建设项目环境影响报告表

项目名称：      年产2千万只睫毛刷项目

建设单位(盖章)：   杭州筱原化妆用具有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2016年8月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3 环境质量现状	15

4 评价适用标准	18

5 建设项目工程分析	22

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7 环境影响分析	26

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

9 结论与建议	29

附图

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  建设项目环境功能区划图

附图4  地表水环境区划图

附图5  建设项目平面布置示意图

附图6  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图7  建设项目周围环境照片

附件

附件1  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2  申请报告

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  门牌证

附件6  租赁合同

附件7  房产证

附件8  土地证

附件9  排水证

附件10  建设项目环境影响登记表审批件（余环宗[2001]780号）

附件11  建设项目竣工环境保护验收审核意见(编号[2004]082号)

附件12  建设项目环境影响登记表审批意见(登记表批复[2007]0707号)

附件13  关于杭州筱原华中用具有限公司化妆用具和化妆品包装材料生产加工扩建项目的竣工环境保护验收意见(余环验[2013]1-040号)

附件14  空气、水质监测报告

附件15  建设项目环境影响评价合同书

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2千万只睫毛刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州筱原化妆用具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 筱原和成 |  |  |  | 联系人 |  | 项青钦 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区星桥街道星发街113号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13588095078 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311100 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区星桥街道星发街113号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市余杭区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 余经开备[2016]96号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2929 其他塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 4489.47 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 201 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 1.1 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.55％ |
| 评价经费(万元) | 0.75 | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州筱原化妆用具有限公司成立于1994年9月12日，地址位于杭州市余杭区星桥街道星发街113号，建筑面积4489.47m2。从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工。企业分别于2001年11月29日、2007年4月24日通过环保审批（余环宗[2001]780号、登记表批复[2007]0707号），并于2004月6月、2013年6月通过环保验收（文号为编号[2004]082号、余环验[2013]1-040号）。原审批总规模为年产2000万只睫毛刷、500万只眼线笔、200万只指甲刷。现企业因发展需要，决定引进国际先进水平的卷线机设备40台，实施年产2000万只睫毛刷项目，本扩建项目建成后企业总体生产规模为年产4000万只睫毛刷、500万只眼线笔、200万只指甲刷。 根据《关于做好工业企业“零土地”技术改造项目环保审批方式改革的意见》，本项目属于工业企业“零土地”技术改造项目，且符合浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案条件，项目已通过余杭区经济和信息化局备案（余经开备[2016]96号）。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为N轻工中的“116项塑料制品制造中的其他，不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒材料的；有电镀工艺的”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州筱原化妆用具有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2003.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（主席令第23号，2015.4.24） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； （13）《关于做好工业企业“零土地”技术改造项目审批方式改革实施工作的通知》（浙江经信投资[2014]564号）。 1.2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1）浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； （2）申请报告； （3）营业执照； （4）法人身份证； （5）门牌证； （6）租赁合同； （7）房产证； （8）土地证； （9）排水证； （10）建设项目环境影响登记表审批件（余环宗[2001]780号）； （11）建设项目竣工环境保护验收审核意见(编号[2004]082号)； （12）建设项目环境影响登记表审批意见(登记表批复[2007]0707号)； （13）关于杭州筱原华中用具有限公司化妆用具和化妆品包装材料生产加工扩建项目的竣工环境保护验收意见(余环验[2013]1-040号)； （14）空气、水质监测报告； （15）建设项目环境影响评价合同书。 1.3生产规模 本项目建筑面积4489.47m2，主要从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工。企业2001年环评审批生产规模为年产睫毛刷1500万只、指甲刷380万只、眼线笔150万只；2007年环评审批生产规模为新增年产睫毛刷500万只、指甲刷120万只、眼线笔50万只；本扩建项目新增年产2000万只睫毛刷。企业生产规模详见表1-1 表1-1 杭州筱原化妆用具有限公司生产规模汇总 序号; 项目名称; 审批时间; 生产规模; 审批意见. 1; 化妆品用具生产项目; 2001年11月; 年产睫毛刷1500万只、指甲刷380万只、眼线笔150万只; 余环综[2001]780号. 2; 化妆用具和化妆品包装材料生产加工项目; 2007年4月; 年产睫毛刷500万只、指甲刷120万只、眼线笔50万只; 登记表批复[2007]0707号. 3; 年产2千万只睫毛刷项目（本项目）; --; 年产2千万只睫毛刷; --. 4; 本扩建项目实施后总规模; --; 年产睫毛刷4000万只、指甲刷500万只、眼线笔200万只; --. 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区星桥街道星发街113号，利用企业自身厂房进行生产，共计三幢，其中2、3幢主要为生产车间、检验车间、办公区、食堂，共计2层；1幢主要为仓库，共计1层。项目建筑面积4489.47m2。项目总平面布置详见附图5。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原材料和年耗量详见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 现有年用量; 本项目新增用量; 总用量. 1; 不锈钢丝; 12.5t/a; 10t/a; 22.5t/a. 2; 尼龙丝; 2.5t/a; 2t/a; 4.5t/a. 3; 马毛; 150kg/a; 0; 150kg/a. 4; 塑料轴; 200万只/a; 0; 200万只/a. 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有数量(台); 本项目新增数量(台); 扩建后全厂总数量(台); 型号. 1; 尼龙切割机; 20; 0; 20; XYQM-01. 2; 针金对折机; 20; 0; 20; XYJX-DZ. 3; 卷线机; 20; 40; 60; XYJX-02. 4; 切割机; 20; 0; 20; XYQG-2. 5; 指甲刷研磨机; 2; 0; 2; XYZM-YM-02. 6; 植毛机; 3; 0; 3; --. 1.7公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。现有项目用水量3050m3，本项目不新增用水，共计用水量3050m3。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目废水主要为生活污水。项目所在地已纳入市政污水管网。项目生产废水（烫毛水）及生活污水收集并采用地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 1.8劳动定员 企业现有劳动定员120人，本项目实施后，不新增员工。实行单班制生产，工作时间：8:00-17:00（工作时间8小时中午12:00-13:00为用餐及午休时间），全年工作300天，设有食堂，不提供住宿。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州筱原化妆用具有限公司成立于1994年9月12日，地址位于杭州市余杭区星桥街道星发街113号，建筑面积4489.47m2。从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工。企业分别于2001年11月29日、2007年4月24日通过环保审批（余环宗[2001]780号、登记表批复[2007]0707号），并于2004月6月、2013年6月通过环保验收（文号为编号[2004]082号、余环验[2013]1-040号）。杭州筱原化妆用具有限公司现有项目实施情况详见表1-3。 表1-3 杭州筱原化妆用具有限公司现有项目实施情况 序号; 项目名称; 审批时间; 审批生产规模; 审批意见; 验收时间; 实施情况; 验收意见; 验收生产规模; 实际生产规模. 1; 化妆品用具生产项目; 2001年11月; 年产睫毛刷1500万只、指甲刷380万只、眼线笔150万只; 余环综[2001]780号; 2004年6月; 已实施; 编号[2004]082号; 年产睫毛刷1500万只、指甲刷380万只、眼线笔150万只; 年产睫毛刷1500万只、指甲刷380万只、眼线笔150万只. 2; 化妆用具和化妆品包装材料生产加工项目; 2007年4月; 新增年产睫毛刷500万只、指甲刷120万只、眼线笔50万只; 登记表批复[2007]0707号; 2013年6月; 已实施; 余环验[2013]1-040号; 新增年产睫毛刷500万只、指甲刷120万只、眼线笔50万只; 年产睫毛刷2000万只、指甲刷500万只、眼线笔200万只. 注：化妆品用具生产项目的生产规模环评批复及验收批复中并未明确，仅根据化妆用具和化妆品包装材料生产加工项目中的总生产规模减去新增规模得知。 1.9.1现有项目生产工艺及产污环节 固废 （1）睫毛刷工艺流程 尼龙丝 截断 包装 检验 针金切割 切割 卷线 针金对折 不锈钢丝 噪声 噪声 固废 固废 出厂 图1-1 睫毛刷生产工艺流程及产污环节 工艺说明：1截断：将尼龙丝捲切成每段20mm左右；2：针金对折：用针金对折机将不锈钢丝对折；3捲线:把尼龙丝放入对折好的不锈钢丝中转动，完成卷线；4切割：根据产品图纸进行毛刷形状切割；5针金切割：根据产品尺寸将不锈钢丝切断；6检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。 （2）指甲刷工艺流程： 尼龙丝 烫毛 头部整理 切割 植毛 塑料轴 不锈钢丝 废水 固废 出厂 检验 包装 固废 图1-2 指甲刷生产工艺流程及产污环节 工艺说明：企业先将尼龙丝接入不锈钢丝后植毛装入塑料轴内，之后根据产品尺寸切割尼龙长度，在对尼龙头部进行修整磨平，之后根据产品需求将毛刷头在90度左右开水中烫一下，使尼龙刷头部平整不分叉，经人工检验后出厂，不合格产品直接放入不合格产品箱内，出售给废品公司 （3）眼线笔流程 马毛 出厂 包装 检验 手工组装 塑料轴 固废 图1-3 眼线笔生产工艺流程及产污环节 工艺说明：将马毛和塑料轴手工组装成型后人工检验不合格产品直接放入不合格产品箱内，出售给废品公司，合格产品包装出厂 1.9.2现有项目污染情况及环保措施 （1）现有项目污染情况 企业现有项目污染源强主要为食堂油烟废气；职工生活污水、烫毛过程中产生的工艺废水；设备运行噪声；废边角料、次品和职工的生活垃圾等。现有项目污染源强汇总见表1-4。 表1-4 现有项目污染源强汇总 序号; 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 废气; 油烟废气; 20.4kg/a; 15.3kg/a; 5.1kg/a. 2; 废水; 废水量; 2592.5m3/a; 0; 2592.5m3/a. CODCr; 1.037t/a; 0.907t/a; 0.13t/a. 氨氮; 0.078t/a; 0.065t/a; 0.013t/a. 3; 固废; 废边角料; 0.7575t/a; 0.7575t/a; 0. 不合格产品; 0.35t/a; 0.35t/a; 0. 生活垃圾; 36t/a; 36t/a; 0. 4; 噪声; 噪声级在55-60dB之间. *注：现有项目用水量为3050m3/a，产生废水量为2592.5m3/a，现有项目用水量与原环评一致。 （2）现有项目环保措施执行情况 现有项目环保措施执行情况见表1-5。 表1-5 现有项目环保措施执行情况 类别; 环评及批复情况; 验收执行情况; 现有项目情况. 废水; 厂区内须搞好雨污、清污分流工作。生产废水(烫毛水)、生活污水须经收集处理达标后排放，外排污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准; 厂区内已做好雨污分流工作，生产废水（烫毛水）及生活污水收集并采用地埋式无动力生化装置处理后纳入市政污水官网; 厂区内已做好雨污分流工作，食堂含油废水经隔油池预处理与其他生活污水及生产废水（烫毛水）收集并采用地埋式无动力生化装置处理后纳入市政污水官网. 噪声; 做好生产过程中的噪声防治工作，使边界噪声达标，标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中II类标准，即：昼间≤60dB，夜间不得生产; 生产过程中各类机械设备及各工艺段的噪声降噪工作; 已做好生产过程中各类机械设备及各工艺段的噪声降噪工作。项目东、南、西侧厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间不生产），北侧厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准（昼间≤70dB（A），夜间不生产），不会对敏感点产生影响。. 固废; 生产过程中产生的边角料、废包装物等固体废弃物须回收利用或合理处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理; 生产过程产生的边角料、废包装物等固体废弃物做好综合利用工作；生活垃圾由环卫部门统一处理; 生产过程产生的边角料、废包装物、不合格产品等固体废弃物交由废品回收站处理；生活垃圾由环卫部门统一处理. 废气; --; --; 油烟废气经油烟净化器收集处理排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关规定，油烟排放口设置符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对于饮食业单位油烟排放的相关规定. （3）存在的问题及建议 现有项目已做好各类环保措施，不存在环保问题。 |

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州筱原化妆用具有限公司位于杭州市余杭区星桥街道星发街113号。项目所在建筑共三幢，其中2、3幢主要为生产车间、检验车间、办公区、食堂，共计2层；1幢主要为仓库，共计1层。项目所在地东北侧88m-200m范围内有敏感点（农居10户）。项目所在建筑周边环境概况： - 东侧：杭州葛氏化妆包材有限公司、浙江银都辐照技术有限公司； - 东南侧：农居（距本项目最近距离88m）、星发街（紧邻）； - 南侧：杭州领途科技有限公司； - 西侧：杰西家具有限公司、杭州日发实业有限公司； - 西南侧：杭州宇立纺织品有限公司； - 北侧为星发街（紧邻）、杭州星桥丝印油墨厂。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为上塘河，上塘河位于杭州市区东北，源自施家桥，从杭州城区丁桥镇进入余杭境内，穿越星桥镇、临平镇，至施家堰进入海宁，经海宁盐官镇进入钱塘江。全长48公里。河面宽30-50米，最宽处70米，流域面积245 平方公里。上塘河干流连接众多支流，相互沟通。互相贯通的支流有杭笕港、颜家漾、杨家村河等。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3社会环境简况 2.3.1余杭区 余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平•东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平•东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平•东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇（街道）。 2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值超1200亿元，增长11%左右；完成财政总收入3.5.3亿元，其中地方财政收入187.6亿元，分别增长20.5%、16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%。 2.3.2星桥街道 星桥历史悠久，宋时即有集,清初为星桥市,而今是杭州三大副城之一的临平城的新建城区。从星桥出土的新石器遗存证实，早在距今四五千年的良渚文化时期，星桥先民已在这块土地上繁衍生息。晋时，星桥一带为临平湖，与杭州西湖同为海迹湖，星桥的桐扣山为临平湖的湖岸，星桥因境内有横跨上塘河的五云星桥而得名。 星桥街道位于黄鹤山东南山麓，交通便利，区位优势明显。东依临平街道，西邻江干区丁桥镇，南接乔司铁路编组站，北靠余杭风景旅游胜地超山。距杭州主城15公里、杭甬高速公路接口处4公里、上海171公里。2008年4月，完成10个村的撤村建居工作，成为全区纯社区的街道之一。截止2015年末，街道财政总收入为3.83亿元，同比增长18.08%；经常性财政收入为2.23亿元，同比增长19.16%。规模工业销售产值完成74.97亿元，同比增长22.8%；工业增加值完成12.52亿元，同比增长25.2%；工业投资完成3.22亿元，同比增长6.27%；高新技术产值完成17.31亿元，同比增长8.9%。三产增加值完成6.37亿元，商贸增加值0.65亿元，社会零售19.59亿元。农民人均收入3.02万元，社区集体经营性收入3227.33万元，农业增加值8176万元。全年共拆除各类违建400余处，违法建筑面积10.77万平方米，超全年任务10.2%。发放失业证345人，失业人员再就业291人，完成全年工作目标161%；困难人员再就业247人，完成全年工作目标274%。发放失业补助金210万元，完成外来人员务工培训300人。 稳步有序，科技创新经济建设。星桥街道的都市产业园作为全区工业园区提升改造试点之一，规划面积1.55平方公里，东至望梅路及临平街道、南至上塘河、西至星源路、北至星发街。建设面积1500余亩，落户企业200余家。2015年引入中小微科技型企业40家。中欣不锈钢、恒力纺织、方正速能、运成包装4个机器换人项目基本完工；银都餐饮申报驰名商标、杭弹申报市级著名商标均在审批中；银都餐饮在新三板挂牌，杭弹完成股改；“腾笼换鸟”优坛佛坛项目完成签约；富临德等10家企业纳入“小升规”培育对象。完成了都市产业园党群服务中心的建设，组建了星桥首家电商联盟，信息经济得到进一步发展。 立足长远，全力抓好民生服务。2015年星桥街道作为征收集体所有土地住宅房屋加快回迁安置的试点单位，工作中坚持“高标准抓落实、尽全力促推进、定目标强导向、以规范保执行”的要求，围绕提升实物安置去化率的目标，历时4个月完成了4个社区777户安置户多元化安置工作，涉及总安置面积33.69万平方米，去化面积共19.56万平方米，去化率58%。经测算，节约资金约3.10亿元。 风光秀丽，人文景观资源丰富。可用一馆（班荆馆），三山（桐扣山、黄鹤山、佛日山）、一寺（佛日净慧寺）来概况，引来众多名人，苏轼、秦观、范成大、周必大、鲜于枢、王蒙、贝琼、王恽、王守仁、厉鄂都曾到过星桥，留有不少诗篇。天都城欢乐四季公园，其充满异国情调的美景，使星桥展现出中西合璧的迷人神采。良好的居住环境吸引了大批开发商。除区域内的代表楼盘广厦·天都城外，还有包括东田·擎天半岛、经纬·美耀湾、美好·桂花金座、绿城·紫桂在内的十余个房地产项目在此落户。目前，街道建成和在建商品房超过300万平方米，大量新居民的入驻为星桥的发展带来了新活力。 星桥街道将围绕“一张发展蓝图、两大顶层设计、三个发展定位、四项重大支撑”的余杭区“十三五”核心内容，全力做好G20峰会、党建统领大联动等重点工作任务，立足新起点，分析形势，展望未来，以更强的担当、更大的有为、更坚的决心，去开拓进取，谱写新篇章，共建新星桥。 2.4杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“临平副城工业集聚点环境优化准入区（0110-V-0-4）”，类型：环境优化准入区，环境功能综合指数：高。 （1）地理信息 该区域面积区域12.75平方公里，高地联胜区块：位于南苑街道。东至海宁界、西至迎宾路、南至杭浦高速、北至东西大道。星桥工业区块：位于星光街以南，星源路以东，星明路以西。乔司工业区块：杭浦高速以东，绕城高速以北，杭甬高速以西。临港独山工业区块：接拱康路，南临绕城高速，西与崇贤街道行政区边界接壤。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准；环境空气质量达到二级标准；声环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 # （3）管控措施 在满足环境质量目标和总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复。 优化生活区与工业功能区布局，在生活区和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 加强土壤和地下水污染预防。 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 # （4）负面清单 禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的二、三类工业项目。 禁止经营性畜禽养殖。 禁止任何建设项目阻断自然河道。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 用以建设环境公共基础设施的区块，不得进行其它工业类项目建设。 本项目主要从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工，属于塑料制品业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。管控措施：依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平；禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。本项目属于二类工业项目，项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，符合管控措施。负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。本项目属于二类工业项目，不属于三类工业，为塑料制品制造业，不属于石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业；项目不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 2.5七格污水处理厂 杭州市七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧，下沙七格村内，离开发区约1.0km，南紧贴钱塘江江堤。七格污水处理厂处理设计总规模为120万m3/d，服务范围为杭州市第三污水系统、四堡污水系统、临平污水系统和下沙的部分污水。一期工程和二期工程均已投入运行，实际建成规模分别为40万m3/d和20万m3/d。三期工程建设规模为60万m3/d，于2012年6月启用。七格污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，最终纳入钱塘江下沙段。第三污水系统是解决运河污染的主要工程，下沙污水系统主要解决下沙城的污水。七格污水厂采用二级生物处理，处理后的污水排入钱塘江；2016年7月七格污水处理厂一、二、三期改造工程全部完工并投入运行，出水水质由原来的一级B排放标准提高到一级A排放标准，达到现行国家污水处理厂尾水排放的最高标准。 七格污水处理厂三期工程处理规模为60万t/d，污水处理采用A/A/O法，污泥采用脱水外运处置法。工程用地430亩，工程总投资约18.95亿元人民币，包括厂外配套管网工程、污水处理工程、排江管工程三部分，其中，厂区部分投资11亿元。污水处理服务范围为除七格污水处理厂一、二期工程服务范围以外的杭州全市范围内收集输送来的污水。本项目所在地污水可纳入市政污水管网，根据关于杭州筱原华中用具有限公司化妆用具和化妆品包装材料生产加工扩建项目的竣工环境保护验收意见(余环验[2013]1-040号)可知，生产废水（烫毛水）及生活污水收集并采用地埋式无动力生化装置处理后《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理。

3 环境质量现状

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1大气环境质量现状 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年7月5日～2016年7月11日连续7天对临平环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 临平; 2016.7.5; 0.011; 0.043; 0.06; 0.025; 0.71; 0.08. 2016.7.6; 0.017; 0.039; 0.094; 0.043; 0.759; 0.104. 2016.7.7; 0.01; 0.021; 0.043; 0.012; 0.501; 0.06. 2016.7.8; 0.006; 0.011; 0.025; 0.007; 0.366; 0.043. 2016.7.9; 0.006; 0.013; 0.024; 0.009; 0.413; 0.044. 2016.7.10; 0.009; 0.023; 0.041; 0.019; 0.506; 0.046. 2016.7.11; 0.009; 0.035; 0.059; 0.027; 0.705; 0.059. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.08; 0.15; 0.075; 4; 0.48*. 比标值; 0.04～0.113; 0.1375～0.5375; 0.167～0.627; 0.093～0.573; 0.14～0.293; 0.0896～0.217. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：*《根据环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。本项目O3日平均值取日最大8小时平均的三倍。 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O324小时平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为上塘河（星桥-南苑），水环境功能区编号为330110FM220115000360，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），该段属于上塘河余杭景观娱乐、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年1月、3月、5月对上塘河保障桥断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2上塘河保障桥断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 上塘河保障桥; 2016年1月; 7.28; 3.09; 4.68; 3.46; 0.234; 10.1. 2016年3月; 7.34; 3.7; 3.48; 3.16; 0.17; 12.6. 2016年5月; 7.47; 3.37; 4.8; 4.09; 0.111; 23.2. 平均值; 7.36; 3.39; 4.32; 3.57; 0.172; 15.3. Ⅳ类标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3; --. 比标值; 0.25; 0.886; 0.6; 1.323; 0.71; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; --. 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示上塘河保障桥断面的水质监测数据，除氨氮指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为劣V类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年7月8月日在本项目厂界及敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东厂界; 2016.7.8; 自然噪声; 14:00-14:20; 51.5. 2#; 南厂界; 自然噪声; 14:20-14:40; 51.1. 3#; 西厂界; 自然噪声; 14:40-15:00; 51.0. 4#; 北厂界; 自然噪声; 15:00-15:20; 55.6. 5#; 敏感点; 自然噪声; 15:40-16:00; 54.6. 监测结果表明：本项目所在东、南、西厂界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；北厂界昼间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 农居点; 88-200m; 东北; 10户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 项目所在地. 地表水环境; 上塘河; 1.43km; 南; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类. 声环境; 农居点; 88-200m; 东北; 10户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 北厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类. 东、南、西侧厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类.

4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区。项目北侧为星发街。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录A不同类型交通干线的定义，星发街属于城市主干路。根据《声环境功能区技术划分规范》（GBT15190-2014）相关标准，将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区：“相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m，项目北侧紧邻星发街，因此本项目北侧边界声环境参照执行《声环境质量标准》表1的4a类标准，南、西、北侧执行《声环境质量标准》表1的2类标准；项目敏感点（东北侧农居点）参照执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 3. 地表水环境 项目附近地表水体为上塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），上塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅳ类标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 本项目所在地污水已纳入市政污水管网后，根据关于杭州筱原华中用具有限公司化妆用具和化妆品包装材料生产加工扩建项目的竣工环境保护验收意见(余环验[2013]1-040号)可知，生产废水（烫毛水）及生活污水收集并采用地埋式无动力生化装置处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。具体标准详见表4-4和表4-4。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. # 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.噪声 项目东、南、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 3.废气 厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 表4-8饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面(m2); ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 4.固废 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。根据“工程分析”章节，本项目总量控制情况详见表4-9。 表4-9 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 项目; 现有排放量; 本项目新增排放量; 扩建后总排放量; 总量增减量; 企业总量控制指标. 1; 废水; CODCr; 0.13; 0; 0.13; 0; 0.13 （0.9074）. NH3-N; 0.013; 0; 0.013; 0; 0.013（0.0065）. 根据工程分析结果可知： 项目污染物理论计算值为：CODCr0.13t/a（50mg/L），NH3-N0.013t/a（5mg/L)。 项目污染物实际排放值为：CODCr0.9074/a(35mg/L)，NH3-N0.0065t/a(2.5mg/L)。 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，本项目无新增废水，因此无需区域替代削减。 |

5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 固废 （1）睫毛刷工艺流程 尼龙丝 截断 包装 检验 针金切割 切割 卷线 针金对折 不锈钢丝 噪声 噪声 固废 固废 出厂 图5-1 睫毛刷生产工艺流程及产污环节 工艺说明：1截断：将尼龙丝捲切成每段20mm左右；2：针金对折：用针金对折机将不锈钢丝对折；3捲线:把尼龙丝放入对折好的不锈钢丝中转动，完成卷线；4切割：根据产品图纸进行毛刷形状切割；5针金切割：根据产品尺寸将不锈钢丝切断；6检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：项目生产过程中无废气产生。 (2)废水：本项目不新增员工，生产工艺均保持不变，且睫毛刷生产过程中无工艺废水产生，故本项目无废水产生。 (3)噪声：主要为新增设备的运行噪声。 (4)固废：主要为生产过程产生的废边角料以及检验过程中产生的不合格产品。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目无废气产生。 5.2.2废水 本项目无废水产生。 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为卷线机的运行噪声，噪声级在55-60dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-1。 表5-1 主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级(dB); 数量(台); 备注. 卷线机; 55-60; 40; 距离设备1m处. 5.2.4固废 本项目固废主要为生产过程产生的废边角料以及检验过程中产生的不合格产品。 ①废边角料 本项目废边角料分为两部分，一部分为切割过程中产生的废边角料，主要为尼龙丝，根据企业提供信息，产生量按原辅用料的5%计，本项目尼龙丝年新增用量为2t，则产生的废边角料量为0.1t/a；另一部分为针金切割过程中产生的废边角料，主要为不锈钢丝，类比同类型企业，产生量按原辅用料5%计，本项目不锈钢丝年新增用量为10t，则产生的废边角料量为0.5t/a，共计产生废边角料0.6t/a。 ②不合格产品 企业检验过程中产生的不合格产品，直接作为固体废物处理，根据企业提供信息，产生量为0.15t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表5-2。 表5-2 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 废边角料; 切割; 固态; 尼龙丝、金属; 0.6. 不合格产品; 检验; 固态; 塑料、金属、不锈钢丝; 0.15. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废边角料; 切割; 固态; 尼龙丝、金属; 是; R10、Q1. 2; 不合格产品; 检验; 固态; 塑料、金属、不锈钢丝; 是; R10、Q2. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废边角料; 切割; 否; --. 2; 不合格产品; 检验; 否; --. 项目固体废物分析结果汇总见表5-5。 表5-5 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 废边角料; 切割; 固态; 尼龙丝、金属; 一般固废; --; 0.6. 2; 不合格产品; 检验; 固态; 塑料、金属、不锈钢丝; 一般固废; --; 0.15. 5.3 污染物汇总 企业扩建后全厂污染物产排情况汇总见表5-6。 表5-6 扩建后全厂污染物产排汇总表 单位：t/a 名 称; 现有排放量; 本项目; 以新带老削减量; 扩建后总排放量; 扩建排放前后增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 油烟废气; 5.1kg/a; 0; 0; 0; 0; 5.1kg/a; 0. 废水; 废水量; 2592.5m3/a; 0; 0; 0; 0; 2592.5m3/a; 0. CODcr; 0.13t/a; 0; 0; 0; 0; 0.13t/a; 0. NH3-N; 0.013t/a; 0; 0; 0; 0; 0.013t/a; 0. 固废; 废边角料; 0; 0.6t/a; 0.6t/a; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0.15t/a; 0.15t/a; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 源 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 切割 | 废边角料 | 0.6t/a | 0t/a |
|  | 检验 | 不合格产品 | 0.15t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为卷线机的运行噪声，噪声级在55-60dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区星桥街道星发街113号，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目无废气产生。因此项目对周围大气环境影响较小。 7.2.2水环境影响分析 本项目不新增员工，生产工艺均保持不变，且睫毛刷生产过程中无工艺废水产生，故本项目无废水产生。 7.2.3声环境影响分析 本项目不设置高强度生产设备，产生的噪声主要为新增卷线机生产过程中产生的噪声，噪声值约55-60dB（A），经墙体隔声后，该项目东、南、西侧厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间不生产），北侧厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准（昼间≤70dB（A），夜间不生产），不会对敏感点产生影响。 为进一步控制噪声，减小对周边环境的影响，企业应采取一系列的措施降低生产过程中产生的噪声，具体环保措施如： ①对设备加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 7.2.4固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作。 本项目固废主要为生产过程产生的废边角料以及检验过程中产生的不合格产品。 废边角料产生量为0.6t/a，收集后出售给废品回收站进行综合利用。 不合格产品产生量约0.15t/a，收集后出售给废品回收站进行综合利用 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-1。 表7-1 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 切割; 一般固废; --; 0.6; 出售给废品回收站; 符合. 2; 不合格产品; 检验; 一般固废; --; 0.15; 出售给废品回收站; 符合.

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 切割 | 废边角料 | 出售给废品公司 | 资源化，无害化。 |
|  | 检验 | 不合格产品 | 出售给废品公司 |  |
| 噪 声 | ①对设备加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 |  |  | 东、南、西侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资201万元，其中环保投资1.1万元，约占总投资的0.55%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 噪声治理; 减震基础; 1; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场; 0.1; 固废妥善处置. 合 计; 1.1; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

9 结论与建议

9.1环评结论 9.1.1 项目基本情况 杭州筱原化妆用具有限公司成立于1994年9月12日，地址位于杭州市余杭区星桥街道星发街113号，建筑面积4489.47m2。从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工。现企业因发展需要，决定引进国际先进水平的卷线机设备40台，实施年产2000万只睫毛刷项目。 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为上塘河（星桥-南苑），根据余杭区环境监测站提供的上塘河保障桥断面2016年1月、3月、5月的现场监测数据，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知上塘河断面的水质监测数据除氨氮指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其余指标均能达到标准。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2016年7月5日～11日对临平大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目所在东、南、西厂界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；北厂界昼间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 项目生产过程中无废气产生。因此项目对周围大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 本项目不新增员工，生产工艺均保持不变，且睫毛刷生产过程中无工艺废水产生，故本项目无废水产生。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目对车间合理布局，并对设备加设减振基础；加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。在落实环评提出的噪声防治措施后对东、南、西侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼间标准；北侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区昼间标准。 (4)固体废物影响分析结论 一般固废收集后出售给废品回收公司。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州余杭区星桥街道星发街113号，项目所在地位于临平副城农产品安全保障区（0110-V-0-4），属限环境优化准入区。本项目主要从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工，属于塑料制品业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。管控措施：依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平；禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。本项目属于二类工业项目，项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，符合管控措施。负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。本项目属于二类工业项目，不属于三类工业，为塑料制品制造业，不属于石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业；项目不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目无废水产生、无废气排放。项目噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为废边角料及不合格产品。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr的排放量为0.13t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.013t/a(5mg/L)，核定总量CODCr为0.9074t/a(35mg/L)，NH3-N为0.0065t/a(2.5mg/L)。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施），本项目不需区域替代削减。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为IV类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区星桥街道星发街113号，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目主要从事化妆用具和化妆品包装材料生产、加工。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州筱原化妆用具有限公司的年产2千万只睫毛刷项目的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产2千万只睫毛刷项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区星桥街道星发街113号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 总建筑面积4489.47m2，年产2000万只睫毛刷 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 扩建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 塑料制品业 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 201 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 1.1 |  |  | 所占比例(%) |  | 0.55 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州筱原化妆用具有限公司 |  |  | 联系电话 | 13588095078 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区星桥街道星发街113号 |  |  | 邮政编码 | 311100 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 筱原和成 |  |  | 联系人 | 项青钦 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | 劣V类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— | 0.25925 | -- | —— | —— | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25925 |  |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0.13 | -- | 50（35） | 50（35） | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13（0.9074） |  |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.013 | -- | 5（2.5） | 5（2.5） | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013（0.0065） |  |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | 0 | -- |  |  | 0.000021 | 0.000021 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算