建设项目环境影响报告表

项目名称：红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目

建设单位(盖章)：     国网浙江省电力公司杭州供电公司

编制日期：2016年9月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	5

3环境质量状况	12

4评价适用标准	15

5建设项目工程分析	17

6项目主要污染物产生及预计排放情况	20

7环境影响分析	21

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	25

9结论与建议	29

专题  公众参与	34

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨勇 |  |  | 联系人 | 熊工 |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市建国中路219号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0571-51221828 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 310000 |  |
| 建设地点 | 红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 杭州市发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 编号：LX2014016 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改建□扩建□ |  |  | 行业类别 及代码 | D4420 电力供应业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 6400 |  | 其中：环保投资(万元) | 159 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.48％ |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 目前杭州市区东部的220千伏变电所均由500千伏乔司变供电，乔司变往市区中心共有8回架空出线(四个同杆双回路)，分别接到运河变、月牙变(德胜变又以2回线路接入月牙变)、钱塘变和景芳变；而随着杭州市委市政府“决战东部”战略的实施及城市化的快速推进，这条宽大的出线走廊对九堡、下沙区块的开发影响较大，正好穿过规划中新的下沙行政中心区域，下沙区政府已多次提出要求将区块内的220千伏架空线改为地下电缆。 为了满足杭州市区快速增长的用电需求，改善杭州市区的电网结构，有利于杭州市区构建和谐社会、促进杭州市区国民经济的有序协调发展，结合杭州电网规划，在当地政府各有关部门的大力支持和充分落实变电所所址、线路走廊及其他有关政策的基础上，国网浙江省电力公司杭州供电公司拟在杭州市区东部城区中心落点建设500千伏钱江输变电工程，用以替代由500千伏乔司变通过220千伏线路向市区供电的方案，以利于提高杭州东部的土地综合利用率。钱江输变电地下电缆工程采用超高压电力电缆的专用管廊，本项目拟在红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带实施电力管廊及附属配套工程，管道长约1.3km(以实测数据为准)，本次环评评价内容不涉及内部电力管线铺设，辐射内容不在本次评价范围内，如需进行电力管线铺设，需委托有资质单位进行辐射环境影响评价，并进行单独报批。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受国网浙江省电力公司杭州供电公司委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.1.2编制依据 1.1.2.1法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》(修订)(2015.1.1)； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1)； (3)《中华人民共和国水污染防治法》(2008.2.28修订)； (4)《中华人民共和国大气污染防治法》(浙江省人大，2003.9.1)； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996.10.29)； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2013.6.29修正)； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2.29)； (8)《中华人民共和国土地管理法》(2004.8.28)。 (9)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第253号令，1998.11.29)； (10)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院令第284号，2000.3.20)； (11)《国务院办公厅转发环境保护等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号，2010.5.11)； (12)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号，2011.10.17)； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发〔2011〕42号，2011.12.25)； (14)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009.1.16)； (15)《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)； (16)《环境保护公众参与办法》(环境保护部令 第35号，2015.9.1)； (17)《浙江省固体废物污染环境防治条例》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第54号，2006.3.29)； (18)《浙江省水污染防治条例》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2008.9.19)； (19)《浙江省大气污染防治条例》(浙江省人大，2016.7.1)； (20)《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第288号，2011.12.1)； (21)《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28)； (22)《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》(浙环发〔2007〕11号，2007.2.14)； (23)《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》(浙环发[2014]28号，2014.5.19)； (24)《关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》(浙政办发〔2008〕59号，2008.9.16)； (25)《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》(浙政办发[2014]86号，2014.7.16)； (26)《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》(杭州市人民政府令第206号，2004.9.1)； (27)《杭州市建筑工地文明施工管理规定》(杭州市人民政府令第262号修改，2011.2.1起施行)； (28)《杭州市建设工程渣土管理办法》(杭州市人民政府令26号修改，2011.2.1起施行)； (29)《杭州市商品混凝土管理办法》(2004.9.20起施行)； (30)《杭州市环境噪声管理条例(2010年修正本)》(2010.4.1起施行)。 1.1.2.2技术规范 (1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/T2.1－2011)； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2－2008)； (3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3－93)； (4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4－2009)； (5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； (6)浙江省环境保护局，《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》(2005.4)。 1.1.2.3其它 (1)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函[2015]71号，2015.6.29)； (2)《杭州市区（六城区）环境功能区划》(2015.11)； (3)《杭州市牛田单元(XS07)控制性详细规划》； (4)《杭州市区城市电力专项规划(修编)》(报批稿)； (5)建设单位委托我单位承担环评的技术合同； (6)建设单位提供的其它相关技术资料。 1.1.3建设内容 红普路(艮山东路~德胜东路) 电力管廊及附属配套工程项目位于杭州市江干区，高压电力管廊线路走向为：九环路段(德胜东路～九源路)、九源路段(九环路～红普路)、红普路段(九源路～艮山东路)，管道长约1.3km(以实测数据为准)，附属配套工程为通风口、投料口、人员主出入口，不包括电缆铺设。本项目总投资6400万元，其中管廊土建建设资金4550万元，建设资金由市城建资金解决。 1.1.4项目主要技术经济指标 本工程规划管道长约1.3km(以实测数据为准)，电缆采用电缆管廊形式布置，电力管廊均布置在道路一侧下方1.5m~2m左右。 电力管廊路径自钱江变出线后，沿九环路向南，穿越九和路后，沿九环路向南至九源路后，沿九源路向西穿越六号港和红普路后，沿红普路向南至艮山东路。电力管廊路径与管位安排详见表1-1。 表1-1 路径及管位一览表 电缆管廊路径; 管位安排. 九环路段(德胜东路～九和路); 九环路西侧绿化带下. 九环路段(九和路～九源路); 九环路西侧规划绿化带下. 九源路段; 九源路南侧人行道下. 红普路段; 红普路道路西侧规划绿化带下. 1.1.5项目实施进度与工期安排 根据道路建设计划，电力管廊工程作为红普路、九源路配套工程，与道路同步实施、同步完成，预计工期为两年。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目位于杭州市江干区九环路、九源路、红普路附近，九环路现状为使用中的道路，九源路、红普路道路工程正在建设。项目所在地现状为空地或绿化带，无土壤污染，无需土壤修复。 |  |  |  |  |  |  |  |

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 杭州是浙江省省会和经济、文化、科教中心，长江三角洲中心城市，重要的风景旅游城市。杭州地处长江三角洲南翼、杭州湾西端、钱塘江下游、京杭大运河南端，是中国东南部交通枢纽，市区中心地理坐标为北纬30°16′、东经120°12′。杭州市滨江区位于钱塘江南岸，通过钱塘江 大桥、钱江三桥、钱江四桥与江北主城区相连，其西、北部临钱塘江，东、南侧则与萧山区相连，地理位置十分优越。 本项目位于杭州市江干区，电力管廊路径自钱江变出线后，沿九环路向南，穿越九和路后，沿九环路向南至九源路后，沿九源路向西穿越六号港和红普路后，沿红普路向南至艮山东路。项目所在地两侧目前主要敏感点为红五月嘉苑一区和九和人家，其余为空地、农田、在建工地和商业企业。 周围环境概况见表2-1和附图2。项目所在单元控制性详细规划见附图4。 表2-1 周围环境概况 管廊路径; 方位; 规划情况; 最近距离; 周边现状. 九环路段; 东; C6/M1研发及一类产业用地、C6/C2研发及商业金融用地; 约30m; 商业、企业. 西; C2商业金融用地; 位于地块内; 鑫牛大厦(约20m). U21/C2公共交通兼商业用地; 约80m; 九和人家(约86m). 公交二公司停车保养基地(在建)(约160m). 九源路段; 北; R21居住用地; 约33m; 空地. G12街头绿地; 约33m; 空地. C6/C2研发及商业金融用地; 约97m; 空地. C6/M1研发及一类产业用地; 约33m; 空地. 南; R21居住用地; 约3m; 红五月嘉苑一区(约50m)、农田、空地. G12街头绿地; 约10m; 空地. 红普路段; 东; R21居住用地; 约70m; 牛田单元R21-22、23地块农转非居民拆迁安置房(在建)(约85m). G12街头绿地; 约50m; 空地. G22防护绿地; 约70m; 空地. 西; R21居住用地; 约22m; 空地. C5医院用地; 约22m; 空地、杭州百江液化气有限公司(约140m). C2商业金融用地; 约22m; 杭州广顺广告有限公司等工业企业(约165m)、空地. G22防护绿地; 约22m; 方南包装等工业企业. G12街头绿地; 位于地块内; 空地. 2.2自然环境简况 1、地形、地貌、地质 杭州市处于浙东地山丘陵区北部，浙北平原区南部。地势南、北两端高、中部和东部低。地形以平原为主，低山丘陵主要分布在南部和北部，海拔最高的是位于丁桥镇的皋亭山，海拔361.1m。沿江地区为平原和海塘，总体上形成一个由丘陵、残拓、平原块状分布的地貌综合体。 杭州市处于扬子准地台浙西皱褶带的东北部，属于具有造山皱褶带和俯冲带的活动性大陆边缘。全境地层以新生界第四系最发育，其次为侏罗系、火山岩系、古生界和元古界也有出露。 该区域位于钱塘江下游冲积平原，地表以下5~25m范围内为冲海相黄色、灰色粉细砂，其物理力学性质较好，可作为一般工业与民用建筑的天然地基，但砂性土层在动力作用下容易产生液化等不良工程地质现象。地下深部为黄色硬土层和沙砾石层，可作为大型建筑物的撞击持力层，其中黄色硬土层分布广，埋深较浅。 2、气候气象 杭州属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。杭州近五年来的基本气象要素如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 1.95m/s 全年地面主导风向 SSW(12.43%) 3、水文特征 杭州有着江、河、湖、山交融的自然环境，市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和上塘河等江河，项目附近水体为钱塘江支流。钱塘江是浙江省的第一大河，全长605km(其中杭州段为43km)，流域面积49856km2(闸口以上为41800km2)，其中本省境内的流域面积42100km2，占全省面积的42%，主要功能为航运、排洪、工农业用水、城市水源、水产养殖、旅游、排污等。钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。钱塘江下沙段主要属于径流和潮流共同作用的河口段，河床冲淤多变，沿程潮汐变化复杂。多年平均径流量267亿m3，径流量年际变化很大，最大年径流量425亿m3，最小年径流量101亿m3。潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速 4.11m/s 平均流速 0.65m/s 落潮时：最大流速 1.94m/s 平均流速 0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征(黄海)如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90%低潮位 2.32m 4、植被 植物主要有亚热带针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、竹林等。 2.3社会环境简况 1、杭州市 杭州是浙江省省辖市，浙江省省会。辖区总面积16596km2，其中市区面积4876km2。现辖上城区、下城区、江干区、西湖区、拱墅区、滨江区、萧山、余杭、富阳9个区，建德、临安2个县级市，桐庐县、淳安县2个县，共有190个乡镇(街道)，其中乡23个、镇75个、街道92个。2014年末，杭州常驻人口889.2万人，比上年末增加4.8万人。 2015年，全市实现地区生产总值10053.58亿元，成为第十个GDP总量跨越万亿元的城市；按可比价格计算，同比增长10.2%，增速居全省第一、副省级以上城市第二。分产业看，第一产业增加值287.69亿元，增长1.8%；第二产业增加值3910.6亿元，增长5.6%；第三产业增加值5855.29亿元，增长14.6%。三次产业结构由上年的3.0:41.8:55.2调整为2.9:38.9:58.2。 2、江干区 杭州“城市东扩”战略的实施和“钱塘江时代”的到来，给江干区带来了不可多得的发展机遇，规划建设中的市民中心、杭州大剧院、会展中心等都集中在江干，这里将成为杭州大都市的中心区。 江干区，东毗“八月十八潮，壮观天下无”的钱塘江，西依“水光潋艳，山色空蒙”的西子湖，中贯“流过1400多个春秋，踏过1794公里征程”的京杭大运河，面积210.22km2，户籍人口31.2万，登记外来人口40.02万，下辖闸弄口、凯旋、采荷、四季青等街道和笕桥、彭埠、九堡、丁桥等镇。 江干区是杭州市重要的交通枢纽。萧山国际机场恃江相邻；沪杭甬高速公路和沪杭、浙赣、杭甬、杭长铁路在此交汇；钱江二桥、钱江三桥在此接壤；杭州火车东站和汽车站均位于境内；雄伟的三堡船闸，沟通了京杭大运河与钱塘江的水运交通；现代化的电力、通讯、供水、污水处理设施，使江干成为投资者的天堂。 2015年前三季度，江干区实现地区生产总值361.54亿元，增长11.2%，规上工业增加值39.24亿元，农林牧渔业增加值0.39亿元，固定资产投资371.38亿元。 2.4杭州市城市总体规划概况 根据《杭州市城市总体规划》(2001～2020)，基本概况如下： ①城市性质：国际风景旅游城市，国家历史文化名城，长江三角洲的重要中心城市，浙江省的政治、经济、文化中心。 ②规划总人口规模：中期2010年460万人；远期2020年530万人。 ③规划建成区用地规模：远期2020年城市建设用地452.99km2，人均92.77m2。 ④城市发展方向：“城市东扩、旅游西进、沿江开发、跨江发展”，实施“南拓、北调、东扩、西优”的城市发展战略，形成“东动、西静、南新、北秀、中兴”的格局。 ⑤城市布局结构：形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构。 一主指：上城、下城、西湖、拱墅和江干城区。中部、南部为商贸、居住生活区，北部以工业、仓储物流区为主，东部为交通、市政设施区，西部为教育科研、居住区。 三副指：由江南城、临平城和下沙城组成。江南城由滨江区、萧山城区和江南临江地区组成，是以高科技工业园区为骨干，产、学、研协调发展的现代化科技城和城市远景商务中心；临平城由临平城区、星桥、运河镇等组成，是以现代化加工制造业为主的综合性工业城；下沙城由下沙、九堡、乔司组成，是以杭州经济技术开发区和高教园区为骨干的综合性新城。 六大组团指：六大组团分为北片和南片。北片由塘栖、良渚和余杭组团组成，南片由临浦、瓜沥和义蓬组团组成。塘栖组团由塘栖、仁和镇组成；良渚组团由良渚、瓶窑镇组成；余杭组团由余杭、闲林镇和仓前镇南部组成；临浦组团由临浦、义桥、戴村镇组成；瓜沥组团由瓜沥、衙前、砍山镇组成；义蓬组团范围涉及义蓬、南阳、河庄、新湾镇，建立江东工业区，作为城市未来综合性工业发展的主要空间。 六条生态带指：由灵龙风景区－西湖风景名胜区、径山风景区－西溪风景区、超山－半山－山风景区－彭埠交通生态走廊、石牛山风景区－湘湖风景区、青化山风景区－航坞山－新街绿化产业区、东部沿江湿地区和生态农业区。 ⑥给水规划 城市远期需水量为460万m3/d。城市用水水源主要为钱塘江和东苕溪。 ⑦排水规划 到2020年，预测城区污水量为260万m3/d。城区建立完善的分流制排水系统，使市区污水处理率达到95%。 2.5杭州市牛田单元控制性详细规划 (1)规划结构 总体形成“一心、两点、三片、六轴”的结构体系。 “一心”：七堡车辆段综合体（建华站） “两点”：地铁一号线红普路站——地铁一号线九堡站 “三片”：七堡车辆段及其上盖（建华路以北，红普路以西）；江干区牛田片区（建华路以南，红普路以西）；江干科技园片（红普路以东）。 “六轴”：兴建路东西生活景观轴；艮山东路东西特色产业轴；三官塘路南北服务景观轴；同协路生活商贸轴；红普路生活景观轴；航海路商贸景观轴。 (2)用地规划 住宅用地：规划的住宅用地通过兴建路、白石港、红普路、三官塘路、九盛路的划分，呈现“四片八区”的布局结构。 北片是指兴建路以北、红普路以西，地铁建华站500m辐射范围内的三个地铁社区； 南片是指兴建路以南、红普路以西，地铁1000m吸引范围、河道环绕的两个生态社区； 西片是指白石港以西的安置社区； 东片是指红普路以东两个地铁站点周边的两个地铁商住社区。 结合地铁线路的建设，综合开发沿线土地，以特色商业带动住区建设，开发中、高档商品房，形成一个现代房地产居住板块，推进城市商品住区的建设。综合兴建路的南北分隔、地铁站点与BRT站点的分布情况，将居住用地划分为不同特质的居住片区。同时，改造城中村，为撤村建居的农民建设现代化的居家乐园。 2.6杭州市区（六城区）环境功能区划 2.6.1规划相关内容 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目所在地位于江干人居环境保障区（0104-Ⅳ-0-3），属环境优化准入区。 - 基本概况 功能区面积75.94平方公里。分布于江干城区。主要包括江干区行政范围中除了钱塘江饮用水源保护区、钱塘江保护水源涵养区、大运河世界文化遗产、贴沙河饮用水源保护区、贴沙河饮用水源准保护区、半山外围水土保持区、钱塘江两岸绿廊保护区、江干机电服装环境优化准入区、杭州经济技术开发区以外的区域。 - 主导功能及目标 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 - 管控措施 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2、禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3、禁止畜禽养殖。 4、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 2.6.2规划符合性分析 本项目位于杭州市江干区，高压电力管廊线路走向为：九环路段(德胜东路～九源路)、九源路段(九环路～红普路)、红普路段(九源路～艮山东路)，属于江干人居环境保障区（0104-Ⅳ-0-3），项目拟建电力管廊及附属配套工程，不违反该小区管控措施要求，因此本项目的建设符合环境功能区规划。

3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用杭州市环境检测科技有限公司2014年6月7号~13日对九昌路（与项目相距约1.3km）监测点位进行的监测数据进行分析评价，监测项目为CO、NO2、SO2，具体监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果(单位：mg/m3) 采样位置; 采样时间; SO2; CO; NO2. 九昌路; 2014.6.7; 0.021~0.034; 0.021~0.029; 0.119. 2014.6.8; 0.025~0.038; 0.022~0.031; 0.109. 2014.6.9; 0.020~0.037; 0.022~0.029; 0.099. 2014.6.10; 0.026~0.040; 0.021~0.033; 0.090. 2014.6.11; 0.024~0.034; 0.022~0.032; 0.099. 2014.6.12; 0.026~0.029; 0.020~0.0208; 0.122. 2014.6.13; 0.023~0.037; 0.021~0.031; 0.093. 监测值范围; 1小时值; 0.020~0.040; 0.020~0.033; 0.090~0.122. 标准值（二级）; 1小时值; 0.5; 0.2; 0.15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 达标率（%）; 100; 100; 100; 100. 由表3-1的监测结果可知，九昌路监测点各监测指标中CO、SO2、NO2小时浓度均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 3.1.2水环境质量标准 为了解项目附近地表水水质环境现状，本环评引用杭州市环境检测科技有限公司提供的和睦港(出境段)断面实测数据进行分析评价，监测时间为2015年5月，监测结果见表3-2。 监测项目：溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等。 监测时间：2015年5月。 表3-2 和睦港水质监测结果 (单位：mg/L，pH除外) 监测点; 项目; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 和睦港 出境段断面; 监测值; 0.3; 8.62; 10.5; 1.15. Ⅳ类水标准值; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 单项水质评价; 劣V; Ⅳ; 劣V; 劣V. 综合评定; 劣V. 监测结果表明：和睦港水质指标中除高锰酸盐指数达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水质要求外，氨氮、总磷、溶解氧现状监测结果均为劣V类，总体水质为劣V类水体，分析原因是由于沿线区域为城市郊区，部分地块尚无污水管网，导致水体受污染。 3.1.3声环境质量现状 为了了解项目所在地声环境质量现状，本次环评在项目拟建管廊沿线分段设置5个环境噪声监测点，噪声监测点布置见附图2。 监测时间：2015年4月15日。 监测频次：昼间、夜间各一次。 监测结果统计见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：dB 序号; 测点位置; 昼间; 夜间; 达标情况; 备 注. 1＃; 九环路西侧靠近鑫牛大厦处; 63.2; 50.3; 达标; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准*. 2＃; 九环路与九源路交叉口处; 60.7; 46.2; 达标; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准. 3＃; 九源路南侧靠近红五月嘉苑一区处; 5 .1; 45.8; 达标. 4＃; 红普路西侧靠近规划医院处; 56.6; 46.8; 达标. *1#测点位于九和路与九环路交叉口附近，九和路属交通主干道，该测点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准。 从监测结果来看，本项目所在地周边声环境质量现状良好，项目拟建管廊沿线1#监测点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，2#——4#监测点位满足2类标准。 3.1.4生态环境 根据现场踏勘，本项目建设用地均位于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本建设项目为新建，项目附近无风景点及文物保护区，确定本次评价的主要保护目标如下： 表3-4 沿线敏感点情况表 环境要素; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 九和人家; 九环路段西侧; 约86m; 1080户; (GB3095-2012) 二级. 规划居住用地; 九源路段北面; 约33m; 集中居住区. 九源路段南侧; 约3m; 集中居住区. 红五月嘉苑一区; 九源路段南侧; 50m; 约680户. 牛田单元R21-22、23地块农转非居民拆迁安置房(在建); 红普路段东侧; 约85m; 集中居住区. 规划居住用地; 红普路段西侧; 约22m; 集中居住区. 规划医院用地; 红普路段西侧; 约22m; /. 地表水; 六号港; 跨越; 小河; (GB3838-2002) Ⅳ类. 七号港; 九源路段南侧; 小河. 声环境; 九和人家; 九环路段西侧; 约86m; 1080户; (GB3096-2008) 2类*. 规划居住用地; 九源路段北面; 约33m; 集中居住区. 九源路段南侧; 约3m; 集中居住区. 红五月嘉苑一区; 九源路段南侧; 50m; 约680户. 牛田单元R21-22、23地块农转非居民拆迁安置房(在建); 红普路段东侧; 约85m; 集中居住区. 规划居住用地; 红普路段西侧; 约22m; 集中居住区. 规划医院用地; 红普路段西侧; 约22m; /. 注：电力管廊工程作为红普路、九源路配套工程，与道路同步实施、同步完成。因此，本项目保护目标声环境保护级别仍按2类区考虑。

4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 编号; 污染因子; 环境质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 4; TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、水环境 项目所在区域附近主要水体为六号港和七号港，最终汇入和睦港。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函[2015]71号)，附近水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L，除pH外) 项目; pH; DO; 高锰酸盐指数; 总磷; 氨氮. IV类水标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤1.5. 3、声环境 根据《杭州市主城区声环境功能区划分图》的相关规定，项目沿线经过的区域为2类声环境功能区。本项目沿线九和路和红普路属主干线，根据规划，临街建筑高于三层楼房以上(含三层)，因此临街建筑面向交通干线一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准，其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准，具体控制指标详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织监控浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 2、废水 施工工地周围设置排水明沟，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液回用，不外排；项目不设置施工营地，施工人员生活设施利用周边生活设施。 3、噪声 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值(单位：dB(A)) 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》，“十二五”规划期纳入约束性考核的4项污染物，即化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)。 2、总量控制建议值 本项目为基础设施项目，属于非污染生态项目，无总量控制要求。 |

5建设项目工程分析

5.1工艺分析 本项目主要建设内容为在红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带内敷设电力管廊。主要工序如下： 基坑围护—→基坑开挖、土方外运—→管廊砼垫层施工—→管廊底板施工—→管廊墙板和顶板施工—→管廊结构及附属设施（通风口、投料口、人员主出入口）—→路面恢复—→竣工验收 施工工艺流程说明： 首先应确保离基坑边线15m范围内平整后的场地标高不高于设计标高，同时应复核周边构筑物离管廊边线的距离，再根据工程需要进行基坑的开挖。垫层施工前，设盲沟排水，以便及时排出基坑内的积水。地基验槽后，根据先深后浅的原则，浇捣集水坑、地板变形缝枕梁和管廊砼垫层，采用平板振动抹平。电力管廊大部分结构横截面断面尺寸相同，施工时拟采用整体移动钢模板台车；底板砼、墙板、顶板混凝土一次性浇捣完成。最后进行路面回填和路面恢复施工。规划路径穿越道路、河道部分均采用顶管施工，采用非开挖施工技术。本工程所需运输的建筑材料均外购，汽车运入；排水暗渠则采用钢筋混凝土建造。 5.2污染源强分析 本项目为电力管廊及附属配套工程，不涉及内部电力管线铺设，无设备安装等。因此本次环评仅评价施工期污染。 施工期主要污染源为：施工机械及运输车辆产生的噪声；道路开挖等过程产生的水土流失；施工期开挖土石方及车辆运输等产生的扬尘；施工废水；施工过程生产固废和生活垃圾等。 (1)噪声 施工期噪声的影响主要为施工机械、运输车辆产生。 ①施工机械噪声 项目主要施工机械作业的声源强度见表5-1。 表5-1 常见施工设备噪声源强不同距离声压级(单位：dB) 设 备; 距声源5m; 距声源10m; 设 备; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82-90; 78-86; 移动式发电机; 95-102; 90-98. 电动挖掘机; 80-86; 75-83; 商砼搅拌车; 85-90; 82-84. 轮式装载机; 90-95; 85-91; 混凝土振捣器; 80-88; 75-84. 推土机; 83-88; 80-85; 空压机; 88-92; 83-88. 从表5-1可以看出，主要施工机械设备距声源5m处声压级达80-102dB。由于施工过程经常是多种施工机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级更高，噪声辐射影响范围亦更大。 ②运输车辆噪声 本项目所使用的建筑材料和挖填方主要采用汽车往来运输。由于施工机动车辆在现场、便道和既有道路的行驶从而增加了区域内交通噪声的污染程度，特别是重型载重汽车运行产生的噪声影响范围较广，当运输车队经过时，约45m以外方可达到70dB左右。 (2)水土流失 道路挖除过程、临时堆放场及后续的施工过程因降雨季节将产生泥沙流失。 (3)施工扬尘及其它废气 施工中产生的扬尘是区块内环境空气污染的主要方面，主要来源于道路开挖、汽车运输、土方回填、临时堆土风力起尘等施工过程。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 (4)施工废水 项目不设置施工营地，施工人员生活设施利用周边生活设施。 施工期间会产生开挖泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水，排放水质SS浓度较高，据类比监测调查一般为1000­3000mg/L，如处理不当将会对周围环境造成污染。 施工工地周围设置排水明沟，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液回用，施工工地内设置沉淀池一座，沉淀池尺寸为：20m(长)×15m(宽)×3.3m(高)。 (5)固体废物 施工期的固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工人员的生活垃圾按1.0kg/人·d计，本项目施工人员约30人，则生活垃圾产生量为30kg/d，应设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时处理。 本项目施工过程产生的建筑垃圾主要为弃渣和废建材。据估算，本工程土方开挖产生的弃渣约61000m3，须根据相关政府部门要求，运到指定的弃土场统一堆放，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土。废建材不得堆放在水体附近，临时堆放处应设遮雨棚，防止雨水冲刷进入水体，最后应进行综合利用或委托有关部门作无害化处理。

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1、施工期开挖土石方、车辆运输 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 2、施工过程 | 施工废水量 | 少量 | 0 |
|  |  | SS |  |  |
| 固体废物 | 3、施工过程 | 弃渣、弃土 | 61000m3 | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 0 |
|  | 4、施工人员生活过程 | 生活垃圾 | 30kg/d | 0 |
| 噪声 | 主要为施工机械及运输车辆产生的噪声，噪声源在80-102dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态环境影响主要发生在施工期。 (1)项目施工期的主要生态问题是基坑开挖、场地的平整、施工材料的堆放、施工人员活动等对局部区域市政绿化设施有一定的破坏； (2)道路开挖后，表土疏松，遇上大雨天，会造成一定程度的水土流失； (3)施工人员的生活垃圾和建筑垃圾应及时清运，否则会影响城市景观。 (4)施工期的施工扬尘和施工噪声对环境有一定的影响。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

7.1大气环境影响评价 该项目施工期对大气环境的污染主要来自道路扬尘、施工场地粉尘等。 扬尘主要发生于施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工路面行驶；土方开挖及泥土临时堆放场扬起的尘土。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这与尘粒和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对施工区域城市空气环境产生一定影响，因此本工程施工期应特别注意防扬尘的问题。 另外，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 施工期，周边敏感点主要为九和人家和红五月嘉苑一区，其中九和人家距离本项目最近距离约为80m，距离红五月嘉苑一区最近约为50m。由于本工程施工期较长，电力管廊沿线周边规划敏感点最近距离为8m，若施工期间，周边规划敏感点已建成入住，受影响程度较大。因此，施工期间，需注意地面洒水有效控制扬尘，减少对周围环境影响。本工程的施工材料一般需要在临时堆场堆放后使用，堆场四周均按相关规范设有截留沟等设施防止物料流失。 施工产生的弃方应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。弃方运输过程中，运输车辆需应加盖斗篷，密封运送，防止起尘。 施工期尤其在大风和干燥天气情况下，将受到施工场地粉尘的影响，局部环境空气TSP超标。由于电力管廊距离九和人家、红五月嘉苑一区较近，因此，施工时做好定时洒水、设置临时施工屏障减小粉尘对周边敏感点的影响，并且在选择临时车道和建材加工场地时应避开人群集中地，对易散失冲刷的物资(石灰、水泥等)要求不能在露天堆放。 7.2水环境影响评价 施工期间污水主要来自开挖泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水。该项目建设期应注意施工期间污水对环境的影响，采取有效防治对策： (1)施工废水必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水。 (2)地表开挖工程，应尽量避开雨季；施工产生的固体废物不得堆放在水体旁，应及时清运，施工建材不得堆放在水体附近，并应设蓬盖，防止雨水冲刷入水体。 (3)项目不设置施工营地，施工人员生活设施利用周边生活设施。 采取上述措施后，项目施工期的污水不外排。 7.3噪声影响评价 施工期噪声源主要来自土石方开挖、混凝土浇筑时机械设备运转产生的噪声以及运输车辆在运输过程中产生的交通噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB，夜间55dB。 施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下： LP=LP0－20 lgr/r0 (式6.1-1) 式中： LP0——参考位置 r0 处的声级； r ——预测点与点声源之间的距离(m)； r0 ——参考声处与点声源之间的距离(m)； 经预测，主要施工机械的峰值噪声在不同距离处的衰减声压级详见表7-1。 表7-1 主要施工机械峰值噪声及其衰减声级 机械类型; 离声源不同距离的噪声预测值(dB). 50m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 500m; 700m; 900m. 液压挖掘机; 69.6; 65.3; 63.2; 59.2; 56.3; 52.0; 45.9; 41.3; 37.4. 电动挖掘机; 65.6; 61.3; 59.2; 55.2; 52.3; 48.0; 41.9; 37.3; 33.4. 轮式装载机; 74.6; 70.3; 68.2; 64.2; 61.3; 57.0; 50.9; 46.3; 42.4. 移动式发电机; 81.6; 77.3; 75.2; 71.2; 68.3; 64.0; 57.9; 53.3; 49.4. 推土机; 67.6; 63.3; 61.2; 57.2; 54.3; 50.0; 43.9; 39.3; 35.4. 商砼搅拌车; 69.6; 65.3; 63.2; 59.2; 56.3; 52.0; 45.9; 41.3; 37.4. 混凝土振捣器; 67.6; 63.3; 61.2; 57.2; 54.3; 50.0; 43.9; 39.3; 35.4. 空压机; 71.6; 67.3; 65.2; 61.2; 58.3; 54.0; 47.9; 43.3; 39.4. 由上表可以看出，一般施工作业噪声昼间对声环境2类区的达标距离100m以内，而移动式发电机影响距离较大，150m处的噪声预测值为71.2dB，因此施工期间机械作业产生的噪声对红五月嘉苑一区和九和人家影响较大，若电力管廊沿线规划敏感点在本项目施工期入住，也将受到影响，尤其是夜间的施工噪声影响，故要求禁止夜间施工，对高噪声机械设备如移动式发电机、空压机、轮式转载机等，则需避开周边住户中午休息时间(12:00～14:00)。对有条件布置于临时工棚内的高噪声设备，应搭设临时工棚减少噪声源。 环评要求建设单位做好施工期的环境管理工作，督促施工单位按照《杭州市建设工程文明施工管理规定》（市政府令278号）的相关要求文明施工。做好以下措施：首先，从声源上控制，建议采用低噪声设备，在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，高噪声设备尽量远离红五月嘉苑、九和人家等敏感点设置；因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的证明，向所在地环境保护部门申领《夜间作业许可证》，施工单位应将夜间作业证明提前三日向附近居民公告。采取上述措施后，施工期噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 7.4固废环境影响分析 施工期的固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工人员的生活垃圾设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时处理。 建筑垃圾主要为弃渣和废建材。弃渣根据相关政府部门要求，应采用封闭式运输车及时清运，到指定的弃土场统一堆放，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土。废建材不得堆放在水体附近，临时堆放处应设遮雨棚，防止雨水冲刷进入水体，最后应进行综合利用或委托有关部门作无害化处理。 7.5工程建设对现有市政道路设施的影响 项目施工建设时需要占用现有道路施工区一侧作为临时用地，作为施工过程中临时堆土、临时建筑工程使用。 受本工程建设的影响，项目周边原道路以及其它市政设施会因本工程的施工产生一定的破坏，施工单位在施工过程中应采用先进的施工工艺，减少施工道路的开挖面积，尽量保护好未开挖但占用的市政道路，同时施工结束后，对破坏的道路做好修复工作。 施工临时占地主要用于堆放各种建筑材料和搭建临时工棚，施工结束后，施工单位应对原有道路面貌进行恢复，施工临时占地对周围环境的影响较弱，但应当注意施工时对临时占道进行适当保护，以免可能产生较大的不利影响。 7.6水土流失影响分析 本工程施工期生态环境影响主要表现为施工过程中由于沟槽开挖、工程临时占地扰动或损坏原地貌而导致的水体流失，工程建设期是水土流失的主要阶段。 工程在建设过程中若不采取行之有效的防护措施，将加剧原地貌水土流失，对项目区及周边地区的水土流失造成一定的影响。其危害主要表现为：地表裸露疏松，在不采取防护措施的情况下，遇到降雨或季风气候，将加剧项目区的侵蚀力度。 工程施工期间，土方开挖后，基本可在较短时间内进行回填，并进行回填后的道路路面修复，对原有遭受破坏的市政绿化区域进行修复，采取相应的水土保持措施，尽快播撒草种，恢复市政绿化，将施工期可能造成的水土流失可减小到最小程度。 7.7社会环境影响分析 在本工程施工期间，由于城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放；雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆的碾压，使道路变得泥泞不堪，这些都会影响城市景观和整洁，对杭州市城市景观也产生一定的影响。 另外，施工过程中占用道路还影响附近居民区居民的正常进出，部分居民可能选择改道通行，影响这部分居民的正常生活。 建设单位应选择合理的施工方式，尽量少占道路，提高施工进度，对施工工程进行公示和标识界线，取得当地群众的谅解，减少因施工造成的社会负面影响。 7.8施工期环境管理及监控 对施工单位采取合同约束机制，要求按施工规范进行施工，并对毁坏的植被进行恢复，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中；尤其是加强管廊沿线施工中植被的保护、扬尘、噪声污染，关键地点应有专人监管；宣传环境保护法律、法规；环保知识培训，并定期进行大气、噪声监测。 综上所述，本工程是城市基础设施之一，其建设完善了杭州市电力管网系统，为实现城市可持续发展十分必要，它必将为杭州基础建设和人民的安居乐业提供重要的保障。但是项目在施工中虽然会对当地的环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1、施工期开挖土石方、车辆运输 | 扬尘 | 1、对施工场地和道路进行定期洒水； 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，采用封闭车辆运输建筑材料； 3、对堆场加强管理，在四周设置挡风墙(网)，合理安排堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂使材料稳定，减少起尘量，并采取加盖蓬布等遮挡措施。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准。 |
| 水污 染物 | 2、施工过程 | 施工废水 | 对地块内地表径流水和施工泥浆水进行收集，收集后施工废水需经沉淀池处理，上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水。 | 废水不外排 |
|  | 3、施工人员生活过程 | 生活污水 | 施工人员生活设施利用周边生活设施。 |  |
| 固体 废物 | 4、施工过程 | 弃渣、弃土 | 委托有资质的单位用封闭车辆或遮盖运输至工程渣土专用处置场填埋 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾 | 运至划定的地方倾倒或回填。 |  |
|  | 5、施工人员 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一运送至垃圾填埋场作卫生填埋。 |  |
| 噪 声 | (1)从声源上控制，建议采用低噪声设备，在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；(2)合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，高噪声设备尽量远离红五月嘉苑、九和人家等敏感点设置，并尽量避开中午休息时间施工；(3)施工结构阶段，施工场地四周应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；(4)因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的证明，向所在地环境保护部门申领《夜间作业许可证》，施工单位应将夜间作业证明提前三日向附近居民公告。采取上述措施后，施工期噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |  |  |  |
| 水土保持 | 工程施工期间，土方开挖后，基本可在较短时间内进行回填，并进行回填后的道路路面修复，对原有遭受破坏的市政绿化区域进行修复，采取相应的水土保持措施，尽快播撒草种，恢复市政绿化，将施工期可能造成的水土流失可减小到最小程度。 |  |  |  |
| 施工期污染防治措施 8.1噪声防治措施 1、对施工场地进行合理规划，统一布局，制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。基于该工程施工场地基本呈带状分布的特点，可采用设置临时围护栏隔声的办法以降低施工噪声。 2、合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，高噪声设备尽量远离红五月嘉苑、九和人家等敏感点设置，并尽量避开中午休息时间施工。因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的证明，向所在地环境保护部门申领《夜间作业许可证》，施工单位应将夜间作业证明提前三日向附近居民公告。采取上述措施后，施工期噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 3、施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪声型运载车载行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10~15dB(A)，不同型号挖土机、搅拌机噪声声级可相差5dB(A)。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 4、合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生不可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。 5、电力管廊施工时，应在九源路南侧靠近红五月嘉苑一区侧设置临时隔声屏障(如设置临时围墙等)；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。若施工期间周边规划居住用地或规划医院用地建成投入使用，也应作为保护对象，靠近一侧设置临时隔声屏障。 6、减少施工交通噪声。由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近九和人家、红五月嘉苑一区的路段应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。合理安排运输路线。 8.2水污染防治措施 (1) 项目不设置施工营地，施工人员生活设施利用周边生活设施。 (2)对地块内地表径流水和施工泥浆水进行收集，收集后施工废水需经沉淀池处理，上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水，严禁排入和睦港。 8.3大气污染防治措施 1、施工扬尘 (1)对施工场地和道路进行定期洒水 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，各施工场地应配备简易洒水车，对施工道路定期洒水，以减少扬尘。 (2)施工作业做到商品化 应选择具有一定实力的施工单位，采用商品混凝土以及封闭式的运输车辆。 (3)运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以尽量减少道路扬尘产生量；运输材料尽量用帆布等做到较好地被覆，避免敞开式运输。 (4)粉状建材等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，从而起到抑尘的效果。 (5)运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土散落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。施工渣土外运车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒。 (6)当遇到大风天气，适当调整工作计划，少做容易产生扬尘的作业。 8.4施工期固废污染防治措施 (1)建筑垃圾：工程建设过程中产生的建筑垃圾运至划定的地方倾倒或回填。 (2)生活垃圾：施工人员生活垃圾收集后，由当地环卫部门统一运送至垃圾填埋场作卫生填埋。 (3)弃渣：本工程产生的弃渣可外运安全处理。 8.5水土保持措施 由于本工程在城市地区进行，因此，只要在施工过程中加强环境管理和监理，采取各种有效的防治措施，因工程施工带来的水土流失量会大大减少。拟采用的水土保持措施主要包括： (1)尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素，因此雨季施工将会产生较大的水土流失。施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填补的松土压实，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 (2)施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定的距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用篷布严密遮盖。 (3)工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。产生的弃土应及时妥善处理。 (4)工程施工尽量做到分期、分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 (5)弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 (6)加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。在采取上述措施后，项目建设可以较好的做到水土保持。考虑到即使采取了上述措施，施工期间一次暴雨造成的水土流失也会相当可观，因此各个施工队必须随时配备一定数量的防护物，如草席、稻草和塑料布等遮盖物等，在暴雨未下之前及时将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水直接冲刷，从而降低水土流失量。 8.6环保投资 该项目总投资6400万元，其中环保投资159万元，约占总投资的2.48%，具体见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元). 废气治理; 施工期扬尘控制; 10.0. 废水治理; 施工期生产废水; 6.0. 噪声控制; 施工设备隔声、消声设施、敏感点防护措施; 10.0. 固废; 垃圾箱、环卫清运; 3.0. 弃土商业处理; 120. 生态; 水土流失防治; 10. 合计; /; 159. |

9结论与建议

9.1结论 9.1.1环境质量现状 (1)大气环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用杭州市环境检测科技有限公司2014年6月7号~13日对九昌路（与项目相距约1.3km）监测点位进行的监测数据进行分析评价，监测项目为CO、NO2、SO2，由表3-1的监测结果可知，九昌路监测点各监测指标中CO、SO2、NO2小时浓度均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 (2)地表水环境质量现状 本项目附近水体为和睦港及其支流，据监测统计结果可知，和睦港水质指标中除高锰酸盐指数达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水质要求外，氨氮、总磷、溶解氧现状监测结果均为劣V类，总体水质为劣V类水体，分析原因是由于沿线区域为城市郊区，部分地块尚无污水管网，导致水体受污染。 (3)声环境质量现状 该项目所在地声环境质量现状良好，道路用地周边声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 9.1.2施工期环境影响评价结论 (1)大气环境影响分析 该项目施工期对大气环境的污染主要来自道路扬尘、施工场地粉尘等。 道路扬尘在自然风作用下其影响范围在100m以内，可通过洒水抑尘，缩小扬尘的影响范围和影响程度。对于施工作业扬尘、地面料场的风吹扬尘，主要是受作业时风速大小的影响显著，因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及加强堆场管理是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 (2)水环境影响分析 施工期间污水主要来自开挖泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水。 施工废水必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水；项目不设置施工营地，施工人员生活设施利用周边生活设施。 因此，该项目建设期所产生的废水将不会对周围环境造成明显影响。 (3)声环境影响分析 施工期噪声主要来自各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工期应选用低噪声的设备作业，晚上禁止打桩，以减少噪声对周围环境的影响。施工单位在施工期内，必须按照《杭州市建设工程文明施工管理规定》（市政府令278号）的相关要求文明施工。因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的证明，向所在地环境保护部门申领《夜间作业许可证》，施工单位应将夜间作业证明提前三日向附近居民公告。 (4)固体废物影响分析 施工期的固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工人员的生活垃圾设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时处理。 建筑垃圾主要为弃渣和废建材。弃渣根据相关政府部门要求，应采用封闭式运输车及时清运，到指定的弃土场统一堆放，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土。废建材不得堆放在水体附近，临时堆放处应设遮雨棚，防止雨水冲刷进入水体，最后应进行综合利用或委托有关部门作无害化处理。 (5)水土流失影响分析 本工程施工期生态环境影响主要表现为施工过程中由于沟槽开挖、工程临时占地扰动或损坏原地貌而导致的水体流失，工程建设期是水土流失的主要阶段。工程施工期间，土方开挖后，基本可在较短时间内进行回填，并进行回填后的道路路面修复，对原有遭受破坏的市政绿化区域进行修复，采取相应的水土保持措施，尽快播撒草种，恢复市政绿化，将施工期可能造成的水土流失可减小到最小程度。 (6)社会环境影响分析 在本工程施工期间，由于城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放等都会影响城市景观和整洁，对杭州市城市景观也产生一定的影响。另外，施工过程中占用道路影响附近居民的正常生活。 建设单位应选择合理的施工方式，尽量少占道路，提高施工进度，对施工工程进行公示和标识界线，取得当地群众的谅解，减少因施工造成的社会负面影响。 9.1.3污染防治措施 本项目施工期主要污染防治措施汇总详见表9-1。 表9-1 施工期主要污染防治措施汇总表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 1、施工期开挖土石方、车辆运输; 扬尘; 1、对施工场地和道路进行定期洒水； 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，采用封闭车辆运输建筑材料； 3、对堆场加强管理，在四周设置挡风墙(网)，合理安排堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂使材料稳定，减少起尘量，并采取加盖蓬布等遮挡措施。; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准。. 水 污 染 物; 2、施工过程; 施工废水; 对地块内地表径流水和施工泥浆水进行收集，收集后施工废水需经沉淀池处理，上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水。; 废水不外排. 3、施工人员生活过程; 生活污水; 施工人员生活设施利用周边生活设施。. 固 体 废 物; 4、施工过程; 弃渣、弃土; 委托有资质的单位用封闭车辆或遮盖运输至工程渣土专用处置场填埋; 减量化、资源化、无害化. 建筑垃圾; 运至划定的地方倾倒或回填。. 5、施工人员; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一运送至垃圾填埋场作卫生填埋。. 噪 声; (1)从声源上控制，建议采用低噪声设备，在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；(2)合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，高噪声设备尽量远离红五月嘉苑、九和人家等敏感点设置，并尽量避开中午休息时间施工；(3)施工结构阶段，施工场地四周应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；(4)因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的证明，向所在地环境保护部门申领《夜间作业许可证》，施工单位应将夜间作业证明提前三日向附近居民公告。采取上述措施后，施工期噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。. 该项目总投资为6400万元，其中环保投资为159万元，占总投资的2.48％。建设单位应切实落实本项环保投资。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合生态环境功能区规划的要求 本项目位于杭州市江干区，高压电力管廊线路走向为：九环路段(德胜东路～九源路)、九源路段(九环路～红普路)、红普路段(九源路～艮山东路)，属于优化准入区中的江干北部生态居住区发展生态环境功能小区(Ⅰ1－10104D12)，项目拟建电力管廊及附属配套工程，符合该生态环境功能小区完善基础设施建设的生态环境功能定位，因此本项目的建设符合生态环境功能区规划。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目营运期不存在污染物排放。施工废水采取了有效处理措施，对施工噪声设置隔声屏障和隔音等措施进行处理，对施工扬尘采取洒水抑尘等处理措施，并对施工产生的弃土采取了合理和处置措施，在采取上述措施后施工过程产生的污染物能够做到达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目属于非污染生态项目，无总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据现状调查及预测分析，该项目施工期通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，营运期不存在污染物排放，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目施工过程中采用较为一般施工设备和施工工艺，工程实施过程中对施工废水采取了有效处理措施，对施工噪声设置隔声屏障和隔音等措施进行处理，对施工扬尘采取洒水抑尘等处理措施，并对施工产生的弃土采取了合理和处置措施；采用环保型工艺，以减少对周边环境的影响，因此本项目符合清洁生产的要求。 (2)公众参与要求的符合性分析 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《浙江省建设项目环境保护管理方法》及《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》等规定，我单位在接受建设单位委托后协助建设单位在项目所在地附近进行了公众调查。本次公众调查共发放团体调查表20份，收回20份，发放个人调查表50份，收回50份，并在牛田村村委、红五月社区和红五月嘉苑一区进行了两次环保公示，公示期间未收到群众任何意见。根据对项目所在地附近的团体和民众的调查表统计结果可知，被调查的团体和民众支持本项目的实施，无团体和个人表示反对。公众参与满足相关规范要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目无永久占地，属红普路、九源路等道路的配套工程，工程的建设可进一步完善杭州市区的电网结构，对九堡、下沙区块的开发，工程的实施是实现杭州市生态环境与社会经济协调发展的需要，工程建设不会改变各环境功能区划，项目建设符合各类规划要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 根据《产业结构调整导向目录(2011年本)(修正)》，本项目属于鼓励类“四、电力”中的“10.电网改造与建设”。根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，项目为允许类中的“城市、城镇变电所建设，电网改造项目。本项目已经杭州市发展和改革委员会出具项目服务联系单（编号：LX2014016），因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 9.2建议 (1)在施工中，及时使回填土方并恢复道路或市政绿化，弃土要妥善处置、综合利用、减少临时用道路的占用，做好防止水土流失措施，保护工程及沿线的道路和城市绿色景观； (2)在具体施工期间做好工程的施工公示，设置明显的施工标志，提出交通通行的替代方案等； (3)关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.3环评总结论 红普路(艮山东路~德胜东路) 电力管廊及附属配套工程项目选址在杭州市江干区，工程建设符合国家产业政策，符合当地城镇规划。但工程的建设会对附近区域的社会环境、生态环境、声环境、环境空气带来一定的不利影响。因此工程需严格执行国家有关环保法规及环境标准，项目采取本报告提出的各项污染防治对策及保护措施后，对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。从环境保护的角度看，本工程的建设是可行的。

专题  公众参与

1.1公众调查的目的

在环境影响评价中，公众参与是其重要的组成部分。项目的建设可能会对当地的环境、居民的生活、工作带来一定的影响。通过公众参与，可获知公众对项目的各种看法和意见，让他们真正了解项目的实际情况，以及群众对项目建成将产生的环境、社会、经济问题的看法和意见，维护公众的切身利益，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，在项目的实施上取得公众的谅解，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而达到可持续发展的目的。

1.2调查方式和内容

本次公众调查通过张贴公告和发放团体与个人调查表的形式进行，收集本项目沿线团体和个人对该项目建设的态度、意见与要求，为建设单位决策提供依据。公众调查内容主要包括：

①对当地环境质量的认可程度；

②认为该地区主要的环境问题；

③对本项目的了解程度；

④对建设单位环境信誉的满意程度；

⑤对本项目最担心的环境问题；

⑥认为项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度；

⑦在环境影响报告书、敏感区报告表信息公开过程中，公众是否愿意公开姓名、电话等个人信息；

⑧对建设项目的具体意见、建议。

根据国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》、《浙江省建设项目环境保护管理方法》及《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》等的规定，为了让周边人员了解本项目的建设内容和可能产生的环境影响，本环评单位在接受建设单位委托后协助建设单位在项目所在地附近进行了公众调查。

本评价采用公示和公众调查的方式进行公众参与调查。通过公示，了解公众对项目建设的态度及建设过程中应重视、注意的问题。

1.3调查对象

本次公众调查共发放团体调查表20份，收回20份，发放个人调查表50份，收回50份，回收率均达100%。

被调查对象统计结果见表1-1。

表1-1  公众参与调查对象统计表

| 团体调查 |  |  | 个人调查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查团体数(人) |  | 20 | 被调查人数(人) |  | 50 |
| 性质 | 机关 | 0 | 性别 | 男 | 21 |
|  |  |  |  | 女 | 19 |
|  | 企业 | 18 | 年龄 | <30 | 5 |
|  |  |  |  | 30--60 | 40 |
|  |  |  |  | >60 | 5 |
|  | 村委 | 1 | 职业 | 干部 | 0 |
|  |  |  |  | 职工 | 24 |
|  |  |  |  | 学生 | 1 |
|  |  |  |  | 农民 | 9 |
|  |  |  |  | 其他 | 16 |
|  | 其他 | 1 | 文化程度 | 初中及以下 | 32 |
|  |  |  |  | 高中、中专 | 11 |
|  |  |  |  | 大学及以上 | 7 |
| 与项目距离 | 200m以内 | 17 | 与项目距离 | 200m以内 | 50 |
|  | 0.2-0.5km | 2 |  | 0.2-0.5km | 0 |
|  | 0.5-1.0km | 1 |  | 0.5-1.0km | 0 |

团体调查表调查对象清单详见表1-2（略）。

个人调查表调查对象清单详见表1-3（略）。

1.4调查结果分析

1.4.1公众调查表(团体)调查结果分析

表1-4为团体调查统计结果。参与本次公众调查的单位团体有20个。

表1-4  公众参与团体调查结果统计

| 序号 | 调 查 内 容 |  | 调查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量(个) | 比例(%) |
| 1 | 对当地环境质量的认可程度 | 较好 | 3 | 15 |
|  |  | 还可以 | 15 | 75 |
|  |  | 不满意 | 2 | 10 |
| 2 | 认为该地区主要的环境问题 | 大气污染 | 17 | 50 |
|  |  | 水污染 | 5 | 14.7 |
|  |  | 噪声污染 | 9 | 26.5 |
|  |  | 废渣污染 | 1 | 2.9 |
|  |  | 无污染 | 2 | 5.9 |
| 3 | 对本项目的了解程度 | 很了解 | 3 | 15 |
|  |  | 有所了解 | 15 | 75 |
|  |  | 没听说 | 2 | 10 |
| 4 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 11 | 55 |
|  |  | 还可以 | 9 | 45 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 5 | 对本项目最担心的环境问题 | 大气污染 | 14 | 37.8 |
|  |  | 水污染 | 4 | 10.8 |
|  |  | 噪声污染 | 10 | 27.1 |
|  |  | 废渣污染 | 8 | 21.6 |
|  |  | 无污染 | 1 | 2.7 |
| 6 | 认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 有利 | 17 | 85 |
|  |  | 不利 | 3 | 15 |
|  |  | 无影响 | 0 | 0 |
| 7 | 在环境影响报告书、敏感区报告表信息公开过程中，公众是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 愿意 | 8 | 40 |
|  |  | 不愿意 | 10 | 50 |
|  |  | 无所谓 | 2 | 10 |
| 8 | 对建设项目的具体意见、建议 | 无 |  |  |

由表1-4可见，被调查的团体中有15%认为当地环境质量较好，75%认为还可以，剩余10%表示不满意。当问及当地的主要环境问题，50%的团体认为是大气污染，14.7%的团体认为是水污染，26.5%的团体认为是噪声污染，2.9%的团体认为是废渣污染，剩余5.9%的团体认为无污染。被调查的团体中有15%的团体表示对本项目很了解，75%表示有所了解，剩余10%表示没听说，；被调查团体对建设单位环境信誉表示满意或还可以。被调查团体中37.8%的团体最担心大气污染，10.8%的团体担心水污染，27.1%的团体担心噪声污染，21.6%的团体担心废渣污染，剩余2.7%的团体表示无污染。被调查团体中85%的团体认为项目建成投产后对周边居民居住生活环境有利，15%的团体认为不利。对于在环境影响报告书信息公开过程中，40%的被调查团体表示愿意，50%的团体表示不愿意，剩余10%的团体表示无所谓。当问及对建设项目的具体意见、建议时，均表示无意见、建议。

1.4.2公众调查表(个体)调查结果分析

表1-5为个人表调查统计结果。

表1-5  公众参与个人调查结果统计

| 序号 | 调 查 内 容 |  | 调查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量(个) | 比例(%) |
| 1 | 对当地环境质量的认可程度 | 较好 | 7 | 14 |
|  |  | 还可以 | 29 | 58 |
|  |  | 不满意 | 14 | 28 |
| 2 | 认为该地区主要的环境问题 | 大气污染 | 27 | 25.5 |
|  |  | 水污染 | 21 | 19.8 |
|  |  | 噪声污染 | 32 | 30.2 |
|  |  | 废渣污染 | 25 | 23.6 |
|  |  | 无污染 | 1 | 0.9 |
| 3 | 对本项目的了解程度 | 很了解 | 0 | 0 |
|  |  | 有所了解 | 43 | 86 |
|  |  | 没听说 | 7 | 14 |
| 4 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 8 | 16 |
|  |  | 还可以 | 37 | 74 |
|  |  | 不满意 | 5 | 10 |
| 5 | 对本项目最担心的环境问题 | 大气污染 | 26 | 24.3 |
|  |  | 水污染 | 24 | 22.4 |
|  |  | 噪声污染 | 35 | 32.7 |
|  |  | 废渣污染 | 22 | 20.6 |
|  |  | 无污染 | 0 | 0 |
| 6 | 认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 有利 | 34 | 68 |
|  |  | 不利 | 2 | 4 |
|  |  | 无影响 | 14 | 28 |
| 7 | 在环境影响报告书、敏感区报告表信息公开过程中，公众是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 愿意 | 7 | 14 |
|  |  | 不愿意 | 21 | 42 |
|  |  | 无所谓 | 22 | 44 |
| 8 | 对建设项目的具体意见、建议 | ***提出：维修要及时。其余被调查对象表示无具体意见、建议。 |  |  |

由表1-5可见，被调查的个人中14%认为当地环境质量较好，58%认为还可以，28%认为不满意；当问及当地的主要环境问题，25.5%的个人认为是大气污染，19.8%的个人认为是水污染，30.2%的个人认为是噪声污染，23.6%的个人认为是废渣污染，剩余0.9%的个人认为无污染；被调查的个人中86%表示对本项目有所了解，剩余14%表示有所了解；16%的被调查个人对建设单位环境信誉表示满意，74%的个人表示还可以，剩余10%的个人表示不满意；被调查个人中24.3%的个人最担心大气污染，22.4%的个人担心水污染，32.7%的个人担心噪声污染，剩余20.6%的个人担心废渣污染。被调查个人中68%认为项目建成投产后对周边居民居住生活环境有利，4%的个人认为不利，剩余28%的个人表示无影响。当问及是否愿意在环境影响报告书信息公开过程中公开姓名、电话等个人信息，14%的个人表示愿意，42%的个人表示不愿意，44%的个人表示无所谓。当问及对建设项目的具体意见、建议时，被调查个人***提出维修要及时，其余被调查对象表示无具体意见、建议。

1.4.3公众参与意见采纳与落实

公众参与调查结果表明，当问及对建设项目的具体意见、建议时，被调查个人施杏花提出维修要及时，其余被调查对象表示无具体意见、建议。

***为红五月社区居民，为本次建设项目的敏感保护目标，对于提出 “维修要及时”的意见，本次环评予以采纳，建设单位在电力管廊投入使用后，应加强管理、维护，如遇故障需及时维修。

1.4.4公示结果分析

本项目于2016年3月1日至2016年3月14日进行了第一次公示，公示地点为牛田村村委、红五月社区和红五月嘉苑一区。公示内容包括：(一)建设项目的名称及概要；(二)建设项目的建设单位名称和联系方式；(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；(四)环境影响评价的工作程序和主要工作内容；(五)征求公众意见的主要事项；(六)公众提出意见的主要方式；(七)审批部门联系方式。在公示期间没有收到群众的来电、来信及来访。

项目又于2016年3月16日至2016年3月29日进行了第二次公示，公示地点与第一次公示地点相同。公示内容包括：(一)建设项目情况简述；(二)建设项目对环境可能造成影响的概述；(三)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；(四)环境影响报告文件提出的环境影响评价结论的要点；(五)公众查阅环境影响报告书简本及索取补充信息的方式和期限；(六)征求公众意见的范围和主要事项；(七)征求公众意见的具体形式；(八)公众提出意见的起止时间。在公示期间内没有收到群众的来电、来信及来访。

有关公示内容、相关单位证明和照片见附件和附图。

1.5公众参与调查综合结果

(1)被调查的团体和民众大部分对环境现状表示满意或还可以，认为主要的环境问题是大气和水污染。

(2)被调查对象均表示对本项目有所了解，而且对建设单位的环境信誉表示满意或者还可以，但仍担心项目产生的大气、水、噪声、废渣等污染，认为对环境有一定的影响。因此，要求建设单位在项目实施过程中严格按照本次环评提出的各项治理要求和清洁生产要求进行设计和施工，并确保污染防治设施的正常运行，做到污染物达标排放，降低对周边环境的影响。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位(盖章)：浙江东天虹环保工程有限公司                   填表人(签字)：                     项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 |  | 项目名称 |  | 红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容及规模 |  | 电力管廊及附属配套工程，管道长约1.3km(以实测数据为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | █新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行业类别 |  | 电力供应业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价 管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 █编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资(万元) |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资(万元) |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例 |  |  |  | 2.48％ |  |
| 建设单位 |  | 单位名称 |  | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0571-51221828 |  |  |  | 评价单位 | 单位名称 |  |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0571-87425979 |  |
|  |  | 通讯地址 |  | 杭州市建国中路219号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  | 杭州市西斗门路3号天堂软件园10楼F座 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 310012 |  |
|  |  | 法人代表 |  | 杨勇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 熊工 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  | 国环评证乙字第2026号 |  |  |  |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  | / |  |
| 建设项目所处区域环境现状 |  | 环境质量等级 |  | 环境空气：二级 地表水：劣V类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态破坏控制指标 | 影响及主要措施 生态保护目标 |  |  |  | 名称 |  |  | 级 别 |  | 影响程度 (严重、一般、小) |  |  | 影响方式 (占用、切隔阻断或二者均有) |  |  |  | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 |  |  |  | 工程避让投资 (万元) |  |  |  | 另建及功能区划调整投资(万元) |  |  | 迁地增殖保护投资 (万元) |  | 工程防护治理投资(万元) |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 (hm2) |  | 基本农田 |  |  |  |  |  |  |  | 林 地 |  |  |  |  |  |  | 草 地 |  |  |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  | 移民及拆迁人口数量 |  | 工程占地 拆迁人口 |  |  | 环境影响 迁移人口 |  | 易地安置 |  | 后靠安置 |  | 其它 |  |
|  |  |  | 临时占用 |  |  |  | 永久占用 |  |  |  | 临时占用 |  |  | 永久占用 |  |  |  | 临时占用 |  |  |  | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 |  | 工程治理 (Km2) | 生物治理 (Km2) |  | 减少水土流失量(吨) |  |  | 水土流失治理率(%) |  |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 工程避让 (万元) |  |  | 隔声屏障 (万元) |  |  | 隔声窗 (万元) |  |  | 绿化降噪 (万元) |  |  |  | 低噪设备及工艺(万元) |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |