建设项目环境影响报告表

项目名称：  新增年产150000平方米的保温通风管道技改项目

建设单位(盖章)：   杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2016年11月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

3 环境质量现状	17

4 评价适用标准	20

5 建设项目工程分析	24

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	28

7 环境影响分析	29

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

9 结论与建议	35

附图

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  建设项目环境功能区划图

附图4  地表水环境区划图

附图5  建设项目平面布置示意图

附图6  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图7  建设项目周围环境照片

附图8  建设项目所在地控制性详细规划

附件

附件1  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2  申请报告

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  房产证

附件6  土地证

附件7  纳管承诺

附件8  关于杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米项目环境影响报告书的审批意见（环评批复[2010]154号）

附件9  空气、水质监测报告

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增年产150000平方米的保温通风管道技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆水荣 |  |  |  | 联系人 |  | 陆水荣 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区星桥街道枉山社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13858058881 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311100 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区星桥街道枉山社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市余杭区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 余经信备[2016]466号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2924 泡沫塑料制造/C33金属制品业 |  |  |
| 占地面积(m2) | 13077.4 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 125 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 2 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.6％ |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2016年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司成立于1998年5月，经营范围为：橡塑保温材料及制品，玻璃棉及制品、铝合金风口、玻璃钢通风管消声器弯头、金属软管、铝箔复合制造、加工；含下属分支机构的经营。企业原位于余杭区星桥街道临丁路188号，后因发展需要搬迁至杭州市余杭区星桥街道枉山社区，搬迁项目已通过余杭区环保局环保审批（环评批复[2010]154号），批复产能为：年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米，搬迁项目至今尚未通过环保验收。 现企业为适应市场对各种保温材料的不同需求，并提高自生的生产效率，企业调整原有项目的生产工艺，将原有项目发泡橡塑系列保温材料生产工艺全部外协生产，厂区只负责将外协加工好的成品进行切割、检验，年产量不变。并购置设备，用于生产性能较好的保温通风管道，本项目实施后，企业预计新增年产保温通风管道150000平方米。 根据《关于做好工业企业“零土地”技术改造项目环保审批方式改革的意见》，本项目属于工业企业“零土地”技术改造项目，且符合浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案条件，项目已通过余杭区经济和信息化局备案（余经开备[2016]466号）。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为I金属制品中的“53项金属制品加工制造中的其他，没有电镀喷漆工艺”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（2015.4.24） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； （13）《关于做好工业企业“零土地”技术改造项目审批方式改革实施工作的通知》（浙江经信投资[2014]564号）。 1.2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1）浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； （2）申请报告； （3）营业执照； （4）法人身份证； （5）房产证； （6）土地证； （7）纳管承诺； （8）关于杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米项目环境影响报告书的审批意见（环评批复[2010]154号）； （9）空气、水质监测报告。 1.3生产规模 企业生产规模详见表1-1 表1-1 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司生产规模汇总 序号; 项目名称; 审批时间; 生产规模. 1; 发泡橡塑系列保温材料; 2010年4月; 年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米. 2; 本项目; --; 年产通风管150000平方米. 3; 本技改项目实施后总体规模; --; 年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米、通风管150000平方米. 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区星桥街道枉山社区，项目位于1幢1F和6F，1F东侧为生产车间，西侧为仓库，6F为办公区域。其他2F、3F为杭州百滋佳食品有限公司， 4F为杭州阿尔迪尔标牌有限公司，5F为杭州赛妮纺织品有限公司；2幢和3幢均出租给杭州中欣厨具有限公司。企业厂区主要经济指标见表1-2，企业厂区总平面布置图表1-3，企业内部布置详见附图5。 表1-2 企业厂区主要经济指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 13077.4; ---. 2; 总建筑面积; m2; 28887.5; ---. 3; 1幢建筑面积; m2; 10494.62; 共6F. 4; 2幢建筑面积; m2; 10318.44; 共4F. 5; 3幢建筑面积; m2; 8023.4; 共4F. 6; 传达室1; m2; 25.52; 共1F. 7; 传达室2; m2; 25.52; 共1F. 表1-3 企业厂区总平面布局 序号; 名称; 楼层; 用途. 1; 1幢; 1、6F; 本项目所在地. 2; 2、3F; 出租给杭州百滋佳食品有限公司. 3; 4F; 出租给杭州阿尔迪尔标牌有限公司. 4; 5F; 出租给杭州赛妮纺织品有限公司. 5; 2幢; 1-4F; 出租给杭州中欣厨具有限公司. 6; 3幢; 1-4F. 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原材料和年耗量详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 原环评审批量; 本项目新增用量; 技改后后总用量. 1; 糊状PVC; 296t/a; -296t/a; 0t/a. 2; 丁腈橡胶; 180t/a; -180t/a; 0t/a. 3; 二辛酯; 51t/a; -51t/a; 0t/a. 4; 聚乙二醇; 1t/a; -1t/a; 0t/a. 5; 石蜡; 5t/a; -5t/a; 0t/a. 6; 硬脂酸; 4t/a; -4t/a; 0t/a. 7; 促进剂M; 6t/a; -6t/a; 0t/a. 8; 促进剂EZ; 4t/a; -4t/a; 0t/a. 9; 发泡剂AC; 66t/a; -66t/a; 0t/a. 10; 三氧化二锑; 4t/a; -4t/a; 0t/a. 11; 氢氧化铝; 68t/a; -68t/a; 0t/a. 12; 超细滑石粉; 115t/a; -115t/a; 0t/a. 13; 碳黑; 28t/a; -28t/a; 0t/a. 14; 硫磺; 1t/a; -1t/a; 0t/a. 15; 活性炭; 0.55t/a; -0.55t/a; 0t/a. 16; 发泡橡塑系列保温材料; /; +10000立方米/a; 10000立方米/a. 17; 玻璃棉; /; +150000平方米/a; 150000平方米/a. 18; 法兰; /; +255000米/a; 255000米/a. 19; 插条; /; +289500米/a; 289500米/a. 20; 大三角; /; +150000个/a; 150000个/a. 21; 小三角; /; +150000个/a; 150000个/a. 22; 拉铆钉; /; +1950000个/a; 1950000个/a. 23; 彩钢板; /; +300000平方米/a; 300000平方米/a. 24; 机械润滑油; /; +0.02t/a; 0.02t/a. 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-5。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 原环评审批量; 本项目新增数量; 技改后全厂总数量; 型号. 1; 切胶机; 1台; -1台; 0台; XQ-660-1. 2; 开炼机; 1台; -1台; 0台; XK-450. 3; 密炼机; 2台; -2台; 0台; X(S)N-35×30. 4; 发泡炉烘干生产线; 3台; -3台; 0台; 5m×4节. 5; 冷料喂料橡胶挤出机; 6台; -6台; 0台; 90×12D,120×12D. 6; 温度显示仪; 3台; -3台; 0台; CD901. 7; 数字温度显示仪; 3台; -3台; 0台; XMT-101. 8; 吸尘装置; 1台; -1台; 0台; LLH-B10. 9; 烘干发泡废气处理系统; 1台; -1台; 0台; /. 10; 切割工具（套）; 3台; 0台; 3台; /. 11; 五线压筋机; /; 1台; 1台; 三本科技. 12; 剪板机; /; 1台; 1台; /. 13; 折边机; /; 1台; 1台; /. 14; 台钻; /; 3台; 3台; YY7144. 15; 切割机; /; 3台; 3台; J1X-FF-255. 16; 气泵; /; 1台; 1台; /. 1.7公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。现有项目用水量600m3，本项目不新增用水。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 项目废水主要为生活污水。项目所在地尚未纳入市政污水管网。近期生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入周边河流，最终汇入上塘河；远期待项目所在地具备纳入市政污水管网条件后，项目生活污水收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 1.8劳动定员 企业现有劳动定员40人，本项目实施后，不新增员工。实行单班制生产，工作时间：8:00-17:00（工作时间8小时中午12:00-13:00为用餐及午休时间），全年工作300天，不设有食堂，不提供住宿。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司成立于1998年5月，经营范围为：橡塑保温材料及制品，玻璃棉及制品、铝合金风口、玻璃钢通风管消声器弯头、金属软管、铝箔复合制造、加工；含下属分支机构的经营。企业原位于余杭区星桥街道临丁路188号，后因发展需要搬迁至杭州市余杭区星桥街道枉山社区，搬迁项目已通过余杭区环保局环保审批（环评批复[2010]154号），批复产能为：年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米，搬迁项目至今尚未通过环保验收。因企业原有项目大部分生产工艺现已全部委托外协加工，厂区只进行成品的切割和检验，故原有项目污染情况参考《杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司年产发泡橡塑系列保温材料10000m3项目环境影响报告书》。 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司现有项目实施情况详见表1-6。 表1-6 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司现有项目实施情况 序号; 项目名称; 审批时间; 审批生产规模; 审批意见; 验收时间; 实施情况; 实际生产规模. 1; 发泡橡塑系列保温材料; 2010年4月; 年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米; 环评批复[2010]154号; 未验收; 原环评报批工艺均外协加工，厂区只将对成品进行切割和检验; 年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米. 1.9.1原有项目生产工艺及产污环节 橡塑系列保温材料工艺流程 图1-1生产工艺流程及产污环节 工艺说明：将经切胶机预加工形成的丁腈橡胶胶块、糊状PVC以及按照比例配好的部分配料（糊状PVC、硬脂酸、石蜡、二辛酯）加入密闭的密炼机内，与此同时开启除尘设备。经一段时间密炼后物料下料，为稍大于丁腈橡胶胶块、乳白偏黄色、感官似蜡固体。当密炼产生的固体冷却后，投入到开炼机中，将其压成厚度为10-32mm不等的片状固体后，再次投入密炼机，同时投入促进剂M、促进剂EZ、二氧化三锑、氢氧化铝、碳黑、超细滑石粉、聚乙二醇、硫磺及发泡剂AC等物料，进行二次密炼。出料为黑色、有光泽固体。当二次密炼完成后，再次投入到开炼机中，将其压成厚度为10-32mm不等的片状固体，出料冷却后，经冷喂料橡胶挤出机挤出至发泡烘干生产线，经发泡烘干后对产品切割、检验，包装入库。 1.9.2原有项目污染情况及环保措施 （1）原有项目污染情况 企业原有项目污染源强废气主要为投料粉尘、发泡、烘干废气；废水主要为职工生活污水、地面冲洗废水以及喷淋塔废水；噪声主要为设备运行噪声；固废主要为职工的生活垃圾和生产固废。现有项目污染源强汇总见表1-7。 表1-7 原有项目污染源强汇总 单位t/a 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘; 0.297; 0.2563; 0.0407. 烘干废气; 有机废气; 0.31; 0.1611; 0.1489. 发泡废气; N2; 11.8; 0; 11.8. CO; 0.58; 0; 0.58. CO2; 0.86; 0; 0.86. 废水; 生活污水; 废水量; 768; /; /. CODCr; 0.2788. 氨氮; 0.0269. 地面冲洗废水; 废水量; 1920. CODCr; 0.384. 石油类; 0.0384. 喷淋塔废水; 废水量; 100. CODCr; 0.014. 石油类; 0.009. SS; 0.0035. 综合污水; 废水量; 2788; /; 2788. CODCr; 0.6688; 0.39; 0.2788. 氨氮; 0.0269; /; 0.0269. 石油类; 0.0419; 0.028; 0.0139. SS; 0.0035; /; 0.0035. 固废; 废边角料; NBR-PVC混合材料; 20; 20; 0. 发泡剂残渣; 主要为脲唑、联二脲及三聚氰酸等; 47.532; 47.532; 0. 废包装材料; 废弃包装袋、包装桶; 5; 5; 0. 各种粉末物料混合物; 碳黑、超细滑石粉等; 0.2655; 0.2655; 0. 隔油池浮油; 设备机械油类; 0.1; 0.1; 0. 喷淋塔污泥; 金属类HAP; 0.002; 0.002; 0. 废活性炭; 活性炭; 0.8; 0.8; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 6; 6; 0. 噪声; 噪声级在70-90dB之间. （2）原有项目环保措施执行情况 原有项目环保措施执行情况见表1-8。 表1-8 原有项目环保措施执行情况 类别; 环评及批复情况; 现有项目情况; 备注. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放; 生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放; 现有项目大部分工艺均委托外协加工，厂区不产生地面冲洗废水和喷淋水。. 地面冲洗废水经隔油池后排入企业带动力地埋式生活污水处理装置处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放; /. 喷淋水在循环水槽内沉淀，经隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放; /. 噪声; 做好生产过程中的噪声防治工作，使边界噪声达标，标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中II类标准，即：昼间≤60dB，夜间不得生产; 生产过程中各类机械设备及各工艺段的噪声降噪工作; 已做好生产过程中各类机械设备及各工艺段的噪声降噪工作。项目东、南、西侧厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间不生产）. 固废; 生产过程中产生的边角料、废包装物等固体废弃物须回收利用或合理处置；; 生产过程产生的边角料、废包装物等固体废弃物做好综合利用工作；; 生产过程产生的边角料、废包装物等固体废弃物交由废品回收站处理；. 各种粉末状物料混合物委托环卫部门定期清运; /; 现有项目大部分工艺均委托外协加工，产区不产生各类粉末状物料混合物、喷淋塔污泥、隔油池表层浮油和废活性炭。. 喷淋塔污泥、隔油池表层浮油、废活性炭委托杭州大地环保有限公司处理; /. 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理; 生活垃圾由环卫部门统一处理; 生活垃圾由环卫部门统一处理. 废气; 粉尘经吸风罩收集后由15m高排气筒排放; /; 现有项目大部分工艺均委托外协加工，产区不产生投料粉尘、有机废气和发泡废气。. 有机废气、发泡废气采用“活性炭吸附→喷淋塔吸收”净化后，经15m高排气筒排放; /. （3）存在的问题及建议 现有项目未申请验收，要求企业尽快申请环保设施验收。 |

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司位于杭州市余杭区星桥街道枉山社区。项目位于1幢1F和6F，2F、3F为杭州百滋佳食品有限公司，4F为杭州阿尔迪尔标牌有限公司，5F为杭州赛妮纺织品有限公司；2幢和3幢均出租给杭州中欣厨具有限公司。项目所在地东北侧99m-200m范围内有敏感点（农居13户）。项目所在建筑周边环境概况： - 东侧：空地（规划为二类居住用地，距离本项目40m）、农居（距本项目最近距离99m）； - 南侧：杭州美力生彩印有限公司； - 西侧：宣杭铁路（距离本项目39m）； - 西北侧：海源驾校训练基地； - 北侧：杭州飞达电子照明有限公司。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为上塘河，上塘河位于杭州市区东北，源自施家桥，从杭州城区丁桥镇进入余杭境内，穿越星桥镇、临平镇，至施家堰进入海宁，经海宁盐官镇进入钱塘江。全长48公里。河面宽30-50米，最宽处70米，流域面积245 平方公里。上塘河干流连接众多支流，相互沟通。互相贯通的支流有杭笕港、颜家漾、杨家村河等。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3社会环境简况 2.3.1余杭区 余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平•东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平•东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平•东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇（街道）。 2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值超1200亿元，增长11%左右；完成财政总收入3.5.3亿元，其中地方财政收入187.6亿元，分别增长20.5%、16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%。 2.3.2星桥街道 星桥街道位于黄鹤山东南山麓，交通便利，区位优势明显。东依临平街道，西邻江干区丁桥镇，南接乔司铁路编组站，北靠余杭风景旅游胜地超山。距杭州主城15公里、杭甬高速公路接口处4公里、上海171公里。2008年4月，完成10个村的撤村建居工作，成为全区纯社区的街道之一。截止2015年末，街道财政总收入为3.83亿元，同比增长18.08%；经常性财政收入为2.23亿元，同比增长19.16%。规模工业销售产值完成74.97亿元，同比增长22.8%；工业增加值完成12.52亿元，同比增长25.2%；工业投资完成3.22亿元，同比增长6.27%；高新技术产值完成17.31亿元，同比增长8.9%。三产增加值完成6.37亿元，商贸增加值0.65亿元，社会零售19.59亿元。农民人均收入3.02万元，社区集体经营性收入3227.33万元，农业增加值8176万元。 星桥街道的都市产业园作为全区工业园区提升改造试点之一，规划面积1.55平方公里，东至望梅路及临平街道、南至上塘河、西至星源路、北至星发街。建设面积1500余亩，落户企业200余家。2015年引入中小微科技型企业40家。中欣不锈钢、恒力纺织、方正速能、运成包装4个机器换人项目基本完工；银都餐饮申报驰名商标、杭弹申报市级著名商标均在审批中；银都餐饮在新三板挂牌，杭弹完成股改；“腾笼换鸟”优坛佛坛项目完成签约；富临德等10家企业纳入“小升规”培育对象。完成了都市产业园党群服务中心的建设，组建了星桥首家电商联盟，信息经济得到进一步发展。 2.4杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“临平副城人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-1）”，类型：人居环境保障区，环境功能综合指数：高。 （1）地理信息 该区域面积区域127.75平方公里，位于临平副城，包括位于世纪大道以北、曙光路以南的老城居住片区；宁桥大道以南，临平山以北的经济开发区居住片区；09 省道以东、运河以南、兴元路以北的钱江开发区居住片区，荷禹大道以东、宁桥大道以北的运河居住片区；老09 省道以东、运河以南的塘栖东居住片区；杭浦高速和杭甬高速以南的乔司居住片区；宣杭铁路以南的星桥居住片区及天都城大型居住区，以及绕城高速与练杭高速周边的崇贤居住片区 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。加强对大运河遗产区和缓冲区的保护。 # （3）管控措施 # 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 # 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 # 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 # （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目主要从事保温通风管道的生产，属于金属制品业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。本项目属于二类工业项目，不属于三类工业；项目符合污染物总量替代要求，不增加污染物排放总量，不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 2.5七格污水处理厂 杭州市七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧，下沙七格村内，离开发区约1.0km，南紧贴钱塘江江堤。七格污水处理厂处理设计总规模为120万m3/d，服务范围为杭州市第三污水系统、四堡污水系统、临平污水系统和下沙的部分污水。一期工程和二期工程均已投入运行，实际建成规模分别为40万m3/d和20万m3/d。三期工程建设规模为60万m3/d，于2012年6月启用。七格污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，最终纳入钱塘江下沙段。第三污水系统是解决运河污染的主要工程，下沙污水系统主要解决下沙城的污水。七格污水厂采用二级生物处理，处理后的污水排入钱塘江；2016年7月七格污水处理厂一、二、三期改造工程全部完工并投入运行，出水水质由原来的一级B排放标准提高到一级A排放标准，达到现行国家污水处理厂尾水排放的最高标准。 七格污水处理厂三期工程处理规模为60万t/d，污水处理采用A/A/O法，污泥采用脱水外运处置法。工程用地430亩，工程总投资约18.95亿元人民币，包括厂外配套管网工程、污水处理工程、排江管工程三部分，其中，厂区部分投资11亿元。污水处理服务范围为除七格污水处理厂一、二期工程服务范围以外的杭州全市范围内收集输送来的污水。近期生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入附近河流，最终汇入上塘河；远期待本项目所在地污水可纳入市政污水管网后，生活污水中的粪便废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理。

3 环境质量现状

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1大气环境质量现状 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2015年11月18日～2015年11月24日连续7天对临平职高环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 临平职高; 2015.11.18; 0.017; 0.040; 0.048. 2015.11.19; 0.036; 0.070; 0.095. 2015.11.20; 0.022; 0.070; 0.071. 2015.11.21; 0.022; 0.079; 0.084. 2015.11.22; 0.017; 0.063; 0.077. 2015.11.23; 0.015; 0.056; 0.064. 2015.11.24; 0.012; 0.041; 0.045. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.08～0.24; 0.5～0.9875; 0.3～0.63. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为上塘河（星桥-南苑），水环境功能区编号为330110FM220115000360，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），该段属于上塘河余杭景观娱乐、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本评价采用余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对上塘河保障桥断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2上塘河保障桥断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 上塘河保障桥; 2015年9月; 7.18; 1.62; 4.60; 2.97; 0.211; 23.2. Ⅳ类标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3; --. 比标值; 0.09; 5.14; 0.46; 1.98; 0.71; --. 达标与否; 达标; 不达标; 达标; 不达标; 达标; --. 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示上塘河保障桥断面的水质监测数据，除溶解氧、氨氮指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为劣V类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年8月10日在本项目厂界及敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东厂界; 2016.8.10; 自然噪声; 14:00-14:20; 53.5. 2#; 南厂界; 自然噪声; 14:20-14:40; 52.1. 3#; 西厂界; 自然噪声; 14:40-15:00; 56.0. 4#; 北厂界; 自然噪声; 15:00-15:20; 54.6. 5#; 敏感点; 自然噪声; 15:40-16:00; 53.6. 监测结果表明：本项目所在东、南、北厂界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；西厂界昼间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4b类标准。 注：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）：铁路干线两侧相邻区域为2类声环境功能区时，距离为35m±5m内为4b类声环境功能区。本项目西侧厂界距离宣杭铁路39m，因此本项目西侧边界声环境参照执行《声环境质量标准》表1的4b类标准，东、南、北侧执行《声环境质量标准》表1的2类标准；项目敏感点（东北侧农居点）参照执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 农居点; 99-200m; 东北; 13户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 二类居住用地; 40m; 东; ---. 项目所在地. 地表水环境; 上塘河; 0.65km; 南; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类. 声环境; 农居点; 99-200m; 东北; 13户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 二类居住用地; 40m; 东; ---. 西厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4b类. 东、南、北侧厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类.

4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）：铁路干线两侧相邻区域为2类声环境功能区时，距离为35m±5m内为4b类声环境功能区。本项目西侧厂界距离宣杭铁路13m，因此本项目西侧边界声环境参照执行《声环境质量标准》表1的4b类标准，东、南、北侧执行《声环境质量标准》表1的2类标准；项目敏感点（东北侧农居点）参照执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4b类; 70; 60. 3. 地表水环境 项目附近地表水体为上塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），上塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅳ类标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 项目所在地尚未纳入市政污水管网。近期项目生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入就近河流，最终排至上塘河；远期待项目所在地具备纳入市政污水管网条件后，项目生活污水收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准详见表4-4和表4-4。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*. 一级标准; 6-9; ≤100; ≤70; ≤15. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 注：*三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. # 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.噪声 项目东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 3.废气 本项目无新增废气产生，原有项目废气全部削减。 4.固废 项目固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月28日）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。 （1）根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2010〕97号）文件精神， “十二五”期间国家对氨氮、COD、氮氧化物（NOx）、SO2四种污染物实行排放总量控制计划管理。 （2）根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号），新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。 （3）根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号）第七条规定：“各级生态环境功能区规划及其他相关规定明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规定要求执行。”并要求建设项目同时排放生产废水和生活污水的，应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物总量。 本项目只排放生活污水，总量控制指标为CODCr和NH3-N。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划、浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。根据“工程分析”章节，本项目总量控制情况详见表4-7。 表4-7 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 项目; 原有排放量; 本项目新增排放量; 以新带老削减量; 技改后总排放量; 总量增减量; 企业总量控制指标. 1; 废气; 粉尘; 0.0407; 0; 0.0407; 0; -0.0407; /. 挥发性有机物; 0.1489; 0; 0.1489; 0; -0.1489; /. 2; 废水; CODCr; 0.2788; 0; 0.2278; 0.051; -0.2278; 0.051. NH3-N; 0.0269; 0; 0.0192; 0.0077; -0.0192; 0.0077. 根据工程分析结果可知：项目污染物理论计算值、实际值为：CODCr0.051t/a（100mg/L），NH3-N0.0077t/a（15mg/L)。 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，项目无新增废水，且排放的为生活污水，因此无需区域替代削减。 |

5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 （1）橡塑系列保温材料工艺流程 噪声、固废 成品橡塑系列保温材料 出厂 检验 切割 工艺流程说明：企业不再自行生产橡塑系列保温材料，全部交由外协完成，厂区只将成品橡塑保温系列保温材料手工固定进行切割和检验。 噪声 噪声、固废 噪声 噪声、固废 （2）通风管道工艺流程 折边、成型 切料、咬口 压筋 剪板 彩钢板 噪声、固废 检验 装风口 铁皮固定 铆钉固定 夹玻璃棉 成品 工艺流程描述： 根据买家对于通风管的尺寸要求，进行剪板、压筋、切料加工，再用折边机将加工好的彩钢板折边成为长方体形状，接着两个通风管外壁之间夹玻璃棉，并用铆钉、铁皮固定，再安装通风口，检验后即为成品。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：本项目无废气产生。 (2)废水：本项目无新增废水产生，项目无生产废水产生，均为生活污水。 (3)噪声：主要为新增设备的运行噪声。 (4)固废：主要为生产过程产生的废边角料、废包装材料和废机械润滑油。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目生产过程无废气产生。 5.2.2废水 本项目无新增废水产生。项目用水量600m3/a，废水产生系数取0.85，废水产生量为510m3/a，项目所在地尚未纳入市政污水管网。近期项目生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近河流，最终排至上塘河；远期待项目所在地具备纳入市政污水管网条件后，项目生活污水收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目污水产生及排放情况见表5-1。 表5-1项目污水产生及排放情况表 序号; 指标; 单位; 产生量; 理论排放量; 实际排放量. 1; 废水量; m 3/a; 510; 510; 510. 2; CODcr; t/a; 0.1785; 0.051; 0.051. 3; NH3-N; t/a; 0.0128; 0.0077; 0.0077. 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为生产设备的运行噪声，噪声级在70-80dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-2。 表5-2 主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级(dB); 数量(台); 备注. 五线压筋机; 70-75; 1; 距离设备1m处. 剪板机; 75-80; 1; 距离设备1m处. 折边机; 70-75; 1; 距离设备1m处. 台钻; 75-80; 3; 距离设备1m处. 切割机; 75-80; 3; 距离设备1m处. 气泵; 75-80; 1; 距离设备1m处. 5.2.4固废 本项目固废主要为生产过程产生的废边角料、废包装材料以及废机械润滑油。 ①废边角料 本项目废边角料分为两部分，一部分为下料、切割过程中产生的废边角料，主要为金属、橡塑保温材料，根据企业提供信息，本项目废金属边角料产生量为10t/a，废橡塑保温材料产生量为20t/a；另一部分为玻璃棉使用时产生的废边角料，主要为玻璃棉，根据企业提供信息，本项目废玻璃棉产生的量约为1t/a。共计产生废边角料31t/a。 ②废包装材料 本项目废包装材料主要来自通风管配件的包装，根据企业提供信息，本项目废包装材料产生量为0.5t/a ③废机械润滑油 企业机械润滑油用量为0.02t/a，废机械润滑油产生量为30%，则产生废机械润滑油0.006t/a；本项目副产物产生情况汇总见表5-3。 表5-3 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 废边角料; 下料、切割; 固态; 金属、保温材料、玻璃棉; 31. 废包装材料; 解包; 固态; 塑料、纸板; 0.5. 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 液态; 基础油与添加剂、硬脂酸钠; 0.006. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废边角料; 下料、切割; 固态; 金属、保温材料、玻璃棉; 是; R10、Q1. 2; 废包装材料; 解包; 固态; 塑料、纸板; 是; R10、Q2. 3; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 液态; 基础油与添加剂、硬脂酸钠; 是; R4、Q6. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危废类别; 废物代码. 1; 废边角料; 下料、切割; 否; --. 2; 废包装材料; 解包; 否; --. 3; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 是; HW08; 900-249-08. 项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 预测产生量(t/a). 1; 废边角料; 下料; 固态; 金属、玻璃棉; 一般固废; 31. 2; 废包装材料; 包装; 固态; 塑料、纸板; 一般固废; 0.5. 3; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 液态; 基础油与添加剂、硬脂酸钠; 危险固废; 0.006. 5.3 污染物汇总 企业技改后全厂污染物产排情况汇总见表5-7。 表5-7 技改后全厂污染物产排汇总表 单位：t/a 名 称; 原环评审批量; 本项目; 以新带老削减量; 技改后总排放量; 技改排放前后增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘; 0.0407; /; /; /; 0.0407; 0; -0.0407. 烘干有机废气; 0.1489; /; /; /; 0.0407; 0; -0.0407. 发泡废气; N2; 11.8; /; /; /; 11.8; 0; -11.8. CO; 0.58; /; /; /; 0.58; 0; -0.58. CO2; 0.86; /; /; /; 0.86; 0; -0.86. 废水; 废水量; 2788m3/a; /; /; /; 2278m3/a; 510m3/a; -2278m3/a. CODcr; 0.2788; /; /; /; 0.2278; 0.051; -0.2278. NH3-N; 0.0269; /; /; /; 0.0192; 0.0077; -0.0192. 石油类; 0.0139; /; /; /; 0.0139; /; -0.0139. SS; 0.0035; /; /; /; 0.0035; /; -0.0035. 固废; 废边角料; 0; 31; 31; 0; 0; 0; 0. 发泡剂残渣; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0; 0. 各种粉末物料混合物; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 隔油池浮油; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 喷淋塔污泥; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 废机械润滑油; /; 0.006; 0.006; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; /; /; /; 0; 0; 0.

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 源 | 生活污水 | 废水量 | 510m3/a | 510m3/a |
|  |  | CODC r | CODCr0.1785t/a（350mg/L） | CODCr0.051t/a（100mg/L） |
|  |  | NH3-N | NH3-N0.0128t/a（25mg/L) | NH3-N0.0077t/a（15mg/L) |
| 固 体 废 物 | 下料、切割 | 废边角料 | 31t/a | 0t/a |
|  | 解包 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 更换机械润滑油 | 废机械润滑油 | 0.006t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为生产设备的运行噪声，噪声级在70-80dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区星桥街道枉山社区，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 原有项目生产工艺均委托外协加工，故原有项目生产、加工产生的投料粉尘、烘干废气和发泡废气均得以全部削减。本项目无新增废气产生，因此本项目对周围大气环境影响较小。 7.2.2水环境影响分析 原有项目生产工艺均委托外协加工，故原有项目生产、加工产生的地面冲洗废水和喷淋塔废水得以全部削减。本项目不新增员工，且新增工艺无生产废水产生，故本项目无新增废水产生。企业技改后产生的废水主要为员工生活污水，企业员工人数未发生变化，仍为40人，用水量为600m3/a，废水产生系数取0.85，废水排放量为510m3/a。近期项目生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入就近河流，最终排至上塘河 待远期具备纳管条件后，企业生活污水收集经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对七格污水处理厂的生化系统及附近河道水质产生明显的不利影响。污染物排放量为：CODCr0.051t/a（100mg/L），NH3-N0.0077t/a（15mg/L)。 7.2.3声环境影响分析 本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在70－80dB之间。本评价采用Stueber模式预测车间整体噪声对厂界的影响。 （1）整体声源 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： ① 车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ② 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为20dB，车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 将生产车间看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-1。 表7-1 计算声功率级时所选用的参数 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp(dB). 车间; 320; 75; 20; 55. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（2×320）＝83dB 根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-2、7-3。 表7-2 生产车间整体声源对厂界的影响预测（单位：dB） 编号; 厂界位置; 声源中心距厂界距离（m）; 距离衰减量; 综合影响贡献值（dB）. 整体声源; 东厂界; 80; 46.04; 36.96. 南厂界; 65; 44.24; 38.76. 西厂界; 83; 46.36; 36.64. 北厂界; 12; 29.57; 53.43. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目东、南和北三侧厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求；西侧厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类昼间标准要求。 项目对敏感点噪声影响预测见表7-3。根据现场对东北侧村民及东侧空地（规划为二类居住用地）的现场噪声监测可知，敏感点噪声本底值为53.6dB（A）。 表7-3 项目对敏感点噪声影响 单位：dB（A） 敏感点; 方位; 距离厂界; 本底值; 贡献值; 叠加值. 13户村民; 东北侧; 99m; 53.6; 5.77; 53.6. 东侧空地; 东侧; 40m; 53.6; 13.67; 53.6. 根据表7-3可知，本项目敏感点昼间声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2012）的2类标准。 建设单位应当重视噪声污染的危害，加强企业内部管理，制定相关环境保护制度，并定期对生产设备进行维护，使之能够正常运行，确保本项目厂界噪声达标排放。 7.2.4固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，并做好防渗、防漏工作，项目产生的固废均应暂存在该场所内，同时做好固废的包装工作，减少三废的产生。 本项目固废主要为生产过程产生的废边角料、废包装材料以及废机械润滑油。 废边角料产生量为31t/a，收集后出售给废品回收站进行综合利用。 废包装材料产生量约0.5t/a，收集后出售给废品回收站进行综合利用。 废机械润滑油产生量为0.006t/a，属危险废物，必须按照国家有关危险固废转移联单管理办法、GB18597-2001标准，进行危险固废转移，并委托有危废处置资质的单位进行处置。建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-4。 表7-4 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 下料、切割; 一般固废; --; 31; 出售给废品回收站; 符合. 2; 废包装材料; 解包; 一般固废; --; 0.5; 出售给废品回收站; 符合. 3; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 危险废物; 900-249-08; 0.006; 由具有危险废物处置资质的单位处置; 符合.

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr NH3-N | 近期项目生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入就近河流，最终排至上塘河；远期具备纳管条件后，企业生活污水收集经化粪池处理达标后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂 | 近期达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准；远期达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放 |
| 固 体 废 物 | 下料、切割 | 废边角料 | 出售给废品公司 | 资源化，无害化。 |
|  | 解包 | 废包装材料 | 出售给废品公司 |  |
|  | 更换机械润滑油 | 废机械润滑油 | 由具有危险废物处置资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | ①对设备加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 |  |  | 东、南、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；西侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资125万元，其中环保投资2元，约占总投资的1.6%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 噪声治理; 减震基础; 1; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场、危废暂存措施; 1; 固废妥善处置. 合 计; 2; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

9 结论与建议

9.1环评结论 9.1.1 项目基本情况 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司成立于1998年5月，经营范围为：橡塑保温材料及制品，玻璃棉及制品、铝合金风口、玻璃钢通风管消声器弯头、金属软管、铝箔复合制造、加工；含下属分支机构的经营。企业原位于余杭区星桥街道临丁路188号，后因发展需要搬迁至杭州市余杭区星桥街道枉山社区，搬迁项目已通过余杭区环保局环保审批（环评批复[2010]154号），批复产能为：年产发泡橡塑系列保温材料10000立方米，搬迁项目至今尚未通过环保验收。 现企业为适应市场对各种保温材料的不同需求，并提高自生的生产效率，企业调整原有项目的生产工艺，将原有项目发泡橡塑系列保温材料生产工艺全部外协生产，厂区只负责将外协加工好的成品进行切割、检验，年产量不变。并购置设备，用于生产性能较好的保温通风管道，本扩建项目实施后，企业预计新增年产保温通风管道150000平方米。 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为上塘河（星桥-南苑），根据余杭区环境监测站提供的上塘河保障桥断面2015年9月14日的现场监测数据，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知除溶解氧、氨氮指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为劣V类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2015年11月18日～2015年11月24日对临平职高大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目所在东、南、北厂界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；西厂界昼间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4b类标准。 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 原有项目生产工艺均委托外协加工，故原有项目生产、加工产生的投料粉尘、烘干废气和发泡废气均得以全部削减。本项目无新增废气产生，因此本项目对周围大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 原有项目生产工艺均委托外协加工，故原有项目生产、加工产生的地面冲洗废水和喷淋塔废水得以全部削减。本项目不新增员工，且新增工艺无生产废水产生，故本项目无新增废水产生。近期项目生活污水经化粪池处理后排入企业带动力地埋式生化污水处理装置，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近河流，最终排至上塘河；远期具备纳管条件后，企业生活污水收集经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目对车间合理布局，并对设备加设减振基础；加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。在落实环评提出的噪声防治措施后对东、南、北侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼间标准；西侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区昼间标准。 (4)固体废物影响分析结论 一般固废收集后出售给废品回收公司，危险固废委托有资质单位收集处理。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州余杭区星桥街道星发街枉山社区，项目所在地位于临平副城人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-1），属人居环境保障区。本项目主要从事保温通风管道的生产，属于金属制品业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。本项目属于二类工业项目，不属于三类工业；项目符合污染物总量替代要求，不增加污染物排放总量，不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目无废水产生、无废气排放。项目噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为废边角料、废包装材料和废机械润滑油。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议排放量为CODCr0.051t/a（100mg/L），NH3-N0.0077t/a（15mg/L)，实际排放量为CODCr0.051t/a（100mg/L），NH3-N0.0077t/a（15mg/L)。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施），本项目不需区域替代削减。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为IV类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区星桥街道枉山社区，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”，项目所在地为工业用地兼商务用地。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目主要从事通风管道生产，属于金属制品业。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司的新增年产150000平方米的保温通风管道技改项目的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 新增年产150000平方米的保温通风管道技改项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区星桥街道枉山社区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 企业将原发泡橡塑系列保温材料生产工艺交由外协加工，厂区只负责对成品进行加工，但年产量仍为年产发泡橡塑系列保温材料10000m3，本项目实施后新增年产保温通风管道150000m2生产能力 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 扩建、技改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | C2924 泡沫塑料制造/C33金属制品业 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 125 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 2 |  |  | 所占比例(%) |  | 1.6 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州澳利斯橡塑保温材料有限公司 |  |  | 联系电话 | 13858058881 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区星桥街道枉山社区 |  |  | 邮政编码 | 311100 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 陆水荣 |  |  | 联系人 | 陆水荣 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | 劣V类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | / | / | 0.2788 | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | 0.2278 |  | 0.051 |  |  | -0.2278 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0.2788 | / | 100（100） | 100（100） | / | / | / |  | 0.2278 |  | 0.051（0.051） |  |  | -0.2278（0.2278） |
|  | 氨氮 |  |  | 0.0269 | / | 15（15） | 15（15） | / | / | / |  | 0.0192 |  | 0.0077（0.0077） |  |  | -0.0192（0.0192） |
|  | 石油类 |  |  | 0.0139 |  |  |  | / | / | / |  | 0.0139 |  | / |  |  | -0.0139 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  | 0.0407 |  |  |  | / | / | / |  | 0.0407 |  | / |  |  | -0.0407 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | 0 | / |  |  | 0.00315 | 0.00315 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.1489 |  |  |  | / | / | / |  | 0.1489 |  | 0 |  |  | -0.1489 |
|  | N2 |  |  | 11.8 |  |  |  | / | / | / |  | 11.8 |  | / |  |  | -11.8 |
|  | CO |  |  | 0.58 |  |  |  | / | / | / |  | 0.58 |  | / |  |  | -0.58 |
|  | CO2 |  |  | 0.86 |  |  |  | / | / | / |  | 0.86 |  | / |  |  | -0.86 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，直排项目CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算