建设项目环境影响报告表

项目名称：   杭州留下纸制品包装印刷有限公司从事包装装潢、其他印刷品印刷（搬迁）项目

建设单位(盖章)：   杭州留下纸制品包装印刷有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年5月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3 环境质量现状	12

4 评价适用标准	15

5 建设项目工程分析	19

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7 环境影响分析	27

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

9 结论与建议	35

附图

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  建设项目卫生防护距离图

附图4：总平图和污染防治措施位置示意图

附图5  建设项目环境功能区划图

附图6  地表水环境区划图

附图7  建设项目厂区内部平面布置示意图

附图8  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图9  建设项目周围环境照片

附件

附件1  行业准入意见

附件2  申请报告

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  厂房租赁协议

附件6  地址证明

附件7  房产证

附件8  土地证

附件10  油墨成分表

附件11 空气、水质监测报告

附件12建设项目环境影响评价合同书

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州留下纸制品包装印刷有限公司从事包装装潢、其他印刷品印刷（搬迁）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州留下纸制品包装印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周利顺 |  |  |  | 联系人 |  | 王经理 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区五常街道荆长路33号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13805718895 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311122 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区五常街道荆长路33号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市余杭区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 余经信产业准入[2016]57号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□技改□搬迁■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C23 印刷和记录媒介复制业 |  |  |
| 占地面积(m2) | 600 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 150 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 18 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 12％ |
| 评价经费(万元) | 0.8 | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州留下纸制品包装印刷有限公司成立于2002年8月15日，营业执照注册地址位于杭州市余杭区五常街道五常社区邬家湾，由于企业成立时间较早，未办理过环评手续，后国家对西溪湿地-邬家湾进行保护，企业为响应政府政策，搬迁至杭州市余杭区五常街道荆长路33号，租用浙江飞碟汽车制造有限公司的闲置厂房进行生产，租赁建筑面积600m2，经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷，预计投产后将形成年产7800万张吊牌的生产规模。原厂区不在实施生产。 项目于2016年9月9日通过杭州市余杭区经济和信息化局准入（余进行产业准入[2016]57号）。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定， 建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为N轻工：114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品，环评类别为报告表。为此杭州留下纸制品包装印刷有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修正）》（主席令第23号，2016.11.07） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）； （12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（中华人民共和国国务院国发[2013] 37号，2013.9.10起施行）； （13）《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》（中华人民共和国原国家环境保护总局环发[2005] 130号，2005.11.28起施行）； （14）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部环发[2012]130号，2012.10.29起施行）； （15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（中华人民共和国环境保护部公告2013年第31号，2013.5.24起施行）； （16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（中华人民共和国环境保护部环办[2014]30号，2014.3.25起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； （13）《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》（浙江省人民政府浙政发[2007]34号，2007.6.11起施行）； （14）《关于印发浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011~2015）的通知》（浙江省环境保护厅，2011.11.23印发）； （15）《关于印发〈浙江省挥发性有机物污染整治方案〉的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2013]54号）； （16）关于印发《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》和《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》的通知（浙江省环境保护厅，2015.10.21印发） （17）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）。 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，原浙江省环保局2005.4； （7）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （8）《杭州市余杭区环境功能区划》。 1.2.4其他依据 （1）行业准入意见； （2）申请报告； （3）营业执照； （4）法人身份证； （5）厂房租赁协议； （6）地址证明； （7）房产证； （8）土地证； （9）油墨成分表 （10）空气、水质监测报告； （11）建设项目环境影响评价合同书。 1.3生产规模 本项目建筑面积600m2，主要从事吊牌的生产。待本项目建成后，预计可形成年产7800万张吊牌的生产规模。 表1-1 本项目产品产量清单 序号; 产品名称; 年产量. 1; 吊牌; 7800万张/a. 注：项目每张吊牌尺寸4cm×9cm，本项目仅对吊牌反面进行黑白印刷，正面彩色印刷外协。 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区五常街道荆长路33号，租用浙江飞碟汽车制造有限公司的闲置厂房进行生产，共计1层，主要为生产车间、办公室、边角料堆放区。项目建筑面积600m2。项目总平面布置详见附图7。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原材料和年耗量详见表1-2。 表1-2 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 本项目用量; 用途. 1; 树脂调墨油; t/a; 0.01; 用于调节（稀释）油墨的黏稠程度. 2; 胶印油墨; t/a; 0.05; 用于印刷. 3; 纸张; 万张/a; 156; 用于印刷. 4; 洗车水; t/a; 0.12; 用于擦拭设备. 注：一张纸张大约可制作50张吊牌，项目主要对吊牌反面进行黑白印刷，正面彩色印刷外协，故项目油墨用量不大。油墨约15kg一桶。 1.5.1项目原料理化性质简介 （1）胶印油墨 本项目油墨由杭华油墨化学有限公司生产提供，油墨主要成分为松香改性酚醛树脂30%，颜料20%、植物油25%、高沸点无芳烃石油溶剂20%、助剂5%（详见附件油墨成分表）。助剂在油墨中的用量不大，但能明显有效地改善或改变油墨某些特定方面的性能，同时不会对油墨整体性能造成太大的影响。本项目油墨不含重金属成分。 （2）树脂调墨油 一种油料。将植物油聚合到一定黏度或在其中加入合成树脂，将其调制成具有适当黏度。主要用途是用来调整油墨的黏度或稀稠程度。项目树脂调墨油不含重金属成分。 （3）洗车水 项目洗车水主要成分为石油脑90-97%（石脑油又称为轻油、挥发油、粗汽油、石油精），乳化剂3-10%。本环评石脑油以97%，乳化剂以3%计。 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备数量; 型号. 1; 平板印刷机; 2台; PZ1650. 2; 切纸机; 1台; OZX9268. 3; 压痕机; 6台; PYQ203C、ML-750*2、PYQ750*2 PYQ203. 1.7公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。本项目用水量150m3/a。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目废水主要为生活污水。项目所在尚未纳入市政污水管网，近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排，待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 1.8劳动定员 本项目劳动定员10人，实行单班制生产，工作时间：8:00-17:00，全年工作300天，不设食堂，不提供住宿。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州留下纸制品包装印刷有限公司成立于2002年8月15日，由于企业成立时间较早，未办理环评手续，原厂址位于杭州市余杭区五常街道五常社区邬家湾，后因国家对西溪湿地-邬家湾进行保护，企业为响应政府政策，目前企业已全面搬迁至杭州市余杭区五常街道荆长路33号，原有厂区不在生产，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州留下纸制品包装印刷有限公司有限公司位于杭州市余杭区五常街道荆长路33号。项目所在建筑共1F。项目所在地东北侧为西溪玫瑰小区（145m）；东侧为停车场（规划为中小学托幼用地，68m），五常中心幼儿园西溪分园（109m），五常中学（155m）。项目所在建筑周边环境概况： - 东侧：荆长大道（36m），停车场（规划为中小学托幼用地，68m），五常中心幼儿园西溪分园（109m）五常中学（155m）； - 东北侧：西溪玫瑰小区（145m）； - 南侧：闲置厂房、西湖啤酒仓库、五常大道（90m）； - 西侧：其他企业、杭州鸿雁电器有限公司； - 北侧为涂料厂、垃圾站、杭州西子混凝土有限公司。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图9。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为五常港，汇入余杭塘河。余杭塘河古称“运粮河”，又名“官塘河”，流经余杭镇、仓前镇、五常街道至杭州，汇入京杭大运河，全长19.8公里。余杭塘河在历史上商船云集、航运发达，反映了以漕运文化为中心，并随其发展而来的治水文化、商贸文化乃至建筑文化，是记载余杭历史变迁的重要组成部分。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“余杭组团人居环境保障区（0110-V-0-7）”，属于人居环境保障区，环境功能综合指数：中到高。 （1）地理信息 该区域面积区域88.99平方公里，余杭组团是杭州市余杭区西部的一个“宜业、宜居、宜学、宜游”和谐发展组团；杭州市西部的创新极核；杭州市组团一体化建设的示范区。该区域的未来科技城是将来重点建设和发展的区域。区内工业集聚点主要有五常都市园区（1.38km2）、石鸽工业区块（0.47km2）、凤凰区块（0.69km2）。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 （3）管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目主要从事吊牌的生产，属于印刷和记录媒介复制业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，且通过余杭区经济和信息化局准入（与经信产业准入[2016]65号），符合相关文件要求。 环境功能区划符合性分析详见下表。 表2-1环境功能区符合性分析表 序号; 负面清单; 符合性分析. 1; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。; 本项目属于二类工业项目,不属于三类工业项目. 2; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。; 本项目位于工业集聚点内. 3; 严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。; 本项目污染物达标排放，对环境影响不大. 4; 不得加重恶臭、噪声等环境影响; 本项目无恶臭产生，噪声达标排放. 5; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖; 本项目不涉及畜禽养殖. 6; 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管; 项目所在地尚未纳管，企业已作出相关承诺，一旦项目所在地接入污水管网，立即纳管. 7; 但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。; 本项目未非法占用水域，改造河道，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能. 本项目符合负面清单要求，满足环境功能区划的要求。 2.4余杭组团污水处理厂 杭州市余杭区余杭组团污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。该污水处理厂建设与运营管理属于BOT项目(委托同济大学)，将分三期进行建设：一期工程设计处理规模为3万t/d；二期工程扩建3万t/d，目前已建成投运；三期工程再扩建6万t/d，到2020年建成，最终达到12万t/d的处理规模。 余杭组团污水处理厂服务面积83.37km2，范围为余杭镇、仓前镇、中泰乡、闲林镇、五常开发区，处理工艺采用DE氧化沟法，经二级处理达标后排放。余杭组团污水处理厂建设总规模12万t/d，一期建设规模3万t/d，共有183km管线和9座提升泵站组成。目前余杭组团污水处理厂主体工程已完工并投入使用，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入余杭塘河。 本项目废水主要为生活污水。项目所在尚未纳入市政污水管网，近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排，待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3 环境质量现状

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1大气环境质量现状 本环评参考杭州市余杭区环境监测站于2016年对余杭气站大气环境进行监测的监测数据。监测项目为SO2、NO2、PM10。监测时间为2016年10月24日～30日，每天24h连续监测，监测结果见表3-1。 表3-1余杭气站环境监测点监测结果单位：mg/m3 监测点; 监测时间; SO2; NO2; PM10. 余杭气站; 2016年10月24日; 0.009; 0.033; 0.077. 2016年10月25日; 0.010; 0.037; 0.056. 2016年10月26日; 0.009; 0.046; 0.051. 2016年10月27日; 0.008; 0.040; 0.045. 2016年10月28日; 0.008; 0.026; 0.027. 2016年10月29日; 0.009; 0.024; 0.028. 2016年10月30日; 0.013; 0.048; 0.086. 二级标准值(日均); 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.053～0.087; 0.3～0.6; 0.18～0.573. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为沿山河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），该河道未划分水环境功能区，但最终汇入余杭塘河（杭嘉湖28，余杭闸-绕城公路桥）水环境功能区编号为330110FM220114000250，水环境功能区为农业、工业用水区；水功能区编码为F1203101703013，水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月9日对沿山河古荡畈扜茅草桥闸断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2沿山河断古荡畈扜茅草桥闸面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 沿山河古荡畈扜茅草桥闸; 2016年9月9日; 7.43; 6.19; 1.12; 0.497; 0.021; 24.9. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1; ≤0.2; --. 比标值; 0.215; 0.567; 0.187; 0.497; 0.105; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; --. 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示沿山河古荡畈扜茅草桥闸断面的水质监测数据，各项指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年12月1日在本项目厂界设置2个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB（A）) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东厂界; 2016.12.1; 交通噪声; 14:00-14:20; 57.8. 注：荆长大道属于交通干线；厂界南、厂界北、厂界西紧邻其他企业，无法监测布点。 监测结果表明：本项目所在区域东侧厂界昼间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 最近距离; 方位; 保护级别. 环境空气; 西溪玫瑰小区; 145m; 东北; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 五常中心幼儿园西溪分园; 109m; 东. 五常中学; 155m; 东. 规划为中小学托幼用地（现为五常中心幼儿园停车场）; 68m; 东. 本项目所在地. 地表水环境; 沿山河; 240m; 南; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 声环境; 西溪玫瑰小区; 145m; 东北; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 五常中心幼儿园西溪分园; 109m; 东. 五常中学; 155m; 东. 规划为中小学托幼用地（现为五常中心幼儿园停车场）; 68m; 东. 南、西、北侧厂界. 东侧厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类.

4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，非甲烷总烃标准根据《大气污染物综合排放标准详解》确定，有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准、《大气污染物综合排放标准详解》 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; *2mg/m3. 注：*根据《大气污染物综合排放标准详解》确定。 2.声环境 本项目所在区域声环境属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目东侧执行4a类标准，具体限值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 注：项目东侧为荆长路。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录A不同类型交通干线的定义，荆长路属于城市次干路。根据《声环境功能区技术划分规范》（GBT15190-2014）相关标准，将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区：“相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层时），将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定位4a类声环境功能区，项目所在建筑1层，项目东侧距离荆长路36m，因此本项目东侧边界声环境参照执行《声环境质量标准》表1的4a类标准，南、西、北侧执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 3. 地表水环境 项目附近地表水体为沿山河,最终汇入余杭塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），余杭塘河（余杭闸-绕城公路桥）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 本项目废水主要为生活污水。项目所在尚未纳入市政污水管网。近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排，待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准详见表4-4、表4-5和表4-6。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N. 一级标准; 6-9; ≤100; ≤70; ≤15. 表4-5《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 表4-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. # 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.噪声 项目厂界南、西、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，东侧执行4类标准。具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 3.废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，具体标准限值详见表4-8。 表4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 20; 17. 30; 53. 4.固废 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。根据“工程分析”章节，本项目总量控制情况详见表4-8。 表4-8 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 项目; 本项目排放量; 总排放量; 排放 增减量; 企业总量控制指标. 1; 废水; CODCr; 0.01275; 0.01275; +0.01275; 0.01275. NH3-N; 0.00191; 0.00191; +0.00191; 0.00191. 2; 废气; VOCs; 0.053; 0.053; +0.053; 0.053. 根据工程分析结果可知： 项目污染物理论计算值为：CODCr0.0064t/a（50mg/L），NH3-N0.00064t/a（5mg/L)。根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，改扩建项目新增COD和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，直排环境的排污单位排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算。有行业标准的，按照相应行业标准计算，则项目污染物实际排放值为：CODCr0.01275t/a(100mg/L)，NH3-N0.00191t/a(15mg/L)。 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，本项目无新增废水，因此无需区域替代削减。 具体总量控制指标由杭州市余杭区环保局管理部门核准和调配。 3、总量控制实施方案 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放量减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”。杭州市属重点控制区，则项目区域VOCs削减替代比例为1:2，总量平衡方案具体如下： 表4-9总量平衡方案 项目; VOCs(t/a). 本项目污染物总量; 0.053. 建议总量控制指标; 0.053. 削减替代比例; 1:2. 区域替代削减量; 0.106. |

5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 固废、噪声 噪声、废气 正面印刷 （外协） 反面印刷（黑白印刷） 返厂 压痕 覆膜（出厂外协） 进厂 手工拍片 成品 人工检验 固废 图5-1 本项目吊牌生产工艺流程及产污环节 工艺流程说明：企业正面彩色印刷外协，本项目仅对吊牌反面进行黑白印刷，反面黑白印刷后批量外协覆膜，覆膜完成后拿回厂进行压痕，压痕后手工拍片（人工将一整块纸板中的一张张吊牌拆解下）后进行人工检验，合格后成品出厂。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：本项目废气主要为印刷过程产生的印刷废气、设备擦拭产生的洗车水废气以及油墨调配产生的油墨调配废气；项目胶印印刷无需烘干，故无烘干废气产生。 (2)废水：本项目废水为员工生活污水。 (3)噪声：主要为设备的运行噪声。 (4)固废：主要为主要为废油墨桶、废擦拭抹布、废活性炭、纸张边角料、不合格产品以及员工生活垃圾等。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 项目采用胶印油墨印刷，所用油墨为杭华油墨化学有限公司生产提供，油墨主要成分为松香改性酚醛树脂30%，颜料20%、植物油25%、高沸点无芳烃石油溶剂20%、助剂5%，不含苯、甲苯等有害成分。本项目使用该油墨印刷时产生的废气主要来自植物油、高沸点无芳烃石油溶剂以及助剂等成分挥发产生，本项目以非甲烷总烃计；项目油墨调配位于印刷车间内，调配过程会产生少量调墨废气（以非甲烷总烃计）。 本项目油墨及调墨油用量0.06t/a，则项目印刷废气（非甲烷总烃）产生量约0.03t/a（按植物油、高沸点无芳烃石油溶剂以及助剂成分共计50%挥发量计）。项目洗车水用量为0.12t/a（洗车水中挥发性有机物主要为石油脑，占97%，乳化剂占3%），则洗车水废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.1164t/a，共计产生非甲烷总烃0.1464t/a，产生浓度11.09mg/m3。 根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》和《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治方案》，要求企业设置单独密封的印刷车间，并在2台印刷设备上方设置集气罩（共计2个），每个集气罩风机风量2500m3/h。项目印刷前有少量特浓油墨需要调墨油进行调配，其余油墨无需调配，油墨调配在密闭的印刷车间内完成，此过程中有少量油墨废气产生，要求建设单位在油墨调配工位上方安装集气罩（风量500m3/h）。收集效率以85%计。 项目产生的印刷废气、洗车水废气、调墨废气经集气罩合并收集后统一通过活性炭吸附装置处理（处理效率75%），废气最终由15m排气筒高空排放。 项目污染物排放情况详见表5-1。 表5-1 本项目印刷废气排放情况表 污染物; 排放方式; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 非甲烷总烃; 有组织; 0.031t/a; 0.0129kg/h; 2.35mg/m3. 无组织; 0.022t/a; 0.00917kg/h; --. 由表5-1可知，本项目非甲烷总烃有组织排放量0.031t/a，排放速率0.0129kg/h，排放浓度2.35mg/m3，无组织排放量0.022t/a，排放速率0.00917kg/h。非甲烷总烃有组织排放速率、排放浓度、无组织排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 5.2.2废水 项目废水主要为员工日常生活污水。项目员工为10人，厂区内不提供食宿，本项目员工用水量以0.05m3/d计，年生产天数300天，则用水量为150m3/a，排污系数以85%计，则本项目生活污水产生量127.5m3/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等，污水水质参考化学工业出版社2004年出版的《城市污水回用技术手册》中的典型生活污水水质数据，选取CODCr400mg/L、NH3-N30mg/L，则污染物产生量为CODCr0.051t/a，NH3-N0.003825/a。 本项目废水产生情况见表5-2。 表5-2 项目废水产生情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 127.5; 产生浓度(mg/L); 400; 30. 产生量(t/a); 0.051; 0.003825. 本项目废水主要为生活污水。项目所在尚未纳入市政污水管网。近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排，待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目近期废水排放情况见表5-3，远期废水排放情况见表5-4。 表5-3 近期项目废水排放情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 127.5; 排放浓度(mg/L); 100; 15. 排放量(t/a); 0.01275; 0.00191. 表5-4 远期项目废水排放情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 127.5; 排放浓度(mg/L); 50; 5. 排放量(t/a); 0.0064; 0.00064. 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为新增设备的运行噪声，噪声级在55-75dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-5。 表5-5 主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级(dB); 数量(台); 备注. 平板印刷机; 65-70; 2; 距离设备1m处. 切纸机; 65-75; 1. 压痕机; 65-75; 6. 5.2.4固废 本项目固废主要为主要为废油墨桶、废擦拭抹布、废活性炭、纸张边角料、不合格产品以及员工生活垃圾等。 ①废油墨桶 项目油墨使用后会产生废油墨桶，据建设单位提供资料，产生量约为0.1t/a，收集后交由有资质单位回收处理。 ②废擦拭抹布 项目设备擦拭后会产生废擦拭抹布，据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，收集后交由有资质单位回收处理。 ③废活性炭 失效活性炭产生量一般按每1kg活性炭吸附0.2～0.3kg废气计，本项目按最小值0.2kg计算，活性炭吸收废气量为0.0934t/a，则失效活性炭产生量为0.56t/a。考虑到活性炭处理废气的缺点，需要对活性炭进行及时的更换，以保持能够长时间有效吸附产生的有机废气。项目活性炭初装量为0.5t，建议建设单位1年更换一次活性炭。 ④纸张边角料及不合格产品 项目压痕及切纸过程中会产生纸张边角料，生产过程中会产生少量不合格产品，根据建设单位提供信息，纸张边角料及不合格产品产生量为4t/a。 ⑤员工生活垃圾 本项目员工10人，按1kg/人d计，则生活垃圾产生量为3t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表5-6。 表5-6 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量. 废油墨桶; 印刷; 固态; 油墨; 0.1t/a. 废擦拭抹布; 设备擦拭; 固态; 布、油墨; 0.01t/a. 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.56t/a. 纸张边角料及不合格产品; 压痕、检验; 固态; 纸张; 4t/a. 员工生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 3t/a. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-7 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废油墨桶; 印刷; 固态; 油墨; 是; R10、Q6. 2; 废擦拭抹布; 设备擦拭; 固态; 布、油墨; 是; R6、Q10. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 是; R6、Q10. 4; 纸张边角料及不合格产品; 压痕、检验; 固态; 纸张; 是; R10、Q1. 5; 员工生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 是; 定义. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废油墨桶; 印刷; 是; HW12 染料、涂料废物 900-253-12. 2; 废擦拭抹布; 设备擦拭; 是; HW12 染料、涂料废物 900-253-12. 3; 废活性炭; 废气处理; 是; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-406-06. 4; 纸张边角料及不合格产品; 压痕、检验; 否; --. 5; 员工生活垃圾; 职工生活; 否; --. 项目固体废物分析结果汇总见表5-9。 表5-9 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量. 1; 废油墨桶; 印刷; 固态; 油墨; 危险废物; HW12 染料、涂料废物 900-253-12; 0.1t/a. 2; 废擦拭抹布; 设备擦拭; 固态; 布、油墨; 危险废物; HW12 染料、涂料废物 900-253-12; 0.01t/a. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 危险废物; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-406-06; 0.56t/a. 4; 纸张边角料及不合格产品; 压痕、检验; 固态; 纸张; 一般固废; --; 4t/a. 5; 员工生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 一般固废; --; 3t/a. 废活性炭、废油桶、废擦拭抹布属于危险废物，应设置专门的危险废物暂存库，同时，工业香精废桶也须按危险废物进行暂存管理。 建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度及排放量. 水污染物; 职工生活（近期）; 废水量; 127.5m3/a; 127.5m3/a. CODCr; 400mg/L，0.051t/a; 100mg/L，0.01275t/a. NH3-N; 30mg/L，0.003825t/a; 15mg/L，0.00191t/a. 职工生活（远期; 废水量; 127.5m3/a; 127.5m3/a. CODCr; 400mg/L，0.051t/a; 50mg/L，0.0064t/a. NH3-N; 30mg/L，0.003825t/a; 5mg/L，0.00064t/a. 大气污染物; 印刷 擦拭 调墨; 非甲烷总烃; 11.09mg/m3，0.1464t/a; 有组织; 2.35mg/m3，0.031t/a. 无组织; 0.022t/a. 印刷; 废油墨桶; 0.1t/a; 0t/a. 设备擦拭; 废擦拭抹布; 0.01t/a; 0t/a. 废气处理; 废活性炭; 0.56t/a; 0t/a. 压痕、检验; 纸张边角料及不合格产品; 4t/a; 0t/a. 职工生活; 员工生活垃圾; 3t/a; 0t/a. 噪声; 主要噪声源为各类机械加工设备的运行噪声，噪声级在55-75dB之间。. 其他; /. 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区五常街道荆长路33号，项目无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源。且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。.

7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据第五章工程分析可知，本项目废气主要为印刷过程产生的印刷废气、设备擦拭产生的洗车水废气以及油墨调配产生的油墨调配废气；项目胶印印刷无需烘干，故无烘干废气产生。项目单独密封的印刷车间，并在2台印刷设备上方设置集气罩（共计2个），每个集气罩风机风量2500m3/h，收集效率以85%计；产生的印刷废气、洗车水废气经集气罩收集后经活性炭吸附处理（处理效率≥75%）后经排气筒高空排放（不低于15m）。本项目共计产生非甲烷总烃0.1464t/a，有组织排放量0.031t/a，排放浓度2.35mg/m3，排放速率0.0129kg/h，无组织排放量0.022t/a，排放速率0.00917kg/h。非甲烷总烃有组织排放速率、排放浓度、无组织排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；项目印刷前有少量特浓油墨需要调墨油进行调配，其余油墨无需调配，油墨调配在密闭的印刷车间内完成，此过程中有少量油墨废气产生，要求建设单位在油墨调配工位上方安装集气罩收集后经活性炭吸附（同印刷设备同一套处理装置）处理后通过不低于15高排气筒排放，对周围环境影响不大。 为了解项目废气对周围环境的影响程度，本环评对其进行了预测，根据环境影响评价技术导则--大气环境（HJ/2.2-2008）中的SCREEN3模型，预测参数见表7-1。 表7-1 项目预测参数汇总一览表 项目; 排放方式; 规格; 风速m/s; 排放速率kg/h. 非甲烷总烃; 有组织形式; H=15m，d=0.2m; 1.95; 0.0129. 无组织形式; 长：11m宽：9m高：7m; 0.00917. 预测结果见表7-2 表7-2 项目废气预测结果汇总一览表 气象条件; 污染物; 评价标准 （mg/m3）; 最大落地点 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 最大落地点 距离（m）. 所有气象条件; 非甲烷总烃; 有组织排放; 2.0; 0.0005387; 0.03; 679. 无组织排放; 2.0; 0.002931; 0.15; 102. 表7-3 项目废气对敏感点预测结果一览表 气象条件; 敏感点名称; 污染物; 评价标准 （mg/m3）; 敏感点落地 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 敏感点落地 距离（m）. 所有气象条件; 规划为中小学托幼用地（现为五常中心幼儿园停车场）; 非甲烷总 烃; 有组织排放; 2.0; 0.0002353; 0.01; 68. 规划为中小学托幼用地（现为五常中心幼儿园停车场）; 无组织排放; 2.0; 0.002687; 0.13; 68. 五常中心幼儿园西溪分园; 有组织排放; 2.0; 0.0003722; 0.02; 109. 五常中心幼儿园西溪分园; 无组织排放; 2.0; 0.002931; 0.15; 109. 五常中学; 有组织排放; 2.0; 0.0003969; 0.02; 156. 五常中学; 无组织排放; 2.0; 0.002654; 0.13; 156. 注：本项目距离五常中心幼儿园西溪分园109m，距离五常中学155m，距离规划为中小学托幼用地（现为五常中心幼儿园停车场）68m。 由表7-2、表7-3可知，项目产生的废气预测浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，故对周围环境空气质量影响较小。 大气环境防护距离的确定： 项目挥发废气无组织排放会对周围环境造成一定危害，应计算大气环境防护距离。根据环境影响评价技术导则--大气环境（HJ/2.2-2008），根据SCREEN3模型，运用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序。项目大气环境防护距离计算结果详见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算结果 项目; 来源; 无组织排放速率 （kg/h）; 面源规格; 小时评价标准 （mg/m3）; 大气环境防护距离. 非甲烷总烃; 印刷、擦拭; 0.00917; 11m×9m×7m; 2.0; 无超标点. 从表7-3中可以看出，本项目无组织排放废气无超标点，故本环评认为本项目无需设定大气环境防护距离。 卫生防护距离的确定： 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式分别计算污染物下风向轴线浓度，根据SCREEN3模型，运用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气估算程序计算，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的单元与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算结果 序号; 污染物名称; 污染源位置; 污染源产生量（kg/h）; 面源规格; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 1; 非甲烷总烃; 印刷; 0.00917; 11m×9m×7m; 0.774; 50. 计算得出非甲烷总烃卫生防护距离值为0.774米。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求，最终要求对生产车间设置50m卫生防护距离。项目距离五常中心幼儿园西溪分园109m，距离五常中学155m，距离规划为中小学托幼用地（现为五常中心幼儿园停车场）68m，故本项目50m范围内无居民区等敏感点。此外，建议企业和政府机构进行衔接，确保卫生防护距离范围内不得作为敏感保护目标的用地。卫生防护距离图详见附图3。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水。项目共产生废水约127.5m3/a，产生CODcr0.051t/a、NH3-N0.003825t/a。 本项目废水主要为生活污水。项目所在尚未纳入市政污水管网。近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排，待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目共计排放废水127.5m3/a，近期污染物排放量为CODCr0.01275t/a，NH3-N0.00191t/a，经处理达标后外排，对周围水环境影响不大；远期待本项目纳管后，污染物排放量为CODCr0.0064t/a，NH3-N0.00064t/a。 7.2.3地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（GB610-2016），本项目属于IV类建设项目。IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.4声环境影响分析 本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在60－75dB之间。本评价采用Stueber模式预测车间整体噪声对厂界的影响。 （1）整体声源 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： ①车间应做到合理布局，将压痕机、切纸机等噪声较高设备于厂区中央放置，，并对压痕机、切纸机加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为20dB，车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab 将车间看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-6。 表7-6 计算声功率级时所选用的参数 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp(dB). 车间; 600; 70; 20; 50. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝50＋10lg（2×600）＝80.79dB 根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-7。 表7-7生产车间整体声源对厂界及敏感点的影响预测（单位：dB） 编号; 厂界位置; 声源中心距厂界距离（m）; 距离衰减量; 综合影响贡献值; 标准值. 整体声源; 东厂界; 7.5; 25.48; 55.31; 昼间：70. 南厂界; 20; 34.0; 46.79; 昼间：60. 西厂界; 7.5; 25.48; 55.31. 北厂界; 20; 34.0; 46.79. 规划为中小学托幼用地; 75.5; 45.54; 35.25. 五常中心幼儿园西溪分园; 116.5; 49.31; 31.48. 五常中学; 162.5; 52.20; 28.59. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目东侧厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类昼间标准要求，夜间不生产；南、西、北侧厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，夜间不生产。项目对敏感点的贡献值很小，基本不会对敏感点产生影响。 7.2.5固废影响分析 本项目固废主要为主要为废油墨桶、废擦拭抹布、废活性炭、纸张边角料及不合格产品以及员工生活垃圾等。 废油墨桶产生量0.1t/a，收集后交由有资质单位回收处理。 废擦拭抹布产生量0.01t/a，收集后交由有资质单位回收处理。 废活性炭产生量0.56t/a，收集后交由有资质单位回收处理。 纸张边角料及不合格产品产生量4t/a，收集后卖给废品回收公司。 员工生活垃圾产生量3t/a，由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-8。 表7-8 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 废油墨桶; 印刷; 危险废物; HW12 染料、涂料废物 900-253-12; 0.1t/a; 交由有资质单位回收处理; 符合. 2; 废擦拭抹布; 设备擦拭; 危险废物; HW12 染料、涂料废物 900-253-12; 0.01t/a; 交由有资质单位回收处理; 符合. 3; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-406-06; 0.56t/a; 交由有资质单位回收处理; 符合. 4; 纸张边角料及不合格产品; 压痕、检验; 一般固废; --; 4t/a; 出售给废品回收公司; 符合. 5; 员工生活垃圾; 职工生活; 一般固废; --; 3t/a; 由当地环卫部门统一清运，卫生填埋; 符合. 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活（近期） | 生活污水 | 近期生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排 | 近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排 |
|  | 职工生活（远期） |  | 远期待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳入市政污水管网 | 纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 大气污染物 | 印刷 擦拭 调墨 | 非甲烷总烃 | 企业设置单独密封的印刷车间，并在2台印刷设备上方设置集气罩（共计2个），每个集气罩风机风量2500m3/h，收集效率以85%计；油墨调配在密闭的印刷车间内完成，油墨调配工位上方安装整体密闭集气罩收集后经活性炭吸附（同印刷设备同一套处理装置）处理后通过不低于15高排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
| 固 体 废 物 | 废油墨桶 | 印刷 | 交由有资质单位回收处理 |  |
|  | 废擦拭抹布 | 设备擦拭 | 交由有资质单位回收处理 |  |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 交由有资质单位回收处理 |  |
|  | 纸张边角料及不合格产品 | 压痕、检验 | 出售给废品回收公司 |  |
|  | 员工生活垃圾 | 职工生活 | 由当地环卫部门统一清运，卫生填埋 |  |
| 噪 声 | ①车间应做到合理布局，将压痕机、切纸机等噪声较高设备于厂区中央放置，，并对压痕机、切纸机加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象 |  |  | 东侧噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，夜间不生产；南、西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，夜间不生产 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资150万元，其中环保投资18万元，约占总投资的12%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 地埋式无动力生化装置; 5; 废水达标排放. 废气治理; 活性炭处理装置; 10; 废气达标排放. 噪声治理; 减震基础; 1; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场、危废处理; 2; 固废妥善处置. 合 计; 18; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少废水、废气噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

9 结论与建议

9.1环评结论 9.1.1 项目基本情况 杭州留下纸制品包装印刷有限公司成立于2002年8月15日，营业执照注册地址位于杭州市余杭区五常街道五常社区邬家湾，由于企业成立时间较早，未办理过环评手续，后国家对西溪湿地-邬家湾进行保护，企业为响应政府政策，搬迁至杭州市余杭区五常街道荆长路33号，租用浙江飞碟汽车制造有限公司的闲置厂房进行生产，租赁建筑面积600m2，经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷，预计投产后将形成年产7800万张吊牌的生产规模。 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为沿山河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），上述河道未划分水环境功能区，但最终汇入余杭塘河（杭嘉湖28，余杭闸-绕城公路桥），根据余杭区环境监测站提供的沿山河古荡畈扜茅草桥闸断面2016年9月9日的现场监测数据，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知沿山河古荡畈扜茅草桥闸断面的水质监测数据各项指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其余指标均能达到标准。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2016年10月24日～30日对余杭气站环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目所在区域昼间东厂界能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准，厂界南、厂界北、厂界西紧邻其他企业，无法监测布点。 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目废气主要为印刷过程产生的印刷废气、设备擦拭产生的洗车水废气、调墨过程产生的调墨废气经集气罩收集后再经活性炭处理通过15m高排气筒排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，项目产生的废气不会对周边环境产生不利影响。 (2)水环境影响分析结论 本项目废水主要为生活污水。项目所在尚未纳入市政污水管网。近期项目生活污水经地埋式无动力生化装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排，待项目所在地污水纳管后，产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目生活污水达标排放，不对周围水环境基本无影响。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目对车间应做到合理布局，将压痕机、切纸机等噪声较高设备于厂区中央放置，并对压痕机、切纸机加设减振基础，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。在落实环评提出的噪声防治措施后对东侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区昼间标准；对南、西、北侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼间标准。 (4)固体废物影响分析结论 一般固废收集后回收利用；危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾交由当地环卫部分统一清运处理。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州市余杭区五常街道荆长路33号，项目所在地位于余杭组团人居环境保障区（0110-V-0-7），属于人居环境保障区。本项目主要从事吊牌的生产，属于印刷和记录媒介复制业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，且通过余杭区经济和信息化局准入（与经信产业准入[2016]65号），符合相关文件要求。 本项目属于二类工业项目,不属于三类工业项目；项目位于工业集聚点内；项目污染物达标排放，对环境影响不大；本项目无恶臭产生，噪声达标排放；项目不涉及畜禽养殖；项目污水纳管排放；项目未非法占用水域，改造河道，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能，故符合环境功能区划要求，环境功能区划符合性分析详见下表。 表9-1环境功能区符合性分析 序号; 负面清单; 符合性分析. 1; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。; 本项目属于二类工业项目,不属于三类工业项目. 2; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。; 本项目位于工业集聚点内. 3; 严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。; 本项目污染物达标排放，对环境影响不大. 4; 不得加重恶臭、噪声等环境影响; 本项目无恶臭产生，噪声达标排放. 5; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖; 本项目不涉及畜禽养殖. 6; 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管; 项目所在地尚未纳管，企业已作出相关承诺，一旦项目所在地接入污水管网，立即纳管. 7; 但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。; 本项目未非法占用水域，改造河道，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能. 本项目符合负面清单要求，满足环境功能区划的要求。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目污水主要为生活污水。废气主要为主要为印刷过程产生的印刷废气、设备擦拭产生的洗车水废气以及油墨调配产生的油墨调配废气。项目噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为废油墨桶、废擦拭抹布、废活性炭、纸张边角料及不合格产品、洗版废水、废菲林片以及员工生活垃圾等。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr0.01275t/a（50mg/L），NH3-N0.00191t/a（15mg/L)，核定总量CODCr0.01275t/a（50mg/L），NH3-N0.00191t/a（15mg/L)，项目VOCs总量建议值为0.053t/a。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5t/年、0.1t/年、1t/年、1t/年的余杭区审批项目暂不实施），若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需调剂利用。本项目实施后全厂排放的COD、NH3-N均小于上述限值，因此，本项目无需进行总量调剂。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放量减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”。杭州市属重点控制区，则项目区域VOCs削减替代比例为1:2，本项目VOCs区域替代削减量为0.106t/a。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于杭州市余杭区五常街道荆长路33号，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目主要从事吊牌的生产，属于印刷和记录媒介复制业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，且通过余杭区经济和信息化局准入（与经信产业准入[2016]65号），符合相关文件要求。 9.1.4.3《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 根据“关于印发《浙江省涂装行业挥发性有有机物污染整治规范》《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》”，本项目符合性分析具体见表9-1 表9-1 《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 序号; 《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》对印刷包装行业要求; 本项目符合性. 源头控制; 1; 设备洗车时采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等清洗溶剂; 本项目使用环保型洗车水，符合. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 本条为可选. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 本项目使用胶印油墨和环保型洗车水，根据厂家提供成分，不含苯、甲苯、二甲苯等物质，基本属于环境友好型原辅料，符合. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液; 本项目不属于平板印刷，符合. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该物料宜采用储罐集中存放，并采用管道输送★; 本项目油墨用量不大，日用量小于630L，不适用本条. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本环评已提出要求. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成; 本环评已提出要求. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业应采用中央供墨系统; 本项目油墨用量不大，日用量小于630L，不适用本条. 9; 无集中供料系统时原辅料转运应采用密闭容器封存，缩短转运路径; 原材料桶装，符合. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统; 无涂抹、涂胶、上光油等工序. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本环评已提出要求. 12; 鼓励企业实施绿色印刷，执行绿色印刷标准，通过绿色印刷认证★; 本条为可选. 废气收集; 13; 所有产生VOCs污染物的印刷和包装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，减少VOCs排放，主要包括调配废气，涂墨废气，上光废气，涂胶废气及各过程烘干废气; 本项目调配废气收集后处理达标排放，符合. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%。; 本项目废气总收集效率85%，符合. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)的要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本环评要求企业严格按照条例实施. 废气处理; 16; 对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，宜采取冷凝或吸附浓缩冷凝回收法进行回收利用，烘干过程原则上应安装吸附浓缩冷凝回收等设备回收有机溶剂★; 本项目不涉及. 17; 用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，难以回收的烘干类废气宜采用催化燃烧法单独处理，废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目无烘干废气. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，难以回收的调配、涂墨、上光、涂胶等废气，废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目总净化效率75%，符合. 19; 废气进口和废气排气筒应设置永久性采样口，安装符合“HJ/T 1-92 气体参数测量和采样的固定位装置”要求的气体参数测量和采样的固定位装置; 本环评要求企业严格按照条例实施. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 本环评要求企业严格按照条例实施. 21; 落实监测监控制度，企业每年需开展VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监测不少于1次。监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 本环评要求企业严格按照条例实施. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 本环评要求企业严格按照条例实施. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门进行报告并备案; 本环评要求企业严格按照条例实施. 注：“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 综上所述，本项目产生的有机废气经集气系统收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶达标排放，废气收集效率为85%，处理效率为75%。本项目能够符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》中的相关要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”，污染防治工程应委托有相应环保工程资质的单位进行设计施工。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 （5）逐步淘汰落后印刷设备，购买符合国家要求的设备。 9.3环评总结论 综上所述，杭州留下纸制品包装印刷有限公司从事包装装潢、其他印刷品印刷（搬迁）项目的建设符合项目建设符合生态环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州留下纸制品包装印刷有限公司从事包装装潢、其他印刷品印刷（搬迁）项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区五常街道荆长路33号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 总建筑面积600m2，年产7800万张吊牌 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 印刷和记录媒介复制业 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 150 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 15 |  |  | 所占比例(%) |  | 10 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州留下纸制品包装印刷有限公司 |  |  | 联系电话 | 13805718895 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区五常街道荆长路33号 |  |  | 邮政编码 | 311122 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 周利顺 |  |  | 联系人 | 王经理 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | III类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 4a类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— |  | -- | —— | —— | 0.01275 | 0 | 0.01275 |  |  |  | 0.01275 |  |  | +0.01275 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | -- | 100 | 100 | 0.051 | 0.0446 | 0.01275 |  |  | 0 | 0.01275 |  |  | +0.01275 |
|  | 氨氮 |  |  |  | -- | 15 | 15 | 0.003825 | 0.003185 | 0.00191 |  |  | 0 | 0.00191 |  |  | +0.00191 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.000467 | 0.000467 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  | 0.1464 | 0.0934 | 0.053 |  |  | 0.106 | 0.053 33 |  |  | -0.053 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万t/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万t/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——t/年；大气污染物排放量——t/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算