浙江江北南海药业有限公司

年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目

环境影响报告书

（报批稿）

浙江东天虹环保工程有限公司

ZHEJIANG DONG TIAN HONG ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD 国环评证：乙字第2026号 二O一八年一月

目录

第一章前言	1

1.1 项目背景	1

1.2项目特点	3

1.3评价目的和原则	3

1.4环境影响因素识别	4

1.5分析判定情况	5

1.6环评主要结论	8

第二章总则	9

2.1 编制依据	9

2.2评价因子与评价标准	12

2.3 评价工作等级和评价重点	20

2.4评价范围及环境敏感区	22

2.5 相关规划及环境功能区划	23

2.6 园区配套设施情况	36

第三章建设项目概况	44

3.1 建设项目基本情况	44

3.2建设项目物料消耗	45

3.3建设项目主要生产设备	48

3.4项目工程内容	64

3.5厂区平面布置	67

第四章建设项目工程分析	69

4.1~4.1-13 产品工程分析	69

4.14建设项目污染源强汇总	69

第五章环境现状调查与评价	96

5.1 自然环境概况	96

5.2水文地质条件调查	100

5.3水环境质量现状评价	114

5.4环境空气质量现状评价	122

5.5声环境质量现状评价	126

5.6土壤环境质量现状评价	127

5.7周围污染源调查	128

第六章环境影响预测与评价	134

6.1 施工期环境影响分析	134

6.2 运营期环境影响评价	138

6.3 社会环境影响评价	169

6.4 退役期环境影响评价	170

6.5 环境风险评价	171

第七章环境保护措施及其经济、技术论证	220

7.1废水治理措施及可行性分析	220

7.2地下水污染防治措施	247

7.3 废气污染防治对策	248

7.4 固废防治处置对策	282

7.5 噪声防治对策	285

7.6污染防治措施清单	285

7.7清洁生产	287

第八章环境经济损益分析	309

8.1 项目投资估算和分析	309

8.2 环保投资及运行费用	309

8.3环境经济损益分析	309

第九章环境管理和环境监测计划	311

9.1 环境管理	311

9.2污染物排放清单	312

9.3环境监测计划	314

9.4环境监理	316

9.5总量控制方案	317

第十章环境影响评价结论	320

10.1项目概况	320

10.2工程主要环境影响评价结论	320

10.3产业导向及项目选址合理性分析	325

10.4环保审批原则相符性结论	334

10.5建议	336

10.6总结论	338

附件：

附件一：备案通知书

附件二：标准确认函

附件三：危险废物处置协议

附件四：承诺书

附件五：总量准入和削减替代平衡方案

附件六：专家意见及修改清单

附图：

附图一：厂区地理位置图

附图二：厂区平面布置图

附图三：厂区周边环境概况图

附图四：环境风险敏感点位置示意图

附图五：临海市环境功能区划图

附图六：水环境功能区划图

附图七：海洋环境功能区划图

附图八：环境质量现状监测点位图

第一章前言

1.1 项目背景

浙江江北南海药业有限公司由浙江江北药业有限公司于2012年出资成立，位于浙江省化学原料药基地临海园区，占地137216平方米。浙江江北药业有限公司建于1991年10月，位于台州市椒江区章安街道东埭村，是一家以生产原料药及中间体为主的民营企业，主要从事心血管类、抗病毒类原料药的生产。

依法韦伦是一种抵抗艾滋病毒的特效药物，是一种属于非核苷逆转录酶抑制物类别的药物，可在高活性抗逆转病毒疗法中使用，达到抑制HIV-1复制的作用，毒性很小，进行医治甲类人体免疫性病毒（HIV-1）。该药品的市场需求量很大，是世界上应用最广泛的抗艾药物之一，但是由于药品价格较高，抑制了市场的需求，随着该药品价格的降低，市场的需求量会不断的上升，市场潜力巨大。

当今世界，随着人类生活水平的提高和工作压力的增大，高血脂、脑血栓等心脑血管疾病患者出现急剧增加的趋势，此类疾病已正逐渐成为困扰当今世界人们生活的主要原因。心脑血管疾病是当今世界上威胁人类最严重的疾病之一，其发病率和死亡率已超过肿瘤而跃居世界第一。辛伐他汀和阿托伐他汀适用于高胆固醇血症和混合性高血脂症，具有广阔的市场前景。

癫痫是慢性反复发作性短暂脑功能失调综合征，以脑神经元异常放电引起反复痫性发作为特征。左乙拉西坦作为抗癫痫药，用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。

近年来，由病毒感染引起的疾病逐渐上升。抗病毒药物主要有SF9 （索非布韦中间体）、索非布韦、富马酸替诺福韦酯、SM7（达芦那韦中间体）、达芦那韦。

索非布韦中间体（SF9）是治疗丙型肝炎新药索非布韦的关键中间体，索非布韦是吉利德公司开发用于治疗慢性丙肝的新药，索非布韦是一种丙型肝炎病毒核苷酸类似物聚合酶抑制剂，适用于作为联合抗病毒治疗方案中的组合成分治疗慢性丙肝感染。

富马酸替诺福韦酯是核苷酸逆转录酶抑制剂，是替诺福韦的前药，临床主要用于治疗人类免疫缺陷病毒（HIV）感染和乙型肝炎。富马酸替诺福韦酯具有耐受性好，耐药率低，停药反弹率低，肾毒性小等特点，特别对HIV合并HBV感染患者具有较好的临床应用前景。

SM7是抗艾滋病药物达芦那韦的关键中间体，达芦那韦可以阻断 HIV 病毒复制的蛋白酶，当与其他抗 HIV 药物联用时，可以降低病毒载量，提高CD4细胞计数，提高免疫能力。

瑞舒伐他汀钙是一种选择性 HMG-CoA 还原酶抑制剂，适用于经饮食控制和其它非药物治疗仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症（IIa型）或混合型血脂异常症（IIb型）。本品也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者，作为饮食控制和其它降脂措施的辅助治疗。

依折麦布是第一个胆固醇吸收抑制剂新型降脂药，用于治疗原发性高胆固醇血症，纯合子家族性高胆固醇血症和纯合子谷甾醇血症(或植物甾醇血症）。

利奈唑胺是人工合成的唑烷酮类抗生素，用于治疗革兰阳性(G+)球菌引起的感染，包括由 MRSA 引起的疑似或确诊院内获得性肺炎(HAP)、社区获得性肺炎(CAP)、复杂性皮肤或皮肤软组织感染(SSTI) 以及耐万古霉素肠球菌。

埃索美拉唑是奥美拉唑的S-旋光异构体，是全球首个异构体质子泵抑制剂(PPI)，通过特异性抑制胃壁细胞质子泵减少胃酸分泌。埃索美拉唑钠是常用的抗溃疡药，与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌引起的胃及十二指肠溃疡。

根据《临海市企业投资项目备案通知书》【临发改备东字（2016）6号】，本项目分为两期建设，但由于市场需求，企业决定同步建设，不再分期进行建设，江北南海公司于2016年12月26日对本项目重新备案。

为实现企业的长远发展，江北南海公司定位为原料药生产企业。现拟投资63838万元，实施年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个产品项目生产线。

为保证项目建设与环境保护协调发展，根据国家有关环保法律、法规和环保行政主管部门的要求，浙江江北南海药业有限公司实施本项目前需开展环境影响评价工作。受江北南海公司委托，我司承担了该项目的环境影响评价工作。在对该公司项目工艺分析及主要污染情况、污染源对比调查分析和环境现状调查分析的基础上，按《环境影响评价技术导则》、《建设项目环境风险评价技术导则》的规范和环境影响报告书的编写要求，编制了本项目环境影响评价报告书。同时，环境影响报告书技术咨询会于2017年3月24日在椒江召开，我司根据环境影响报告书技术咨询会专家组意见进行了修改和补充，形成了环境影响报告书报批稿。

1.2项目特点

本项目产品种类较多，废气排放点较多，废气成份较复杂，生产过程中产生的废气主要为乙酸乙酯、二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯等。根据工程分析，项目废气可分为酸性含氯代烃废气、含卤代烃废气、碱性废气、酸性有机废气、一般有机废气和含氢废气。对废气进行分质分类进行收集处理，最终废气经RTO处理达标排放。

项目产生的废水主要有车间工艺废水、清洗废水、真空泵废水、检修废水、初期雨水和生活污水等。部分工艺废水CODCr、氨氮、盐分均较高，按工艺废水特性进行分类预处理，预处理后的废水与生活污水等一起进入污水处理站处理。

项目固废种类和数量较多，包括工艺过程蒸馏残液、废活性炭、废包装材料等，建设单位应严格按照相关要求落实暂存和处置措施。

1.3评价目的和原则

1.3.1评价目的

⑴通过对项目拟建地周围经济和环境现状的调查与有关资料收集，掌握项目拟建地社会经济与环境质量现状概况；

⑵分析项目的污染源强、污染因子，弄清项目的“三废”排放量和排放规律，同时预测项目对周围环境可能造成的影响和危害，反馈工程建设单位，为工程设计提供科学依据；

⑶通过对整个项目环境制约因素分析，结合经济发展与环境保护相互协调、相互促进，坚持贯彻清洁生产、污染物达标排放和总量控制的原则，提倡清洁工艺和综合利用，在满足污染物达标排放和尽可能减轻对周围环境影响的前提下，提出末端污染防治的措施和方案，使本项目污染物的排放符合区域内总量控制的要求，符合国家有关法律和法规，形成环境影响分析结论，为项目主管部门提供科学决策依据。

1.3.2评价原则

⑴可持续发展原则：在环境影响评价中，坚持项目的内外经济与环境在时空上的协调持续发展；

⑵因地制宜原则：立足本项目的建设发展特征与区域环境容量，实施污染物排放总量控制，在工作中注重对突出问题尤其是大气环境和水环境影响的分析评价；

⑶清洁生产、循环经济原则：要求、建议企业尽可能采用清洁生产工艺，实现生产过程的清洁化，促进物料的循环与利用，时间资源与能源的循环利用，体现循环经济的理念，达到经济效益、社会效益与环境效益的相统一。

1.3.3评价工作程序

1.4环境影响因素识别

根据工艺流程中各环节的产污因素，可确定本项目可能造成环境影响的因素有：废水、废气、噪声和固体废弃物。各类污染因素及污染因子见表1.4-1。

表1.4-1   各类污染因素及污染因子一览表

| 污染因素 |  | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | HCl、乙醇、丙酮、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、醋酸、DMF、环己烷、四氢呋喃、甲苯、三乙胺、异丙醇、甲基叔丁基醚、氨等 |
|  | 储罐呼吸废气 | 乙醇、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃、氯化氢、醋酸、甲苯、异丙醇、三乙胺、环己烷、甲基叔丁基醚、氨等 |
| 废水 | 生产废水 | CODCr、NH3-N、盐度、氯离子、溴离子、AOX、总磷 |
|  | 生活污水 | CODCr、NH3-N |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 |
|  | 危险废物 | 废渣、高沸物、废催化剂、废活性炭、废溶剂、废盐、废水处理污泥等 |
| 噪声 | 设备噪声 | 泵、风机、空压机、冷冻机等设备噪声 |

本次项目关注的主要环境问题为：

1、本次项目实施过程产生及排放的废气以及采取的控制措施，本次项目实施后对周边大气环境造成的影响程度；

2、本次项目实施过程的废水排放总量，经治理后能否做到达标排放，是否会对台州凯迪污水处理有限公司造成冲击；

3、本次项目实施过程中产生的固废总量，能否有效做到减量化、资源化、无害化；

4、本次项目实施过程中涉及的危险化学品较多，是否能够做到环境风险可控。

1.5分析判定情况

我公司在接受委托后，首先通过现场踏勘及相关资料收集，对项目选址、产品、规模和工艺等合理性进行初步判定。

一、环境功能区划符合性判定

对照《临海市环境功能区规划》（2015.8），项目位于优化准入区―临海头门港环境重点准入区（1082-Ⅵ-0-1）。

表1.5-1 项目所在地环境功能区分区概况

| 功能小区编码 | 功能小区名称 | 面积（km2） | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1082-Ⅵ-0-1 | 临海头门港环境重点准入区 | 67.5 | 小区位于临海东部沿海地区，北至红脚岩渔港，南至浙江化学原料药基地南侧，东侧包含头门岛围垦区域，主要涉及杜桥、上盘和桃渚3个乡镇的部分地区。 |

1、基本概况

小区位于临海东部沿海地区，北至红脚岩渔港，南至浙江化学原料药基地南侧，东侧包含头门岛围垦区域，主要涉及杜桥、上盘和桃渚3个乡镇的部分地区。区域面积67.5平方公里。属平原河网区，现状用地性质主要为水田、建制镇和滩涂。

2、主要生态功能与环境保护目标

- 主导环境功能：提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。

- 属环境功能综合评价较高的区域。区内环境状况总体良好，现状水质为Ⅴ类。

- 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》3类标准或相应功能区要求。

3、管控措施

①严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。高度重视土地集约使用，节能减排降耗，在开发过程中确保环境功能区质量不下降，确保人群健康安全的生活环境。

②禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及（或）当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。

③新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。

④合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。

⑤加强环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平。

⑥对区内重点污染企业进行实时监控，建立污染源数据库，开展环境风险评估，消除潜在污染风险。

⑦加强土壤和地下水污染防治。

⑧最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

二、功能区规划符合性

本次项目建设地位于浙江省化学原料药基地临海园区，根据《临海市环境功能区规划》（2015.8），该区块属于临海头门港环境重点准入区（1082-Ⅵ-0-1），是环境重点准入区。本项目主要生产原料药中间体产品，属于新建三类工业项目，符合园区发展总体规划，符合临海市环境功能区规划。

三、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性判定

本项目位于浙江省化学原料药基地临海区块内，符合台州市城市总体发展规划和环境功能区划。浙江省化学原料药基地临海区块是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，是国内化学原料药和医药中间体产业的集聚区之一，其主导产业以发展出口化学原料药为主。项目用地属于三类工业用地，项目建设符合城市总体规划和基地规划。

四、产业政策符合性判定

本次项目各产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委，2016年修正）中的淘汰、限制类，未列入《2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》（工业和信息化部公告2013年第35号）；同时未列入《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）。本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家和省有关产业政策的要求。

五、“三线一单”符合性分析

根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》文件可知，“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

1、生态保护红线

本项目位于浙江省化学原料药基地临海园区，项目用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及台州市区环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

2、环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。

本项目对产生的废水、废气经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，且通过总量削减替代，可确保环境质量得到改善。

3、资源利用上线

本项目用水来自工业区供水管网；蒸汽由台州市联源热力有限公司供热。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4、环境准入负面清单

根据《台州市区环境功能区划》，项目所在地属于临海头门港环境重点准入区（1082-Ⅵ-0-1），是环境重点准入区。本项目为原料药生产，厂区位于医化园区，不在负面清单内，符合当地环境功能区划的要求。

1.6环评主要结论

浙江江北南海药业有限公司年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目的建设符合国家、浙江省的产业政策的要求，也符合临海市城市总体规划、土地利用规划以及环境功能区规划，符合《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见》、《台州市医药产业环境准入指导意见》相关要求，企业在做好安全防范措施和应急预案的前提下，项目的事故风险水平可以接受。落实本评价提出的污染防治可以实现“三废”达标排放和固废妥善处置。本项目环境风险较小，污染物达标排放后的对外影响可以维持现有区域环境质量水平。

因此，从环境保护角度看，本项目在浙江省化学原料药基地临海园区内建设是可行的。

第二章总则

2.1 编制依据

2.1.1国家有关法律法规及部门规章

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行）

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》(2016.11.07)；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015.8.29修订，2016.1.1施行）

6、《中华人民共和国水法》，2002.8

7、《中华人民共和国海洋环境保护法》（2013年12月28日修订）

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29

9、《中华人民共和国节约能源法（2007年修订）》，2008.4.1

10、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1

11、《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1

12、国务院第190号令《中华人民共和国监控化学品管理条例》（2011年1月修正）

13、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》2017.10.1

14、国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》（2013年修正）

15、国务院国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》2011.10.17

16、国务院国发〔2013〕37号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013-09-12

17、国务院国发[2015]17号“关于印发水污染防治行动计划的通知”2015.4.2

18、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办[2008]26号

19、《国家危险废物名录》（2016年8月1日执行）

20、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正）

21、《2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》（工业和信息化部公告2013年第35号）2013.7.18

22、环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》2012.5.17

23、环发[2012]77号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》2012.7.3

24、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》2012.8.8

25、环办[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014.4.11

26、环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》2014.12.30

27、关于发布GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》的公告（建设部第257号）

28、环境保护部公告 2012年第18号《制药工业污染防治技术政策》，2012.03.07

29、国家安全监管总局《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》，2013.1.15

2.1.2地方有关法规和环境保护文件

1、浙江省人民政府第288号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014.3.13修正）

2、浙江省人民政府令第216号《浙江省环境污染监督管理办法》（2014.3.13修正）

3、浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》，2016.7.1

4、浙江省人大常委会《浙江省水污染防治条例》（2013.12.19修正）

5、浙江省人大常委会《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013.12.19修正）

6、浙政发[2007]34号《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》，2007.6.19

7、浙经贸医化[2005]1056号《关于做好推进传统化工技术装备水平提升工作的通知》，2006.1.17

8、浙淘汰办[2012]20号《关于印发<浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）>的通知》，2012.12.28

9、浙经信医化〔2011〕759号《关于印发浙江省化工行业生产管理规范指导意见的通知》

10、浙环发[2007]57号《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》

11、浙环发[2016]12号《关于印发<浙江省化学原料药产业环境准入指导意见>等

文件的通知》，2016.4.13

12、浙环发[2009]76号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，2009.10.28

13、浙环发[2010]6号《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则（试行）》，2010.2.1

14、浙环发[2011]18号《转发环境保护部关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》，2011.3.21

15、浙环发[2012]10号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》，2012.2.24

16、浙环发[2012]41号《关于印发<浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案>的通知》，2012.05.10

17、浙环发[2012]60号《关于印发<浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案>的通知》，2012.07.09

18、浙环发[2012]80号《关于加强污泥利用处置设施环境管理的通知》，2012.11.20

19、浙环发[2013]54号《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》，2013.11.4

20、浙环发[2014]26号《关于<切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作>的通知》，2014.4.30

21、浙环发[2014]28号“关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知”，2014.5.19

22、浙环发[2016]46号“关于印发《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知”，2016.10.17

23、台政发[2009]48号《台州市主要污染物排污权交易办法（试行）》，2009.08.24

24、台政发[2014]95号《关于印发台州市大气污染防治工作计划（2014-2017年）和2014年大气污染防治工作计划的通知》，2014.5.27

25、台政办发[2015]1 号《台州市人民政府办公室关于印发台州市医药产业环境准入指导意见的通知》，2015.3.20

26、台环保[2010]112号《关于印发台州市排污权交易若干问题的意见的通知》，2010.9.9

27、台环保[2012]123号《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》，2012.9.27

28、台环保[2013]95号《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》，2013.7.25

29、台环保[2014]123号《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》，2014.10.13

30、台环保[2015]81号《台州市排污权交易实施细则（试行）》（2015.7.23发布，2015.9.1起执行）

31、《浙江省化学原料药基地临海园区实施现代医药制造模式转型升级的指导意见（试行）》（临海市环保局，2013.3）

32、《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（台生态办[2015]11号2015.3.4）。

33、《临海市环境功能区规划》，2015.8

2.1.3有关技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）

2、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）

3、《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）

4、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）

5、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）

6、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）

7、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169～2004）

9、《石油化工建设项目环境影响评价技术导则》2003.4.1

10、浙江省环保厅颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，2005.5.1

2.1.4项目技术文件

1、项目备案通知书

2、浙江江北南海药业有限公司本次建设项目的可行性研究报告。

3、浙江江北南海药业有限公司与我公司签订的技术咨询合同书

4、浙江江北南海药业有限公司提供的其他相关资料

2.2评价因子与评价标准

2.2.1评价因子

根据本项目污染特点，选择如下污染物作为重点评价因子：

1、现状评价因子

⑴水环境

地表水：pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、NH3-N、挥发酚、氟化物、硫化物、石油类

海水：pH、化学需氧量、BOD5、活性磷酸盐、无机氮、石油类

地下水：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、氟化物、六价铬、镉、铁、锰、氯化物、硫酸盐、硝基苯类、总磷、甲苯、铅、汞、砷

⑵大气环境：SO2、NO2、PM10、PM2.5、THF、乙酸乙酯、氯仿、二氯甲烷、甲苯和臭气浓度

⑶声环境：等效A声级

⑷土壤环境：pH、铬、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍

2、影响分析因子

⑴水：CODCr、NH3-N

⑵空气：乙酸乙酯

⑶噪声：等效A声级

2.2.2环境质量标准

1、环境空气质量标准

本项目位于浙江省化学原料药基地临海园区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准值见表2.2-1。特殊污染因子参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的标准限值，国内无相应标准的参考前苏联、美国AMEG等国外居住区标准，相关标准值见表2.2-2。

表2.2-1   环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | GB3095-2012 |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |
|  | 日平均 | 0.15 |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |
|  | 日平均 | 0.075 |
| SO2 | 年平均 | 0.06 |
|  | 日平均 | 0.15 |
|  | 1小时平均 | 0.5 |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |
|  | 日平均 | 0.08 |
|  | 1小时平均 | 0.2 |
| CO | 日平均 | 4 |
|  | 1小时平均 | 10 |

表2.2-2    相关废气居民区标准单位：mg/m3

| 序号 | 名称 | 最高容许浓度 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次 | 日平均 |  |  |
| 1 | 氯化氢 | 0.05 | 0.015 | 居住区标准TJ36-79 |  |
| 2 | 甲醇 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | 丙酮 | 0.8 | — |  |  |
| 4 | 氨 | 0.20 | — |  |  |
| 5 | 硫酸雾 | 0.30 | 0.10 |  |  |
| 6 | 吡啶 | 0.08 | 1 |  |  |
| 7 | 二甲苯 | 0.3 | / |  |  |
| 8 | 甲苯 | 0.6 | 0.6 | 前苏联居住区标准CH245-71 |  |
| 9 | 乙醇 | 5 | 5 |  |  |
| 10 | 醋酸 | 0.2 | 0.06 |  |  |
| 11 | 异丙醇 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 12 | 乙酸乙酯 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 13 | THF（四氢呋喃） | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 14 | 三乙胺 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 15 | 非甲烷总烃 | 2 | — | 《大气污染物综合排放标准详解》 |  |
| 16 | DMF（二甲基甲酰胺） | 0.2 | 0.2 | 参照原国家环保局（87）国环建字第360号关于山东淄博腈纶厂环评执行标准的批复 |  |
| 17 | 氯甲烷 | — | 0.5 | 美国AMEG（查表值） |  |
| 18 | 二氯甲烷 | — | 0.619 |  |  |
| 19 | 溴甲烷 | — | 0.143 |  |  |
| 20 | 正丁胺 | — | 0.054 | LD50=500mg/kg | 美国AMEG（计算值） |
| 21 | 甲基叔丁基醚 | — | 0.32 | LD50=3030mg/kg |  |
| 22 | 吡咯烷 | — | 0.03 | LD50= 300mg/kg |  |
| 23 | 氯丁烷 | — | 1.87 | LD50= 17460mg/kg |  |
| 24 | 叔丁醇 | — | 0.37 | LD50= 3500mg/kg |  |
| 25 | 乙腈 | - | 0.3 | LD50= 2730mg/kg | 计算值 |
| 26 | 氯苯 | - | 0.24 | LD50= 2290mg/kg | 计算值 |

注：甲基叔丁基醚、正丁胺等为计算值。目前国内外没有相关空气质量标准，现参考美国环保局工业环保实验室推算化学物质在环境介质中含量限度值的计算模式确定，其确定的浓度值相当于我国的居住区大气允许浓度中的日平均浓度。计算模式如下：

Xp（mg/m3）＝1.07×10-4×LD50式中LD50（mg/kg）：大鼠经口的半数致死量。

2、地表水环境质量标准

项目拟建地附近有百里大河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，其功能区划均为Ⅲ类，因此水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，见表2.2-3。

表2.2-3   地表水环境质量标准单位:mg/L，pH除外

| 序号 | 指标 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5 |
| 3 | CODcr≤ | 20 |
| 4 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 5 | BOD5 ≤ | 4 |
| 6 | NH3-N ≤ | 1 |
| 7 | 石油类≤ | 0.05 |
| 8 | 总磷≤ | 0.2 |
| 9 | 锌≤ | 1 |
| 10 | 氟化物≤ | 1 |
| 11 | 硫化物≤ | 0.2 |
| 12 | 挥发酚≤ | 0.005 |

3、海水水质标准

浙江省化学原料药基地临海园区位于台州湾北岸，根据《浙江省近岸海域环境功能区划(调整)的通知》(浙环发[2001]242号)，即椒江岩头与松浦闸弧线外、临海市上盘镇达道川礁和海上(28037，48，，N，121035，18，，E)点以内的海域，面积约80平方千米的范围为三类功能区，故园区附近的台州湾海水执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中三类标准，具体见表2.2-4。

表2.2-4   海水水质标准单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 指标 | 三类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.8～8.8 |
| 2 | 溶解氧≥ | 4 |
| 3 | COD≤ | 4 |
| 4 | BOD5≤ | 4 |
| 5 | 石油类≤ | 0.3 |
| 6 | 活性磷酸盐（以P计）≤ | 0.03 |
| 7 | 无机氮（以N计）≤ | 0.4 |
| 8 | 硫化物（以S计）≤ | 0.1 |

4、地下水质量标准

根据当地地下水功能，项目拟建地附近地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中IV类标准（以农业和工业用水要求为依据），具体标准值见表2.2-5。

表2.2-5 地下水质量标准单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 项目 | IV类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 5.5～6.5，8.5～9 |
| 2 | 总硬度 | 550 |
| 3 | 溶解性总固体 | 2000 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 10 |
| 5 | 氨氮 | 0.5 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | 30 |
| 7 | 亚硝酸盐（以N计） | 0.1 |
| 8 | 挥发酚 | 0.01 |
| 9 | 氰化物 | 0.1 |
| 10 | 氟化物（以F计） | 2 |
| 11 | 六价铬 | 0.1 |
| 12 | 镉 | 0.01 |
| 13 | 铁 | 1.5 |
| 14 | 锰 | 1 |
| 15 | 锌 | 5 |
| 16 | 铜 | 1.5 |
| 17 | 镍 | 0.1 |
| 18 | 氯化物（以Cl计） | 350 |
| 19 | 硫酸盐（以SO42-计） | 350 |

5、声环境质量标准

本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB、夜间55dB。

6、土壤环境质量标准

本项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中的三级标准，具体见下表。

表2.2-6   土壤环境质量标准单位：mg/kg(pH值除外)

| 序号 | 指标 | 三级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值> | 6.5 |
| 2 | 铜（农田等） ≤ | 400 |
| 3 | 铅 ≤ | 500 |
| 4 | 锌 ≤ | 500 |
| 5 | 铬（旱地） ≤ | 300 |
| 6 | 镍 ≤ | 200 |
| 7 | 汞 ≤ | 1.5 |
| 8 | 砷（旱地） ≤ | 40 |

2.2.3污染物排放标准

1、废水

根据《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）规定，化学合成类制药工业企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总镉、烷基汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、总汞在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。

本项目产生的废水经处理达到进管标准后排入园区污水处理厂（台州凯迪污水处理有限公司）处理，其中无进管标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，综合排放标准中亦无控制指标的污染物排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/ 887-2013；废水经园区污水处理厂处理达到设计出水标准后最终排入台州湾，其中设计出水标准无控制指标的污染因子排放参照执行《污水综合排放标准》二级标准，CODCr排放浓度为100mg/L、NH3-N排放浓度为15mg/L。详见表2.2-7。

表2.2-7   污水排放标准    单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 项目 | 进管或三级标准 | 污水处理厂废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | SS | 500 | 30 |
| 3 | 色度（稀释倍数） | 80 | 80 |
| 4 | CODcr | 500（进管要求） | 100 |
| 5 | BOD5 | 300 | 30 |
| 6 | 石油类 | 20 | 10 |
| 7 | NH3-N | 35* | 15 |
| 8 | 磷酸盐（以P计） | 8* | 1 |
| 9 | 有机磷农药（以P计） | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 总锌 | 5 | 5 |
| 11 | AOX | 8 | 5 |
| 12 | 甲苯 | 0.5 | 0.2 |
| 13 | 硫化物 | 1 | 1 |
| 14 | 总氮 | 70 | 35 |

注：带*为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/ 887-2013中标准限值。

本项目属于医药原料药，根据项目工程分析和《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）可知，，辛伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀钙、依折麦布属于心血管系统类，其吨产品排水量小于吨产品基准排水量240t；利奈唑胺属于抗微生物感染类，其吨产品排水量小于吨产品基准排水量2400t；依法韦仑、左乙拉西坦、埃索美拉唑、索非布韦及其中间体、富马酸替诺福韦酯、地瑞那韦中间体SM7属于其他类药物，其吨产品排水量小于吨产品基准排水量1894t。同时根据《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见（修订）》要求须削减10%以上，因此由于本次项目辛伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀钙、依折麦布属于心血管系统类，其吨产品排水量小于吨产品基准排水量216t；利奈唑胺属于抗微生物感染类，其吨产品排水量小于吨产品基准排水量2160t；依法韦仑、左乙拉西坦、埃索美拉唑、索非布韦及其中间体、富马酸替诺福韦酯、地瑞那韦中间体SM7属于其他类药物，其吨产品排水量小于吨产品基准排水量1704.6t。

因此，本项目13个产品排水量均满足基准排水量要求。

另外，厂区雨水排放口CODcr浓度不得高于50mg/l。

2、废气

⑴工艺废气

本项目为新建企业，大气污染物排放优先执行浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2015-2016）中表1标准和表5标准，正丁烷等特征污染因子不属于《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2015-2016）中表1标准中的A类和B类物质，其参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩污染源二级标准，其中特殊污染因子排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）8小时加权平均容许浓度。其它废气污染因子甲基叔丁基醚等参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中计算方法计算。具体值见表2.2-8~表2.2-9。

表2.2-8化学合成类制药工业大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 氯化氢 | 10 | 周界外浓度最高点 | 0.15 |
| 氨 | 10 | 周界外浓度最高点 | 1 |
| 甲醇 | 20 | 周界外浓度最高点 | 2 |
| 甲苯 | 30 | 周界外浓度最高点 | 2 |
| 非甲烷总烃 | 80 | 周界外浓度最高点 | 4 |
| 颗粒物 | 15 | 周界外浓度最高点 | / |
| 二甲苯 | 30 | 周界外浓度最高点 | 2 |
| 硫酸雾* | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| VOCs | 150 | 周界外浓度最高点 | / |
| 乙酸乙酯 | 40 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 二氯甲烷 | 40 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| DMF | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| 丙酮 | 40 | 周界外浓度最高点 | 2.0 |
| THF | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| 乙腈 | 20 | 周界外浓度最高点 | 2.0 |
| 二甲亚砜 | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| 苯甲酰氯* | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| 吡咯烷* | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| 甲胺* | 20 | 周界外浓度最高点 | / |
| 臭气 | 800（无量纲） | 周界外浓度最高点 | 20 |
| 二噁英（ng TEQ/m3） | 0.1 | 周界外浓度最高点 | / |

注：①带*属于《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2015-2016）中B类物质，参照B类物质排放限值（B类是指对人体健康危害相对于A类物质较弱的挥发性有机物，即具有中毒害作用的物质，包括国际癌症研究机构（IARC）确认的2B类致癌物质，以及具有较高的参与光化学反应的物质，具体物质详见资料性附录A，分类方法详见附录B和附录C）。

②排气筒高度不低于15m。

③VOCs为所有监测VOC浓度的算术之和。

④焚烧类有机废气排放口的实测大气污染物浓度：a、当废气中氧含量浓度大于等于基准氧含量时，须按下面公式折算为基准氧含量排放浓度，并与排放限值比较判定排放是否达标；b、当废气中氧含量小于基准氧含量时，则直接与排放限值比较判定排放是否达标。基准氧含量按表2.2-9的规定执行。

表2.2-9大气污染物综合排放标准

| 燃烧设备类型 | 基准含氧量 （O2）/% |
| --- | --- |
| 蓄热式热力燃烧（RTO） | 18.0 |

式中：

ρ基——大气污染物基准排放浓度， mg/m3；

ρ实——实测大气污染物排放浓度， mg/m 3；

O基——干烟气基准含氧量， %；

O实——实测的干烟气含氧量， %（若废气中含氧量超过 20，则O实取20）。

表2.2-10大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级标准(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| NOx | 240 | 30 | 4.4 | 周界外浓 度最高点 | 0.12 |
| SO2 | 550 | 30 | 15 | 周界外浓 度最高点 | 0.40 |
| 三乙胺 | 20.7 | 15 | 0.71 | 周界外浓 度最高点 | 0.56* |
|  |  | 30 | 3.81 |  |  |
| 乙醇 | 317.7 | 30 | 136 | 周界外浓 度最高点 | 20* |
| 氯苯 | 60 | 15 | 0.52 | 周界外浓 度最高点 | 0.4 |
|  |  | 30 | 2.5 |  |  |
| 异丙醇 | 350 | 参照执行GBZ 2.1-2007 |  | 2.4* |  |
| 氯甲烷 | 60 |  |  | 2* |  |
| 吡啶 | 4 |  |  | 0.32* |  |
| 醋酸 | 10 |  |  | 0.8* |  |
| 溴甲烷 | 2 |  |  | 0.57 |  |

注：带*为《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996没有厂界无组织排放监控浓度限值，参照居民点标准的4倍执行。

乙醇排放速率采用计算公式：Q=Cm×R×Ke（Q为排气筒允许排放速率；Cm为环境质量一次值；R为排放系数，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），15m取6、20m取12、30m取32、40m取58、60m取128；Ke取0.85）。

乙醇最高允许排放浓度参照美国EPA工业环境实验室推荐方法及“大气中有害物质环境标准近似估算方法”－根据LD50进行计算得出排放标准，D=45 LD50/1000或D=100LC50/1000。计算式中：D-最高允许排放浓度，mg/m3。

3、噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类功能区标准，即昼间65dB、夜间55dB。

4、固废

危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相应修改单(环境保护部公告2013年第36号)，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及相应修改单(环境保护部公告2013年第36号)。

2.3 评价工作等级和评价重点

2.3.1评价工作等级

1、地表水环境

本项目废水最大日产生量为686.4t/d，小于1000t/d，废水经厂内污水站处理达进管标准后进入园区污水厂处理，最终排入台州湾（三类海水功能区），根据《导则》HJ/T2.3-1993中相关规定，评价等级为三级。

2、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，本项目为药物中间体和原料药项目，属于基本化学原料制造及化学药品制造，生产中会产生工艺废水、清洗废水，污染物以CODcr为主，地下水环境影响评价类别属于I类，本项目位于浙江省化学原料药基地临海园区，该场地地貌类型主要为海积平原，地势平坦开阔，非饮用水水源地，也非饮用水的补给径流区，根据“导则”，地下水环境敏感程度分级为不敏感。依据评价工作等级划分依据，本项目评价工作等级确定为二级。

3、环境空气

本项目上马后，全厂主要废气为生产过程中产生的有机废气乙酸乙酯、THF、二氯甲烷等，经相应防治措施削减后，主要废气排放等标污染负荷见表2.3-1。

表2.3-1项目主要大气污染因子排放等标污染负荷

| 序号 | 污染物名称 | 排放速率 （kg/h） | 居住区一次最高允许浓度(mg/m3) | 等标污染负荷（m3/h） | 项目污染物排序 | 有组织排速率（kg/h） | 无组织排速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 0.96 | 0.1 | 9.6×106 | 1 | 0.21 | 0.75 |
| 2 | 二氯甲烷 | 1.07 | 0.619 | 1.7×106 | 2 | 0.08 | 0.99 |
| 3 | THF | 0.32 | 0.2 | 1.6×106 | 3 | 0.09 | 0.23 |
| 4 | 甲基叔丁基醚 | 0.75 | 0.96 | 0.8×105 | 4 | 0.18 | 0.57 |

根据《导则》HJ2.2-2008规定，按下表进行评价工作等级的划分：

表2.3-2大气环境评价工作等级的划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

本次评估选取等标污染负荷较大的乙酸乙酯、二氯甲烷等废气，其污染源排放情况如下：

表2.3-3主要污染因子排放情况

| 名称 |  |  | 排放速率（kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 点源 | 排气筒 | 0.699 | 排气筒高度30m，出口直径0.85m，风量8.33m3/s |
|  | 面源 | 合成车间8 | 0.190 | 长×宽：64m×18m |
|  |  | 合成车间7 | 0.150 | 长×宽：64m×18m |
|  |  | 多功能车间（合成车间2） | 0.085 | 长×宽：64m×18m |
| 二氯甲烷 | 点源 | 排气筒 | 0.504 | 排气筒高度30m，出口直径0.85m，风量8.33m3/s |
|  | 面源 | 合成车间7 | 0.12 | 长×宽：64m×18m |
|  |  | 多功能车间（合成车间2） | 0.58 | 长×宽：64m×18m |

采用《导则》HJ2.2-2008推荐的估算模式SCREEN3进行估算，估算结果如下：

表2.3-4评价工作等级

| 排放源名称 |  |  | Pmax（%） | D10%（m） | 评价范围（km2） | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 点源 | 排气筒 | 5.43 | 0 | 5km×5km | 三级 |
|  | 面源 | 合成车间8 | 29.39 | 1594 | 5km×5km | 二级 |
|  |  | 合成车间7 | 23.20 | 1277 | 5km×5km | 二级 |
|  |  | 多功能车间（合成车间2） | 13.15 | 419 | 5km×5km | 二级 |
| 二氯甲烷 | 点源 | 排气筒 | 0.63 | 0 | 5km×5km | 三级 |
|  | 面源 | 合成车间7 | 3.00 | 0 | 5km×5km | 三级 |
|  |  | 多功能车间（合成车间2） | 14.49 | 531 | 5km×5km | 二级 |

根据表2.3-4计算结果，对照表2.3-2，确定本项目大气环境评价工作等级为二级。

4、声环境

本项目的所在地声环境功能区划为3类区，项目无强噪声源，预计项目建设后噪声级增加在3dB之内，根据《导则》HJ/T2.4-2009中相关规定，声环境评价等级为三级。

5、风险评价

根据《重大危险源辨识》GB18218-2009对单元内存在多种危险物质的辩识可知，江北南海公司项目实施后全厂生产和储存区域为重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》内容，确定本项目的评价等级为一级。

2.3.2评价重点

本次评价因素以废气、废水为主，兼顾固体废物，评价内容重点为工程分析、对环境的影响分析及“三废”治理对策措施等。通过对拟建地周围环境质量现状的监测和调查，通过调研、测试和物料平衡等手段，弄清本项目的“三废”排放量和排放规律，同时对本项目实施后可能造成该区域的环境影响作出预测，根据总量控制、污染物减排、清洁生产原则，对污染源提出必须的治理、控制建议，使本项目污染物的排放符合区域内总量控制的要求，并符合国家的有关法律和法规。

2.4评价范围及环境敏感区

2.4.1评价范围

根据《环境影响评价技术导则》及医药化工工业的污染特点确定评价范围为：

1、水环境：本项目附近水体——台州湾及项目拟建地附近内河。

2、大气环境：根据《导则》HJ2.2-2008推荐的估算模式SCREEN3估算结果，本项目大气环境评价范围是以该公司生产区域为中心，边长为5km范围内的大气环境。

3、声环境：厂界周围200m范围。

4、风险评价范围：以厂区为中心，半径5km范围。

2.4.2环境保护目标

本项目主要环境敏感保护目标：

表2.4-1 主要环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 方位 | 规模（户/人） | 距离（m） | 环境质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 百里大河附近水体 | 西 | - | 1 | GB3838-2002《地表水环境 质量标准》Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂界 | - | - | 厂界外200m | GB3096-2008《声环境 质量标准》3类标准 |

本项目大气环境2.5km评价范围内未涉及居住区等敏感点。

2.5 相关规划及环境功能区划

### 2.5.1 台州市医药产业发展规划（2014-2020）（节选）

■台州医药产业发展方向与重点

按照“大力发展化学制剂，着力培育生物医药产业，优化升级原料药产业”的发展思路，重点鼓励发展国际非专利药制剂代工和自主出口，培育发展自主创新化学制剂以及以基因工程药物和新疫苗为代表的现代生物技术药物和现代中药，积极推进现有原料药产品结构和技术装备升级，鼓励承接国外专利原料药的转移生产，淘汰落后产能。鼓励发展医药商业、产品研发、技术转化等现代服务业，完善产业支撑体系。

(一)大力优先发展化药制剂产业

制剂与原料药比较，不仅附加值高、价格相对稳定，而且生产过程能耗低、污染小。要积极把握全球仿制药市场快速增长的重大机遇，依托台州市原料药外贸企业在质量管理、国际认证、市场渠道等方面积累的经验和优势，大力鼓励发展面向国际市场的仿制药产品，促使企业向下游制剂深度延伸发展。同时以自主创新为突破口，加快推进原创性新药和新型制剂产品的开发与产业化，抢占国家战略性新兴产业制高点。

(二)优化升级原料药产业

积极推进现有原料药产品的更新换代，加快淘汰环境不友好、高能耗、低附加值、低技术含量的原料药及中间体项目，引导企业从生产粗放型的低端中间体向精细型的高端产品转变，开发环境友好度高、市场潜力大、技术含量高和附加值高的原料药新品；支持企业积极获取国际认证，提高产品质量和竞争力。支持企业按国际惯例建立自主的国际营销网络，由供应中间商逐步转为直接供应用户。鼓励出口企业间的联合与协调，努力建立有效的出口产品协调机制。鼓励有条件的企业到海外直接投资创办制药企业，促进产品进出口。

(三)重视发展特色医疗器械和制药装备产业

医疗器械是与药品并列的医疗两大重要手段，随着新医改政策和扩大内需政策的实施，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，医疗器械产业迎来重要战略发展机遇。台州医疗器械产业已有一定基础，规划期间重点发展：

无菌医疗器械。通过不断引入自动化装备制造新技术和新工艺，促进产品的更新换代，提高产品的技术含量，推动原有的低端产品向中高端产品发展。重点发展高精密度安全注射泵、高精密度安全自毁式一次性使用无菌注射器、一次性精密过滤输液器、一次性空气过滤加药器、一次性使用注射加药器、一次性无菌注射器(两件式、无印刷)、安全溶药器等。

无菌医疗器械自动化装备制造。以建设“中国无菌医疗器械自动化装备制造(玉环)基地”为契机，重点推进无菌医疗器械自动化装备、医疗器械配套仪器和诊疗器械制造，开发高附加值及自主知识产权的新型制造装备，注重提升产品的质量和档次，加大自动化生产检测装备及自动化生产流水线的开发力度，提高生产效率与生产自动化水平。

(四)培育发展生物制药产业

要紧跟世界生物医药技术发展潮流，以国内外市场需求为导向，鼓励和支持企业发展以基因工程药物为代表的现代生物技术药物，大力推进生物制造规模化发展，加速构建具有国际先进水平的现代生物产业体系，优化升级海洋生物新材料制造，为国家级生物医药高新技术产业基地创建奠定坚实产业基础。

(五)积极发展中医药产业

依托现代农业的发展，扶持建设铁皮石斛等特色中药材规范化、规模化种植基地，深入推进符合国家药品生产质量管理规范(GAP)的中药材基地建设。加大中药材深加工产品的开发力度，大力发展中成药和保健产品，做大一批中药饮片生产企业，加快发展植物提取物产业，推动中药产业快速有序发展。

(六)大力发展药包材等配套产业链。

立足医药制造业发展需求，大力发展药包材产业、医药商业，以及产品研发、技术转化、物流仓储、中介服务等现代生产性服务业，完善生产服务支撑体系，促进服务业与工业的融合发展。

■空间布局

(一)总体布局。

围绕台州医药产业发展总体思路，结合生态环境、产业分布现状、集聚程度和发展潜力，着力构建以台州现代医药高新区为核心，以玉环、天台、仙居等医药产业功能区为支撑的产业空间布局。按照“专业集聚、优势互补、错位发展”的原则，各园区有所侧重，协调发展。

(二)分区规划。

1、台州现代医药高新区

依托原国家级化学原料药基地，按照 “一区多园”的总体框架，创建国家级现代医药高新区。“一区”指台州现代医药高新区，“多园”指台州化学原料药产业园椒江区块和临海区块、黄岩江口医药产业集聚区以及规划建设中的台州湾医药产业聚集区。总规划面积约24.2平方公里，现已开发面积7.33平方公里。各区块规划范围及产业定位与发展方向如下：

椒江区块：包括外沙、岩头两个板块，总面积2.15平方公里，己用1.77平方公里。

定位与发展方向：按照“总量控制、项目筛选、强度投入、行业领先”原则，加快产业整合提升，把外沙板块建设成“四中心一基地”(研发、管理、销售、培训中心和制剂成品药生产基地)，岩头板块打造成为符合“六化”验收标准和GMP规范的原料药和制剂生产基地，建设医药产业转型升级示范区。

本项目属于临海区块，项目采用当今先进的设计理念和生产装备，符合相关产业政策。

本项目符合台州市医药产业发展规划（2014-2020）。

### 2.5.2 浙江省化学原料药基地临海园区规划

浙江化学原料药基地临海园区——浙江省化学原料药基地临海区块，是由国家计委、国家经贸委于2001年批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，是国内化学原料药和医药中间体产业的唯一集聚区。基地区域环境规划已于2001年6月通过国家环保总局组织的专家评审。2003年，临海市人民政府以临政发[2003]95号对《浙江省化学原料药基地北区（临海区块）总体规划》进行了批复。

经过十多年的开发建设，临海医化园区已入驻一批医化行业骨干企业，初步形成以医化为主导的产业结构，成为临海市先进制造业的重要载体、台州湾循环经济产业集聚区建设的重要组成、浙江省生物与医药产业发展的重要基地，还承担着带动区域特色产业发展的功能。不过与原来规划相比，目前园区的规划范围、产业布局、入园企业类别等都有很大的变化，除了医化企业外，还有一批合成革、电镀企业入驻。而且随着临海市东部开发战略的实施，园区周边规划已发生很大的调整，原来的总体规划已不能适应近年来不断加快的城市化进程以及城市社会经济的迅猛发展需求。为此，临海医化园区管委会提出对园区总体规划进行修编。这也是解决开发建设过程中也带来的一系列问题，促进园区提升发展的需要。

（一）规划基本情况

1、规划范围

根据临政发[2003]95号文，原总体规划面积19.611平方公里，其中首期开发面积4.943平方公里。原四至范围应为：东至南洋十路——穿礁，南至东海第五大道，西至松浦闸，北至东海第一大道。本次规划修编计划将老防护堤坝外滩涂纳入到规划范围，为园区发展拓展空间。同时为尽可能控制污染、减少对北侧居住区的影响，将东海第二大道以及第三大道以北区域、杜川路以西除现有已开发用地外大部分区域从规划范围中划出。

本次规划修编后，园区规划四至范围调整为：东至南洋十路，南至台州湾，西至杜南大道，北至东海第二大道，规划总面积变更为16.5平方公里，减少3.111平方公里。

表2.5-1   总体规划修编前后规划范围比较

| 原规划范围 | 修编后规划范围 | 变化内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 东至南洋十路——穿礁，南至东海第五大道，西至松浦闸，北至东海第一大道及防护林带 | 东至南洋十路，南至台州湾(新堤坝)，西至杜南大道，北至东海第二大道 | 将南侧老防护堤坝外滩涂纳入到规划范围，同时将东海第二大道以及第三大道以北区域、杜川路以西除现有已开发用地外大部分区域从规划范围中划出 |
| 规划面积19.611 km2 | 规划面积16.5 km2 | 规划面积减少3.111 km2 |

2、规划时限与开发时序

规划具有一定的时限性。临海医化园区总体规划修编方案确定的规划期限如下：近期为2013～2017年；远期为2018～2020年。

3、规划目标

加快规划区域产业结构调整优化，着力发展制药产业，培育发展医疗器械、制药设备、医用新材料等关联产业，逐步完善现代服务业，提升轻工产业，将临海医化园区建设成为产业优势突出、集聚效应明显、自主创新能力突出、环境生态良好、管理服务完善的现代产业园区。

（二）产业发展规划

1、战略定位：国际一流医药产业基地，中国循环经济发展引领区。

2、产业发展目标

到2017年，临海医化园区基本完成现代制造模式改造，初步建成以高端医药产业为核心的现代产业发展新体系，为打造产业规模较大、技术创新显著、资源循环利用、环境生态良好、管理服务完善的国内领先 “绿色药都”奠定坚实产业基础。

3、产业发展重点

⑴做优做精原料药

以“绿色化学”为发展方向，加快医药化工企业技术改造，以“管道化、自动化、密闭化、信息化”为方向，鼓励企业更新和采用先进的生产设备和控制手段，提高行业技术装备水平，实现产品与技术升级。重点发展高附加值、污染低的创新化学药物原料药及中间体、药用试剂原料药及中间体。积极推进现有原料药产品的更新换代，引导企业研究开发市场潜力大、发展前景好、技术含量和附加值高的原料药新品，重点开发心血管系统药物、抗感染（抗生素）药物、神经系统类药物、甾体类药物、抗病毒、抗艾滋病类药物等系列化学原料药及中间体产品。

⑵做大做强制剂

依托原料药优势，鼓励核心原料药企业向下游延伸开发医药制剂产品，努力提高制剂的比重。

⑶培育发展生物药

紧跟世界生物医药技术发展潮流，以国内外市场需求为导向，利用基因工程、细胞工程、微生物工程、单克隆抗体等生物技术，力争在基因工程药物、生物疫苗与诊断试剂等方面形成具有较强竞争力的优势产品。

⑷培育发展关联产业

加快发展市场前景好、应用广泛、附加值高的基础医疗器械、高性能制药设备、关键医药化工设备。

⑸逐步完善现代服务业

以促进园区转型升级为目标，积极发展生产性服务业，积极引进研发、检测、物流、注册认证、金融、信息等服务企业，进一步增强对园区产业发展的服务支撑能力，促进服务业与工业的融合发展。

⑹提升轻工产业

加快推进合成革行业转型升级，鼓励研发和应用清洁生产技术，开发绿色化学品和无污染工艺，注重工艺内的物质回收与循环利用；引导企业研发应用水性树脂制革技术和工艺，把水性生态合成革作为合成革行业转型升级的主攻方向。推动电镀行业转型升级，采用成熟工艺和清洁生产技术，建设自动化或半自动化生产线，并要求入园企业严格按照入园标准建设厂区和车间；实行排污管道明渠明管和治污设施全自动管理，建设电镀企业在线监控监测系统，实行投药定量考核，严格控制电镀集聚区的污染物排放总量。

4、产业功能布局

本次规划修编后，临海医化园区将着力打造五大产业功能区——原料药产业及配套区、制剂产业区、生物药产业区、关联产业区和产业提升区。

（三）空间布局规划

根据规划，临海医化园区总体布局结构为“二带二廊，一心四区”，其中“二带”指的是由东海第二大道和新围堤及防护绿带、河道，形成“路-绿-河”复合型带状用地（南北绿带），发挥其交通、排水、蓄洪和生态防护等功能；“二廊”指的是垂直于海岸线设置的二条纵向生态走廊，以河流和滨水绿地为主，对区内功能空间进行适当隔离防护的同时，在排水蓄洪、提供必要游憩空间、创造空间景观、沟通生态空间等方面也将发挥重要的作用；“一心”即为公共服务中心，位于规划区域的东南角，为园区产业发展提供生产性和生活性公共服务；“四区”即由生态绿带和生态走廊分割而成的三个工业片区和一个居住片区。另围绕产业发展的总体思路及产业功能布局，临海医化园区将逐步形成“五区、一心”为主体框架的工业与现代服务业融合发展的空间格局。其中“一心”同上，“五区”即为上面提到的原料药产业及配套区、制剂产业区、生物药产业区、关联产业区和产业提升区这五大产业功能区。

（四）综合交通规划

1、公路运输规划

重点做好与甬台温高速公路复线、83省道改线、74省道南延线、75省道复线、杜盈线路等的对接。

2、水运规划

规划在临海医化园区东侧头门岛一带建设头门作业区，主要服务于腹地物资转运和临港产业开发，以大宗散货和通用货物为主，逐步发展集装箱运输。

（五）给排水规划

1、供水规划

规划区近期用水由杜桥水厂、西湖水厂供给，远期由西湖水厂、上盘水厂联合供给。牛头山水库、溪口水库为西湖水厂和上盘水厂取水水源。杜桥水厂取水水源为童燎水库和溪口水库。

2、排水规划

⑴排水体制

临海医化园区采用雨污分流的排水体制。

⑵排水负荷

按照《临海医化园区总体规划修编方案》，规划区最高日污水量为7.0万吨/天，平均日污水量为5万吨/天（取用水日变化系数k日=1.4）。

⑶污水收集处理

目前规划区内已建一座污水处理厂（台州凯迪污水处理有限公司）。规划区内企业排放废水（包括工业污水、初期雨水和生活废水）经管道收集后，进入台州凯迪污水处理有限公司，处理达标后排放。台州凯迪污水处理有限公司设计规模5万吨/天，目前已建成第一期第一阶段工程1.25万吨/天，第二阶段改扩建至2.5万吨/天工程已处于建设阶段，第二期工程2.5万吨/天扩建至5万吨/天计划2015年启动实施。

另规划在南洋区块新建一座污水处理厂（位于南侧滩涂围垦区），主要处理杜桥、上盘、北洋工业及生活污水，南洋的生活污水及部分轻污染的工业污水，处理规模为10万吨/天。两个污水处理厂均采用二级生化处理，污水经处理后排南洋涂海域。

（六）供热工程规划

规划西区通过实施台州发电厂五期配套工程供热管线项目，增加供热能力（该项目实施后单管道供热能力将达到平均热负荷152 t/h，结合四期已上的DN450管道，最大达到265 t/h的管道输送能力），能够满足近期及中远期用热需求。

东区规划近期通过实施台州临港热电有限公司热电联产建设项目（建设内容为3台150 t/h (2用1备)的高温高压循环流化床锅炉+2台B15-8.83/1.47背压式汽轮发电机组），新增供热能力193 t/h，最大可达到249 t/h，也能满足用热需求。中远期规划1炉1机建设后，预计总供热能力可达290 t/h，能够满足东区用热需求。倘若东区合成革区块“退二进三”完成后引入企业用热量较小，临港热电可以作为临海医化园区的统一供热热源。

（七）环境保护规划

1、规划目标

环境保护的控制指标：区内水环境得到控制，水环境质量达到地表水功能区要求，近海海域水质保持原有水质标准；环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级；噪声控制满足《声环境质量标准》（GB3096-2008），居住区噪声控制在60dB以内，工业小区控制在65dB以内。

2、规划措施

①合理布局工业，严格控制工业污染。工业用地与居住用地适当分离；提倡工业企业使用清洁燃料；控制工业污染，要求“三废”满足环保要求后才能排放。

②水环境保护

按照雨污分流的排水体制，建立规划区的污水收集及排水管道系统；做好各类废水的分类收集、分质处理，对进入集中污水处理厂的排放污水实施监控，确保废水达到进管标准；加快现有污水处理厂技改扩建及区域污水处理厂建设步伐，以满足污水处理要求；加强对污水处理厂的运行管理，确保实现达标排放。开展环境综合治理。重点治理规划区地表水环境，整治规划区河网水道，保护海洋环境。

③大气环境保护规划

加强大气环境的综合治理，抓好VOCs治理，对有毒有害气体排放实施监控。在规划区内建设集中供热设施，对企业自建锅炉予以拆除。严格控制工业废气排放，对生产装置排放的各类废气，积极采用回收、吸收、吸附、冷凝、焚烧等处理方法，确保达标排放，减少对大气的污染。对于集中供热锅炉烟气，采用先进的除尘、脱硫、脱硝技术。推广使用低硫煤，条件成熟时集中供热锅炉考虑改用天然气。

④固废收集处置规划

加强固废的综合利用。对有价值固废和副产物实施综合利用，对大宗固废应通过建设循环经济产业链项目实施综合利用。

加强危废的收集处置，主要依托台州市德长环保有限公司进行集中处理，同时应做好危险固废的收集、暂存、运输以及档案建立工作。台州市德长环保有限公司应适时进行扩建，为园区危废处置提供支撑。

（八）风险防范规划

1、综合防灾规划

遵循“预防为主、防消结合”的原则，通过合理的用地布局，布设消防站，提高规划区的防火救灾能力。规划在南洋三路与东海第二大道交叉口附近设置1个消防站。

规划在完善东海第二大道、东海第五大道现有防护林的基础上，选择合适树种林种，构筑带、片、网相结合的防护林体系，有效地起到防风效果，降低风灾。同时同坐采取防台风预案、水文气象监测预报预警、防汛通信网等非工程措施，尽可能减少台风对规划区的影响。

按照100年一遇的挡潮标准、50年一遇的防洪标准、20年一遇的防涝标准，建设海堤、排海闸口等水工设施，控制建设用地高程，做好防潮防洪措施，保证排涝系统的通畅。

2、环境事故风险防范与应急规划

组织编制《区域风险安全评价》，重新编制《浙江临海医化园区突发环境污染事故应急预案》，根据安评及应急预案要求，建立风险事故决策支持系统，加强危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理；建立健全浙江临海医化园区突发环境污染事故的应急机制，加强组织机构建设，配备相应的应急设施和物资，定期开展培训和应急演练，提高企业应对环境污染事故的能力。

各企业要严格执行安全生产的要求，杜绝事故性排放事件的发生；要安装危险品泄漏自动报警装置等安全监控设施，按要求建设事故应急池、废水或废气在线监测监控设施，防止污染物超标排放。

（九）规划修编的主要内容

本次规划修编的主要内容及前后对比见表2.5-2，简要分析如下：

表2.5-2     规划修编前后主要内容对比表

| 序号 | 项目 | 原规划 | 规划修编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划范围 | 东至南洋十路——穿礁，南至东海第五大道，西至松浦闸，北至东海第一大道及防护林带，规划面积19.661 km2。 | 东至南洋十路，南至台州湾(新堤坝)，西至杜南大道，北至东海第二大道，规划面积16.5 km2。 |
| 2 | 规划时限 | 2001-2010年． | 2013-2020年． |
| 3 | 规划目标 | 国际化学原料药生产出口基地。 | 国际一流医药产业基地、中国医药产业转型升级示范区、中国循环经济发展引领区、绿色药都。 |
| 4 | 分期目标 | 分两期建设，第一期为“十五”期间，即到2005年开发10 km2，第二期为“十一五”期间再开发10 km2。首期启动区4.943 km2是第一期的一部分。 | 近期为2013～2017年；远期为2018～2020年。 规划到2017年，园区规模以上工业总产值超过500亿元，其中医药规模以上工业总产值超过360亿元。临海医化园区基本完成现代制造模式改造，初步建成以高端医药产业为核心的现代产业发展新体系，为打造产业规模较大、技术创新显著、资源循环利用、环境生态良好、管理服务完善的国内领先 “绿色药都”奠定坚实产业基础。展望到2020年，临海医化园区建设进入成熟阶段，医药产业具有较强国际竞争优势，基本建成国内领先、国际有重要影响的医药产业基地，工业总产值超过1000亿元，其中医药工业总产值超过750亿元。 |
| 5 | 主导 产业链 | 化学原料药和中间体，重点是维生素、蒽环类抗生素抗肿瘤药、普利他汀类心脑血管用药、半合成抗生素侧链、阿维菌素类抗寄生虫药、卡巴西林、喹诺酮类抗生素、甾体激素等。 | 加快园区产业结构调整优化，着力发展制药产业，在做优做精原料药的基础上延伸发展优势制剂品种，培育发展生物药以及医疗器械、制药设备、医用新材料等关联产业，逐步完善现代服务业，提升轻工产业。 |
| 6 | 规划项目 | 不明确。 | 近期规划实施的项目主要是：天宇药业原料药产业化、天和树脂不饱和树脂生产线、永太科技出口制剂、同丰医药取代二苯甲酮及均苯三甲酸三乙酯产品等一批医化项目，博美金属、杜桥电镀、东亚眼镜等电镀项目以及29个循环化改造项目。 |
| 7 | 产业功能 布局 | 分为中心区、产业区、生产区、生产辅助区四个功能区，其中产业区分为三个小区：轻污染区、轻工区、相对重污染区。 | 总体布局结构为“二带二廊，一心四区”，其中“四区”即由生态绿带和生态走廊分割而成的三个工业片区和一个居住片区，三个工业片区分为五大产业功能区：原料药产业及配套区、制剂产业区、生物药产业区、关联产业区和产业提升区。 |
| 8 | 供水规划 | 依托杜桥水厂供水。杜桥将建设新水厂以协调临海东部地区的供水，新水厂规模为15万m3/d，首期规模为8万m3/d。为保障杜桥水厂的水源，计划开凿一条12km的隧洞，将溪口水库和牛头山水库接通，将牛头山库区的来水从溪口水库引至杜桥水厂。 杜桥地区的百里大河作为消防备用水源。 | 实现供水一体化。近期用水由杜桥水厂、西湖水厂供给，远期由西湖水厂、上盘水厂联合供给。牛头山水库、溪口水库为西湖水厂和上盘水厂取水水源。根据规划，近期牛头山水库可向东部分区供水10万吨/天，2020年牛头山水库通过西湖水厂、上盘水厂向东部分区供水规模达30万吨/天。 西湖水厂为新建水厂，选址于马岙岭隧洞出口处，一期工程设计规模10万吨/天，一次建成，远景按20万吨/天预留。一期工程于2013年3月27日成功并入城区管网，实现联网供水。 |
| 9 | 排水规划 | 排水网考虑以重力流为主，沿主干道顺坡敷设，最终汇入台州湾。规划建设基地集中污水处理厂，一旦基地污水处理厂建成，初期建成的杜下浦闸外的三个废水排放口就将封闭。 | 实现污水处理一体化。规划区工业污水由凯迪污水处理厂一期工程集中处理，最终经污水处理厂排海口集中排放。同时南侧滩涂围垦区将新建一座污水处理厂，届时区域污水处理将进一步整合。 |
| 10 | 供热规划 | 至2004年由台州发电厂向基地供汽100 t/h；随着企业的不断增多，其余蒸汽由基地热电站供给。基地热电站规划建在F0地块东侧。 | 实现集中供热一体化。根据现状开发格局形成东区和西区两个供热区域。规划西区保持现状，依托台州电厂实施集中供热；东区依托新建热电厂(台州临港热电)实施集中供热，同时拔除现有锅炉。 |

本次项目建设地位于浙江省化学原料药基地临海园区，在规划范围内，主要生产医药原料药及中间体产品，符合规划项目、主导产业链、产业功能布局。

### 2.5.3 规划环评符合性分析

浙江省化学原料药基地临海园区规划已进行修编，目前《浙江省化学原料药基地北区(临海区块)总体规划修编环境影响报告书》已由浙江省环保厅批复（浙环函[2015]115号），本次环评引用该报告中的产业准入建议，分析项目入园符合性。

1、产业准入

①着重引进技术含量和附加值高的项目，适时淘汰落后产能和高污染、高能耗项目。严格禁止发展国家、浙江省明令限制、禁止生产和淘汰的产品。

②优先支持有利于现有产业链延伸、符合构建园区循环经济体系、资源综合利用的项目。

③作为医化园区，原则上仅允许医化产业及相关配套项目入区。重点发展高附加值、污染低的创新化学药物原料药及中间体、药用试剂原料药及中间体，重点开发心血管系统药物、抗感染（抗生素）药物、神经系统类药物、甾体类药物、抗病毒、抗艾滋病类药物等系列化学原料药及中间体产品；推进化学原料药向制剂延伸发展，重点开发缓控释制剂、靶向给药系统等新型药物制剂，以及制剂新辅料；培育发展基因工程药物、生物疫苗与诊断试剂、生物材料、基础医疗器械、制药设备等生物药及关联产业。

④不宜发展有大量DMF、VOCs、HCl、恶臭污染物排放的产品或项目，以及耗水量大、废水中含大量氮、磷污染物的产品或项目。

⑤对合成革等已有的污染严重的产业近期严格控制规模，中远期应逐步实施退二进三；对于电镀行业应提高准入门槛，禁止超出电镀行业整治规模。

2、生产规模和工艺技术先进性要求

①建设规模必须符合国家产业政策的最小经济规模。

②新建项目的单位产品水耗、能耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到清洁生产一级水平或国际先进水平；单位产值能耗要求在各年度当地产业能效公布指标基础上提高20%以上。

③应选择引入原料和产品为环境友好型的项目，限制引入使用剧毒、高风险化学品的项目。

3、符合性分析

江北南海药业公司本次项目为抗HIV药物、治疗高血脂药物、抗癫痫药物抗病毒类药物等，符合相关产业政策，产品附加值高，工艺和生产装备先进，单位产品的能耗和污染物量不大，万元产值原辅料消耗和污染物量较小，清洁生产水平属于行业内先进水平。因此，江北南海公司本次项目符合规划环评的入园准入要求。

### 2.5.4临海市环境功能区规划

1、小区描述

小区位于临海东部沿海地区，北至红脚岩渔港，南至浙江化学原料药基地南侧，东侧包含头门岛围垦区域，主要涉及杜桥、上盘和桃渚3个乡镇的部分地区。区域面积67.5平方公里。属平原河网区，现状用地性质主要为水田、建制镇和滩涂。

2、环境功能评价结果和环境目标

主导环境功能：提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。

属环境功能综合评价较高的区域。区内环境状况总体良好，现状水质为Ⅴ类。

环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》3类标准或相应功能区要求。

3、管控措施

（1）严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。高度重视土地集约使用，节能减排降耗，在开发过程中确保环境功能区质量不下降，确保人群健康安全的生活环境。

（2）禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及（或）当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。

（3）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。

（4）合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。

（5）加强环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平。

（6）对区内重点污染企业进行实时监控，建立污染源数据库，开展环境风险评估，消除潜在污染风险。

（7）加强土壤和地下水污染防治。

（8）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类）

| 项目类别 | 主要工业项目 |
| --- | --- |
| 一类工业项目 （基本无污染和环境风险的项目） | 78、电气机械及器材制造（仅组装的）； 79、仪器仪表及文化、办公机械制造（仅组装的）； 80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 81、电子元件及组件（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 83、电子配件组装（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 94、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 95、植物油加工（单纯分装或调和的）； 100、蛋品加工； 104、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 107、其他食品制造（手工制作或单纯分装的）； 111、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 113、纸制品（无化学处理工艺的）； 117、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 120、纺织品制造（无染整（印染）工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（不使用有机溶剂的）等。 |
| 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目） | 27、煤炭洗选、配煤； 29、型煤、水煤浆生产； E电力（不含30、火力发电中的燃煤发电）； 46、黑色金属压延加工； 50、有色金属压延加工； I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）； J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素） K机械、电子（除属于一类工业项目外的）； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）； 86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）； M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）； N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））； 119、化学纤维制造（单纯纺丝）； 120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（使用有机溶剂的）； 140、煤气生产和供应（煤气生产）； 155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 |
| 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目） | 30、火力发电（燃煤）； 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造； 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的） 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的） 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 |

3、环境功能区规划符合性分析

本次项目建设地位于浙江省化学原料药基地临海园区，根据《临海市环境功能区规划》（2015.8），该区块属于临海头门港环境重点准入区（1082-Ⅵ-0-1），是环境重点准入区。本项目主要生产原料药中间体产品，属于新建三类工业项目，符合园区发展总体规划，符合临海市环境功能区规划。

## 2.6 园区配套设施情况

### 2.6.1 污水处理厂概况

临海园区目前已建有一座污水处理厂（台州凯迪污水处理有限公司），设计规模按5万m3/d，分两期实施，第一期处理水量2.5万m3/d，目前已建成第一阶段1.25万m3/d，第二期扩建到5万m3/d，总投资约1.68亿元。污水处理厂建设位置位于临海园区南侧中部，紧邻台州湾，规划面积270亩。由同济大学建筑设计研究院设计，2006年动工先建设1.25万m3/d，2007年10月23日开始调试。

污水处理厂一期第一阶段处理具体工艺流程如下：

鉴于医药类化工废水的特殊性，基地污水厂要核定企业进管废水的特殊污染物的指标，避免特殊污染物对污水厂的冲击。第一阶段设计污水进水和出水指标见表2.6-1。

表2.6-1  第一阶段污水处理进、出水标准（单位：除pH外，mg/l）

| 污染物 | 进水 | 出水 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| CODcr | 1000 | 150 |
| BOD5 | 300 | 30 |
| SS | 500 | 30 |
| NH3-N | — | 25 |

临海园区的排水采用雨、污分流制。雨水系统结合基地的地形、河流水域、大海的布局情况，按照就近分散、自流排放的原则进行流域划分和系统布局，各地形平台的雨水根据地形情况经雨水支管、干管汇流分区域就近入百里大河或台州湾。

园区污水处理厂一期工程第一阶段于2007年10月23日开始进水调试，于2011年1月通过省环保厅组织的竣工环境保护验收。近年来，随着入园企业的逐步发展，污水处理厂废水进水量不断增加，2010年~2013年日最大进水量均出现超设计量。

针对这一情况，园区管理部门针对每一家企业开展排查工作，对园区医化及合成革企业排污管道进行改造，加强对园区内医化及合成革企业废水治理、排污的监管。2014年上半年园区管委会对园区的污水管路进行了改造，输送方式由原有的重力流改为压力流；并对灰库的三个雨水排放口进行改造，改造工程共涉及18家合成革企业和17家医化企业。另外，由于现有污水处理厂处理工艺对NH3-N的去除效果不佳，污水处理厂进一步优化工艺，提高NH3-N的去除效率。

通过园区内的一系列整治、改造措施的实施，目前园区污水处理厂进水水量控制在1万t/d以内，进水水质控制在设计指标范围。

第二阶段污水处理厂改扩建项目2012年以临环审〔2012〕215号通过临海市环保局环评审批，以临发改投资〔2012〕180号通过临海市发改局可行性研究报告审批。该项目实施后，主生化处理工艺变更为MBR+芬顿氧化，出水中COD、氨氮浓度改造升级提标为《污水综合排放标准》中的一级标准。该工程已经建设完成，总投资1.6亿元，目前已基本完成调试。

根据在线监测数据，2017年5月污水处理厂出水水量及水质结果如下：

表2.6-2  台州凯迪污水处理厂监测结果

| 序号 | 时间 | pH值 | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 废水瞬时流量 (m3/h) | 废水瞬时流量总量 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017-5-1 | 8.036 | 76.118 | 0.374 | 0.215 | 406.6 | 9757.5 |
| 2 | 2017-5-2 | 7.906 | 70.965 | 0.125 | 0.174 | 398.3 | 9558.7 |
| 3 | 2017-5-3 | 7.916 | 78.93 | 0.482 | 0.27 | 462.4 | 11096.7 |
| 4 | 2017-5-4 | 7.888 | 79.454 | 0.154 | 0.23 | 508.7 | 12208.7 |
| 5 | 2017-5-5 | 7.924 | 77.636 | 0.211 | 0.291 | 525 | 12601.2 |
| 6 | 2017-5-6 | 7.943 | 79.144 | 0.101 | 0.202 | 562.3 | 13496.1 |
| 7 | 2017-5-7 | 7.981 | 80.32 | 0.062 | 0.363 | 431.7 | 10361.3 |
| 8 | 2017-5-8 | 7.915 | 76.77 | 2.492 | 0.42 | 443.2 | 10635.9 |
| 9 | 2017-5-9 | 8.025 | 77.683 | 0.132 | 0.184 | 479.1 | 11497.5 |
| 10 | 2017-5-10 | 7.927 | 80.212 | 0.147 | 0.183 | 523.8 | 12570.4 |
| 11 | 2017-5-11 | 8.03 | 79.839 | 0.139 | 0.183 | 534.5 | 12828.5 |
| 12 | 2017-5-12 | 8.084 | 74.254 | 0.129 | 0.14 | 455.7 | 10936.7 |
| 13 | 2017-5-13 | 7.976 | 72.094 | 0.127 | 0.106 | 491.4 | 11792.8 |
| 14 | 2017-5-14 | 8.003 | 72.423 | 0.124 | 0.168 | 491.9 | 11806.3 |
| 15 | 2017-5-15 | 7.983 | 70.768 | 0.124 | 0.166 | 517.8 | 12427.4 |
| 16 | 2017-5-16 | 7.953 | 76.242 | 0.151 | 0.154 | 486.3 | 11671.3 |
| 17 | 2017-5-17 | 7.88 | 68.789 | 0.583 | 0.15 | 494.3 | 11862.6 |
| 18 | 2017-5-18 | 7.774 | 70.024 | 0.12 | 0.093 | 520.5 | 12492.4 |
| 19 | 2017-5-19 | 7.981 | 73.917 | 0.124 | 0.096 | 484.7 | 11633.8 |
| 20 | 2017-5-20 | 7.954 | 72.154 | 0.127 | 0.066 | 499 | 11976.1 |
| 21 | 2017-5-21 | 7.915 | 73.738 | 0.124 | 0.123 | 480.2 | 11044.4 |
| 22 | 2017-5-22 | 7.905 | 75.655 | 0.124 | 0.13 | 446.9 | 10726.2 |

从在线监测结果来看，台州凯迪污水处理有限公司2017年5月1日~5月22日CODCr、NH3-N、总磷监测指标均能达标，调试情况基本稳定。

2.6.2浙江省台州市危险废物处置中心

浙江省台州市危险废物处置中心概况：

1、建设地址：浙江省化学原料药基地临海园区

2、建设单位：台州市德长环保有限公司

3、建设规模：年处理量为3.8万吨（不含医疗废物），占地115723m2，填埋场库容18×104m3。工程内容包括焚烧处理、物理/化学处理、综合回收利用、稳定化/固化、安全填埋、废物暂存、污水处理及其配套的辅助生产和生活管理措施。

表2.6-1台州市危险废物处置中心基本情况

| 主要工程组成 | 工程规模 |
| --- | --- |
| 焚烧车间 | 设计处理能力10000t/a（一期） |
| 预处理车间 | 重金属处理工序和废酸处理工序与厂区污水处理车间合建 |
| 综合回收利用车间 | 最大年处理能力可达18150t/a |
| 固化车间 | 设计生产规模9854.5t/a |
| 安全填埋场 | 一期总设计库容为12.5×104m3，最大库容为10×105 |
| 暂存库 | 756m2，总占地面积1340m2 |
| 污水处理站 | 处理能力117m3/d |
| 油库 | 2个50m3卧式地下油罐 |
| 清水池和消防池 | 370m3 |

危险废物暂存库和收运系统、焚烧系统和厂区污水处理站于2008年11月完成建设，同时取得了浙江省环保厅试生产批准。2008年8月完成安全填埋场防渗漏系统工程的招标工作，同年9月焚烧车间试生产方案经浙江省环保厅同意，焚烧炉点火成功，并顺利进行系统调试，2009年4月，焚烧车间正式试运行，同年10月固化车间、安全填埋场、综合利用车间经浙江省环保厅同意进入试生产，基建工程全面竣工。2011年5月26日通过了浙江省环保厅组织的环保“三同时”竣工验收工作（环验[2011]123号）。

二期焚烧车间扩建项目（新增焚烧能力45吨/天）已于2013年8月19日点火成功， 2013年11月已开始试运行，2015年1月底通过环境保护竣工验收。

近年来，台州市危险废物处置中心一期焚烧系统基本处于满负荷运转状态，焚烧处理能力明显不足，随着二期的实施，焚烧处理能力有所增加，为进一步满足园区及台州市内相关企业的危废处置需求，园区和台州市德长环保有限公司经过协商，德长公司决定暂停收集处置台州市外的危废，腾出容量以重点加强园区内企业的危废处置，确保园区内企业的稳定发展。目前已开始逐步清理园区内企业近年来堆积的危废。

为进一步适应台州医化企业发展的需求，德长环保已启动焚烧车间的三期扩建项目，建成后将新增100吨/天的危险焚烧处理能力。目前三期工程正在设备调试过程，预计2017年上半年可投入试运行。

2.6.3园区环境整治情况

一、园区环境整治情况

2011年，川南园区编制了《浙江省化学原料药基地临海园区环境综合整治实施方案》，对入驻园区的37家化工企业、14家合成革企业，9家电镀企业，16家其它类型的企业全面进行综合整治，并规划园区污水处理厂、危险固废处置、集中供热的二期工程的建设。目前已经启动园区污水处理厂、危险固废处置、集中供热的二期工程的建设，并完成园区“一厂一管一监控”改造，杜绝了废水的偷排、漏排现象。

2012年，园区结合医化行业废气治理试点工程，并根据台州市环保局《转发省环保厅关于实施清洁空气行动试点工程的函》（台环保【2011】292号）要求及省环保厅《关于实施清洁空气行动试点的函》（浙环函【2011】476号）文件精神，川南医化基地作为医化行业废气治理试点工程，制定了临海市川南医化基地废气治理试点实施方案，至2014年初，园区医化企业新增、改良有机废气处理设施共36套，其中采用先进的氧化焚烧处理设施29套，有效削减了区域VOCs及恶臭废气的排放。

2013年，园区积极响应浙江省及台州市关于医化电镀固废拆解印染造纸制革等行业整治提升方通知的精神，进一步调整产业结构、推进准入机制、提升工艺装备、强化污染防治、加强风险防范、规范环境管理等，陆续于2013年完成整治提升方案的编制，并按照整治提升方案要求的节点在各企业开展整治。目前电镀企业已经完成整治，入驻园区的37家医化企业有35家医化企业整治提升已进入验收程序。通过整治提升改造，从源头上削减了“三废”产生量。

另外，园区管委会组织编制了合成革区块的规划环评，对合成革产业规模进行了控制，并多次组织开展合成革行业的污染整治，促使其转型升级。台州侨业合成革有限公司、浙江高盛合成革有限公司等企业在整治过程中增加了DMF回收系统塔顶废水的回收套用装置，减少了废水的排放量；强化了废气源头控制和末端治理，促使干法线DMF废气排放标准由(GB21902-2008)《合成革与人造革工业污染物排放标准》规定的50 mg/m3提高到25 mg/m3；湿法线DMF废气排放标准由(GB21902-2008)《合成革与人造革工业污染物排放标准》规定的50 mg/m3提高到10 mg/m3 。

二、VOCs治理试点工作实施情况

2010年，台州市浙江化学原料药基地作为环保部挥发性有机物治理工作试点区域，根据环办函[2010]1239号《关于同意将台州市浙江化学原料药基地作为我部挥发性有机物治理工作试点的复函》及《浙江化学原料药基地有机废气治理试点实施方案》的工作安排，在环保部和省环保厅的直接指导下，结合台州化学原料药基地的实际情况，市环保部门在基地内对重点企业通过产品结构调整、装备提升、工艺改进、末端治理设施建设、强化监管等多种举措在挥发性有机物防治方面开展试点工作。

1、源头控制

凡进入园区的企业必须进行预评估，符合条件的项目方可入园；凡存有重大恶臭源、有机溶剂消耗总量大的项目以及涉及特征污染因子无环境容量的项目不得入园。试点期间严格按照医化行业入园物料分类制度，拒绝了近20个涉及敏感物料项目入园，对部分恶臭项目进行关停或限产，其中包括华海药业的联苯生产项目和永太科技的老厂区氟苯系列部分产品。

2、装备提升

系统设计。针对新、改、扩建项目，在项目设计阶段，医化企业委托业绩优秀的甲级医化工程设计单位对企业厂区及车间进行总体规划、系统设计。在项目安装方面：要求企业规范建设、精致安装，规范合成车间、回收车间及其它辅助系统的设计，做好厂区布局功能化、车间设计系统化、厂房设施一体化。

根据浙环发[2009]19号《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见》和浙环发[2012]60号《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》，要求企业从进料、反应、出料等全过程做到生产控制自动化、工艺过程密闭化、物料输送管道化。

试点期间，园区内的浙江海翔药业股份有限公司已投资近两亿元新建一个生产自动化程度相对较高的车间；浙江东邦药业投资300万对头孢车间进行改造；浙江朗华制药有限公司（原浙江新华制药有限公司）投资了1000多万对全厂进行整改。

园区内所有医化企业开始结合浙江省医化行整治要求，通过装备提升，如安装储罐/反应釜的氮封装置、离心机平衡管、增加泵后的冷凝、改真空抽料为正压送料、采用密闭式离心机或使用二合一离心机、改水冲泵为无油立式真空泵等措施来减少挥发性有机废气的排放。试点期间，园区内各医化园区新增冷凝回收装置1000多套，淘汰水冲泵近500台，从装备提升方面就大大减少了挥发性有机废气的产生和排放。

3、工艺优化

物料替代。积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料。如碳酸二甲酯(DMC)代替硫酸二甲酯、氯甲烷；双( 三氯甲基) 碳酸酯( BTC) 替代氯化亚砜等有毒有害原料；甲苯、二甲基四氢呋喃替代苯和四氢呋喃等，采用相对清洁的原辅料。

工艺改进。对传统生产工艺进行改革探索，采用膜过滤、连续萃取、连续蒸馏等“绿色化工技术”和“绿色催化技术”工艺，替代抽滤、间隙萃取、间隙蒸馏等粗放型的技术工艺。优化参数。通过对医化产品工艺的调整、优化，控制物料的投加比例，从原来的过量投料，改为精准投料，减少有机溶剂的使用量，从而减少废气的产生量和排放量。

4、末端治理

强化预处理。针对医化企业生产过程中废气种类和性质，采用分类、分质的收集处理方法，避免直接导入至废气总管使废气成分复杂化，影响末端治理效果。如将高浓度有机废气或含卤素有机废气先通过多级深冷，再经炭纤维回收装置回收大部分有机溶剂后进入末端废气处理系统，可减轻末端废气处理系统的压力；含无机废气单独收集先进入酸碱喷淋处理设施预处理后进入末端废气处理系统。

末端治理。针对园区医化企业废气的特点，推行了多种废气的处理技术方法，主要推行的末端处理方法有蓄热式热力焚烧法（RTO）、催化燃烧法（RCO）、低温等离子法、光电氧化等氧化法、生物滴滤法。

随着试点工作的不断深入，医化企业根据企业开始结合自身生产过程中的废气排放特点，在废气治理工艺的选择上采用两种或多种工艺耦合、多级处理的技术，在分质分类和多级喷淋预处理措施的基础上，采用包括炭纤维+蓄热式热力焚烧、炭纤维+蓄热式催化燃烧、低温等离子+高级氧化、蓄热式热力焚烧+喷淋等组合方式，处理效率更为明显。

5、加强监管

健全完善指标控制。在环境监管方面，推行环境监理制度、定期监测制度、清洁生产审核制度、限排减排制度、溶剂总量控制制度、环境审计制度、环保信用等级制度和考核通报制度等方面强化环保的执法管理，促进有机废气治理工作有序、有效的展开。完成《台州市医化行业环境准入与深化整治标准》、《台州市医化行业环境准入指导意见》、《临海川南化工区整治提升方案》、《医化行业入园基础物料分类》、《化工单元操作污染控制检查表》、《举报奖惩制度》、《审计考核制度》等标准、方案、制度的编制，使基地内医化企业在统一的标准下共同努力，促进企业技术工艺、生产装备、主要产品不断进行调整、提高、发展，逐步向大、精、强转变。试点期间，医化行业环境准入标准发挥了它在产业升级中的核心平台作用，是实现环境保护与医化行业可持续发展的双赢体现。

完善突发事件应急措施。通过基地示范方案的实施，为强化医化企业中的应急预防措施，根据2010年9月28日环保部新颁布的《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）和《浙江省突发环境事件应急预案编制导则》（2012年10月），对园区医化企业的突发环境污染事故应急预案进行更新和修编。试点期间基地各园区所有医化企业完成突发环境事件应急预案的编制或修订，基本完成整个园区的突发环境事件应急预案（包括特殊气象条件下的管理措施）的修订和编制。编制和修订后的突发环境事件应急预案对整个医化园区应急体系重新进行衡量，并加强了对园区的应急物资和检测配备的要求。

6、VOCs深化整治

为了全面解决浙江省医药化工行业VOCs 污染控制技术与装备落后、污染治理设施运行效率低下、环境管理滞后、区域VOCs 污染严重等突出问题，园区2015年开始VOCs深化整治，临海医化园区所有医化企业须按时、有序淘汰不符合国家产业政策和节能减排要求的落后产品、技术和工艺设备；通过实施VOCs 深化整治行动，企业清洁生产水平和VOCs污染防治水平明显提升，企业有组织排放、厂界无组织监控浓度和周边环境质量达标。

第三章建设项目概况

3.1 建设项目基本情况

1、企业名称：浙江江北南海药业有限公司

2、企业地址：浙江省化学原料药基地临海园区

3、项目名称及规模：年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目

4、企业法人：唐典利

5、投资概况：63838万元

6、建设性质：新建

7、项目用地：137216平方米

8、劳动定员：员工初定700人，全年工作日300天，三班制。

9、本次建设项目各产品产量及生产车间情况（见表3-1）。

表3-1  建设项目各产品产量及车间设置情况

| 序号 | 项目 | 产品 | 产量（t/a） | 生产车间 | 生产天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法韦仑 | 依法韦仑 | 300 | 合成车间3、5、6 | 300 |
| 2 | 辛伐他汀 | 辛伐他汀 | 240 | 合成车间1 | 300 |
| 3 | 阿托伐他汀 | 阿托伐他汀 | 120 | 合成车间2 | 300 |
| 4 | 左乙拉西坦 | 左乙拉西坦 | 240 | 多功能车间（合成车间2） | 300 |
| 5 | 索非布韦中间体SF9 | 索非布韦中间体SF9 | 30 | 合成车间8 | 300 |
| 6 | 索非布韦 | 索非布韦 | 10 | 多功能车间（合成车间2） | 300 |
| 7 | 富马酸替诺福韦酯 | 富马酸替诺福韦酯 | 250 | 合成车间8 | 300 |
| 8 | 地瑞那韦中间体SM7 | 地瑞那韦中间体SM7 | 50 | 合成车间7 | 300 |
| 9 | 达芦那韦 | 达芦那韦 | 20 | 合成车间7 | 300 |
| 10 | 瑞舒伐他汀钙 | 瑞舒伐他汀钙 | 60 | 合成车间4 | 300 |
| 11 | 利奈唑胺 | 利奈唑胺 | 10 | 多功能车间（合成车间2） | 250 |
| 12 | 埃索美拉唑 | 埃索美拉唑 | 50 | 多功能车间（合成车间2） | 300 |
| 13 | 依折麦布 | 依折麦布 | 20 | 合成车间4 | 300 |
| 14 | 合计 | 产品 | 1400 | / | / |

*注：本项目共建设5条精烘包生产线，依法韦仑、阿托伐他汀、左乙拉西坦的精制工序位于精烘包车间，使用其中两条。富马酸替诺福韦酯和瑞舒伐他汀钙共用一条精烘包生产线，依折麦布、索非布韦和利奈唑胺共用一条精烘包生产线，达芦那韦和埃索美拉唑布置在同一个精烘包区域，设备不共用。瑞舒伐他汀钙和依折麦布均布置在合成车间4，阿托伐他汀、左乙拉西坦、索非布韦、利奈唑胺、埃索美拉唑均布置在多功能车间（合成车间2）。

3.2建设项目物料消耗

表3-4建设项目物料消耗情况

| 物料名称 | 规格(%) | 年耗（t/a） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对氯苯胺 | 98 | 138 | 固体、桶装 |
| 特戊酰氯 | 99 | 130.5 | 液体、桶装 |
| 氯代正丁烷 | 99 | 102.6 | 液体、桶装 |
| 三氟乙酸乙酯 | 99 | 151.2 | 液体、桶装 |
| 乙醇 | 95 | 143 | 液体、储罐 |
| DMF（二甲基甲酰胺） | 99 | 55.74 | 液体、储罐 |
| THF（四氢呋喃） | 99 | 345.6 | 液体、储罐 |
| 二氯甲烷 | 99 | 668.63 | 液体、储罐 |
| 环己烷 | 99 | 117 | 液体、储罐 |
| 甲苯 | 99 | 305.15 | 液体、储罐 |
| 甲醇 | 99 | 354.41 | 液体、储罐 |
| 甲基叔丁基醚 | 99 | 438.6 | 液体、储罐 |
| 无水乙醇 | 99.5 | 33.8 | 液体、储罐 |
| 乙酸乙酯 | 99 | 357.91 | 液体、储罐 |
| 水 | / | 685.51 | / |
| 异丙醇 | 99 | 81.17 | 液体、储罐 |
| 正丁胺 | 99 | 12.44 | 液体、储罐 |
| 正庚烷 | 99 | 27.17 | 液体、桶装 |
| 正己烷 | 99 | 37 | 液体、储罐 |
| 溴甲烷 | 99 | 71.11 | 气体、钢瓶 |
| 氯丁烷 | 99 | 185.76 | 液体、储罐 |
| 4-氯丁酰氯 | 98 | 236.45 | 液体、桶装 |
| 咪唑 | 99 | 8.89 | 固体、袋装 |
| 洛伐他汀 | 99 | 284.45 | 固体、桶装 |
| A8 (4R-Cis)-6-氰基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环乙酸叔丁酯 | 98 | 67.88 | 固体、袋装 |
| H4 （4-氟-alpha-[2-甲基-1-氧丙基]-gama-氧代-N,beta-二苯基苯丁酰胺） | 98 | 95.03 | 固体、袋装 |
| （S）-2-氨基丁酰胺盐酸盐 | 98 | 222.23 | 固体、袋装 |
| EF003 (1R,2S)-吡咯烷基降麻黄碱 | 98 | 1.69 | 液体、桶装 |
| 氢气 | 99.9 | 2.47 | 气体、瓶装 |
| 氨水 | 25 | 85.12 | 液体、储罐 |
| 吡咯烷 | 98 | 69.33 | 液体、储罐 |
| 醋酸 | 99 | 258.1 | 液体、储罐 |
| 二水醋酸钙 | 98 | 21.72 | 固体、桶装 |
| 环丙基乙炔 | 99 | 67.75 | 液体、桶装 |
| 活性炭 | / | 28.84 | 固体、袋装 |
| 甲烷磺酸 | 98 | 80 | 液体、桶装 |
| 金属锂 | 98 | 28.72 | 固体、铝箔带装 |
| 金属镁 | 99 | 25.12 | 固体、桶装 |
| 精制盐酸 | 36 | 294.92 | 液体、储罐 |
| 盐酸 | 30 | 518.44 | 液体、储罐 |
| 铝镍合金 | 98 | 1.62 | 固体、桶装 |
| 氯化钠 | 98 | 11.29 | 固体、袋装 |
| 氯化锌 | 98 | 9.6 | 固体、袋装 |
| 钼粉 | 99 | 0.01 | 固体、袋装 |
| 氢化钠 | 60 | 5.65 | 固体、桶装 |
| 氢氧化钾 | 98 | 361.81 | 固体、袋装 |
| 氢氧化钠 | 98 | 124.27 | 固体、袋装 |
| 三氟乙醇 | 99 | 21.34 | 液体、桶装 |
| 三光气 | 98 | 100 | 固体、桶装 |
| 三乙胺 | 99 | 50.57 | 液体、储罐 |
| 叔丁基二甲基氯硅烷 | 99 | 17.78 | 固体、桶装 |
| 四丁基溴化铵 | 98 | 4.44 | 固体、袋装 |
| 碳酸钾 | 98 | 228.66 | 固体、袋装 |
| 碳酸氢钠 | 98 | 329.42 | 固体、袋装 |
| 特戊酸 | 98 | 0.81 | 固体、袋装 |
| 液碱 | 30 | 438.59 | 液体、储罐 |
| 1，2-二氧六环 | 98 | 9.2 | 液体、桶装 |
| 30%双氧水 | 30 | 97.83 | 液体、储罐 |
| 4-苄氧基苯亚甲基-（4-氟）苯胺 | 99 | 23 | 固体、桶装 |
| 4-二甲氨基吡啶 | 99 | 0.58 | 固体、桶装 |
| AM2（2-巯基-5-甲氧基苯并咪唑） | 99 | 48.1 | 固体、桶装 |
| C5 （4R-Cis)-6-【（乙酰氧基）甲基】-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯） | 98 | 131.25 | 固体、桶装 |
| D7 （4-氨基-N-[(2R, 3S)-3-氨基-2-羟基-4-苯丁基]-N-异丁基苯磺酰胺） | 98.5 | 17.75 | 固体、桶装 |
| DBU（1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯） | 98 | 1.64 | 液体、桶装 |
| DSC（N,N'-二琥珀酰亚胺基碳酸酯） | 99 | 18.59 | 固体、桶装 |
| EDTA二钠（乙二胺四乙酸二钠） | 99.9 | 0.33 | 固体、桶装 |
| LA001（3-氟-4-吗啉基苯基氨基甲酸苄酯） | 98 | 19.5 | 固体、桶装 |
| LA002（(S)-N-[2-乙酰氧基-3-氯丙基]乙酰胺） | 98 | 22.9 | 固体、桶装 |
| N,N-二异丙基乙胺 | 99 | 27.5 | 液体、桶装 |
| N，O-双三甲基硅基乙酰胺 | 99 | 14.6 | 液体、桶装 |
| N-苯甲酰胺胞嘧啶 | 99 | 31.25 | 固体、桶装 |
| N-甲基吡咯烷酮 | 99 | 9.6 | 液体、桶装 |
| PM1（吡啶盐酸盐） | 99 | 60.12 | 固体、桶装 |
| R-碳酸丙烯酯 | 98 | 90 | 液体、桶装 |
| SF6（2-C-甲基-4,5-O-(1-甲基乙烯基)-D-阿拉伯糖酸乙酯） | 99 | 20 | 液体、袋装 |
| SF9（3,5-二苯甲酰基-2-去氧-2-氟-2甲基-D-核糖-γ-内酯） | 98 | 50 | 固体、桶装 |
| SM7（(3aS,4S,6aR)-四氢-4-甲氧基呋喃并[3,4-b]呋喃-2(3H)-酮） | 99 | 16.9 | 固体、桶装 |
| TEMPO（2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物） | 98 | 0.79 | 液体、桶装 |
| Z7（4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[(N-甲基-N-甲磺酰)氨基]嘧啶-5-甲醇） | 98 | 131.25 | 固体、桶装 |
| 苯甲酰氯 | 98 | 28 | 液体、桶装 |
| 吡啶 | 99 | 0.85 | 液体、桶装 |
| 丙酮 | 99 | 37.47 | 液体、桶装 |
| 次氯酸钠 | 10 | 60.87 | 液体、桶装 |
| 醋酐 | 98 | 8.4 | 液体、桶装 |
| 醋酸钙 | 98 | 15.49 | 固体、桶装 |
| 对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯 | 99 | 204 | 液体、桶装 |
| 嗯咗烷酮 | 99 | 29.2 | 固体、桶装 |
| 二甲苯 | 99 | 2.5 | 液体、桶装 |
| 二甲亚砜 | 99 | 11.25 | 液体、桶装 |
| 氟化铯 | / | 4.05 | 固体、袋装 |
| 富马酸 | 99 | 49.5 | 液体、桶装 |
| 富马酸替诺福韦酯 | 99 | 0.05 | 固体、袋装 |
| 过氧化羟基异丙苯 | 98 | 31.06 | 液体、桶装 |
| 红铝溶液 | 70 | 35 | 液体、桶装 |
| 磺酰氯 | 99 | 70 | 液体、桶装 |
| 甲胺 | 99 | 1.43 | 液体、桶装 |
| 甲醇钠 | 98 | 75.75 | 固体、袋装 |
| 酒石酸二乙酯 | 99 | 1.67 | 液体、桶装 |
| 磷切块 | 99 | 16.05 | 固体、桶装 |
| 磷酸基乙酸三乙酯 | 99 | 87.33 | 固体、袋装 |
| 硫代硫酸钠 | 98 | 3.75 | 固体、袋装 |
| 硫酸 | 98 | 41.22 | 液体、桶装 |
| 六甲基二硅胺烷 | 99 | 23.75 | 液体、桶装 |
| 氯苯 | 99 | 7.75 | 液体、桶装 |
| 氯化铵 | 99 | 10 | 液体、桶装 |
| 氯化钡 | 98 | 19.71 | 固体、袋装 |
| 氯甲基碳酸异丙酯 | 98 | 153 | 液体、储罐 |
| 柠檬酸 | 99 | 12.5 | 液体、桶装 |
| 钯碳 | / | 2.1 | 固体、袋装 |
| 硼氢化钠 | 99 | 4.23 | 固体、桶装 |
| 氢溴酸 | 30 | 354 | 液体、桶装 |
| 三苯基磷 | 98 | 82.5 | 固体、桶装 |
| 三溴化磷 | 98 | 33.75 | 固体、桶装 |
| 叔丁醇锂 | 98 | 20 | 固体、桶装 |
| 叔丁醇镁 | 99 | 54 | 固体、桶装 |
| 叔丁基氯化镁 | 98 | 13.75 | 液体、桶装 |
| 四丁基氟化铵 | 99 | 2 | 固体、桶装 |
| 四氯化钛 | 99 | 15.8 | 液体、桶装 |
| 四氯化锡 | 99 | 37.5 | 液体、桶装 |
| 四乙基氟化铵 | 98 | 20.6 | 固体、桶装 |
| 四异丙醇钛 | 99 | 31.4 | 液体、桶装 |
| 钛酸四异丙酯 | 99 | 8 | 液体、桶装 |
| 碳酸钙 | 98 | 69.62 | 固体、袋装 |
| 碳酸钠 | 98 | 6.07 | 固体、袋装 |
| 维生素C | 98 | 75.08 | 固体、袋装 |
| 腺嘌呤 | 98 | 183 | 固体、桶装 |
| 硝基甲烷 | 99 | 22.39 | 液体、桶装 |
| 溴化钾 | 98 | 1.69 | 固体、袋装 |
| 乙腈 | 99 | 36.33 | 液体、桶装 |
| 乙酰氯 | 99 | 33.22 | 液体、桶装 |
| 汇总 | / | 11536.62 |  |

3.3建设项目主要生产设备

表3-5建设项目主要生产设备一览表

| 工序 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 依法韦仑 |  |  |  |  |
| 正丁基锂合成 | 反应釜 | 3200L | SS | 6 |
|  | MTBE滴加罐1 | 1000L | SS | 3 |
|  | 氯丁烷滴加罐 | 500L | SS | 6 |
|  | 排空缓冲罐 | 500L | 碳钢 | 6 |
|  | 排空缓冲罐 | 2000L | 碳钢 | 1 |
|  | MTBE滴加罐2 | 1500L | SS | 2 |
|  | 三氟滴加罐 | 500L | PP | 3 |
|  | 气动隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
| E01合成工序 | 反应釜 | 5000L | BF | 3 |
|  | 中转釜 | 5000 L | BF | 1 |
|  | 石墨冷凝器 | 12m2 |  | 1 |
|  | 液碱滴加罐 | 1000L | SS | 1 |
|  | 特戊酰氯滴加罐 | 500L | PP | 3 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB |  | 1 |
|  | 三合一 | 1000L |  | 2 |
|  | 恒温热水罐 | 2000L | SS | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 2 |
|  | 罗茨真空泵 | ZJ300 |  | 2 |
|  | 真空缓冲罐 | 500L | SS | 2 |
| E02合成工序 | 锂盐釜 | 6300L | SS | 6 |
|  | 水解釜 | 8000L | BF | 3 |
|  | 盐酸滴加罐 | 1000L | PP | 3 |
|  | 萃取釜 | 5000L | BF | 2 |
|  | 磁力驱动泵1 | 40CQ-20PB |  |  |
|  | 接收罐 | 1000L | PP | 2 |
|  | 锂水罐 | 50 m³ |  | 2 |
|  | 常压蒸馏釜 | 6300L | BF | 3 |
|  | 石墨冷凝器 | 12m2 |  | 6 |
|  | 石墨冷凝器 | 8m2 |  | 3 |
|  | 接收罐 | 5000L | SS | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 500L | PP | 1 |
|  | 接收罐 | 300L | PP | 1 |
|  | 磁力驱动泵2 | 40CQ-20PB |  |  |
|  | 减压蒸馏釜 | 1000L | BF | 2 |
|  | 石墨冷凝器 | 10m2 |  | 2 |
|  | 接收罐 | 1000L | PP | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 增压泵 | ZJ300 |  | 1 |
|  | 缓冲罐 | 500L | PP | 1 |
|  | 接收罐 | 300L | PP | 1 |
|  | 过滤器 | 200L | PP | 1 |
|  | 成盐釜 | 1500L | BF | 5 |
|  | 盐酸滴加罐 | 500L | PP | 3 |
|  | 结晶釜 | 3000L | BF | 3 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 衬塑 | 4 |
|  | 双锥回转真空干燥机 | 2000L | BF | 6 |
|  | 双锥回转真空干燥机 | 3000L | BF | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 2 |
|  | 缓冲罐 | 500L | PP | 2 |
|  | 恒温热水箱 | 800L | 碳钢 | 1 |
|  | 反应釜 | 15000L | BF | 3 |
|  | 膜脱水装置 |  |  | 1 |
|  | 回收MTBE储罐 | 30000L | SS | 2 |
|  | 接收罐 | 2000L | SS | 1 |
|  | 乙酯回收反应釜 | 5000L | BF | 2 |
|  | 液碱滴加罐 | 500L | SS | 1 |
|  | 乙酯精馏塔 |  |  | 1 |
|  | 离心母液分层釜 | 5000 L |  | 1 |
|  | 母液蒸馏釜 | 3000 L |  | 1 |
|  | 接收罐 | 1000L | SS | 2 |
|  | 醋酸钠回收釜 | 2000 L |  | 1 |
|  | MTBE精馏塔 |  |  | 1 |
| E05合成工序 | 中和反应釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 双螺带真空干燥机 | 2000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 丁基氯化镁制备釜 | 5000L | 搪玻璃 | 4 |
|  | 丁基氯化镁周转釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 配料1釜 | 1500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 配料2釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 1#络合反应釜 | 3000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 2#络合反应釜 | 3000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 格氏反应釜 | 3000L | 搪玻璃 | 8 |
|  | 配料3釜 | 6300L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 水解釜 | 10000L | 搪玻璃 | 3 |
|  | 一次萃取釜 | 6300L | 搪玻璃 | 3 |
|  | 二次萃取釜 | 10000L | 搪玻璃 | 3 |
|  | 碳酸氢钠溶解釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 氯化钠溶解釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 精制釜 | 1500L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 正己烷回收釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 母液料精制釜 | 1000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 回收溶剂脱水釜 | 3000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 精馏塔釜 | 8000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 精馏塔 | Ø500×20000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 自动下出料离心机 | L(P)GZ-1250 | 不锈钢 | 3 |
|  | 沸腾床干燥机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  |  | 4 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 4 |
|  | 水环泵 | ZSK-6 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 2 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 20m2 | 不锈钢 | 12 |
| 母液等回收工序 | EF003回收釜 | 15000L | 搪玻璃 | 5 |
|  | 浓缩釜 | 1500L | 搪玻璃 | 6 |
|  | 薄膜蒸发器 | 10m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 甲苯处理釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 1000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 薄膜蒸发器 | 5m2 | 不锈钢 | 5 |
|  | 刮板蒸发器 | 3m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 母液处理釜 | 2000L | 搪玻璃 | 4 |
|  | 废水预处理釜 | 15000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | L(P)GZ-800 | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 2 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 20m2 | 不锈钢 | 4 |
|  | 三效蒸发器 |  |  | 1 |
| 依法韦仑合成 工序 | 配料4釜 | 1500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 环合反应釜 | 6300L | 搪玻璃 | 3 |
|  | 氯化钠配制釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取釜 | 5000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 浓缩釜 | 3000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 脱色釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 结晶釜 | 6300L | 316L | 3 |
|  | 浓缩釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 精馏塔釜 | 2500L | 不锈钢 | 2 |
|  | 精馏塔 | Ø400×10000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 自动下出料离心机 | L(P)GZ-1250 | 不锈钢 | 3 |
|  | 双螺带真空干燥机 | LDG3000L | SS316L | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 3 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 3 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 20m2 | 不锈钢 | 6 |
| 辛伐他汀 |  |  |  |  |
| 开环、上保护工序 | 开环反应釜 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 上保护基反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 分层釜 | 8000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 2000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 咪唑回收釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 回收咪唑蒸馏釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 回收咪唑结晶釜 | 1500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 双螺带真空干燥机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  |  | 2 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 4 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 25m2 | 不锈钢 | 8 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 L |  | 1 |
| 甲基化工序 | 正丁基锂制备釜 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 吡咯烷锂制备釜 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 甲基化反应釜 | 5000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 淬灭釜 | 6300L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 盐水配制釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 锂水蒸馏釜 | 5000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 精馏塔 | Ø500×20000 |  | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 3 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 25m2 | 不锈钢 | 6 |
| 铵盐制备工序 | 脱保护基反应釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 脱丁胺反应釜 | 5000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 蒸馏釜 | 5000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 自动下出料离心机 | L(P)GZ-1250 | 不锈钢 | 1 |
|  | 回收保护基反应釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 回收保护基蒸馏釜 | 1500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 硅醇水洗釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 甲醇回收塔 | Ø500×20000 | 搪玻璃 | 1 |
|  | 酸化釜 | 8000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 结晶釜 | 5000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 精制釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 乙酸乙酯回收釜 | 5000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 铵盐回收釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 铵盐回收釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | L(P)GZ-1250 | 不锈钢 | 4 |
|  | 双螺带真空干燥机 | 2000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 摇摆颗粒机 | YK-160 | 不锈钢 | 2 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 4 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 25m2 | 不锈钢 | 12 |
| 环化工序 | 环合反应釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 水洗釜 | 6300L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 1500L | 搪玻璃 | 3 |
|  | 脱色釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 结晶釜 | 6000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 乙醇回收釜 | 6300L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 乙醇回收塔 | Ø500×20000 | 不锈钢 | 1 |
|  | 卧式全自动离心机 | SSB-1400 | 不锈钢 | 1 |
|  | 双螺带真空干燥机 | 2000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 2 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 3 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 25m2 | 不锈钢 | 10 |
| 阿托伐他汀 |  |  |  |  |
| 氢化反应 | 催化剂制备反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 氢化反应釜 | 5000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 5000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 密闭式压滤器 | 200 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 碱液配制釜 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 20m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 1 |
| 环合 | 回流脱水反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 浓缩结晶釜 | 2000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 溶剂回收釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | LGZ1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 20m2 | 不锈钢 | 4 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 1 |
| 水解成盐 | 水解浓缩釜 | 6300L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 结晶釜 | 5000L | 搪玻璃 | 4 |
|  | 洗涤分层釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 精馏塔 | Ø400×15000 | 不锈钢 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | LGZ1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG1000 | 不锈钢 | 4 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 20m2 | 不锈钢 | 4 |
|  | 无油立式真空泵 | 2LV-280 |  | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 2 |
| 左乙拉西坦 |  |  |  |  |
| 缩合成环 | 缩合环化釜 | 2000L | 不锈钢 | 12 |
|  | 蒸馏釜 | 2000L | 搪玻璃 | 3 |
|  | 蒸馏釜 | 2000L | 搪玻璃 | 4 |
|  | 结晶脱色釜 | 2000L | 搪玻璃 | 4 |
|  | 自动下出料离心机 | SGZ-1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 密闭式压滤机 |  | 不锈钢 | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG-800 | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG-1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 25m2 | 不锈钢 | 24 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW(100) |  | 3 |
|  | 液环泵 | 2SK－6B |  | 3 |
|  | 固体投料器 |  |  | 6 |
| 索非布韦中间体 |  |  |  |  |
| 制备SF7工序 | SF7反应釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF7萃取釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF7浓缩釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF7气动隔膜泵1 | QBY-25 | 不锈钢 | 1 |
|  | SF7气动隔膜泵2 | QBY-25 | 衬塑 | 1 |
|  | SF7磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | SF7中转罐 | 2000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF7滴加罐 | 300 L | 塑料 | 1 |
|  | SF7接收罐 | 2000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF7真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF7无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | SF7螺旋板式冷凝器 | 15m2 | 不锈钢 | 2 |
| 制备SF8工序 | SF8置换反应釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF8配置釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF8浓缩釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF8压滤器 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF8气动隔膜泵1 | QBY-25 | 不锈钢 | 1 |
|  | SF8气动隔膜泵2 | QBY-25 | 衬塑 | 1 |
|  | SF8磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 |  |
|  | SF8中转罐 | 1000 L | 不锈钢 |  |
|  | SF8滴加罐 | 500 L | 塑料 | 1 |
|  | SF8接收罐 | 2000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF8真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF8无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | SF8螺旋板式冷凝器 | 15m2 | 不锈钢 | 2 |
| 制备索非布韦中间体 工序 | SF9酰化反应釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF9淬灭釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF9分层釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF9浓缩结晶釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF9脱色釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SF9精制釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | SF9气动隔膜泵1 | QBY-25 | 不锈钢 | 1 |
|  | SF9气动隔膜泵2 | QBY-25 | 衬塑 | 2 |
|  | SF9磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 3 |
|  | SF9中转罐 | 2000 L | 不锈钢 | 3 |
|  | SF9滴加罐 | 500 L | 塑料 | 2 |
|  | SF9接收罐 | 2000 L | 不锈钢 |  |
|  | SF9无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | SF9螺旋板式冷凝器 | 15m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | SF9压滤器 | 200 L | 不锈钢 | 2 |
|  | SF9过滤器 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | SF9精密过滤器 | 200L | 不锈钢 | 1 |
| 索非布韦 |  |  |  |  |
| SF11 | 配料釜 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 滴加罐 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 | / | 3 |
|  | 固体投料器 | / | / | 1 |
|  | 还原反应釜 | 3000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 氯代反应釜 | 3000L | BF | 1 |
|  | 滴加罐 | 200L | BF | 1 |
|  | 水解、洗涤釜 | 5000L | BF | 1 |
|  |  | 5000L | BF | 1 |
|  | 浓缩釜 | 3000L | BF | 1 |
|  | 精浓釜 | 1000L | BF | 2 |
|  | 搪玻璃片式冷凝器 | 12 m2 |  | 8 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | / | 4 |
|  | 接收罐 | 2 m3 |  | 2 |
|  | 偶联反应釜 | 3000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 列管式冷凝器 | 8 m2 |  | 2 |
|  | 活化反应釜 | 1500L | 不锈钢 | 1 |
|  | 淬灭、水解、洗涤釜 | 3000L | BF | 1 |
|  |  | 3000L | BF | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 3000L | BF | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1500 |  | 1 |
|  | 双锥真空干燥 | 1000L |  | 1 |
| SF12.5 | 氧化反应釜 | 3000L | BF | 1 |
|  | 回收釜 | 3000L | BF | 1 |
|  | 搪玻璃片式冷凝器 | 12 m2 |  | 2 |
|  | 固体投料器 | / |  | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | 1000L |  | 1 |
| SF13 | 脱保护反应釜 | 1000L | BF | 1 |
|  | 中和蒸馏釜 | 1000L | BF | 1 |
|  | 搪玻璃片式冷凝器 | 12 m2 |  | 2 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 10 m2 |  | 4 |
|  | 滴加罐 | 200L |  | 1 |
|  | 压滤器 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 精密过滤器 | 200L |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 |  | 1 |
|  | 精制、脱色釜 | 1000L | BF | 1 |
|  | 结晶釜 | 1000L | BF | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 |  | 1 |
|  | 干燥真空螺带式干燥器 | 500L | 不锈钢 | 1 |
| 索非布韦 | 缩合反应釜 | 500L | BF | 2 |
|  | 溶解釜 | 500L |  | 1 |
|  | 滴加罐 | 500L |  | 1 |
|  | 固体投料器 |  |  | 1 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 10 m2 |  | 10 |
|  | 萃取，洗涤釜 | 2000L | BF | 1 |
|  |  | 2000L | BF | 1 |
|  | 母液回收釜 | 3000L | BF | 1 |
|  | 蒸馏、结晶釜 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  |  | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 |  | 1 |
|  | 脱色釜 | 2000L | BF | 1 |
|  | 结晶釜 | 2000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 母液回收釜 | 2000L | BF | 1 |
|  | 压滤器 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 精密过滤器 | 200L |  | 1 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 10 m2 |  | 6 |
|  | 三合一 | 1000L |  | 1 |
|  | 二氯甲烷精馏塔 |  |  | 1 |
|  | 真空干燥机 |  |  | 1 |
|  | 接收罐 | 1 m3 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 2 |
|  | 纯化水系统 |  |  | 1 |
| 富马酸替诺福韦酯 |  |  |  |  |
| 制备9-（2羟基丙基）腺嘌呤工序 | 缩合釜 | 5000L | 塘瓷 | 1 |
|  | 精制釜 | 5000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 3000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 精馏釜 | 5000 L | 塘瓷 | 2 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | 不锈钢 | 3 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 3 |
|  | 列管式冷凝器 | 5 m2 | 不锈钢 | 3 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 尾气接收罐 | 200 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 储罐 | 3000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 中转罐 | 3000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 母液接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 | 不锈钢 | 4 |
| 制备替诺福韦工序 | 络合釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 缩合釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 洗涤釜 | 6500 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 5000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 精馏釜 | 3000 L | 塘瓷 | 2 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | 不锈钢 | 3 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 3 |
|  | 列管式冷凝器 | 5 m2 | 不锈钢 | 3 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 尾气接收罐 | 200 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 储罐 | 3000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 中转罐 | 3000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 母液接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 | 不锈钢 | 4 |
| 制备替诺福韦酯工序 | 反应釜 | 5000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 缩合釜 | 5000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 洗涤釜 | 10000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 5000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 3000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 回收釜 | 10000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 回收釜 | 5000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 双螺带干燥机 | 1500L | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | 不锈钢 | 3 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 3 |
|  | 列管式冷凝器 | 5 m2 | 不锈钢 | 3 |
|  | 过滤器 | 2.5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 3 |
|  | 尾气接收罐 | 200 L | 不锈钢 | 3 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 3 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 | 不锈钢 | 4 |
| 制备富马酸替诺福韦酯工序 | 溶解釜 | 2000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 配料釜 | 3000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 5000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 回收釜 | 6000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 回收釜 | 5000 L | 塘瓷 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双螺带干燥机 | 1500L | 不锈钢 | 1 |
|  | 混合机 | 1500 | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | 不锈钢 | 2 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 列管式冷凝器 | 5 m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 过滤器 | 2.5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 精密过滤器 | 0.5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 3 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 尾气接收罐 | 200 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 摇摆式颗粒机 | YK160-S-00 | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 2 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 | 不锈钢 | 1 |
| 地瑞那韦中间体 |  |  |  |  |
| 制备SM2工序 | SM2反应釜 | 5000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 丙酮中和初蒸釜 | 6300 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SM2离心机 | 1000 L | 304衬塑 | 1 |
|  | 废盐离心机 | 1000 L | 304衬塑 | 1 |
|  | 滴加罐 | 500 L | 碳钢衬塑 | 1 |
|  | 丙酮滴加罐 | 500 L | 304 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-150 |  | 2 |
| 制备SM5工序 | SM5反应釜 | 8000 L | 搪玻璃 | 12 |
|  | 提取反应釜 | 10000 L | 搪玻璃 | 4 |
|  | 膜浓缩反应釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 双氧水滴加罐 | 1500 L | 304衬塑 | 4 |
|  | TEPA滴加罐 | 1000 L | 304 | 4 |
|  | 压滤器 | 200 L | 304 | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-150 |  | 4 |
| 制备地瑞那韦中间体SM7工序 | 甲醇钠配制釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SM6反应釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 4 |
|  | SM7反应釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | SM7中和釜 | 10000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | SM7浓缩提取釜 | 10000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | SM7初蒸釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | SM7浓缩溶解结晶釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | SM7溶解釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SM7结晶釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | DBU回收釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 粗品离心机 | 1000 L | 304不銹钢 | 1 |
|  | 成品离心机 | 1400 L | 304不銹钢 | 1 |
|  | 废盐离心机 | 1400 L | 304不銹钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | 500L | 304不銹钢 | 1 |
|  | 压滤器 | 200 L | 304 | 2 |
|  | 甲醇钠滴加罐 | 600 L | 304 | 2 |
|  | DBU滴加罐 | 500 L | 塘玻璃 | 2 |
|  | 硫酸滴加罐 | 1000 L |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-150 |  | 3 |
| 达芦那韦 |  |  |  |  |
| 制备SM8工序 | 还原釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8m2 | SS | 4 |
|  | 多用气动隔膜泵 | QBY-25P 2.4m3/h 50m |  | 2 |
|  | 处理釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 压滤器 | 200 L | SS | 3 |
|  | 粗蒸釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 精蒸釜 | 500 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 回收溶剂处理釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
| 制备SM9工序 | 取代反应 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取分层釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏、结晶釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 L | SS | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8m2 | SS | 3 |
|  | 多用气动隔膜泵 | QBY-25P 2.4m3/h 50m |  | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG1000 | 不锈钢 | 1 |
|  | 母液蒸馏釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
| 制备SM10 工序 | 缩合反应釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | SM9溶解釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 1000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取分层釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取分层釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 浓缩、结晶釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 离心机 | 1000 L | SS | 1 |
|  | 母液蒸馏釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 双螺真空干燥器 | 500 L | SS | 1 |
|  | 精制釜 | 500 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 离心机 | 1000 L | SS | 1 |
|  | 母液蒸馏釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8m2 | SS | 4 |
|  | 多用气动隔膜泵 | QBY-25P 2.4m3/h 50m |  | 3 |
|  | 双螺真空干燥器 | 500 | SS | 1 |
| 制备达芦那韦工序 | 结晶釜 | 1000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 | SS | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZG1000 | 不锈钢 | 2 |
|  | 母液蒸馏釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8m2 | SS | 4 |
|  | 多用气动隔膜泵 | QBY-25P 2.4m3/h 50m |  | 2 |
|  | 脱色釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
| 瑞舒伐他汀钙 |  |  |  |  |
| 制备C6工序 | 反应釜 | 3000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L |  | 2 |
|  | 萃取分层釜 | 3000 L |  | 2 |
|  | 浓缩釜 | 3000 L |  | 1 |
|  | 精蒸釜 | 1000 L |  | 1 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 15 m2 |  | 3 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 10 m2 |  | 3 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 8 m2 |  | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 1 |
|  | 甲醇接收罐 | 3 m3 |  | 2 |
|  | 精蒸釜 | 1000 L |  | 1 |
|  | 滴加罐 | 500 L |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 2 |
|  | 甲醇精馏塔 |  |  | 1 |
| 制备Z-8.2工序 | 反应釜 | 5000 L | 搪瓷 | 3 |
|  | 水解分层釜 | 8000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 滴加罐 | 200 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 搪玻璃片式冷凝器 | 10 m2 |  | 6 |
|  | 二氯甲烷接收罐 | 3 m3 |  | 2 |
|  | 固体投料器 |  |  | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L |  | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | 2000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 反应釜 | 5000 L | 搪瓷 | 3 |
|  | 三苯基膦溶解釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 回收釜 | 2000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 2000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  |  | 2 |
|  | 搪玻璃片式冷凝器 | 15 m2 |  | 3 |
|  | 甲苯接收罐 | 3 m3 |  | 2 |
|  | 搪玻璃片式冷凝器 | 10 m2 |  | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 4 |
| 制备RS-1 工序 | 反应釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 萃取分层釜 | 6300 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 精浓釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 滴加罐 | 1000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  |  | 2 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 8 m2 |  | 5 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 12 m2 |  | 2 |
|  | 二氯甲烷接收罐 | 5 m3 |  | 1 |
| 制备RS-2 工序 | 反应釜 | 3000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 淬灭反应釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 萃取反应釜 | 3000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 精浓釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 结晶釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 甲醇母液蒸馏釜 | 3000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 母液回收釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 8 m2 |  | 6 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 12 m2 |  | 6 |
|  | 固体投料器 |  |  | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 离心机 | 1000 L | SS | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | 2000 L | SS | 1 |
| 制备RS-3 工序 | 脱保护反应釜 | 5000 L | 搪瓷 | 4 |
|  | 水解反应釜 | 6300 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 6300 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 萃取分层釜 | 6300 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 萃取分层釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 成铵盐釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 离心母液蒸馏釜 | 3000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 母液回收釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 三合一 | 1000L | SS | 2 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 8 m2 |  | 4 |
|  | 不锈钢螺旋板冷凝器 | 12 m2 |  | 4 |
|  | 滴加罐 | 1500 L |  | 2 |
|  | 滴加罐 | 200 L |  | 1 |
|  | 乙腈精馏塔 |  |  | 1 |
|  | 甲醇精馏塔 |  |  | 1 |
| 制备瑞舒伐他汀钙工序 | 反应釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 脱色釜 | 2000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 配制釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 3000 L | SS | 2 |
|  | 三合一 | 1000 L | SS | 1 |
|  | 滴加罐 | 500 L | SS | 2 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 2 |
|  | 纯化水系统 | 2-3t/h |  | 1 |
|  | 三维运动混合机 | 2000 L |  | 1 |
|  | 万能粉碎机 |  |  | 1 |
|  | 锥式粉碎机 |  |  | 1 |
| 利奈唑胺 |  |  |  |  |
| 制备利奈唑胺工序 | 合成釜 | 500L | 搪瓷 | 2 |
|  | 氯化铵配制釜 | 200 L | 搪瓷 | 1 |
|  | THF蒸馏釜 | 1000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 分层釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 蒸馏釜 | 2000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 1000 L | 搪瓷 | 4 |
|  | 回收釜 | 2000 L | 搪瓷 | 2 |
|  | 离心机 | 1000L |  | 2 |
|  | 双锥真空干燥机 | 1000L |  | 3 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 5 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8m2 |  | 6 |
|  | 列管式冷凝器 | 5 m2 |  | 6 |
|  | THF接收罐 | 300 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 尾气接收罐 | 200 L | 不锈钢 | 6 |
|  | 有机层储罐 | 1500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 水层中转罐 | 1000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 二氯甲烷接收罐 | 1000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 二甲苯接收罐 | 500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 过滤器 | 2.5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 母液接收罐 | 500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
|  | 脱色釜 | 1000 L | 搪瓷 | 1 |
|  | 三维运动混合机 | 1000 | / | 1 |
|  | 纯化水机组 | / | / | 1 |
|  | 精馏塔（乙醇、四氢呋喃） | / | / | 2 |
|  | 过滤器 | 2.5 m2 | / | 1 |
|  | 精密过滤器 | 0.5 m2 | / | 1 |
|  | 接收罐 | / | 不锈钢 | 6 |
|  | 万能粉碎机 | / | 不锈钢 | 1 |
|  | 摇摆式颗粒机 | / |  | 1 |
| 埃索美拉唑 |  |  |  |  |
| 制备PM2工序 | 反应釜 | 5000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏釜 | 5000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 蒸馏结晶釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 回收釜 | 3000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 3 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 5 |
|  | 列管式冷凝器 | 5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 3 |
|  | 甲醇接收罐 | 2000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 二氯甲烷接受罐 | 1500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 母液接收罐 | 1000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 滴加罐 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | 2000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 过滤器 | 2 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 3 |
|  | 摇摆颗粒机 |  |  | 1 |
| 制备埃索美拉唑工序 | 反应釜 | 5000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 配制釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 淬灭反应釜 | 8000 L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 萃取釜 | 5000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 蒸馏釜 | 2000 L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 滴加罐 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 甲苯接收罐 | 5000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 滴加罐 | 500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 乙酸乙酯接收罐 | 1500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 3 |
|  | 配制釜 | 500 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 结晶釜 | 5000 L | 不锈钢 | 2 |
|  | 三合一 | 1000L | 不锈钢 | 2 |
|  | 蒸馏釜(乙酸乙酯) |  | 搪玻璃 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 |  | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 过滤器 | 2.5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 精密过滤器 | 0.5 m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 尾气接收罐 | 200 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 万能粉碎机 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 三维运动混合机 | 1000 L | 不锈钢 | 1 |
|  | 隔膜泵 | QBY-25 |  | 2 |
| 依折麦布 |  |  |  |  |
| 酰化工序 | 反应釜 | 1500L | 搪瓷 | 1 |
|  | 淬灭釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 溶剂回收釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 列管式冷凝器 | 5m2² | 不锈钢 | 1 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2² | 不锈钢 | 2 |
|  | 接收罐 | 3000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵1 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 磁力驱动泵2 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 1000L | 塑料 | 1 |
|  | 气动隔膜泵 | QBY-25 | 衬塑 | 1 |
|  | 滴加罐 | 200L | 塑料 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZLT-1000 | 不锈钢 | 1 |
| 加成工序 | 反应釜 | 1500L | 搪瓷 | 1 |
|  | 反应釜 | 5000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 酸化釜 | 5000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 水洗釜 | 5000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 回收溶剂釜 | 2000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 气动隔膜泵1 | QBY-25 | 衬塑 | 1 |
|  | 气动隔膜泵2 | QBY-25 | 不锈钢 | 1 |
|  | 气动隔膜泵3 | QBY-25 | 衬塑 | 1 |
|  | 固体投料器 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 滴加罐 | 200L | 塑料 | 1 |
|  | 列管式冷凝器 | 5m² | 不锈钢 | 1 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2² | 不锈钢 | 2 |
|  | 接收罐 | 3000L | 塑料 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZLT-1000 | 不锈钢 | 1 |
| 内酰胺 工序 | 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 淬灭釜 | 5000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 磁力驱动泵3 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 气动隔膜泵1 | QBY-25 | 不锈钢 | 1 |
|  | 气动隔膜泵2 | QBY-25 | 衬塑 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | 不锈钢 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 500L | 不锈钢 | 1 |
|  | 列管式冷凝器 | 5m2 | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 3000L | 塑料 | 1 |
|  | 磁力驱动泵4 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
| 水解工序 | 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 配料釜 | 500L | 搪瓷 | 1 |
|  | 固体投料器 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZLT-1000 | 不锈钢 | 1 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 精馏塔 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
| 依折麦布工序 | 反应釜 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 反应釜 | 2000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 浓缩釜 | 2000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 结晶釜 | 1000L | 搪瓷 | 1 |
|  | 磁力驱动泵5 | 40CQ-20PB | 不锈钢 | 1 |
|  | 固体投料器 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 压滤器 | 200L | 不锈钢 | 2 |
|  | 精密过滤器 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 无油立式真空泵 | WLW-200 | 不锈钢 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 500L | 不锈钢 | 1 |
|  | 螺旋板式冷凝器 | 8 m2 | 不锈钢 | 2 |
|  | 精馏塔 |  | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 3000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 接收罐 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 滴加罐 | 200L | 不锈钢 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | 1000L | 不锈钢 | 1 |
|  | 双锥真空干燥机 | SZLT-1000 | 不锈钢 | 1 |
| 中试车间设备 |  |  |  |  |
| 中试车间 | 反应釜 | 200L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 100L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 304 | 1 |
|  | 反应釜 | 200L | 304 | 1 |
|  | 反应釜 | 100L | 304 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 1000L | 搪玻璃 | 2 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 200L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 100L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 200L | 304 | 1 |
|  | 反应釜 | 100L | 304 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 反应釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 往复式真空泵 | 150 |  | 4 |
|  | 水冲泵 | 100 |  | 1 |
|  | 螺旋板冷凝器 | 5m2 | 不锈钢 | 10 |
|  | 固体投料器 |  |  |  |
|  | 气动隔膜泵 | QBY-25P |  | 4 |
|  | 滴加罐 | 100L | 玻璃 | 6 |
|  | 滴加罐 | 200L | 不锈钢 | 5 |
|  | 自动下出料离心机 | PSB 600 | 304 | 1 |
|  | 自动下出料离心机 | PSB 800 | 304 | 1 |
|  | 双锥回转真空干燥机 | 500L | 搪玻璃 | 1 |
|  | 双锥回转真空干燥机 | 500L | 304 | 1 |
|  | 真空干燥烘箱 | 单门四层 | 组合件 | 1 |

3.4项目工程内容

1、建设项目主要工程内容

本次建设项目主要工程内容如表3-6所示。

表3-6本项目工程内容

| 类别 | 工程内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 合成车间1 | 辛伐他汀 |
|  | 合成车间2 | 左乙拉西坦、阿托伐他汀、索非布韦、利奈唑胺、埃索美拉唑、中试产品（中式产品布置在五层和六层） |
|  | 合成车间3 | E02 |
|  | 合成车间4 | 瑞舒伐他汀钙、依折麦布 |
|  | 合成车间5 | 依法韦仑（E05除母液回收外） |
|  | 合成车间6 | 依法韦仑母液回收 |
|  | 合成车间7 | 地瑞那韦中间体SM7、达芦那韦 |
|  | 合成车间8 | 索非布韦中间体SF9、富马酸替诺福韦酯 |
|  | 精烘包车间 | 依法韦仑精制、阿托伐他汀水解成盐及精制、左乙拉西坦精制共用两条生产线、富马酸替诺福韦酯和瑞舒伐他汀钙共用一条精烘包生产线，依折麦布、索非布韦和利奈唑胺共用一条精烘包生产线，达芦那韦和埃索美拉唑布置在同一个精烘包区域，设备不共用。（共设置5条生产线） |
|  | 制剂车间 | 预留 |
|  | 溶剂回收车间 | 溶剂回收 |
| 公用工程 | 循环冷却水系统 | 公用工程楼1边上新建循环冷却水系统，循环水供水压力>0.3Mpa，循环水池容积为2000m3，循环水量4000 m3/h。 |
|  | 给水系统 | 分质给水，生产生活水用、循环冷却水、纯化水、消防水4个系统。本项目生产和生活用水采用市政直供，市政给水管引入厂区后在厂区根据使用点需要采用枝状布置，水源接自杜桥水厂，供水压力>0.25Mpa。厂内设循环水系统、纯化水制备间及消防水系统。 |
|  | 排水系统 | 本项目车间排水采用雨污分流，屋面雨水排水汇集后纳入雨水系统；生活污水经化粪池处理后接入厂区污水处理站，处理达标后再排入厂外污水管网；生产废水分质预处理后接入厂区污水处理站；处理达标后再排入厂外污水管网。 |
|  | 供电系统 | 厂区由园区20KV电网供电，厂内供电方式为放射式。厂区内20KV/0.4KV变配电所布置在公用工程楼1、2内。 |
|  | 通讯及火灾报警系统 | 将配厂区报警联络系统 |
|  | 消防系统 | 公用工程楼1边上建有消防水池及消防泵房。 |
|  | 应急池 | 厂区雨水总出口设置事故应急池，容积1300 m3。 |
|  | 纯水站 | 精烘包的制水间设置1套SRO-A-1000/Ⅱ纯化水处理系统，为本车间提供纯化水，采用预处理+二级反渗透纯化水制备工艺。 |
|  | 供热系统 | 厂区用汽由台州发电厂集中供应，供汽压力≥0.8Mpa过热蒸汽。厂区在公用工程楼2内设配汽站，过热蒸汽经降温、减压（约0.6Mpa）、计量后由厂区蒸汽总管送至各车间。 |
|  | 制氮系统 | 公用工程楼1内设置2台制氮机组，每台制氮量300N m3/h，纯度99%，供气压力0.7MPa，供生产装置置换、保护使用。 |
|  | 空压站 | 公用工程楼1内空压站设置2台无油螺杆空压机组，每台压缩空气流量40m3/min，向各生产装置提供仪表空气，供气压力0.7MPa。 |
|  | 冷冻系统 | 公用工程楼1冷冻站内设有4台制冷量1131kw的螺杆式制冷乙二醇机组，公用工程楼2冷冻站内设有2台制冷量为1332kw的螺杆式制冷乙二醇机组。 |
| 辅助生产设施 | 临时休息室、控制室、化验室 | 每个车间配临时休息室，控制室；污水站配办公室，控制室，化验室 |
|  | 质检研发楼 | 4F |
|  | 食堂、倒班宿舍 | 食堂2F、倒班宿舍3F |
|  | 办公楼 | 办公楼，5F |
|  | 公用工程楼 | 两幢公用工程楼，包括变配电、冷冻、制氮、五金机修 |
|  | 罐区 | 独立罐区，储罐设置情况见表3-6 |
|  | 仓库 | 包括1个综合仓库，3个甲类仓库 |
| 环保工程 | 废水处理系统 | 高浓度废水：高浓度废水集水池+高级氧化+高浓度废水调节池+配水池+混凝初沉+厌氧+两段A/O+混凝终沉；低浓度废水：低浓度废水调节池+配水池+混凝初沉+厌氧+两段A/O+混凝终沉。废水处理规模1000t/d。 |
|  | 废气处理系统 | ①含卤代烃有机废气处理系统：深度冷凝+树脂吸附+车间洗涤塔预处理后，再接入RTO处理设施处理达标排放。 ②酸性含卤代烃废气采用冷凝+碱喷淋+树脂吸附+车间洗涤塔预处理后，再接入RTO处理设施处理达标排放 ③碱性有机废气采用冷凝+降膜吸收+酸喷淋+车间洗涤塔预处理后，再接入RTO处理设施处理达标排放 ④酸性有机废气采用冷凝+碱吸收+车间洗涤塔预处理，再接入RTO设施处理达标排放 ⑤一般有机废气采用冷凝+车间洗涤塔预处理后，再接入RTO设施处理达标排放 RTO设计风量30000m3/h，排气筒高度30m |
|  | 固废处置 | 建设一座480m2固废堆场，危险废物和一般固废分开堆放，做好防腐防渗措施 |

表3-7厂区公用设施清单一览表

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量（台/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水池 |  | 2000m3 | 1 |
| 2 | 消防水池 |  | 1000m3 | 1 |
| 3 | 总应急池 |  | 1300m3 |  |
| 4 | 纯水制备系统 |  | SRO-A-1000/Ⅱ | 1 |
| 5 | 制氮机 |  | 300N m3/h | 2 |
| 6 | 空气压缩机 |  | 40m3/min，无油螺杆空压机组 | 2 |
| 7 | 微机控制螺杆式乙二醇机组 |  | 1131kw | 4 |
|  |  |  | 1332kw | 2 |
| 8 | 废水处理装置 |  | 500t/d | 1 |
| 9 | RTO废气处理装置 |  | 30000 m3/h | 1 |
| 10 | 树脂吸附装置（二氯甲烷） |  | 1000 m3/h | 1 |
| 11 | 储罐 | 二氯甲烷 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 醋酸 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 无水乙醇 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 辛伐锂水 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 甲醇 | 95 m3 | 1 |
|  |  | E02锂水 | 95 m3 | 2 |
|  |  | 30%盐酸 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 精制盐酸 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 应急罐 | 95 m3 | 1 |
|  |  | 氯丁烷 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 环己烷 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 二甲基甲酰胺(DMF) | 50 m3 | 1 |
|  |  | 特戊酸 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 正丁胺 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 正己烷 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 四氢呋喃 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 吡咯烷 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 30%氨水 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 双氧水 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 30%液碱 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 50 m3 | 2 |
|  |  | 95%乙醇 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 异丙醇 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 氯甲基碳酸异丙酯 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 亚磷酸二乙酯 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 10%次氯酸钠溶液 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 三乙胺 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 氯丁酰氯 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 柴油 | 50 m3 | 1 |
|  |  | 应急罐 | 95m3 | 1 |
|  |  | 预留储罐 | 50 m3 | 5 |

2、厂区主要构筑物功能说明

表3-8厂区主要构筑物功能说明

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 办公辅助设施 |
| 2 | 食堂 | 生活辅助设施 |
| 3 | 质检、研发楼 | 质检、研发 |
| 4 | 倒班宿舍 | 生活辅助设施 |
| 5 | 合成车间1 | 辛伐他汀 |
| 6 | 合成车间2 | 左乙拉西坦、阿托伐他汀、索非布韦、利奈唑胺、埃索美拉唑 |
| 7 | 合成车间3 | E02 |
| 8 | 合成车间4 | 瑞舒伐他汀钙、依折麦布 |
| 9 | 合成车间5 | 依法韦仑（E05除母液回收外） |
| 10 | 合成车间6 | 依法韦仑母液回收 |
| 11 | 合成车间7 | 地瑞那韦中间体SM7、达芦那韦 |
| 12 | 合成车间8 | 索非布韦中间体SF9、富马酸替诺福韦酯 |
| 13 | 制剂车间 | 预留 |
| 14 | 精烘包车间 | 依法韦仑精制、阿托伐他汀水解成盐及精制、左乙拉西坦精制共用两条生产线、富马酸替诺福韦酯和瑞舒伐他汀钙共用一条精烘包生产线，依折麦布、索非布韦和利奈唑胺共用一条精烘包生产线，达芦那韦和埃索美拉唑布置在同一个精烘包区域，设备不共用。（共设置5条生产线） |
| 15 | 溶剂回收车间 | 溶剂回收 |
| 16 | 公用工程楼1 | 变配电、冷冻、制氮、空压 |
| 17 | 公用工程楼2 | 变配电、冷冻、供热、机修等 |
| 18 | 综合仓库1 | 生产辅助设施 |
| 19 | 综合仓库2 | 生产辅助设施 |
| 20 | 甲类物品库1 | 生产辅助设施 |
| 21 | 甲类物品库2 | 生产辅助设施 |
| 22 | 甲类物品库3 | 生产辅助设施 |
| 23 | 甲类物品库4 | 生产辅助设施 |

3.5厂区平面布置

本项目所在地西为南洋三路，隔路为海翔药业的规划厂区，北靠东海第六大道，隔路为天和树脂，西北面为本立化工，南为东海第七大道，隔路为空地，东面与伟峰药业的规划厂区相邻。

厂区布置分为办公生活区、生产区及辅助生产区（参见厂区平面布置图）。其中办公生活区布置在厂区西南面，生产区布置在厂区东南面及中段。生产辅助区布置在厂区北端，布置有公用工程楼、储罐区、综合仓库、机修车间及“三废处置区（污水处理站、总废气处理系统及固废堆场）。各功能区块基本能做到相互独立，避免了生活办公和生产的交叉影响。厂区设一个物流入口和一个人流入口，厂区南面（东海第七大道）设置一个人流入口，北面（东海第六大道）设置一个人流入口，可保证人流和物流的分开。另外，厂区绿化用地系数设计达到20%以上。

生活区与生产区设置有隔离区，生活区位于生产区上风向，从厂区总图布置可知，整体布局较为合理，基本符合实施要求。

第四章建设项目工程分析

4.1~4.1-13 产品工程分析

因工程分析内容涉及企业工艺技术保密，不在这里体现。

4.14建设项目污染源强汇总

4.14.1 建设项目物料平衡

1、建设项目物料平衡及水平衡

表4.14-1  建设项目达产时总物料平衡

| 物料消耗 | 去废水中 | 去废气中 | 去固废中 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11536.62 | 3766.08 | 2710.56 | 3659.98 | 1400 |
| 100% | 占32.71% | 占23.54% | 占31.59% | 占12.16% |

图4.14-1建设项目全厂水平衡（t/a）

2、产能匹配性分析

建设项目实施后，根据项目的生产安排，产品生产能力汇总对比情况见下表：

表4.14-2  生产能力汇总对比表

| 产品名称 | 批产生能力（kg） | 日均生产能力（kg） | 日最大生产能力（kg） | 审批及报批情况 |  | 年最大生产能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产天数 | 审批及报批产量（t） | 年生产天数 | 年最大生产能力（t） |
| 依法韦仑 | 420 | 1008 | 1260 | 300 | 300 | 300 | 302 |
| 辛伐他汀 | 270 | 810 | 810 | 300 | 240 | 300 | 243 |
| 阿托伐他汀 | 442 | 397.8 | 442 | 300 | 120 | 300 | 132.6 |
| 左乙拉西坦 | 135 | 796.5 | 810 | 300 | 240 | 300 | 243 |
| 索非布韦中间体SF9 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 | 300 | 30 |
| 索非布韦 | 40 | 40 | 40 | 250 | 10 | 300 | 12 |
| 富马酸替诺福韦酯 | 420 | 630 | 1260 | 300 | 250 | 300 | 250.2 |
| 地瑞那韦中间体SM7 | 330 | 330 | 330 | 300 | 100 | 300 | 82.5 |
| 达芦那韦 | 119 | 119 | 119 | 300 | 20 | 300 | 21.4 |
| 瑞舒伐他汀钙 | 160 | 208 | 320 | 300 | 60 | 300 | 62 |
| 利奈唑胺 | 20 | 40 | 40 | 250 | 10 | 300 | 12 |
| 埃索美拉唑 | 150 | 150 | 300 | 300 | 50 | 300 | 54 |
| 依折麦布 | 100 | 70 | 100 | 300 | 20 | 300 | 21 |

4.14.2建设项目污染源强

一、公用工程三废源强

1、废水

（1）生活污水

本次建设项目拟招收员工700人，生活用水量以每人每天100L计，职工上班时间以300天计，生活用水70t/d，年用水21000t/a，排污系数以0.85计，年产生生活污水17850t/a。每年进行定期检修，检修废水产生量约为19500t/a。

（2）初期雨水

厂区占地137216m2，当地历年年均降水量为1531.4mm，初期雨水约为全年降水量的10%，则初期雨水量约为21013t/a。

（3）废气喷淋废水

本项目厂区废气集中处理装置RTO焚烧尾气需经净化处理，经碱液喷淋后去除烟气中的二次污染物，因此有喷淋废水产生。另外项目对于对生产过程中产生的酸、碱无机类废气需进行车间预处理，主要采用酸/碱二级喷淋，另外有机废气在进RTO前进行水洗(起阻火作用)，也会产生喷淋废水。污水处理站好氧单元废气进行酸碱吸收处理，也会发生喷淋废水。预计废气吸收废水量120t/d（3.6万t/a），水质为：COD约2000mg/L，排入厂区污水处理站进行处理。

（4）水环泵废水

根据每个产品水环泵废水产生量进行统计，合计水环泵废水产生量4.8t/d，即1440t/a，水质CODcr1000mg/l。

（5）车间及设备清洗废水

生产过程中车间及反应釜均需定期进行清洗，预计清洗废水产生量为155 t/d，即46250t/a，水质CODcr1000mg/l。

（6）检修废水

根据类比调查，医化企业每套设备年检修1~2 次（本项目按2次计算），根据估算，检修废水19500吨/年。

（7）中试产品废水

根据企业提供资料，中试产品在试验过程中产生少量工艺废水和清洗废水，产生量约3000t/a，污染物浓度CODcr8500mg/L，经收集后排入厂区废水处理站。

（8）冷却废水

本项目冷却水循环套用，定期排放，排入厂区污水处理站处理，排放量约是水量的1%，因此冷却水排放量为700t/a。

2、废气

（1）储罐废气

本项目生产过程使用各类物料在贮存、输送、投料等过程中会有一定量的废气排放，贮运过程储罐主要排放是呼吸损失（小呼吸）和工作损失（大呼吸）。呼吸损失是由于温度和大气压力的变化，它引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况，也称小呼吸。由装料和卸料联合产生的损失被称为工作损失，也称大呼吸。装料损失和罐内液面的增加有关。由于装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出。卸料损失发生在液体排出，空气被抽入罐内时，由于空气变成该物质的饱和气体而膨胀，因此超过蒸气空间容纳的能力。

小呼吸废气产生：

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃），年平均昼夜温差为12℃；

FP—涂层因子，根据油漆状况取值，储罐的颜色为浅灰色，取值为1.33。

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，，罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（有机液体取1.0，本环评参考该值）。

大呼吸废气产生：

LW—工作损失（kg/m3投入量）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；

36＜K≤220，；K＞220，KN=0.26；

KC—产品因子（有机液体取1.0，本环评参考该值）；

本次项目设盐酸、DMF、甲苯、二氯甲烷、甲醇和液碱等储罐，储罐加装平衡管，呼吸阀设置冷凝器。盐酸储罐配套小型喷淋塔一座，其呼吸阀废气经集气罩收集再经喷淋塔处理后尾气排空。

根据上述公式计算本次项目贮运过程废气如下：

表4.14-3项目贮存、输送、投料等过程废气产生量汇总

| 序号 | 废气名称 | 贮存、输送、投料等过程废气产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| 1 | 氯化氢 | 0.30 | 0.09 |
| 2 | 醋酸 | 0.27 | 0.08 |
| 3 | 甲苯 | 0.95 | 0.29 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 2.42 | 0.72 |
| 5 | 二氯甲烷 | 2.53 | 0.76 |
| 6 | 甲醇 | 0.85 | 0.26 |
| 7 | THF | 1.75 | 0.53 |
| 8 | 异丙醇 | 0.35 | 0.10 |
| 9 | 三乙胺 | 0.80 | 0.24 |
| 10 | 乙醇 | 0.26 | 0.08 |
| 11 | 环己烷 | 0.90 | 0.26 |
| 12 | 甲基叔丁基醚 | 1.74 | 0.52 |
| 13 | 氨 | 0.05 | 0.02 |
| 14 | 氯丁烷 | 0.05 | 0.02 |
| 15 | 正丁胺 | 0.03 | 0.01 |
| 16 | 正己烷 | 0.16 | 0.05 |
| 17 | 氯丁酰氯 | 0.03 | 0.01 |

（2）焚烧炉废气

根据医化行业末端集中的RTO处理系统的实际运行来看，平均10000m3/h的风量消耗的柴油量约为54.2kg/h。本项目最大风量为30000m3/h，则平均柴油消耗量约为135.5kg/h。由于缺乏同类设备资料，本评价首先参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（燃油工业锅炉，轻油）确定的排污系数计算焚烧过程新增污染物产生量。根据计算，柴油焚烧过程污染物氮氧化物排放量3.580t/a、二氧化硫排放量为3.707t/a。

（3）中试产品生产废气

企业中试产品在中试过程中会产生废气，主要为VOC废气，产生量为1.0t/a，经收集后排入废气处理装置，VOC排放量约为0.1t/a。

3、固废

本项目公用工程固废主要为污水处理污泥、废包装、废活性炭、解析废溶剂和生活垃圾等，具体如下：

(1)污水处理污泥

本项目建成后，污泥按处理水量的0.3%~0.5%(含水率90%)计，经压干脱水后约350t/a(含水率60%)，委托台州市德长环保有限公司进行处置。

具体分析结果见表4.14-4。

表4.14-4本项目公用工程固废分析结果

| 类别 | 固体废物 名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 (t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 污水处理站污泥 | 物化 | 固体 | 沉淀物 | 危险废物 | HW45 261-084-45 | 350 | 委托台州市德长环保有限公司进行处置 |
|  | 生活垃圾 | 办公楼 | 固体 | / | 一般固废 | -- | 105 | 清运 |
|  | 废活性炭 | 吸附装置 | 固体 | 废吸附介质 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 20 | 委托台州市德长环保有限公司进行处置 |
|  | 废溶剂 |  | 液体 | 有机溶剂 | 危险废物 | HW06 900-401-06 | 320 |  |
|  | 废液 | 污水处理 | 液体 | 磷酸二乙酯 | 危险废物 | HW37 261-061-37 | 60.6 |  |
|  | 废包装 | 生产车间 | 固体 | 含有化学品的包装物 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 10 | 委托台州市德长环保有限公司进行处置 |
|  | 废矿物油 | 机修 | 液体 | 废矿物油 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 5 |  |

二、建设项目污染物汇总

1、废水

浙江江北南海药业有限公司本次建设项目废水产生源强见表4.14-5。

表4.14-5建设项目废水源强汇总

| 工艺 废水 | 日最大产生量 (kg/d) | 年产生量(t/a) | CODCr (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 盐度 (mg/L) | 氯离子 (mg/L) | 溴离子(mg/L) | AOX (mg/L) | 总磷(mg/L) | 二氯甲烷(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-1 | 1630.9 | 489.27 | ～1.0×105 | 500 | 130100 | 126600 | / | / | / | / |
| W1-2 | 30 | 9 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / | / | / |
| W1-3 | 323.7 | 97.11 | ～1.4×105 | / | / | / | / | 1780 | / | / |
| W1-4 | 326.7 | 98.01 | ～8.7×104 | / | / | / | / | / | / | / |
| W1-5 | 2077.6 | 293.3 | 1.4×104 | 180 | 207600 | 120800 | / | / |  | / |
| W1-6 | 1429.8 | 201.8 | 1.6×104 | 80 | 4800 | 2900 | / | / |  | / |
| W1-7 | 26413.6 | 3728.3 | 4.2×104 | 820 | / | / | / | / |  | / |
| W1-8 | 3143.1 | 748.4 | 0.8×104 | 380 | 204200 | 94400 | / | / |  | / |
| W1-9 | 922.2 | 219.6 | 0.8×104 | 500 | 12100 | 5300 | / | / |  | / |
| W1-10 | 2455.5 | 584.7 | 4.2×104 | 160 | / | / | / | / |  | / |
| W2-1 | 6062.4 | 1796.3 | 2000 | / | 6600 | / | / | / |  | / |
| W2-2 | 6000 | 1777.8 | 1000 | / | / | / | / | / |  | / |
| W2-3 | 1705.8 | 505.4 | 8×104 | / | 192700 | 98800 | / | / |  | / |
| W2-4 | 4397.4 | 1302.9 | 3.3×104 | 400 | 6000 | 2800 | / | / |  | / |
| W2-5 | 9274.5 | 2748.0 | 3.5×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W2-6 | 6827.1 | 2022.87 | 4.3×104 | 7200 | / | / | / | / |  | / |
| W2-7 | 6304.8 | 1868.1 | 1.2×104 | 380 | / | / | / | / |  | / |
| W2-8 | 3012 | 892.5 | 2×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W2-9 | 944.4 | 279.83 | ～8×104 | / | 43500 | / | / | / |  | / |
| W2-10 | 7923 | 2347.6 | 5.9×104 | 330 | 27200 | 16500 | / | / |  | / |
| W2-11 | 404.1 | 119.7 | 1×105 | 3100 | 58600 | 35800 | / | / |  | / |
| W2-12 | 5660.1 | 1677.1 | 2.1×104 | 1560 | 11200 | / | / | 19100 |  | 2865 |
| W2-13 | 1407.6 | 417.1 | 1000 | / | / | / | / | / |  | / |
| W3-1 | 1512.4 | 13.6 | 1000 | / | 133900 | / | / | / |  | / |
| W3-2 | 1027.3 | 9.2 | 1000 | / | 24600 | / | / | / |  | / |
| W3-3 | 70.4 | 9.6 | 1.4×105 | / | / | / | / | / |  | / |
| W3-4 | 1909.2 | 259.2 | 0.8×104 | / | 34000 | 9000 | / | / |  | / |
| W3-5 | 90 | 12.2 | 1000 | / | / | / | / | / |  | / |
| W4-1 | 273 | 80.9 | 8300 | / | / | / | / | 22000 |  | 3300 |
| W5-1 | 491.5 | 49.2 | ～0.3×104 | / | / | / | / | 2000 |  | 300 |
| W5-2 | 1000.9 | 100.1 | ～7.5×105 | 15900 | / | 100200 |  | 58000 |  | 10410 |
| W5-3 | 112.5 | 11.3 | ～4.8×105 | / | / | 4400 | / | / |  | / |
| W5-4 | 1889.66 | 189 | ～1.6×104 | 700 | / | / | / | 16300 |  | / |
| W5-5 | 80 | 8 | 1000 | / |  |  |  |  |  | / |
| W5-6 | 12.33 | 1.2 | 1.1×105 | 2000 | 174400 |  |  |  |  | / |
| W5-7 | 196 | 2 | 1.6×104 | 700 |  |  |  |  |  | / |
| W6-1 | 1853.5 | 463.4 | ～2.1×105 | / | 45400 | 11000 | / | 5900 |  | 750 |
| W6-2 | 1681.1 | 420.3 | ～2.2×104 | / | / | / | / | 10000 |  | 1785 |
| W6-3 | 1630.1 | 407.5 | ～0.9×104 | / | / | / | / | 2600 |  | 465 |
| W6-4 | 1600 | 400 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W6-5 | 40 | 10 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W6-6 | 3077.85 | 769.5 | ～3.6×104 | 100 | / | / | / | 7500 |  | 435 |
| W6-7 | 809.3 | 202.3 | ～4.9×104 | 1900 | / | / | / | / |  | / |
| W6-8 | 1077.7 | 269.4 | ～6.3×104 | 1500 | / | / | / | / |  | / |
| W6-9 | 25 | 6.3 | ～3.6×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W6-10 | 206 | 51.5 | ～1.5×105 | / | 262000 | 128000 | / | / | 30 | / |
| W6-11 | 341.1 | 85.3 | ～4.1×104 | / | 14700 | 2400 | / | / | 37 | / |
| W6-12 | 30 | 7.5 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / | / | / |
| W7-1 | 976.7 | 293 | ～2.3×105 | 30400 | 289400 | / | 21900 | 7700 | 13450 | 1380 |
| W7-2 | 374.7 | 112.4 | ～1.2×105 | 1400 | 1900 | / | 1500 | 2200 | 430 | 405 |
| W7-3 | 20 | 6 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / | / | / |
| W7-4 | 32 | 9.6 | ～1.1×105 | / | / | / | / | / | / | / |
| W7-5 | 347.9 | 104.4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W7-6 | 7066 | 2119.8 | ～1.7×104 | 700 | / | / | / | 300 | 30 | / |
| W8-1 | 1056.1 | 642.1 | ～6.0×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W8-2 | 5253.6 | 956.2 | ～1.1×105 | / | / | / | / | / | 12700 | / |
| W8-3 | 1027.5 | 187 | ～0.2×104 | / | 6300 | 700 | / | / |  | / |
| W8-4 | 2656.4 | 483.5 | 1.0×104 | 200 | 73500 | / | / | / |  | / |
| W9-1 | 80.1 | 13.5 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W9-2 | 462.5 | 78.2 | ～1.6×105 | 17000 | / | / | / | 3600 |  | 660 |
| W9-3 | 203.1 | 34.3 | ～3.7×105 | 44000 |  |  |  |  |  | / |
| W9-4 | 331.3 | 51.8 | ～3.6×104 | 3100 | 97300 | / | / | / |  | / |
| W9-5 | 290.4 | 49.1 | ～0.1×104 | 400 | 700 |  |  |  |  | / |
| W10-1 | 486.6 | 91.2 | ～1.6×104 | / | 9900 | 4700 | / | / |  | / |
| W10-2 | 430.2 | 80.7 | ～1.0×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| W10-3 | 5830.6 | 1093.2 | ～0.5×104 | 100 | / | / | 200 | 7200 | 3500 | 1290 |
| W10-4 | 12046 | 2258.6 | ～0.3×104 | 50 | 3300 | / | / | 5500 |  | 990 |
| W10-5 | 2598.2 | 487.2 | ～8.5×104 | 150 | 138600 | 31500 | 2300 | 6400 |  | 1155 |
| W10-6 | 4170.8 | 782 | ～0.4×104 | / | / | / | / | 8000 |  | 1440 |
| W10-7 | 8662.2 | 1624.2 | ～0.3×104 | / | / | / | / | 5800 |  | 1035 |
| W10-8 | 2658.4 | 498.5 | ～2.9×104 | 20 | 107400 | / | 41500 | / | 30 | / |
| W10-9 | 1387.4 | 260.1 | ～0.3×104 | 30 | 34600 | / | 9700 | / | 50 | / |
| W10-10 | 4715 | 884.1 | ～5.2×104 | 40 | 18200 | 11600 | / | 1800 |  | 315 |
| W10-11 | 2204.8 | 413.4 | ～0.2×104 | 20 | 800 | 500 | / | / |  | / |
| W10-12 | 5167.4 | 968.9 | ～2.4×104 | 300 | 22400 | / | / | / |  | / |
| W11-1 | 1039.8 | 260 | ～1.6×105 | 10000 | 40800 | 34100 | / | 3300 |  | 570 |
| W11-2 | 3229.4 | 807.4 | ～0.2×104 | 30 | / | / | / | 2100 |  | 375 |
| W11-3 | 236.8 | 59.2 | ～1.2×105 | 4300 | / | / | / | / |  | / |
| W12-1 | 1437.2 | 240 | ～6.0×104 | 100 | 131100 | 79000 | / | 9300 |  | 1665 |
| W12-2 | 7778.6 | 1299 | ～1.2×105 | 50 | 63500 | / | / | / |  | / |
| W13-1 | 1221 | 122.1 | ～5.6×104 | 1100 | / | / | / | 3400 |  | 615 |
| W13-2 | 451.8 | 90.4 | ～3.8×105 | 11800 | 900 | 129800 | / | / |  | 1335 |
| W13-3 | 323.2 | 64.64 | ～1.6×104 | 10 | / | / | / | 32600 |  | 1395 |
| W13-4 | 1543.1 | 308.6 | ～3.7×105 | 6900 | / | / | / | / |  | / |
| W13-5 | 2078.6 | 415.7 | ～6.5×104 | 300 | 25000 | / | / | / |  | / |
| W13-6 | 129 | 25.8 | ～0.1×104 | / | / | / | / | / |  | / |
| 清洗废水 | 155000 | 46250 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气喷淋废水 | 120000 | 36000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空泵废水 | 4800 | 1440 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中试产品废水 | 10 | 3000 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修废水 | 65000 | 19500 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 59500 | 17850 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 70040 | 21013 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却废水 | 2.33 | 700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 684069.87 | 191392.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水处理措施：

①含有高浓度（有机溶剂）物料的废水可回收溶剂，进行预处理降低有机溶剂浓度。

②含钾盐的废水：考虑到钾盐的经济价值，建议回收氯化钾，废水送至废水处理站。

③含难降解的可溶性有机盐：建议根据物料特性除盐预处理，脱盐后废水进入污水处理站。

④含磷的废水：建议先加入钙盐进行沉淀将磷除去后，滤液再与其他含二氯甲烷废水一起脱溶除二氯甲烷；含有磷酸二乙酯的废水，浓度较大，建议继续进行蒸发脱水，污冷水作为废水进行废水站处理。

⑤含有特殊污染物：如锌、镁离子：建议调节PH，加入絮凝剂沉淀除锌、镁，镁离子在沉淀时可以和铵根离子络合从而除去部分氨氮。

本项目实施后全厂年产生废水量19.21万t/a，废水经厂内车间预处理+污水处理站处理后达进管标准后，废水污染物纳管排放量：CODcr95.55t/a（500mg/L计）、NH3-N6.69t/a（35mg/L计）；经污水处理厂处理达标后，废水排放量为19.11万t/a，各污染物最终外排量为：CODcr19.11t/a（100mg/L计），NH3-N2.87t/a（15mg/L计）。

（2）废气

建设项目达产时废气产生量汇总见表4.14-6~表4.14-8。

表4.14-6建设项目达产时日废气产生量汇总单位：kg/d

|  | 产品 废气 | 依法韦仑 |  | 辛伐他汀 |  | 阿托伐他汀 |  | 左乙拉西坦 |  | 索非布韦中间体 |  | 索非布韦 |  | 富马酸替诺福韦酯 |  | 地瑞那韦中间体 |  | 达芦那韦 |  | 瑞舒伐他汀钙 |  | 利奈唑胺 |  | 埃索美拉唑 |  | 依折麦布 |  | 贮运 | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 含卤废气 | 氯丁烷 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 5.05 | 0 | 5.05 |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 |
|  | 溴甲烷 |  |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 3.3 |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 503.13 | 0.87 |  |  | 490.8 | 1.2 | 89.36 | 0.64 | 266.52 | 1.18 | 12 | 0 |  |  | 34.13 | 0.37 | 550.04 | 4.96 | 80 | 0 | 80.6 | 1.4 | 144.52 | 0.48 | 2.53 | 2253.63 | 11.1 | 2264.73 |
|  | 磺酰氯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 苯甲酰氯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 |
|  | 氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 | 0.2 | 26 |
|  | 溴乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.9 | 0 | 44.9 |
|  | 三氟乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 其他有机废气 | 甲基叔丁基醚 | 764.16 | 4.84 | 262.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.74 | 1028.4 | 4.84 | 1033.24 |
|  | THF | 382.4 | 0 | 138 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 45.76 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  | 1.75 | 597.91 | 0.64 | 598.55 |
|  | 正丁烷 | 430 | 0 | 188.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618.1 | 0 | 618.1 |
|  | 甲苯 | 889.97 | 2.63 |  |  | 39.28 | 0.72 |  |  | 22 | 0 | 45.25 | 0.25 |  |  | 163.96 | 3.04 | 34.48 | 0.02 | 151.2 | 2.4 |  |  | 188 | 0 | 84 | 0 | 0.95 | 1619.09 | 9.06 | 1628.15 |
|  | 环丙基乙炔 | 7.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 7.6 |
|  | 正己烷 | 87.68 | 0.32 | 19.5 | 0 | 34 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.96 | 0.04 |  |  | 19.98 | 0.02 |  |  | 0.16 | 193.28 | 0.38 | 193.66 |
|  | 乙醇 | 46.29 | 0.21 | 243.87 | 0.63 | 240 | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 25.32 | 0.08 | 4.26 | 0.04 | 42.75 | 0.05 |  |  | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 79.15 | 0.85 | 0.26 | 692.6 | 1.86 | 694.46 |
|  | 正丁胺 |  |  | 23.04 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 23.07 | 0.06 | 23.13 |
|  | DMF |  |  | 23.58 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.98 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.56 | 0.44 | 109 |
|  | 甲醇 |  |  | 194.97 | 0.03 | 37.9 | 0.1 |  |  |  |  | 49.86 | 0.14 |  |  | 123.77 | 1.23 | 5.6 | 0 | 270.65 | 1.75 |  |  | 147.58 | 2.22 | 53.54 | 0.06 | 0.85 | 884.72 | 5.53 | 890.25 |
|  | 环己烷 |  |  | 243 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.96 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 387.86 | 0.04 | 387.9 |
|  | 乙酸乙酯 | 12 | 0 | 279.66 | 0.84 |  |  | 148.98 | 1.02 | 19.2 | 0 |  |  | 172.2 | 2.8 |  |  | 43.4 | 0.6 | 80.72 | 1.28 |  |  | 127.22 | 0.78 |  |  | 2.42 | 885.8 | 7.32 | 893.12 |
|  | 吡咯烷 |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 |
|  | 吡啶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 |
|  | 硝基甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 正庚烷 |  |  |  |  | 40 | 0 |  |  | 59.94 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 55.9 | 0.1 |  | 157.44 | 0.16 | 157.6 |
|  | 异丙醇 |  |  |  |  | 19.92 | 0.08 |  |  | 21.47 | 0.03 | 21.67 | 0.03 | 216.76 | 0.24 | 51.76 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 10.7 | 0 | 0.35 | 344.83 | 0.42 | 345.25 |
|  | 丙酮 |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 72 | 0.2 | 6.99 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.29 | 0.21 | 87.5 |
|  | 叔丁醇 |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 | 0 | 9.4 |
|  | 醋酸 |  |  |  |  | 1.98 | 0.02 |  |  | 0.21 | 0 | 56.08 | 0.02 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.27 | 60.54 | 0.04 | 60.58 |
|  | 乙腈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 161.92 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  | 176.92 | 2.08 | 179 |
|  | 三乙胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1 | 0 |  |  | 4.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 22 | 0 | 22 |
|  | 甲胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 |
|  | 乙酸甲酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 |
|  | 二甲亚砜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 | 0.4 | 20 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 | 0 |  |  |  |  |  | 9.2 | 0 | 9.2 |
|  | N,N-二异丙基乙基胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 6 |
|  | 三甲基硅胺烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.84 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.84 | 1.06 | 52.9 |
|  | 六甲基二硅胺烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.37 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.37 | 0.03 | 1.4 |
|  | DBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 |
| 无机废气 | 氨 | 18 | 0 | 9.6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 27.65 | 0 | 27.65 |
|  | 氯化氢 | 10.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 101.24 | 0.01 |  | 3.94 | 0.06 | 0.3 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 122.28 | 0.07 | 122.35 |
|  | 溴化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 |
|  | 硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 合计 | 2654 | 8 | 2138.55 | 2.85 | 435.28 | 0.92 | 639.78 | 2.22 | 235.68 | 0.73 | 665.49 | 3.56 | 708.72 | 7.12 | 422.31 | 4.85 | 184.05 | 1.05 | 1267.09 | 12.91 | 115 | 0 | 577.18 | 4.42 | 429.31 | 1.49 | 13.41 | 10490.03 | 45.94 | 10535.97 |

表4.14-7建设项目达产时日废气产生速率汇总单位：kg/h

|  | 产品 废气 | 依法韦仑 |  | 辛伐他汀 |  | 阿托伐他汀 |  | 左乙拉西坦 |  | 索非布韦中间体 |  | 索非布韦 |  | 富马酸替诺福韦酯 |  | 地瑞那韦中间体 |  | 达芦那韦 |  | 瑞舒伐他汀钙 |  | 利奈唑胺 |  | 埃索美拉唑 |  | 依折麦布 |  | 储运 | 总计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 有组织 | 无组织 | 总计 |
| 含卤废气 | 氯丁烷 | 0.151 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 | 0.153 | 0 | 0.153 |
|  | 氯甲烷 |  |  | 0.250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 |
|  | 溴甲烷 |  |  | 0.183 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.183 | 0 | 0.183 |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 23.585 | 0.048 |  |  | 30.010 | 0.240 | 3.233 | 0 | 81.263 | 0.170 | 4.250 | 0 |  |  | 11.127 | 0.120 | 39.782 | 0.120 | 9.400 | 0 | 11.575 | 0.170 | 26.045 | 0.020 | 0.106 | 240.376 | 0.888 | 241.264 |
|  | 磺酰氯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.650 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.65 | 0 | 0.65 |
|  | 苯甲酰氯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.402 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.402 | 0.02 | 7.422 |
|  | 氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.293 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.293 | 0.05 | 7.343 |
|  | 溴乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.180 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.18 | 0 | 8.18 |
|  | 三氟乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.050 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 其他有机废气 | 甲基叔丁基醚 | 73.229 | 0.5 | 11.632 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.072 | 84.933 | 0.5 | 85.433 |
|  | THF | 15.114 | 0 | 8.242 | 0 | 0.833 | 0 |  |  |  |  | 9.732 | 0.160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 0 |  |  |  |  | 0.074 | 39.995 | 0.16 | 40.155 |
|  | 正丁烷 | 9.833 | 0 | 31.350 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.183 | 0 | 41.183 |
|  | 甲苯 | 39.314 | 0.145 |  |  | 3.205 | 0.045 |  |  | 0.250 | 0 | 16.308 | 0.060 |  |  | 16.506 | 0.190 | 8.253 | 0 | 16.405 | 0.110 |  |  | 8.800 | 0 | 10.599 | 0.030 | 0.04 | 119.68 | 0.58 | 120.26 |
|  | 环丙基乙炔 | 0.190 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0 | 0.19 |
|  | 正己烷 | 5.127 | 0.04 | 2.833 | 0 | 3.500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.907 | 0.010 |  |  | 3.953 | 0.010 |  |  | 0.007 | 21.327 | 0.06 | 21.387 |
|  | 乙醇 | 4.632 | 0.035 | 13.329 | 0.103 | 12.000 | 0 |  |  | 0.083 | 0 |  |  | 7.577 | 0.040 | 0.574 | 0.010 | 16.975 | 0.030 |  |  | 1.450 | 0 | 0.650 | 0 | 23.967 | 0.030 | 0.011 | 81.248 | 0.248 | 81.496 |
|  | 正丁胺 |  |  | 2.438 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 2.439 | 0.004 | 2.443 |
|  | DMF |  |  | 1.872 | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.173 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.045 | 0.038 | 12.083 |
|  | 甲醇 |  |  | 11.331 | 0.002 | 7.513 | 0.050 |  |  |  |  | 22.084 | 0.180 |  |  | 13.635 | 0.120 | 1.046 | 0 | 28.993 | 0.110 |  |  | 11.766 | 0.110 | 19.103 | 0.030 | 0.036 | 115.507 | 0.602 | 116.109 |
|  | 环己烷 |  |  | 11.475 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.880 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 | 24.391 | 0.02 | 24.411 |
|  | 乙酸乙酯 | 7.2 | 0 | 18.608 | 0.118 |  |  | 11.748 | 0.085 | 0.033 | 0 |  |  | 17.065 | 0.190 |  |  | 13.500 | 0.150 | 9.727 | 0.110 |  |  | 9.284 | 0 |  |  | 0.1 | 87.265 | 0.653 | 87.918 |
|  | 吡咯烷 |  |  | 0.033 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 0 | 0.033 |
|  | 吡啶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 硝基甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 正庚烷 |  |  |  |  | 3.958 | 0 |  |  | 0.417 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.425 | 0 |  |  |  |  |  |  | 12.200 | 0.050 |  | 17 | 0.05 | 17.05 |
|  | 异丙醇 |  |  |  |  | 4.210 | 0.040 |  |  | 10.970 | 0.030 | 8.498 | 0.020 | 17.154 | 0.060 | 14.667 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.550 | 0 | 26.045 | 0.020 | 0.014 | 82.108 | 0.17 | 82.278 |
|  | 丙酮 |  |  |  |  | 0.350 | 0 |  |  | 7.000 | 0 |  |  |  |  | 19.000 | 0.090 | 3.495 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.845 | 0.1 | 29.945 |
|  | 叔丁醇 |  |  |  |  | 0.350 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.567 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.917 | 0 | 0.917 |
|  | 醋酸 |  |  |  |  | 0.573 | 0.010 |  |  | 0.203 | 0 | 9.915 | 0.010 |  |  | 0.200 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.150 | 0.100 | 0.600 | 0 | 0.011 | 11.652 | 0.12 | 11.772 |
|  | 乙腈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 | 0 | 11.429 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  | 20.429 | 0.1 | 20.529 |
|  | 三乙胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.817 | 0 |  |  | 1.613 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 11.463 | 0 | 11.463 |
|  | 甲胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 |
|  | 乙酸甲酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.008 | 0 |  |  |  |  |  | 1.008 | 0 | 1.008 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.258 | 0 |  |  |  |  |  | 1.258 | 0 | 1.258 |
|  | N,N-二异丙基乙基胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.238 | 0 |  |  |  | 0.238 | 0 | 0.238 |
|  | 二甲亚砜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.633 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  | 1.633 | 0.03 | 1.663 |
|  | 三甲基硅胺烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.368 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.368 | 0.21 | 10.578 |
|  | 六甲基二硅胺烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.274 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.274 | 0 | 0.274 |
|  | DBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.047 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.047 | 0.02 | 15.067 |
| 无机废气 | 氨 | 0.450 | 0 | 0.565 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 | 1.018 | 0 | 1.018 |
|  | 氯化氢 | 0.452 | 0 | 0.467 | 0 | 0.025 | 0 |  |  | 0.650 | 0 | 8.991 | 0.010 |  |  | 1.720 | 0.030 | 0.060 | 0 | 0.105 | 0 | 0.008 | 0 |  |  | 0.200 | 0 | 0.013 | 12.691 | 0.04 | 12.731 |
|  | 溴化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.204 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.204 | 0 | 0.204 |
|  | 硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.200 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 合计 | 155.692 | 0.72 | 138.193 | 0.303 | 36.517 | 0.145 | 41.758 | 0.325 | 40.708 | 0.05 | 174.776 | 0.87 | 79.663 | 0.32 | 81.349 | 0.46 | 63.901 | 0.31 | 114.231 | 0.59 | 19.124 | 0 | 46.966 | 0.39 | 118.959 | 0.18 | 0.559 | 1112.396 | 4.663 | 1117.059 |

表4.14-8建设项目达产时年废气产生量汇总单位：t/a

|  | 产品 废气 | 依法韦仑 |  | 辛伐他汀 |  | 阿托伐他汀 |  | 左乙拉西坦 |  | 索非布韦中间体 |  | 索非布韦 |  | 富马酸替诺福韦酯 |  | 地瑞那韦中间体 |  | 达芦那韦 |  | 瑞舒伐他汀钙 |  | 利奈唑胺 |  | 埃索美拉唑 |  | 依折麦布 |  | 储运 | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 含卤废气 | 氯丁烷 | 0.96 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.98 | 0 | 0.98 |
|  | 氯甲烷 |  |  | 0.44 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 |
|  | 溴甲烷 |  |  | 0.98 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.98 | 0 | 0.98 |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 149.08 | 0.26 |  |  | 145.21 | 0.57 | 8.93 | 9 | 66.59 | 0.3 | 3.6 | 0 |  |  | 5.77 | 0.06 | 104.08 | 0.93 | 20 | 0 | 13.46 | 0.23 | 26.05 | 0.05 | 0.76 | 543.53 | 2.47 | 546 |
|  | 磺酰氯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 苯甲酰氯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 |
|  | 氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.45 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.45 | 0.05 | 6.5 |
|  | 溴乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.47 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.47 | 0 | 13.47 |
|  | 三氟乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 其他有机废气 | 甲基叔丁基醚 | 213.37 | 1.45 | 77.78 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 | 291.67 | 1.45 | 293.12 |
|  | THF | 47.2 | 0 | 40.89 | 0 | 1.36 | 0 |  |  |  |  | 11.46 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0.53 | 106.44 | 0.16 | 106.6 |
|  | 正丁烷 | 60.69 | 0 | 55.73 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.42 | 0 | 116.42 |
|  | 甲苯 | 134.51 | 0.5 |  |  | 5.33 | 0.1 |  |  | 2.2 | 0 | 11.36 | 0.06 |  |  | 29.84 | 0.55 | 5.82 | 0.01 | 28.38 | 0.45 |  |  | 31.4 | 0 | 16.8 |  | 0.29 | 265.93 | 1.67 | 267.6 |
|  | 环丙基乙炔 | 1.07 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 | 0 | 1.07 |
|  | 正己烷 | 12.32 | 0.1 | 5.78 | 0 | 4.62 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.01 | 0.01 |  |  | 3.34 | 0.01 |  |  | 0.05 | 32.12 | 0.12 | 32.24 |
|  | 乙醇 | 10.96 | 0.11 | 72.21 | 0.24 | 32.58 | 0 |  |  | 0.23 | 0 |  |  | 7.6 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 7.22 | 0.02 |  |  | 0.85 | 0 | 0.84 | 0 | 15.83 | 0.17 | 0.08 | 149.17 | 0.57 | 149.74 |
|  | 正丁胺 |  |  | 6.82 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 6.83 | 0.02 | 6.85 |
|  | DMF |  |  | 6.99 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.49 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.48 | 0.13 | 32.61 |
|  | 甲醇 |  |  | 57.77 | 0.01 | 10.29 | 0.03 |  |  |  |  | 12.46 | 0.05 |  |  | 22.52 | 0.23 | 0.95 | 0 | 50.76 | 0.33 |  |  | 24.65 | 0.37 | 10.71 | 0.01 | 0.26 | 190.37 | 1.03 | 191.4 |
|  | 环己烷 |  |  | 72 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.19 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 115.45 | 0.01 | 115.46 |
|  | 乙酸乙酯 | 3.6 | 0 | 82.83 | 0.28 |  |  | 44.07 | 0.37 | 1.92 | 0 |  |  | 51.66 | 0.84 |  |  | 7.34 | 0.1 | 15.15 | 0.24 |  |  | 21.26 | 0.13 |  |  | 0.72 | 228.55 | 1.96 | 230.51 |
|  | 吡咯烷 |  |  | 0.44 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 |
|  | 吡啶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 硝基甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 正庚烷 |  |  |  |  | 5.43 | 0 |  |  | 5.99 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.27 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7.78 | 0.02 |  | 19.47 | 0.03 | 19.5 |
|  | 异丙醇 |  |  |  |  | 2.70 | 0.02 |  |  | 2.14 | 0.01 | 5.44 | 0.01 | 48.78 | 0.05 | 9.42 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 2.14 |  | 0.1 | 71.05 | 0.1 | 71.15 |
|  | 丙酮 |  |  |  |  | 0.81 | 0 |  |  | 0.23 | 0 |  |  |  |  | 6.92 | 0.03 | 1.17 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.13 | 0.04 | 9.17 |
|  | 叔丁醇 |  |  |  |  | 0.81 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1.02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 0 | 1.83 |
|  | 醋酸 |  |  |  |  | 0.267 | 0.003 |  |  | 0.03 | 0 | 14.02 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.18 |  | 0.08 | 14.727 | 0.013 | 14.74 |
|  | 乙腈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.54 | 0 | 30.36 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 | 0.39 | 33.29 |
|  | 三乙胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.71 | 0 |  |  | 1.23 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 3.18 | 0 | 3.18 |
|  | 甲胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0 | 0.12 |
|  | 乙酸甲酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 | 0 |  |  |  |  |  | 0.55 | 0 | 0.55 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 0 |  |  |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 |
|  | N,N-二异丙基乙基胺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |
|  | 二甲亚砜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.68 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | 3.68 | 0.07 | 3.75 |
|  | 三甲基硅胺烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.96 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.96 | 0.27 | 13.23 |
|  | 六甲基二硅胺烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.01 | 0.35 |
|  | DBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.09 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.09 | 0 | 1.09 |
| 无机废气 | 氨 | 2.54 | 0 | 2.84 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 5.4 | 0 | 5.4 |
|  | 氯化氢 | 3.27 | 0 | 0.98 | 0 | 0.03 | 0 |  |  | 0.11 | 0 | 25.63 | 0.01 |  |  | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | 0.08 | 0 | 0.09 | 30.73 | 0.02 | 30.75 |
|  | 溴化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 | 0.02 | 0.33 |
|  | 硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 0.04 |
|  | 合计 | 490.49 | 2.16 | 633.56 | 0.93 | 64.227 | 0.153 | 189.28 | 0.94 | 23.56 | 0.09 | 166.74 | 0.93 | 196.35 | 0.95 | 70.97 | 0.84 | 31.15 | 0.2 | 238.62 | 2.42 | 28.75 | 0 | 96.38 | 0.74 | 79.61 | 0.25 | 4.03 | 2313.717 | 10.603 | 2324.32 |

本次建设项目废气最大日产生量为10579.97kg/d（2332.33t/a），其中有组织废气10534.03g/d（2321.73t/a），无组织废气45.94kg/d（10.6t/a）。日废气产生量最大的为二氯甲烷2264.73kg/d（546t/a），其次为甲苯1628.15kg/d（267.6t/a）

项目废气可分为酸性含氯代烃废气、含卤代烃废气、碱性废气、酸性有机废气、一般有机废气和含氢废气。

废气预处理措施：①含卤代烃有机废气处理系统：深度冷凝+树脂吸附+车间洗涤塔预处理②酸性含卤代烃废气采用冷凝+碱喷淋+树脂吸附+车间洗涤塔预处理③碱性有机废气采用冷凝+降膜吸收+酸喷淋+车间洗涤塔预处理④酸性有机废气采用冷凝+碱吸收+车间洗涤塔预处理⑤一般有机废气采用冷凝+车间洗涤塔预处理。经预处理后的废气再接入RTO设施处理达标排放。

含氢废气经车间预处理（冷凝+洗涤）后直接高空排放。无机物废气处理效率均能达到98%以上，有机物废气处理效率均能达到98%以上。经处理后本次项目废气排放情况见表4.14-9~表4.14-11。

表4.14-9  本次建设项目主要废气日产生及排放情况

| 序号 | 废气名称 | 发生量（kg/d） |  |  | 削减量 （kg/d） | 处理后排放量（kg/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 小计 |  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 1 | 氯丁烷 | 5.05 | 0 | 5.05 | 5 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 2 | 正己烷 | 193.28 | 0.38 | 193.66 | 189.2 | 4.45 | 0.01 | 4.46 |
| 3 | 吡咯烷 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.47 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 4 | 溴甲烷 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.17 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 5 | 氯甲烷 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 6 | 正丁胺 | 23.07 | 0.06 | 23.13 | 23.1 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 7 | 硫酸 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 8 | 甲基叔丁基醚 | 1028.4 | 4.84 | 1033.24 | 1023.74 | 9.46 | 0.04 | 9.5 |
| 9 | 正丁烷 | 618.1 | 0 | 618.1 | 568.4 | 49.7 | 0 | 49.7 |
| 10 | 环丙基乙炔 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.46 | 0.14 | 0 | 0.14 |
| 11 | 氨 | 27.65 | 0 | 27.65 | 27.6 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 12 | 吡啶 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 13 | 二氯甲烷 | 2253.63 | 11.1 | 2264.73 | 2259.98 | 4.73 | 0.02 | 4.75 |
| 14 | 三乙胺 | 22 | 0 | 22 | 21.45 | 0.55 | 0 | 0.55 |
| 15 | 丙酮 | 87.29 | 0.21 | 87.5 | 84.15 | 3.34 | 0.01 | 3.35 |
| 16 | 乙醇 | 692.6 | 1.86 | 694.46 | 690.92 | 3.53 | 0.01 | 3.54 |
| 17 | 甲苯 | 1619.09 | 9.06 | 1628.15 | 1609.26 | 18.78 | 0.11 | 18.89 |
| 18 | 乙酸乙酯 | 885.8 | 7.32 | 893.12 | 881.15 | 11.87 | 0.1 | 11.97 |
| 19 | 甲醇 | 884.72 | 5.53 | 890.25 | 884.82 | 5.4 | 0.03 | 5.43 |
| 20 | 异丙醇 | 344.83 | 0.42 | 345.25 | 342.73 | 2.52 | 0 | 2.52 |
| 21 | 四氢呋喃 | 597.91 | 0.64 | 598.55 | 595.32 | 3.23 | 0 | 3.23 |
| 22 | 磺酰氯 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 23 | 氯化氢 | 122.28 | 0.07 | 122.35 | 122.26 | 0.09 | 0 | 0.09 |
| 24 | 苯甲酰氯 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 25 | 醋酸 | 60.54 | 0.04 | 60.58 | 60.25 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 26 | 正庚烷 | 157.44 | 0.16 | 157.6 | 150.88 | 6.71 | 0.01 | 6.72 |
| 27 | 三氟乙醇 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 28 | 氯苯 | 25.8 | 0.2 | 26 | 25.92 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 29 | 三甲基硅胺烷 | 51.84 | 1.06 | 52.9 | 52.49 | 0.4 | 0.01 | 0.41 |
| 30 | 六甲基二硅胺烷 | 1.37 | 0.03 | 1.4 | 1.36 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 31 | DMF | 108.56 | 0.44 | 109 | 108.73 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| 32 | 溴化氢 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.06 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 33 | 溴乙烷 | 44.9 | 0 | 44.9 | 44.83 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| 34 | 叔丁醇 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 35 | 环己烷 | 387.86 | 0.04 | 387.9 | 384.84 | 3.06 | 0 | 3.06 |
| 36 | 一氧化二氮 | 44 | 0 | 44 | 34.17 | 9.83 | 0 | 9.83 |
| 37 | DBU | 6 | 0 | 6 | 5.23 | 0.77 | 0 | 0.77 |
| 38 | 乙腈 | 176.92 | 2.08 | 179 | 177.21 | 1.77 | 0.02 | 1.79 |
| 39 | 甲胺 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 40 | 二甲亚砜 | 19.6 | 0.4 | 20 | 19.89 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| 41 | 乙酸甲酯 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 42 | 二甲苯 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.08 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 43 | N,N-二异丙基乙基胺 | 6 | 0 | 6 | 5.94 | 0.06 | 0 | 0.06 |
|  | 合计 | 10534.03 | 45.94 | 10579.97 | 10436.96 | 142.64 | 0.37 | 143.01 |

表4.14-10本次建设项目主要废气速率产生及排放情况

| 序号 | 废气名称 | 发生量（g/h） |  |  | 削减量 （g/h） | 处理后排放量（g/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 小计 |  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 1 | 氯丁烷 | 153 | 0 | 153 | 151.44 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2 | 正己烷 | 21327 | 60 | 21387 | 20895.1 | 490.52 | 1.38 | 491.9 |
| 3 | 吡咯烷 | 33 | 0 | 33 | 32.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 4 | 溴甲烷 | 183 | 0 | 183 | 175.53 | 7.47 | 0.00 | 7.47 |
| 5 | 氯甲烷 | 250 | 0 | 250 | 221.6 | 28.40 | 0.00 | 28.4 |
| 6 | 正丁胺 | 2439 | 4 | 2443 | 2439.33 | 3.66 | 0.01 | 3.67 |
| 7 | 硫酸 | 200 | 0 | 200 | 150 | 50.00 | 0.00 | 50 |
| 8 | 甲基叔丁基醚 | 84933 | 500 | 85433 | 84647.02 | 781.38 | 4.60 | 785.98 |
| 9 | 正丁烷 | 41183 | 0 | 41183 | 37871.89 | 3311.11 | 0.00 | 3311.11 |
| 10 | 环丙基乙炔 | 190 | 0 | 190 | 186.45 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 11 | 氨 | 1018 | 0 | 1018 | 1016.07 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 12 | 吡啶 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10.00 | 0.00 | 10 |
| 13 | 二氯甲烷 | 240376 | 888 | 241264 | 240757.4 | 504.79 | 1.86 | 506.65 |
| 14 | 三乙胺 | 11463 | 0 | 11463 | 11174.13 | 288.87 | 0.00 | 288.87 |
| 15 | 丙酮 | 29845 | 100 | 29945 | 28798.11 | 1143.06 | 3.83 | 1146.89 |
| 16 | 乙醇 | 81248 | 248 | 81496 | 81080.38 | 414.36 | 1.26 | 415.62 |
| 17 | 甲苯 | 119680 | 580 | 120260 | 118865 | 1388.29 | 6.73 | 1395.02 |
| 18 | 乙酸乙酯 | 87265 | 653 | 87918 | 86739.9 | 1169.35 | 8.75 | 1178.1 |
| 19 | 甲醇 | 115507 | 602 | 116109 | 115400.7 | 704.59 | 3.67 | 708.26 |
| 20 | 异丙醇 | 82108 | 170 | 82278 | 81677.37 | 599.39 | 1.24 | 600.63 |
| 21 | 四氢呋喃 | 39995 | 160 | 40155 | 39938.17 | 215.97 | 0.86 | 216.83 |
| 22 | 磺酰氯 | 650 | 0 | 650 | 325 | 325.00 | 0.00 | 325 |
| 23 | 氯化氢 | 12691 | 40 | 12731 | 12722.09 | 8.88 | 0.03 | 8.91 |
| 24 | 苯甲酰氯 | 7402 | 20 | 7422 | 5937.6 | 1480.40 | 4.00 | 1484.4 |
| 25 | 醋酸 | 11652 | 120 | 11772 | 11708.43 | 62.92 | 0.65 | 63.57 |
| 26 | 正庚烷 | 17000 | 50 | 17050 | 16323.67 | 724.20 | 2.13 | 726.33 |
| 27 | 三氟乙醇 | 50 | 0 | 50 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 16.67 |
| 28 | 氯苯 | 7293 | 50 | 7343 | 7320.23 | 22.61 | 0.16 | 22.77 |
| 29 | 三甲基硅胺烷 | 10368 | 210 | 10578 | 10496.55 | 79.83 | 1.62 | 81.45 |
| 30 | 六甲基二硅胺烷 | 274 | 0 | 274 | 265.94 | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 31 | DMF | 12045 | 38 | 12083 | 12052.8 | 30.11 | 0.09 | 30.2 |
| 32 | 溴化氢 | 204 | 0 | 204 | 197.41 | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
| 33 | 溴乙烷 | 8180 | 0 | 8180 | 8167.73 | 12.27 | 0.00 | 12.27 |
| 34 | 叔丁醇 | 917 | 0 | 917 | 907 | 10.00 | 0.00 | 10 |
| 35 | 环己烷 | 24391 | 20 | 24411 | 24218.15 | 192.69 | 0.16 | 192.85 |
| 36 | 一氧化二氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | DBU | 15047 | 20 | 15067 | 13132.4 | 1932.03 | 2.57 | 1934.6 |
| 38 | 乙腈 | 20429 | 100 | 20529 | 20323.71 | 204.29 | 1.00 | 205.29 |
| 39 | 甲胺 | 250 | 0 | 250 | 208.32 | 41.68 | 0.00 | 41.68 |
| 40 | 二甲亚砜 | 1633 | 30 | 1663 | 1654.02 | 8.82 | 0.16 | 8.98 |
| 41 | 乙酸甲酯 | 1008 | 0 | 1008 | 916.37 | 91.63 | 0.00 | 91.63 |
| 42 | 二甲苯 | 1258 | 0 | 1258 | 1241.65 | 16.35 | 0.00 | 16.35 |
| 43 | N,N-二异丙基乙基胺 | 238 | 0 | 238 | 235.62 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
|  | 合计 | 1112396 | 4663 | 1117059 | 1100615.83 | 16396.41 | 46.76 | 16443.17 |

表4.14-11本次建设项目主要废气年产生及排放情况

| 序号 | 废气名称 | 发生量（t/a） |  |  | 处理效率（%） | 削减量 （t/a） | 处理后排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 小计 |  |  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 1 | 氯丁烷 | 0.98 | 0 | 0.98 | 98.98 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2 | 正己烷 | 32.12 | 0.12 | 32.24 | 97.70 | 31.38 | 0.74 | 0.12 | 0.86 |
| 3 | 吡咯烷 | 0.44 | 0 | 0.44 | 97.73 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 4 | 溴甲烷 | 0.98 | 0 | 0.98 | 95.92 | 0.94 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 5 | 氯甲烷 | 0.44 | 0 | 0.44 | 88.64 | 0.39 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 6 | 正丁胺 | 6.83 | 0.02 | 6.85 | 99.85 | 6.82 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 7 | 硫酸 | 0.04 | 0 | 0.04 | 75.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 8 | 甲基叔丁基醚 | 291.67 | 1.45 | 293.12 | 99.08 | 289 | 2.67 | 1.45 | 4.12 |
| 9 | 正丁烷 | 116.42 | 0 | 116.42 | 91.96 | 107.06 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 10 | 环丙基乙炔 | 1.07 | 0 | 1.07 | 98.13 | 1.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 11 | 氨 | 5.4 | 0 | 5.4 | 99.81 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 12 | 吡啶 | 0.02 | 0 | 0.02 | 50.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 13 | 二氯甲烷 | 543.53 | 2.47 | 546 | 99.79 | 542.37 | 1.16 | 2.47 | 3.63 |
| 14 | 三乙胺 | 3.18 | 0 | 3.18 | 97.48 | 3.1 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 15 | 丙酮 | 9.13 | 0.04 | 9.17 | 96.17 | 8.78 | 0.35 | 0.04 | 0.39 |
| 16 | 乙醇 | 149.17 | 0.57 | 149.74 | 99.49 | 148.41 | 0.76 | 0.57 | 1.33 |
| 17 | 甲苯 | 265.93 | 1.67 | 267.6 | 98.84 | 262.85 | 3.08 | 1.67 | 4.75 |
| 18 | 乙酸乙酯 | 228.55 | 1.96 | 230.51 | 98.66 | 225.48 | 3.07 | 1.96 | 5.03 |
| 19 | 甲醇 | 190.37 | 1.03 | 191.4 | 99.39 | 189.2 | 1.17 | 1.03 | 2.20 |
| 20 | 异丙醇 | 71.05 | 0.1 | 71.15 | 99.27 | 70.53 | 0.52 | 0.10 | 0.62 |
| 21 | 四氢呋喃 | 106.44 | 0.16 | 106.6 | 99.46 | 105.87 | 0.57 | 0.16 | 0.73 |
| 22 | 磺酰氯 | 0.02 | 0 | 0.02 | 50.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 23 | 氯化氢 | 30.73 | 0.02 | 30.75 | 99.93 | 30.71 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 24 | 苯甲酰氯 | 0.05 | 0 | 0.05 | 80.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 25 | 醋酸 | 14.73 | 0.01 | 14.74 | 99.46 | 14.65 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 26 | 正庚烷 | 19.47 | 0.03 | 19.5 | 95.74 | 18.64 | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
| 27 | 三氟乙醇 | 0.03 | 0 | 0.03 | 66.67 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 28 | 氯苯 | 6.45 | 0.05 | 6.5 | 99.69 | 6.43 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 29 | 三甲基硅胺烷 | 12.96 | 0.27 | 13.23 | 99.23 | 12.86 | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
| 30 | 六甲基二硅胺烷 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 97.06 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 31 | DMF | 32.48 | 0.13 | 32.61 | 99.75 | 32.4 | 0.08 | 0.13 | 0.21 |
| 32 | 溴化氢 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 96.77 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 33 | 溴乙烷 | 13.47 | 0 | 13.47 | 99.85 | 13.45 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 34 | 叔丁醇 | 1.83 | 0 | 1.83 | 98.91 | 1.81 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 35 | 环己烷 | 115.45 | 0.01 | 115.46 | 99.21 | 114.54 | 0.91 | 0.01 | 0.92 |
| 36 | 一氧化二氮 | 8.01 | 0 | 8.01 | 77.65 | 6.22 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 37 | DBU | 1.09 | 0 | 1.09 | 87.16 | 0.95 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 38 | 乙腈 | 32.9 | 0.39 | 33.29 | 99.00 | 32.57 | 0.33 | 0.39 | 0.72 |
| 39 | 甲胺 | 0.12 | 0 | 0.12 | 83.33 | 0.1 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 40 | 二甲亚砜 | 3.68 | 0.07 | 3.75 | 99.46 | 3.66 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| 41 | 乙酸甲酯 | 0.55 | 0 | 0.55 | 90.91 | 0.5 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 42 | 二甲苯 | 2.3 | 0 | 2.3 | 98.70 | 2.27 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 43 | N,N-二异丙基乙基胺 | 1 | 0 | 1 | 99.00 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | 合计 | 2321.73 | 10.6 | 2332.33 | / | 2293.51 | 28.22 | 10.6 | 38.82 |

经处理后本项目废气日最大排放量为143.01kg/d，其中有组织排放量为142.64kg/d，无组织排放量为0.37kg/d；达产时废气年排放量38.82t/a（其中VOC排放量为36.85 t/a），其中有组织排放量为28.22t/a，无组织排放量为10.6t/a。废气年排放量最大的为二氯甲烷。经废气处理措施处理后，废气排放浓度均能达标排放，详见表7.3-11。

3、固废

本次建设项目产生的固废主要为生产过程产生的高沸物、废盐等，此外还有废水站污泥等，固废全年发生量为4771.07t/a，固废具体发生情况见表4.14-12~4.14-13。

表4.14-12本次建设项目固废年产生情况

| 序号 | 来源 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 年产生量 (t/a) | 属性 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法韦仑 | 锂水溶液S1-1 | E02合成工序分层萃取 | 液体 | 氯化锂、溴化锂、氢氧化锂、水 | 622.35 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 过滤滤渣S1-2 | E02合成工序溶解过滤 | 固态 | 杂质 | 1.8 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 废盐S1-3 | E02合成工序蒸馏 | 固体 | 醋酸钠、杂质 | 36.9 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 精馏残液S1-4 | E02合成工序精馏 | 固体 | 杂质、特戊酸、甲基叔丁基醚 | 15.84 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 固废S1-5 | E02合成工序精馏 | 液体 | 特戊酸、杂质、甲基叔丁基醚 | 99 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 精馏残液S1-6 | E02合成工序精馏 | 液体 | 甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、水、杂质 | 19.98 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 高沸物S1-7 | 格氏水解工序母液蒸馏 | 半固 | 甲苯、正己烷、杂质 | 15.58 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 高沸物S1-8 | 母液料回收工序蒸馏 | 半固 | 甲苯、杂质、石蜡油 | 10.45 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 废渣S1-9 | 母液料回收工序压滤 | 固体 | 甲苯、杂质 | 1.13 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 高沸物S1-10 | 母液料回收工序蒸馏 | 半固 | 甲苯、杂质、石蜡油 | 4.23 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 废盐S1-11 | EF003回收废水脱盐 | 固体 | 碳酸氢铵、柠檬酸盐、氯化钠、氯化锌、碳酸氢钠、杂质 | 223.07 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 废活性炭 S1-12 | 环化工序脱色压滤 | 固体 | 活性炭、甲苯、乙醇、杂质 | 14.07 | 危险废物 | HW02 （271-003-02） |
|  |  | 废溶剂S1-13 | 环化工序上塔精馏 | 液体 | 乙醇、水、杂质 | 0.74 | 危险废物 | HW06 （900-403-06） |
| 2 | 辛伐他汀 | 前沸物S2-1 | 开环上保护工序减压蒸馏 | 液体 | 甲醇、硅醇、DMF | 37.87 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
|  |  | 锂水溶液S2-2 | 吡咯烷回收工序锂水层精制 | 液体 | 氯化锂、溴化锂、氢氧化锂、杂质、水 | 344.8 | 危险废物 | HW02 （271-001-02） |
|  |  | 高沸物S2-3 | 铵盐制备工序常压蒸馏 | 半固体 | 乙酸乙酯、杂质、水 | 7.20 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐S2-4 | 环化工序压滤 | 固体 | 二氯甲烷、硫酸钠、三乙胺甲烷磺酸盐、甲磺酸铵、水 | 64.53 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S2-5 | 环化工序压滤 | 固体 | 活性炭、乙醇 | 6.22 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 废溶剂S2-6 | 环化工序上塔精馏 | 液体 | 乙醇、杂质、水 | 3.12 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
| 3 | 阿托伐他汀 | 废催化剂 S3-1 | 氢化工序压滤 | 固体 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 1.51 | 危险废物 | HW46（900-037-46） |
|  |  | 废液S3-2 | 氢化工序常压蒸馏 | 液体 | 杂质、甲醇、水 | 1.79 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S3-3 | 环合工序离心母液蒸馏 | 半固体 | 特戊酸、A9、杂质、正庚烷、异丙醇 | 20.31 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废溶剂S3-4 | 水解成盐工序先常压后减压蒸馏 | 液体 | 乙醇、丙酮、叔丁醇、水 | 53.40 | 危险废物 | HW06（900-402-06） |
|  |  | 高沸物S3-5 | 水解成盐工序减压蒸馏 | 半固体 | 甲苯、杂质 | 7.76 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物3-6 | 水解成盐工序常压蒸馏 | 半固体 | 甲苯、杂质 | 4.89 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
| 4 | 左乙拉西坦 | 废盐S4-1 | 真空干燥 | 固体 | 氯化钾、杂质 | 454.41 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S4-2 | 常压蒸馏 | 半固体 | 四丁基溴化铵、杂质、乙酸乙酯 | 46.93 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S4-3 | 压滤 | 固体 | 活性炭、乙酸乙酯、杂质 | 8 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 废溶剂S4-4 | 常压蒸馏 | 液体 | 乙酸乙酯、杂质、水 | 0.78 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
| 5 | 索非布韦中间体 | 废盐S5-1 | 制备SF8工序过滤淋洗 | 固体 | 硫酸钡、水、杂质 | 22.94 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S5-2 | 制备索非布韦中间体工序蒸馏 | 半固体 | 杂质、异丙醇、苯甲酰氯 | 4.25 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S5-3 | 制备索非布韦中间体工序过滤 | 固体 | 活性炭、乙酸乙酯 | 2.88 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 高沸物S5-4 | 制备索非布韦中间体工序蒸馏 | 半固体 | 杂质、正庚烷 | 2.5 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐S5-5 | 回收三乙胺水层精馏 | 固体 | 硫酸钠、氯化钠、乙酸钠、四乙基氯化铵、水 | 7.01 | 危险 废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐S5-6 | 回收三乙胺水层蒸馏 | 固体 | 硫酸钠、氯化钠、乙酸钠、四乙基氯化铵、水 | 65.2 | 危险 废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐S5-7 | 回收三乙胺固体相蒸馏 | 固体 | 氯化钠、氯化钡、水 | 11.48 | 危险 废物 | HW02（271-001-02） |
| 6 | 索非布韦 | 滤渣S6-1 | 制备SF11工序过滤洗涤 | 固体 | 二氧化锡、醋酸 | 22 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S6-2 | 制备SF11工序减压蒸馏 | 半固体 | 杂质、甲醇、活化物 | 52 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S6-3 | 制备SF13工序蒸馏 | 半固体 | 杂质、苯甲酸甲酯、甲苯 | 2.08 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废液S6-4 | 制备SF13工序蒸馏 | 液体 | 苯甲酸甲酯、杂质 | 10 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S6-5 | 制备SM13工序过滤 | 固体 | 活性炭、异丙醇 | 4.63 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 高沸物S6-6 | 制备SM13工序过滤蒸馏 | 半固体 | 杂质、异丙醇 | 0.63 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S6-7 | 制备索非布韦工序减压蒸馏 | 半固体 | 杂质、侧链、甲苯 | 8.68 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S6-8 | 制备索非布韦工序过滤 | 固体 | 活性炭、二氯甲烷 | 0.5 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 高沸物S6-9 | 制备索非布韦工序精馏 | 固体 | 杂质、二氯甲烷 | 5.78 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 废溶剂S6-10 | 制备索非布韦工序精馏 | 液体 | 杂质、二氯甲烷 | 2.43 | 危险废物 | HW06 （900-401-06） |
| 7 | 富马酸替诺福韦酯 | 高沸物S7-1 | 制备9-（2羟基丙基）腺嘌呤工序蒸馏 | 半固体 | 杂质、R-碳酸丙烯酯、氟化铯、DMF | 107.85 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S7-2 | 制备9-（2羟基丙基）腺嘌呤工序过滤 | 固 | 活性炭、乙醇 | 2.52 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 高沸物S7-3 | 制备9-（2羟基丙基）腺嘌呤工序精馏 | 液体 | 杂质、乙醇 | 1.08 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废液S7-4 | 制备替诺福韦工序浓缩 | 液体 | 叔丁醇、少量DMF | 45 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐S7-5 | 制备替诺福韦工序过滤 | 固体 | 对甲苯磺酸镁、叔丁醇氯化镁 | 114.9 | 危险废物 | HW02（271-002-02） |
|  |  | 废液S7-6 | 制备替诺福韦工序水解冷凝 | 液体 | 溴乙烷、水 | 126 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S7-7 | 制备替诺福韦工序精馏回收 | 半固体 | 杂质、对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯、DMF | 4.86 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐 S7-8 | 制备替诺福韦酯工序蒸馏 | 固体 | 氯化钠、氯甲基碳酸异丙酯、水 | 59.7 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废液S7-9 | 制备替诺福韦酯工序精馏 | 液体 | 三乙胺、氯化钠、替诺福韦酯、水 | 5.1 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S7-10 | 制备替诺福韦酯工序精馏 | 固体 | 杂质、环己烷 | 38.7 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S7-11 | 制备富马酸替诺福韦酯工序蒸馏 | 固体 | 杂质、富马酸、异丙醇 | 16.47 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废溶剂S7-12 | 制备富马酸替诺福韦酯工序蒸馏 | 液体 | 异丙醇、杂质 | 8.95 | 危险废物 | HW06 （900-403-06） |
| 8 | 地瑞那韦中间体SM7 | 废盐S8-1 | 制备SM2工序蒸发析盐 | 固体 | 醋酸钠、杂质 | 33.67 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废盐S8-2 | 制备SM2工序加热离心 | 固体 | 杂质、氯化钠、乙酸钠 | 33.28 | 危险废物 | HW02（271-002-02） |
|  |  | 废盐S8-3 | 制备SM5工序蒸发析盐 | 固体 | 杂质、氯化钠、碳酸氢钙、草酸钙、碳酸钾 | 147.26 | 危险废物 | HW02（271-002-02） |
|  |  | 废盐S8-4 | 制备地瑞那韦中间体SM7工序离心淋洗 | 固体 | 一氧化二氮、硫酸氢钠 | 46.87 | 危险废物 | HW02（271-002-02） |
|  |  | 废液S8-5 | 制备SM7工序精馏 | 液体 | 乙醇、水、杂质 | 16.75 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废液S8-6 | 制备SM7工序精馏 | 液体 | 丙酮、杂质 | 20.2 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S8-7 | 制备地瑞那韦中间体SM7工序精馏回收 | 固体 | 杂质、硫酸氢钠、异丙醇 | 6.55 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S8-8 | 制备地瑞那韦中间体SM7工序精馏回收 | 半固体 | 杂质、异丙醇 | 1.31 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
| 9 | 达芦那韦 | 滤渣S9-1 | 制备SM8工序压滤 | 固体 | 杂质、二甲氧基硼氢化钠、氯化钠 | 28.95 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S9-2 | 制备SM9工序蒸馏回收 | 固体 | 杂质、二氯甲烷、正庚烷 | 4.19 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S9-3 | 制备SM10粗品工序蒸馏 | 固体 | 杂质、乙醇 | 5.44 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S9-4 | 制备达芦那韦工序蒸馏 | 半固体 | 杂质、D7、丙酮 | 1.10 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 固废S9-5 | 制备达芦那韦工序淋洗 | 液体 | 杂质、乙醇 | 0.34 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S9-6 | 制备达芦那韦工序压滤淋洗 | 固体 | 活性炭、乙醇 | 0.68 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S9-7 | 制备达芦那韦工序蒸馏 | 液体 | 杂质、乙醇 | 0.20 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 废溶剂S9-8 | 制备SM8工序精馏 | 液体 | 甲醇、少量水 | 1.39 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
|  |  | 废溶剂S9-9 | 制备达芦那韦工序蒸馏 | 液体 | 杂质、乙醇 | 0.67 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
| 10 | 瑞舒伐他汀钙 | 废液S10-1 | 制备C6工序精馏 | 液体 | 乙酸甲酯、杂质 | 32.25 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S10-2 | 制备Z-8.2工序蒸馏 | 固体 | 杂质、正己烷 | 23.14 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S10-3 | 制备Z-8.2工序减压蒸馏 | 固体 | 杂质、甲苯 | 18.98 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 滤渣S10-4 | 制备RS-2工序过滤 | 固体 | 三苯基氧膦、甲苯、杂质 | 79.5 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S10-5 | 制备RS-2工序蒸馏 | 固体 | 杂质、三苯基氧膦、甲苯 | 86.14 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S10-6 | 制备RS-3工序精馏回收 | 固体 | 杂质、甲醇 | 20.44 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S10-7 | 制备瑞舒伐他汀钙工序过滤 | 固体 | 活性炭、水、钠盐 | 2.03 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
| 11 | 利奈唑胺 | 废液S11-1 | 蒸馏 | 液体 | 四氢呋喃、甲醇、乙酸甲酯 | 45.85 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S11-2 | 蒸馏 | 半固体 | 杂质、苯甲醚 | 25.1 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废活性炭S11-3 | 过滤淋洗 | 固体 | 活性炭、乙醇 | 2.5 | 危险废物 | HW02（271-003-02） |
|  |  | 废溶剂S11-4 | 精馏 | 液体 | 乙醇、杂质 | 0.32 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
| 12 | 埃索美拉唑 | 高沸物S12-1 | PM2制备工序精馏回收 | 固体 | 杂质、异丙醇、正己烷 | 22.28 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S12-2 | 埃索美拉唑制备工序蒸馏 | 液体 | 羟基异丙苯、甲苯、N，N-二异丙基乙基胺 | 54.24 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S12-3 | 埃索美拉唑制备工序精馏回收 | 固体 | 杂质、甲醇钠、乙酸乙酯 | 28.46 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废溶剂S12-4 | 埃索美拉唑制备工序精馏回收 | 液体 | 杂质、乙酸乙酯、乙醇 | 4.75 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
| 13 | 依折麦布 | 高沸物S13-1 | 乙酰化工序蒸馏 | 固体 | 杂质、正庚烷 | 6.16 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S13-2 | 加成工序蒸馏 | 固体 | 杂质、正庚烷 | 3.88 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 高沸物S13-3 | 依折麦布合成工序精馏回收 | 固体 | 杂质、异丙醇、水 | 5.04 | 危险废物 | HW02（271-001-02） |
|  |  | 废溶剂S13-4 | 依折麦布合成工序精馏回收 | 液体 | 杂质、乙醇 | 0.46 | 危险废物 | HW06（900-403-06） |
| 14 | 包装材料 | 废包装材料 | 包装 | 固体 | 废包装内袋、包装桶 | 10 | 危险废物 | HW49（900-041-49） |
| 15 | 废水预处理 | 废溶剂 | 废水预处理 | 液体 | 有机溶剂 | 219.1 | 危险废物 | HW06（900-401-06） |
| 16 |  | 磷酸二乙酯废液 |  | 液体 | 磷酸二乙酯 | 60.6 | 危险废物 | HW37（261-061-37） |
| 17 | 废气预处理 | 废溶剂 | 废气冷凝预处理 | 液体 | 有机溶剂 | 320 | 危险废物 | HW06（900-401-06） |
|  |  | 废活性炭 | 废气吸附处理 | 固体 | 废活性炭 | 20 | 危险废物 | HW49（900-041-49） |
| 18 | 废矿物油 | 废矿物油 | 机修 | 液体 | 废矿物油 | 5 | 危险废物 | HW08（900-249-08） |
| 19 | 废水站 | 污泥 | 废水站 | 固体 | 污泥 | 350 | 危险废物 | HW45（261-084-45） |
| 20 | 职工生活 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固体 | 生活垃圾 | 105 | 一般固废 | / |
|  | 小计 |  |  |  |  | 4666.07 |  |  |

表4.14-13  江北南海药业有限公司氯化锂溶液汇总表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物代码 | 预测产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂水溶液S1-1 | 分层萃取 | 液体 | 氯化锂15%、乙醇7%、甲基叔丁基醚5%、其他有机杂质1%、水72% | HW02 （271-001-02） | 622.35 |
| 2 | 锂水溶液S2-2 | 锂水层精制 | 液体 | 氯化锂12%、溴化锂19%、氢氧化锂1%、其他有机杂质2%、水66% | HW02 （271-001-02） | 344.8 |
| 汇总 |  | / | / | / | / | 967.15 |

根据危险废物名录可知，锂水溶液属于危险废物，需委托有资质单位进行处置。由于成分主要为氯化锂、水和少量有机杂质，可进一步精制成氯化锂产品，因此今后企业若考虑加工产品出售（环评另行开展），在得到环保部门同意后，可精制成相应产品出售。

表4.14-14本次项目固废产生情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 主要成分 | 有害成分 | 属性 | 危险废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 年产生量 （t/a） | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可综合利用危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废催化剂 | 氢化工序压滤 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 危险 废物 | 含镍废物 | HW46 （900-037-46） | T | 1.51 | 委托台州市德长环保有限公司处置 |
| 2 | 废溶剂 | 蒸馏回收 | 乙醇、丙酮、叔丁醇、水 | 乙醇、丙酮、叔丁醇 | 危险 废物 | 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | HW06 （900-402-06） | T，I | 366.05 |  |
| 3 | 废气或废水处理废溶剂 | 废气或废水处理 | 有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | HW06 （900-401-06） | T，I | 320 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 687.56 |  |
| 需处置危险固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高低沸物 | 蒸馏回收 | 含杂质、有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-001-02） | T | 702.84 | 委托台州市德长环保有限公司进行安全处置 |
| 5 | 废渣 | 压滤 | 甲苯、氯化钠、乙醇、杂质等 | 甲苯、乙醇 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-001-02） | T | 133.72 |  |
| 6 | 废活性炭 | 压滤 | 废活性炭、有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-003-02） | T | 64.03 |  |
| 7 | 废液 | 分层或蒸馏 | 杂质、有机溶剂等 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02（271-001-02） | T | 1323.24 |  |
| 8 | 废盐 | 脱盐、压滤 | 柠檬酸盐、硫酸钠等 | 柠檬酸盐、硫酸钠 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02（271-001-02 | T | 1329.08 |  |
| 9 | 磷酸二乙酯废液 | 废水预处理 | 磷酸二乙酯、杂质 | 磷酸二乙酯、杂质 | 危险 废物 | 有机磷化 合物废物 | HW37（261-061-37） | T | 60.6 |  |
| 10 | 废包装材料 | / | 废包装内袋、包装桶 | / | 危险 废物 | 其他废物 | HW49（900-041-49） | T/In | 10 |  |
| 11 | 污泥 | 废水处理 | 污泥 | 有机卤 化物 | 危险 废物 | 含有机卤 化物废物 | HW45（261-084-45） | T | 350 |  |
| 12 | 废矿物油 | 机修 | 废矿物油 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | 危险 废物 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | HW08 （900-249-08） | T，I | 5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3978.51 |  |
| 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 一般 固废 | / | -- |  | 105 | 环卫部门清运 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4771.07 |  |

4.14.3建设项目污染源强汇总

本项目污染源强汇总见表4.14-15。

表4.14-15   本项目污染源强汇总

| 污染物 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水 | 192100 | 191100 |
|  | CODCr | 1170 | 95.55(纳管） |
|  |  |  | 19.11（环境） |
|  | NH3-N | 15.85 | 6.69（纳管） |
|  |  |  | 2.87（环境） |
| 废气 | 氯丁烷 | 0.98 | 0.01 |
|  | 正己烷 | 32.24 | 0.86 |
|  | 吡咯烷 | 0.44 | 0.01 |
|  | 溴甲烷 | 0.98 | 0.04 |
|  | 氯甲烷 | 0.44 | 0.05 |
|  | 正丁胺 | 6.85 | 0.03 |
|  | 硫酸 | 0.04 | 0.01 |
|  | 甲基叔丁基醚 | 293.12 | 4.12 |
|  | 正丁烷 | 116.42 | 9.36 |
|  | 环丙基乙炔 | 1.07 | 0.02 |
|  | 氨 | 5.4 | 0.01 |
|  | 吡啶 | 0.02 | 0.01 |
|  | 二氯甲烷 | 546 | 3.63 |
|  | 三乙胺 | 3.18 | 0.08 |
|  | 丙酮 | 9.17 | 0.39 |
|  | 乙醇 | 149.74 | 1.33 |
|  | 甲苯 | 267.6 | 4.75 |
|  | 乙酸乙酯 | 230.51 | 5.03 |
|  | 甲醇 | 191.4 | 2.20 |
|  | 异丙醇 | 71.15 | 0.62 |
|  | 四氢呋喃 | 106.6 | 0.73 |
|  | 磺酰氯 | 0.02 | 0.01 |
|  | 氯化氢 | 30.75 | 0.04 |
|  | 苯甲酰氯 | 0.05 | 0.01 |
|  | 醋酸 | 14.74 | 0.09 |
|  | 正庚烷 | 19.5 | 0.86 |
|  | 三氟乙醇 | 0.03 | 0.01 |
|  | 氯苯 | 6.5 | 0.07 |
|  | 三甲基硅胺烷 | 13.23 | 0.37 |
|  | 六甲基二硅胺烷 | 0.35 | 0.02 |
|  | DMF | 32.61 | 0.21 |
|  | 溴化氢 | 0.33 | 0.03 |
|  | 溴乙烷 | 13.47 | 0.02 |
|  | 叔丁醇 | 1.83 | 0.02 |
|  | 环己烷 | 115.46 | 0.92 |
|  | DBU | 1.09 | 0.14 |
|  | 乙腈 | 33.29 | 0.72 |
|  | 甲胺 | 0.12 | 0.02 |
|  | 二甲亚砜 | 3.75 | 0.09 |
|  | 乙酸甲酯 | 0.55 | 0.05 |
|  | 二甲苯 | 2.3 | 0.03 |
|  | N,N-二异丙基乙基胺 | 1 | 0.01 |
|  | 氮氧化物 | 11.59 | 8.31 |
|  | 二氧化硫 | 3.707 | 3.707 |
|  | VOCs统计 | 2287.8 | 36.85 |
| 固废 | 生产固废 | 4666.07 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 105 | 0 |

注：本项目废气产生量按照反应釜大小、泵的型号及废气饱和蒸气压进行估算，同时又根据反应温度、反应时间等条件对废气产生量稍微放大，因此本项目废气产生量数据稍微偏大。

第五章环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

临海市位于浙江省中部沿海，东濒东海，南连黄岩区、椒江区，西接仙居县，北与天台县、三门县毗邻，位于台州市的地理中心，市域范围在东径121°41′～121°56′、北纬28°40′～29°4′之间。东西长85公里，南北宽45公里，陆地总面积2203.13平方公里，其中山地1557平方公里，平原503.13平方公里，水域143平方公里。海岸曲折，海岸线62.9公里，东矶列岛等岛屿散布东海，有岛屿74个，海岸线153公里。

浙江省化学原料药基地临海园区位于临海市杜桥镇川南办事处以南6km处杜下浦闸附近，处于椒江喇叭口的出海口的北岸沿海，东南濒临东海台州湾，与台州市椒江区隔湾相望。川南办事处东邻市场办事处，北靠杜桥镇，西为椒江区前所街道办事处。

本项目选址位于浙江省化学原料药基地临海园区南部的南洋涂区块，占地205亩，西为南洋三路，隔路为海翔药业的规划厂区，北靠东海第六大道，隔路为天和树脂规划厂区，南为东海第七大道，隔路为空地，东面与伟峰药业的规划厂区相邻。周边环境概况图见附图三。

5.1.2 地质地貌

临海市属丘陵山区，处于天台山和括苍山之间，周围以山地、丘陵为主，地势自西北向东南倾斜。北部有白云山，山高约400～600米，南部有大岗山，山高381米，西部雄居括苍山，东连东海。平原以东部滨海平原为最大。

根据核工业部金华工程勘察院一九九九年十月十二日提供的医化基地北区工程地质勘察报告”，首期用地原为海涂，属第四纪沉积平原，主要由滨海相沉积的饱和粘性土组成。地势平坦，地面高程在2.2-2.8m之间，地基承载力一般为50-70KPa，潜水位在地表以下0.35-0.55m，基本地震裂度VI度。规划中，沿海杜下浦闸以东的长约2.8公里、宽约0.5公里的长条形地带，是靠台州电厂煤渣吹填的人造地带，地面高程较高，标高在4.10-4.90米之间（高程均为黄海高程），基地地形低洼平坦、多河网。

5.1.3 气候气象特征

浙江化学原料药基地临海园区所在的台州湾地处亚热带，属海洋性季风气候，常年气候湿润、夏天酷暑、冬无严寒、气候温和、雨量充沛、四季分明。夏季盛行东南风，冬季多西北风，5～6月为梅雨期，7～9月为多台风期。省气象局提供的医化基地临海园区附近椒江洪家国家基准气象站的有关气象特征值如下（1971-2000年）30年：

1、平均气压（百帕）：   1015.8

2、平均气温（度）：   17.1

3、相对湿度（%  ）：    82

4、降水量（mm ）：   1531.4

5、蒸发量（mm ）：   1283.7

6、日照时数（小时）：  1764.7

7、日照率（%  ）：    40

8、降水日数（天）：163.2

9、雷暴日数（天）：   38.2

10、大风日数（天）：   3.9

11、各级降水日数（天）：

0.1≤ r<10.0    118.1

10.0≤r<25.0     29.3

25.0≤r<50.0     117

50.0≤r          4.1

全年近地层各类稳定度出现频率分别为：

不稳定（A、B、C）             21.3%

中性（D）                     51.9%

稳定（E、F）                  26.8%

该区域大气扩散能力为中等。

5.1.4 地表水特征

一、河流水文特征

根据浙江化学原料药基地临海园区控规的资料，基地临海园区有关水文数据如下：

百里大河10年一遇内涝水位3.29米（黄海高程）

百里大河警戒水位2.60米（黄海高程）

杜下浦闸控制水位2.20米（黄海高程）

百里大河的杜浦港河经浙江化学原料药基地临海园区流向闸口。百里大河是椒北平原内河的总称，椒北平原指原杜桥、章安两镇和涌泉、黄礁，面积283km2。其平原内河发源于西北山区，自北向南流入椒江和台州湾。主要水源有溪口水库，发源于桐峙山，至溪口村有荆溪、马宅溪东南汇入，至梓林附近分为东西二流。西流分流至章安回浦闸入椒江；东流主流经古桥至章安华景闸入椒江，其他水系均汇入平原处，分别流入陶江、杜下浦、山石浦、上盘港等而出台州湾。

浙江化学原料药基地临海园区附近主要有百里大河和台州湾。

百里大河是椒北平原内河的总称，河网纵横交叉，河宽20—40m，正常水位2.2m，干流河长58km，故称百里大河；多年均径流量2.30亿立方米，河床比降0.05%，主要水源有牛头山水库和溪口水库。

百里大河的杜浦港河宽约20m，水深2m，枯水期水深1m，经杜浦闸流向台州湾，杜浦闸每日开闸2小时（每潮开闸1小时），开闸时平均流量29m3/S，闭闸时漏水量0.15 m3/S。

根据《台州地区地面水环境保护功能区划分》和《关于浙江省近岸海域环境功能区划（调整）方案的复函》，杜浦港河为Ⅲ类水质一般工业用水区，台州湾海域为三类海域。

二、海洋水文

椒江口多年平均水文情况如下：

历史最高潮位（吴淞基面）7.90m

椒江50年一遇最高水位5.133米（黄海高程）

椒江建国后历史最高潮位6.013米（黄海高程）

历史最低潮位－0.89m

历年平均潮位2.31m

历年平均潮差4.02m

历年涨潮历时                     5.18h

平均涨潮历时                     7.11h

涨潮平均流量8738m3/s

落潮平均流量5420m3/s

涨潮平均流速1.03m/s

落潮平均流速0.81m/s

涨潮最大流速2.0m/s

涨潮最小流速0.5m/s

椒江口平均入海径流量189m3/s

最小枯水年入海径流量0.39m3/s

三、地下水文特征

区内地下水主要赋存于第四纪松散堆积层的孔隙中。河口、海湾平原因受海侵的影响，广布于地表的全新统淤泥质粘土、亚粘土层，透水性极差，仅在表层氧化壳中埋藏着极贫乏的孔隙潜水。孔隙较发育的上更新统含水层则被埋藏在平原的深部，含水层中赋存着地下水。孔隙承压水主要埋藏在石浦-椒江口一带的河口、海湾平原中。承压含水层由晚更新世中期（Q23）洪冲、冲积砂砾石含粘性土和早期（Q13）冲洪、洪冲积砂砾石含粘性土层组成。含水层顶板埋深，一般分别小于50米和100米，但在下游地段可分别大于50米和100米。

- 地下水类型

区内地下水属松散岩类孔隙水，主要为孔隙承压水。具体见表5.1-1。

表5.1-1   孔隙承压水特性表

| 地下水类型 |  | 合水岩组（层）名称 | 富水性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 亚类名称 |  | 等级 | 单井涌水量(吨/日) |
| 松散岩类孔隙水 | 松散岩类孔隙承压 水 | 上更新统中部冲积、洪冲积(al、pl、-alQ23)砂砾石含粘性土含水层 | 丰富 | >1000 |
|  |  |  | 中等 | 100-1000 |
|  |  |  | 贫乏 | <100 |
|  |  | 上更新统下部洪冲、冲洪积(pl-al、al-plQ13)砂砾石含粘性土含水层 | 丰富 | >1000 |
|  |  |  | 中等 | 100-1000 |
|  |  |  | 贫乏 | <100 |

- 上更新统中部冲积、洪冲积(al、pl、-alQ23)砂砾石含粘性土含水层

在河口、海湾平原中广泛分布，主要埋藏在平原中、下部，组成第一孔隙承压含水层组。含水层多呈灰、灰褐、灰黄色，胶结较松散-较紧密，砾石磨圆度、分选性较好，以次棱角-次圆状为主，含少量粘性土，局部地段含量较高，厚度一般5-25米，最大厚度可达40米，顶板埋深在古河道上、中游地段5-40米，下游地段增至50-80米，并且层次增多，由单层变成多层，如椒江河口等地。第一孔隙承压含水层在纵向上水质呈现的主要变化规律是：淡水→微咸水→咸水→微咸水→淡水；或淡水→微咸水→淡水。分布在第一孔隙承压含水层中的淡水，根据已有勘探资料计算统计，47.3％钻孔单井涌水量大于1000吨/日，47.3％钻孔单井涌水量100-1000吨/日，富水性中等-丰富。

②上更新统下部洪冲、冲洪积(pl-al、al-plQ13)砂砾石含粘性土含水层

亦广泛分市在河口、海湾平原中，埋藏在平原的下部，组成第二孔隙承压含水层。含水层多呈棕黄、杂色，略具胶结，粘性上含量较高，砾石中等风化，磨圆度、分选性较差，多呈次圆状-次棱角状，厚度一般3-30米，最大厚度可达40米以上。顶板埋深在中、下游地段60-100米，在椒江河口地带，大于100米，最大可达130米以上，在上游地段小于50米。与上覆第一孔隙承压含水层，往往没有明显的隔水层，虽然与上覆含水层在水量、水质上有所差异，但在一般情况下，上、下含水层可视为同一含水层组。含水层在纵向上水质变化规律是：淡水→微咸水→咸水→微咸水→淡水。分布在第二孔隙承压含水层中的淡水，根据已有勘探资料计算统计，钻孔单井涌水量20％大于1000吨/日，50％100-1000吨/日，30％小于100吨/日，富水性属中等。

（2）地下水补给、径流与排泄

孔隙承压水以侧向补给为主，由上游沟谷，河谷中的地表水和孔隙潜水补给；在垂向上，由于相对隔水、非含水层的覆盖和阻隔，大气降水不能渗入，上、下含水层水力联系微弱，基岩裂隙水向上顶托越流补给在测区内还未发现。孔隙承压水径流、排泄条件，在自然状态下是比较差的，因为河口、海湾平原深部承压含水层的水力坡度很小，一般1/1000-l/10000之间，往下游又逐渐趋于尖灭，上、下均被相对隔水层所封闭。

四、土壤

临海市共有6个土类(红壤土、黄壤土、岩性土、潮土、盐土、水稻土)，15个亚类，44个土属，99个土种。由于海拔高度、生物和气候条件的不同，以及人为耕作的影响，土壤分布地带性明显。按地形地貌、各地自然条件和农业生产特点，可分四大土区，分别是山地丘陵土区、河谷平原土区、河口平原土区和滨海平原土区。

5.2水文地质条件调查

### 5.2.1 区域地质概况

5.2.1.1地质构造及区域地壳稳定性

为了解项目所在区域的水文地质条件，我公司对项目所在区域进行了水文地质调查。

1、地质构造

工程场区所处的地质构造单元隶属隶属于华南褶皱系浙东南褶皱带温州～临海拗陷的黄岩～象山断坳内。褶皱不发育，以断裂构造为主，多呈北北东向、北东向展布。基底为轻变质岩的晚古生代地层，上部为巨厚的中生代火山岩。北东向的泰顺—黄岩大断裂从评估区西外侧通过，并控制了评估区内次一级断裂的发育和地貌形态的形成。区域构造图详见图5.2-1。

注：该图引自《浙江省区域地质志》

图5.2-1   区域构造位置图

2、区域地壳稳定性

按全国地震区带划分，场区所处区域的地震特点是强度弱、震级小、频率低。根据地震台站的历史统计及近期监测资料表明，台州及临近（包括北自宁海南到温州，西至缙云东到海岸）历史地震很少，震级大多小于4级，其中等于或大于4级的历史地震有7次。最高震级为温州1813年10月17日发生的地震，该地区历史上发生的较强地震（指≥4级的地震）大部分都集中在1811年～1867年这55年时间内，近期发生的地震为2014年9月～11月期间，位于温州文成、泰顺地区，震级最大达4.2级。多发生在本区以西的鹤溪-奉化北东向大断裂带附近，距场区距离较远。

根据《中国地震动参数区划图（1：400万）》（GB18306-2001），场区区地震动峰值加速度为＜0.05g（g为重力加速度），对应地震基本烈度为小于VI度，区域地壳稳定性好。

5.2.1.2地层岩性

1、前第四纪地层

场区附近出露的及场地深部前第四纪地层为上侏罗统西山头组（J3x），岩性为灰紫色、浅灰色等杂色凝灰岩，凝块结构，块状构造，岩质以较硬岩为主，夹有较弱的凝灰质砂岩、沉凝灰岩，基岩面埋藏最大深度可达140m以上。

2、第四纪地层

场区出露的地层为第四纪海积层。根据场地周边的岩土工程勘察报告及区域水文地质钻孔资料，场区第四系发育，主要地层为上更新统和全新统。上更新统下组为陆相沉积，上更新统上组为海相与陆相交互沉积，全新统则以海积为主。其岩性特征详见表5.2-1。

表5.2-1第四纪地层简表

| 系 | 统 | 组 | 时代符号 | 成因类型 | 顶板埋深 （m） | 厚度 （m） | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 系 | 全新统 | 上组 | Q43 | m |  | ＜1.50 | 粉质黏土：黄褐～灰黄色，软~可塑。 |
|  |  | 中组 | Q42 | m | 0～1.50 | 0.00～6.00 | 淤泥质粉质黏土：灰色，流塑。 |
|  |  |  |  |  | 1.0～4.50 | 10.00～25.00 | 淤泥：灰色，流塑。 |
|  |  | 下组 | Q41 | m | 26.00～29.50 | 4.80～20.80 | 黏土：灰色，软塑。 |
|  | 上更新统 | 上 组 | Q32 | m | 31.50～49.20 | 10.10～15.20 | 粉质黏土：灰色，可塑。 |
|  |  |  |  | m | 49.70～65.20 | 6.70～12.00 | 黏土：灰色，可塑。 |
|  |  |  |  | al | 57.20～70.20 | 0.00～5.80 | 卵砾石：杂灰色，湿，该承压含水层组单井涌水量<100~1000m3/d。 |
|  |  | 下 组 | Q31 | al-l | 60.90～72.40 | 5.00～9.80 | 黏土：灰黄色，硬塑。 |
|  |  |  |  | m | 66.40～82.50 | 2.80～7.10 | 黏土：灰色，可塑。 |
|  |  |  |  | al-m | 70.70～88.60 | 0.00～5.60 | 粉细砂：灰褐色，湿，水量贫乏，单井涌水量<100m3/d。 |
|  |  |  |  | pl-al | 74.90～91.50 | 0.00～14.90 | 砂砾石：灰色，该承压含水层组单井涌水量100~1000 m3/d 不等，局部地区大于1000 m3/d 。 |
|  | 中更新统 | 上 组 | Q22 | m | 78.80～110.20 | 4.00～10.60 | 黏土：灰色，硬塑。 |
|  |  |  |  | al | 82.60～115.60 | 2.50～4.80 | 黏土：灰黄色，硬塑。 |
|  |  |  | Q | el-dl | 85.00～118.40 | 0.00~9.80 | 含黏性土碎石，灰黄色，中密为主，碎石强~中风化，母岩为凝灰岩类。 |
| 侏罗系 | 上统 |  | J3x |  |  |  | 凝灰岩：青灰色，凝灰结构，块状构造，岩质较坚硬。 |

### 5.2.2 评价区工程地质特征

（1）地层结构

根据本次勘查揭露的地层情况，结合区域地质环境条件，场区浅部主要为填土，其下主要分布海相淤泥质粉质黏土及淤泥质黏土。现自上而下分述如下：

①0层填土（mlQ）：杂色，主要由黏性土混碎石、角砾组成，松散。分布于场地表部。

①层黏土（mQ43）：灰黄色，软~可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点和少量植物根系，局部分布于场地浅表部，厚度薄。

②层淤泥质粉质黏土（mQ42）：黄灰色、灰色，流塑，厚层状，偶夹黑色腐殖质，土质细黏，局部含粉土小团块。土质不均，局部为淤泥质黏土。场区内均有分布，工程力学性质差。

场区各岩土层分布、埋藏情况见工程地质剖面图（图5.2.2）；物理力学性能指标详见“土层物理力学性质指标统计表”（表5.2.2）。

图5.2-2    工程地质剖面图

（2）物理性质指标统计

本次勘查在监测井孔中采取了原状土样。根据项目特点和环评要求，土工试验项目以常规物理试验和渗透试验、一维弥散试验为主。

②淤泥质粉质黏土统计结果见附表5.2.2 “土层物理力学性质指标统计表”。

表5.2-2②层土物理力学性质指标统计表

| 统计 项目 | 物理性质指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 力学性质指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含水量 W | 天然 重度 γ | 孔隙 比 e | 饱和度 Sr | 土粒 比重 G | 液限 WL | 塑 限 Wp | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 压缩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压缩 系数 a | 压缩 模量 Es |
|  | % | kN/m3 |  | % |  | % | % | % |  | MPa-1 | MPa |
| 统计数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 最大值 | 41.70 | 18.40 | 1.219 | 97.80 | 2.74 | 39.90 | 21.60 | 18.30 | 1.29 | 0.87 | 5.57 |
| 最小值 | 29.60 | 17.50 | 1.001 | 80.30 | 2.72 | 27.70 | 16.60 | 11.10 | 1.09 | 0.36 | 2.54 |
| 平均值 | 33.68 | 17.90 | 1.034 | 88.60 | 2.72 | 31.29 | 18.47 | 12.82 | 1.19 | 0.48 | 4.56 |
| 标准差 | 3.84 | 0.32 | 0.07 | 6.36 | 0.01 | 3.57 | 1.40 | 2.20 | 0.07 | 0.16 | 1.01 |
| 变异系数 | 0.114 | 0.018 | 0.068 | 0.072 | 0.002 | 0.114 | 0.076 | 0.172 | 0.061 | 0.339 | 0.222 |
| 修正系数 | 1.071 | 0.989 | 1.042 | 1.045 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.038 | 1.212 | 0.861 |
| 标准值 | 36.08 | 17.70 | 1.077 | 92.58 | 2.72 | 31.29 | 18.47 | 12.82 | 1.23 | 0.58 | 3.92 |

### 5.2.3水文地质条件

5.2.3.1水文地质概况

区内地下水主要赋存于第四纪松散堆积层的孔隙中。河口、海湾平原因受海侵的影响，广布于地表的全新统淤泥质黏土、粉质黏土层，透水性极差，仅在表层氧化壳中埋藏着极贫乏的孔隙潜水。孔隙较发育的上更新统含水层则被埋藏在平原的深部，含水层中赋存着地下水。孔隙承压水主要埋藏在石浦-椒江口一带的河口、海湾平原中。承压含水层由晚更新世中期（Q32）洪冲、冲积砂砾石含黏性土和早期（Q31）冲洪、洪冲积砂砾石含黏性土层组成。含水层顶板埋深，一般分别小于50米和100米，但在下游地段可分别大于50米和100米。

①松散岩类孔隙潜水

全新统海积孔隙潜水广泛分布于平原表部，含水层岩性为青灰色淤泥质粉质黏土，间夹薄层粉细砂，颗粒细，透水性差，地下水埋深1～2m，动态随季节变化明显。单井出水量1～10m3/d为主 (按井径1m、降深3m换算)。水质以微咸水为主，固形物大于1.0~2.0g/L，高者可达2.5 g/L以上。山前部分由于河谷第四系潜水或河流地表水的补给，水质普遍较淡，固形物小于1.0g/L，水质类型为Cl-Na型或Cl.HCO3-Na型。

②松散岩类孔隙承压水

含水层由中、上更新统砂砾石组成，地下水主要赋存于区内的滨海及河口、海湾平原的深部。根据埋藏条件、成因时代与富水性的差异，可分为第Ⅰ孔隙承压含水层(组)和第Ⅱ孔隙承压含水层(组)，现分述如下：

1）第Ⅰ孔隙承压含水组：上更新统中部冲积、洪冲积(al、pl、alQ32)砂砾石含黏性土含水层

在河口、海湾平原中广泛分布，主要埋藏在平原中、下部，组成第一孔隙承压含水层组。含水层多呈灰、灰褐、灰黄色，胶结较松散-较紧密，砾石磨圆度、分选性较好，以次棱角-次圆状为主，含少量黏性土，局部地段含量较高，厚度一般5-25米，最大厚度可达40米，顶板埋深在古河道上、中游地段5-40米，下游地段增至50-80米，并且层次增多，由单层变成多层，如椒江河口等地。第一孔隙承压含水层在纵向上水质呈现的主要变化规律是：淡水→微咸水→咸水→微咸水→淡水；或淡水→微咸水→淡水。分布在第一孔隙承压含水层中的淡水，根据已有勘探资料计算统计，47.3％钻孔单井涌水量大于1000吨/日，47.3％钻孔单井涌水量100-1000吨/日，富水性中等-丰富。

2）第Ⅱ孔隙承压含水组：上更新统下部洪冲、冲洪积(pl-al、al-plQ31)砂砾石含黏性土含水层

亦广泛分市在河口、海湾平原中，埋藏在平原的下部，组成第二孔隙承压含水层。含水层多呈棕黄、杂色，略具胶结，黏性上含量较高，砾石中等风化，磨圆度、分选性较差，多呈次圆状-次棱角状，厚度一般3-30米，最大厚度可达40米以上。顶板埋深在中、下游地段60-100米，在椒江河口地带，大于100米，最大可达130米以上，在上游地段小于50米。与上覆第一孔隙承压含水层，往往没有明显的隔水层，虽然与上覆含水层在水量、水质上有所差异，但在一般情况下，上、下含水层可视为同一含水层组。含水层在纵向上水质变化规律是：淡水→微咸水→咸水→微咸水→淡水。分布在第二孔隙承压含水层中的淡水，根据已有勘探资料计算统计，钻孔单井涌水量20％大于1000吨/日，50％100-1000吨/日，30％小于100吨/日，富水性属中等。

5.2.3.2场址含水岩组

通过收集前人资料和本工程调查、勘探取得的成果，根据临36水文地质钻孔资料，本场地范围内，主要有第四系松散岩类孔隙潜水、第Ⅰ孔隙承压含水组和第Ⅱ孔隙承压含水3个含水层组，分述如下。

Ⅰ层：Ⅰ层：松散岩类孔隙潜水含水岩组（mlQ、mQ）

根据含水层的特征及其对环境的影响，将该含水岩组分为两个含水层进行评述；

1)填土孔隙潜水含水层

场区表层由于工程建设填筑了厚达2.80~3.60m的素填土，土层中孔隙率较大，孔隙大小不均匀，含水层位于浅表层，与地表水水力联系密切，地下水位及水质极易受污染。根据本次监测结果，地下水埋深1.00~1.31m，根据本次取水样水质分析结果，该层地下水类型主要为Cl-Na型微咸~咸水，场地及附近溶解性总固体含量2.43×103~2.30×104mg/L，大于2000mg/L，氨氮含量3.51~23.9 mg/L，均大于0.5 mg/L，高锰酸盐指数6.7~20.5 mg/L，因此本含水层水质量分类为Ⅴ类，不宜饮用。

2)黏土孔隙潜水含水层

区内除浅表部人工填土外，下伏为厚40m左右的细粒海相沉积黏性土，其渗透性极弱，水量贫乏，根据现场水位恢复试验成果，渗透系数为6.11×10-6 cm/s，根据室内渗透试验，其渗透系数KV=5.49×10-8 ~8.08×10-8 cm/s，Kh=7.34×10-8 ~1.08×10-7 cm/s，在与其它强透水层比较时，该层作为隔水层考虑，由于场地内普遍分布，其控制了场区渗流场，也应作为主要研究对象。

该层与上部填土含水层具有同一潜水面，其上部水质类型与填土孔隙潜水一致。

Ⅱ层：第Ⅰ孔隙承压含水组

该含水层岩性主要为上更新统中部冲积、洪冲积砂砾石含水层，含水层顶板埋深70～80m，厚度一般为5～20m。富水性好，单井出水量一般为737m3/d，是主要开采层之一。该层中间有黏性土层分布，将含水层分隔成上下两个含水层，两者有水力联系。该含水层水质为咸水，固形物1.574g/L，水质类型为Cl-Na型。

Ⅲ层：第Ⅱ孔隙承压含水组

该含水层岩性主要由中更新统冲积砂砾石含黏性土组成的含水层，顶板埋深90～130m，富水性较好，单井涌水量485m3/d。该含水层水质为淡水，固形物含量为0.559g/l，水化学类型为HCO3-Na、HCO3.Cl-Na.Ca为主。

5.2.3.3场址隔水岩组

本场地内巨厚的海相沉积的淤泥、淤泥质粉质黏土、黏土，厚度达40m左右，渗透性较差。根据室内渗透性试验，其垂直渗透系数、水平渗透系数一般在10-7（cm/s）数量级，属弱透水层，为相对不透水、隔水层。

5.2.3.4地下水的补、径、排特征

1、Ⅰ层：松散岩类孔隙潜水含水岩组

(1)填土孔隙潜水含水层

场区及周边地坪，平坦开阔，地面标高3.85~4.07m，地下水位埋深1.00~1.31m，地下水位标高2.69~2.85m，除河流边缘外，水力坡度较小，最大水力坡度I=1.17%，最小水力坡度I=0.13%。场区排水较通畅，雨水基本能汇入水沟，再汇入台州湾。

该层地下水的补给来源主要为大气降雨，由于地下水的水力坡度极小，其下为巨厚弱透水层，地下水的排泄以蒸发为主，少量向南侧水平径流后，汇入台州湾。具体地下水位及流向详见图5.3-1。

(2) 黏土孔隙潜水含水层

本层含水层渗透性极差，相对于透水层，其为隔水层，因其分布范围广，在场区内起到控制性作用，因此作为一个含水层进行研究。该层与上部碎石填土潜水含水层直接接触，拥有同一潜水面，主要接受大气降水补给，以蒸发的形式排泄，如果将其与上部碎石填土分开独立考虑时，上部填土层中孔隙潜水作为其主要的补给源，主要向台州湾中排泄，具体地下水位及流向详见图5.3-1。

2、Ⅱ层：第Ⅰ孔隙承压含水组

该含水层岩性主要为上更新统中部冲积、洪冲积砂砾石含水层，含水层顶板埋深70～80m，厚度一般为5～20m。富水性好，单井出水量一般为737m3/d，该含水层水质为咸水，固形物1.574g/L，水质类型为Cl-Na型。主要接受侧向或层间越流补给，通过人工抽汲或越流等方式排泄，地下水位动态随季节变化较小，含水层受黏性土含量影响，渗透性、富水性等随含水层成份组成变化较大。

3、Ⅲ层：第Ⅱ孔隙承压含水组

该含水层岩性主要由中更新统冲积砂砾石含黏性土组成的含水层，顶板埋深90～130m，富水性较好，单井涌水量485m3/d。该含水层水质为淡水，固形物含量为0.559g/l，水化学类型为HCO3-Na、HCO3.Cl-Na.Ca为主。主要接受侧向或层间越流补给，通过人工抽汲或越流等方式排泄，地下水位动态随季节变化较小，含水层受黏性土含量影响，渗透性、富水性等随含水层成份组成变化较大。

5.2.3.5地下水的分布规律

地下水的来源主要是大气降水，而本地区气候温和湿润，雨量比较丰沛，多年平均降水量1531.4mm，给地下水的补给创造了有利条件，但由于全年降雨量受季风影响，分配不均匀，有雨季和旱季之分，故在不同时期地下水的补给和径流条件有所改变。

场区范围内，地下水主要向台州湾径流排泄，由水力坡度极小，径流缓慢，下部黏性土含水层，因渗透系数也小，径流就更缓慢。

从以上地形地貌、地质条件、含水层的补径排情况了解后，基本得出了本场区总的地下水分布规律：场地位于海积平原区的河间地块，地势平坦，东西方向浅部地质条件均一且延伸距离远，南侧为台州湾，北侧为东西向百里大河支流，由区内地下水位较高的地段为地下水的源头，浅部孔隙潜水几乎全部接受大气降水补给，沿水力坡度最大的方向径流，往北侧的百里大河支流及南侧的台州湾排泄。由厂区北侧河道、台州湾为边界，构成一个相对独立的水文地质单元，因此我们将该单元作为本次的评价区域。

深部承压水接受上游沟谷，河谷中的地表水和孔隙潜水补给补给，主要以人工抽汲的方式排泄。因本区范围内无抽水井，也无回灌，与地表间隔巨厚的黏性土隔水层，与浅部潜水含水层水力联系极其微弱（可以忽略不计），因此本次地下水环境评价可以不考虑。

5.2.3.6地下水动态特征

根据调查，本区地下水无人工开采，也无人工回灌，地下水动态的主要受天气与地表水影响（地表水受潮汐和人工对排纳水闸门的控制）。

1、地下水年际变化

区内地下水动态变化具有季节性周期特征，地下水的动态变化受年内降水量分配所控制。在5～6月梅雨期份和7～9月份的台风暴雨期，水位也随之回升, 随着雨量的增多, 水位逐渐升高。枯水季节下降。因为还未完成一个周期的监测，根据当地的经验，区内平原区地下潜水位年变幅1.0m左右，雨季地下水接近地表。

2、地下水受潮汐影响

由于承担评估的时间较短，通过对场地及周边水位监测井地下水位的监测，结果表明潮水对评估场地孔隙潜水含水层的影响极小，监测期频频降雨，监测的地下水位与降雨相关性较大。根据监测资料，在紧临大堤的监测井江北孔、S1孔监测结果，潮位涨落高差达4m左右，潜水位变化20~50mm。其余监测井离台州湾边有一定距离，在量测的精度范围内几乎无反应，最大的潜水位变化<20mm。根据监测表明，在临近区内河岸地下潜水，潜水位与地表水基本一致。人为控制河道通往台州湾的杜浦闸门调控内河水位可以影响河道附近的地下潜水位，从而影响地下水的补径排条件。

5.2.3.7水文试验

为求得预测评估地下水环境所需的水文地质参数，主要是含水层的渗透系数与弥散特性，本次根据含水层的特点，选取了相适应的室内和现场试验。

场内表层碎石填土潜水含水层，孔隙比大，透水性好，水位埋深浅，水量丰富，选取了定水头定流量抽水试验验以求得渗透系数，由于其孔隙孔洞大，孔隙水的流速与渗流速度相近，地下水中离子的弥散接近地表水，加之场地内水力坡度极小，现场弥散试验极难进行，因而该层地下水本次未进行弥散试验。

②层淤泥质粉质黏土孔隙潜水含水层，因颗粒细，透水性差，水量贫乏，本次选取了一次性抽取井内地下水，根据水位恢复速度以求取含水层的渗透系数，并与取样进行室内试验取得的水平、垂直方向上渗透系数进行对比，为预测取得更可靠的渗透性指标。由于黏性土层各向均匀性较好，本次取原状土样进行室内一维流定水头定浓度弥散性试验，为预测评价取得弥散性指标。

一、现场水文试验

1、抽水试验：

为了查明松散的碎石填土含水层的渗透性，本次勘查在江北南海药业监测井进行抽水试验，采用不带观测孔单井稳定流抽水试验方式。抽水设备采用潜水电泵，水量测量选用水表，计数精确到0.001m3；水位观测采用采用电测水位计，观测读数精确到0.1cm。

（1）试验前准备

a、静止水位观测：正式抽水前，静止水位观测每30’一次，2h变幅不大于2cm，且无连续上升或下降趋势时，可视为稳定。

b、设备安装与调试：将安装完毕的抽水设备试抽水，抽出的水回到井内。测试各设备连接处有无漏水现象，水泵、水表、电测水位计是否正常工作。

（2）试验主要步骤

a、抽水：试验中控制抽水井出水量，使之保持常量，其稳定标准：

（1）实测出水量最大值与最小值之差小于平均出水量的5%；

（2）出水量无持续增大或变小的趋势。

b、试验时，出水量和动水位的观测时间：抽水开始后的第1’、2’、3’、4’、6’、8’、10’、15’、20’、25’、30’、40’、50’、60’、80’、100’、120’各观测一次，以后可每隔30’观测一次，直至井内水抽完。

c、水位恢复观测：抽水停止后，立即进行恢复水位观测，观测时间隔与抽水过程一致，直至接近静止水位。

(3)试验资料的整理

采用均质无限含水层潜水非完整井稳定流抽水，过滤器在含水层下部的渗透系数计算的公式（多布诺沃里斯基公式）：

K—渗透系数（m/d）；Q—流量（m3/d）；

H—含水层厚度m；l —有效滤管长度 (m)；

S—降深（m）；                      R—抽水影响半径（m）；

r—抽水孔半径（m）。

表5.2-3：	抽水试验成果一览表

| 含 水 层 | 抽水井 | 涌水量 Q (m3/d) | 降深 S (m) | 含水层自然时厚度H (m) | 有效滤管长度 L (m) | 抽水孔半径r (m) | 抽水影响半径R (m) | 含水层渗透系数 K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (m/d) | （cm/s） |
| 填土孔隙潜水含水层 | 江北南海药业 | 38.88 | 0.48 | 2.29 | 1.81 | 0.054 | 8.16 | 31.51 | 3.65×10-2 |

2、水位恢复试验：

在监测井S2孔中进行。含水层为第四系黏土（淤泥质粉质黏土），钻孔潜水位以下均为滤水管，为完整孔。钻孔完成后观测静止水位，每30min观测一次，2h内变幅不大于2cm，且无连续上升或下降趋势时，即可视为稳定。抽水选用潜水电泵，将水位降至最深，然后观测水位恢复。水位观测采用电测水位计，观测读数精确到0.5cm。观测时间隔为第1’、2’、3’、4’、6’、8’、10’、15’、20’、25’、30’、40’、50’、60’、80’、100’、120’各观测一次，以后可每隔30’观测一次，直至接近静止水位。

执行《工程地质手册》中根据水位恢复速度计算渗透系数的公式：

K ＝

K—渗透系数（m/d）；                H—含水层厚度（m）；

t—水位恢复时间（d）；s—水位降深（m）；

—钻孔半径（m）。

表5.2-4：	地下水恢复试验成果一览表

| 含 水 层 | 监测井 | 含水层自然 时厚度H (m) | 监测井半径rw (m) | 含水层渗透系数 K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m/d) | （cm/s） |
| ②淤泥质粉质黏土 | S2 | 4.82 | 0.054 | 5.28×10-3 | 6.11×10-6 |

2、室内试验

1、室内渗透试验

本次勘查在监测井钻孔中采取原状土样进行室内渗透试验，测试了13组渗透试验，项目试验成果见表5.2-5。

表5.2-5：	室内渗透试验成果表

| 岩土编号 | 岩土名称 | 统计项目 | 渗透系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水平(cm/s) | 垂直(cm/s) |
| ② | 淤泥质粉质黏土 | 最大值 | 1.08×10-7 | 8.08×10-8 |
|  |  | 最小值 | 7.34×10-8 | 5.49×10-8 |
|  |  | 平均值 | 8.49×10-7 | 6.58×10-8 |

根据室内渗透试验，②层粉质黏土渗透系数在5.49×10-8～1.08×10-7cm/s之间，室内渗透试验得到的渗透系数有一定的差别，反映出颗粒级配对渗透性的影响，粗颗粒含量较高处含量较高处渗透系数相对大。总体上水平渗透系数略大于垂直渗透系数，属弱透水层。

2、室内弥散试验

①0层填土含水层，因场区内地下水位接近水平，无理想的天然渗流场，制造人工渗流场需要长时间大量抽水，场地条件不允许，同时由于含水层极不均匀、渗流慢，水质也不均匀，现场试验很难进行，加之工期紧，本次本层未进行弥散试验，根据渗透系数相类比，本层纵向弥散系数DL=1~5m2/d，计算取中值DL=（1+5）/2=3m2/d。

由于②层淤泥质粉质黏土的渗透性极差，现场实验是一个极其漫长的过程，且不易观察，考虑②淤泥质粉质黏土各向近于同性、均匀性较好，本次在室内采用定水头差，定浓度的一维流，测定离子通过试样断面不同时刻的溶液浓度的变化情况，然后用解析公式求解。本次试验试样厚度x=4cm，定浓度溶液采用5‰的NaCl溶液，水头差为0.5m

（1）一维水动力弥散的解

根据室内试验的装置和操作过程，将模型近似概化为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，其解析解为：

式中：

——距注入点的距离，m；

——时间，d；

——t时刻x处的示踪剂浓度；

——注入示踪剂浓度；

——水流速度，m/d；

——纵向弥散系数，m2/d；

——余误差函数。

（2）纵向弥散系数求解过程

图1给出了反求纵向弥散系数的过程：在给出一个纵向弥散系数后，借助一维水动力弥散方程的解析解，获取不同时刻的模型右边界的溶质浓度，再根据右边界溶质浓度的实测值，计算解析值与实测值之间的均方根（RMS），若RMS满足要求即获得所需的DL值，若不满足要求，则通过二分法，继续求解DL，直至满足要求。

图1参数DL反求过程

表5.2-6    参数DL计算成果表

| 样号 | 伟峰-1 | 伟峰-2 | 江北-1 | 江北-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DL（m2/d） | 0.0016 | 0.00161 | 0.00111 | 0.00169 |
| 样号 | 东邦化工-1 | 东邦化工-2 |  |  |
| DL（m2/d） | 0.00204 | 0.00101 |  |  |

（3）结果检验

根据所求参数DL的值，正演出右侧边界不同时刻的浓度，并与实测浓度作对比（图2-图7），结果表明大部分样品误差较小，说明参数DL是基本可靠的，6个样的均值为0.00151m2/d。

| 图2 | 图3 |
| --- | --- |
| 图4 | 图5 |
| 图6 | 图7 |

5.3水环境质量现状评价

5.3.1地表水环境质量现状评价

为了解项目拟建地附近杜浦港河及台州湾目前的水质现状，本次环评参考2017年浙江科达检测有限公司对杜浦港河和园区内河水质的监测数据及2016年台州市科达检测有限公司对台州湾水质监测的数据。

1、杜浦港河和园区内河水环境质量现状

监测断面：项目所在地附近的杜浦港河和园区内河共设3个监测断面，监测点位图见附图十。

监测项目：pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、NH3-N、挥发酚、氟化物、硫化物、石油类、总磷。

监测时间及频次：2017年3月15日、3月16日二天，每天上下午各一次。

监测结果分别见表5.3-1。

表5.3-1   2016年1月杜浦港河及园区内河水质监测结果单位：mg/L(pH除外)

| 点位 | 日期 | pH值 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | BOD5 | NH3-N | 挥发酚 | 氟化物 | 硫化物 | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 15日上午 | 7.13 | 7.7 | 26 | 4.25 | 1.96 | 0.0007 | 0.257 | 0.011 | 0.72 | 0.319 |
|  | 15日下午 | 7.20 | 7.8 | 28 | 4.36 | 1.89 | 0.0006 | 0.260 | 0.014 | 0.68 | 0.326 |
|  | 16日上午 | 7.05 | 7.6 | 26 | 4.20 | 1.94 | 0.0007 | 0.271 | 0.014 | 0.70 | 0.354 |
|  | 16日下午 | 7.17 | 8.0 | 30 | 4.18 | 1.90 | 0.0008 | 0.280 | 0.016 | 0.66 | 0.360 |
|  | 均值 | — | 7.8 | 28 | 4.25 | 1.92 | 0.0007 | 0.267 | 0.014 | 0.69 | 0.340 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ |
| 2# | 12日上午 | 7.06 | 6.9 | 38 | 4.13 | 1.88 | 0.0008 | 0.372 | 0.012 | 0.65 | 0.398 |
|  | 12日下午 | 7.10 | 7.0 | 36 | 4.62 | 1.90 | 0.0008 | 0.380 | 0.010 | 0.60 | 0.386 |
|  | 13日上午 | 7.21 | 6.8 | 36 | 4.50 | 1.86 | 0.0007 | 0.386 | 0.012 | 0.62 | 0.375 |
|  | 13日下午 | 7.18 | 7.2 | 38 | 4.68 | 1.84 | 0.0006 | 0.379 | 0.012 | 0.68 | 0.380 |
|  | 均值 | — | 7.0 | 37 | 4.48 | 1.87 | 0.0007 | 0.379 | 0.012 | 0.64 | 0.38 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ |
| 3# | 12日上午 | 7.11 | 11.7 | 32 | 4.74 | 1.84 | 0.0010 | 0.661 | 0.025 | 0.70 | 0.342 |
|  | 12日下午 | 7.24 | 10.5 | 36 | 4.38 | 1.89 | 0.0010 | 0.669 | 0.028 | 0.62 | 0.369 |
|  | 13日上午 | 7.16 | 11.4 | 38 | 4.62 | 1.92 | 0.0014 | 0.700 | 0.026 | 0.63 | 0.380 |
|  | 13日下午 | 7.29 | 11.0 | 38 | 4.50 | 1.96 | 0.0012 | 0.693 | 0.030 | 0.70 | 0.389 |
|  | 均值 | — | 11.2 | 36 | 4.56 | 1.90 | 0.0012 | 0.681 | 0.027 | 0.662 | 0.370 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ |
| 标准 |  | 6～9 | 6 | 20 | 4 | 1.0 | 0.005 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 |

浙江化学原料药基地临海园区内河水质执行地表水Ⅲ类标准，从监测结果可以看出，杜浦港水质已不能达功能区要求，其中1#监测点（杜浦港河上游），2#监测点（杜浦港河下游）和3#监测点（园区内河）高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、NH3-N、石油类、总磷均超标，总体评价为Ⅴ类水体，主要是受上游居住区生活污水直排入河水的影响，另外，园区内部分企业生产区的初期雨水未纳入污水站处理和部分企业漏排入园区内河也是一个原因。

2、台州湾海洋水环境

监测断面：项目所在地附近的台州湾共设4个监测点位，监测点位图见附图。

监测项目：pH、化学需氧量、BOD5、活性磷酸盐、无机氮、石油类。

监测时间及频次：2016年2月18日、2月22日二天，涨潮退潮各一次。

监测结果见表5.3-2。

表5.3-2   2016年台州湾海水水质监测数值单位：mg/L

| 点位 | 日期 | 样品性质 | 水温 （℃） | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 | BOD5 | 无机氮 | 石油类 | 活性磷酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 18日（小）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 11.5 | 7.83 | 2.1 | 1.3 | 0.235 | 0.05 | 0.059 |
|  | 18日（小）-退潮 | 黄色、浑浊 | 12.0 | 7.59 | 1.8 | 1.0 | 0.200 | 0.05 | 0.055 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 10.0 | 7.70 | 1.6 | 0.7 | 0.234 | 0.02 | 0.061 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 11.5 | 7.69 | 1.9 | 0.9 | 0.198 | 0.03 | 0.059 |
|  | 均值 | - | - | - | 1.85 | 0.98 | 0.217 | 0.04 | 0.059 |
|  | 水质类别 | - | - | 三类 | 一类 | 一类 | 二类 | 二类 | 超四类 |
| 2# | 18日（小）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 10.0 | 7.78 | 2.5 | 1.5 | 0.262 | 0.07 | 0.058 |
|  | 18日（小）-退潮 | 黄色、浑浊 | 11.5 | 7.69 | 1.8 | 1.0 | 0.179 | 0.05 | 0.051 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 10.0 | 7.77 | 1.8 | 0.9 | 0.249 | 0.03 | 0.056 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 10.5 | 7.80 | 2.0 | 0.8 | 0.158 | 0.04 | 0.055 |
|  | 均值 | - | - | - | 2.03 | 1.05 | 0.212 | 0.05 | 0.055 |
|  | 水质类别 | - | - | 三类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 超四类 |
| 3# | 18日（小）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 11.0 | 7.77 | 2.2 | 1.1 | 0.215 | 0.07 | 0.048 |
|  | 18日（小）-退潮 | 黄色、浑浊 | 12.0 | 7.66 | 1.4 | 0.8 | 0.236 | 0.03 | 0.046 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 11.0 | 7.75 | 1.7 | 0.5 | 0.186 | 0.02 | 0.048 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 11.5 | 7.15 | 1.9 | 0.9 | 0.099 | 0.04 | 0.052 |
|  | 均值 | - | - | - | 1.8 | 0.83 | 0.184 | 0.04 | 0.049 |
|  | 水质类别 | - | - | 三类 | 一类 | 一类 | 一类 | 二类 | 超四类 |
| 4# | 18日（小）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 10.0 | 7.82 | 2.5 | 1.2 | 0.202 | 0.06 | 0.054 |
|  | 18日（小）-退潮 | 黄色、浑浊 | 11.5 | 7.58 | 2.0 | 1.0 | 0.098 | 0.04 | 0.052 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 11.0 | 7.78 | 1.7 | 0.8 | 0.179 | 0.03 | 0.047 |
|  | 22日（大）-涨潮 | 黄色、浑浊 | 10.0 | 7.79 | 1.8 | 1.2 | 0.195 | 0.07 | 0.051 |
|  | 均值 | - | - | - | 2 | 1.05 | 0.169 | 0.05 | 0.051 |
|  | 水质类别 | - | - | 三类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 超四类 |
| 标准 |  | - | - | 6.8～8.8 | 4 | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.03 |

根据以上监测数据，项目拟建地附近海域海水总体评价属于超四类海水，其中超标因子为活性磷酸盐，表现为水体的富营养化，这主要是受长江径流影响所致，长江径流挟带的高浓度氮磷负荷是造成沿海海水富营养化的关键因素。

3、区域水环境变化趋势及改善计划

⑴杜下浦港河环境质量水质现状

根据规划环评，2006年杜下浦港河环境质量水质现状监测结果：溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷项目超标，总体评价为劣Ⅴ类水体；2007年杜下浦港河环境质量水质现状监测结果：溶解氧、氨氮、总磷、石油类均超标，总体评价为劣Ⅴ类水体；2008年杜下浦港河环境质量水质现状监测结果：高锰酸盐指数、BOD5、 NH3-N、总磷、石油类均超标，总体评价为劣Ⅴ类水体。；2010年杜下浦港河环境质量水质现状监测结果：氨氮、石油类均超标，总体评价为Ⅳ类水体。；2012年杜下浦港河环境质量水质现状监测结果：高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、 NH3-N、溶解氧均超标，总体评价为劣Ⅴ类水体。

从2006年至2012年，杜下浦港河水环境质量除2010年水质为Ⅳ类水体外，其余均为Ⅴ类或劣Ⅴ类水体，主要超标因子为溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、石油类等。从2017年3月监测结果看，区域水环境有所改善，已经消除劣V类，但总体评价认为V类水体，污染整治工作亟待加强。

⑵台州湾海水水质现状

2006年9月18日-19日纳污水体台州湾海水水质现状监测结果： pH、高锰酸盐指数、BOD5、石油类均能满足三类海水的浓度限值，超标的主要是活性磷酸盐和无机氮，其中活性磷酸盐浓度超标率100%，无机氮浓度超标率91.7%，纳污水体台州湾其已不能满足三类海水功能区要求，总体评价为超四类水体，主要表现在水体富营养化；

2008年5月26日-27日纳污水体台州湾海水水质现状监测结果：pH、高锰酸盐指数、BOD5、无机氮、石油类、锌和硫化物均能满足三类海水的浓度限值，超标的主要是活性磷酸盐，活性磷酸盐浓度超标率100%。总体评价为超四类水体。

2010年6月附近海域水质中pH、CODMn、BOD5、无机氮、石油类、硫化物、六价铬、总铬、氰化物、As、Ni、Zn、Cu符合海水功能区浓度限值要求，活性磷酸盐的浓度超标，不能达到海水三类水质的要求，达到超四类水质。

2011年5月附近海域水体中各评价因子pH、COD、石油类、重金属（Cu、Pb、Zn、Cd）标准指数值均小于1，均符合《海水水质标准》第三类水质标准，但PO4-P和无机氮在调查期间的标准指数均大于1，其评价指数范围分别是1.55～7.36和1.30～5.93。2011年11月调查期间，水体中的pH、COD以及Cu、Pb、Zn、Cd的标准指数均小于1，能满足环境保护目标的要求；但PO4-P和无机氮在调查期间的标准指数均大于1，其评价指数范围分别是1.40～6.70和1.43～5.08。综合调查分析结果，由于受椒江口上有内陆来水和沿岸农业面源污染的影响，椒江口门内侧的海水水质低于外侧水质，临海医化园区周边海域除无机氮和活性磷酸盐含量高外，其他调查因子的含量均满足相应的功能区要求。

根据《台州市环境质量报告书（2013年度）》，2013年附近海域无机氮（1.57mg/L）和活性磷酸盐（0.137mg/L）均超标。

根据2016年2月份监测数据，项目拟建地附近海域海水总体评价属于超四类海水，其中超标因子为活性磷酸盐。

综合历史监测资料，区域近岸海域pH、高锰酸盐指数、BOD5、石油类均能满足三类海水的浓度限值，超标的主要是活性磷酸盐和无机氮。活性磷酸盐浓度2006年至2010年有所好转，但2011年4月浓度有较大幅度增加，随后虽有小幅下降，但总体还是较2010年有所增加；无机氮浓度2006年至2008年有所好转，但2010年至2011年呈总体上升趋势，2016年的监测数据显示无机氮达标。

临海医化园区周边海域的水环境质量主要问题为富营养化严重。这主要是受长江径流影响所致，长江径流挟带的高浓度氮磷负荷是造成沿海海水富营养化的关键因素。

⑶改善措施

临海市政府及基地管委近年来采取了以下措施以改善当地的水环境质量。

①杜桥镇铺设纳污管线，对生活污水进行收集，规划在南洋区块新建一座污水处理厂（位于南侧滩涂围垦区），主要处理杜桥、上盘、北洋工业及生活污水，南洋的生活污水及部分轻污染的工业污水，处理规模为10万吨/天，可改善杜下浦港河和台州湾水质。

②加快污水处理厂的一期工程第二阶段的建设，以适应园区发展的需要。

③对园区内的管网彻底改造，将老的PVC管网改用用玻璃缸管网，以压力流代替重力流。

④对严重超标的企业采取限产措施。

⑤重新在企业厂界边设立排放井，开挖部份企业的外排管，控制暗管偷排现象，并在企业的厂界外外排管上安装阀门和电磁流量计。雨水排放口设置雨水排放控制阀门。

5.3.2地下水环境质量现状评价

监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、氟化物、六价铬、镉、铁、锰、氯化物、硫酸盐、硝基苯类、总磷、甲苯、铅、汞、砷。

监测时间及频次：2016年6月1日，采样一次。

具体监测点位见图5.3-1，项目拟建地附近地下水监测结果详见表5.3-3和表5.3-4，从表中数据分析可以看出：

水质监测点

水位监测点

图5.3-1地下水监测点位图

表5.3-3  地下水水质、水位监测点表

| 监测井编号 | 坐标 |  | 井口高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | （m） |  |
| 凯迪污水厂 | 77069.16 | 107708.15 | 5.24 | 水质兼水位 |
| 联化科技 | 75328.05 | 105091.99 | 4.07 | 水质兼水位 |
| 江北 | 75649.19 | 106708.99 | 4.07 | 水质兼水位 |
| 伟峰 | 75979.93 | 106896.85 | 3.85 | 水质兼水位 |
| 华海药业一厂 | 76038.78 | 105502.18 | 5.98 | 水质兼水位 |
| 天宇化工 | 76427.37 | 105741.94 | 5.11 | 水位 |
| 东邦化工 | 76823.45 | 106629.43 | 5.36 | 水位 |
| S1 | 75811.47 | 107223.05 | 3.97 | 水位 |
| S2 | 76313.83 | 107279.23 | 3.87 | 水位 |
| S3 | 75960.59 | 106183.27 | 3.92 | 水位 |

| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 采样编号 | 阳离子ρBZ±（mg/L） |  |  |  |  | 合计 | 阴离子ρBZ±（mg/L） |  |  |  |  |  | 合计 | pH值 | 总硬度（mmol/L） |
|  | K+ | Na+ | Ca2 | Mg2+ | NH4+ |  | Cl- | SO42- | HCO3- | CO32- | NO2- | NO3- |  |  |  |
| 伟峰 | 40.4 | 1520.0 | 255.5 | 209.7 | 0.60 | 2026.2 | 2960.3 | 160.0 | 512.5 | 0.0 | 0.004 | 0.20 | 3633.1 | 7.0 | 30.0 |
| 江北 | 177.0 | 6080.0 | 766.5 | 635.2 | 0.60 | 7659.3 | 11256.3 | 680.0 | 1253.9 | 0.0 | 0.004 | 0.20 | 13190.4 | 7.0 | 90.5 |
| 凯迪污水厂 | 46.2 | 1330.0 | 210.4 | 62.0 | 2.40 | 1651.0 | 2215.8 | 200.0 | 284.9 | 0.0 | 0.400 | 0.20 | 2701.4 | 7.4 | 15.6 |
| 联化科技 | 34.6 | 710.0 | 97.2 | 70.5 | 0.60 | 912.9 | 1198.3 | 32.0 | 417.4 | 0.0 | 0.400 | 0.20 | 1648.3 | 7.2 | 10.65 |
| 华海一厂 | 49.5 | 2140.0 | 315.6 | 33.4 | 1.20 | 2539.8 | 3375.1 | 480.0 | 231.9 | 58.8 | 0.004 | 0.20 | 4146.0 | 9.4 | 18.50 |

表5.3-4地下水监测结果汇总表

表5.3-5地下水监测结果汇总表单位：mg/L(pH除外)

| 检测结果：单位： mg/L ，pH值除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 采样地点 | 样品性状 | pH值 （无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 氰化物 | 六价铬 | 挥发性酚 | 溶解性 总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 色度 （倍） | 氟化物 |
| 伟峰 | 黄色、略浑 | 6.87 | 10.4 | 0.035 | 0.006 | 2.46×103 | 0.002 | ＜0.004 | 0.0006 | 1.33×104 | 19.2 | 5.67×10-2 | 2 | 0.385 |
| 江北 | 黄色、略浑 | 6.75 | 15.8 | 0.032 | 0.008 | 4.46×103 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.0008 | 2.30×104 | 20.5 | 0.556 | 5 | 0.460 |
| 凯迪污水厂 | 无色、澄清 | 7.88 | 5.4 | ＜0.02 | 0.420 | 756 | 0.023 | ＜0.004 | 0.0004 | 5.29×103 | 7.6 | 9.52×10-3 | 2 | 0.916 |
| 联化科技 | 无色、透明 | 7.35 | 3.51 | 0.024 | 0.376 | 527 | 0.005 | ＜0.004 | 0.0040 | 2.43×103 | 6.7 | 4.38×10-3 | 3 | 1.96 |
| 华海一厂 | 黑色、浑浊 | 8.95 | 23.9 | 0.026 | 0.007 | 941 | 0.011 | ＜0.004 | 0.0054 | 6.87×103 | 10.3 | 1.59×10-3 | 2 | 2.56 |
| 检测项目 采样地点 | 样品性状 | 硝基 苯类 | 氯化物 | 总磷 | 甲苯 | 铁 | 铅 | 汞 | 镉 | 砷 | 锰 |  |  | - |
| 伟峰 | 黄色、略浑 | 0.053 | 5.98×103 | 0.098 | ＜5.0×10-3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.061 | ＜0.001 | 9.80×10-3 | 8.3 |  |  | - |
| 江北 | 黄色、略浑 | 0.069 | 1.08×104 | 0.035 | ＜5.0×10-3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.195 | ＜0.001 | 6.05×10-3 | 17.5 |  |  | - |
| 凯迪污水厂 | 无色、澄清 | 0.092 | 1.98×103 | 0.174 | ＜5.0×10-3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.368 | ＜0.001 | 12.2×10-3 | 0.05 |  |  | - |
| 联化科技 | 无色、透明 | 0.178 | 1.06×103 | 0.014 | ＜5.0×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 5.77×10-3 | 0.260 | 2.90×10-4 | 1.70 |  |  | - |
| 华海一厂 | 黑色、浑浊 | 0.022 | 3.37×103 | 0.348 | ＜5.0×10-3 | 0.060 | ＜0.05 | 7.93×10-3 | 0.177 | 8.30×10-4 | 0.11 |  |  | - |

结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。

从以上监测结果可以看出，川南区域的地下水高锰酸盐指数、氨氮、氯化物等指标为Ⅴ类，5#孔pH指标为Ⅴ类，溶解性总固体、挥发酚为Ⅳ类，其余指标均达到Ⅲ类标准。超标原因主要为：①该区域为盐碱地；②园区污水管网曾出现渗漏。

5.4环境空气质量现状评价

### 5.4.1空气常规污染物环境质量现状评价

常规大气环境质量参考2016年1月区域常规大气污染物监测情况，具体情况如下：

（1）监测点，共设6个测点，达道村（1#）、联化科技南面（2#）、松浦闸村（3#）、杜下浦村（4#）、团横村（5#）、推船沟村（6#）。

（2）监测时间和频率，监测时间为2016年1月15日～21日连续七天，监测频率常规项目为每天四次（监测时间为2:00、8:00、14:00、20:00）。

监测常规项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5

（3）分析方法

监测分析方法按国家有关标准和原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行；质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行，具体分析方法见表5.4-1。

表5.4-1  常规大气监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| PM10、PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 | 重量法HJ 618-2011 |
| 二氧化氮 | 环境空气氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |

（5）评价方法

根据环境空气质量现状调查和监测结果，采用单因子比值法对该区域的大气环境现状进行评价，I＞1，即超标。

式中：I——空气质量指数；

Ci——第i污染物的实测浓度；

Ci0——第i污染物的空气质量标准。

（6）监测结果与评价分析

常规大气质量现状监测结果见表5.4-2。

表5.4-2 监测数据统计结果一览表

| 监测 因子 | 监测点位 |  | 浓度范围（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 最大污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 时均 | 达道村1# | 0.008~0.016 | 0.5 | 0.032 |
|  |  | 联化科技南面2# | 0.008~0.016 |  | 0.032 |
|  |  | 松浦闸村3# | 0.007~0.016 |  | 0.032 |
|  |  | 杜下浦村4# | 0.008~0.017 |  | 0.034 |
|  |  | 团横村5# | 0.008~0.016 |  | 0.032 |
|  |  | 推船沟村6# | 0.005~0.015 |  | 0.03 |
|  | 日均 | 达道村1# | 0.006~0.011 | 0.15 | 0.073 |
|  |  | 联化科技南面2# | 0.005~0.013 |  | 0.087 |
|  |  | 松浦闸村3# | 0.006~0.015 |  | 0.1 |
|  |  | 杜下浦村4# | 0.005~0.014 |  | 0.093 |
|  |  | 团横村5# | 0.005~0.012 |  | 0.08 |
|  |  | 推船沟村6# | 0.006~0.012 |  | 0.08 |
| 二氧化氮 | 时均 | 达道村1# | 0.01~0.046 | 0.2 | 0.23 |
|  |  | 联化科技南面2# | 0.011~0.053 |  | 0.265 |
|  |  | 松浦闸村3# | 0.01~0.059 |  | 0.295 |
|  |  | 杜下浦村4# | 0.015~0.062 |  | 0.31 |
|  |  | 团横村5# | 0.012~0.062 |  | 0.31 |
|  |  | 推船沟村6# | 0.012~0.056 |  | 0.28 |
|  | 日均 | 达道村1# | 0.016~0.022 | 0.08 | 0.275 |
|  |  | 联化科技南面2# | 0.019~0.024 |  | 0.3 |
|  |  | 松浦闸村3# | 0.015~0.024 |  | 0.3 |
|  |  | 杜下浦村4# | 0.018~0.024 |  | 0.3 |
|  |  | 团横村5# | 0.019~0.025 |  | 0.312 |
|  |  | 推船沟村6# | 0.018~0.025 |  | 0.312 |
| PM10 | 达道村1# |  | 0.07~0.168 | 0.15 | 1.12 |
|  | 联化科技南面2# |  | 0.071~0.156 |  | 1.04 |
|  | 松浦闸村3# |  | 0.078~0.171 |  | 1.14 |
|  | 杜下浦村4# |  | 0.064~0.207 |  | 1.38 |
|  | 团横村5# |  | 0.063~0.143 |  | 0.953 |
|  | 推船沟村6# |  | 0.066~0.176 |  | 1.173 |
| PM2.5 | 达道村1# |  | 0.045~0.112 | 0.075 | 1.493 |
|  | 联化科技南面2# |  | 0.043~0.108 |  | 1.44 |
|  | 松浦闸村3# |  | 0.049~0.109 |  | 1.453 |
|  | 杜下浦村4# |  | 0.037~0.122 |  | 1.627 |
|  | 团横村5# |  | 0.041~0.1 |  | 1.333 |
|  | 推船沟村6# |  | 0.043~0.118 |  | 1.573 |

根据以上统计结果，该区域的SO2、NO2浓度均能符合《环境空气质量标准》中的二级标准，PM10、PM2.5浓度除1月18日的监测数据超标外，其余均能符合二级标准，满足环境空气质量功能区的要求。该时段PM10、PM2.5浓度超标的主要原因是：监测当日基建较多，引起PM10、PM2.5浓度上升。

### 5.4.2空气特征污染物环境质量现状评价

特征污染物大气环境质量参考2016年1月台州市环境监测中心站及2016年2~4月台州市科达检测有限公司对区域的大气污染物监测情况，具体情况如下：

⑴监测点，共设6个测点，达道村（1#）、联化科技南面（2#）、松浦闸村（3#）、杜下浦村（4#）、团横村（5#）、推船沟村（6#）。

⑵监测项目、监测时间和频率：

①监测项目：氨、THF、二氯甲烷、甲苯。

监测时间：2016年1月15日～21日连续七天，监测频率为每天四次（监测时间为2:00、8:00、14:00）。

②监测项目：臭气浓度。

监测时间：2016年2月18日～24日连续七天，监测频率为每天四次（监测时间为2:00、8:00、14:00）。

③监测项目：乙酸乙酯、氯仿。

监测时间：2016年3月30日～4月6日连续七天，监测频率为每天四次（监测时间为2:00、8:00、14:00）。

⑶分析方法见表5.4-3：

表5.4-3  大气特殊污染因子监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| 氯仿 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |
| 二氯甲烷 | 热脱附气相色谱-质谱法 |  |
| 氨 | 分光光度法 | HJ 533-2009 |
| DMF | 气相色谱法 | 《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62-2004 |
| THF | 气相色谱法 | 《工作场所空气有毒物质测定杂环化合物》GBZ/T 160.75-2004 |
| 甲苯 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附∕二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |
| 乙酸乙酯 | 气相色谱法 | 《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007 |
| 臭气 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 |

（4）监测结果与评价分析

①2016年3月大气特殊污染因子监测结果（见表5.4-4）。

表5.4-4   2016年大气特殊污染因子监测结果汇总表

单位：(mg/Nm3，除臭气无量纲外)

| 监测 因子 | 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 居住区标准值（mg/m3） | 最大污染指数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | 达道村1# | <0.021 | 0.2 | 0.052 | 0 |
|  | 联化科技南面2# | <0.021 |  | 0.052 | 0 |
|  | 松浦闸村3# | <0.021 |  | 0.052 | 0 |
|  | 杜下浦村4# | <0.021 |  | 0.052 | 0 |
|  | 团横村5# | <0.021 |  | 0.052 | 0 |
|  | 推船沟村6# | <0.021 |  | 0.052 | 0 |
| 二氯甲烷 | 达道村1# | <0.114 | 0.619 | 0.092 | 0 |
|  | 联化科技南面2# | <0.114 |  | 0.092 | 0 |
|  | 松浦闸村3# | <0.114~0.273 |  | 0.441 | 0 |
|  | 杜下浦村4# | <0.114 |  | 0.092 | 0 |
|  | 团横村5# | <0.114 |  | 0.092 | 0 |
|  | 推船沟村6# | <0.114 |  | 0.092 | 0 |
| 甲苯 | 达道村1# | <0.017 | 0.6 | 0.014 | 0 |
|  | 联化科技南面2# | <0.017~0.227 |  | 0.378 | 0 |
|  | 松浦闸村3# | <0.017~0.101 |  | 0.168 | 0 |
|  | 杜下浦村4# | <0.017 |  | 0.014 | 0 |
|  | 团横村5# | <0.017~0.106 |  | 0.177 | 0 |
|  | 推船沟村6# | <0.017 |  | 0.014 | 0 |
| 氨 | 达道村1# | 0.015~0.045 | 0.2 | 0.225 | 0 |
|  | 联化科技南面2# | 0.016~0.056 |  | 0.28 | 0 |
|  | 松浦闸村3# | 0.017~0.056 |  | 0.28 | 0 |
|  | 杜下浦村4# | 0.017~0.045 |  | 0.225 | 0 |
|  | 团横村5# | 0.019~0.059 |  | 0.295 | 0 |
|  | 推船沟村6# | 0.014~0.039 |  | 0.195 | 0 |
| 乙酸乙酯 | 达道村1# | <3.48×10-2 | 0.1 | 0.174 | 0 |
|  | 联化科技南面2# | <3.48×10-2 |  | 0.174 | 0 |
|  | 松浦闸村3# | <3.48×10-2 |  | 0.174 | 0 |
|  | 杜下浦村4# | <3.48×10-2 |  | 0.174 | 0 |
|  | 团横村5# | <3.48×10-2 |  | 0.174 | 0 |
|  | 推船沟村6# | <3.48×10-2 |  | 0.174 | 0 |
| 氯仿 | 达道村1# | <1.39×10-3 | 0.023 | 0.06 | 0 |
|  | 联化科技南面2# | <1.39×10-3 |  | 0.06 | 0 |
|  | 松浦闸村3# | <1.39×10-3 |  | 0.06 | 0 |
|  | 杜下浦村4# | <1.39×10-3 |  | 0.06 | 0 |
|  | 团横村5# | <1.39×10-3 |  | 0.06 | 0 |
|  | 推船沟村6# | <1.39×10-3 |  | 0.06 | 0 |
| 臭气浓度 | 达道村1# | <10~11 | - | - | - |
|  | 联化科技南面2# | 15~17 |  | - | - |
|  | 松浦闸村3# | <10~14 |  | - | - |
|  | 杜下浦村4# | - |  | - | - |
|  | 团横村5# | <10~11 |  | - | - |
|  | 推船沟村6# | - |  | - | - |

监测结果表明，园区内及敏感点各测点甲苯、二氯甲烷、THF、氨、乙酸乙酯、氯仿等因子的浓度均低于居民区标准，各测点臭气浓度均低于厂界标准（20）。

从园区2007年以来历史监测资料调查可知，近年来区域大气环境中乙酸乙酯浓度基本保持平稳，并略呈下降趋势。二氯甲烷浓度、甲苯浓度略有上升，不过均能达标，敏感点臭气浓度前几年保持平稳，2012年略有上升。部分企业厂界附近臭气浓度2009年3月、2010年6月、2011年4月、2012年10月等几次监测均出现超标现象，园区内臭气浓度2010 年达到最高值。

可见临海医化园区企业建设项目的实施对区域大气环境还是有一定影响，通过近年来园区的一系列环境综合整治，取得了一些成效，近两年园区内臭气浓度呈下降趋势。

5.5声环境质量现状评价

为了解浙江江北南海药业有限公司厂区所在区域声环境背景值，台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地的背景噪声进行了监测。监测值见表5.5-1，噪声监测布点见下图。

表5.5-1项目所在地背景噪声值单位：dB(A)

| 检测日期 | 测点编号 | 测量时间 | 昼间测量值 dB(A) | 测量时间 | 夜间测量值 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.6.23 | 1# | 15:01-15:12 | 52.8 | 22:12-22:13 | 48.1 |
|  | 2# | 15:14-15:25 | 54.5 | 22:15-22:26 | 47.6 |
|  | 3# | 15:28-15:39 | 48.3 | 22:29-22:40 | 46.7 |
|  | 4# | 15:42-15:53 | 51.4 | 22:42-22:43 | 46.3 |
|  | 5# | 15:56-16:07 | 48.8 | 22:45-22:56 | 45.9 |
|  | 6# | 16:10-16:11 | 52.0 | 22:58-23:09 | 45.4 |
|  | 7# | 16:15-16:26 | 51.5 | 23:11-23:22 | 45.8 |
|  | 8# | 16:28-16:39 | 51.0 | 23:25-23:36 | 45.2 |
| 2016.6.24 | 1# | 13:15-13:16 | 53.4 | 22:01-22:12 | 49.0 |
|  | 2# | 13:18-13:29 | 54.2 | 22:14-22:25 | 48.5 |
|  | 3# | 13:32-13:43 | 50.2 | 22:28-22:39 | 45.2 |
|  | 4# | 13:45-13:56 | 49.6 | 22:42-22:53 | 45.6 |
|  | 5# | 13:58-13:09 | 50.5 | 22:56-23:07 | 46.8 |
|  | 6# | 14:10-14:11 | 51.1 | 23:10-23:11 | 45.9 |
|  | 7# | 14:15-14:26 | 51.4 | 23:15-23:26 | 44.7 |
|  | 8# | 14:28-14:39 | 52.0 | 23:28-23:39 | 45.0 |
| 监测点位及频次：共设8个监测点位；监测2天，昼、夜各一次，监测项目为LAeq。 |  |  |  |  |  |

由上表可见，项目所在地昼间噪声在48.3～54.5dB之间，夜间噪声在44.7～49.0dB之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（工业区）标准。

5.6土壤环境质量现状评价

为了解区域土壤环境质量现状，本次环评参考2016年1月台州市绿科检测技术有限公司数据进行现状评价。监测点位见附图，具体监测结果见表5.6-1。

表5.6-1  土壤监测结果汇总表单位：mg/kg

| 采样点位 |  | 项目 样品性状 | pH值 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤1#孔 |  | 暗灰 | 8.86 | 90.0 | 27.7 | 47.9 | 96.7 | 18.7 |
| 土壤2#孔 | 0~20cm | 黄棕 | 8.29 | 70.9 | 30.7 | 43.3 | 93.6 | 21.9 |
|  | 20~60cm | 暗棕 | 8.77 | 44.8 | 20.7 | 28.9 | 60.9 | 14.8 |
|  | 60~100cm | 暗棕 | 8.99 | 62.8 | 30.4 | 37.6 | 132 | 13.7 |
| 土壤3#孔 |  | 暗棕 | 8.32 | 81.0 | 37.0 | 49.0 | 105 | 24.7 |
| 土壤4#孔 | 0~20cm | 暗棕 | 8.28 | 56.9 | 38.8 | 36.6 | 108 | 35.4 |
|  | 20~60cm | 暗棕 | 8.91 | 58.2 | 25.6 | 37.6 | 74.1 | 16.6 |
|  | 60~100cm | 暗棕 | 8.86 | 56.7 | 21.2 | 34.1 | 69.5 | 17.4 |
| 土壤5#孔 | 0~20cm | 暗棕 | 8.82 | 48.8 | 24.3 | 32.0 | 66.8 | 12.6 |
|  | 20~60cm | 暗棕 | 8.68 | 54.2 | 19.6 | 31.9 | 66.4 | 12.4 |
|  | 60~100cm | 暗棕 | 8.70 | 60.5 | 27.6 | 38.0 | 75.1 | 17.7 |
| 标准值 |  |  | ＞6.5 | ≤300 | ≤400 | ≤200 | ≤500 | ≤500 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测数据可知，各监测点位各项指标均能满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的三级标准，区域土壤环境质量尚好。

5.7周围污染源调查

基地建设几年以来，建设了二十余家医化企业及十几家合成革企业，项目周围企业概况汇总见表5.7-1、表5.7-2。

表5.7-1    项目所在地周围医化企业概况汇总

| 序号 | 企业名称 | 产品名称（设计能力t/a） | 废水处理及排放情况 | 废气处理及排放情况 | 固废处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临海市建新化工有限公司 | 溴甲烷1500、JX080（80）、JX050（40） | 20t/d（设计30t/d） | 2000m3/h，甲醇、溴、溴化氢 | 建有固废堆场。固废：废分子筛等 |
| 2 | 浙江宏元药业有限公司 | 阿托伐他汀钙40、氟伐他汀钠4 | 100t/d（设计200t/d） | 15000m3/h，THF、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、正庚烷 | 建有固废堆放场，集中处理。固废：高沸物、废盐、废活性炭 |
| 3 | 浙江燎原药业有限公司 | 2-噻吩乙醇150、2-噻吩乙胺60、高藜芦胺60、噻氯吡啶25、米氮醇63、拉莫三嗪缩合物45、N-甲基度洛西汀110、雷诺嗪烷代物42 | 265t/d(设计500t/d) | THF、HCl、甲醇、甲苯、乙醇、四氢呋喃、丙酮、乙酸乙酯等 | 建有固废堆放场，集中处理。固废：高沸物、废盐、废活性炭 |
| 4 | 台州海辰药业有限公司 | 芦荟素10、双醋瑞因5、格列吡嗪5、利培酮2、盐酸帕罗西汀5 | 500t/d（设计500t/d） | 15000m3/hr，氨、HCl、乙酸乙酯、DMF、臭气 | 建有固废堆放场，集中处置。 |
| 5 | 临海市川南化工厂 | N-甲基-4-氟氯哌啶1、溴污重排物2 | 10t/d（设计20t/d） | HCl、HBr、SO2，车间无组织废气采用水冲泵吸收。 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭等。 |
| 6 | 临海市杜桥精细化工厂 | 荧光增白剂PEP及中间体10、2-溴代异丁叔丁酯 | 5t/d（设计8t/d） | HCl、HBr、SO2、苯、乙醇、醋酸，车间无组织废气采用水冲泵吸收。 | 固废集中堆放，统一处置。固废：三氯化铝废盐、废活性炭等。 |
| 7 | 浙江荣耀化工有限公司 | 氯氰碘柳胺钠30、阿散酸200、洛克沙胂700 | 135t/d（设计200t/d） | 22000m3/h，甲醇、甲苯、乙醇、丙酮 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭等。 |
| 8 | 临海市金桥化工 有限公司 | 2，4，4-三氯-2-氨基-苯醚120、2、6-二溴对硝基苯胺150 | 5t/d（设计30t/d） | 乙醇、氯苯。 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、铁泥、废活性炭。 |
| 9 | 临海市鑫山蓝电子焊料科技有限公司 | 无铅助焊剂300、清洗剂100 | 3t/d（设计5t/d） | 乙醇、乙酸乙酯、乙二醇 | 固废集中堆放，统一处置。 |
| 10 | 台州市大鹏药业 有限公司 | 腈菌唑10、6-BA10、混配产品：锐特150等 | 30t/d（设计80t/d） | 乙醇、甲苯、苯甲醇 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：废活性炭等。 |
| 11 | 台州市海盛制药 有限公司 | 维生素D3(100) | 3t/d（设计100t/d） | 乙醇、甲醇、甲苯、二甲苯、氯苯，乙酸乙酯，氨有一套氨气吸收装置。 |  |
| 12 | 台州仙琚药业有限公司 | 匹多莫德20、糖酸莫米松1.5、倍他米松5、甲磺酸罗哌卡因0.8、环索奈德2、噻托溴铵0.26、甲基泼尼松龙6、4-雄烯二酮中间体140 | 设计400t/d | 甲醇、甲苯、乙醇、丙酮，设计12000m3/h | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 13 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 氟苯尼考300、4-AA60、布帕伐醌6、氟伐他汀8、伏格列波糖0.1、氟尼辛葡甲胺盐20、瑞格列奈1、卡洛芬10、阿托伐醌10、达比加群50、T1620 50、聚卡波菲钙300、4，4’-二氟二苯甲酮300、奈韦拉平100、MAP100、KETO100、西司他汀酸80、4-AMBA150、SIHO100等 | 600t/d（设计1000t/d） | 三套废气处理设施，共50000m3/h，乙酸乙酯、THF、甲苯、醋酸、乙醇、二氯甲烷和二乙胺 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 14 | 浙江朗华制药有限公司 | 盐酸环丙沙星300、螺内酯15、他唑巴坦酸1.2、舒巴坦钠12等 | 300t/d（设计2000t/d） | 甲苯、二氯甲烷、甲醇、乙醇，设计20000m3/h | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭等。 |
| 15 | 临海天宇药业有限公司 | 维达列汀中间体50、磷酸西他列汀中间体80、阿利克仑内酯100、伊伐布雷定中间体10、波生坦酯20、孟鲁司特二环己胺物15、沙坦主环200、叔丁氧羰基-3-氨基吡咯烷10、凉味剂WS-3 100、凉味剂WS-23 130 缬沙坦20、奥美沙坦1、依泽替米贝0.3 | 400t/d（设计800t/d） | 15000m3/h，二氯甲烷、甲醇、四氢呋喃、HCl，乙醇、乙酸乙酯 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭等。 |
| 16 | 浙江东邦化工有限公司 | 头孢类147.6、培南系列42 | 设计380t/d | 二氯甲烷、乙酸乙酯、甲苯、甲醇、乙腈，设计12000m3/h | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物等。 |
| 17 | 浙江华海药业有限公司 | 那韦系列50t、溴化物200t、咪唑醛100t、沙坦系列150t、抗艾滋病系列30t | 650t/d（设计2500t/d） | 35000m3/h，乙酸乙酯、二氯甲烷、甲醇、甲苯、环己烷 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物等。 |
| 18 | 浙江台州海神制药 有限公司 | 碘海醇70、碘帕醇120、碘克沙醇20 | 300t/d（设计650t/d） | 甲醇、丁醇、醋酐，20000m3/h | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物等。 |
| 19 | 浙江海洲制药有限公司 | 愈创木酚甘油醚200、愈创木酚磺酸钾200、碘克沙醇120、托西酸舒他西林75 | 100t/d（设计1000t/d） | 乙醇、醋酸、甲苯、乙酸乙酯，设计12000m3/h | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 20 | 浙江瑞清药业有限公司 | 别嘌醇160、硝苯地平200、尼群地平180 | 设计150t/d | 乙醇、乙腈、吗啉、甲酰胺、氨 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 21 | 浙江豪博化工有限公司 | 甲缩醛1万吨 |  | 甲醇、甲醛 |  |
| 22 | 台州市德翔医化有限公司 | 司他夫定20，比卡鲁安6、吡咯他尼5 | 设计300t/d | 丙酮、DMF、溴化氢、乙酸乙酯 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 23 | 浙江卓越精细化学品有限公司 | 5多萘哌齐盐酸盐、200kg坦洛新盐酸盐、10萘哌地尔、50去甲托品醇盐酸盐、100吨2-氨基-5-甲基噻唑、500 L-肉碱、1000吨5-氯-2,2-二甲基戊酸异丁酯 | 设计800t/d | 甲苯、二氯甲烷、乙醇等拟建两套废气处理装置。 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 24 | 浙江永太科技股份 有限公司 | 氟苯系列产品2380、TFT液晶系列81、西他列汀烯胺物80、西他列汀侧链60 | 老厂区450t/d（设计600t/d） 新厂区设计1000t/d | 老厂区：HCl、氟化物、硝基苯类、苯胺类、甲苯等，设计15000m3/h，新厂区：THF、二氯甲烷、乙酸乙酯，设计15000m3/h | 建有固废堆放场，集中处理。固废：高沸物、废盐、废活性炭 |
| 25 | 浙江安格新材料有限公司 | 珠光粉及化妆品级色料2000 | 700t/d | 氯化氢 | 建有固废堆放场，集中处理 |
| 26 | 联化科技（台州） 有限公司 | LT228（300t/a）、LT968（300t/a）、LT559（150t/a） | 设计3500t/d，目前已启用一期1000t/d | 乙酸乙酯、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、甲醇 | 建有固废堆放场，集中处置。固废：高沸物、废活性炭。 |
| 27 | 浙江九洲药业股份有限公司临海分公司 | 卡马西平650、文拉法辛100、奥卡西平200、盐酸度洛西汀20、环己甲腈100、酮洛芬250、N0701 10、氟内酯25、美罗培南5、亚胺培南5、左旋帕罗醇100、L-叔亮氨酸100、SASP-Na500、格列齐特500、C8 150、A4 20、RUX-A6 15、SDM-Na 400、NLDK-B5 15 | 一期500t/d，二期1000t/d | 乙酸乙酯、二氯甲烷、甲苯、THF、环己烷、乙腈、乙酸丁酯、甲基叔丁基醚等 | 建有固废堆放场，集中处理。固废：高沸物、废盐、废活性炭 |

表5.7-2    项目周围合成革企业概况汇总

| 序号 | 企业名称 | 产品名称（设计能力t/a） | 废水排放量 | 废气排放量 | 固废处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大利革业有限公司 | 年产2400万米PU合成革、800万米半PU合成革 | 30t/d（设计100t/d） | DMF9.092t/a、VOCs25.69t/a、DOP20.75t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等。 |
| 2 | 浙江南泰合成革有限公司 | 年产2400万米PU合成革、800万米半PU合成革 | 30t/d（设计100t/d） | DMF9.092t/a、VOCs25.69t/a、DOP20.75t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等。 |
| 3 | 浙江海峰革业有限公司 | 年产2200万米PU合成革、1980万米半PU合成革 | 110t/d（设计200t/d） | DMF9.265t/a、VOCs3.903t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等。 |
| 4 | 浙江强丰革业有限公司 | 年产2400万米PU合成革、800万米半PU合成革 | 150t/d（设计200t/d） | DMF10.286t/a、VOCs14.196t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等。 |
| 5 | 浙江华迪合成革有限公司 | 年产2400万米PU合成革、800万米半PU合成革 | 150t/d（设计200t/d） | DMF10.286t/a、VOCs14.196t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等。 |
| 6 | 浙江豪博合成革有限公司 | 年产2400万米PU合成革、800万米半PU合成革 | 150t/d（设计200t/d） | DMF10.286t/a、VOCs14.196t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等。 |
| 7 | 台州侨业合成革有限公司 | 年产1920万米PU合成革 | 120t/d（设计200t/d） | DMF7.023t/a、VOCs9.174t/a、粉尘2.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 8 | 浙江晨马皮革有限公司 | 年产1920万米PU合成革、1580万米半PU合成革 | 100t/d（设计200t/d） | DMF6.465t/a、VOCs8.228t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.00t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 9 | 浙江瑞力革业有限公司 | 年产2200万米PU合成革、1980万米半PU合成革 | 150t/d（设计200t/d） | DMF9.265t/a、VOCs3.903t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 10 | 浙江银丰合成革有限公司 | 年产1920万米PU合成革、800万米半PU合成革 | 150t/d（设计200t/d） | DMF8.791t/a、VOCs12.219t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 11 | 浙江盛麒革业有限公司 | 年产2200万米PU合成革、1980万米半PU合成革 | 130t/d（设计250t/d） | DMF9.265t/a、VOCs3.903t/a、DOP31.216t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 12 | 浙江合力合成革有限公司 | 年产1800万米PU合成革、1200万米半PU合成革 | 150t/d（设计250t/d） | DMF7.452t/a、VOCs10.548t/a、DOP46.824t/a、粉尘3.50t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 13 | 浙江天豪革业有限公司 | 年产1200万米PU合成革 | 120t/d（设计300t/d） | DMF8.717t/a、VOCs67.873t/a、粉尘0.5t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 14 | 浙江润景合成革有限公司 | 年产2200万米PU合成革 | 150t/d（设计200t/d） | DMF6.322t/a、VOCs6.863t/a、粉尘3.00t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 15 | 浙江中革实业有限公司 | 年产2200万米PU合成革 | 40t/d（设计250t/d） | DMF3.406t/a、VOCs5.144t/a、粉尘1.0t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
| 16 | 江南皮革有限公司 | 年产2800万米PU合成革 | 50t/d（设计350t/d） | DMF4.199t/a、VOCs6.392t/a、粉尘1.0t/a | 建有固废堆放场，集中处置。固废：精馏残渣、废活性炭、边角料、有机残渣、污泥等 |
|  | 备注 |  | 实际以环评报告为主 |  |  |

第六章环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

本项目施工期约为一年半，在施工建设期间将对环境造成一定的影响。施工期的环境影响主要有：施工扬尘、施工噪声和施工期产生的生活污水及固体废物。

### 6.1.1施工扬尘

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更会严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100米以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50米范围。

表6.1-1施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的特点是受作业时风速的影响。因此，禁止在大风天气进行此类作业，施工场地定时洒水，杜绝建材的露天堆放，并给运输建材和土方的车辆披盖帆布。做好这些工作是抑制扬尘的有效手段。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表6.1-2     在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433233 | 0.512146 | 0.861323 |
| 20(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆放起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-3。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表6.1-3     不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

### 6.1.2施工期噪声环境影响预测和评价

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工厂在施工安排上，一定要注意各种工作的合理按排，以免造成严重的噪声污染。

表6.1-4为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB。由表可知，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声较高，在80dB以上。

表6.1-4      主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 6 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 8 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 9 | 升降机 | 72 | 15 |

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声值也不一样，下面具体就各个阶段（土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段）分别讨论：

土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆，这些噪声源特征值见表6.1-5：

表6.1-5     土石方工程阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级,dB | 距离,m |
| --- | --- | --- |
| 翻斗机 | 85 | 3 |
| 推土机 | 90 | 5 |
| 装载机 | 86 | 5 |
| 挖掘机 | 85 | 5 |

基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机以及一些打井机，风镐、移动式空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以打桩机为最主要的声源。基础施工阶段的噪声源特征值见下表。

表6.1-6     基础施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级,dB | 距离,m |
| --- | --- | --- |
| 钻孔式灌注桩机 | 85 | 15 |
| 吊机 | 70～80 | 15 |
| 平地机 | 86 | 15 |
| 风镐 | 103 | 1 |
| 打井机 | 85 | 3 |
| 工程钻机 | 63 | 15 |
| 空压机 | 92 | 3 |

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多。主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表6.1-7。

表6.1-7      结构施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级,dB | 距离,m |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70～80 | 15 |
| 振捣棒 | 87 | 2 |
| 水泥搅拌机 | 75～95 | 4 |
| 电锯 | 103 | 1 |

从上述各噪声源特征值表可以看出，项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下面考虑噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。

表6.1-8为主要施工设备噪声的距离衰减情况，由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，因此必须合理地按排这些机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，以免对环境产生大的影响。

表6.1-8   施工机械噪声衰减距离单位：m

| 序号 | 施工机械 | 声级[dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 1 | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 2 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 4 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |

从上表可以看出，各种施工设备一般在150m以内昼间均能达到II类标准，因此，严禁在夜里作业及做好相关降噪措施，则施工设备噪声对环境影响不大。

### 6.1.3废水及固体废物

根据同类工程的情况，初步估计该工程施工人员在40人左右。生活污水产生量以100L/d·人计，则施工人员生活污水的发生量为4m3/d。

施工期固体废物按人均1.0kg/d计，产生的固体废物的发生量为40kg/d。

施工场地设置卫生设施，施工生活污水定期运走。

6.2 运营期环境影响评价

6.2.1 地表水环境影响评价

本项目实施后全厂日最大废水量为686.4t/d（19.21万t/a），废水经厂内处理达进管标准后纳入台州凯迪污水处理有限公司处理，最终排入台州湾。废水污染物纳管排放量：CODcr95.55t/a（500mg/L计）、NH3-N6.68t/a（35mg/L计）；废水排放量为19.11万t/a，经污水处理厂处理达标后，各污染物最终外排量为：CODcr19.11t/a（100mg/L计），NH3-N2.87t/a（15mg/L计）。

园区污水处理厂（台州凯迪污水处理有限公司）一期第一阶段设计处理废水量1.25万m3/d，通过园区内的一系列整治、改造措施的实施，目前园区污水处理厂进水水量控制在1万t/d以内，进水水质控制在设计指标范围，均值能够达到排放标准，但考虑到目前入园项目相继实施，且有较多的新项目待入园，污水处理厂第一阶段工程已不能满足园区发展的需求，为此，园区决定加快建设一期第二阶段1.25万m3/d污水处理工程，且将出水中COD、氨氮浓度改造升级提标为《污水综合排放标准》中的一级标准。该工程土建基本完成，预计年底完成调试，总投资1.6亿元。

根据《浙江台州化学原料药产业园区临海区块污水处理厂一期（2.5万m3/d）改扩建工程环境影响报告书》中的水环境影响预测分析，在污水处理厂正常污水排放时，影响海域最大高锰酸盐指数增加值为0.68mg/l，不会改变现有纳污水体水质类别。本次项目新增的废水不会对污水处理厂造成冲击，对纳污水体环境影响不大。

6.2.2地下水环境影响评价

1、预测范围

根据“导则”，预测范围与调查评价范围一致。本项目针对评估价范围内①层碎石填土孔隙潜水和②层於泥质黏土孔隙潜水进行预测。

2、预测时段

根据本项目特点，本次预测时段包括污染发生后1d、10d、100d、1000d。

3、情景设置

正常情况下，项目工艺设备和地下水各保护设施均可达到设计要求条件，防渗系统完好，不会有污水的泄露情况发生，也不会对地下水环境造成影响。

浙江江北南海药业有限公司厂区废水处理设施为半地埋式，池中的水位高于地下水位，废水可经破损口进入到地下水中。本次项目预测企业废水处理设施水池因破损泄漏而对地下水造成的影响，同时根据场区内含水层的特征，分别预测污染物在填土孔隙潜水含水层和黏土孔隙潜水含水层的扩散情况。

4、预测因子

由于区内为化工区，根据本次取水样水质分析的背景值，区内地下水溶解性总固体含量、氨氮含量、高锰酸盐指数均大于临界值，水质量分类为Ⅴ类。根据工程分析，产品车间年生产过程产生的废水，以及清洗废水、冷却废水，主要污染物为COD，将COD转化为高锰酸盐指数，根据我们类似工程经验，一般可取COD：高锰酸盐指数为4：1，以高锰酸盐指数为本次预测因子。

5、预测源强

拟建项目为基础化工类，本次项目日废水产生量为686.4t/d，CODCr浓度约6051mg/L，换算为高锰酸盐指数约为1512.75mg/L（详见表6.2-1）。

表6.2-1本次项目废水源强汇总

| 项目名称 | 废水量 | 污染物浓度(mg/L) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | COD | 总氮 | 盐度 | AOX |  |
| 高浓度废水 | 201.33 | 16486 | 410 | 19811 | 56 | 进入厂区污水处理站 |
| 清洗废水 | 155.00 | 1000.00 | / | / | / |  |
| 废气喷淋废水 | 120.00 | 2000.00 | / | / | / |  |
| 真空泵废水 | 4.80 | 1000.00 | / | / | / |  |
| 检修废水 | 65.00 | 5000.00 | / | / | / |  |
| 生活污水 | 65.83 | 500.00 | / | / | / |  |
| 初期雨水 | 70.04 | 200.00 | / | / | / |  |
| 合计 | 682 | 6051 | 107.9 | 5214 | 14.7 |  |

6、渗入地下水的废水

拟建厂区各类管道均为钢质，无混凝土质大口径管道，废水渗漏主要是通过水池的池底渗漏。主要拟建水池见表2，总容量为1005m3，池底总面积为172.5m2。

根据规范（GB 50141-2008 ）9.2.6条，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），按2L/（m2·d）计，每天总渗流量为：

2L/（m2·d）×172.5（m2）=345（ L/d）

总计约0.345m3/d。

表6.2-2   废水处理设施主要构筑物参数表

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 体积 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓度废水集水池 | 9.5*7.5*6 | 427.5 | 1 |
| 2 | 高浓度废水调节池 | 9.5*7.5*6 | 427.5 | 1 |
| 3 | 低浓度废水调节池 | 10*3*5 | 150 | 1 |

非正常情况取所有的水池均发生非正常的渗漏，本次预测按照正常渗漏量的100倍来计算，渗漏量为0.345m3/d×100=34.5m3/d。

7、预测方案

评测场地周边条件较简单。场区所处地貌单元为海积平原区，地下水水位埋深浅，雨季地下水接近地表，地下水位平缓，水力坡度小，最大水力坡度I=1.17%，水文地质条件较简单。若废水泄漏下渗，地下水位上升不大，水力坡度改变较小，总之污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，也不会对含水层的渗透系数、有效孔隙度等含水层基本参数改变。

因此本次采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散。

（1）预测模型概况

研究区地下水呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层土层中的迁移可概况为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，其污染物浓度分布模型如下：

式中：

——距注入点的距离，m；

——时间，d；

——t时刻x处的示踪剂浓度；

——注入示踪剂浓度；

——水流速度，m/d；

——纵向弥散系数，m2/d；

——余误差函数。

（2）影响预测

非正常状况是按污水池正常允许渗漏值100倍状况，根据前述估算，本场地可能的最大入渗量为34.5m3/d。入渗等效半径约20m，地下水影响半径为30m，水头差1m（按最不利的旱季考虑），对污染物运移进行预测分析。对污染物运移进行预测分析：①碎石填土潜水含水层主要沿流网的流线扩散②层淤泥质粉质黏土潜水含水层作为一个半无限体扩散。

①非正常工况下碎石填土潜水含水层污染物扩散分析

污染物平均浓度：C0=1350.5mg/l（高锰酸盐指数）；

取纵向弥散系数DL=3m2/d；

地下水渗透系数K=31.51（m/d）；

污染物注入期间地下水流速V=KI=31.51×1÷（30-20）=3.151（m/d）

污染物注入时间t=1（d）

正常状况下地下水流速V=KI=31.51×1.17%=0.37（m/d）

沿流线向西，在污染水泄漏1天、10天、100天及365天不同距离污染物扩散浓度（增加值）见表6.2-3。

表6.2-3碎石填土层污染物扩散解析计算成果表

非正常状况下污染物渗入，填土层1天内沿流线增加3mg/l浓度的距离约为11m，污染物10天扩散沿流线增加3mg/l浓度距离为55m，扩散100天沿流线距离约为320m处增加值最大，约为67.73mg/l，扩散365天沿流线距离约为1100m处增加值最大，约为20.74mg/l。

②非正常工况下淤泥质粉质黏土潜水含水层污染物扩散分析

污染物平均浓度：C0=1350.5mg/l（高锰酸盐指数）；

垂直渗透系数：Kv=6.58×10-8cm/s=5.68×10-5m/d；

水平渗透系数：Kh=8.49×10-8cm/s=7.33×10-5m/d；

污染物注入期间地下水垂直流速V=KI=5.68×10-5×1÷（30-20）=5.68×10-6（m/d）；

污染物注入期间地下水水平流速V=KI=7.33×10-5×1÷（30-20）=7.33×10-6（m/d）；

污染物注入时间t=1（d）；

纵向弥散系数DL=0.00151 m2/d；

垂直向下，在污染水泄漏1天、10天、100天及1000天不同距离污染物扩散浓度（增加值）见表6.2-4。

表6.2-4 淤泥质粉质黏土垂向污染物扩散解析计算成果表

非正常状况下污染物渗入，淤泥质粉质黏土层1天内垂直向下增加3mg/l浓度的距离约为0.18m，污染物10天垂直向下扩散增加3mg/l浓度距离为0.45m，扩散100天垂直向下距离约为0.5m处增加值最大，约为1.632mg/l，扩散1000天垂直向下距离约为1.8m处增加值最大，约为0.164mg/l。

水平方向，在污染水泄漏1天、10天、100天及1000天不同距离污染物扩散浓度（增加值）见表6.2-5。

表6.2-5淤泥质粉质黏土水平向污染物扩散解析计算成果表

非正常状况下污染物渗入，淤泥质粉质黏土层1天内水平向增加3mg/l浓度的距离约为0.18m，污染物10天水平向扩散增加3mg/l浓度距离为0.45m，扩散100天水平向距离约为0.5m处增加值最大，约为1.633mg/l，扩散1000天水平向距离约为1.8m处增加值最大，约为0.165mg/l。

（3）预测结论

①拟建工程场地位于浙江省化学原料药基地临海园区，周边聚集了众多医化企业，由北侧的河道及南侧的台州湾边界构成一个相对独立的地下孔隙潜水单元，目前场地无饮用水取水井，也非饮用水水源地，由于过去环保意识不强，历史上众多因素造成目前场地地下水为Ⅴ类非饮用水。

②场地地下水类型有潜水含水层和承压水含水层，拟建工程对地下水影响仅能波及浅部的松散岩类孔隙潜水含水层，现有的填土，孔隙较粗大，土质极不均，透水性好差异大。场地地下水埋深浅，水力坡度平缓，流线呈大致平行的南北向双向射线，地下水主要向北流向百里大河支流，向南流向台州湾。

③预测源强高锰酸盐指数约为1350.5mg/l；非正常状况渗入地下水的废水约为345m3/d，相当于正常渗漏量的100倍。

④非正常状况下污染物渗入，填土层1天内沿流线增加3mg/l浓度的距离约为11m，污染物10天扩散沿流线增加3mg/l浓度距离为55m，扩散100天沿流线距离约为320m处增加值最大，约为67.73mg/l，扩散365天沿流线距离约为1100m处增加值最大，约为20.74mg/l。

非正常状况下污染物渗入，淤泥质粉质黏土层1天内垂直向下增加3mg/l浓度的距离约为0.18m，污染物10天垂直向下扩散增加3mg/l浓度距离为0.45m，扩散100天垂直向下距离约为0.5m处增加值最大，约为1.632mg/l，扩散1000天垂直向下距离约为1.8m处增加值最大，约为0.164mg/l。非正常状况下污染物渗入，淤泥质粉质黏土层1天内水平向增加3mg/l浓度的距离约为0.18m，污染物10天水平向扩散增加3mg/l浓度距离0.45m，扩散100天水平向距离约为0.5m处增加值最大，约为1.633mg/l，扩散1000天水平向距离约为1.8m处增加值最大，约为0.165mg/l。

6.2.3大气环境影响评价

一、基本污染气象条件

本项目拟建地位于浙江省化学原料药基地临海园区内，紧邻椒江区，且地形相似，与临海城关相距超过40km，故本区域气象条件参考椒江的气象条件。本报告所用的气象资料为台州市气象台提供的2016年全年气象观测数据，该气象站位于台州市椒江区洪家镇，距本项目直线距离约15km。

1、温度

评价地区全年平均气温19.1℃，年平均温度月变化情况如下：

表6.2-6    年平均温度的月变化单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 7.7 | 8.4 | 12.1 | 17.0 | 22.0 | 25.9 | 29.9 | 29.2 | 25.6 | 23.1 | 16.0 | 12.1 | 19.1 |

图6.2-1  年平均温度的月变化曲线

（2）风速

评价地区年平均风速为1.9m/s，月平均风速变化不大，一年四季小时平均风速变化不大，年平均风速的月变化情况见表6.2-7及图6.2-2，季小时平均风速的日变化见表6.2-8及图6.2-3：

表6.2-7  年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |

图6.2-2  年平均风速的月变化曲线

表6.2-8  季小时平均风速的日变化

| 小时风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 |
| 夏季 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 秋季 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| 冬季 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
| 小时风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 夏季 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 秋季 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 冬季 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |

图6.2-3  季小时平均风速的日变化曲线

（3）风向频率

根据洪家气象站的气象统计资料，可得出该地区各月、各季及全年的风向出现频率见表6.2-9、表6.2-10，图6.2-4是相应的风向频率玫瑰图。据统计结果分析，春季E风向出现频次最多；夏季E、SSE和SSW风向出现比较多；秋季和冬季均盛行NW和WNW；全年主导风向是WNW-NW-NNW，合计出现频率为30%，全年静风出现频率为5.5%。

表6.2-9     年均风频的月变化情况

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 9.3 | 7.4 | 5.8 | 7.0 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 8.7 | 27.0 | 13.6 | 8.2 |
| 二月 | 5.2 | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 9.5 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 5.2 | 9.6 | 25.0 | 9.2 | 4.5 |
| 三月 | 12.4 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 14.9 | 7.0 | 5.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 4.7 | 9.8 | 5.0 | 9.4 |
| 四月 | 5.0 | 3.6 | 5.1 | 9.0 | 20.0 | 10.4 | 6.3 | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 5.8 | 4.4 | 3.8 | 8.1 |
| 五月 | 3.6 | 1.6 | 2.2 | 7.4 | 20.3 | 4.7 | 3.8 | 7.7 | 5.8 | 10.3 | 3.9 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 11.8 | 3.9 | 8.6 |
| 六月 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 5.3 | 11.0 | 4.6 | 6.4 | 10.6 | 10.6 | 16.3 | 9.7 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 5.0 |
| 七月 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 8.5 | 5.5 | 7.8 | 13.4 | 16.1 | 18.5 | 12.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 1.9 |
| 八月 | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 6.7 | 21.2 | 5.6 | 6.7 | 9.9 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 4.6 | 16.9 | 6.3 | 5.0 |
| 九月 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 8.1 | 17.8 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4.4 | 27.1 | 8.6 | 2.5 |
| 十月 | 11.8 | 9.5 | 8.1 | 6.2 | 9.1 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 20.0 | 12.9 | 2.8 |
| 十一月 | 12.6 | 6.4 | 2.8 | 3.6 | 6.5 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 8.5 | 28.1 | 8.5 | 6.5 |
| 十二月 | 6.9 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4.7 | 10.2 | 30.0 | 14.4 | 4.0 |

表6.2-10    年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 7.0 | 3.0 | 3.6 | 7.6 | 18.4 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 8.7 | 4.2 | 8.7 |
| 夏季 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 13.6 | 5.3 | 7.0 | 11.3 | 9.8 | 11.8 | 8.0 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 7.5 | 3.4 | 3.9 |
| 秋季 | 9.9 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 11.1 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 5.2 | 25.0 | 10.0 | 3.9 |
| 冬季 | 7.1 | 5.5 | 4.9 | 6.6 | 6.5 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 3.9 | 9.5 | 27.4 | 12.5 | 5.6 |
| 年平均 | 6.6 | 4.3 | 4.4 | 6.3 | 12.4 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 1.0 | 2.4 | 5.4 | 17.1 | 7.5 | 5.5 |

C=8.7%

C=3.9%

C=5.6%

C=3.9%

C=5.5%

图6.2-4  年均风频的季变化及年均风频

二、主要大气污染因子确定

本项目在生产合成过程中将产生多种废气，这些废气的产生在一定自然条件下易使厂区周围的大气环境质量受到影响。

大气主要污染因子的选择是以达产时的等标污染负荷、小时排放速率和环境空气质量标准及敏感污染因子予以确认。各废气污染因子排放速率及相关参数见表6.2-11。

表6.2-11主要大气污染因子的排放参数

| 序号 | 污染物名称 | 排放速率 （kg/h） | 居住区一次最高允许浓度(mg/m3) | 等标污染负荷（m3/h） | 项目污染物排序 | 有组织排速率（kg/h） | 无组织排速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 0.96 | 0.1 | 9.6×106 | 1 | 0.21 | 0.75 |
| 2 | 二氯甲烷 | 1.07 | 0.619 | 1.7×106 | 2 | 0.08 | 0.99 |
| 3 | THF | 0.32 | 0.2 | 1.6×106 | 3 | 0.09 | 0.23 |
| 4 | 甲基叔丁基醚 | 0.75 | 0.96 | 0.8×105 | 4 | 0.18 | 0.57 |

从上表可以看出，等标污染负荷最大的污染物为乙酸乙酯，其次为二氯甲烷。根据等标污染负荷的计算结果以及SCREEN3估算结果，本评价将大气污染防治的重点目标放在控制乙酸乙酯和二氯甲烷的排放上。

三、预测模式及预测结果

（一）预测模式

本次评价大气预测采用导则推荐的第二代法规模式-AERMOD(AMS/EPA REGULATORY MODEL)模型进行预测计算。AERMOD模型是由美国国家环境保护局开始联合美国气象学会组建法规模式改善委员会在工业复合源模型框架的基础上建立起来的稳定状态烟羽模型，它以扩散统计理论为出发点，假设污染物的浓度分布在一定范围内符合正态分布，采用高斯扩散公式建立起来的模型，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。

（二）预测源强的确定

1、周围在建同种废气污染源调查

本报告选择等标污染负荷较大的乙酸乙酯废气进行预测。考虑到项目周围企业逐渐进入基地，部分已投产，部分正在建设，本评价对江北南海厂区附近的同类污染源进行调查，从周边附近医化企业调查情况来看，目前浙江伟锋药业有限公司、华海等在建项目排放本项目主要废气污染物乙酸乙酯和二氯甲烷。

2、污染源强的确定

本报告选择等标污染负荷较大的乙酸乙酯和二氯甲烷废气进行预测，同时考虑周边在建同种污染源的叠加以及背景浓度叠加。各废气源强调查结果汇总见表6.2-12。

表6.2-12污染源参数清单

| 乙酸乙酯 | 点源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 描述 | UTM |  | 源强 (kg/h) | 排气筒高度(m) |  | 烟气出口温度(K) |  | 烟气出口速度(m3/s) |  | 排气筒内径(m) |
|  |  |  | X坐标 (m) | Y坐标 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 本项目排气筒 | 461 | -139 | 0.699 | 30 |  | 323 |  | 8.33 |  | 0.85 |
|  | 2 | 伟峰药业 | 610 | 50 | 0.379 | 20 |  | 313 |  | 19.65 |  | 0.6 |
|  | 3 | 华海 二分厂在建 | -1305 | -55 | 1.033 | 30 |  | 313 |  | 4.507 |  | 1 |
|  | 面源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 号 | 描述 | UTM坐标 |  | 源强 (kg/h) |  | 面源初始排放高度(m) |  | 面源长度 (m) |  | 面源宽度 (m) |  |
|  |  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 合成车间8 | 406 | -77 | 0.190 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 2 | 合成车间1 | 112 | -94 | 0.118 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 3 | 合成车间4 | 310 | -77 | 0.110 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 4 | 合成车间7 | 381 | -36 | 0.150 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 5 | 多功能车间（合成车间2） | 133 | -130 | 0.085 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 6 | 伟峰药业在建 | 508 | 118 | 0.062 |  | 5 |  | 75 |  | 18 |  |
|  | 7 | 华海二分厂在建 | -1513 | -159 | 0.239 |  | 5 |  | 400 |  | 350 |  |
| 二氯甲烷 | 点源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 号 | 描述 | UTM |  | 源强 (kg/h) | 排气筒高度(m) |  | 烟气出口温度(K) |  | 烟气出口速度(m3/s) |  | 排气筒内径(m) |
|  |  |  | X坐标 (m) | Y坐标 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 本项目排气筒 | 461 | -139 | 0.504 | 30 |  | 323 |  | 8.33 |  | 0.85 |
|  | 2 | 伟峰药业 | 610 | 50 | 0.57 | 20 |  | 313 |  | 19.65 |  | 0.6 |
|  | 3 | 华海 二分厂在建 | -1305 | -55 | 1 | 30 |  | 313 |  | 4.507 |  | 1 |
|  | 面源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 号 | 描述 | UTM坐标 |  | 源强 (kg/h) |  | 面源初始排放高度(m) |  | 面源长度 (m) |  | 面源宽度 (m) |  |
|  |  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 合成车间4 | 310 | -77 | 0.140 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 2 | 合成车间7 | 381 | -36 | 0.120 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 3 | 多功能车间（合成车间2） | 133 | -130 | 0.580 |  | 6 |  | 64 |  | 18 |  |
|  | 4 | 伟峰药业在建 | 508 | 118 | 0.073 |  | 5 |  | 300 |  | 400 |  |
|  | 5 | 华海二分厂在建 | -1513 | -159 | 0.113 |  | 5 |  | 400 |  | 350 |  |

本项目非正常排放考虑RTO废气处理设施全部失效，直接通过30m排气筒排放，乙酸乙酯源强为23.38kg/h、二氯甲烷排放源强为10.08 kg/h。

根据监测结果，各预测因子背景浓度取值情况汇总见下表。

表6.2-13各预测因子背景浓度取值汇总

| 因子 |  | 背景浓度取值（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 园区内 | 0.015 | 均未检出，按检出限浓度的50%计 |
|  | 松浦闸村 | 0.015 |  |
|  | 杜下浦村 | 0.015 |  |
|  | 团横村（土城） | 0.015 |  |
| 二氯甲烷 | 园区内 | 0.057 |  |
|  | 松浦闸村 | 0.057 |  |
|  | 杜下浦村 | 0.057 |  |
|  | 团横村（土城） | 0.057 |  |

3、预测结果及评价

（1）乙酸乙酯预测结果

表6.2-14~表6.2-15及图6.2-5~图6.2-8给出了本次项目主要废气乙酸乙酯在正常排放时的预测结果，具体分析如下：

①小时一次浓度

经预测分析，乙酸乙酯废气小时一次浓度最大落地点：x=399，y=-21，位于厂界内，浓度为0.300mg/m3，叠加背景后浓度为0.315mg/m3，未超过厂界标准，占标率315%（居住区标准）。叠加周边同类在建污染源前、后，乙酸乙酯废气小时一次浓度为0.300mg/m3，叠加背景后浓度为0.315mg/m3，未超过厂界标准。敏感点乙酸乙酯小时浓度均未超过居民区限值。

根据预测，7车间和8车间乙酸乙酯无组织废气排放浓度较高，其中7车间乙酸乙酯最大落地浓度为0.210mg/m3，占标率为209.85%，8车间乙酸乙酯最大落地浓度为0.144mg/m3，占标率为144.36%，因此需加强车间无组织废气收集，提高生产装备的先进性和密闭性，减少无组织废气的发生。

②日均平均浓度

经预测分析，乙酸乙酯废气日均浓度最大落地点：x＝-301，y=-21，位于厂界内，浓度为0.026mg/m3，叠加背景后浓度为0.041mg/m3，占标率41%；叠加周边同类在建污染源前、后，日均浓度最大落地浓度为0.027mg/m3，叠加背景后浓度为0.042mg/m3。

表6.2-14乙酸乙酯废气小时一次影响浓度预测结果汇总表

| 污染物 名称 | 出现时间 | 最大落地点 |  |  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大落地浓度超标情况（居住区标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) | 位置 |  |  |
| 乙酸乙酯 | 16072907 | 399 | -21 | 厂界内 | 0.315 （叠加背景后） | 超标 占标率315% |
|  |  | 厂界标准0.4mg/m3，居住区标准0.1mg/m3 |  |  |  |  |

表6.2-15乙酸乙酯废气日均影响浓度预测结果汇总表

| 污染物 名称 | 出现时间 | 最大落地点 |  |  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大落地浓度超标情况（居住区标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) | 位置 |  |  |
| 乙酸乙酯 | 160508 | -301 | -21 | 厂界外西侧 | 0.042 （叠加背景后） | 未超标 占标率42% |
|  |  | 居住区标准0.1mg/m3 |  |  |  |  |

图6.2-5  未叠加周边污染源情况下乙酸乙酯小时一次浓度最大值分布图

图6.2-6  未叠加周边污染源情况下乙酸乙酯日均浓度最大值分布图

图6.2-7 叠加周边污染源情况下乙酸乙酯小时一次浓度最大值分布图

图6.2-8 叠加周边污染源情况下乙酸乙酯日均浓度最大值分布图

（2）二氯甲烷预测结果

表6.2-16~表6.2-17及图6.2-9~图6.2-12给出了本次项目主要废气二氯甲烷在正常排放时的预测结果，具体分析如下：

①小时一次浓度

经预测分析，二氯甲烷废气小时一次浓度最大落地点：x＝-301，y=-481，位于厂界西南侧，浓度为0.222mg/m3，叠加背景后浓度为0.279mg/m3，未超过厂界标准，占标率35.79%（居住区标准）。叠加周边同类在建污染源前、后，二氯甲烷废气小时一次浓度为0.223mg/m3，叠加背景后浓度为0.280mg/m3，未超过厂界标准。敏感点二氯甲烷小时浓度均未超过居民区限值。

②日均平均浓度

经预测分析，二氯甲烷废气日均浓度最大落地点：x＝399，y=-481，位于厂界南侧，浓度为0.041mg/m3，叠加背景后浓度为0.098mg/m3，占标率6.59%；叠加周边同类在建污染源前、后，日均浓度最大落地浓度为0.041mg/m3，叠加背景后浓度为0.098mg/m3。

表6.2-16二氯甲烷废气小时一次影响浓度预测结果汇总表

| 污染物 名称 | 出现时间 | 最大落地点 |  |  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大落地浓度超标情况（居住区标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) | 位置 |  |  |
| 二氯甲烷 | 16040207 | -301 | -481 | 厂界西南侧 | 0.280 （叠加背景后） | 未超标 占标率36.03% |
|  |  | 厂界标准1mg/m3，居住区标准0.619mg/m3 |  |  |  |  |

表6.2-17二氯甲烷废气日均影响浓度预测结果汇总表

| 污染物 名称 | 出现时间 | 最大落地点 |  |  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大落地浓度超标情况（居住区标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) | 位置 |  |  |
| 二氯甲烷 | 160222 | 399 | -481 | 厂界外南侧 | 0.098 （叠加背景后） | 未超标 占标率6.59% |
|  |  | 居住区标准0.619mg/m3 |  |  |  |  |

图6.2-9未叠加周边污染源情况下二氯甲烷小时一次浓度最大值分布图

图6.2-10未叠加周边污染源情况下二氯甲烷日均浓度最大值分布图

图6.2-11叠加周边污染源情况下二氯甲烷小时一次浓度最大值分布图

图6.2-12叠加周边污染源情况下二氯甲烷日均浓度最大值分布图

4、非正常排放预测结果

表6.2-18给出了废气处理设施失效时，乙酸乙酯废气对周边及敏感点环境空气影响浓度最大的小时平均浓度及日均浓度。

表6.2-18废气处理设施失效时评价区内乙酸乙酯废气影响浓度

| 序号 |  | 浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） | 出现时间 | 出现地点(UTM坐标) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) |
| 小时 影响 浓度 | 最大影响浓度 | 1.547 | 1546.69 | 16072907 | 399 | -21 |
|  | 敏感点影响浓度 | 0.081 | 81.39 | 16061502 | 团横村 |  |
| 日均 影响 浓度 | 最大影响浓度 | 0.069 | 68.65 | 160729 | 399 | -21 |
|  | 敏感点影响浓度 | 0.008 | 8.25 | 161107 | 团横村 |  |

从以上预测结果可知，在废气处理设施失效时：评价范围内乙酸乙酯小时影响浓度最大值为1.547mg/m3，为废气处理设施正常运行的最大落地浓度的4.91倍。评价范围内乙酸乙酯日均影响浓度最大值为0.069mg/m3，为废气处理设施正常运行的最大落地浓度的1.6倍。企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行。

5、恶臭废气影响分析

根据分析，本工程车间恶臭污染源主要为：

⑴生产过程及反应产物涉及到三乙胺、氨等恶臭物质，在物料反应转移过程中，如设备密闭性不好，容易产生较大影响。为了解本次项目恶臭废气的影响程度，本次环评对项目涉及的主要恶臭污染因子进行了预测，并结合其嗅觉阈值浓度进行分析。在正常情况下，各种恶臭因子影响预测结果如下：

表6.2-19恶臭污染因子影响浓度

| 恶臭污染因子 | 小时一次最大落地浓度（mg/m3） | 嗅觉阈值浓度（mg/m3） | 居住区标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三乙胺 | 0.01822 | 1.26 | 0.14 |
| 正丁胺 | 0.0003473 | 0.17 | 0.054 |

从预测结果来看，正常情况下，恶臭污染因子影响浓度远小于居住区标准和嗅觉阈值浓度。可见，经有效收集和处理后本项目恶臭物质在正常工况下对周围环境影响不大。

⑵污水处理系统产生的恶臭：污水处理系统包括污水调节池、A/O池、污泥处理单元等散发的恶臭气体含有高浓度VOC和一定量的H2S和氨等。

⑶固废堆场的废气：固废堆场易造成恶臭影响，尤其在夏季，因此需要及时清运、处理。

本项目主要从生产工艺选择、设备选型、日常管理、采取控制和治理技术入手，选择先进的设备和管阀件，加强设备的日常维护和密闭性；对厂区内的污水处理站的强恶臭废气进行收集接入RTO处置；固废储存于密闭的容器内，堆场内安装集气装置，收集的废气送污水处理站废气处理设施处理，预计在对有恶臭废气进行有效收集处理后，在正常工况下本项目产生的恶臭对周围环境的影响不大。

7、小结

本项目废气经有效治理后：

⑴叠加背景浓度后：乙酸乙酯和二氯甲烷废气小时预测浓度均未超过厂界标准，敏感点乙酸乙酯小时浓度均未超过居民区限值；乙酸乙酯废气日均影响浓度未超过厂界标准；恶臭气体能够做到符合厂界恶臭浓度限值。

⑵在叠加周边同种污染源时，叠加背景浓度后：乙酸乙酯和二氯甲烷废气小时影响浓度、日均影响浓度均未超过厂界标准；

可见通过对全厂废气加强收集和处理的基础上，项目废气对周围环境将不会造成大的影响，对区域的环境空气来说是可以承受的。

6.2.4大气防护距离计算

本次建设项目在生产过程中产生多种无组织废气，根据导则（HJ-2.2-2008）规定，本次评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目实施后各车间无组织源的大气环境防护距离。

此外，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，对无组织排放的有机废气，特别是有害物质的无组织排放，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离可由下式计算：

式中：   ——污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L——卫生防护距离，m；

R——生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——计算系数，从GB/T13201-91中查取，工业企业大气污染源构成分为三类，本项目为Ⅱ类污染源，即与无组织排放源共存的排放同种有气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染源的排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。卫生防护距离系数取值为A:470,B:0.021,C:1.85,D:0.84。

（1）合成车间8（索非布韦中间体SF9、富马酸替诺福韦酯）

表6.2-20合成车间8大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 乙酸乙酯 | 异丙醇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.19 | 0.06 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.1 | 0.6 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |  |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 |  |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 99.255 | 4.7 |
|  | 划分值 | 100 | 50 |
|  | 提级后 | 100 |  |

（2）合成车间3（E02）

表6.2-21合成车间2大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 甲基叔丁基醚 |
| --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.5 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.32 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 85.38 |
|  | 划分值 | 100 |

（3）合成车间6（依法韦仑）

表6.2-22合成车间6大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 甲苯 |
| --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.047 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.6 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 3.5 |
|  | 划分值 | 50 |

（4）合成车间5（依法韦仑）

表6.2-23合成车间5大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 甲苯 | 甲基叔丁基醚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.063 | 0.016 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.6 | 0.32 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |  |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 4.94 | 2.05 |
|  | 划分值 | 50 | 50 |
|  | 提级后 | 100 |  |

（5）合成车间1（辛伐他汀）

表6.2-24合成车间1大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 乙酸乙酯 | DMF |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.04 | 0.028 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.1 | 0.2 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |  |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 4.9 | 6.95 |
|  | 划分值 | 50 | 50 |
|  | 提级后 | 100 |  |

（6）合成车间4（阿托伐他汀、瑞舒伐他汀钙、依折麦布）

表6.2-25合成车间4大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 二氯甲烷 | 乙酸乙酯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.12 | 0.13 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.619 | 0.1 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |  |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 10.2 | 73.6 |
|  | 划分值 | 50 | 100 |
|  | 提级后 | 100 |  |

（7）合成车间7（SM7、达芦那韦）

表6.2-26合成车间7大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 甲苯 | 乙酸乙酯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.19 | 0.15 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.6 | 0.1 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |  |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 17.9 | 82.7 |
|  | 划分值 | 50 | 100 |
|  | 提级后 | 100 |  |

（8）多功能车间（左乙拉西坦、索非布韦、利奈唑胺、埃索美拉唑）

表6.2-27多功能车间大气防护距离与卫生防护距离计算

| 废气名称 |  | 二氯甲烷 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放量，kg/h |  | 0.58 | 0.29 |
| 环境标准，mg/m3 |  | 0.619 | 3 |
| 面源长度、宽度，m |  | 64×18 |  |
| 大气环境防护距离，m |  | 无超标点 | 无超标点 |
| 卫生防护距离，m | 计算值 | 55.3 | 4.5 |
|  | 划分值 | 100 | 50 |
|  | 提级后 | 100 |  |

本次项目实施后，车间和储罐区不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离计算值如下：合成车间6卫生防护距离计算值为50m，合成车间1、2、3、4、5、6、7、8卫生防护距离计算值为100m，具体卫生防护距离由卫生部门确定。该防护距离内未涉及居住区等敏感点。

卫生防护距离包络线

图6.2-9 卫生防护距离包络线示意图

6.2.5 声环境影响评价

1、噪声源强

本项目主要噪声源有生产车间、空压机房、废水站风机房等，根据同行业类比调查检测结果，项目主要设备噪声值如下：

表6.2-28噪声源噪声类比值

| 设备名称 | 噪声值，dB |
| --- | --- |
| 生产车间 | 75 |
| 污水站风机房 | 80 |
| 冷冻、空压机房 | 85 |

2、预测计算公式

采用stüeber简化模式预测噪声对外环境的影响，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和围墙等围护结构的屏障衰减，即：

Lp=Lw-∑Ai

式中：LP——受声点的声级，dB；

∑Ai ——声波在传播过程中衰减量之和，dB；

LW ——整体声源的声功率级，dB。

对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为：

Aa=10lg（2πr2）

式中：r——整体声源的中心到受声点的距离，m。

屏障衰减量：主要是车间隔声间、厂区围墙等。车间看成一个隔声间，其隔声量由房的墙、门、窗等综合而成，生产时关闭门窗，车间门窗、墙体等按隔声要求处理，其隔声量一般为20-25dB以上。整个屏障衰减量Ab以25dB计。

在工程计算中，简化的声功率换算公式为：

Lw=Lpi+10lg（2S）

式中：Lpi——拟建车间类比调查所测得的平均声压值，dB；

S——拟建车间面积，m2。

因此，各受声点的声级计算模式为：

Lp=Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab

3、预测结果

各噪声源及其至各厂界的距离参数见表6.2-30：

表6.2-29建设项目各类噪声源强及至厂界距离表

| 噪声源名称 | 噪声值 dB | 到厂界的距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 合成车间1 | 75 | 288 | 241 | 14 | 117 |
| 合成车间2多功能车间 | 75 | 288 | 194 | 13 | 164 |
| 合成车间3 | 75 | 98 | 194 | 203 | 164 |
| 合成车间4 | 75 | 98 | 146 | 203 | 212 |
| 合成车间5 | 75 | 98 | 97 | 203 | 261 |
| 合成车间6 | 75 | 14 | 194 | 287 | 164 |
| 合成车间7 | 75 | 14 | 146 | 287 | 212 |
| 合成车间8 | 75 | 14 | 97 | 287 | 261 |
| 溶剂回收车间 | 75 | 194 | 195 | 107 | 168 |
| 精烘包车间 | 75 | 194 | 146 | 102 | 212 |
| 污水站风机房 | 80 | 15 | 292 | 286 | 60 |
| 冷冻、空压机房 | 85 | 98 | 242 | 203 | 104 |

各噪声源对各厂界影响预测结果见表6.2-30：

表6.2-30各厂界噪声影响预测结果单位：dB

| 噪声预测结果 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声贡献值 | 合成车间1 | 26.45 | 28 | 41.74 | 34.28 |
|  | 合成车间2多功能车间 | 26.45 | 28.04 | 41.74 | 31.56 |
|  | 合成车间3 | 35.82 | 29.89 | 29.50 | 31.35 |
|  | 合成车间4 | 35.82 | 32.36 | 29.50 | 29.12 |
|  | 合成车间5 | 35.82 | 35.91 | 29.50 | 27.31 |
|  | 合成车间6 | 41.74 | 29.89 | 26.48 | 31.35 |
|  | 合成车间7 | 41.74 | 32.35 | 26.48 | 29.11 |
|  | 合成车间8 | 41.74 | 35.91 | 26.48 | 27.31 |
|  | 溶剂回收车间 | 28.48 | 28.43 | 33.64 | 29.73 |
|  | 精烘包车间 | 29.88 | 32.35 | 35.47 | 29.11 |
|  | 污水站风机房 | 46.51 | 20.72 | 20.90 | 34.47 |
|  | 冷冻、空压机房 | 48.04 | 40.19 | 41.71 | 47.52 |
|  | 叠加后贡献值 | 52.25 | 47.05 | 47.55 | 48.54 |

从以上影响分析情况来看，本次项目实施后各噪声源对厂界影响不大，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准限值。

考虑到项目所在地为化学原料药基地，周围没有声环境敏感点，因此不会造成由于噪声而引起的厂群纠纷，但是该公司仍然必须做好车间的降噪隔声、厂界绿化等工作，确保厂界噪声达标。本项目实施后，企业要按照污染防治章节所提要求，对各种高噪声设备做好减震、消声、隔声措施，能够使厂界噪声控制在区域声环境质量标准限值之内。

6.2.6 固体废物影响分析

本次项目实施后，产生各类固废4771.07t/a，固废处置方式汇总见表6.2-31。

表6.2-31本次项目各类固废处置方式汇总

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 主要成分 | 有害成分 | 属性 | 危险废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 年产生量 （t/a） | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可综合利用危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废催化剂 | 氢化工序压滤 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 危险 废物 | 含镍废物 | HW46 （900-037-46） | T | 1.51 | 委托台州市德长环保有限公司处置 |
| 2 | 废溶剂 | 蒸馏回收 | 乙醇、丙酮、叔丁醇、水 | 乙醇、丙酮、叔丁醇 | 危险 废物 | 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | HW06 （900-402-06） | T，I | 366.05 |  |
| 3 | 废气或废水处理废溶剂 | 废气或废水处理 | 有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | HW06 （900-401-06） | T，I | 320 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 687.56 |  |
| 需处置危险固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高低沸物 | 蒸馏回收 | 含杂质、有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-001-02） | T | 702.84 | 委托台州市德长环保有限公司进行安全处置 |
| 5 | 废渣 | 压滤 | 甲苯、氯化钠、乙醇、杂质等 | 甲苯、乙醇 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-001-02） | T | 133.72 |  |
| 6 | 废活性炭 | 压滤 | 废活性炭、有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-003-02） | T | 64.03 |  |
| 7 | 废液 | 分层或蒸馏 | 杂质、有机溶剂等 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02（271-001-02） | T | 1323.24 |  |
| 8 | 废盐 | 脱盐、压滤 | 柠檬酸盐、硫酸钠等 | 柠檬酸盐、硫酸钠 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02（271-001-02 | T | 1329.08 |  |
| 9 | 磷酸二乙酯废液 | 废水预处理 | 磷酸二乙酯、杂质 | 磷酸二乙酯、杂质 | 危险 废物 | 有机磷化 合物废物 | HW37（261-061-37） | T | 60.6 |  |
| 10 | 废包装材料 | / | 废包装内袋、包装桶 | / | 危险 废物 | 其他废物 | HW49（900-041-49） | T/In | 10 |  |
| 11 | 污泥 | 废水处理 | 污泥 | 有机卤 化物 | 危险 废物 | 含有机卤 化物废物 | HW45（261-084-45） | T | 350 |  |
| 12 | 废矿物油 | 机修 | 废矿物油 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | 危险 废物 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | HW08 （900-249-08） | T，I | 5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3978.51 |  |
| 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 一般 固废 | / | -- |  | 105 | 环卫部门清运 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4771.07 |  |

浙江江北南海药业有限公司公司应该高度重视固废的收集、处置措施。各种固废不得随意散放，固废应分类收集，集中存放定期处置，防止日晒雨淋、防止二次污染。本项目所有危险废物都必须储存于容器中，容器加盖密闭，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求储存。可进行综合利用的固废，进行出售等转移时，必须遵守联单转移制度。危险废物必须送往台州市德长环保有限公司等有资质单位作无害化处置，不得随意倾倒，并遵守联单转移制度。

（1）贮存场所环境影响分析

①厂区内新建专门存放场地，必须做防腐、防渗、硬化处理，防止危险废物风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，装载危险废物的容器必须完好无损。厂区地质结构稳定，设施底部必须高于地下水最高水位，位置位于居民中心区常年最大风频的下风向，满足贮存场所要求。

②危险废物仓库面积480m2，必须每季度进行定期转移处理。

③存放场地必须做防腐、防渗、硬化处理，各类固废均能做到无害化处置，对环境影响不大。

（2）运输过程环境影响分析

危险固废运输方式为汽车运输，危险废物运输需委托具有资质的危险货物运输企业完成。危险固废的运输要求：

①运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

②运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

③根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

④危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

⑤危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

因此本项目按照要求进行管理运输，对环境的影响较小。

（3）委托利用环境影响分析

由于本项目危险废物种类较多，因此企业与有资质单位签订了处置协议，危险废物委托台州市德长环保有限公司等有资质单位焚烧或填埋处置，确保危险废物有效进行处理、无害化处置。

综上，本次项目产生的各类固废均能做到无害化处置，对环境影响不大。

6.3 社会环境影响评价

1、浙江江北南海药业有限公司位于浙江化学原料药基地临海园区。本次建设项目用地已落实，不涉及征地拆迁以及移民安置。

2、项目所在区域附近无饮用水源保护区，没有自然保护区和珍稀水生生物保护区，附近区域无人文景观、文物古迹。

3、项目所在厂区最近的居民点为团横村，距离北厂界约32000m。据本环评报告对大气影响预测结果可知，在正常情况下，废气经处理后排放对周围居民的正常生活环境影响不大，本次项目大气环境及卫生防护距离内未涉及居住区等敏感点。

若出现风险事故，在泄漏或火灾爆炸事故时必定会对周围环境产生一定的不良影响，但事故影响持续时间不长，总体来说对周边居民点的村民身体健康不会产生大的影响。

4、本项目水、电、汽等能耗相对较小，不会对当地基础设施的正常运行造成冲击。项目物料运输量不大，不会对当地的交通运输带来压力。

5、本次建设项目主要内容为原料药的生产，产品附加值相对较高，本项目上马后，对于台州、临海的经济发展起到一定的推动作用，另外，给社会上一些待业人员提供了就业机会，具有一定的社会效益。

6.4 退役期环境影响评价

该公司所有项目退役以后，企业不再进行生产，因此将不再生产废水、废气、废渣、噪声等环境污染因素，留下的主要是厂房和废弃机器设备。为此，为了有效预防和控制退役过程中的环境影响，必须落实以下措施：

⑴将原材料及工艺废水分档存放，要有明显标记。重新利用。

⑵在拆卸车间设备时，先将各设备用水冲洗干净，对有机溶剂贮罐要用热水清洗，然后用空气置换，自然放置一周以上。生产设备既可转卖给其它企业，也可经清洗后进行拆除，设备主要为金属，对设备材料作完全拆除，经分捡处理后可回收利用。

⑶对反应釜及储罐等拆卸过程中，先清洗干净、空气置换，然后装水至溢出才可动火。动火前要有专职消防安全员在现场指导。

⑷在拆除仓库前将物料分门别类，搬走所有的物料到安全指定地点，然后打扫仓库，用水冲洗干净，不留死角，废水汇入污水处理池处理。拆除仓库时注意安全，拆除产生的建筑废渣中，砖块可重新利用，其它可作填地材料。

⑸暂不能处理却可回用的固废先拉至安全指定地点，固废分门别类，贴好标签，上车时小心轻放，不得随意散放，不得乱倒，要防晒防雨淋，送至台州市德长环保有限公司等有资质单位处置。

⑹不能回收的陈旧设备清洗干净卖给有回收能力的回收公司，可用的设备回收利用。

⑺经以上处理过程中产生的清洗废水收集后进入现“废水处理池”处理，达标后排放，不得随意排放造成污染环境。

⑻将污泥挖出，污泥作为危险固废。在清挖前先将水排尽，暴露空气一周，在清挖过程中要有专人看护，并有应急器材及药品。

⑼污泥清除后的废水处理池要用沙石填平。

⑽整个厂区拆迁后，若用地功能转变时，应重新对原厂区的环境状况做专项评价。表层土壤根据相关要求做妥善处理。整个拆除厂区认真检查是否有危险死角存在，清扫整个厂区，并报当地环保主管部门批准，备案记录。

6.5 环境风险评价

6.5.1 事故风险识别

6.5.1.1 生产设施风险识别

生产设施风险识别：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施

及辅助生产设施等。

一、厂址及场地布置、建筑物方面

项目所在地位于浙江化学原料药基地临海园区，靠近台州湾，易受台风暴雨的袭击，一旦发生大水灾，将导致废弃物、化工原料及产品被冲入周围环境，造成污染事故。

企业所在地夏季雷雨多发，避雷装置未能覆盖全公司，雷击是可能造成事故的不安全因素，台风、洪水等灾害性天气是可能的不安全因素。

二、生产过程的危险性分析

1、生产过程在中可能发生危险危害化学品泄漏、冒罐、扩散事故，泄漏事故形式包括：罐体、塔体破坏泄漏或冒罐泄漏；泵泄漏；阀门泄漏；管道泄漏等。导致泄漏事故发生原因分析如表6.5-1。危险化学品泄漏事故除了造成火灾爆炸事故外，还会导致人员的中毒、腐蚀等事故的发生，存在较大的危险危害性。

表6.5-1  泄漏事故发生的原因分析

| 序号 | 主要原因 | 具体部位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施缺陷 | 设计不合理 |
| 2 |  | 选材不当 |
| 3 |  | 阀门劣盾，密封不良 |
| 4 |  | 储罐管道附件缺陷 |
| 5 |  | 施工安装问题 |
| 6 |  | 腐蚀穿孔 |
| 7 |  | 疲劳应力破坏 |
| 8 |  | 检测控制失灵 |
| 9 | 人的不安全行为 | 操作失误 |
| 10 |  | 违章作业 |
| 11 |  | 疏忽大意 |
| 12 | 外部条件影响 | 地震破坏 |
| 13 |  | 地基不均匀下沉 |
| 14 |  | 其他工程施工造成管道破损 |
| 15 |  | 碰撞事故造成管道破损 |

2、生产工艺特点

浙江江北南海药业有限公司在生产过程中主要涉及到物料输送、混合搅拌、加热、加压、冷却冷凝、过滤、蒸馏等操作。这些环节在特定条件下，均可能发生泄漏、火灾、爆炸等事故，从而发生非正常工况下的事故性排放，引起大气或水污染。各产品各工序物料、反应条件等情况汇总如下：

表6.5-2  各产品生产中反应温度及化学危险品情况

| 产品 | 车间 | 工段 | 涉及危化品 | 温度（℃） | 压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依法韦仑 | 合成车间5 | 中和脱水 | 甲基叔丁基醚 | 10 | 常压 |
|  |  | 格氏工序 | 金属镁、氯丁烷、THF、环丙基乙炔、甲苯、氢化钠、醋酸、正己烷、氨水 | ≤40 | 常压 |
|  | 精烘包车间 | 依法韦仑合成 | 甲苯、三光气、乙醇 | 20 | 常压 |
| 辛伐他汀 | 合成车间1 | 开环、上保护 | 正丁胺、DMF、咪唑、甲醇、环己烷、THF、乙酸乙酯 | 60 | 常压 |
|  |  | 甲基化 | 金属锂、甲基叔丁基醚、氯丁烷、吡咯烷、THF、溴甲烷、盐酸、甲醇 | -30~20 | 常压 |
|  |  | 铵盐制备 | 甲烷磺酸、氢氧化钠、甲醇、正己烷、盐酸、乙酸乙酯、氨水 | ≤80 | 常压 |
|  |  | 环化 | 二氯甲烷、甲烷磺酸、三乙胺、乙醇 | 10~20 | 常压 |
| 阿托伐他汀 | 合成车间2 | 氢化 | 液碱、甲醇、H2 | 35 | 0.36 |
|  |  | 环合 | THF、正庚烷、特戊酸、异丙醇 | 95 | 常压 |
|  | 精烘包车间 | 水解成盐 | 乙醇、盐酸、氢氧化钠、甲苯、正己烷 | 常温 | 常压 |
| 左乙拉西坦 | 多功能车间（合成车间2） | 缩合环化 | 4-氯丁酰氯、二氯甲烷、氢氧化钾、乙酸乙酯 | -2 | 常压 |
| 索非布韦中间体 | 合成车间8 | 制备SF7工序 | 二氯甲烷、三乙胺、磺酰氯 | 0-5 | 常压 |
|  |  | 制备SF8工序 | 盐酸、甲苯 | 85 | 常压 |
|  |  | 制备索非布韦中间体工序 | 二氯甲烷、三乙胺、苯甲酰氯、醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、正庚烷 | ≤80 | 常压 |
| 索非布韦 | 多功能车间（合成车间2）及精烘包车间 | 制备氯代物二氯甲烷溶液工序 | 甲苯、三氟乙醇、二氯甲烷、磺酰氯、氯苯 | 60 | 常压 |
|  |  | 制备SM11工序 | 氯苯、二氯甲烷、醋酸、甲醇 | 80 | 常压 |
|  |  | 制备SM12.5工序 | 醋酸 | 110 | 常压 |
|  |  | 制备SM13工序 | 甲醇钠、甲醇、盐酸、甲苯、异丙醇 | ≤90 | 常压 |
|  |  | 制备索非布韦工序 | THF、盐酸、甲苯、二氯甲烷 | -5~25 | 常压 |
| 富马酸替诺福韦酯 | 合成车间8及精烘包车间 | 制备9-(2-羟基丙基腺嘌呤)工序 | 氟化铯、DMF、甲苯、乙醇 | 135 | 常压 |
|  |  | 制备替诺福韦工序 | DMF、甲苯、氢氧化钠、氢溴酸、二氯甲烷、丙酮 | 95 | 常压 |
|  |  | 制备替诺福韦酯工序 | 环己烷、三乙胺、乙酸乙酯 | 58 | 常压 |
|  |  | 制备富马酸替诺福韦酯工序 | 二氯甲烷、异丙醇 |  | 常压 |
| 地瑞那韦中间体SM7 | 合成车间7 | 制备SM2工序 | 丙酮、乙酰氯、氢氧化钠 | ≤40 | 常压 |
|  |  | 制备SM5工序 | 次氯酸钠溶液、甲苯 | ≤65 | 常压 |
|  |  | 制备SM7工序 | 硝基甲烷、乙醇、甲醇、甲醇钠、硫酸、甲苯、异丙醇 | ≤65 | 常压 |
| 达芦那韦 | 合成车间7及精烘包车间 | 制备SM8工序 | THF、甲醇、盐酸、甲醇钠、乙酸乙酯 | ≤30 | 常压 |
|  |  | 制备SM9工序 | 二氯甲烷、吡啶、二氯甲烷、正庚烷 | 60 | 常压 |
|  |  | 制备SM10粗品工序 | 乙腈、乙酸乙酯、乙醇 | ≤45 | 常压 |
|  |  | 制备达芦那韦工序 | 丙酮、乙醇 | 70 | 常压 |
| 瑞舒伐他汀钙 | 合成车间4及精烘包车间 | 制备C6工序 | 甲醇、乙酸乙酯、盐酸 | 20 | 常压 |
|  |  | 制备Z-8.2工序 | 二氯甲烷、三溴化磷、正己烷、甲苯、三苯基磷 | ≤100 | 常压 |
|  |  | 制备RS-1工序 | 二氯甲烷、次氯酸钠 | ≤20 | 常压 |
|  |  | 制备RS-2工序 | 甲苯、二氯甲烷、甲醇 | 80 | 常压 |
|  |  | 制备RS-3工序 | 乙腈、盐酸、氢氧化钠、甲醇、甲胺 | ≤40 | 常压 |
|  |  | 制备瑞舒伐他汀钙工序 | 氢氧化钠 | 25 | 常压 |
| 利奈唑胺 | 多功能车间（合成车间2） |  | THF、甲醇、二氯甲烷、二甲苯、乙醇 | 85 | 常压 |
| 埃索美拉唑 | 多功能车间（合成车间2）及精烘包车间 | 制备PM2工序 | 甲醇、甲醇钠、PM1、二氯甲烷、异丙醇、正己烷 | 65 | 常压 |
|  |  | 制备埃索美拉唑工序 | 甲苯、氢氧化钠、醋酸、乙酸乙酯、甲醇、甲醇钠、乙醇 | 50 | 常压 |
| 依折麦布 | 合成车间4及精烘包车间 | 酰化工序 | 二氯甲烷、三乙胺、醋酸酐、正庚烷 | 20~50 | 常压 |
|  |  | 加成工序 | 二氯甲烷、钛酸四异丙酯、N,N-二异丙基乙胺、硫酸、正庚烷 | ≤50 | 常压 |
|  |  | 内酰胺工序 | 甲苯、乙酸、甲醇 | ≤55 | 常压 |
|  |  | 水解工序 | 甲苯、甲醇 | 20 | 常压 |
|  |  | 依折麦布工序 | 乙醇、氢气、异丙醇 | ≤50 | 常压 |

阿托伐他汀产品涉及催化氢化，催化氢化是危险性较大的工序，氢气易燃易爆，氢化釜中通入氢气，如氮气置换不当，釜内氧含量高，有可能形成爆炸性气体，遇激发能量即可发生爆炸。而氢化反应是加压反应，如压力控制不当，急剧升高，安全阀未动作或设备破损，可使釜内物料冲出，导致火灾事故。

辛伐他汀开环、上保护工序使用到有机胺，一旦发生泄漏，对周边大气环境带来恶臭影响。

依法韦仑、辛伐他汀格氏试剂制备及格氏反应使用到金属镁、金属锂和THF，甲基化工序使用到正丁基锂和THF，金属镁、金属锂和正丁基锂较活泼，存在一定的火灾风险；THF易生成过氧化物而导致爆炸，存在爆炸事故风险。

索非布韦中间体涉及氟化，氟化工艺是危险性较大的工艺，氟与有机化合物作用是强放热反应，放出大量的热可使反应物分子结构遭到破坏，甚至着火爆炸。

索非布韦涉及氯化反应和格式化反应，氯化和烷基化属于危险性较大的工艺。氯化反应是一个放热过程，尤其在较高温度下进行氯化，反应更为剧烈，速度快，放热量较大；格氏反应遇水剧烈反应，放出大量热量，容易引起火灾甚至爆炸，使用了四氢呋喃作溶剂，如果四氢呋喃泄露，在接触到明火、高温物体、激发能量后也会引起火灾、爆炸事故。

富马酸替诺福韦酯涉及磺化反应和聚合反应，磺化反应和聚合反应属于危险性较大的工艺，磺酰氯具有氧化性、强腐蚀性；如果投料顺序颠倒、投料速度过快、搅拌不良、冷却效果不佳等，都有可能造成反应温度异常升高，使磺化反应变为燃烧反应，引起火灾或爆炸事故；聚合原料具有自聚和燃爆危险性，如果反应过程中热量不能及时移出，随物料温度上升，发生裂解和暴聚，所产生的热量使裂解和暴聚过程进一步加剧，进而引发反应器爆炸。

地瑞那韦中间体SM7涉及氧化反应和硝化反应，氧化反应和硝化反应属危险性较大的工艺，双氧水属爆炸性强氧化剂，具有燃爆危险性，如遇高温或受撞击、摩擦以及与有机物、酸类接触，皆能引起火灾爆炸；硝化反应原料具有爆炸性，强烈震动，受热或遇无机碱类、氧化剂、胺类等能引起爆炸。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，反应速度快，放热量大，大多数硝化反应是在非均相中进行的，反应组分的不均匀分布容易引起局部过热导致危险。尤其在硝化反应开始阶段，停止搅拌或由于搅拌叶片脱落等造成搅拌失效是非常危险的，一旦搅拌再次开动，就会突然引发局部激烈反应，瞬间释放大量的热量，引起爆炸事故；

达芦那韦、瑞舒伐他汀钙、利奈唑胺和埃索美拉唑使用到原料二氯甲烷、DMF、三乙胺、正庚烷，一旦发生泄漏，对周边大气环境带来恶臭影响。

依折麦布涉及氢化反应，氢化反应属于危险性较大的工艺，氢气易燃易爆，氢化釜中通入氢气，如氮气置换不当，釜内氧含量高，有可能形成爆炸性气体，遇激发能量即可发生爆炸。而氢化反应是加压反应，如压力控制不当，急剧升高，安全阀未动作或设备破损，可使釜内物料冲出，导致火灾事故。

另外，依法韦仑、辛伐他汀格氏试剂制备过程中需通入氯甲烷，若反应釜密封性不好或通气管路或者阀门破损，将导致危险化学品泄漏。

本次建设项目涉及的氢化工艺、氟化工艺、氯化工艺、烷基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、氧化工艺、硝化工艺为重点监管的危险化工工艺。

3、化学危险品生产过程中发生火灾爆炸

⑴本次项目各产品在生产过程中涉及多种易燃化学危险品，且所有产品生产均有易燃化学品参与，且大多存在爆炸极限。若在生产过程中由于设备或者工人操作失误，产生易燃化学品泄漏，并挥发形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限，在遇到明火或高温条件下，将产生火灾；若泄漏易燃液体挥发，在空气中形成的混合物达到爆炸极限，将发生爆炸，导致反应釜、贮槽、回收罐等容器中化学危险品的大量泄漏。

⑵在洗涤、离心甩滤过程中，使用易燃品进行洗涤、离心甩干过程中，有少量气体挥发；若电机防爆性能较差，则挥发的易燃气体遇电气火花、静电火花以及撞击等情况下，将会产生爆炸和火灾事故。另外，在物料烘干前经易燃品洗涤，其残留易燃品在加热烘干过程中易燃品将挥发为气体，并达到爆炸极限，若接触电气火花或排气管道产生的静电火花，则会发生爆炸事故。

⑶物料的闪点低于常温和低于工艺操作温度时，在生产过程中易引起火灾爆炸事故；不同的溶剂有不同的凝固点，在蒸馏凝固点较高的溶剂时，冷凝温度过低极易造成冷凝器易阻塞，从而使个釜压升高导致爆炸事故；在回收溶剂时流速过快，容易产生和积聚静电，造成燃烧爆炸。

4、化学危险品生产过程中泄漏

⑴反应釜阀门、投料管路或阀门破损

本项目所用到的腐蚀品涉及盐酸、氢氧化钠等，这些物料会因长期接触反应釜等而导致反应釜、管路腐蚀后发生泄漏。在投料过程中，由于投料管路或阀门破损将导致化学危险品泄漏；在反应过程中反应釜阀门破损；溶剂蒸馏过程中，蒸馏釜阀门或冷却器管路、阀门破损，也将导致化学危险品泄漏。

⑵工人操作失误

工人操作失误主要表现为在化学反应过程中温度、压力、时间等参数的控制失误，投料顺序、投料速度、投料量控制失误、投入物料错误等原因导致反应剧烈引发反应釜爆炸或反应釜冲料，发生大量化学危险品泄漏；另外，在反应完成后的放料过程，若工人操作不当也将导致产品或者溶剂泄漏。

本次项目部分产品的合成工序为升温反应，在操作过程中由于温度过高、反应过快，从而导致反应釜冲料，导致化学危险品发生泄漏。因此，应正确控制反应温度、压力、反应时间等，特别是放热反应过程中严格控制低温，防止由于剧烈反应导致冲料，而发生化学危险品泄漏。在蒸馏操作过程中，升温需要进行严格控制，若过快、过高，则容易发生爆沸、冲料以及液泛现象，因此，在涉及到有毒、易燃化学品的操作工段需严格执行操作规程避免化学危险品发生泄漏。

5、在输送过程中易积聚静电的物料时，流速过快，可能因静电而造成火灾。

往槽车罐装有机溶剂发生燃爆的事故在行业中屡见不鲜，根据有关实验结果得出事故原因的结论是往往槽车注入有机溶剂时，槽车内形成的气相混合气体可处于爆炸极限范围内，然后由有机溶剂注入时产生的静电火花为火源引燃。

危险化学品在生产作业过程中，要发生流动、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就是危险化学品在作业过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就可能因火花放电而发生火灾和爆炸事故。静电危害是易燃易爆化学品主要危害因素之一。

6、生产车间内存在明火或电气设施不防爆或者防爆等级达不到安全要求，遇到易燃液体蒸汽与空气的爆炸性混合物物，从而引起爆燃或者爆炸。

7、反应及溶剂回收时若出现冷凝系统故障，汽化的溶剂大量散发将造成环境空气污染。在回收溶剂时流速过快，容易产生和积聚静电，造成燃烧爆炸。

三、环保设施非正常运转

1、废水站

公司产生的废水经厂内废水站处理达进管标准后纳入台州凯迪污水处理有限公司处理，最终排入台州湾，当公司废水处理站非正常运转时，出水未能达标，将会对污水处理厂造成一定冲击，从而可能对台州湾的水质造成一定的影响。

2、废气处理设施

废气设施非正常运转情况，生产过程中所产生的各种废气，将直接排入大气中，造成一定程度的大气污染。由于其废气排放量相对较小，且通过高排气筒排入大气，因此，相对于反应釜或储罐泄漏，废气处理设施非正常运转所产生的环境影响相对较小。

四、贮运过程的危险危害分析

本次项目涉及的危险化学品中部分属于易燃或可燃、腐蚀性物质。易燃化学品在储存过程中，由于阀门破损、工人操作失误等原因可导致化学品的泄漏。

在储罐区进行动火操作、静电事故、高温或明火等情况下，可引发储罐区火灾，当易燃液体挥发形成的蒸汽与空气混合达到爆炸极限，则可引发爆炸。该公司储罐区化学危险品储量较大，若发生爆炸事故，将导致大量化学危险品的泄漏，并通过雨水管网进入附近水体，造成严重的水环境污染事故。

泄漏、火灾、爆炸所产生的大量液体挥发形成的蒸汽，将对周边大气产生较为严重的环境污染。

储存的仓库不符合安全条件，例如：出现混存、超量储存、夏天仓库温度过高，通风设施不良、防雷防静电设施不可靠，电气设施防爆等级不足，都有可能引起火灾爆炸。库房的耐火能级不足，也是事故扩大化的一个重要因素；一旦发生火灾，可因建筑物耐火能级不够而造成事故的蔓延，并失去火灾初起时最佳的抢险时机。

五、运输事故的危险危害分析

化学危险品运输过程中可能发生交通事故、槽车泄漏、铁桶泄漏等事故，导致化学危险品大面积泄漏，形成较为严重的大气、水体以及土壤环境污染。

六、伴生/次生环境风险辨识

最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致火灾，继而引起爆炸，在爆炸情况下，冲击波、超压和抛射物对周围人员、建筑、环境造成危害；在火灾情况下，热辐射引起的灼伤；在毒物泄漏的情况下，毒物的扩散、沉积对环境形成影响；以及贮存区火灾、爆炸引起周围生产区的连锁反应等严重灾害；且由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，此类事故需要根据安全评价结果确保消防距离达标。

其次的事故类型主要为泄漏发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料流失到雨水系统，从而污染纳污水体。

6.5.1.2环境敏感性排查

1、本次项目所在地位于浙江化学原料药基地临海园区，附近均为医化类和合成革类生产企业。

2、水环境敏感性排查

项目所在地附近无饮用水源保护区，也没有自然保护区和珍稀水生生物保护区。

3、居住区和社会关注区情况

本项目附近的居民点均在边长为2.5km范围外，附近最近的居民点为项目所在地西北面3200m的团横村（土城）村居。

综上所述，虽然本项目建设位于化学原料药基地，与人口集中居住区和社会关注区有一定距离，但是考虑到北面杜桥各村密集的居住点及其社会经济长期发展，加之事故风险影响，拟建项目总体上环境有一定的敏感性。

表6.5-3项目所在区域环境风险保护目标

| 序号 | 地名 | 方位 | 人口（估计户数） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松浦闸村 | 西 | 600（180） | 4060 |
| 2 | 杜下浦村 | 西北 | 1520（511） | 4399 |
| 3 | 川南中学 | 西北 | 1500 | 4413 |
| 4 | 土城村 | 西北 | 3168（979） | 3200 |
| 5 | 团横村（土城） | 西北 |  | 4175 |
| 6 | 新湖村 | 西北偏北 | 3016（821） | 3613 |
| 7 | 小田村 | 北 | 3987（1334） | 3626 |
| 8 | 横歧路村 | 东北偏北 | 1462（418） | 4682 |
| 9 | 推船沟村 | 东北偏北 | 2173（601） | 4038 |
| 10 | 土城下村 | 东北偏北 | 840（240） | 4329 |

6.5.2 事故风险影响分析

6.5.2.1 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》内容：评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别，按表6.5-4划分。

表6.5-4评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

一级评价应按本标准对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。

二级评价可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

一、物质危险性分析

本报告首先对项目使用的溶剂、原料等化学品进行毒物危害程度分级，分级标准见表6.5-5，分级结果见表6.5-6。

表6.5-5职业性接触毒物危害程度分级依据（GBZ230-2010）

| 指标 |  | 分级 |  |  |  |  | 权重系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极度危害 | 高度危害 | 中度危害 | 轻度危害 | 轻微危害 |  |
| 积分值 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 急性吸入 LC50 | 气体(cm3/m3) | <100 | 100~<500 | 500~<2500 | 2500~<20000 | ≥20000 |  |
|  | 蒸气(mg/m3) | <500 | 500~<2000 | 2000~<10000 | 10000~<20000 | ≥20000 |  |
|  | 粉尘和烟雾(mg/m3) | <50 | 50~<500 | 2000~<10000 | 10000~<20000 | ≥20000 |  |
| 急性经口LD50 （mg/kg） |  | <5 | 5~<50 | 50~<300 | 300~<2000 | ≥2000 |  |
| 急性经皮LD50 （mg/kg） |  | <50 | 50~<200 | 200~<1000 | 1000~<2000 | ≥2000 | 1 |
| 刺激与腐蚀性 |  | pH≤2或≥11.5；腐蚀作用或不可逆损伤作用 | 强刺激作用 | 中等刺激作用 | 轻刺激作用 | 无刺激作用 | 2 |
| 致敏性 |  | 有证据表明该物质能引起人类特定的呼吸系致敏或重要脏器的变态反应性损伤 | 有证据表明该物质能导致人类皮肤过敏 | 动物试验证据充分，但无人类证据 | 现有动物试验证据不能对该物质的致敏性做出结论 | 无致敏性 | 2 |
| 生殖毒性 |  | 明确的人类生殖毒性：已确定对人类的生殖能力、生育或发育造成有害效应的毒物，人类母体接触后引起子代先天性缺陷 | 推定的人类生殖毒性：动物试验生殖毒性明确，但对人类生殖毒性作用尚未确定因果关系，推定对人类的生殖能力或发育产生有害影响 | 可疑的人类生殖毒性：动物试验生殖毒性明确，但无人类生殖毒性资料 | 人类生殖毒性未定论：现有证据或资料不足以对毒物的生殖毒性作出结论 | 无人类生殖毒性：动物试验阴性，人群调查结果未发现生殖毒性 | 3 |
| 致癌性 |  | I组，人类致癌物 | IIA组，近似人类致癌物 | IIB组，可能人类致癌物 | III组，未归入人类致癌物 | IV组，非人类致癌物 | 4 |
| 实际危害后果与预后 |  | 职业中毒病死率≥10% | 职业中毒病死率<10%；或致残 （不可逆损害） | 器质性损害（可逆性重要脏器损害），脱离接触后可治愈 | 仅有接触反应 | 无危害后果 | 5 |
| 扩散性 |  | 气态 | 液态，挥发性高（沸点<50℃）；固态，扩散性极高（使用时形成烟或烟尘） | 液态，挥发性中（沸点≥50℃<150℃）； 固态，扩散性高（细微而轻的粉末，使用时可见尘雾形成，并在空气中停留数分钟以上） | 液态，挥发性低（沸点≥150℃） 固态，晶体、粒状固体、扩散性中，使用时能见到粉尘但很快落下，使用后粉尘留在表面 | 固态，扩散性低（不会破碎的固体小球，使用时几乎不产生粉尘） | 3 |
| 蓄积性 |  | 蓄积系数（动物实验，下同）<1； 生物半减期≥4000h | 蓄积系数≥1~<3 生物半减期≥400h~<4000h | 蓄积系数≥3~<5 生物半减期≥40h~<400h | 蓄积系数＞5 生物半减期≥4h~<40h | 生物半减期<4h | 1 |

表6.5-6主要原材料的理化性质和危险物质特性汇总表

| 名称 | 相对密度 | 饱和蒸汽压（KPa） | 燃点 （℃） | 闪点 （℃） | 沸点 （℃） | 爆炸极限 （%Ｖ／Ｖ） | 大鼠经口LD50（mg/kg） | 大鼠吸入LC50（mg/m3） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | 0.07（空气=1） | 13.33 （-257.9℃） | 400 | — | -252.8 | 4.1~74.1 | — | — | 轻度危害 |
| 溴甲烷 | 1.72（水=1） 3.27（空气=1） | 243.2 （25℃） | 536 | -40 | 3.6 | 10~16 | 214 | 1540 （2小时） | 高度危害 |
| 正己烷 | 0.66（水=1） 2.97（空气=1） | 20 （25℃） | 244 | -25.5 | 68.7 | 1.2~6.9 | 28710 | — | 轻度危害 |
| 正丁胺 | 0.74（水=1） 2.52（空气=1） | 14 （32.2℃） | 310 | -12 | 77 | 1.7~10 | 500 | 800 （2小时） | 中度危害 |
| THF | 0.89（水=1） 2.5（空气=1） | 23.46 （25℃） | 321 | 17.2 | 66 | 2.3～11.8 | 2816 | 61740 （3小时） | 中度危害 |
| 正庚烷 | 0.68（水=1） 3.45（空气=1） | 6.12 （25℃） | 204 | -4 | 98.5 | 1.1~6.7 | — | 75000 （小鼠，2小时） | 轻度危害 |
| 甲苯 | 0.86（水=1） 3.14（空气=1） | 3.82 （25℃） | 555 | 4.4～7.2 | 110.6 | 1.27～7.0 | 5000 | — | 中度危害 |
| 甲醇 | 0.79（水=1） 2.0（空气=1） | 17.05 (25℃) | 385 | 11 | 64.8 | 5.5-44.0 | 5628 | 82776 （4小时） | 轻度危害 |
| 乙醇 | 0.79（水=1） 1.11（空气=1） | 7.62 （25℃） | 363 | 12 | 78.3 | 3.3-19 | 7060 | 37620 （10小时） | 轻度危害 |
| 异丙醇 | 0.79（水=1） 2.07（空气=1） | 5.87 (25℃) | 399 | 12 | 80.3 | 2~12.7 | 5045 | — | 中度危害 |
| 乙酸乙酯 | 0.9（水=1） 3.04（空气=1） | 12.3 （25℃） | 425.5 | -4～7.2 | 77.1 | 2.18~11.4 | 5620 | 5760 （8小时） | 中度危害 |
| 三乙胺 | 0.7（水=1） 3.48（空气=1） | 9.88 （25℃） | 249 | <0 | 89.5 | 1.2-8 | 460 | — | 中度危害 |
| 吡咯烷 | 0.86（水=1） 2.45（空气=1） | 17.06 （39℃） | — | 3 | 86 | — | 300 | 1300 （2小时） | 中度危害 |
| 环己烷 | 0.78（水=1） 2.9（空气=1） | 13.33 （60.8℃） | 245 | -16.5 | 80.7 | 1.2~8.4 | 12705 |  | 中度危害 |
| 甲基叔丁基醚 | 0.76（水=1） 3.1（空气=1） | 31.9 （20℃） | — | -10 | 53~56 | 1.6~15.1 | 3030 | 85000 （4小时） | 中度危害 |
| 氯丁烷 | 0.87（水=1） 3.2（空气=1） | — | — | <0 | 68.2 | 1.8~10.1 | 17460 |  | 中度危害 |
| DMF | 0.94（水=1） 2.51（空气=1） | 3.46 （60℃） | 445 | 58 | 152.8 | 2.2~15.2 | 4000 | 9400 （2小时） | 中度危害 |
| 金属锂 | 0.53（水=1） | 0.13 （723℃） | — | — | 1317 | — | 1000 | — | 轻度危害 |
| 金属镁 | 1.74（水=1） | 0.13 （621℃） | — | — | 1107 | 44～59mg3 （下限） | — | — | 轻度危害 |
| 氢化钠 | 0.92（水=1） | — | — | — | — | — | — | — | 轻度危害 |
| 二氯甲烷 | 1.33（水=1） 2.93（空气=1） | 30.55 （10℃） | 615 | 40 | 39.8 | 12-19 | 1600~2000 | 88000 （0.5小时） | 中度危害 |
| 盐酸 | 1.2（水=1） 1.26（空气=1） | 30.66 （21℃） | — | — | 108.6 | — | 900 | 5090 （1小时） | 高度危害 |
| 醋酸 | 1.05（水=1） 2.07（空气=1） | 1.52 （20℃） | 463 | 39 | 118.1 | 4.0 （下限） | 3530 | 13791 （1小时） | 中度危害 |
| 甲磺酸 | 1.48（水=1） 3.3（空气=1） | 0.13 （20℃） | — | ＞110 | 167 （13.33kPa） | — | 200 | — | 高度危害 |
| 氢氧化钠 | 2.12（水=1） | 0.13 （739℃） | — | — | 1390 | — | — | — | 中度危害 |
| 氨水 | 0.91（水=1） | 1.59 （20℃） | — | — | — | — | — | — | 中度危害 |
| 氢氧化钾 | 2.04（水=1） | 0.139 （719℃） | — | — | 1320 | — | 273 | — | 中度危害 |
| 苯甲酰氯 | 1.22（水=1） | - | 88 | 72.2 | 197 | 81-99 | 1900 | 1870 （2小时） | 轻度危害 |
| 三氟乙醇 | 1.38（水=1） 3.45（空气=1） | 9.33kPa （25℃） | - | 13 | 73.6 | 5.5-42 | 240 | 2900（小鼠） | 中度危害 |
| 氯苯 | 1.11（水=1） 3.9（空气=1） | 1.33 (20℃) | - | 29 | 132.2 | 1.3~9.6 | 2290 | - | 中度危害 |
| 溴化氢 | 2.71（空气=1） | 53.32 (-78.0℃) | - | 65 | -66.8 | 5.40~11.40 | - | 2858 （1小时） | 中度危害 |
| 硝基甲烷 | 1.14（水=1） | 3.71 （20℃） | 418 | 35 | 101.2 | 7.3 （下限） | 1510 | - | 轻度危害 |
| 乙腈 | 0.79（水=1） | 13.33 （27℃） | 524 | 6 | 82 | 3.0~16.0 | 2730 | 12663 （8小时） | 高度危害 |
| 吡啶 | 0.98（水=1） | 1.33 （13.2℃） | 482 | 20 | 115.5 | 1.8~12.4 | 1580 | - | 中度危害 |
| 甲胺 | 0.66（水=1） | 202.65 （25℃） | - | -10 | -6.8 | 5～15 | 2400（小鼠） | - | 中度危害 |
| 二甲苯 | 0.86（水=1） | 1.33 （32℃） | 500 | 17.4 | 144.4 | 1～7 | 4300 | 5000ppm （4小时） | 中度危害 |
| 硫酸 | 1.83（水=1） | 0.00003 （20℃） | - | - | 337 | - | 2140 | 320 （2小时） | 极度危害 |

二、重大危险源辨识

重大危险源是以《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表2有毒物质名称及临界量、表3易燃物质名称、临界量和表4爆炸性物质名称、临界量的数据及依照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）判别。本次项目实施后全厂所涉及的主要危险化学品储存情况统计见表6.5-7。

表6.5-7全厂主要危险化学品储存情况统计表

| 序号 | 物质名称 | 贮存量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 0.5 | 5 | 0.1 |
| 2 | 溴甲烷 | 1 | 10 | 0.1 |
| 3 | 正己烷 | 5 | 500 | 0.01 |
| 4 | 正丁胺 | 2 | 1000 | 0.002 |
| 5 | THF | 20 | 1000 | 0.02 |
| 6 | 正庚烷 | 5 | 1000 | 0.005 |
| 7 | 甲苯 | 50 | 500 | 0.1 |
| 8 | 甲醇 | 50 | 500 | 0.1 |
| 9 | 乙醇 | 65 | 500 | 0.13 |
| 10 | 异丙醇 | 30 | 1000 | 0.03 |
| 11 | 乙酸乙酯 | 30 | 500 | 0.06 |
| 12 | 三乙胺 | 5 | 1000 | 0.005 |
| 13 | 吡咯烷 | 5 | 1000 | 0.005 |
| 14 | 环己烷 | 20 | 500 | 0.04 |
| 15 | 甲基叔丁基醚 | 50 | 1000 | 0.05 |
| 16 | 氯丁烷 | 10 | 1000 | 0.01 |
| 17 | DMF | 10 | 1000 | 0.01 |
| 18 | 金属锂 | 1 | 200 | 0.005 |
| 19 | 金属镁 | 2 | 200 | 0.01 |
| 20 | 氢化钠 | 1 | 200 | 0.005 |
| 21 | 二氯甲烷 | 50 | 500 | 0.1 |
| 22 | 盐酸 | 90 | / | / |
| 23 | 醋酸 | 90 | 5000 | 0.018 |
| 24 | 苯甲磺酸 | 10 | / | / |
| 25 | 氢氧化钠 | 10 | / | / |
| 26 | 氨水 | 40 | / | / |
| 27 | 氢氧化钾 | 10 | / | / |
| 28 | 苯甲酰氯 | 10 | / | / |
| 29 | 三氟乙醇 | 10 | / | / |
| 30 | 氯苯 | 10 | 5 | 2 |
| 32 | 溴化氢 | 5 | 2.5 | 2 |
| 33 | 硝基甲烷 | 5 | / | / |
| 34 | 乙腈 | 30 | 10 | 3 |
| 35 | 吡啶 | 2 | / | / |
| 36 | 甲胺 | 1 | 5 | 0.2 |
| 37 | 二甲苯 | 10 | 10 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 9.115 |

单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源：q1/Q1+ q2/Q2+……+ /Qn≥1

式中：q1,q2……qn—每种危险物质实际存在量（t）；

Q1,Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

本次项目实施后，全厂生产、加工、运输、使用或贮存涉及的危险性物质q1/Q1+ q2/Q2+……+ /Qn＝9.115＞1，根据《重大危险源辨识》对单元内存在多种危险物质的辩识可知，浙江江北南海药业有限公司涉及的危化品储存区和生产区为重大危险源。

根据表6.5-7风险评价级别的划分，确定本次风险评价等级为一级。评价范围以厂区为中心，半径5km的区域。

6.5.2.2事故案例分析

（一）泄漏事故案例

1、甲苯泄漏事故案例

①2005年6月15日浙江平阳发生一起甲苯泄漏事故。6月14日上午7时40分许，在浙江平阳岱口煤场，一辆槽罐车因操作不当发生翻车事故，车上装载的9吨甲苯外泄。消防队接到报警电话后，立即赶赴现场进行抢险。消防队员首先对倾覆的槽罐车进行冷却，并稀释空气中甲苯蒸气的浓度，最后进行堵漏和倒灌。经过消防人员6个多小时的紧张排险，事故未造成大面积污染。

②2007年7月8日8时6分，高速公路四平至沈阳方向距毛家店收费站200米处一辆装载40吨的甲苯槽车，与后面左侧驶来的一辆货车发生刮碰，槽车左后侧罐体底部被刮裂。泄漏点为15 厘米不规则裂缝。8时30分四平市消防支队总值班员到达现场，立即成立救援指挥部。通过现场应急堵漏以及附近人员疏散，同时用沙土就地堵截、覆盖泄漏液体，用喷雾水枪进行喷雾稀释甲苯蒸气浓度，防止发生爆炸。消防人员利用注入式堵漏胶棒成功堵漏，成功实施倒罐。

2、三乙胺泄漏风险事故

2007-11-19日上午，一辆载有160桶危险化学品三乙胺的集装箱车在成渝高速距重段发生两车追尾事故，车上三乙胺泄漏，造成1人受伤，成渝高速荣昌段封路超过1个小时。上午8时30左右，车牌号为浙HA1325的集装箱车在成渝高速公路重庆往成都方向84公里处超车道上，被一辆大货车追尾。接到报警的执法人员到达现场后，立即向消防部门和事故地重庆市荣昌县政府报告，并对该路段进行管制。当地政府有关领导迅速带领公安、安监、环保等部门人员紧急赶赴现场。事故车辆被移进高速公路荣昌服务站后，服务站划定了警戒区域，站内除消防人员外，全部转移。现场消防队员在先对泄漏气体喷水稀释后，用先进的堵漏胶对可能发生泄漏的铁桶全部进行堵漏。中午12时，事故处置完毕，除1人在追尾中受伤外，无其他人员伤亡。

3、其它泄漏事故案例

①2001年6月15日清晨5点50分，黄黄高速公路29公里＋300米处，一辆满载甲醇的槽车突然冲向防护栏，撕开10余米长的缺口后，翻倒在路边斜坡上。由于槽罐严重受损，甲醇不断从罐体的穿孔处渗出，对附近过往的车辆安全和邻近水体构成巨大威胁。6点10分蕲春县消防大队，经过迅速抢救后，才将事故平息。

②2005年4月30日，甘肃省兰州市兰州化肥厂正在对一生产车间的液氨泵进行检修，突然液氨泵发生泄漏，瞬间喷出的液氨将在场的7名职工灼伤。

③2006年5月31日，河北省辛集市化工集团化肥有限公司液氨储罐区一座五十吨的液氨罐罐顶阀体突然破裂，存有六吨的液氨发生泄漏，当场导致五名职工和邻近的一座包装材料厂数十人中毒或有中毒反应，其中一人死亡。

④2007年3月11日5时30分左右，上瑞高速潭邵段，一辆大货车与装有60吨甲醇的槽罐车发生追尾事故，造成大货车车头严重变形，槽罐车内的甲醇大量泄漏。6时04分，经过湘乡市消防中队迅速进行稀释，并进行堵漏。经过消防官兵和联动单位通力合作，10时50分，甲醇倒罐成功结束，完成了本次事故的抢险工作。

（二）易燃品火灾爆炸事故案例

1、临海市××化工有限公司：2005年元月，蒸馏釜因冷冻盐水冷凝时导致冷凝器因冻而堵塞发生爆炸，但未造成厂外影响。

2、2005年11月13日，中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成8人死亡，60人受伤，直接经济损失6908万元，并引发严重的松花江水污染事件。国务院事故及事件调查组经过深入调查、取证和分析，认定中石油吉林石化分公司双苯厂“11·13”爆炸事故和松花江水污染事件，是一起特大安全生产责任事故和特别重大水污染责任事件。

事后调查确认事故主要原因为：公司硝基苯精制岗位操作人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸气阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精制单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸气阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置、设施连续爆炸。

污染事件的直接原因是，吉化公司双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。

3、临海市××有限公司：2006年2月，将反应釜内的残料放至油桶时堵塞，该公司员工违章将未进行硬连接的塑料管拔出时来回摩擦导致起火，燃烧近1个小时，使整个溶剂回收车间受损。

4、黄岩××有限公司：2006年3月，反应未控制好温度，金属钠参与的还原反应剧烈，导致冲料，经缓冲罐至露天应急沟，因当天小雨，金属钠遇雨水起火并倒流至车间，导致车间起火，消防队赶到后未被告知原因用水枪救火，反而使火势越来越猛，后改用泡沫灭火器才将火扑灭，燃烧近2个小时，使整个车间受损。

5、2007年3月27日下午4点左右，徐州润丰化肥有限公司生产二部的一个大型甲醇储罐突然发生爆炸，厂内一条几十米长的水沟里不断蹿出火苗，地面四处流淌的甲醇，空气中形成刺鼻的甲醇味。到下午5点半，厂区内的大火才基本被扑灭，爆炸没有造成人员伤亡。事故原因可能是厂内3、4名电焊工在甲醇灌装区附近进行电焊作业，飞溅的火星将泄漏的甲醇引燃，最终导致甲醇爆炸燃烧。

6.5.2.3风险源项分析

据调查，世界上95个国家在1987年以前的20~25年内登记的化学事故中，液体化学品事故占47.8%，液化气事故占27.6%，气体事故占18.8%，固体事故占8.2%；在事故来源中工艺过程事故占33.0%，贮存事故占23.1%，运输过程占34.2%；从事故原因看机械故障事故占34.2%，人为因素占22.8%。从发展趋势看90年代以来随着防灾害技术水平的提高，影响很大的灾害性事故发生频率有所降低。另外，有关国内外事故原因统计表明：国内发生事故200次，其中违章操作占65%、仪表失灵占20%、雷击或静电占15%；国外发生事故100次，其中违章操作占16%、仪表失灵占76%、雷击或静电占8%。

本项目的环境风险主要表现为在公司非正常工况、环保设施非正常运转、化学危险品运输和贮存事故、恶劣自然条件等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染。同时在发生火灾爆炸等事故时会产生一些次生、伴生污染物的影响。

浙江江北南海药业有限公司最大可信事故是生产、使用和贮存危险化学品过程中发生的大面积泄漏及其引发的火灾爆炸事故。

一、泄漏事故风险

江北南海公司在生产过程中用到多种危险化学品，其中有机溶剂大部分以贮罐储存，部分危化品以桶装储存，若发生溶剂及敏感物料泄漏，在泄漏量达到一定程度的情况下，将对周边产生较为严重的环境污染。

1、应急措施

当发生泄漏事故时，必须采取积极的应急措施，减少事故发生带来的不利影响，具体应急措施如下：

⑴报警：发现者以最快方式报告应急指挥部。并根据事态状况报119、120等。应急指挥部指派人员启动公司内部警报，并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知应急小组成员到场，迅速成立应急机构。

⑵现场抢险指挥由应急指挥部负责，现场人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，最好抹上肥皂液，且必须站在上风向。救援指挥部密切注意事态发展，若发生起火或爆炸，立即报119，做好消防车接引工作。

⑶应急抢险组：①指定1名组员关闭厂区雨水阀门，②指定1名组员切断罐区电源，并组织机修人员切断罐区所有管道阀门及车间内部与罐区相连管道阀门, ③指派3名组员带上防毒面具及堵漏工具，利用木塞、堵漏剂、橡皮垫圈等对泄漏处进行堵漏；④指定3名组员进行物料倒罐，用防爆泵将泄漏罐内剩余物质导入邻近空罐中。⑤用泵将泄漏的液体转移至空罐或空桶中。⑥若危险品仓库储存桶大量泄漏，则用沙包筑堤堵截、疏导泄漏液体，并迅速开启收集池收集泄漏液体，用泵将液体抽至空桶中，并用活性碳吸附残留的泄漏液。

⑷应急消防组立即取用各车间及厂区各处水带、灭火器、泡沫灭火装置，带至罐区现场，并将水带接至消火栓，防止泄漏危险品着火导致火灾。指派2名组员用活性炭或硅藻土吸附储罐单间内剩余泄漏液体，并将废活性炭或硅藻土送至有资质单位无害化处置。

⑸现场治安组在一定泄漏点150米范围内划出警戒线，疏散周边无关人员；并安排治安组员1～2人警戒执勤，实行交通管制，禁止一切机动车辆及火源进入警戒线，并收管危险区内人员、手机等，危险区内电话拔掉线源，不准使用。

⑹物资保障组迅速提供应急消防、堵漏、防护、监测、医疗等物资，并协组其他小组进行应急救援。

⑺应急监测组联络当地环境检测部门，接应外部监测车，协助监测大气中污染物浓度，并带上便携式监测仪进行污染物浓度监测及可燃气体浓度监测。

⑻所有救援人员必须做好自身防护工作，医疗救护组做好中毒或受伤人员的抢救治疗，情况严重时及时向120求救。

⑼堵漏工作完成现场安全后，解除警戒，撤离人员。

⑽应急指挥部指派应急人员对现场原料进行回收处理，清除干净，确保现场无物料残留。用水冲洗时，产生的洗涤废水通过应急池收集后，抽入污水站。

⑾应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结，编写汇报材料；并在生产及应急过程中进行相应改进和完善。

2、储罐区三乙胺泄漏事故后果预测分析

本次项目多个产品使用到三乙胺，三乙胺属于恶臭原料，相对较敏感，因此本预案选择三乙胺作为泄漏预测因子。厂内设有1个50m3三乙胺储罐，本次环评对三乙胺储罐泄漏后的后果进行预测分析。整个事故发生过程持续时间约为20分钟。

⑴标准

三乙胺的相关环境标准如下表：

表6.5-8三乙胺的环境标准及危险浓度

| 标准名称 | 标准内容 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 前苏联居住区标准 （CH-245-71） | 居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度 | 0.14mg/m3 |
| 急性毒性 | 大鼠吸入LC50 | 1000mg/m3 |
|  | 嗅觉阈浓度 | 1.2mg/m3 |
|  | 人吸入20分钟对眼结膜和上呼吸道粘膜有刺激作用 | 25mg/m3以上 |

⑵泄漏速率：

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。由于三乙胺沸点为89.5℃，在通常情况下大气温度低于其沸点，闪蒸蒸发和热量蒸发，相对较小；其蒸发量计算以质量蒸发为主，具体计算公式如下：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α,n——大气稳定度系数，见表6.5-9；

p——液体表面蒸气压，Pa;

M——分子量；

R——气体常数，J/mol·K；

T0——环境温度，K。

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表6.5-9液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

式中：D—等效池直径，m

S—池面积，m2

计算公式各参数值取值：

大气稳定度系数——在此选取中性条件；

液体表面蒸气压——三乙胺的蒸气压为8.8kPa；

环境温度——本评价取293K；

风速——取多年平均风速2.1m/s；

根据上述公式，计算得三乙胺蒸发速度：Qg＝0.69kg/s，泄露时间20分钟。

⑶影响预测

非正常排放下风向浓度预测采用非正常排放模式，即在正常模式基础上乘以系数G：

式中：Q——污染物排放源强；

F——混合层反射项；

U——风速；

G1——非正常排放项；

H——混合层高度；

k——反射次数，一、二级项目取k=4已足够。

扩散参数各指数

系数的定值按导则确定。

以上模式适用于风速≥1.5m/s的有风情况。

⑷后果计算

预测风速取多年平均风速2.1m/s，预测时大气稳定度取该地区出现频率最高的D类稳定度，其中σx、σy、σz按照帕斯奎尔分级法进行确定。具体预测结果如下表：

表6.5-10三乙胺泄漏事故影响预测结果　单位：mg/m3

| D(m) T(min) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.54E-02 | 2.15E-03 | 2.82E-05 | 6.87E-07 | 2.82E-08 | 2.43E-13 | 0 | 0 |
| 2 | 1.68E+01 | 1.24E+00 | 2.55E-02 | 6.51E-04 | 2.35E-05 | 7.23E-11 | 2.96E-17 | 0 |
| 5 | 1.76E+02 | 1.29E+02 | 7.83E+01 | 2.62E+01 | 4.47E+00 | 5.76E-05 | 2.33E-12 | 5.11E-17 |
| 10 | 1.76E+02 | 1.29E+02 | 8.92E+01 | 6.55E+01 | 5.04E+01 | 5.03E+00 | 4.51E-06 | 2.75E-11 |
| 15 | 8.41E-05 | 1.34E-01 | 1.09E+01 | 3.93E+01 | 4.59E+01 | 2.01E+01 | 4.41E-02 | 8.53E-07 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17E-04 | 1.51E+01 | 3.13E+00 | 1.59E-03 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05E+00 | 2.05E+00 |

根据事故泄漏预测结果可知，三乙胺发生泄漏事故后，在事故持续的15分钟内，100m范围内三乙胺落地浓度小于LC50，超过了人吸入20分钟对眼结膜和上呼吸道粘膜有刺激作用浓度（25mg/m3）；在事故发生后30分钟后，3000m处的三乙胺落地浓度仍超过嗅觉阈值。

可见，在发生储罐泄漏事故的时候，必定会对周围环境产生一定的不良影响，由于

江北南海药业公司距离居民点较远，总体来说对周边居民点的村民身体健康不会产生大的影响。但企业必须严格做好安全生产工作，避免储罐泄漏事故发生，同时制定事故应急预案，减少事故发生时对周围环境的影响。

3、盐酸储罐泄漏事故后果预测分析

本预案预测1个95m3盐酸储罐泄漏时对周围环境的影响。假设整个事故发生过程持续时间为20分钟。

⑴标准

有关氯化氢的环境标准及危险浓度如下：

表6.5-11氯化氢的环境标准及危险浓度

| 标准名称 | 标准内容 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《工业场所有害因素接触限值化学有害因素GBZ2.1-2007） | 最高容许浓度 | 7.5mg/m3 |
| 急性毒性 | 大鼠吸入1小时LC50 | 4600mg/m3 |
|  | 嗅觉阈 | 1.5mg/m3 |
|  | 引起打喷嚏刺激喉头、嗓音嘶哑、有窒息感及胸部压迫感 | 50mg/m3以上 |
|  | 短时内即出现强烈刺激症状 | 500mg/m3以上 |
|  | 在0.5～l小时内就有危险 | 1500mg/m3以上 |
|  | 可在0.5～l小时内死亡或l小时后死亡 | 2000mg/m3以上 |

2、影响预测

由于盐酸沸点大于100℃，在通常情况下大气温度低于其沸点，闪蒸蒸发和热量蒸发，相对较小；其蒸发量计算以质量蒸发为主。根据质量蒸发公式，计算得氯化氢蒸发速度：Qg＝0.032kg/s。

3、后果计算

预测模式及大气参数取值与甲苯泄漏预测相同。具体预测结果如下表。

表6.5-12盐酸泄漏大气影响预测结果（单位：mg/m3）

|  | 25m | 50 m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5min | 159.20 | 84.58 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1min | 159.20 | 84.68 | 35.46 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 min | 159.20 | 84.68 | 35.46 | 12.67 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 min | 159.20 | 84.68 | 35.46 | 12.67 | 6.63 | 2.84 | 0.01 |  |  |  |  |
| 10 min | 159.20 | 84.68 | 35.46 | 12.67 | 6.63 | 2.84 | 0.87 | 0.22 |  |  |  |
| 15 min | 159.20 | 84.68 | 35.46 | 12.67 | 6.63 | 2.84 | 0.87 | 0.24 |  |  |  |
| 20min | 159.20 | 84.68 | 35.46 | 12.67 | 6.63 | 2.84 | 0.87 | 0.44 | 0.27 |  |  |
| 25min |  |  |  |  |  |  | 0.86 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.09 |
| 30min |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.09 |
| 40min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |

根据事故泄漏预测结果，可得到如下结论：

- 在25m范围、事故持续时间1-20min，氯化氢落地浓度≥159.20mg/m3，小于LC50，但吸入者可引起打喷嚏刺激喉头、嗓音嘶哑、有窒息感及胸部压迫感；

- 在50m范围、事故持续时间0.5-20min，氯化氢落地浓度≥84.58mg/m3，吸入者可引起打喷嚏刺激喉头、嗓音嘶哑、有窒息感及胸部压迫感；

- 在200m处，事故发生2-20min，氯化氢落地浓度≥12.67mg/m3，超过了《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》（GBZ2.1-2007）车间空气中有害物质的最高容许浓度7.5mg/m3；

- 在500m处，事故发生后5-20min，氯化氢落地浓度接近嗅觉阈值1.5mg/m3。

二、火灾爆炸事故风险

公司生产涉及到的易燃液体较多主要有乙酸乙酯、乙醇、甲苯、甲醇等，以上液体形成的蒸汽达到爆炸极限时，在遇到明火、高温条件下，可引发火灾爆炸事故。在蒸馏回收溶剂过程中，可能存在操作不当造成冷凝器堵塞，引起蒸馏系统爆炸，同时会引起火灾，冲料产生的溶剂废气对周围环境会造成一定的影响。

1、应急措施

当发生火灾爆炸事故时，必须紧急启动应急预案，避免事故扩大，具体应急措施如下：

⑴发现者报警：发现者第一时间报119、120，并以最快方式报告应急指挥部。由应急指挥部指派人员启动公司内部警报，并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。

⑵发现者事故现场控制：发现者应立即启用附近干粉灭火器进行火势控制，严禁用水灭火，等待应急人员现场救援，灭火过程中注意自身防护。

⑶应急指挥部负责现场抢险指挥，现场应急人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，最好抹上肥皂液，且必须站在上风向。

⑷应急抢险组：①立即指派1名组员关闭厂区雨水阀门，②立即指派1名组员切断车间、罐区、危险品仓库电源，夜间负责架设临时照明灯；③组织2-3名机修人员切断罐区通向各车间所有管路上的阀门、车间内部与罐区相连管路上的阀门、蒸汽阀门等；④各车间主任指定专人停止车间生产，关闭反应釜进料、蒸汽管路，监控车间状况，同时组织人员关闭生产性用水，以保证消防用水；⑤组织3-5名组员将周边受火势威胁的易燃物质转移至安全地带。

⑸应急消防队员立即取用各车间及厂区各处泡沫发生器、手提式灭火器、消防栓、水带、水枪、灭火沙等。①采用泡沫发生装置向着火处进行喷淋，地面趟火采用手提式灭火器及灭火沙进行扑灭；②同时根据着火物质情况，确定是否采用消防栓、水带及水枪灭火；③在灭火过程中，指派1-2人用水枪对周边车间、储罐进行喷淋降温，防止事故的进一步扩大防止发生爆炸；④开启事故应急池收集消防废水，并将消防废水抽至废水处理站处理达标后外排。

⑹应急消防组抽调2-3人戴上手提灭火器，对地面泄漏液体进行监控，防止地面泄漏液体着火，火灾扑灭后，水枪继续对燃烧后贮罐及邻近贮罐进行喷淋冷却，同时稀释泄漏液体浓度。

⑺应急监测组立即根据指挥部命令，用便携式可燃气体检测仪对附近车间仓库进行可燃气体监测，若浓度过高应通知应急消防组采用水枪对可燃气体浓度过高区域进行喷淋，驱散可燃气体浓度。

⑻物资保障组迅速提供应急消防、堵漏、监测、防护、医疗等物资，并协助其他小组进行应急。

⑼医疗救护组对现场伤员进行应急救护，首先将伤员转移至空气未受污染地区，对昏迷者，严重者应进行有氧呼吸机补充氧气；并接应外部120急救车。

⑽事故应急结束后，企业应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，产生的洗涤废水应进入污水站进行处理。

⑾应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结，编写汇报材料；并在生产及应急过程中进行相应改进和完善。

2、氢化工序爆炸事故后果预测分析

本次预测假定在阿托伐他汀氢化反应过程（属于危险工艺，溶剂为甲醇）出现爆炸事故，当发现异常后假定已采取相应的措施，因釜内压力高，假定釜内物料全部冲出，一般发现爆炸至料液冲完约需1~2分钟。冲料过程50％甲醇以气体的形式散发，5000L氢化釜内装有1000kg甲醇，废气排放源强为500kg/min，经爆炸抬升后的排放高度约15米。对该气体排放速率预测下风向最大落地点浓度，预测结果见表6.5-13。

表6.5-13甲醇的环境标准及危险浓度

| 标准名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 居住区标准（TJ36-79） | 3.0mg/m3 |
| 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）8小时加权平均容许浓度 | 200 mg/m3 |
| 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度 | 50 mg/m3 |
| 急性毒性 | 急性毒性：LC5082776mg/m3大鼠吸入，8h)；人吸入TCL086000mg/m3。 |

表6.5-14爆炸事故甲醇下风向地面浓度预测结果　单位：mg/m3

| 时间（min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地点（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1076.3 | 157 |
| 2 | 1199.6 | 193 |
| 3 | 1077.8 | 241 |
| 5 | 302.5 | 665 |
| 7 | 132 | 1089 |
| 10 | 54.6 | 1665 |
| 15 | 19.5 | 2609 |
| 20 | 9.4 | 3553 |
| 30 | 3.3 | 5438 |
| 40 | 1.6 | 7326 |

根据爆炸事故预测结果，可得到如下结论：

- 在事故发生5分钟之内，665m范围内，甲醇浓度可达302.5 mg/m3，超过《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）8小时平均容许浓度200mg/m3；

- 在事故发生10分钟后，下风向1665m处甲醇浓度为54.6 mg/m3，超过《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度50mg/m3。

从以上分析可看出，爆炸事故排放时，影响面很大，因此，一旦出现爆炸事故，影响较大。该公司必须选用先进设备，并加强管理，杜绝事故排放。

3、四氢呋喃回收过程爆炸事故后果预测分析

假定在蒸馏回收四氢呋喃过程中出现爆炸事故，当发现异常后假定已采取相应的措施如开冷却水系统、停搅拌等，因釜内压力高，假定釜内物料全部冲出，爆炸时物料从视孔冲出，一般发现爆炸至料液冲完约需2分钟，2分钟的冲料过程即为四氢呋喃的非正常排放历时，50％以气体的形式散发。精馏釜中四氢呋喃装料约1140kg，废气排放源强为285kg/min，四氢呋喃的自燃点为321.1℃，爆炸极限2.3～11.8%，经爆炸抬升后的排放高度约15米，出口直径200mm。对该气体排放速率预测下风向最大落地点浓度，预测结果见表6.5-15。

表6.5-15四氢呋喃的环境标准及危险浓度

| 标准名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 《工作场所有害因素接触限值》（GBZ2.1-2007）8小时时间加权平均容许浓度 | 300mg/m3 |
| 居住区标准 | 0.2mg/m3 |
| 急性毒性 | 鼠经口LD50：1650mg/kg；吸入LC50：21000 ppm/3h。小鼠吸入LC50：24000mg/m3/2h。高浓度有麻醉作用，国外报道引起人麻醉的浓度为73800mg/m3。人的嗅觉阈为88.5mg/m3。 |

表6.5-16爆炸事故四氢呋喃下风向地面浓度预测结果　单位：mg/m3

| D(m) T(min) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 最大落地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离 (m) | 浓度 (mg/m3) |
| 1 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3.78×10-4 |
| 2 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1.38 |
| 3 | 0.009 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 13.55 |
| 5 | 0 | 20.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 43.57 |
| 10 | 0 | 0 | 0.493 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 29.51 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 6.49 | 0.078 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 6.85 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.17 | 0.028 | 0.0002 | 0 | 4441 | 2.58 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.26 | 0.287 | 0.013 | 5982 | 1.26 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.491 | 0.558 | 7521 | 0.70 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.129 | 9063 | 0.46 |

从预测结果可以看出，四氢呋喃蒸馏回收出现爆炸事故时最大落地点浓度低于LC50及嗅阈值浓度，但事故发生后会在短时间内使最大落地点浓度超过了居民区标准；事故发生后四氢呋喃的最大影响范围（以超过居住区标准限值范围计）可达9km以上；事故排放结束后，周围的四氢呋喃浓度下降很快，四氢呋喃对周边区域影响的持续时间一般在40分钟以下。

根据对四氢呋喃蒸馏过程爆炸火灾影响分析，在发生爆炸火灾事故时对下风向的居民区产生一定的影响，影响面较大，但影响持续时间不长，总体来说对周边居民点的村民身体健康不会产生大的影响。

三、危化品运输事故风险

本项目所使用的各种危化品均由汽车或槽车经公路运输，运输过程会经过村居、河道等环境敏感点，在化学危险品运输过程中可能发生交通事故、槽车泄漏、桶装料泄漏等事故，导致化学危险品大面积泄漏，形成较为严重的大气、水体及土壤环境污染。

因此，针对各种危化品运输要制定严格的规章制度和相应的应急预案，每次清运前应准确地告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，运输车辆配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，确保在事故发生的情况下仍能事故应急，减缓影响。

四、“三废”处理设施事故风险

1、气污染事故风险

项目生产过程中产生多种有机废气，经厂内废气收集、处理装置处理后达标排放，一旦废气处理系统出现故障，造成大量的有毒有害废气排放，各种有组织、无组织废气的排放浓度迅速增高，将会影响周围的大气环境，若遇到恶劣气象条件，将会使废气久聚不散，造成空气污染。该公司必须选用先进设备，并加强管理，杜绝事故排放。

2、水污染事故风险

本项目的污水处理系统出故障，分析原因主要有停电、生物菌种的受毒害、高浓度废水冲击、处理设施故障等。一旦出现污水处理的故障，将使污水处理效率下降或污水处理设施的停止运转，将会有大量超标的污水进入管网，会对园区污水处理厂带来冲击，从而间接对台州湾的水质造成一定的影响。

因此要求厂内必须制定泄漏事故应急预案，车间还应当设置应急事故池，然后分批进行回收利用，不能综合利用时分批加入到污水处理系统，避免造成冲击影响。另外，厂内需加强对总应急池的维护工作，当出现火灾事故时确保可将消防水进行截堵，为防止污染物进入总排放口，总排放口须设阀门。当出现风险事故时采取一定的措施，使泄漏液进入应急事故池，一般不会造成严重的后果。

6.5.3事故风险防范措施

6.5.3.1 生产车间事故预防措施

企业生产车间可能发生的环境污染事件有火灾爆炸事故以及化学危险品泄漏事故，为最大限度地降低车间突发环境事件的发生，应注意以下几点：

⑴制定各种化学危险品使用、贮存过程的合理操作规程，防止在使用过程中由于操作不当引起大面积泄漏；

⑵严格执行企业的各项安全管理制度，特别是储罐区和生产车间的动火规定；

⑶加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；

⑷制定操作规程卡片张贴在显要地方；

⑸安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；

⑹生产车间和储存仓库进行防火设计，工人操作过程严格执行防火规程。

企业制定一系列生产安全方面的管理制度，为了有效管理，企业需在实际生产过程中严格落实。

仪器设备失灵也是导致风险事故的一个重要原因。企业需要成立设备检修维护专业队伍，定期进行全厂设备检修，保证设备正常运转。企业涉及化学危险品储罐、反应釜等生产设备易发生事故，需要定期进行检测、维修。设备维护管理方法如下：

⑴成立设备维护管理机构，建立设备检修制度；

⑵制定《安全检修安装制度》，定期进行全厂设备检修，并做详细记录；

⑶定期检修气化装置、储罐、反应釜、泵、管道等设备的连接处，如阀门、垫圈、法兰等，并对储罐压力进行测试；

⑷定期检修废水、废气处理设施，保证废水及废气经处理后达标排放；

⑸定期更换老化设备，对于老化设备及时进行处置，提高装备水平。

6.5.3.2储存仓库事故预防措施

企业所涉及的化学危险品种类较多，包括易燃液体、易燃气体，同时还有腐蚀品，各种化学危险品有其特殊的性质，在储存、取用过程中处理不当，很容易发生事故。

一、贮存要求

1、严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天液体储罐必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。

2、贮罐内物料的输入与输出采用同一台泵，贮罐上有液体显示并有高低液位报警与泵联锁，进各生产车间的中转罐上设有进料控制阀，由中转罐上的电子秤计量开关进料阀并与泵联琐，防止过量输料导致溢漏。

3、各种化学危险品的储存条件和禁忌性：

本项目使用到的化学危险品在厂内基本都有一定量的储存。各种化学危险品都有一定的储存条件，在储存过程中需严格遵从储存条件，并与其相应的禁忌物分开。各种化学危险品的储存条件具体如下：

表6.5-17化学危险品的储存条件

| 名称 | 禁忌物 | 储存条件 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | 氧化剂、卤素 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。采用防爆型照明、通风设施。 |
| 溴甲烷 | 氧化剂、活性金属粉末、食用化学品 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 正己烷 | 强氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。 |
| 正丁胺 | 氧化剂、酸类、铝 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| THF | 氧化剂、酸类、碱类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。采用防爆型照明、通风设施。 |
| 正庚烷 | 强氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。 |
| 甲苯 | 氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。 |
| 甲醇 | 强氧化剂、酸、酸酐、碱金属、胺类 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。 |
| 乙醇 | 强氧化剂、酸、酸酐、碱金属、胺类 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。 |
| 异丙醇 | 强氧化剂、酸、酸酐、碱金属、胺类 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。 |
| 乙酸乙酯 | 与氧化剂、酸类、 碱类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。 |
| 三乙胺 | 强氧化剂、酸类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封。 |
| 吡咯烷 | 氧化剂、酸类、食用化学品 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 环己烷 | 氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 甲基叔丁基醚 | 氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 氯丁烷 | 氧化剂、碱类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| DMF | 氧化剂、还原剂、卤素 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。 |
| 金属锂 | 酸类、卤素 | 存于液体石蜡中，注意包装完整密封。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 金属镁 | 氧化剂、酸类、卤素、氯代烃 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。采用防爆型照明、通风设施。 |
| 氢化钠 | 氧化剂、酸类、醇类、卤素 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。包装密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 二氯甲烷 | 碱金属 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。 |
| 盐酸 | 碱类、胺类、 活性金属粉末 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。 |
| 醋酸 | 氧化剂、碱类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。 |
| 甲磺酸 | 碱类、胺类、强还原剂 | 存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 |
| 氢氧化钠 | 酸、过氧化物、水 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。 |
| 氨水 | 酸类、金属粉末 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 氢氧化钾 | 易（可）燃物、酸类 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 苯甲酰氯 | 强氧化剂、强碱、醇类、水 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 三氟乙醇 | 氧化剂 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 氯苯 | 强氧化剂、过氯酸银、二甲亚砜 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 溴化氢 | 碱类、氨、活性金属粉末、易燃或可燃物 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 硝基甲烷 | 氧化剂、还原剂、酸类、碱类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 乙腈 | 酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属 | 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。要特别注意包装完整，防止渗透引起中毒。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。 |
| 吡啶 | 酸类、强氧化剂、氯仿、硫酸、硝酸等 | 储存于阴凉、通风良好的库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有应急处理设备和合适的收容材料 |
| 甲胺 | 氧化剂、酸类、卤素、食用化学品 | 储存于阴凉、通风的储罐。远离火种、热源。储罐温度不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 二甲苯 | 氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 硫酸 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 | 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |

二、管理要求

1、贮存危险化学品的仓库管理人员以及罐区操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。

2、贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。

3、贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

4、危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

5、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

三、化学危险品装卸注意事项

1、易燃液体

其闪点低、汽化快、蒸气压力大，又容易和空气混合成爆炸性的混合气，在空气中浓度达到一定范围时，不仅火焰能导致起火燃烧或蒸气爆炸，其他如火花、火星或发热表面都能使其燃烧或爆炸。因此，在收集装卸搬运作业中必须执行以下要点：

- 库（箱）内装卸搬运作业前应先进行通风；

- 搬运过程中不能使用黑色金属工具，必须使用时应采取可靠的防护措施；

- 装卸机具应装有防止产生火花的防护装置；

- 在装卸搬运时必须轻拿轻放，严禁滚动、摩擦、拖拉；

- 夏季运输要安排在早晚阴凉时间进行，雨雪天作业要采取防滑措施。

2、腐蚀物品

腐蚀物品具有强烈腐蚀性，除对人体，动、植物体，纤维制品，金属等能造成破坏外，甚至会引起燃烧、爆炸。装卸搬运时必须执行以下要点：

- 要严格检查包装容器是否符合规定，包装必须完好；

- 作业人员必须穿戴防护服、胶手套、胶围裙、胶靴、等；

- 装卸要平稳，轻拿轻放，严禁肩扛、背负、冲撞、摔碰，以防止包装破损；

- 严禁作业过程中饮食；

- 作业完毕后必须更衣洗澡；

- 防护用具必须清洗干净后方能再用；

- 皮肤接触使用应急喷淋设施冲洗；

- 腐蚀物品装载不宜过高；

- 严禁架空堆放。

6.5.3.3 环保设施事故预防措施

本项目使用的原料或产物中涉及“十二五”重点防控化学品名单的水体污染物有：石油类、甲苯、酸类物质等。这些物质进入废水处理系统后，部分在曝气作用下逸出经收集后进入焚烧处理系统，另有部分通过废水处理物化和生化作用而去除，最终废水纳入园区污水处理厂经二级处理后达标排放。若有突发事故发生造成该类污染物大量进入废水处理站，会对废水处理造成冲击甚至导致废水处理站瘫痪，因些必须设置事故应急池接纳事故废水，事故废水经收集后通过应急预处理后再逐步纳入废水处理站进行处理。

本项目使用的原料中涉及“十二五”重点防控化学品名单的大气污染物为甲苯。正常情况下通过焚烧处理系统处理后达标高空排放，若有突发事故发生造成该类污染物大量进入废气处理系统，会影响焚烧装置的安全运行，因些必须设置浓度监控系统，一旦废气浓度达到警戒浓度或焚烧处理系统出现故障，应立即采取应急响应措施，开启旁路风机将废气引入应急喷淋吸收处理装置，开启备用泵加大喷淋液量，并投加氧化剂提高吸收净化效率，喷淋液不再循环使用，排至废水站处理。

废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保雨污分流，污污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排，如检查发现应予以重罚；污水处理站应设立车间废水接收检验池，对超标排放进行经济处罚。

加强雨水的排放监测，若发现超标现象，应将超标雨水排入应急池中，经处理达标后外排，避免有害物随雨水排入水体。

危险废物堆场，废物暂存过程中都必须储存于容器中，容器加盖密闭，特别是对于含敏感恶臭物质的固废。危险固废处理处置注意事项具体如下：

1、及时联系危废处理单位回收，填写危险废物产生情况一览表。危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

2、危险废弃物收集暂存入库，并填写危险废物入库交接表。危险废物的转移和运输时填写（库存危险废物提供/委托外单位利用/处置交接表）。

3、危险废弃物收集及时得到危废处理单位回收的填写（危险废物直接提供/委托外单位利用/处置交接表）。

4、危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行。将第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

6.5.3.4恶臭影响事故预防措施

本项目使用到三乙胺、氨水等恶臭原料，另外，还使用到氯化亚砜、氯化氢、乙酰氯等有特殊刺激性气味原料，一旦这些原料发生泄漏，会对周边大气环境带来一定的恶臭影响。

在生产过程，由于生产设备采用密闭的工艺系统，反应系统均配有氮封，设备放空管道配有专用的尾气冷凝器及水洗/碱洗塔和尾气风机，将系统带出的有机物经冷凝回收及水洗碱洗吸收后排入废气管路，因此一般不易发生泄漏。这些带有特殊气味的原料泄漏最大可能是在加料操作过程，企业要加强加料操作过程的预防和应急措施。

1、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备具体物料的应急处置知识。

2、对于三乙胺、氨水的加料操作，采取隔离房间加料，加料间内设置专用的现场引风罩及引风管道，尾气经酸洗中和、水洗塔后放空；车间现场设置应急喷淋和洗眼器。

3、对于氯化亚砜、氯化氢、乙酰氯的加料操作，同样采取隔离房间加料，加料间内设置专用的现场引风罩及引风管道，尾气经碱洗和水洗塔后放空；车间现场设置应急喷淋和洗眼器。

4、发生泄漏时，开启水幕与消防水源，对泄漏点周围用水稀释，降低空气中三乙胺、氨、氯化氢气体扩散浓度和扩散范围。

5、发生泄漏时，迅速开启收集池收集泄漏液体，用泵将液体抽至空桶中，并用活性炭吸附残留的泄漏液。

6.5.3.5密切注意气象预报

台州属于台风多发地区，易遭受台风袭击，发生时，连续降暴雨，导致大量的原料和产品被冲走而污染水环境。对于台风等不可抗拒的自然灾害，关键在于做好防范措施。

厂内必须制订针对恶劣自然条件的有效的应急预案，相关人员应积极关注当地气象预报，在台风、强暴风雨来临之前，全面停止生产活动，做好防范措施，启动应急预案。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固；将成品及原料仓库用栅板填高以防水淹导至物料损失和爆炸事故；关严仓库门窗，防止雨水进入仓库。

建议企业联系气象部门进行灾害咨询工作。

6.5.4特征危化品事故风险及储运、使用应急防范措施

根据《化学品环境风险防控“十二五”规划》，本项目涉及盐酸、甲苯、甲醇、乙酸乙酯等较敏感的有毒/有害/危险性原料及溶剂，另外项目使用的氢气、三乙胺、THF、三光气等也属于较敏感的有毒/有害/危险性原料及溶剂；涉及氢化危险工艺；甲基叔丁基醚、正丁胺属于恶臭物质。因此在储运、使用过程中存在一定的安全隐患，企业要重点加强对以上物质的安全防范措施。

1、特征危化品的危险特性

表6.5-18     特征危险化学品的危险特性及可能产生次生、伴生污染物

| 序号 | 物料名称 | 危险特征及火灾爆炸中可能产生的次生、伴生物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体；与碱发生中合反应，并放出大量的热；具有较强的腐蚀性。 次生、伴生物：氯化氢。 |
| 2 | 甲苯 | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；流速过快，容易产生和积聚静电；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 3 | 甲醇 | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 5 | 氢气 | 危险特征：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |
| 6 | 三乙胺 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。遇高热、明火能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 |
| 7 | THF | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 8 | 三光气 | 危险特性：本品在常温下极其稳定，其初始分解温度为130℃，吸湿于90℃开始分解，高温裂解为光气、双光气。 |
| 9 | 甲基叔丁基醚 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 10 | 正丁胺 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。 次生、伴生物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |

从以上物料危险特性来看：

⑴氢气属于易爆物质，氢气还原一般是加压反应，在使用过程有火灾、爆炸事故风险。

⑵三乙胺、甲基叔丁基醚、正丁胺为恶臭物质，一旦发生泄漏，对周边大气环境带来恶臭影响。

⑶THF容易生成过氧化物，有火灾、爆炸事故风险。

⑷甲苯、甲醇、乙酸乙酯等用作合成过程的有机溶剂，属于易燃易爆物质，在使用、回收过程主要进入废气中，经收集后接入末端RTO焚烧装置，正常情况下对外环境影响不大，但若发生泄漏事故，短时间大量的废气排放，给周边大气环境带来严重影响，若进入周边水体，除了甲醇外，大多较难降解，从而给水体造成严重影响。

⑸盐酸正常情况下对外环境影响不大。若发生泄漏事故，其环境危害表现为空气污染和水污染。泄漏盐酸进入厂区雨水管网，排入水体，将导致水中pH急剧下降，从而形成水环境污染。盐酸泄漏过程会产生较大量的氯化氢酸雾，会产生强烈的刺激性，同时随着雨水或喷淋水降落到地面，降水的pH值较低，对地面建筑及农作物形成一定程度的影响。

因此，针对以上敏感物料，企业必须加强管理，制订操作规程及应急措施、污染防治措施，将发生事故的可能性降至最低。

2、特征危化品的应急防范措施

表6.5-19     特征危化品的应急防范措施

| 序号 | 名称 | 应急防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | ①密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。 ②储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。勿在居民区和人口稠密区停留。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 2 | 硫酸 | ①密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 ②储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池。 |
| 3 | 甲苯 | ①密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 4 | 甲醇 | ①密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 5 | 乙酸乙酯 | ①密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 6 | 三乙胺 | ①密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ②储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。要求储存于储罐中，使用时由罐区直接泵送入车间。 ③运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池收容产生的大量废水。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 7 | THF | ①密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 ③运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ④泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或导入应急池收容产生的大量废水。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 8 | 三光气 | ①密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器呼吸器，穿适当的防护服。避免与碱类接触。不要让水进入容器，因为会发生反应，避免扬尘，避免进入眼睛、皮肤或衣服，不要摄取、吸入或食入。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。仅限于在化学通风橱内和化工许可使用。 ②储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。避免接触水。包装必须密封，切勿受潮。切忌与碱类混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ③隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 9 | 甲基叔丁基醚 | ①密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 ④泄漏应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 10 | 正丁胺 | ①密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、铝接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、铝分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、铝、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 ④泄漏应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

■危险工艺的应急防范措施：

根据国家安监总局下发的《重点监管的危险化工工艺目录》〔2013完整版〕，江北南海公司本次项目涉及的氢化工艺、氟化工艺、氯化工艺、烷基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、氧化工艺、硝化工艺为重点监管的危险化工工艺。

氢化工序：

设置以下安全控制系统：温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁系统；紧急冷却系统；搅拌的稳定控制系统；氢气紧急切断系统；加装安全阀、爆破片等安全设施；循环氢压缩机停机报警和联锁；氢气检测报警装置等。

宜采用的控制方式：将加氢反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、氢气流量、加氢反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车系统。加入急冷氮气或氢气的系统。当加氢反应釜内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加氢，泄压，并进入紧急状态。安全泄放系统。

氟化工艺

设置以下安全控制系统：反应釜内温度和压力与反应进料、紧急冷却系统的报警和联锁；搅拌的稳定控制系统；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式：氟化反应操作中，要严格控制氟化物浓度、投料配比、进料速度和反应温度等。必要时应设置自动比例调节装置和自动联锁控制装置。

将氟化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氟化物流量、氟化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁控制，在氟化反应釜处设立紧急停车系统，当氟化反应釜内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。安全泄放系统。

氯化工艺

设置以下安全控制系统：反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁；搅拌的稳定控制；进料缓冲器；紧急进料切断系统；紧急冷却系统；安全泄放系统；事故状态下氯气吸收中和系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式：将氯化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氯化剂流量、氯化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车系统。

安全设施，包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。

烷基化工艺

设置以下安全控制系统：反应物料的紧急切断系统；紧急冷却系统；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式：将烷基化反应釜内温度和压力与釜内搅拌、烷基化物料流量、烷基化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，当烷基化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。安全设施包括安全阀、爆破片、紧急放空阀、单向阀及紧急切断装置等。

磺化工艺

设置以下安全控制系统：反应釜温度的报警和联锁；搅拌的稳定控制和联锁系统；紧急冷却系统；紧急停车系统；安全泄放系统；三氧化硫泄漏监控报警系统等。

宜采用的控制方式：将磺化反应釜内温度与磺化剂流量、磺化反应釜夹套冷却水进水阀、釜内搅拌电流形成联锁关系，紧急断料系统，当磺化反应釜内各参数偏离工艺指标时，能自动报警、停止加料，甚至紧急停车。磺化反应系统应设有泄爆管和紧急排放系统。

聚合工艺

设置以下安全控制系统：反应釜温度和压力的报警和联锁；紧急冷却系统；紧急切断系统；紧急加入反应终止剂系统；搅拌的稳定控制和联锁系统；料仓静电消除、可燃气体置换系统，可燃和有毒气体检测报警装置；高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等。

宜采用的控制方式：将聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、聚合单体流量、引发剂加入量、聚合反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，在聚合反应釜处设立紧急停车系统。当反应超温、搅拌失效或冷却失效时，能及时加入聚合反应终止剂。安全泄放系统。

氧化工艺

设置以下安全控制系统：反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统；紧急断料系统；紧急冷却系统；紧急送入惰性气体的系统；气相氧含量监测、报警和联锁；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式：将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形成联锁关系，在氧化反应釜处设立紧急停车系统，当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。配备安全阀、爆破片等安全设施。

硝化工艺

设置以下安全控制系统：反应釜温度的报警和联锁；自动进料控制和联锁；紧急冷却系统；搅拌的稳定控制和联锁系统；分离系统温度控制与联锁；塔釜杂质监控系统；安全泄放系统等。

宜采用的控制方式：将硝化反应釜内温度与釜内搅拌、硝化剂流量、硝化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，在硝化反应釜处设立紧急停车系统，当硝化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障，能自动报警并自动停止加料。分离系统温度与加热、冷却形成联锁，温度超标时，能停止加热并紧急冷却。硝化反应系统应设有泄爆管和紧急排放系统。

6.5.5化学品应急救援预案

1、应急救援要求：

⑴企业内应具备完备的各项管理制度防止火灾、爆炸等事故发生，定期对员工进行安全、消防知识培训。公司应有一支安全消防队伍和数套消防器具，并有危急情况下的对策，有条件时可不定期进行演习。

⑵生产车间和仓库应有一定的距离，仓库要加高到能预防100年一遇的洪水，这样可控制事故发生的规模，仓库进行分门别类，易燃易爆物除有专人管理外还有专门的危险品标记，保持干燥通风。

⑶化学品堆放区设置围堰作污染雨水的收集处理。

⑷对各类管道、阀门定期检查和维修，及时更换。检修前应将反应釜洗净烘干，并用空气置换，将事故杜绝于萌芽状态。

⑸制定贮存和运输规范，对易碎的桶罐必须保证安全、小心轻放。

⑹废水处理系统出现故障时，应有应急缓冲池，防止废水直接排放，一旦出现

废水处理系统故障马上停止生产10天或更长进行检修，查出原因，待废水处理系统恢复进常后再重新生产。

⑺厌氧处理废水过程中会产酸气，应用液碱吸收，不得直排。

⑻密切注意气象预报，如可能出现台风等不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，就搞好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将电机拆除搬至安全处，将成品及原料仓库用栅板填高以防水淹导至物料损失和爆炸事故，从而消除对环境的二次污染。

⑼运输危化品必须配备必要的应急处理器材和防护用品，运输工具、槽罐以及其他容器，必须由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。

⑽驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格)，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。

⑾按照《浙江省突发环境污染事故应急预案编制导则》（企业版）编制应急救援预案，确定危险目标，设置救援机构、组成人员，落实指责和应急措施，并进行定期演练。发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。

发生危险化学品事故，有关部门应当按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：

⑴立即组织营救受害人员，组织撤离或采取其他措施保护危害区域内其他人员；

⑵迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度；

⑶针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；

⑷对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

2、应急预案

⑴桶装液体库发生泄漏应急预案：

切断一切火源；设法通风；撤离现场人员至安全地方；抢救人员必须按物料性质，正确穿戴好防护服、防护鞋、防护眼镜、防护口罩、或防毒面具等；抢救人员从上风沿进入危险区域检查；发现少量泄漏，可就地堵漏，并进行重新灌装和用吸附物吸附漏液；发现大量泄漏，除进行就地堵漏和用吸附物吸附漏液外，或进行围堤处理，防止流入下水道，造成污染扩大；不管少量泄漏或大量泄漏也可设法将漏桶搬移到安全地方进一步处置；对吸附物的漏液和收集的漏液，可用化学方法和物理方法进行处置，回收利用；对无法回收的漏液也可用水稀释后排入废水系统进行处置；已造成环境污染的，要及时报告环保部门，尽力将污染降到最低程度。

⑵溶剂回收异常应急预案：

突然停电时，立即关闭蒸汽阀，排尽夹套蒸汽。但不能关回流阀以防因釜内气压升高出现爆炸。突然停水时，立即关闭排尽夹套蒸汽，冷凝系统改用冷冻水冷却。突然停蒸汽时，关蒸汽阀，暂时停止蒸馏。

⑶设备发生火灾应急预案：

赶紧打119报警，报警时应沉着、冷静，将单位名称、详细地址、起火原因、火势情况、报警人姓名及使用电话等讲清楚，如有必要，须在路口接警。

针对不同的料液及理化性质有针对性进行扑救，同时做好自身的防护工作，如火势不可逆转或有爆炸的危险应及时通知人员撤离现场。

⑷设备发生泄漏应急预案：

控制泄漏源，及时关闭阀门，停止作业。将泄漏源导入应急池并进行覆盖后待处理。

⑸恶劣自然条件应急预案：

恶劣自然条件下突发环境事故是指台风、强暴风雨条件下引发的公司化学危险品泄漏事故。在恶劣自然条件下应急措施如下：

①应急指挥部积极关注当地气象预报，在台风、强暴风雨来临之前1-2天，全面停止生产活动。

②台风、强暴风雨来临前1-2天，做好各仓库、车间的断电工作，并做好仓库内化学危险品的合理堆放、防潮、防洪工作。

③关严仓库门窗，防止雨水进入仓库。

④安排工人定期巡查，若发现异常情况情况，则立即通知应急指挥部，召集应急人员进行应急处理。

⑹全厂应设置事故应急池。

当发生厂区燃烧、爆炸事故，在消防过程将产生大量消防废水，部分未燃烧液体将混入消防废水中。参照中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》（试行）（中国石化安环[2006]10号）“水体污染防控紧急措施设计导则”：企业应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

事故储存设施总有效容积：V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

江北南海公司全厂最大仓库为丙类仓库，按照《建筑设计防火规范》中要求计算，发生火灾时，丙类仓库消火栓用水量为25L/s，室内消火栓用水量为10L/s，火灾延续时间按3h计，则产生的消防废水量为378m3。

根据区域年均降水量1531.4mm，年均降水天数约为197天，全厂雨水收集区约为13万m2，火灾延续时间3小时计算，则发生火灾事故时收集降雨量约为130m3。

当江北南海公司丙类仓库发生火灾爆炸时，约需收集508m3消防废水量。

江北南海公司拟在厂区北侧设置1个1300m3总事故应急池，消防废水等可自流至事故应急池，能满足容纳产生的消防废水要求。

江北南海公司位于台州湾北岸，一旦厂区出现火灾爆炸等事故，若处置不当，易造成台州湾水体的污染，因此企业平时做好事故废水收集和应急处置措施，制订操作规程和事故演练工作，确保发生事故后的洗消废水能够妥善收集、处置。

■含污雨水的收集：

开始下雨时，事故应急池收集前15分钟初期雨水，禁止将初期雨水外排。含污雨水通过事故应急池进入污水站处理达标后外排。15分钟后开启雨水排放口阀门，将洁净的雨水外排。

- 事故性废水的收集：

若厂区出现事故性废水，应急池启动流程：

事故废水通过事故应急池收集，再泵送至污水站，经污水站处理达标后外排。

本项目应急预案内容可参考表6.5-20。

表6.5-20  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮存区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

根据本项目特点，主要风险防范和应急措施见表6.5-21。

表6.5-21主要风险防范和应急措施

| 部位 | 关键部位 | 主要风险 内容 | 风险防范措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间及仓库 | 包装桶、 储罐 | 泄漏或由 此导致的 燃烧爆炸 | 规范应急事故池。地面进行防腐、防渗措施，地面保持清洁，设置导流沟定期检测设备，设截止阀、流量检测和检漏设备，仪器探头等。 建立完备的消防系统，防止机械（撞击、摩擦）着火源，控制高温物体、电气及化学着火源，并做好抗静电措施。 | 发生泄漏事故时，将泄漏的原料转移至其他贮桶，对泄漏出的溶剂进行回收和清理，吸收的污水排入污水站。启动全厂应急救援方案。 发生火灾时启动全厂应急救援方案。报告上级管理部门，向消防系统报警，采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并进行消防救火，紧急疏散附近群，进行救护。 |
| 车间 | 蒸馏塔、 冷冻系统 | 回收效率 下降 | 加强检修，冷冻设备应有备用设施，保持足够的冷冻余量，保证一旦冷冻系统失灵，也可有足够的时间保证停止反应操作或回收操作，以及开启新系统所需的时间。 | 停止蒸馏回收，按程序报告， 检修冷冻系统或设备 |
| 污水 处理 | 工艺废水及污水站 | 事故性 排放 | 各车间设污水收集池及事故应急池，污水站确保调节池容量。在线监测，科学设计，废水站设事故应急池，确保事故性排放的废水在应急时间内进入事故池。 | 按程序申报，减少或停止车间排水，将废水导入应急池，加大预处理。 |
|  | 雨水 | 超标排放 | 加强雨污分流系统，建设雨水集水池和排水泵站，设一组泵站连接污水站。 | 按程序申报，确认数据可靠性，雨水集水池内污水打入污水站。开展污染源排查并进行整改。 |

化学品事故的应急处理过程：

现场监测

人工自动

事故现场

消   防

领    导

指     挥

园区、临海市政府领导

消  防

医务

人工补救

技术补救

现场指挥

补救行动

报警

判断

决策

命令

组 织

救援行动

补救

人工报警

自动报警

报警

行动

附近村民居住点

疏散人群

组 织

撤离、隔离人群

安置住宿

返回居住点

风险事故应急处置程序:

6.5.6事故应急环境监测

1、废水应急监测计划

若发生工艺废水事故排放，须对项目废水站及附近水体进行应急监测，具体监测计划如下：

（1）布点：废水处理站调节池

监测项目：pH、CODCr、氨氮泄漏特征污染物

监测频率：上午一次，下午一次，监测两天

（2）布点：废水处理站出口

监测项目：pH、CODCr、氨氮泄漏特征污染物

监测频率：上午一次，下午一次，监测两天

（3）布点：冷却水、雨水

监测项目：pH、CODCr、泄漏特征污染物

监测频率：上午一次，下午一次，监测两天

（4）布点：总排放口

监测项目：pH、CODCr、氨氮泄漏特征污染物

监测频率：上午一次，下午一次，监测两天

2、废气应急监测计划

若发生气污染事故时，须对项目周围大气环境进行全面监测，并对下风向敏感点加强监测次数。

监测项目：事故源、恶臭

（1）监测点位：厂区周界

监测频率：小时和日均值，事故消除影响为止

（2）监测点位：团横村、松浦闸村、杜下浦村

监测频率：日均值，事故消除影响为止

6.5.7风险评价小结

本项目的环境风险主要表现为在非正常工况、环保设施非正常运转、化学危险品运输和贮存事故、恶劣自然条件等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，同时在发生火灾爆炸等事故时会产生一些次生、伴生污染物的影响。

有机溶剂等发生泄漏或生产过程中发生火灾爆炸均会对周围大气环境造成一定的影响；污水处理系统出现故障，将使污水处理效率下降或污水处理设施的停止运转，将会有大量超标的污水排入台州凯迪污水处理有限公司，从而间接对台州湾的水质造成一定的影响。

企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生，同时制定事故应急预案，使事故发生时能及时有效的得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。

考虑到江北南海公司位于医化园区，周边存在较多同类医化企业，应与医化园区管委会及周边企业建立联动机制，必要时可调用周边企业的应急物资进行救援。

总体来说，本项目基本符合安全生产的相关要求，企业在做好安全防范措施和应急预案的前提下，该公司的安全隐患可以得到控制，本项目的事故风险水平是可以接受的。

第七章环境保护措施及其经济、技术论证

7.1废水治理措施及可行性分析

7.1.1水量、水质特点分析

根据工程分析，本项目工艺废水具有以下特点：

（1）原料药车间工艺废水产生量不大，但浓度较高

由于各产品生产过程中包含大量有机物反应，物料和溶剂在水中有一定的溶解性，因此本项目原料药产品在生产过程中产生的工艺废水CODcr浓度较高。

根据工程分析，本项目产品高CODcr废水主要分为三类：①分层废水：本项目产品及中间体在提纯过程中采用多次萃取分层、洗涤分层后处理，分层废水中含有一定的量的有机溶剂，尤其采用在水中有一定溶解度的溶剂（如乙酸乙酯，在水中溶解度为64000~80000 mg/L），另外在分层过程中反应液中含有少量上工段夹带的可溶性有机溶剂或物料（如四氢呋喃、乙腈等），加大了分层废水中有机物料的含量，使分层废水浓度较高。如依法韦仑、辛伐他汀等，部分分层废水CODcr浓度大于10000 mg/L ；②蒸馏/精馏废水：部分产品在反应过程中采用混合有机溶剂或水合溶剂的混合液作为介质，或者在反应完成后加入一定量的水终止反应，在后续后处理过程中产生离心母液回收有机溶剂后，剩余废水含有一定的有机溶剂及反应杂质，该类废水浓度很高，且污染物复杂；③离心废水：部分产品在反应结束后离心湿品用水进行洗涤离心，或者反应直接采用水作为反应介质，反应完成后直接离心产生的离心废水，该类废水有一定含量的有机溶剂，主要来源与湿品离心残留，且含有反应杂质、水溶性杂质。该类废水通常为高盐高浓度废水。由此可得，本项目具体有产品反应复杂的特点，因此工艺废水产生的点位较多，产生量不大，但工艺生产废水浓度较高。

（2）部分工艺废水含有大量可溶盐污染物

本项目部分工艺废水中含有一定的盐类污染物，主要分为①无机盐类污染物：部分产品在反应过程产生无机盐，反应完成后在后处理过程中含于蒸馏废水、离心废水或分层废水中，如依法韦仑分层废水W1-8，含有氯化钾，为原料碳酸钾和三光气反应产物，浓度19.8%。②水溶性有机盐污染物：部分产生在反应过程中水溶性有机盐，如依折麦布产品在加成反应时使用4-苄氧基苯亚甲基-（4-氟）苯胺，在反应过程中会生成4-苄氧基苯亚甲基-（4-氟）苯胺硫酸盐，该类污染物含于后续处理的分层废水中，且合计浓度不低。③原料带入：部分产品在后处理过程中采用无机盐溶解洗涤分层，无机盐均含与分层废水中，如达芦那韦在制备SM10粗品工段采用10%碳酸钠溶液进行洗涤分层，分层废水中无机盐浓度较高。

（3）本项目部分工艺废水总氮浓度较高，综合废水浓度较高

根据工程分析，依法韦仑产品使用氨水原料，辛伐他汀使用吡咯烷原料，索非布韦中间体使用四乙基氟化铵原料，单股工艺废水总氮值较高。总体来说本项目综合废水的氨氮值较高。

（4）本项目单股工艺废水氯离子、溴离子浓度较高，综合工艺废水浓度较高；

部分产品在生产过程中产生的工艺废水氯离子、溴离子浓度较高，主要有三个来源：①在生产过程中废盐带入，如依法伟仑在E05合成工序萃取分层废水中含有的氯离子主要为中和氯化钠产生的，根据工程分析，废水中Cl-浓度约120800mg/L左右；依折麦布制备加成物工段加成反应含有氯化氢，含于后续处理的分层废水中；瑞舒伐他汀钙制备RS-2工段合成反应过程产生溴化钾，含于后续处理的萃取分层废水中。②由原料带入，如盐酸、氢溴酸，部分工段使用盐酸、氢溴酸作为PH调节试剂或原料，该类原料均于无机盐的形式含于废水中。总体来说，产品车间综合废水中的氯离子、溴离子浓度均较高。

（5）部分工艺废水含有卤代烃（二氯甲烷、三甲基氯硅烷）

本项目大部分产品在生产过程中使用二氯甲烷，如瑞舒伐他汀钙生产过程中使用二氯甲烷，反应完成后进行后处理过程中产生的洗涤分层废水均含有不定量的卤代烃。

（6）公用工程废水占总水量比例较大

从工程分析来看，本项目的车间工艺废水产生量约占总废水量的30%，其余为公用工程废水。

7.1.2废水处理措施

7.1.2.1废水处理思路

从水量上分析，本项目日废水最大产生量为686.4t/d，合19.21万t/a，考虑到企业今后长远发展，建议企业废水处理站设计处理能力为1000t/d。

从废水水质进行分析，本项目部分工艺废水污染物浓度较高，综合废水CODcr浓度不低，部分工艺废水含有浓度较高的难降解污染物，另外考虑到本项目废水均为间歇排放，综合废水浓度波动较大，部分工艺废水如直接排入厂区污水处理站，可能会影响废水的生化性，建议企业对高浓度废水进行车间预处理，同时废水处理站前端应充分考虑废水配水均质，以保证废水处理站的正常运行。

根据本项目废水中污染物成分，可以将车间工艺废水分为含卤代烃（二氯甲烷）废水、含其它溶剂废水和一般工艺废水，并按照以下方案进行收集并预处理：

（1）含卤代烃工艺废水预处理：考虑到卤代烃的特殊性，含高浓度二氯甲烷，且不含其他需分离的特定污染物时（高于1000mg/L，且对综合废水贡献值高于5mg/L），废水按车间合并收集，收集后先进行汽提精馏，含盐较高的废水还需要采用薄膜式刮板蒸发器减压脱盐预处理，汽提精馏分离的二氯甲烷，作为废溶剂出售或作为危废委托处置。含卤代烃工艺废水最大量为57.89t/d，脱溶脱盐设施设计处理规模为3.0t/h，建议20小时运行，工艺废水CODcr去除率约为80%，TN去除率约为50%，AOX去除率约为85%。

（2）含其它溶剂废水预处理：含高浓度高生物毒性溶剂（如乙腈、THF、甲苯、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚等）废水，按车间合并收集，收集后进行汽提精馏脱除有机物。如各股废水能够按照所含溶剂类型分类收集，可以采用共用汽提精馏设备的方式分段操作，回收较纯溶剂，如各股废水无法按照所含溶剂类型分类收集，汽提精馏分离的有机物作为混合溶剂处置，回收溶剂作为废溶剂出售或作为危废委托处置，工艺废水最大量为64.53t/d，脱溶设施设计处理规模为3.0t/h，22小时连续运行，工艺废水CODcr去除率约为80%，TN去除率约为83%；

（3）含磷工艺废水预处理：含磷废水收集后加入氢氧化钙沉淀除磷，磷酸钙沉淀做废渣委托处理，再与车间其余含二氯甲烷废水合并去处理二氯甲烷，该废水水量为5.83t/d，TP去除率约为98%；

（4）含氯化钾废水预处理：废水合并收集后采用刮板薄膜蒸发器脱盐处理回收氯化钾，滤液与下批次预处理废水混合处理，冷凝水送至废水处理站。工艺废水最大量为4.07t/d，脱盐设施设计处理规模为1.0t/h，建议4小时运行，盐度和氯离子的去除率约为99%；

（5）含高沸物废水预处理：含高沸物如磷酸二乙酯和N-羟基琥珀酰亚胺的废水单独进行脱盐预处理，直接浓缩成盐，滤液与下批次预处理废水混合处理，冷凝水送至废水处理站，压滤废盐委托处置或综合利用，工艺废水最大量为5.92t/d，因水量较小，可与含氯化钾废水共用预处理设备穿插进行，不新增设备，CODcr去除率约为80%，TN去除率约为90%；

（6）考虑到本项目综合废水的总盐含量不高（~7000mg/L），大部分工艺废水可以不进行脱盐预处理；

（7）各脱溶脱盐和车间特备预处理的装置应建于各车间，如各车间内确实无法建设，可集中合并建设；

（8）一般工艺废水应与车间预处理后的工艺废水合并收集，管廊输送至废水站区，收集后均质均量，再进行集中提高可生化性的物化预处理；

（9）其他低浓废水就地收集后经管廊输送至废水站区调节池，与经物化预处理后的工艺废水配制成水质基本稳定的综合废水，最终由生化物化综合处理至纳管标准后进入园区集中污水处理厂处理后排放。在混凝沉淀池中调节PH，加入絮凝剂沉淀可以出去锌、镁离子，镁离子在沉淀时可以和铵根离子络合从而除去部分氨氮，沉淀污泥做废渣委托处理。

本项目工艺废水车间预处理措施和车间预处理前后废水源强排放情况见表7.1-1和表7.1-2。

表7.1-1     本项目工艺废水预处理措施和预处理后废水源强排放情况

| 产品 | 未处理前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预处理建议措施 | 预处理后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水类别 | 编号 | 工艺废水特征 | 污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水量 |  | 污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | COD | 总氮 | 盐度 | 氯离子 | 溴离子 | AOX | 总磷 | 二氯甲烷 |  | kg/d | t/a | COD | 总氮 | 盐度 | 氯离子 | 溴离子 | AOX | 总磷 | 二氯甲烷 |
| 300t/a 依法韦仑 | 工艺废水 | W1-1 | 含氯化钠13.01%、甲基叔丁基醚5.31%、氢氧化钠0.45% | 100000 | 500 | 130100 | 126600 | / | / | / | / | 加热回收乙醇和甲基叔丁基醚 | 1332.1 | 399.6 | 20000 | 500 | 130100 | 126600 | / | / | / | / |
|  |  | W1-2 | 含少量有机物 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 9 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W1-3 | 含乙醇4.08%、甲基叔丁基醚2.78% | 140000 | / | / | / | / | 1780 | / | / | 加热回收乙醇和甲基叔丁基醚 | 323.7 | 97.11 | 28000 | / | / | / | / | 1780 | / | / |
|  |  | W1-4 | 含特戊酸1.84%、甲基叔丁基醚2.75% | 87000 | / | / | / | / | / | / | / | 加热回收甲基叔丁基醚 | 326.7 | 98.01 | 17400 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W1-5 | 含甲基叔丁基醚1.1%、杂质0.29%、碳酸氢钠0.75%、氯化钠19.9% | 14000 | 180 | 206500 | 120800 | / | / | / | / | 收集合并加热回收甲基叔丁基醚6.2t/a | 2054.7 | 290.1 | 2800 | 180 | 206500 | 120800 | / | / | / | / |
|  |  | W1-6 | 含甲基叔丁基醚1.47%、杂质0.14%、氯化钠0.48% | 16000 | 80 | 4800 | 2900 | / | / | / | / |  | 1408.8 | 198.8 | 3200 | 80 | 4800 | 2900 | / | / | / | / |
|  |  | W1-7 | 含THF 2.11%、甲苯0.05%、EF003 0.05%、氨0.1%、三氟乙醇0.2% | 42000 | 820 | / | / | / | / | / | / | 加热回收THF78.7t/a、去除甲苯、氨、三氟乙醇 | 25790.0 | 3640.3 | 8400 | 82 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W1-8 | 含甲苯0.05%、杂质0.86%、碳酸氢钾0.62%、氯化钾19.8% | 8000 | 380 | 204200 | 94400 | / | / | / | / | 收集合并回收氯化钾154.3t/a，污冷水排入废水站 | 2520.8 | 600.2 | 8000 | 380 | 2042 | 944 | / | / | / | / |
|  |  | W1-9 | 含甲苯0.06%、杂质1.14%、碳酸氢钾0.1%、氯化钾1.11% | 8000 | 500 | 12100 | 5300 | / | / | / | / |  | 912.0 | 217.2 | 8000 | 500 | 121 | 53 | / | / | / | / |
|  |  | W1-10 | 含甲苯0.49%、杂质0.37%、乙醇1.22% | 42000 | 160 | / | / | / | / | / | / | 加热回收甲苯2.9t/a、乙醇7.1t/a | 2413.5 | 574.7 | 8400 | 160 | / | / | / | / | / | / |
| 240t/a 辛伐他汀 | 工艺废水 | W2-1 | 含碳酸氢钠0.66%、杂质0.04%、少量环己烷 | 2000 | / | 6600 | / | / | / | / | / | / | 6062.4 | 1796.3 | 2000 | / | 6600 | / | / | / | / | / |
|  |  | W2-2 | 含少量环己烷 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6000 | 1777.8 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W2-3 | 含乙酸乙酯2.9%、杂质0.35%、氯化钠16.28%、碳酸氢钠2.99%、DMF0.35%、咪唑1.76% | 80000 | / | 192700 | 98800 | / | / | / | / | 加热回收乙酸乙酯14.7t/a | 1650.4 | 489.0 | 16000 | / | 192700 | 98800 | / | / | / | / |
|  |  | W2-4 | 含吡咯烷盐酸盐0.31%、氯化氢0.29%、THF1.91%、甲基叔丁基醚0.99%、杂质0.03% | 33000 | 400 | 6000 | 2800 | / | / | / | / | 收集合并加热回收THF78.2t/a、甲基叔丁基醚40.1t/a | 4269.9 | 1265.1 | 6600 | 400 | 6000 | 2800 | / | / | / | / |
|  |  | W2-5 | 含THF1.94%、甲基叔丁基醚0.99%、杂质0.03% | 35000 | / | / | / | / | / | / | / |  | 9002.8 | 2667.5 | 7000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W2-6 | 含吡咯烷3.06%、甲基吡咯烷0.16%、甲基叔丁基醚0.94%、THF1.80% | 43000 | 7000 | / | / | / | / | / | / | 加热回收吡咯烷、甲基吡咯烷、甲基叔丁基醚、THF混合溶剂120.6t/a | 6420.2 | 1902.3 | 8600 | 700 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W2-7 | 含甲醇0.17%、正丁胺0.2%、叔丁基二甲基硅醇0.1% | 12000 | 380 | / | / | / | / | / | / | / | 6304.8 | 1868.1 | 12000 | 380 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W2-8 | 含甲醇1%、杂质0.4% | 20000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3012 | 892.5 | 20000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W2-9 | 含正己烷0.16%、氯化氢16.1%、杂质4.4% | 80000 | / | 43500 | 156589 | / | / | / | / | / | 944.4 | 279.8 | 80000 | / | 43500 | 156589 | / | / | / | / |
|  |  | W2-10 | 含乙酸乙酯3.03%、甲烷磺酸0.76%、氯化氢0.06%、杂质1.07%、氯化钠2.72% | 59000 | 330 | 27200 | 16500 | / | / | / | / | 收集合并加热回收乙酸乙酯74.7t/a | 7682.9 | 2276.5 | 11800 | 330 | 27200 | 16500 | / | / | / | / |
|  |  | W2-11 | 含乙酸乙酯2.97%、氯化氢0.07%、杂质6.31%、氯化钠5.42%、氯化铵0.44% | 100000 | 3100 | 58600 | 35800 | / | / | / | / |  | 392.1 | 116.1 | 20000 | 3100 | 58600 | 35800 | / | / | / | / |
|  |  | W2-12 | 含二氯甲烷1.91%、甲磺酸铵1.12%、杂质1.06%、三乙胺0.13% | 21000 | 1560 | 11200 | / | / | 19100 | / | 19100 | 加热回收二氯甲烷32t/a、三乙胺2.2t/a | 5544.6 | 1642.9 | 4200 | 156 | 11200 | / | / | 2865 | / | 2865 |
|  |  | W2-13 | 含乙醇0.43% | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1407.6 | 417.1 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 120t/a 阿托伐他汀 | 工艺废水 | W3-1 | 含氢氧化钠0.46%、偏铝酸钠13.39% | 1000 | / | 133900 | / | / | / | / | / | / | 1512.4 | 13.6 | 1000 | / | 133900 | / | / | / | / | / |
|  |  | W3-2 | 含氢氧化钠0.19%、偏铝酸钠2.46% | 1000 | / | 24600 | / | / | / | / | / | / | 1027.3 | 9.2 | 1000 | / | 24600 | / | / | / | / | / |
|  |  | W3-3 | 含四氢呋喃14.2% | 140000 | / | / | / | / | / | / | / | 加热回收四氢呋喃1.4t/a | 60.4 | 8.2 | 28000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W3-4 | 含醋酸3.56%、醋酸钙1.89%、杂质0.91%、氯化钠1.48%、醋酸钠0.04% | 8000 | / | 34000 | 9000 | / | / | / | / | / | 1909.2 | 259.2 | 8000 | / | 34000 | 9000 | / | / | / | / |
|  |  | W3-5 | 含少量杂质 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 90 | 12.2 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 240t/a 左乙拉西坦 | 工艺废水 | W4-1 | 含二氯甲烷2.2% | 8300 | / | / | / | / | 22000 | / | 22000 | 加热回收二氯甲烷1.8t/a | 270.0 | 80.0 | 1660 | / | / | / | / | 3300 | / | 3300 |
| 30t/a 索非布韦中间体 | 工艺废水 | W5-1 | 含杂质0.1%、二氯甲烷0.2% | 3000 | / | / | / | / | 2000 | / | 2000 | 加热回收二氯甲烷0.1t/a | 490.5 | 49.1 | 600 | / | / | / | / | 300 | / | 300 |
|  |  | W5-2 | 含丙酮5.18%、乙醇4.06%、四乙基氯化铵15.44%、四乙基氟化铵3.15%、1,4-二氧六环7.93%、二氯甲烷6.94% | 750000 | 15900 | 185900 | 100200 |  | 58000 | / | 69400 | 加热回收丙酮、乙醇、二氯甲烷混合溶剂16.2t/a，污冷水排入废水站，四乙基氯化铵等废渣18.6t/a委托处理 | 839.0 | 83.9 | 150000 | 1590 | 185900 | 100200 | / | 8700 | / | 10410 |
|  |  | W5-3 | 含1,4-二氧六环10.67%、甲苯16% | 480000 | / | / | 4400 | / | / | / | / | 加热回收甲苯1.8t/a | 94.5 | 9.5 | 96000 | / | / | 4400 | / | / | / | / |
|  |  | W5-4 | 含三乙胺0.5% | 16000 | 700 | / | / | / | / | / | / | / | 1889.66 | 189 | 16000 | 700 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W5-5 | 含少量有机物 | 1000 | / |  |  |  |  |  | / | / | 80 | 8 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W5-6 | 含三乙胺1.46%、氯化钠17.44% | 110000 | 2000 | 174400 | / | / | / | / | / | / | 12.33 | 1.2 | 110000 | 2000 | 174400 | / | / | / | / | / |
|  |  | W5-7 | 含三乙胺0.51% | 16000 | 700 | / | / | / | / | / | / | / | 196 | 2 | 16000 | 700 | / | / | / | / | / | / |
| 10t/a 索非布韦 | 工艺废水 | W6-1 | 含杂质1.51%、甲苯0.2%、三氟乙醇3.02%、二氯甲烷0.5% | 210000 | / | / | 11000 | / | 5900 | / | 5000 | 加热回收甲苯、三氟乙醇、二氯甲烷混合溶剂15.1t/a | 1797.0 | 449.3 | 42000 | / | / | 11000 | / | 885 | / | 750 |
|  |  | W6-2 | 含杂质0.03%、二氯甲烷1.19%、柠檬酸2.97% | 22000 | / | / | / | / | 10000 | / | 11900 | 加热回收二氯甲烷5t/a | 1661.1 | 415.3 | 4400 | / | / | / | / | 1500 | / | 1785 |
|  |  | W6-3 | 含二氯甲烷0.31%、柠檬酸钾0.97% | 9000 | / | 9700 | / | / | 2600 | / | 3100 | / | 1630.1 | 407.5 | 9000 | / | 9700 | / | / | 390 | / | 465 |
|  |  | W6-4 | 含少量有机物 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1600.0 | 400.0 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W6-5 | 含少量有机物 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 40.0 | 10.0 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W6-6 | 含杂质物0.04%、二氯甲烷0.28%、三甲基氯硅烷1.56%、醋酸0.35% | 36000 | 100 | / | / | / | 7500 | / | 2900 | 加热回收二氯甲烷2.2t/a | 3035.8 | 759.0 | 7200 | 100 | / | / | / | 1125 | / | 435 |
|  |  | W6-7 | 含杂质0.74%、含苯甲酰胺1.26%、醋酸1.22 | 49000 | 1900 | / | / | / | / | / | / | / | 809.3 | 202.3 | 49000 | 1900 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W6-8 | 含杂质0.56%、苯甲酰胺1.02%、醋酸3.22% | 63000 | 1500 | / | / | / | / | / | / | / | 1077.7 | 269.4 | 63000 | 1500 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W6-9 | 含甲苯2% | 36000 | / | / | / | / | / | / | / | 加热回收甲苯0.13t/a | 24.5 | 6.2 | 7200 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W6-10 | 含叔丁基氯化镁26%、五氟苯酚0.05%、侧链0.05%、THF 0.1%、甲苯0.5% | 150000 | / | 260000 | 128000 | / | / | 30 | / | / | 206.0 | 51.5 | 150000 | / | 260000 | 128000 | / | / | 30 | / |
|  |  | W6-11 | 含THF 0.15%、碳酸钠1.17%、 | 41000 | / | 11700 | 2400 | / | / | 37 | / | / | 341.1 | 85.3 | 41000 | / | 11700 | 2400 | / | / | 37 | / |
|  |  | W6-12 | 含少量有机物 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30.0 | 7.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 250t/a 富马酸替诺福韦酯 | 工艺废水 | W7-1 | 含杂质12.62%、溴化钠2.83%、对甲苯磺酸镁0.16%、二氯甲烷0.92% | 230000 | 30400 | 289400 | / | 21900 | 7700 | 13450 | 9200 | 收集合并加热回收二氯甲烷3t/a，继续蒸水，29.8t/a废渣委托处理，污冷水排入废水站 | 967.7 | 290.3 | 46000 | 30400 | 289400 | / | 21900 | 1155 | 2690 | 1380 |
|  |  | W7-2 | 含杂质0.59%、二氯甲烷0.27%、溴化钠0.19% | 120000 | 1400 | 1900 | / | 1500 | 2200 | 430 | 2700 |  | 373.7 | 112.1 | 24000 | 1400 | 1900 | / | 1500 | 330 | 86 | 405 |
|  |  | W7-3 | 含少量有机物 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20.0 | 6.0 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W7-4 | 含环己烷6.25% | 110000 | / | / | / | / | / | / | / | 加热回收环己烷0.6t/a | 30.0 | 9.0 | 22000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W7-5 | 含三乙胺0.55% | 17000 | 800 | / | / | / | / | / | / | / | 347.9 | 104.4 | 17000 | 800 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W7-6 | 含杂质0.06%、氯甲基碳酸异丙酯0.14%、N-甲基吡咯烷酮0.46%、乙酸乙酯0.29% | 17000 | 700 | / | / | / | 300 | 30 | / | / | 7066.0 | 2119.8 | 17000 | 700 | / | / | / | 45 | 30 | / |
| 50t/a地瑞那韦中间体 | 工艺废水 | W8-1 | 含丙酮3.32% | 60000 | / | / | / | / | / | / | / | 加热回收丙酮21.3t/a | 1021.0 | 620.8 | 12000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W8-2 | 含磷酸二乙酯6.12%、磷酰基乙酸三乙酯0.22%、甲苯0.05% | 110000 | / | / | / | / | / | 12700 | / | 继续蒸水，磷酸二乙酯等废渣44.0t/a委托处理，污冷水排入废水站 | 4932.1 | 897.7 | 22000 | / | / | / | / | / | 1270 | / |
|  |  | W8-3 | 含杂质0.05%、草酸钙0.26%、甲苯0.05%、盐分0.65% | 2000 | / | 9100 | 700 | / | / | / | / | / | 1027.5 | 187.0 | 2000 | / | 9100 | 700 | / | / | / | / |
|  |  | W8-4 | 含杂质0.08%、硝基己烷0.04%、DBU 0.08%、甲苯0.38%、盐分7.35% | 10000 | 200 | 73500 | / | / | / | / | / | / | 2656.4 | 483.5 | 10000 | 200 | 73500 | / | / | / | / | / |
| 20t/a达芦那韦 | 工艺废水 | W9-1 | 含甲苯0.13% | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 80.1 | 13.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W9-2 | 含杂质4.42%、N-羟基琥珀酰亚胺10.64%、二氯甲烷0.44%、吡啶1.07% | 160000 | 17000 | / | / | / | 3600 | / | 4400 | 收集合并脱水，N-羟基琥珀酰亚胺、碳酸钠等废渣23t/a委托处理，污冷水排入废水站 | 387.9 | 65.6 | 32000 | 1700 | / | / | / | 540 | / | 660 |
|  |  | W9-3 | 含杂质0.03%、N-羟基琥珀酰亚胺12.46%、D7 0.1%、乙腈8.37%、乙酸乙酯0.03% | 370000 | 44000 | / | / | / | / | / | / |  | 177.5 | 30.0 | 74000 | 4400 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | W9-4 | 含N-羟基琥珀酰亚胺1.63%、乙腈0.33%、乙酸乙酯0.89%、碳酸钠9.73% | 36000 | 3100 | 97300 | / | / | / | / | / |  | 327.3 | 51.2 | 7200 | 310 | 973 | / | / | / | / | / |
|  |  | W9-5 | 含乙酸乙酯0.03%、N-羟基琥珀酰亚胺0.03%、碳酸钠0.07% | 1000 | 400 | 700 | / | / | / | / | / | / | 290.4 | 49.1 | 1000 | 400 | 700 | / | / | / | / | / |
| 60t/a瑞舒伐他汀钙 | 工艺废水 | W10-1 | 含杂质0.41%、乙酸乙酯0.41%、氯化钾0.98% | 16000 | / | 9900 | 4700 | / | / | / | / | / | 486.6 | 91.2 | 16000 | / | 9900 | 4700 | / | / | / | / |
|  |  | W10-2 | 含杂质0.05%、乙酸乙酯0.5% | 10000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 430.2 | 80.7 | 10000 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | W10-3 | 含杂质0.09%、亚磷酸0.93%、三溴化磷0.02%、二氯甲烷0.86% | 5000 | 100 | / | / | 200 | 7200 | 3500 | 8600 | 加氢氧化钙沉淀除磷，磷酸钙沉淀19.2t/a做废渣委托处理，再加热回收二氯甲烷9.4t/a | 5726.2 | 1073.6 | 1000 | 100 | / | / | 200 | 1080 | 35 | 1290 |
|  |  | W10-4 | 含杂质0.05%、二氯甲烷0.66%、碳酸氢钠0.33% | 3000 | 50 | 3300 | / | / | 5500 | / | 6600 | 收集合并加热回收二氯甲烷37.4t/a，67t/a废盐委托处置 | 11966.5 | 2243.7 | 600 | 50 | 3300 | / | / | 825 | / | 990 |
|  |  | W10-5 | 含杂质4.39%、二氯甲烷0.77%、TEMPO 0.16%、钠盐13.86% | 85000 | 150 | 138600 | 31500 | 2300 | 6400 | / | 7700 |  | 2578.2 | 483.4 | 17000 | 150 | 1386 | 315 | 23 | 960 | / | 1155 |
|  |  | W10-6 | 含杂质物0.03%、二氯甲烷0.96%、碳酸氢钠0.53% | 4000 | / | 5300 | / | / | 8000 | / | 9600 |  | 4130.8 | 774.5 | 800 | / | 5300 | / | / | 1200 | / | 1440 |
|  |  | W10-7 | 含二氯甲烷0.69% | 3000 | / | / | / | / | 5800 | / | 6900 |  | 8602.4 | 1613.0 | 600 | / | / | / | / | 870 | / | 1035 |
|  |  | W10-8 | 含杂质0.02%、三苯基氧膦0.02%、溴化钾6.18%、碳酸钾4.56%、甲苯0.04%、二甲亚砜1.5% | 29000 | 20 | 107400 | / | 41500 | / | 30 | / | / | 2658.4 | 498.5 | 29000 | 20 | 107400 | / | 41500 | / | 30 | / |
|  |  | W10-9 | 含杂质0.04%、三苯基氧膦0.04%、甲苯0.07%、溴化钾1.44%、碳酸钾2.02% | 3000 | 30 | 34600 | / | 9700 | / | 50 | / | / | 1387.4 | 260.1 | 3000 | 30 | 34600 | / | 9700 | / | 50 | / |
|  |  | W10-10 | 含杂质0.04%、叔丁醇1.4%、丙酮1.1%、二氯甲烷0.21%、氯化钠1.82% | 52000 | 40 | 18200 | 11600 | / | 1800 | / | 2100 | 加热回收叔丁醇、丙酮、二氯甲烷混合溶剂24t/a | 4587.2 | 860.1 | 10400 | 40 | 18200 | 11600 | / | 270 | / | 315 |
|  |  | W10-11 | 含杂质0.02%、叔丁醇0.07%、丙酮0.05%、氯化钠0.09% | 2000 | 20 | 900 | 500 | / | / | / | / | / | 2204.8 | 413.4 | 2000 | 20 | 900 | 500 | / | / | / | / |
|  |  | W10-12 | 含杂质0.61%、醋酸钠1.11、醋酸钙0.52% | 24000 | 300 | 22400 | / | / | / | / | / | / | 5167.4 | 968.9 | 24000 | 300 | 22400 | / | / | / | / | / |
| 10t/a利奈唑胺 | 工艺废水 | W11-1 | 叔丁醇7.12%、四氢呋喃0.19%、二氯甲烷0.38%、氯化锂4.08%，氨水2.5% | 160000 | 10000 | 40800 | 34100 | / | 3300 | / | 3800 | 加热回收叔丁醇、四氢呋喃、二氯甲烷等混合溶剂20t/a | 959.8 | 240.0 | 32000 | 1000 | 40800 | 34100 | / | 495 | / | 570 |
|  |  | W11-2 | 杂质0.02%、二氯甲烷0.25%、苯甲醚0.01% | 2000 | 30 | / | / | / | 2100 | / | 2500 | / | 3229.4 | 807.4 | 2000 | 30 | / | / | / | 315 | / | 375 |
|  |  | W11-3 | 含杂质3.38%、LA00 1.78%、乙醇1.1% | 120000 | 4300 | / | / | / | / | / | / | / | 236.8 | 59.2 | 120000 | 4300 | / | / | / | / | / | / |
| 50t/a埃索美拉唑 | 工艺废水 | W12-1 | 含甲醇3.56%、二氯甲烷1.11%、氯化钠13.03%、甲醇钠0.08% | 60000 | 100 | 131100 | 79000 | / | 9300 | / | 11100 | 加热回收甲醇、二氯甲烷混合溶剂11.2t/a | 1370.1 | 228.8 | 12000 | 100 | 131100 | 79000 | / | 1395 | / | 1665 |
|  |  | W12-2 | 含杂质0.03%、甲苯0.31%、醋酸钠6.33%、乙酸乙酯0.52%、异丙醇2.04%、 | 120000 | 50 | 63500 | / | / | / | / | / | / | 7778.6 | 1299.0 | 120000 | 50 | 63500 | / | / | / | / | / |
| 200t/a依折麦布 | 工艺废水 | W13-1 | 含醋酸4.08%、二氯甲烷0.41%、4-二甲氨基吡啶0.48% | 56000 | 1100 | / | / | / | 3400 | / | 4100 | 收集合并加热回收二氯甲烷、异丙醇混合溶剂8t/a | 1216.0 | 121.6 | 11200 | 1100 | / | / | / | 510 | / | 615 |
|  |  | W13-2 | 含二氯甲烷0.89%、N,N-二异丙基乙胺10.85%、4-苄氧基苯亚甲基-（4-氟）苯胺硫酸盐0.09%、异丙醇7.48% | 380000 | 11800 | 900 | 129800 | / | / | / | 8900 |  | 414.0 | 82.8 | 76000 | 11800 | 900 | 129800 | / | / | / | 1335 |
|  |  | W13-3 | 含杂质0.06%、二氯甲烷3.9% | 16000 | 10 | / | / | / | 32600 | / | 9300 | 加热回收二氯甲烷2.6t/a | 320.2 | 64.0 | 3200 | 10 | / | / | / | 4890 | / | 1395 |
|  |  | W13-4 | 含杂质0.14%、R-4-苯基-2-恶唑烷酮3.82%、甲苯0.07%、N，O-双三甲基硅基乙酰胺4.82%、四丁基氟化铵0.67%、乙酸18.45% | 370000 | 6900 | 6700 | / | / | / | / | / | / | 1543.1 | 308.6 | 370000 | 6900 | 6700 | / | / | / | / | / |
|  |  | W13-5 | 含杂质1.21%、醋酸1.02%、碳酸钾2.5%、甲苯0.11%、甲醇1.27% | 65000 | 300 | 25000 | / | / | / | / | / | / | 2078.6 | 415.7 | 65000 | 300 | 25000 | / | / | / | / | / |
|  |  | W13-6 | 含少量有机物 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 129.0 | 25.8 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 公用工程 | 清洗废水 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155000 | 46250 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气喷淋废水 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 | 36000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 真空泵废水 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 1440 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中试产品废水 |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3000 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检修废水 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 | 19500 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59500 | 17850 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初期雨水 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70040 | 21013 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却废水 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333 | 700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-2     预处理后本项目废水源强情况

| 产品 |  | 废水量 |  | 污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/d | t/a | COD | 总氮 | 盐度 | 氯离子 | 溴离子 | AOX | 总磷 | 二氯甲烷 |
| 原料药 | 依法韦仑 | 37112.30 | 6125.02 | 8516.13 | 136.44 | 16426.41 | 11407.68 | / | 15.53 | / | / |
|  | 辛伐他汀 | 58694.10 | 17391.00 | 8954.74 | 225.13 | 12246.48 | 7900.33 | / | 270.65 | / | 270.65 |
|  | 阿托伐他汀 | 4599.30 | 302.44 | 4260.32 | / | 63638.98 | 3735.96 | / | / | / | / |
|  | 左乙拉西坦 | 270.00 | 80.01 | 1660.00 | / | / | / | / | 3300.00 | / | 3300.00 |
|  | 索非布韦中间体 | 3601.99 | 342.70 | 47202.56 | 782.52 | 1030.00 | 348.83 | / | 2067.32 | / | 2465.62 |
|  | 索非布韦 | 12252.60 | 3063.30 | 22329.45 | 282.21 | 5987.53 | 3832.14 | / | 663.78 | 1.53 | 521.63 |
|  | 富马酸替诺福韦酯 | 8805.30 | 2641.60 | 20464.87 | 686.16 | 398.69 | / | 87.73 | 177.05 | 323.35 | 168.85 |
|  | 地瑞那韦中间体 | 9637.00 | 2189.00 | 15500.38 | 55.13 | 21230.22 | 74.63 | / | / | 649.97 | / |
|  | 达芦那韦 | 1263.20 | 209.40 | 22383.52 | 1312.58 | 25371.73 | / | / | 165.82 | / | 202.67 |
|  | 瑞舒伐他汀钙 | 49926.10 | 9361.10 | 6703.49 | 68.71 | 12108.11 | 1149.96 | 2503.42 | 645.18 | 7.00 | 771.31 |
|  | 利奈唑胺 | 4426.00 | 1106.60 | 14818.89 | 468.80 | 8847.68 | 7394.75 | / | 337.18 | / | 397.22 |
|  | 埃索美拉唑 | 9148.70 | 1527.80 | 103826.03 | 57.49 | 54186.64 | 118.31 | / | 208.91 | / | 249.35 |
|  | 依折麦布 | 5700.90 | 1018.50 | 131960.36 | 3069.16 | 10994.12 | 9426.09 | / | 383.44 | / | 306.48 |
| 公用工程 | 清洗废水 | 155000.00 | 46250.00 | 1000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气喷淋废水 | 120000.00 | 36000.00 | 2000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 真空泵废水 | 4800.00 | 1440.00 | 1000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 中试产品废水 | 10.00 | 3000.00 | 8500.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 检修废水 | 65000.00 | 19500.00 | 5000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | 59500.00 | 17850.00 | 500.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 初期雨水 | 70040.00 | 21013.00 | 200.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 冷却废水 | 2333 | 700.00 | 100 | / | / | / | / | / | / | / |

7.1.2.2废水处理站建设方案

根据本次环评测算，经过车间预处理后的废水源强见表7.1-2。

根据医药化工企业的实际运行情况，一般生产车间废水均作为高浓度废水，公用工程则作为低浓度废水考虑，视情况用于污水站原水的调节。车间预处理后的高、低浓度废水汇总源强见表7.1-3。

表7.1-3      车间预处理后的高、低浓度废水源强一览表

| 废水类别 | 产品 | 废水量 |  | 污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/d | t/a | COD | 总氮 | 盐度 | 氯离子 | 溴离子 | AOX | 总磷 | 二氯甲烷 |
| 高浓度废水 | 依法韦仑 | 37112.30 | 6125.02 | 8516.13 | 136.44 | 16426.41 | 11407.68 | / | 15.53 | / | / |
|  | 辛伐他汀 | 58694.10 | 17391.00 | 8954.74 | 225.13 | 12246.48 | 7900.33 | / | 270.65 | / | 270.65 |
|  | 阿托伐他汀 | 4599.30 | 302.44 | 4260.32 | / | 63638.98 | 3735.96 | / | / | / | / |
|  | 左乙拉西坦 | 270.00 | 80.01 | 1660.00 | / | / | / | / | 3300.00 | / | 3300.00 |
|  | 索非布韦中间体 | 3601.99 | 342.70 | 47202.56 | 782.52 | 1030.00 | 348.83 | / | 2067.32 | / | 2465.62 |
|  | 索非布韦 | 12252.60 | 3063.30 | 22329.45 | 282.21 | 5987.53 | 3832.14 | / | 663.78 | 1.53 | 521.63 |
|  | 富马酸替诺福韦酯 | 8805.30 | 2641.60 | 20464.87 | 686.16 | 398.69 | / | 87.73 | 177.05 | 323.35 | 168.85 |
|  | 地瑞那韦中间体 | 9637.00 | 2189.00 | 15500.38 | 55.13 | 21230.22 | 74.63 | / | / | 649.97 | / |
|  | 达芦那韦 | 1263.20 | 209.40 | 22383.52 | 1312.58 | 25371.73 | / | / | 165.82 | / | 202.67 |
|  | 瑞舒伐他汀钙 | 49926.10 | 9361.10 | 6703.49 | 68.71 | 12108.11 | 1149.96 | 2503.42 | 645.18 | 7.00 | 771.31 |
|  | 利奈唑胺 | 4426.00 | 1106.60 | 14818.89 | 468.80 | 8847.68 | 7394.75 | / | 337.18 | / | 397.22 |
|  | 埃索美拉唑 | 9148.70 | 1527.80 | 103826.03 | 57.49 | 54186.64 | 118.31 | / | 208.91 | / | 249.35 |
|  | 依折麦布 | 5700.90 | 1018.50 | 131960.36 | 3069.16 | 10994.12 | 9426.09 | / | 383.44 | / | 306.48 |
|  | 合计 | 205437.49 | 45358.47 | 18329.61 | 274.11 | 15286.53 | 5345.38 | 612.15 | 352.91 | 46.14 | 381.10 |
| 低浓度废水 | 清洗废水 | 155000.00 | 46250.00 | 1000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气喷淋废水 | 120000.00 | 36000.00 | 2000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 真空泵废水 | 4800.00 | 1440.00 | 1000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 中试产品废水 | 10.00 | 3000.00 | 8500.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 检修废水 | 65000.00 | 19500.00 | 5000.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | 59500.00 | 17850.00 | 500.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 初期雨水 | 70040.00 | 21013.00 | 200.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 冷却废水 | 2333 | 700 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 476683 | 145753 | 1620.41 | / | / | / | / | / | / | / |

从前述结果看，工艺废水生物毒性有机物量较高，尽管有了特征污染物预处理和部分废水的脱盐预处理，仍应该先行解毒处理，废水CODcr值很高，BOD5值很低，如直接进入后续处理系统势必影响生化系统的处理效果，建议先对高浓度废水进行“气浮＋高级（O3）氧化/H2O2/UV催化氧化”预处理，提高废水的可生化性后，再与其它低浓度废水（其它清洗废水、初期雨废水、生活废水）一起处理。

本项目高浓度废水高级氧化预计处理效果见表7.1-4。

表7.1-4 高浓度工艺废水高级氧化处理效果预测表

| 废水种类 |  | 车间预处理后排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | CODcr | TN | 盐分 | 氯离子 | 溴离子 | AOX | 总磷 | 二氯甲烷 |
|  |  | t/d | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 高浓度废水 | 进水 | 205.44 | 18330 | 274 | 15287 | 5345 | 612 | 353 | 46 | 382 |
|  | 出水 | 205.44 | 16497 | 274 | 15287 | 5345 | 612 | 53 | 46 | 58 |
|  | 去除率% | — | 10 | — | — | — | — | 85 | — | 85 |

经过高级氧化预处理后，高浓度废水和其余低浓度废水进行配水进入后续生化系统，水质情况见表7.1-5。

表7.1-5  经车间预处理、高级氧化后本项目所有废水混合后水质情况

| 项目名称 | 废水量 | 污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | COD | 总氮 | 盐度 | AOX | 总磷 | 二氯甲烷 |  |
| 高浓度废水 | 205.44 | 16497 | 274 | 15287 | 53 | 46 | 58 | 进入厂区污水处理站 |
| 清洗废水 | 155.00 | 1000.00 | / | / | / | / | / |  |
| 废气喷淋废水 | 120.00 | 2000.00 | / | / | / | / | / |  |
| 真空泵废水 | 4.80 | 1000.00 | / | / | / | / | / |  |
| 中试产品废水 | 0.01 | 8500.00 | / | / | / | / | / |  |
| 检修废水 | 65.00 | 5000.00 | / | / | / | / | / |  |
| 生活污水 | 59.50 | 500.00 | / | / | / | / | / |  |
| 初期雨水 | 70.04 | 200.00 | / | / | / | / | / |  |
| 冷却废水 | 2.33 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 682.12 | 6116.28 | 82.81 | 4619.90 | 16.02 | 13.90 | 17.53 |  |

综合考虑发展需要，建议污水站规划规模为1000t/d，其中高浓度废水300t/d，低浓度废水700t/d，合计处理能力1000t/d，具体进出水水质指标见表7.1-6。

表7.1-6  江北南海药业污水处理站设计水质和水量建议一览表

| 项目 |  | 水量(t/d) | COD(mg/l) | TN(mg/l) | AOX(mg/l) | 二氯甲烷(mg/l) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 高浓度废水 | 300 | <20000 | <410 | <400 | <400 |  |
|  | 低浓度废水 | 700 | <2000 | <40 | <20 | <20 |  |
|  | 合计 | 1000 | <7400 | <150 | <134 | <134 |  |
| 出水 | 出水水质 | 1000 | ≤500 | ≤35 | <8 | 以AOX计 | 其他指标达到GB8978-96三级排放标准； |

7.1.2.3处理工艺选择

本项目以化学合成原料药为主，水质相似性不大。相对于其他以化学合成原料药为主的医药化工企业，由于产品的不同，高浓废水的水质有一定差异性，但处理方式有一定的共性：均比较重视预处理和综合废水的的均质，生化部分污染物的去除主要靠好氧，兼氧主要起到改善生化性和脱氮作用。

建议本项目废水采用分质分类处理，将高浓度废水与低浓度废水分开收集，高浓度废水预处理考虑增加可生化性措施，并经处理后与低浓度废水合并处理；低浓度废水考虑常规二级生化处理作为处理主体。

根据上述处理原则，建议废水处理路线如下：

高浓度废水：高浓度废水集水池+高级氧化+高浓度废水调节池+配水池+混凝初沉+厌氧+两段A/O+混凝终沉；

低浓度废水：低浓度废水调节池+配水池+混凝初沉+厌氧+两段A/O+混凝终沉。

图7.1-1     废水处理工艺流程图

工艺流程描述如下：

高浓度废水：车间生产产生的高浓度废水先经车间脱溶脱盐预处理收集后，首先进入高浓度集水池，在集水池内均质均量后，经泵提升进入高级氧化装置进行处理，在高浓度有机废水中投加O3/H2O2后，借助催化剂的作用，使H2O2/O3产生大量的羟基自由基HO，可将废水中的大分子难降解有机物分解为小分子容易降解的有机物，对于难生化降解的废水经预处理后可以大幅度提高可生化性。高级氧化出水高浓度废水调节池，再和低浓度废水进行配水后进入后续综合废水处理系统。

低浓度废水：车间生产产生的低浓度废水经专用的收集管网收集后，首先进入低浓度废水调节池，在调节池均质均量后，和经高级氧化处理后的高浓度废水进行配水。配水后的综合废水经泵提升进入混凝初沉池进行混凝初沉处理，初步去除其中的悬浮物后，出水进入厌氧池，在厌氧池内，进行厌氧降解，在厌氧条件下，污泥中的聚磷菌进行磷的释放，厌氧池出水自流进入缺氧池1，在缺氧池1内，兼氧细菌进行有机物的兼氧降解，同时，后续好氧池1回流的硝化液中的硝态氮在兼氧环境下进行反硝化脱氮，缺氧池1出水进入好氧池1，在好氧条件下进行有机物的好氧降解，同时对氨氮进行硝化，好氧池1出水自流进入二沉池1进行泥水分离，上清液再进入缺氧池2/好氧池2/二沉池2，进一步降解废水中的有机物后，出水进入终沉池，去除废水中的SS，出水经规范化排放口达标排放。

污泥处理：系统产生的物化污泥包括初沉池和终沉池污泥，生化污泥为二沉池1/2的污泥，一起进入污泥浓缩池进行浓缩，污泥浓缩池上清液回低浓度废水调节池，污泥浓缩池内污泥进入污泥脱水系统进行脱水处理，泥饼定期外运处置。

本次污水处理站的预期废水处理效果见表7.1-7。

表7.1-7  废水处理预计效果表

| 项目 处理单元 |  | pH | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | AOX (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级氧化预处理 | 进水 | 6~9 | 20000 | 410 | 400 |
|  | 出水 | 6~9 | 18000 | 410 | 60 |
|  | 去除率% | － | 10 | － | 85 |
| 配水池 | 进水 | 6~9 | 18000 | 410 | 60 |
|  | 出水 | 6~9 | 6800 | 150 | 30 |
|  | 去除率% | － | － | － | － |
| 化学混凝初沉池 | 进水 | 6~9 | 6800 | 150 | 30 |
|  | 出水 | 6~9 | 6120 | 135 | 30 |
|  | 去除率% | － | 10 | 10 | － |
| 厌氧池 | 进水 | 6~9 | 6120 | 135 | 30 |
|  | 出水 | 6~9 | 3060 | 135 | 15 |
|  | 去除率% | － | 50 | － | 50 |
| 缺氧池1/好氧池1/二沉池1 | 进水 | 6~9 | 3060 | 135 | 15 |
|  | 出水 | 6~9 | 1224 | 54 | 9 |
|  | 去除率% | － | 60 | 60 | 40 |
| 缺氧池2/好氧池2/二沉池2 | 进水 | 6~9 | 1224 | 54 | 9 |
|  | 出水 | 6~9 | 515 | 27 | 6 |
|  | 去除率% | － | 58 | 50 | 30 |
| 混凝终沉池 | 进水 | 6~9 | 515 | 27 | 6 |
|  | 出水 | 6~9 | 464 | 27 | 6 |
|  | 去除率% | － | 10 | － | － |
| 排放水质 |  | 6~9 | 464 | 27 | 6 |
| 标准值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 8 |

本项目所建议的工艺流程主要分为车间预处理和集中处理两块，车间预处理强化了高浓度废水源削减，同时脱盐处理有效降低了废水含盐量，减轻了对生化处理的不利影响。此外，通过车间对特殊污染因子的专项预处理，有利于确保生化处理的稳定性，提高了废水全面达标的可靠性。经企业污水站处理后废水达到纳管标准，排放水量为682.12t/d，合19.11万t/a。

综上所述，本次推荐的污水处理工艺是总体合理的但具体设计应以企业进一步专题调研和专项设计为准，且专项设计应通过专家审查。

7.1.3废水达标可行性分析

a、水量

本次新建污水处理站设计处理能力为1000t/d，根据工程分析，本项目实施后厂区日废水最大产生量为686.4t/d，可满足本项目的废水处理量。从本项目生产配置情况与产能的匹配性分析，一般来说对于生产设备进行工程设计时会留有一定余量，但是本项目批复后，企业必须严格管理，保证各产品年实际生产量不得大于设计年生产量，且厂区污水处理站的设计规模已为本项目的废水处理能力留有较大的余量，因此有能力处理本项目产生的废水。

b、COD达标可行性分析

从工程分析来看，本项目产品较多，部分工艺废水源强较大，但是综合废水浓度不高，一方面是工艺废水虽然浓度高，但是产生量不大，设备冲洗水和公用工程废水等低浓度废水产生量相对较大，因此从工程分析可得各产品的综合废水浓度波动较大，且部分产品综合废水浓度较高。考虑到本项目部分产品非同时生产，综合废水浓度有一定波动，因此本报告建议对部分工艺废水进行预处理，本项目根据产品在生产过程中产生高浓度废水的不同特点，进行车间预处理，具体预处理措施详见表7.1-1。

根据分析，经预处理后项目设计综合废水的CODcr浓度为~6200mg/l，COD浓度不高，均满足污水处理站进水浓度。因此达到设计生化处理效果的情况下CODcr是可以处理到满足排放要求的(500mg/l)。

c、氨氮和总氮达标可行性分析

从工程分析来看，本项目部分工艺废水TN值较高，其中工艺废水TN产生来源于辛伐他汀、索非布韦中间体、富马酸替诺福韦酯、达芦那韦、利奈唑胺和依折麦布。根据工程分析，本项目综合废水TN浓度较高(未经车间预处理浓度为247mg/l)，因此废水必须先进行预处理措施对污染物进行除盐脱溶预处理，经预处理后可大大减少废水中的氮，减小废水处理站处理负荷。本项目高浓废水综合进水TN建议设计指标为150mg/l，由表7.1-5可得综合废水经车间预处理后TN浓度为122mg/l，因此在进行有效的废水预处理的前提下，预计本项目实施后厂区废水经处理后废水TN能达标排放。

d、高盐分问题

废水高盐分的去除只能通过清洁生产措施从源头进行削减。本次设计的盐分离子主要为氯离子和溴离子。根据本项目虽然部分产品的单股工艺废水含氯离子/溴离子浓度较高，但是产生量均不大，与车间其他废水混合后产品综合废水中氯离子/溴离子浓度均未达到生化抑制浓度，经公共工程其他低浓度废水混合后浓度更低，而由于生化处理过程实际上为综合废水，因此在进行有效的废水调质配水后，总体上看盐分不会对生化系统产生明显不利影响。

e、二氯甲烷

本项目均使用了二氯甲烷作为反应溶剂，二氯甲烷毒性是氯代烃中最小的，因此我国未制定二氯甲烷的废水排放标准，但《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中有对可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计）的排放限值为8mg/L。可吸附有机卤化物不包括氟化物，只指氯化物、溴化物和碘化物。二氯甲烷在废水中有一定的溶解度，一般废水中浓度可达1.0~2.0万mg/L。不过二氯甲烷的沸点很低，且二氯甲烷与水会形成共沸物，只要稍微加热（38℃）即可蒸出，经预处理后可大大降低二氯甲烷的含量。

f、P-等穿透性无机盐

有毒有害的无机化合物如果不作源头削减处理，一旦稀释进入污水站将导致去除率效率显著下降，甚至导致超标排放。

P-主要来自富马酸替诺福韦酯废水中的含磷化合物和瑞舒伐他汀钙废水中的亚磷酸，建议对富马酸替诺福韦酯废水采用蒸发脱盐的方式去除P、对瑞舒伐他汀钙废水采用氯化钙混凝沉淀除P预处理后可以达标。

g、难降解污染物

根据工程分析，本项目废水中难降解污染物主要是乙腈、THF、甲基叔丁基醚、甲苯、N-羟基琥珀酰亚胺和磷酸二乙酯等，其中乙腈、THF和甲苯等进行共沸预处理，甲基叔丁基醚等低沸点有机物进行汽提预处理，N-羟基琥珀酰亚胺和磷酸二乙酯等有机水溶性盐在水中有一定的溶解度，本报告对于溶解在废水中难降解的有机盐建议除盐预处理。经预处理后可大大降低综合废水中该类污染物的浓度，确保污水处理站稳定运行。

7.1.4废水处理站投资和运行费用

车间废水预处理设施250万，废水处理站建设土建投资约600万元，机电设备及安装投资约600万元，工程设计费、开车调试费和税金等其他费用150万元，合计1400万元。

日常运行费用为39320元/天，即39.32元/m3废水（不计脱溶脱盐蒸汽费用为11.24元/m3废水），年运行费用1179.6万元（按全年运行300天计）。

7.1.5废水处理其他要求

企业除了对工艺废水采取预处理措施并配套建设废水处理站外，还应做好以下几方面工作，以确保项目的实施对周围水环境的影响降低到最低限度。

①必须要做好污水处理站进水的调质配水工作，确保污水处理站的稳定运行和出口的稳定达标。

②污水站进行混凝土加盖，若曝气池水温过高时，应采取降温措施，将混合液回流管进行换热器换热或者将曝气鼓风机风管进行换热后，才可继续进水。

③厂区内做好雨污分流、污污分流，严禁废水直接排入总排放口。清污管线必须明确标志，并设有明显标志。对生产车间范围内前30分钟雨水进行收集，收集的雨水经沉淀后汇入废水处理站处理。同时要求在厂区雨排口设置雨水监护池，同时配置报警和连锁系统。

④各生产车间的污水沟渠必须有防腐措施，建议采用高架铺设污水管，车间各收集池安装水位自动控制设备。

⑤建议各车间配备二到三只应急处理反应釜及应急专用贮罐，当反应发生异常情况及设备破损时，能及时启用反应釜及反应贮罐，以减少对环境造成的污染。

不过在此也指出，现有的水质现状都是以一定的清洁生产预处理措施为前提的，如果项目实施过程中不能贯彻环评要求，则进污水站的废水浓度将提高，尤其是工艺废水部分。在项目实际运行过程中企业应以达标排放为核心，在不影响废水处理生化效果和处理效率的前提下，对于可生化性好的废水预处理可适当简化，但对难降解污染物的废水必须采取相应的预处理。另外本报告提出的各项废水预处理方案仅为初步方案，企业在项目批复后应尽快委托专业设计单位进行专项设计，以满足废水达标排放。

7.1.6污水处理厂可接纳性分析

本项目废水经厂区污水处理站预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准(其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)相关标准)后纳入园区污水处理厂集中处理，污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中水污染物排放标准的一级标准。

本项目废水产生量约1000t/d，临海园区污水处理厂第二阶段投入运营后处理能力为50000t/d，该污水处理厂有能力处理本项目的废水。本项目作为园区规划环评重点引入工业项目，废水纳管指标已经获得许可，因此本项目废水纳管是可以保证的。同时本项目废水排放浓度符合进管标准，经厂区处理后含盐量不高，对生化处理的毒性和抑制性较小，因此预计本项目废水不会对污水处理厂的正常运行造成冲击和影响。

7.2地下水污染防治措施

地下水污染防治为源头控制、分区防控、污染监控、应急响应。

（一）源头控制措施

加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。

（二）分区防控措施

本项目的地下水潜在污染源来自于事故池、污水处理站、固废堆场等，结合地下水新导则，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求，见表7.2-1。

表7.2-1  地下水污染防渗分区参考表

| 防渗级别 | 工作区 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危险废物堆场、污水收集及处理系统、储罐区、化学品库、生产车间 | 参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 污水管道、道路、循环水站、化验室、固体废物暂存区 | 参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分 | 一般地面硬化 |

渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。

1、做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。做好风险事故（如泄漏、火灾、爆炸等）状态下的物料、消防废水等截流措施，设置规范的事故应急池。

2、加强厂区生产装置及地面的防渗漏措施

（1）提升生产装置水平，加强管道接口的严密性（特别是经常使用酸碱腐蚀品的各种管道接口），杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

（2）液体储存区（特别是储罐区）地面要做好防水、防渗漏措施。

（3）加强酸碱腐蚀品储存区及使用工段地面的防腐蚀、防渗漏措施。

（4）防止地面积水，在易积水的地面，按防渗漏地面要求设计。

（5）排水沟要采用钢筋混凝土结构建设。

（6）加强检查，防水设施及地埋管道要定期检查，防渗漏地面、排水沟和雨水沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。

（7）做好危险废物堆场的防雨、防渗漏措施，危险废物按照固体废物的性质进行分类收集和暂存，堆场四周应设集水沟，渗沥水纳入污水处理系统，以防二次污染。

（8）制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。

（三）地下水监测与管理措施

地下水监测计划参照10.2章节监测计划，将本次评价工作的监测井作为永久性监测井，定期对区内水质、水位进行监测，一旦发现异常，立即查明原因，采取措施控制污染物扩散。

（四）应急响应

制定地下水污染应急响应预案，方案包括计划书、设备器材，每项工作均落实到责任人，明确污染状况下应采取的控制污染措施。

总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗并加强维护，特别是对污水站各单元、固废堆场、储罐区和生产装置区的地面防渗工作，则对地下水环境影响不大。

7.3 废气污染防治对策

7.3.1废气产生特点及治理思路

1、废气产生特点

本项目主要为原料药或原料药中间体，部分产量不小，使用的溶剂种类多，用量不小，这些原料和溶剂在生产过程中均有废气产生。由工程分析可得，本项目产生的无机废气主要为氯化氢、氨和溴化氢，有机废气主要包括甲醇、乙醇、丙酮、四氢呋喃、甲苯、乙酸乙酯、二氯甲烷等，具体特点如下：

无机废气：本项目产生的无机废气主要为氯化氢、氨和溴化氢，主要来源于原料带入和反应副产物，其中氯化氢、氨和溴化氢主要为水溶液原料在使用过程中少量挥发产生，此类污染物在常温下为气态，由于原料均为水溶液，且主要为调节PH，一般产生量不大，虽然饱和蒸汽压较大，但是由于在酸/碱水中溶解度较高，经二级喷淋处理后排放量也不大。

有机废气：本项目产生的主要有机废气主要为溶剂废气，本项目涉及的有机废气种类较多，点位多。在使用溶剂中二氯甲烷、甲醇和四氢呋喃、乙酸乙酯、异丙醚、丙酮、甲基叔丁醚等具有沸点低，饱和蒸汽压高，挥发性较好，离开冷凝器的排放气中仍含有一定浓度的有机废气，其中以二氯甲烷沸点最低挥发性较大，因此要求企业提高设备的密闭性并加强冷凝，各岗位尽可能采用-15℃（二氯甲烷、溴乙烷等考虑-20℃及以下的冷媒进行冷凝）的冷冻盐水冷凝，同时提高冷凝器的冷凝面积和冷媒供应量，以提高回收率，减少有机污染物产生量；乙腈、正己烷、叔丁醇等溶剂虽然沸点不高，但是溶剂饱和蒸汽压较高，废气产生量也相对较大；甲苯、DMF等溶剂沸点较高，饱和蒸汽压较低，一般来说二级冷凝就可得到较高的回收率，废气产生量相对较小。

公用工程恶臭废气：恶臭废气主要来自于污水站、固废房等的恶臭废气，其中污水站恶臭废气又可分为强恶臭废气和一般恶臭废气。

各主要废气污染物的性质汇总如下表。

表7.3-1     建设项目各主要污染物产生情况及性质

| 污染物 | 排放点位(产品) | 水中溶解度 | 沸点 | 饱和蒸汽压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 辛伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀钙、依折麦布、达芦那韦、SM7、埃索美拉唑、SM14、 | 与水互溶 | 67.4℃ | 127mmHg/20℃ |
| 二氯甲烷 | 索非布韦中间体、富马酸替诺福韦酯、辛伐他汀、依折麦布、瑞舒伐他汀钙、达芦那韦、SM14、左乙拉西坦、利奈唑胺、埃索美拉唑 | 13000 mg/L/25℃ | 39.8℃ | 435 mmHg/25℃ |
| 乙酸乙酯 | 依法韦仑、索非布韦中间体、富马酸替诺福韦酯、辛伐他汀、瑞舒伐他汀钙、达芦那韦、左乙拉西坦、埃索美拉唑 | 64000~80000 mg/L/25℃ | 77.2℃ | 93 mmHg/25℃ |
| 甲苯 | 阿托伐他汀、瑞舒伐他汀钙、索非布韦中间体、SM7、达芦那韦、依折麦布、SM14、埃索美拉唑、依法韦仑 | 526 mg/L/25℃ | 110.6℃ | 28.4 mmHg/25℃ |
| 乙酸 | SM14、埃索美拉唑、阿托伐他汀 | 与水互溶 | 118℃ | 15.7 mmHg/25℃ |
| 乙腈 | 瑞舒伐他汀钙、达芦那韦 | 与水互溶 | 81.6℃ | 88.8mmHg/25℃ |
| 甲基叔丁醚 | 依法韦仑、辛伐他汀 | 51000 mg/L | 55.2℃ | 249 mmHg/25℃ |
| 乙醇 | 索非布韦中间体、富马酸替诺福韦酯、依法韦仑、辛伐他汀、阿托伐他汀、依折麦布、SM7、达芦那韦、利奈唑胺、埃索美拉唑、 | 与水互溶 | 78.3℃ | 59.3mmHg/25℃ |
| 丙酮 | 索非布韦中间体、阿托伐他汀、SM7、 达芦那韦、 | 与水互溶 | 56.5℃ | 231 mmHg/25℃ |
| 异丙醇 | 索非布韦中间体、富马酸替诺福韦酯、阿托伐他汀、SM7、埃索美拉唑、SM14 | 与水互溶 | 82.5℃ | 45.4mmHg/25℃ |
| HCl | 索非布韦中间体、阿托伐他汀、SM14、SM7、 | 溶于碱水 | -85℃(G) | 常压下为气体 |
| NH3 | 依法韦仑、辛伐他汀 | 溶于酸水 | -33.5℃ | 常压下为气体 |
| 正己烷 | 依法韦仑、辛伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀钙、埃索美拉唑 | 9.5~13 mg/L/20℃ | 68.7℃ | 153 mmHg/ 25℃ |
| 三乙胺 | 索非布韦中间体、富马酸替诺福韦酯 | 55000 mg/L/20℃ | 89.3℃ | 57.1 mmHg/25℃ |
| 正庚烷 | 索非布韦中间体、阿托伐他汀、依折麦布、达芦那韦 | 3mg/L/20℃ | 98℃ | 40 mmHg/22.3℃ |
| DMF | 富马酸替诺福韦酯、辛伐他汀 | 与水互溶 | 153℃ | 4.9mmHg/20℃ |
| 四氢呋喃 | 依法韦仑、辛伐他汀、阿托伐他汀、SM14 | 300000mg/L/25℃ | 65℃ | 162mmHg/25℃ |
| DMSO | 瑞舒伐他汀钙 | 与水互溶 | 189 °C |  |
| 甲胺 | 瑞舒伐他汀钙 | 12.5℃时1 体积水可以溶解1154体积一甲 | -6.3℃ | 2650 mmHg/25℃ |
| 叔丁醇 | 富马酸替诺福韦酯、阿托伐他汀 | 与水互溶。 | 82.41℃ | 40.7mmHg/25℃ |
| N,N-二异丙基乙基胺 | 埃索美拉唑 | 与水互溶 | 127 |  |
| N2O | SM7 | 能溶于水 | -88.49 | 常压下为气体 |
| 苯甲酰氯 | 索非布韦中间体 | 遇水分解 | 197 | 0.62 |
| 吡啶 | 达芦那韦 | 能溶于水 | 115.2 |  |
| 吡咯烷 | 辛伐他汀 |  |  |  |
| 二甲苯 | 利奈唑胺 | <0.1 g/L (20 ºC) | 144.43 | 18 mm Hg ( 37.7 °C) |
| 环丙基乙炔 | 依法韦仑 | / | 79 | / |
| 环己烷 | 富马酸替诺福韦酯、辛伐他汀 | <0.1 g/L (20 ºC) | 80.7 | 168.8 mm Hg ( 37.7 °C) |
| 磺酰氯 | 索非布韦中间体 | 与水反应生产硫酸和盐酸 | 69.1 | 100 mm Hg ( 17.8 °C) |
| 氯苯 | SM14 | 0.4 g/L (20 ºC) | 132 | 11.8 mm Hg ( 25 °C) |
| 氯丁烷 | 依法韦仑 | 0.5 g/L (20 ºC) | 77 | 80.1 mm Hg ( 78.4 °C) |
| 氯甲烷 | 辛伐他汀 | <0.1 g/L (20 ºC) | −24.2 | 常温下气体 |
| 三氟乙醇 | 依法韦仑、SM14 | 与水互溶 | 77 |  |
| 三甲基硅烷 | SM14 | / | 6 | 常温下气体 |
| 硝基甲烷 | SM7 | 9.5 g/100 mL (20 ºC) | 101.2 | 27.3 mm Hg ( 20 °C) |
| 溴化氢 | 富马酸替诺福韦酯 | 溶于水 | -67 | 常温下为气体 |
| 溴甲烷 | 辛伐他汀 | 1.522 g/100 mL | 4 | 常温下为气体 |
| 溴乙烷 | 富马酸替诺福韦酯 | 0.91 g/100 mL (20 ºC) | 37 | 25.32 psi ( 55 °C) |
| 乙酸甲酯 | 利奈唑胺 | 250 g/L (20 ºC) | 57 | 165 mm Hg ( 20 °C) |
| 正丁胺 | 辛伐他汀 | 溶于水 | 78 | 68 mm Hg ( 20 °C) |
| 正丁烷 | 依法韦仑、辛伐他汀 | 微溶于水 | -0.5 | 常温下为气体 |

2、拟采取的治理思路如下：

（1）、提高生产装备的先进性和密闭性，减少无组织废气的发生。强化设备的密闭性，杜绝反应过程无组织废气的发生；第二、易挥发的溶剂和盐酸等采用罐装贮存，减少输送、中转环节无组织废气排放；第三，带溶剂离心的岗位采用自动下卸料式离心机，避免离心机开盖出料过程无组织废气的发生；第三、采用密闭性好的真空泵设备；

（2）、强化废气的预处理，根据废气性质的不同分别采用冷凝冷冻、树脂吸附、酸碱液吸收等手段进行预处理。一方面从产生废气浓度较高的车间源头削减废气的排放量；另一方面减少末端治理装置的负荷和运行压力，确保废气的稳定达标排放。

（3）、对工艺废气以及难处理的公用工程废气末端处理采用RTO焚烧处理工艺，焚烧温度控制在800-900℃，并在焚烧炉后配套建设极冷塔和脱酸塔，提高废气的净化效率，确保废气达标排放。污水站一般恶臭废气和固废房废气则采用三级喷淋除臭工艺。另对含氢等危险性较大的工序产生的废气考虑单独设置喷淋塔喷淋后直接排放。

7.3.2有组织废气分类情况及废气量、污染物分类统计汇总

7.3.2.1废气分类情况

全厂废气主要可分为车间工艺废气、车间桶装物料上料废气、固废暂存间废气、污水站恶臭废气等。具体分类如下：

1、车间工艺废气：

①酸性含卤代烃废气：以二氯甲烷、溴乙烷为主，伴随少量硫酸雾、HCl等酸性无机污染物，部分废气也包括甲苯、甲醇等一般性质有机污染物；

②含卤代烃废气：以二氯甲烷、溴乙烷为主，伴随少量甲苯、甲醇、乙醇等一般性质有机污染物；

③碱性废气：主要是指含氨的废气；

④碱性有机废气：主要是含氨、甲胺、正丁胺、三乙胺为主，同时伴有一定的甲苯、甲醇、乙醇等一般有机污染物；

⑤酸性有机废气：主要含HCl、硫酸雾等酸性无机污染物，同时还含有甲苯、甲醇、乙醇等一般有机污染物，但是不含二氯甲烷、溴乙烷等含卤代烃的污染物；

⑥一般有机废气：主要含乙酸乙酯、丙酮、甲苯、异丙醇等一般有机污染物的废气，不含其它氨、HCl等酸碱性无机污染物。

⑦含氢废气：含氢废气主要来自加氢放空工序以及反应产生的含氢废气。

2、车间桶装物料上料废气：应根据车间桶装液体物料的使用情况，尽可能将用量大的液体物料采用储罐储存，极少量需要用桶装的液体物料在车间设置集中的桶装液体料上料间，并用泵输送物料，并对该区域设置集中的换气。

3、固废暂存库废气：按要求进行包装的危险废物储存过程中产生的废气量较少，但为防止包装破损等紧急情况，设置专用风机将危废房废气引至污水站废气吸收塔处理。

4、污水站恶臭废气（又分为强恶臭废气和一般恶臭废气），以及废水脱溶脱盐预处理设施废气。

5、厂区储罐区呼吸废气：指储罐区盐酸、氨水、有机溶剂等易挥发储罐产生的废气。

7.3.2.2废气量、污染物分类统计汇总

1、工艺废气废气量、污染物分类统计

工艺废气污染源强的主要来自工程分析，此外，反应釜废气产生量根据反应釜容积、反应工况（小呼吸废气量、转料等大呼吸废气量以及真空系统废气量）、反应体系估算。工艺废气气量及污染物以车间为单位的分类统计汇总表见7.3-2。

2、污水站废气的废气量统计

污水站恶臭废气可分为：

（1）强恶臭废气，主要收集于高浓度废水预处理区、污泥脱水区域、污泥池、厌氧池、缺氧池、废水集水池/调节池/配水池/初沉池/地下收集池等区域；

（2）一般恶臭废气即低浓度恶臭废气，主要收集于综合废水的好氧处理区域。

产生强恶臭废气区域的具体参数和基本情况如表7.3-3所示。

表7.3-2工艺废气气量及污染物以车间为单位的分类统计汇总表

| 所在车间 | 废气种类 | 正常运行废气量m3/h | 最大废气量m3/h | 设计废气收集量m3/h | 主要污染物名称 | 产生速率kg/h | 冷凝效率% | 车间冷凝后产生速率kg/h* | 预处理方式 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1车间 | 含卤代烃废气 | 68.5 | 114 | 300 | DMF | 0.25 | 93.42 | 0.016 | 树脂吸附 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | THF | 0.667 | 84.79 | 0.101 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 23.585 | 81.41 | 4.384 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 0.5 | 81.42 | 0.093 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯甲烷 | 0.25 | 0.00 | 0.250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 溴甲烷 | 0.183 | 0.00 | 0.183 |  |  |
|  | 碱性废气 | 5.5 | 46 | 100 | 氨 | 0.05 | 10.00 | 0.045 | 两级降膜+稀酸洗涤塔 |  |
|  | 碱性有机废气 | 176.5 | 223 | 300 | DMF | 1.622 | 93.42 | 0.107 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 0.515 | 10.00 | 0.464 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 5.931 | 88.72 | 0.669 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 3.275 | 86.55 | 0.441 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正丁胺 | 2.338 | 85.94 | 0.329 |  |  |
|  | 酸性有机废气 | 41.5 | 140 | 200 | THF | 3.5 | 84.79 | 0.532 | 碱性洗涤塔 |  |
|  |  |  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 3.75 | 81.42 | 0.697 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.467 | 10.00 | 0.420 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 4.25 | 86.55 | 0.572 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 0.333 | 82.73 | 0.058 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 463.5 | 621.5 | 800 | THF | 3.138 | 84.79 | 0.477 | / |  |
|  |  |  |  |  | 吡咯烷 | 0.033 | 80.00 | 0.007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化碳 | 34.85 | 0.00 | 34.850 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环己烷 | 11.475 | 84.01 | 1.835 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 3 | 88.72 | 0.338 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 5.194 | 81.42 | 0.965 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 11.022 | 90.85 | 1.009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 11.083 | 86.55 | 1.491 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正丁烷 | 31.35 | 0.00 | 31.350 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 2.5 | 82.73 | 0.432 |  |  |
|  | 小计 | 755.5 | 1144.5 | 1600 |  | 165.111 |  | 82.113 |  |  |
| 2车间 | 酸性含卤代烃废气 | 5 | 17 | 100 | 氯化氢 | 0.495 | 10.00 | 0.446 | 树脂吸附+碱洗涤塔 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 0.2 | 90.41 | 0.019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 7.92 | 81.41 | 1.472 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.25 | 88.52 | 0.029 |  |  |
|  | 含卤代烃废气 | 558 | 753 | 900 | 乙酸 | 1.2 | 90.41 | 0.115 | 树脂吸附 |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.8 | 80.00 | 0.160 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 98.275 | 81.41 | 18.268 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 3.329 | 88.52 | 0.382 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 8.449 | 88.72 | 0.953 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六甲基二硅胺烷 | 0.274 | 80.00 | 0.055 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯苯 | 5.293 | 89.33 | 0.565 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三氟乙醇 | 0.05 | 80.00 | 0.010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三甲基硅烷 | 10.368 | 80.00 | 2.074 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.75 | 86.55 | 0.101 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 0.05 | 91.82 | 0.004 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 0.245 | 82.73 | 0.042 |  |  |
|  | 酸性有机废气 | 13 | 135 | 300 | 氯化氢 | 8.622 | 10.00 | 7.760 | 碱洗涤塔 |  |
|  |  |  |  |  | THF | 2.692 | 84.79 | 0.409 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 2.5 | 90.41 | 0.240 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 2.1 | 88.52 | 0.241 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 1.2 | 88.72 | 0.135 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.008 | 86.55 | 0.001 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 746 | 967.5 | 1200 | N,N-二异丙基乙基胺 | 0.238 | 80.00 | 0.048 | / |  |
|  |  |  |  |  | THF | 9.12 | 84.79 | 1.387 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 1.165 | 90.41 | 0.112 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.458 | 80.00 | 0.092 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 13.513 | 88.52 | 1.551 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 22.901 | 88.72 | 2.582 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 0.8 | 90.85 | 0.073 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸甲酯 | 1 | 80.00 | 0.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 13.441 | 86.55 | 1.808 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 8.498 | 91.82 | 0.695 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 0.208 | 82.73 | 0.036 |  |  |
|  | 小计 | 1322 | 1872.5 | 2500 |  | 224.916 |  | 42.063 |  |  |
| 2车间配套加氢车间 | 含氢废气 | 11 | 38.5 | 200 | H2 | 4.064 | 0.00 | 4.064 | 碱洗涤塔 | 直接排放 |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.002 | 88.52 | 0.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 2.5 | 88.72 | 0.282 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 0.05 | 90.85 | 0.005 |  |  |
|  | 小计 | 11 | 38.5 | 200 |  | 6.616 |  | 4.351 |  |  |
| 3车间 | 酸性有机废气 | 36 | 85 | 200 | 甲基叔丁基醚 | 6.543 | 81.42 | 1.216 | 碱洗涤塔 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.252 | 10.00 | 0.227 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 291 | 861 | 1000 | 甲基叔丁基醚 | 38.703 | 81.42 | 7.192 | / |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 4.8 | 86.55 | 0.646 |  |  |
|  | 小计 | 327 | 946 | 1200 |  | 50.298 |  | 9.280 |  |  |
| 4车间 | 酸性含卤代烃废气 | 5.5 | 25 | 100 | 硫酸 | 0.2 | 10.00 | 0.180 | 树脂吸附+碱洗涤塔 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.2 | 10.00 | 0.180 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 3 | 81.41 | 0.558 |  |  |
|  | 含卤代烃废气 | 286.5 | 486 | 600 | 二甲亚砜 | 1.633 | 10.00 | 1.470 | 树脂吸附 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.1 | 10.00 | 0.090 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 62.827 | 81.41 | 11.679 |  |  |
|  | 酸性有机废气 | 18 | 60 | 100 | 氯化氢 | 0.03 | 10.00 | 0.027 | 碱洗涤塔 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 5 | 90.85 | 0.458 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙腈 | 1.333 | 84.45 | 0.207 |  |  |
|  | 碱性有机废气 | 50.5 | 65 | 100 | 甲胺 | 0.25 | 10.00 | 0.225 | / |  |
|  | 一般有机废气 | 1440.5 | 1755 | 2000 | THF | 0.833 | 84.79 | 0.127 | / |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 0.1 | 83.38 | 0.017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 30.007 | 88.52 | 3.444 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 29.176 | 88.72 | 3.290 |  |  |
|  |  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.1 | 92.92 | 0.007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 13.292 | 90.85 | 1.217 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙腈 | 5 | 84.45 | 0.778 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 0.6 | 90.41 | 0.058 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 9.727 | 86.55 | 1.309 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 4.21 | 91.82 | 0.344 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正庚烷 | 16.158 | 86.93 | 2.112 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 9.407 | 82.73 | 1.625 |  |  |
|  | 小计 | 1801 | 2391 | 2900 |  | 193.183 |  | 29.399 |  |  |
| 5车间 | 含氢废气 | 30 | 50 | 200 | THF | 1.614 | 84.79 | 0.245 | 洗涤塔 | 直接排放 |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.5 | 88.52 | 0.172 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氢气 | 0.123 | 0.00 | 0.123 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正丁烷 | 1.05 | 0.00 | 1.050 |  |  |
|  | 含卤代烃废气 | 14 | 17 | 100 | THF | 1.5 | 84.79 | 0.228 | 树脂吸附 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 氯丁烷 | 0.05 | 84.52 | 0.008 |  |  |
|  | 碱性有机废气 | 98 | 108 | 250 | THF | 0.15 | 84.79 | 0.023 | 稀酸洗涤塔 |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 0.45 | 10.00 | 0.405 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 6.833 | 88.52 | 0.784 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 303.5 | 475.5 | 600 | THF | 9.45 | 84.79 | 1.437 | / |  |
|  |  |  |  |  | 环丙基乙炔 | 0.19 | 60.00 | 0.076 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 21.968 | 88.52 | 2.521 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 6.883 | 81.42 | 1.279 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 1.235 | 90.85 | 0.113 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正丁烷 | 8.783 | 0.00 | 8.783 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 5.127 | 82.73 | 0.886 |  |  |
|  | 小计 | 445.5 | 650.5 | 1150 |  | 154.537 |  | 18.133 |  |  |
| 6车间 | 一般有机废气 | 154 | 171 | 300 | 甲苯 | 5.413 | 88.52 | 0.621 |  | 车间洗涤塔后去RTO |
|  | 小计 | 154 | 171 | 300 |  | 5.413 |  | 0.621 |  |  |
| 7车间 | 含卤代烃废气 | 133 | 164.5 | 300 | 吡啶 | 0.02 | 80.00 | 0.004 | 树脂吸附 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 11.127 | 81.41 | 2.068 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正庚烷 | 0.425 | 86.93 | 0.056 |  |  |
|  | 酸性有机废气 | 28.5 | 112 | 200 | 氯化氢 | 1.78 | 10.00 | 1.602 | 碱洗涤塔 |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 3.2 | 83.38 | 0.532 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 3.333 | 88.52 | 0.383 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.101 | 88.72 | 0.011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 0.2 | 90.41 | 0.019 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 612 | 908.5 | 1100 | CO2 | 52.25 | 0.00 | 52.250 | / |  |
|  |  |  |  |  | DBU | 3 | 80.00 | 0.600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 19.095 | 83.38 | 3.174 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 19.446 | 88.52 | 2.232 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 8.105 | 88.72 | 0.914 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 16.849 | 90.85 | 1.542 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙腈 | 9 | 84.45 | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 13.5 | 86.55 | 1.816 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 5.547 | 91.82 | 0.454 |  |  |
|  |  |  |  |  | N2O | 14.667 | 0.00 | 14.667 |  |  |
|  | 小计 | 773.5 | 1185 | 1600 |  | 181.645 |  | 83.723 |  |  |
| 8车间车间 | 酸性含卤代烃废气 | 62 | 122 | 200 | 溴化氢 | 0.204 | 10.00 | 0.184 | 碱吸收塔+树脂吸附 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 3.75 | 81.41 | 0.697 |  |  |
|  |  |  |  |  | 溴乙烷 | 8.18 | 78.16 | 1.787 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三乙胺 | 0.083 | 85.90 | 0.012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 磺酰氯 | 0.017 | 80.00 | 0.003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.417 | 10.00 | 0.375 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 0.6 | 83.38 | 0.100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 0.6 | 90.85 | 0.055 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 7 | 88.52 | 0.803 |  |  |
|  | 含卤代烃废气 | 84.5 | 194.5 | 300 | 苯甲酰氯 | 0.083 | 93.61 | 0.005 | 树脂吸附 |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 21.61 | 81.41 | 4.017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 磺酰氯 | 0.017 | 80.00 | 0.003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三乙胺 | 12.083 | 85.90 | 1.703 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 0.25 | 90.41 | 0.024 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 502 | 665 | 1000 | 丙酮 | 0.05 | 83.38 | 0.008 | / |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 3.127 | 90.85 | 0.286 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 21.665 | 86.55 | 2.915 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 16.402 | 91.82 | 1.341 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正庚烷 | 10.97 | 86.93 | 1.434 |  |  |
|  |  |  |  |  | DMF | 4.573 | 93.42 | 0.301 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环己烷 | 7.88 | 84.01 | 1.260 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三乙胺 | 0.063 | 85.90 | 0.009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.567 | 92.92 | 0.040 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 3.077 | 90.85 | 0.282 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 12.065 | 86.55 | 1.623 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 9 | 91.82 | 0.736 |  |  |
|  | 小计 | 648.5 | 981.5 | 1500 |  | 128.833 |  | 20.004 |  |  |
| 溶剂回收车间 | 含卤代烃废气 | 25 | 50 | 100 | 二氯甲烷 | 20.55 | 81.41 | 3.820 | 树脂吸附 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.667 | 88.52 | 0.191 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯苯 | 2 | 89.33 | 0.213 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 0.5 | 91.82 | 0.041 |  |  |
|  |  |  |  |  | 正己烷 | 3.5 | 82.73 | 0.605 |  |  |
|  | 碱性有机废气 | 6 | 12 | 100 | 甲醇 | 2.4 | 88.72 | 0.271 | / |  |
|  |  |  |  |  | 正丁胺 | 0.1 | 85.94 | 0.014 |  |  |
|  | 一般有机废气 | 175 | 329 | 400 | DMF | 5.6 | 93.42 | 0.369 | / |  |
|  |  |  |  |  | THF | 7.258 | 84.79 | 1.104 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 0.45 | 83.38 | 0.075 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 5 | 90.41 | 0.480 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环己烷 | 5 | 84.01 | 0.799 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 10.03 | 88.52 | 1.151 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 31.708 | 88.72 | 3.575 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 2.188 | 81.42 | 0.407 |  |  |
|  |  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.25 | 92.92 | 0.018 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 27.408 | 90.85 | 2.509 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙腈 | 5.096 | 84.45 | 0.793 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 9.2 | 86.55 | 1.238 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 9.5 | 91.82 | 0.777 |  |  |
|  | 小计 | 206 | 391 | 600 |  | 149.404 |  | 18.447 |  |  |
| 精烘包车间 | 含卤代烃废气 | 77 | 81.5 | 150 | 二氯甲烷 | 9.003 | 81.41 | 1.674 | 树脂吸附 | 车间洗涤塔后去RTO |
|  | 一般有机废气 | 812 | 942 | 1200 | 乙酸 | 0.573 | 90.41 | 0.055 | / |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 2.422 | 90.85 | 0.222 |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 2.642 | 86.55 | 0.355 |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | 8.154 | 91.82 | 0.667 |  |  |
|  | 小计 | 889 | 1023.5 | 1350 |  | 22.794 |  | 2.972 |  |  |
|  | 合计 | 7333 | 10795 | 14900 |  | 1282.75 |  | 311.107 |  |  |

注：*标注的冷凝后污染物产生速率所使用的冷凝效率来自于40℃和0℃的饱和蒸汽压条件下最大污染物浓度差值计算所得，具体计算结果见7.3.4节废气污染防治中的冷凝器设置章节。

另上表中正常运行的气量主要是指该工序长时间稳定运行的废气量，不包括转料、泵送物料等短暂运行的工况；最大废气量则是选用该工段设备转料、泵送物料等瞬时大呼吸的废气量，在考虑后续的废气处理设施设计处理能力时选用最大废气量参数。

表7.3-3强恶臭废气收集规模预测

| 发生部位 | 发生方式 | 发生部位参数m×m×m | 数量（座） | 废气量(m3/h) | 恶臭强度(无量纲) | 废气分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓废水调节池 | 连续 | 22.0×10×5.5 | 1 | 700 | 20000 | 强恶臭 | 加盖，按照水池上部净空0.5m、换气次数6次/h计算（考虑搅拌曝气量） |
| 高浓废水调节池 | 连续 |  |  |  |  | 强恶臭 |  |
| 高浓废水集水池 | 连续 |  |  |  |  | 强恶臭 |  |
| 配水池 | 连续 | 19×10×6.0 | 1 | 600 | 20000 | 强恶臭 |  |
| 气浮氧化槽 | 连续 | 8.0×2.3×2.2 | 2 | 150 | 20000 | 强恶臭 | 加盖，按照水池上部净空0.5m、换气次数6次/h计算（考虑溶气量） |
| 初沉池 | 连续 | 15×5.5×6.0 | 2 | 250 | 20000 | 强恶臭 | 加盖，按照水池上部净空0.5m、换气次数6次/h计算 |
| 厌氧池I | 连续 | 15×20×6.0 | 2 | 1000 | 20000 | 强恶臭 |  |
| 缺氧池I | 连续 | 15×11×6.0 | 2 | 200 | 20000 | 强恶臭 | 按曝气量计算 |
| 污泥池 | 连续 | 4×7.5×5.5 | 1 | 100 | 25000 | 强恶臭 | 加盖，按照水池上部净空0.5m、换气次数6次/h计算 |
| 强恶臭废气小计 |  |  |  | 3000 | 20225 |  |  |

产生一般恶臭废气区域的具体参数和基本情况如下表7.3-4所示。

表7.3-4一般恶臭废气收集规模预测

| 发生部位 | 发生方式 | 发生部位参数m×m×m | 数量（座） | 废气量(m3/h) | 恶臭强度(无量纲) | 废气分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好氧池Ⅰ | 连续 | 15×27.5×6.0 | 2 | 3500 | 10000 | 一般恶臭 | 加盖，根据曝气量计算 |
| 缺氧池Ⅱ | 连续 | 15×8×5.5 | 2 |  | 12000 | 一般恶臭 |  |
| 好氧池Ⅱ | 连续 | 15×19×5.5 | 2 |  | 10000 | 一般恶臭 |  |
| 二沉池Ⅰ | 连续 | 15×6.5×5.5 | 2 | 250 | 12000 | 一般恶臭 | 加盖，按照水池上部净空0.5m、换气次数6次/h计算 |
| 二沉池Ⅱ | 连续 | 15×5.5×5.5 | 2 | 250 | 12000 | 一般恶臭 |  |
| 污泥脱水房 | 间歇 | 10×11.0×4 | 1 | 3000 | 8000 | 一般恶臭 | 脱水机房整体换气次数按6次计 |
| 一般恶臭废气小计 |  |  |  | 7000 | 9286 |  |  |

3、固废房废气

根据国家、地方相关法律法规，所有危险废物都必须储存于容器中，并进行加盖密闭处理，液体全部桶装或储罐，固体全部密闭塑料袋装后放于桶内密闭，在上述存放条件下固废暂存库原则上不排放废气。在紧急情况如包装破损或员工操作不当造成部分危险废物泄漏将会产生一定量的恶臭气体。根据企业提供的厂区平面布置，在三废处理区设置一个480m2的固废房，建议对固废区设置单独隔间以存放不同类型的危险废物。正常存放时该区域不产生废气，只有在人员进入或包装意外破损等情况下进行换气处理。建议将危废库房设置80-100m2的隔间，并对隔间进行换气，换气次数按6次/h计，则换气量约2000m3/h，该股废气收集后由风机送至污水站废气处理设施处理后排放。

4、桶装液体物料上料间废气

一般医药化工行业会使用很多桶装的液体物料，物料在输送过程中会产生无组织废气，为此建议设置集中的桶装液体物料送料区。要求对该区域进行密闭设计建设，同时设置抽排风装置。各车间集中桶装液体物料分配区设置及废气产生情况见表7.3-5。

表7.3-5各车间集中桶装液体物料分配区设置及废气产生情况一览表

| 所在车间 | 发生部位 | 数量 | 换气面积m2 | 换气次数 | 预计废气产生量(m3/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1车间 | 集中桶装液体物料上料区 | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 2车间（多功能车间） |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 3车间 |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 4车间 |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 5车间 |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 6车间 |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 7车间 |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 8车间 |  | 1 | 20 | 3 | 200 | 间歇 |
| 设计废气产生量 |  |  |  |  | 1600 |  |

5、废水脱溶脱盐装置废气

根据废水处理工艺的相关脱溶脱盐要求，拟采用8套处理能力基本一致的废水脱溶脱盐装置，采用负压脱溶脱盐工况，废气产生量按100m3/h估算，按全部同时开启使用的最大风量估算，废气产生量约800m3/h，废气中的污染物主要有二氯甲烷、乙酸乙酯、甲苯等溶剂为主，因每套废水处理装置预计会设计在车间，为此相应的废气处理设施经车间洗涤塔处理后全部进入RTO。

6、厂区储罐废气

厂区储罐去储罐设置及废气量估算详见表7.3-6。

表7.3-6厂区储罐去储罐设置及废气量估算表

| 物料名称 | 数量(个) | 规格(m3) | 废气产生量(m3/h) | 废气产生总量(m3/h) | 小呼吸废气产生量 |  | 废气产生速率 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (kg/d) | (kg/a) | (kg/h) |  |
| 氨水 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 安装平衡管，尾气接喷淋塔处理后排放 |
| 盐酸 | 1 | 95 | 30 | 60 | 0.3 | 0.09 | 0.013 |  |
|  | 1 | 95 | 30 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 醋酸 | 1 | 95 | 30 | 30 | 0.27 | 0.08 | 0.011 |  |
| 甲苯 | 2 | 50 | 15 | 15 | 0.95 | 0.29 | 0.040 | 安装氮封设施、平衡管和水封罐，尾气接入RTO |
| 乙酸乙酯 | 1 | 95 | 30 | 30 | 2.42 | 0.72 | 0.101 |  |
| 二氯甲烷 | 1 | 95 | 30 | 30 | 2.53 | 0.76 | 0.105 |  |
| 甲醇 | 1 | 95 | 30 | 30 | 0.85 | 0.26 | 0.035 |  |
| THF | 1 | 50 | 15 | 15 | 1.75 | 0.53 | 0.073 |  |
| 异丙醇 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.35 | 0.1 | 0.015 |  |
| 三乙胺 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.8 | 0.24 | 0.033 |  |
| 乙醇 | 1 | 95 | 30 | 45 | 0.26 | 0.08 | 0.011 |  |
|  | 1 | 50 | 15 |  |  |  |  |  |
| 环己烷 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.9 | 0.26 | 0.038 |  |
| 甲基叔丁基醚 | 1 | 95 | 30 | 30 | 1.74 | 0.52 | 0.073 |  |
| 氯丁烷 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.05 | 0.02 | 0.002 |  |
| 正丁胺 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.03 | 0.01 | 0.001 |  |
| 正己烷 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.16 | 0.05 | 0.007 |  |
| 氯丁酰氯 | 1 | 50 | 15 | 15 | 0.03 | 0.01 | 0.001 |  |
| 小计 |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 405 | 13.44 |  |  |  |

由表7.3-6可知，储罐区小呼吸废气设计产生量为405m3/h，其中有机溶剂等易挥发储罐设置氮封后接入末端RTO达标处理后排放，收集的废气量约为330m3/h。另外氨水、盐酸储罐产生的呼吸废气则设置单独的酸碱洗涤塔处理后排放，收集量约为75m3/h。

7.3.2.3进末端废气处理设施的有组织废气汇总

根据上述废气处理设施设置情况，本项目主要设置两套末端处理设施，并设置两个排气筒。一套是用于处理工艺废气及公用工程中高浓废气的RTO处理系统，一套是用于处理污水站一般恶臭废气和危废房废气的废气处理系统。

1、纳入末端RTO集中处理的废气包括以下几类：

①车间工艺废气：除含氢废气外的其他经车间预处理后的废气，设计废气量为14500m3/h；

②污水站强恶臭废气3000m3/h；

③车间桶装液体上料间废气：1600m3/h。

④废水脱溶脱盐装置废气：800m3/h。

⑤储罐区呼吸废气：除HCl、氨等无机废气，设计废气量为400m3/h。

则进入RTO的废总量为20300m3/h，考虑废气余量，RTO建议设计为30000m3/h。设置一个集中式排气筒，排气筒高度30m、直径0.85m。

2、进入污水站一般恶臭废气的处理装置的废气主要包括以下几类：

①污水站一般恶臭废气：7000m3/h；

②固废房废气：2000m3/h；

则进入污水站一般恶臭废气的处理装置的废总量为9000m3/h，考虑废气余量，建议该装置设计风量为12000m3/h。设置一个集中式排气筒，排气筒高度15m、直径0.5m。

7.3.3无组织废气污染防治措施

项目无组织废气主要来源为反应釜固体投料，液体物料的投加及中转环节、离心、干燥过程等操作单元。具体的无组织废气控制要求如下：

1、工艺过程无组织废气控制

一、固体物料投料，要求设专用的固体投料器进行投加，不使用人工人孔投料操作方式，并要求对投料过程废气设风管进行收集，防止无组织废气排放；

二、除需进行滴加及缓慢投加等工艺操作的物料外，其余物料应杜绝使用高位槽或计量槽，直接从贮罐等打料入反应釜，减少中转环节，降低废气发生量；

三、生产过程液体物料中转全部采用刚性管道进行转料、输送，不使用桶装料或临时软管进行中转，防止中转过程无组织废气排放；

四、桶装料打料过程，桶装料打料过程要求一设置专门的投料间进行集中投料，并对投料过程废气进行抽风收集，得到的废气进入车间废气装置处理后排放，二要求不使用真空吸料的操作，全部采用隔膜泵或屏蔽泵进行打料，防止无组织废气排放；

五、生产过程取样建议采用循环泵取样，减少取样过程废气排放量；

六、结晶离心过程，第一要求与母液槽之间设置回气平衡管，同时采用氮封处理，控制无组织废气排放；第二对于自动离心机应在出料口设置集气罩进行收集；

七、离心固体物料出料后应采用密闭包装袋或包装桶进行转移，强化管理，缩短投加时间，尽可能减少无组织废气的排放。

2、公用工程

公用工程主要为废水池产生无组织废气，建议车间废水收集采用地上罐的收集方式，尽可能不要使用废水池。并对废水罐的废气进行分类收集，分别对应进入相应的废气收集管路。

3、固废卸料及转运

生产过程及废液预处理过程有部分废溶剂、废液等产生，对于上述废液应通过密闭刚性管道进行卸料，接料桶应避免采用敞开式物料桶，接料过程应设置集气罩进行收集，得到的废气接入车间废气处理系统；装料完毕后应立即密封物料桶，防止无组织废气的排放。

4、贮罐及输送过程无组织控制

本项目使用贮罐储存的物料主要有：二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇、正庚烷、甲苯、甲醇、盐酸、氨水、甲基叔丁基醚等，要求对储罐设置氮封，此外建议对储罐的呼吸废气进行收集与处理，其中氨水、盐酸类储罐产生的呼吸废气收集后分别进入单独设置的酸、碱吸收塔处理后直接排放，而有机溶剂类储罐则建议在氮封的基础上再设置水封罐，并将废气收集进入末端的RTO处理设施集中处理，但必须做好阻火等安全措施。

5、其他无组织废气控制措施

①确保反应过程的密闭性，要求全部采用密闭式操作，杜绝开釜操作，并将反应釜放空口接入废气收集管；

②车间内易挥发物料（主要为有机溶剂和盐酸等）回收槽、暂存槽、储槽等设备呼吸口要求全部接入废气总管；

③液体物料要求全部采用密闭性较好的屏蔽泵或隔膜泵输送，杜绝压缩空气、真空压吸等易产生无组织废气的输送方式；

④生产过程中加强设备和管道的维护管理，防止出现因设备腐蚀或其他非正常运转情况下发生的废气事故性排放现象的发生；

⑤优化生产布局，尽量采用垂直流方式进行生产，采用自控设施，减少物料输送过程无组织废气产生量。

⑥生产过程制订严格的操作规程，采用自动化控制、电子称计量等措施可减少废气排放。

7.3.4有组织废气污染防治措施

根据前述统计，本项目有组织废气最终分为两大类废气分别进入相应的末端处理设施集中处理后达标排放，其中一类是以工艺废气为主的含有机污染物浓度高的废气，燃烧热值高，需要通过高温破坏去除的污染物，考虑建设RTO末端处理设施；另一类是以污水站一般恶臭废气为主的废气，以酸、碱、氧化喷淋塔为主要处理设施的除臭装置。

7.3.4.1工艺类为主的废气处理措施

本次项目产生的工艺废气主要以有机溶剂废气为主，对医药化工企业而言，治理有机溶剂废气的最好办法是采取源头控制和末端治理相结合的做法。

一、源头控制

浙江省清洁生产中心通过对浙江某医药化工企业进行溶剂损耗调研发现，有机溶剂(尤其是低沸点溶剂)损耗，大部分是通过气相损耗的，产生途径主要为：

(1)溶剂贮存和输送过程：①溶剂在贮罐中贮存时产生“呼吸”损失；②物料转移过程中(包括投料和反应液在不同釜内转移)产生的废气；

(2)反应过程：由于反应设备的密闭性和反应排空冷凝器选型不够合理产生的废气

(3)离心、过滤等过程；

(4)溶剂回收过程：蒸馏不凝尾气以及真空废气；

(5)烘干过程：部分生产过程中间体或者产品中含有一定的溶剂，在产品烘干过程中以废气的形式排放；

根据以上废气产生途径，从源头控制减少废气产生：

(1)提升设备水平，提高系统的密闭性，减少无组织排放；

①贮存/投料工段：根据投料物料的种类实现密闭化投料，其中对于消耗量较大的有机溶剂应实现槽车输送，储罐暂存，管道输送投料，桶装物料需正压输送，剧毒类物料(如硫酸二甲酯)建议设置车间隔间投料间，敏感液体物料建议采用自动化模块计量，投加固体敏感物料和投固体时反应釜中含有挥发性有机溶剂必须采用投料器投料，在投料过程中进行负压控制，以减少投料过程中的废气的产生。

②反应工段：反应过程中做好密闭和回流回收。只要工艺允许，反应过程中要严格进行密闭，定期检查阀门、管道连接处的密封情况，以减少反应过程中的溶剂无组织排放。

③萃取分层、洗涤分层操作过程中要求采取密闭式设备，物料滴加槽、中间物中转釜等工序在物料转移过程中建议增设平衡管，同时工艺允许的情况下进行液面下放料，以减少转料过程中产生的呼吸废气。

④固液分离工段必须采取密闭式设备，离心工段在工艺允许下先进行冷冻处理再进行离心操作，离心完毕氮气吹扫后再出料，另外在生产过滤工段(如脱色过滤)，过滤完毕后建议用适量水进行洗涤滤饼后再出渣，以减少出料过程中无组织废气产生。

⑤在低沸点溶剂出料时要尽可能采用密封系统(如密闭釜、槽)及无泄漏隔膜泵输送，输送管道则要采用硬连接；精馏塔、高沸残液釜在设计时应有放料空间，同时设置移动式母液槽。

⑥从化工企业生产和排污特点看，真空系统是产生无组织排放的主要污染源之一，主要发生在物料减压反应或蒸馏过程，提高真空系统密闭性，泵后冷凝，以减少无组织废气排放，提高物料回收率；

⑦委托专业单位进行全厂密闭设计和维护服务，全面降低设备泄漏率；

(2)为减少车间废气的气量，要求对涉及低沸点、高挥发性的溶剂的工段(如二氯甲烷)必须加装氮封装置，以减少废气的产生量。同时对于真空泵建议加装变频装置，以减少在真空过程中的真空废气产生量。

对使用量大的溶剂采用储罐储存，储罐应安装冷却装置，以减少温差变化引起的呼吸挥发；各使用车间采用小贮罐存放溶剂，避免使用物料桶转移，溶剂通过物料泵输送到各使用车间贮罐，大贮罐安装平衡管和氮封装置，用于减少溶剂贮存过程中的损耗；对于用量较小不能采用储罐的有机溶剂，在加料过程和中转过程中通过微负压技术控制泄漏，有效控制无组织排放。

另外本项目精烘包会产生大量的回收溶剂，如产品合成工段有使用同类溶剂，可直接回用，如车间无法回用，可对溶剂分类处理，对于只含H、C和O元素的溶剂可作为RTO装置的辅助燃料进行综合利用，对于无法厂区内回用可作为废溶剂委托处置，建议企业在不能综合利用的溶剂进行槽车外运，少量溶剂装桶时，要求企业废溶剂口加盖密封盖，呼吸废气可与废溶剂槽相连或废气处理装置相连，以减少呼吸废气的产生。

(3)物料从槽或釜中转移到离心机离心、洗涤前，应对槽或釜内物料进行低温冷却，避免高温物料在离心、洗涤过程中散发大量有机废气。

(4)严格控制反应条件，使反应尽可能平稳进行，对于反应釜温度的控制应尽可能采用自动控制(如采用温度自调或压力自调)；

(5)为减少离心过程无组织废气排放，将母液槽顶部与密闭离心机顶部采用气相连通管连通，使离心机工作时，排入母液槽的离心废气又通过气相连通管回到离心机内，在离心机和母液槽之间形成循环气流，从而避免了离心废气外泄。

总体来说本项目所涉及的有毒有害的危险化学品种类较多，项目建设设计中应采用最为先进的理念，使用国内外先进的装备，对于各类物料(尤其是涉及易燃易爆、剧毒、恶臭类的液体和固体敏感性物料的贮存、投加、中转、废液的转移和放料均要求实现管道化密闭化自动化要求，从源头减少废气污染物的产生。

二、车间分类收集、预处理及末端治理

（1）废气收集

由于产生废气的污染源各不相同，工艺废气的物性千差万别，因此，对生产过程中排放的废气，应根据不同排放源，设置不同集气方式，并进行处理。

生产工艺过程废气污染源种类及集气方式见表7.3-7。

表7.3-7生产工艺过程废气污染源种类及集气方式

| 工艺过程 | 方式 |  | 污染物排放方式 | 集气方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料贮存 | 密闭贮罐受液时 |  | 间歇 | 呼吸口接入废气管路 |
| 物料输送 | 泵输送 |  | 贮槽处间歇排放 | 接废气管路 |
| 投料 | 液体 物料 | 槽滴加投料 | 反应釜中物料连续排放 | 通过废气管路排放 |
|  |  | 管道输送投料 | 反应釜中物料连续排放 | 通过废气管路排放 |
|  |  | 泵投料 | 反应釜中物料连续排放 | 通过废气管路排放 |
|  | 投料器投料(敏感类固体物料或投料时反应釜有挥发性物料) |  | 反应釜中物料连续排放 | 通过废气管路排放 |
| 反应过程 | 常压反应(密闭反应釜) |  | 间歇 | 设呼吸阀/氮封装置，接废气管路 |
| 反应后放空过程 | 常压反应(密闭反应釜) |  | 间歇 | 设呼吸阀/氮封装置，接废气管路 |
| 减压回收 | 真空泵抽气 |  | 连续 | 泵后设冷凝装置，真空泵排气口接入废气管路 |
| 常压回收 | 呼吸口、放空管 |  | 连续 | 设呼吸阀，接废气管路 |
| 过滤 | 挥发 |  | 连续 | 滤液受槽呼吸口接入废气管路 |

（2）车间预处理

①溶剂废气冷凝回收

在工业上来说，使用较多的是有机溶剂，而一般来说，有机溶剂都属于挥发性有机物(简称VOCs)，VOCs的处理方法主要有两类：一类为破坏性消除法，如焚烧和催化燃烧法，将VOCs转化为二氧化碳和水；一类为回收法，溶剂能够被回收，有利于降低成本，产生经济效益，同时又减少环境污染，对于医药化工企业来说，控制溶剂废气最好的办法就是提高溶剂的回收效率，从源头减少溶剂的排放，提高溶剂回收效率。

减少溶剂排放的方法很多，多数方法技术成熟可靠，目前常用的回收废气中有机溶剂的方法有：冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离等。

上述几种常用的溶剂回收方法中，冷凝法通常是作为最初的回收措施，浙江省医药化工企业中目前出于降低生产成本的需要，普遍采用冷冻冷凝法回收溶剂，通常采用的方法包括水冷冷凝和一级水冷、二级冷冻盐水冷冻的方法，部分企业采用了三级冷冻冷凝回收溶剂，个别生产过程中使用溶剂量很大的企业甚至采用深冷的方法回收废气中的溶剂。

a、足够低的冷凝温度是保证物料回收率的基础条件。冷凝回收可以分多级进行，第一级回收温度可稍高，回收大部分物料，然后尾气进缓冲罐后进入二级冷凝系统，对于低沸点的溶剂(如二氯甲烷)再进入三级深冷回收系统，经预处理后的尾气接入总废气处理系统。同时溶剂蒸馏时塔顶先用一级水冷再经-15 ℃冻盐水二级冷凝，然后再将同类有机废气的蒸馏塔放空口与接受器放空口连接集中冷凝(采用冷冻盐水)，将接受罐装上冷冻系统，这样可大部分回用有机废气，提高溶剂回收效率。

b、溶剂回收装置设计要适当考虑余量，溶剂回收应采用效率高、能耗低、污染小的先进分离技术和设备，改进回收塔的分离效率；

c、把溶剂回收效率作为一个重要的考核指标。在保证安全的情况下选用高效的螺旋板式冷凝器，优选耐用腐蚀的石墨、聚四氟乙烯冷凝器。

经过冷凝器冷凝后有机物在气相中的平衡分压按其纯物质在冷凝温度、常压下饱和蒸汽压计算，进气口也按饱和蒸汽压下的最大浓度计算。有机物饱和蒸汽压可按Antoine蒸汽压方程进行计算。具体冷凝效率计算如下表。

表7.3-8各主要污染物经冷凝器进出口饱和浓度及冷凝效率计算表

| 主要污染物名称 | 40℃饱和蒸汽压对应浓度（mg/m3） | 0℃饱和蒸汽压对应浓度（mg/m3） | 冷凝效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 278170.6802 | 36601.47819 | 88.52 |
| 二氯甲烷 | 3327757.504 | 706622.5319 | 81.41 |
| 丙酮 | 1256028.761 | 237621.3185 | 83.38 |
| 甲醇 | 434716.4398 | 55586.45324 | 88.72 |
| 乙酸 | 107757.7489 | 11682.99527 | 90.41 |
| 乙醇 | 316302.7564 | 32599.32354 | 90.85 |
| 三乙胺 | 694366.4154 | 109805.3846 | 85.90 |
| 溴苯 | 80689.91702 | 7326.366001 | 91.88 |
| 氯苯 | 148983.2466 | 17705.47191 | 89.33 |
| 乙腈 | 364754.011 | 62969.93759 | 84.45 |
| 四氢呋喃 | 1106864.145 | 186158.3194 | 84.79 |
| 乙酸乙酯 | 839733.6944 | 124515.2847 | 86.55 |
| 异丙醇 | 330389.7935 | 29668.188 | 91.82 |
| 甲基叔丁基醚 | 2035588.801 | 413945.7164 | 81.42 |
| 环己烷 | 813125.8398 | 141776.6777 | 84.01 |
| 邻二甲苯 | 84446.25159 | 8107.858833 | 91.17 |
| 氯丁烷 | 935046.6666 | 156801.1534 | 84.52 |
| 正己烷 | 1258685.659 | 234682.7497 | 82.73 |
| 正丁胺 | 706185.1938 | 106790.1445 | 85.94 |
| 叔丁醇 | 409063.0834 | 31053.56148 | 92.92 |
| 正庚烷 | 499398.4879 | 69741.00193 | 86.93 |
| 溴乙烷 | 4748369.905 | 1104119.417 | 78.16 |
| 苯甲酰氯 | 12688.12316 | 859.8617984 | 93.61 |
| DMF | 37774.93547 | 2628.498608 | 93.42 |

②车间废气分类预处理

本项目产品较多，涉及到的有机溶剂种类较多，因此本项目的废气具有废气种类多，产生点位复杂，气量和浓度不稳定的特点，要求企业对于不同类废气进行分质处理。

a、对于含有氯化氢等无机物质的有机混合废气，要求企业在车间内进碱喷淋预处理，一般将该类废气经预处理后去除效率可达90％以上；

b、对于含有氨等无机物质的有机混合废气，要求企业在车间内进水降膜吸收回用氨水、并采用酸喷淋预处理，一般将该类废气经预处理后去除效率可达95％以上；

c、卤代烃废气在焚烧过程中如控制管理不当，容易产生二噁英，本项目卤代烃废气主要为二氯甲烷、氯苯、溴乙烷等，采用吸附(建议树脂吸附)单独处理；

d、对于不含卤素的有机废气及经过预处理后上述各类工艺废气，经车间洗涤塔处理后进入末端处理设施；

e、另外含氢废气经相应的水喷淋处理后，考虑到安全因素可直接车间排放。

f、污水站废气：前端物化段为中高浓度废气且废气量较小，而厌氧池可能会产生较多的硫化氢废气，宜先行碱洗去除再送焚烧系统；

g、储罐区安装氮封、冷凝和平衡管，有机溶剂储罐呼吸废气收集后进入RTO。

③厂区集中废气处理设施

对于上述经预处理后的各类工艺废气，要想彻底去除废气中的有机污染物，焚烧处理是最彻底的解决方案，包括热力燃烧法和催化燃烧法，一般认为热焚烧的污染物去除率可达99%以上，催化焚烧可达95%~99%。

RTO工作原理是把有机废气加热到750~800℃以上，使废气中的VOCs氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温而“蓄热”，此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气，从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个（含两个）以上的区或室，每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序，周而复始，连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入适量洁净空气对该蓄热室进行清扫（以保证VOC去除率在99%以上），只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。

由于有机物焚烧温度直接影响到VOCs的去除率，一般焚烧温度越高VOCs去除率越高，但不得高于设备本身材料的耐受温度。所以我们建议RTO焚烧温度850℃以上，以便能彻底的焚毁各类有机废气。

7.3.4.2以污水站一般恶臭废气为主的废气处理设施

污水处理站一般恶臭废气来源污水处理过程的曝气池、污泥脱水机房换气废气等，其成分主要为含硫化合物(硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等)和含氮化合物(氨、二甲胺、等)；由于废水处理站恶臭成分复杂多变、动态负荷显著及臭气的散发点较多，且多为局部的无组织排放源，有效治理恶臭的措施可从恶臭源抑制和治理恶臭气体2个方面进行控制。

根据本项目的恶臭污染源废气产生情况，拟采取以下防治对策：

①选择先进的设备和管阀件，加强设备的日常维护和密闭性，减少恶臭物料的无组织排放；对恶臭物料尽量采用输料泵投料，不能用输料泵的，计量槽呼吸气必须收集处理；

②根据其他医药企业的治理经验，对于污水处理站废气一般采用池体加盖密封，根据强恶臭和一般恶臭废气分类处理，通过引风机将废气送入废气处理装置。

③固废储存于密闭的容器内，堆场内安装集气装置，在进行固废转移或入场前进行间歇抽气。

④建议采用酸、生物洗涤塔、氧化喷淋吸收的工艺进行除臭。利用酸吸收去除废气中的氨、甲胺类碱性污染物；利用生物洗涤塔可利用生物的分解作用分解去除可生物降解的有机污染物；利用双氧水或次氯酸钠等氧化器去除废气中的少量有机污染物，从而确保相应的恶臭废气达标排放。

7.3.4.3全厂区内废气治理工艺流程网络

全厂废气治理工艺流程网络图见图7.3-1。

图7.3-1     全厂废气治理工艺流程网络图

7.3.5废气处理装置投资费用及运行费用

1、废气处理设施总投资估算

本项目全厂废气处理装置投资合计约1875万元，具体投资见下表。

表7.3-9全厂废气处理装置投资估算表

| 序号 | 名称 | 所在车间 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含卤代烃废气处理设施 | 1车间、2车间、4车间、 5车间、7车间、8车间、 溶剂回收车间、 精烘包车间 | 8 | 套 | 60.0 | 480 |
| 2 | 酸性有机废气预处理设施 | 1车间、2车间、3车间、 4车间、7车间 | 5 | 套 | 15 | 75 |
| 3 | 碱性有机废气预处理设施 | 1车间、5车间 | 2 | 套 | 20 | 40 |
| 4 | 车间洗涤塔处理设施 | 所有车间 | 10 | 套 | 15 | 150 |
| 5 | 污水站一般恶臭废气处理设施 | 污水站 | 1 | 套 | 30 | 30 |
| 6 | 含氢废气处理设施 | 5车间、2车间配套加氢车间 | 2 | 套 | 5 | 10 |
| 7 | 末端RTO及配套收集设施 |  | 1 | 套 | 800 | 800 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 1585 |
| 9 | 安装费 | （8）×15% |  |  |  | 240 |
| 10 | 运杂费 |  |  |  |  | 50 |
|  | 总计 | （8+9+10） |  |  |  | 1875 |

2、废气运行费用估算

废气运行费用主要包括电费、药剂费、人工费等，预计电费约4500元/d、药剂费600元/d、人工费约600元/d、自来水费约400元/d，则总运行费用约6100元/d，年运行费用183万元/a。

三、废气达标可行性分析

根据以上废气处理措施的建议和要求，结合项目工程分析，本项目废气经处理后可实现达标排放。具体废气达标处理情况见下面的预测分析表。

1、工艺废气车间预处理效率预测

根据车间废气预处理设施的建设情况，车间各类废气首先进行分类收集并进行冷凝预处理，然后对含卤代烃废气设置树脂吸附、对酸碱性废气进行洗涤预处理。下表中根据各类废气拟采取的预处理措施给出了相应的处理效率，并计算经预处理后的排放速率，另表中“车间处理设施处理效率%”一列中未给出相应处理效率的一般有机污染物则表示无需进行车间预处理，直接经车间末端喷淋塔简单喷淋后进入RTO集中处理。

表7.3-10车间预处理措施处理效率预测

| 所在车间 | 废气种类 | 主要污染物名称 | 车间冷凝后产生速率kg/h | 冷凝后产生浓度mg/m3 | 预处理方式 | 车间预处理设施处理效率% | 预处理后进RTO的速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1车间 | 含卤代烃废气 | DMF | 0.016 | 226.275 | 树脂吸附 | 80 | 0.003 |
|  |  | THF | 0.101 | 1211.68 |  | 80 | 0.020 |
|  |  | 二氯甲烷 | 4.384 | 51301.68 |  | 90 | 0.438 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 0.093 | 1051.095 |  | 80 | 0.019 |
|  |  | 氯甲烷 | 0.250 | 793.795 |  | 10 | 0.225 |
|  |  | 溴甲烷 | 0.183 | 509.855 |  | 10 | 0.165 |
|  | 碱性废气 | 氨 | 0.045 | 3863.635 | 两级降膜+稀酸洗涤塔 | 90 | 0.005 |
|  | 碱性有机废气 | DMF | 0.107 | 569.77 |  | 10 | 0.096 |
|  |  | 氨 | 0.464 | 1240.085 |  | 90 | 0.046 |
|  |  | 甲醇 | 0.669 | 3377.33 |  | 80 | 0.134 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.441 | 2087.465 |  | 30 | 0.308 |
|  |  | 正丁胺 | 0.329 | 1516.505 |  | 90 | 0.033 |
|  | 酸性有机废气 | THF | 0.532 | 10500 | 碱性洗涤塔 | 10 | 0.479 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 0.697 | 13012.05 |  | 50 | 0.348 |
|  |  | 氯化氢 | 0.420 | 4779.115 |  | 90 | 0.042 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.572 | 11521.085 |  | 30 | 0.400 |
|  |  | 正己烷 | 0.058 | 1080.32 |  | 0 | 0.058 |
|  | 一般有机废气 | THF | 0.477 | 842.92 | / |  | 0.477 |
|  |  | 吡咯烷 | 0.007 | 8.99 |  |  | 0.007 |
|  |  | 环己烷 | 1.835 | 3168.93 |  |  | 1.835 |
|  |  | 甲醇 | 0.338 | 650.485 |  |  | 0.338 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 0.965 | 1613.685 |  |  | 0.965 |
|  |  | 乙醇 | 1.009 | 2021.235 |  |  | 1.009 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.491 | 2689.925 |  |  | 1.491 |
|  |  | 正丁烷 | 31.350 | 13696.6 |  |  | 31.350 |
|  |  | 正己烷 | 0.432 | 725.46 |  |  | 0.432 |
|  | 小计 |  | 82.113 |  |  |  | 40.723 |
| 2车间 | 酸性含卤代烃废气 | 氯化氢 | 0.446 | 42100 | 树脂吸附+碱洗涤塔 | 90 | 0.045 |
|  |  | 乙酸 | 0.019 | 3540 |  | 80 | 0.004 |
|  |  | 二氯甲烷 | 1.472 | 236016 |  | 90 | 0.147 |
|  |  | 甲苯 | 0.029 | 5125 |  | 80 | 0.006 |
|  | 含卤代烃废气 | 乙酸 | 0.115 | 190.325 | 树脂吸附 | 80 | 0.023 |
|  |  | 二甲苯 | 0.160 | 115.41 |  | 80 | 0.032 |
|  |  | 二氯甲烷 | 18.268 | 26241.89 |  | 90 | 1.827 |
|  |  | 甲苯 | 0.382 | 611.54 |  | 80 | 0.076 |
|  |  | 甲醇 | 0.953 | 1521.73 |  | 80 | 0.191 |
|  |  | 六甲基二硅胺烷 | 0.055 | 49.105 |  | 80 | 0.011 |
|  |  | 氯苯 | 0.565 | 905.94 |  | 90 | 0.056 |
|  |  | 三氟乙醇 | 0.010 | 8.96 |  | 90 | 0.001 |
|  |  | 三甲基硅烷 | 2.074 | 1858.065 |  | 80 | 0.415 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.101 | 151.21 |  | 80 | 0.020 |
|  |  | 异丙醇 | 0.004 | 6.81 |  | 80 | 0.001 |
|  |  | 正己烷 | 0.042 | 59.055 |  | 80 | 0.008 |
|  | 酸性有机废气 | 氯化氢 | 7.760 | 281846.155 | 碱洗涤塔 | 90 | 0.776 |
|  |  | THF | 0.409 | 25777.885 |  | 0 | 0.409 |
|  |  | 乙酸 | 0.240 | 17019.23 |  | 80 | 0.048 |
|  |  | 甲苯 | 0.241 | 16557.69 |  | 0 | 0.241 |
|  |  | 甲醇 | 0.135 | 9276.925 |  | 80 | 0.027 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.001 | 72.115 |  | 30 | 0.001 |
|  | 一般有机废气 | N,N-二异丙基乙基胺 | 0.048 | 31.95 | / |  | 0.048 |
|  |  | THF | 1.387 | 1522.04 |  |  | 1.387 |
|  |  | 乙酸 | 0.112 | 138.205 |  |  | 0.112 |
|  |  | 二甲苯 | 0.092 | 49.46 |  |  | 0.092 |
|  |  | 甲苯 | 1.551 | 1856.61 |  |  | 1.551 |
|  |  | 甲醇 | 2.582 | 3085.18 |  |  | 2.582 |
|  |  | 乙醇 | 0.073 | 91.155 |  |  | 0.073 |
|  |  | 乙酸甲酯 | 0.200 | 150.805 |  |  | 0.200 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.808 | 2026.935 |  |  | 1.808 |
|  |  | 异丙醇 | 0.695 | 865.735 |  |  | 0.695 |
|  |  | 正己烷 | 0.036 | 37.56 |  |  | 0.036 |
|  | 小计 |  | 42.063 |  |  |  | 12.948 |
| 3车间 | 酸性有机废气 | 甲基叔丁基醚 | 1.216 | 26353.175 | 碱洗塔 | 0 | 1.216 |
|  |  | 氯化氢 | 0.227 | 3500 |  | 90 | 0.023 |
|  | 一般有机废气 | 甲基叔丁基醚 | 7.192 | 19895.13 | / |  | 7.192 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.646 | 1988.83 |  |  | 0.646 |
|  | 小计 |  | 9.280 |  |  |  | 9.076 |
| 4车间 | 酸性含卤代烃废气 | 硫酸 | 0.180 | 15454.545 | 树脂吸附+碱洗涤塔 | 90 | 0.018 |
|  |  | 氯化氢 | 0.180 | 15454.545 |  | 90 | 0.018 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.558 | 81272.725 |  | 90 | 0.056 |
|  | 含卤代烃废气 | 二甲亚砜 | 1.470 | 1140.2 | 树脂吸附 | 90 | 0.147 |
|  |  | 氯化氢 | 0.090 | 148.34 |  | 90 | 0.009 |
|  |  | 二氯甲烷 | 11.679 | 32674.605 |  | 90 | 1.168 |
|  | 酸性有机废气 | 氯化氢 | 0.027 | 708.335 | 碱洗涤塔 | 90 | 0.003 |
|  |  | 乙醇 | 0.458 | 23611.11 |  | 80 | 0.092 |
|  |  | 乙腈 | 0.207 | 9444.445 |  | 10 | 0.187 |
|  | 碱性有机废气 | 甲胺 | 0.225 | 878.715 | / |  | 0.225 |
|  | 一般有机废气 | THF | 0.127 | 72.025 | / |  | 0.127 |
|  |  | 丙酮 | 0.017 | 9.475 |  |  | 0.017 |
|  |  | 甲苯 | 3.444 | 2135.175 |  |  | 3.444 |
|  |  | 甲醇 | 3.290 | 2035.5 |  |  | 3.290 |
|  |  | 叔丁醇 | 0.007 | 4.58 |  |  | 0.007 |
|  |  | 乙醇 | 1.217 | 784.305 |  |  | 1.217 |
|  |  | 乙腈 | 0.778 | 442.555 |  |  | 0.778 |
|  |  | 乙酸 | 0.058 | 36.86 |  |  | 0.058 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.309 | 759.63 |  |  | 1.309 |
|  |  | 异丙醇 | 0.344 | 222.115 |  |  | 0.344 |
|  |  | 正庚烷 | 2.112 | 1205.845 |  |  | 2.112 |
|  |  | 正己烷 | 1.625 | 767.59 |  |  | 1.625 |
|  | 小计 |  | 29.399 |  |  |  | 16.247 |
| 5车间 | 含卤代烃废气 | THF | 0.228 | 13392.855 | 树脂吸附 | 80 | 0.046 |
|  |  | 氯丁烷 | 0.008 | 446.43 |  | 80 | 0.002 |
|  | 碱性有机废气 | THF | 0.023 | 191.325 | 稀酸洗涤塔 | 0 | 0.023 |
|  |  | 氨 | 0.405 | 1951.53 |  | 90 | 0.041 |
|  |  | 甲苯 | 0.784 | 7321.43 |  | 0 | 0.784 |
|  | 一般有机废气 | THF | 1.437 | 3892.09 | / |  | 1.437 |
|  |  | 环丙基乙炔 | 0.076 | 93.905 |  |  | 0.076 |
|  |  | 甲苯 | 2.521 | 7599.96 |  |  | 2.521 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 1.279 | 3288.58 |  |  | 1.279 |
|  |  | 乙醇 | 0.113 | 356.055 |  |  | 0.113 |
|  |  | 正丁烷 | 8.783 | 5932.73 |  |  | 8.783 |
|  |  | 正己烷 | 0.886 | 2271.95 |  |  | 0.886 |
|  | 小计 |  | 18.133 |  |  |  | 15.989 |
| 6车间 | 一般有机废气 | 甲苯 | 0.621 | 3690.68 |  |  | 0.621 |
|  | 小计 |  | 0.621 |  |  |  | 0.621 |
| 7车间 | 含卤代烃废气 | 吡啶 | 0.004 | 15.04 | 树脂吸附 | 80 | 0.001 |
|  |  | 二氯甲烷 | 2.068 | 12465.215 |  | 90 | 0.207 |
|  |  | 正庚烷 | 0.056 | 343.515 |  | 80 | 0.011 |
|  | 酸性有机废气 | 氯化氢 | 1.602 | 26543.86 | 碱洗涤塔 | 90 | 0.160 |
|  |  | 丙酮 | 0.532 | 15326.315 |  | 80 | 0.106 |
|  |  | 甲苯 | 0.383 | 11988.305 |  | 0 | 0.383 |
|  |  | 甲醇 | 0.011 | 357.67 |  | 80 | 0.002 |
|  |  | 乙酸 | 0.019 | 621.055 |  | 80 | 0.004 |
|  | 一般有机废气 | DBU | 0.600 | 490.195 |  |  | 0.600 |
|  |  | 丙酮 | 3.174 | 4258.935 |  |  | 3.174 |
|  |  | 甲苯 | 2.232 | 3256.885 |  |  | 2.232 |
|  |  | 甲醇 | 0.914 | 1330.97 |  |  | 0.914 |
|  |  | 乙醇 | 1.542 | 2340.2 |  |  | 1.542 |
|  |  | 乙腈 | 1.400 | 1875 |  |  | 1.400 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.816 | 2481.62 |  |  | 1.816 |
|  |  | 异丙醇 | 0.454 | 688.8 |  |  | 0.454 |
|  |  | N2O | 14.667 | 0 |  |  | 14.667 |
|  | 小计 |  | 83.723 |  |  |  | 27.672 |
| 8车间 | 酸性含卤代烃废气 | 溴化氢 | 0.184 | 1395.16 | 碱吸收塔+树脂吸附 | 90 | 0.018 |
|  |  | 溴乙烷 | 0.697 | 9016.13 |  | 90 | 0.070 |
|  |  | 二氯甲烷 | 1.787 | 21112.905 |  | 90 | 0.179 |
|  |  | 三乙胺 | 0.012 | 161.29 |  | 80 | 0.002 |
|  |  | 磺酰氯 | 0.003 | 24.195 |  | 90 | 0.000 |
|  |  | 氯化氢 | 0.375 | 2854.84 |  | 90 | 0.038 |
|  |  | 丙酮 | 0.100 | 1322.58 |  | 80 | 0.020 |
|  |  | 乙醇 | 0.055 | 822.58 |  | 80 | 0.011 |
|  |  | 甲苯 | 0.803 | 11572.58 |  | 80 | 0.161 |
|  | 含卤代烃废气 | 苯甲酰氯 | 0.005 | 98.62 | 树脂吸附 | 90 | 0.001 |
|  |  | 二氯甲烷 | 4.017 | 38106.51 |  | 90 | 0.402 |
|  |  | 磺酰氯 | 0.003 | 19.725 |  | 80 | 0.001 |
|  |  | 三乙胺 | 1.703 | 17230.77 |  | 80 | 0.341 |
|  |  | 乙酸 | 0.024 | 261.835 |  | 80 | 0.005 |
|  | 一般有机废气 | 丙酮 | 0.008 | 13.945 | / |  | 0.008 |
|  |  | 乙醇 | 0.286 | 529.88 |  |  | 0.286 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 2.915 | 4855.58 |  |  | 2.915 |
|  |  | 异丙醇 | 1.341 | 2483.07 |  |  | 1.341 |
|  |  | 正庚烷 | 1.434 | 2349.6 |  |  | 1.434 |
|  |  | DMF | 0.301 | 564.74 |  |  | 0.301 |
|  |  | 环己烷 | 1.260 | 2008.965 |  |  | 1.260 |
|  |  | 三乙胺 | 0.009 | 14.94 |  |  | 0.009 |
|  |  | 叔丁醇 | 0.040 | 74.7 |  |  | 0.040 |
|  |  | 乙醇 | 0.282 | 520.915 |  |  | 0.282 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.623 | 2704.185 |  |  | 1.623 |
|  |  | 异丙醇 | 0.736 | 1362.55 |  |  | 0.736 |
|  | 小计 |  | 20.004 |  |  |  | 11.482 |
| 溶剂回收车间 | 含卤代烃废气 | 二氯甲烷 | 3.820 | 122478 | 树脂吸附 | 90 | 0.382 |
|  |  | 甲苯 | 0.191 | 6833.335 |  | 80 | 0.038 |
|  |  | 氯苯 | 0.213 | 7640 |  | 90 | 0.021 |
|  |  | 异丙醇 | 0.041 | 1520 |  | 80 | 0.008 |
|  |  | 正己烷 | 0.605 | 18830 |  | 80 | 0.121 |
|  | 碱性有机废气 | 甲醇 | 0.271 | 40200 | / |  | 0.271 |
|  |  | 正丁胺 | 0.014 | 1908.335 |  |  | 0.014 |
|  | 一般有机废气 | DMF | 0.369 | 1984 | / |  | 0.369 |
|  |  | THF | 1.104 | 5170.05 |  |  | 1.104 |
|  |  | 丙酮 | 0.075 | 351 |  |  | 0.075 |
|  |  | 乙酸 | 0.480 | 2528.57 |  |  | 0.480 |
|  |  | 环己烷 | 0.799 | 3657.145 |  |  | 0.799 |
|  |  | 甲苯 | 1.151 | 5926.145 |  |  | 1.151 |
|  |  | 甲醇 | 3.575 | 18209.645 |  |  | 3.575 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 0.407 | 1800 |  |  | 0.407 |
|  |  | 叔丁醇 | 0.018 | 94.285 |  |  | 0.018 |
|  |  | 乙醇 | 2.509 | 13337.31 |  |  | 2.509 |
|  |  | 乙腈 | 0.793 | 3712.8 |  |  | 0.793 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.238 | 5914.285 |  |  | 1.238 |
|  |  | 异丙醇 | 0.777 | 4125.715 |  |  | 0.777 |
|  | 小计 |  | 18.447 |  |  |  | 14.148 |
| 精烘包车间 | 含卤代烃废气 | 二氯甲烷 | 1.674 | 17422.035 | 树脂吸附 | 90 | 0.167 |
|  | 一般有机废气 | 乙酸 | 0.055 | 62.49 | / |  | 0.055 |
|  |  | 乙醇 | 0.222 | 258.57 |  |  | 0.222 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.355 | 366.015 |  |  | 0.355 |
|  |  | 异丙醇 | 0.667 | 763.21 |  |  | 0.667 |
|  | 小计 |  | 2.972 |  |  |  | 1.466 |
|  | 合计 |  | 311.107 |  |  |  | 150.374 |

经过预处理后的废气进入末端RTO集中处理，末端RTO及其前后配套预处理设施的处理效率及达标符合性分析见下表。

表7.3-11     RTO废气处理达标可行性分析

| 污染物名称 | 末端处理设施进口速率kg/h | 末端进口浓度mg/m3 | RTO前洗涤塔效率% | RTO焚毁效率% | RTO末端洗涤塔效率% | 末端出口速率g/h | 末端出口浓度mg/m3 | 排放标准（浓度） | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 0.018 | 0.600 | 95 | 0 | 95 | 0.045 | 0.002 | 20 | 达标（废气浓度按30000m3/h的风量计算） |
| 溴化氢 | 0.018 | 0.612 | 95 | 0 | 95 | 0.046 | 0.002 | / |  |
| 氨 | 0.091 | 3.045 | 90 | 80 | 90 | 0.183 | 0.006 | 10 |  |
| N2O | 14.667 | 488.900 | 10 | 96 | 10 | 475.211 | 15.840 | / |  |
| 氯化氢 | 1.113 | 37.089 | 95 | 0 | 95 | 2.782 | 0.093 | 10 |  |
| DBU | 0.600 | 20.000 | 10 | 96 | 10 | 19.440 | 0.648 | / |  |
| DMF | 0.769 | 25.626 | 40 | 96 | 40 | 11.070 | 0.369 | 20 |  |
| N,N-二异丙基乙基胺 | 0.048 | 1.587 | 10 | 96 | 10 | 1.542 | 0.051 | / |  |
| THF | 5.508 | 183.616 | 40 | 96 | 40 | 79.322 | 2.644 | 20 |  |
| 苯甲酰氯 | 0.001 | 0.018 | 10 | 96 | 10 | 0.017 | 0.001 | 20 |  |
| 吡啶 | 0.001 | 0.027 | 10 | 96 | 10 | 0.026 | 0.001 | 4 |  |
| 吡咯烷 | 0.007 | 0.220 | 40 | 96 | 40 | 0.095 | 0.003 | 20 |  |
| 丙酮 | 3.400 | 113.332 | 40 | 96 | 40 | 48.959 | 1.632 | 40 |  |
| 乙酸 | 0.788 | 26.252 | 40 | 96 | 40 | 11.341 | 0.378 | 10 |  |
| 二甲苯 | 0.124 | 4.120 | 10 | 96 | 10 | 4.005 | 0.133 | 30 |  |
| 二甲亚砜 | 0.147 | 4.899 | 40 | 96 | 40 | 2.116 | 0.071 | 20 |  |
| 二氯甲烷 | 4.973 | 165.752 | 10 | 96 | 10 | 161.111 | 5.370 | 40 |  |
| 环丙基乙炔 | 0.076 | 2.533 | 10 | 96 | 10 | 2.462 | 0.082 | / |  |
| 环己烷 | 3.894 | 129.793 | 10 | 96 | 10 | 126.159 | 4.205 | / |  |
| 磺酰氯 | 0.001 | 0.034 | 90 | 96 | 90 | 0.000 | 0.000 | / |  |
| 甲胺 | 0.225 | 7.500 | 40 | 96 | 40 | 3.240 | 0.108 | 20 |  |
| 甲苯 | 13.208 | 440.281 | 10 | 96 | 10 | 427.953 | 14.265 | 30 |  |
| 甲醇 | 11.323 | 377.445 | 40 | 96 | 40 | 163.056 | 5.435 | 20 |  |
| 甲基叔丁基醚 | 11.425 | 380.829 | 10 | 96 | 10 | 370.166 | 12.339 | / |  |
| 六甲基二硅胺烷 | 0.011 | 0.365 | 10 | 96 | 10 | 0.355 | 0.012 | / |  |
| 氯苯 | 0.078 | 2.594 | 10 | 96 | 10 | 2.521 | 0.084 | 60 |  |
| 氯丁烷 | 0.002 | 0.052 | 10 | 96 | 10 | 0.050 | 0.002 | / |  |
| 氯甲烷 | 0.225 | 7.500 | 10 | 96 | 10 | 7.290 | 0.243 | 60 |  |
| 三氟乙醇 | 0.001 | 0.033 | 40 | 96 | 40 | 0.014 | 0.000 | / |  |
| 三甲基硅烷 | 0.415 | 13.824 | 10 | 96 | 10 | 13.437 | 0.448 | / |  |
| 三乙胺 | 0.352 | 11.729 | 10 | 96 | 10 | 11.400 | 0.380 | 20.7 |  |
| 叔丁醇 | 0.065 | 2.165 | 40 | 96 | 40 | 0.935 | 0.031 | / |  |
| 溴甲烷 | 0.165 | 5.490 | 10 | 96 | 10 | 5.336 | 0.178 | 2 |  |
| 溴乙烷 | 0.070 | 2.324 | 10 | 96 | 10 | 2.258 | 0.075 | / |  |
| 乙醇 | 7.355 | 245.178 | 40 | 96 | 40 | 105.917 | 3.531 | 317.7 |  |
| 乙腈 | 3.157 | 105.225 | 40 | 96 | 40 | 45.457 | 1.515 | 20 |  |
| 乙酸甲酯 | 0.200 | 6.667 | 10 | 96 | 10 | 6.480 | 0.216 | / |  |
| 乙酸乙酯 | 13.931 | 464.374 | 15 | 96 | 10 | 426.295 | 14.210 | 40 |  |
| 异丙醇 | 5.022 | 167.402 | 40 | 96 | 40 | 72.318 | 2.411 | 350 |  |
| 正丁胺 | 0.047 | 1.564 | 10 | 96 | 10 | 1.521 | 0.051 | / |  |
| 正丁烷 | 40.133 | 1337.767 | 10 | 96 | 10 | 1300.309 | 43.344 | / |  |
| 正庚烷 | 3.557 | 118.582 | 10 | 96 | 10 | 115.262 | 3.842 | / |  |
| 正己烷 | 3.165 | 105.516 | 10 | 96 | 10 | 102.561 | 3.419 | / |  |
| 挥发性有机物 | 150.246 | 5008.201 |  | 96 |  | 4129.792 | 137.660 | 150 |  |
| 非甲烷总烃 | 64.621 | 2154.018 |  | 96 |  | 2093.705 | 69.790 | 80 |  |
| NOx* |  | / |  | / |  | 248.500 | 8.283 | 240 |  |
| VOCs焚毁率 |  |  |  | 96 |  |  |  | 90 |  |

注：*处NOx是由天然气燃烧和工艺废气燃烧分解产生的。

从上表可知，在做好工艺废气冷凝预处理、确保RTO焚毁率达到99%的条件下，本项目工艺废气排放能够满足浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）中的相应的废气污染物排放标准。

此外，从上表可知进入末端RTO的废气中主要污染物为二氯甲烷、THF、丙酮、环己烷、甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、乙醇、乙腈、乙酸乙酯、异丙醇、正丁烷、正庚烷、正己烷为主。其中二氯甲烷热值低，且焚烧会产生HCl尾气，为此建议从源头进一步控制二氯甲烷产生量，对其采用-20℃或更低温度的冷凝措施，尽可能降低其产生量，同时做好二氯甲烷的吸附回收工作，以尽可能降低其进入末端RTO的排放量，防治对末端RTO处理设施及HCl的稳定达标造成影响。

另根据浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016），本项目总挥发性有机物最低处理效率要求大于90%。本报告对于浙江医药化工企业RTO装置的监测结果进行了统计，详见表7.3-11。根据监测结果，RTO处理装置处理效率一般均可大于98%，且进口浓度在2000以上，去除效率可达99.5%以上，浓度越高，处理效率则更高。因此企业应在源头通过减少废气气量，提高污染物浓度，有利于提高末端废气处理效率。因此本项目采用焚烧工艺用于处理本项目废气符合总挥发性有机物最低处理效率要求大于90%的要求。

表7.3-11浙江医化企业RTO处理装置处理效率统计情况

| 企业 | 污染物 |  | 监测结果 |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 新和成 | 乙酸乙酯 | 排放浓度(mg/) | 39.3-70.0 | <0.159 | >99.6% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.723-1.23 | <0.0032 |  |
|  | 甲苯 | 排放浓度(mg/) | 304-353 | 1.05-2.10 | 99.3%-99.6% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 5.32-6.50 | 0.021-0.042 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度(mg/) | 0.451-1.09 | 0.107-0.155 | 73%-84% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.008-0.02 | 0.002-0.003 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/) | 1120-1497 | 1.80-2.25 | 99.8% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 20.6-26.2 | 0.0364-0.0448 |  |
|  | 丙酮 | 排放浓度(mg/) | 1.88-2.60 | 0.099-0.181 | 89%-96% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.0329-0.0478 | 0.002-0.004 |  |
| 华海 药业 | 甲苯 | 排放浓度(mg/) | 32-37 | 0.437-0.474 | 98.6% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.413-0.507 | 0.006-0.007 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/) | 224-296 | 7.95-9.14 | 96.6% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 3.07-3.82 | 0.110-0.126 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 排放浓度(mg/) | 2150-2535 | 12.5-12.9 | 99.4% |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 27.7-34.7 | 0.173-0.178 |  |
|  | 丙酮 | 排放浓度(mg/) | 3.91-3.99 | <0.448 | 94.1 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.050-0.055 | 0.006 |  |

五、其他建议和要求

1、项目设计时应注意以下几点：

（1）物料在从槽或釜中转移到离心机离心、洗涤前，应对槽或釜内物料进行低温冷却，避免高温物料在离心、洗涤过程中散发大量有机废气。

（2）严格控制反应条件，使反应尽可能平稳进行，对于反应釜温度的控制应尽可能采用自动控制（如采用温度自调或压力自调），溶剂回收塔设计要适当考虑余量，溶剂回收应采用效率高、能耗低、污染小的分离技术和设备，并积极与省内高校取得联系，改进回收塔的分离效率。

（3）各储罐气相平衡管应与高位槽气相连通，减少储罐大呼吸排放。储罐、计量槽等的排气管道均应接入废气处理系统。厂外液态物料运输尽可能采用槽车运输，装卸时，罐顶应设置气相平衡管与槽车顶部连通，防止物料装卸过程大呼吸废气的排放。

（4）本项目使用原料有部分为敏感物料，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇高热，可能出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故，应在储运和使用过程中应密闭操作，严格控制储运温度，建议减少高位槽的使用，可减少呼吸气排放点位。

2、建议企业购置便携式VOC气体监测仪，加强对厂区废气排放及废气治理设施运行情况的监控。

3、本报告提出的废气治理方案仅为初步设想，企业在项目审批后应委托有资质单位对全厂废气进行专项设计，确保废气稳定达标排放，符合台州市医化规范整治的要求。

7.4 固废防治处置对策

1、项目实施项目固废处置要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001规定，项目产生的危险废物若处置不当极易产生二次污染事件。危险废物贮存必须有固定的存放场地，本项目必须设置规范的固废堆场，防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，不能综合利用时须送往台州市危险废物处置中心作无害化处理，不得随意倾倒。废物暂存过程中都必须储存于容器中，容器加盖密闭，暂存库地面必须硬化且可收集地面冲洗水。

根据新建后固废发生量情况，落实新建后所需固废暂存场所的面积。固废堆场分一般固体和危险固废堆场，一般固废堆场为生活垃圾堆场；危险固废堆场分为废活性炭、高沸物、废盐等堆场。不同产品不同工序的高沸物和废活性炭严禁混合。危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

设施底部必须高于地下水最高水位。设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与低沸物、高沸物等相容。在设施衬里上设计、建造浸出液收集清除系统，并设置渗出液收集沟。贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，设立规范的台帐制度和专职管理人员，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。

同时企业必须保证：危险固废暂时不能处置时必须保管好，不得出售，不得倒入附近河道，不得私自转移；必须送台州市德长环保有限公司作无害化处置，并遵守联单转移制度。项目可综合利用的固废除按上述要求储存外，进行出售等转移时，必须遵守联单转移制度。

危险固废运输方式为汽车运输，危险废物运输必须由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成。危险固废的运输要求：

（1）运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

（2）运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

（3）根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

（4）危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

（5）危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

2、固废处置对策

本次项目需处理的固废产生及处置方式见表7.4-1。

表7.4-1   本次项目工艺固废产生情况一览表单位：t/a

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 主要成分 | 有害成分 | 属性 | 危险废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 年产生量 （t/a） | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可综合利用危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废催化剂 | 氢化工序压滤 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 雷尼镍、钼粉、甲醇 | 危险 废物 | 含镍废物 | HW46 （900-037-46） | T | 1.51 | 委托台州市德长环保有限公司处置 |
| 2 | 废溶剂 | 蒸馏回收 | 乙醇、丙酮、叔丁醇、水 | 乙醇、丙酮、叔丁醇 | 危险 废物 | 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | HW06 （900-402-06） | T，I | 366.05 |  |
| 3 | 废气或废水处理废溶剂 | 废气或废水处理 | 有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | HW06 （900-401-06） | T，I | 320 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 687.56 |  |
| 需处置危险固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高低沸物 | 蒸馏回收 | 含杂质、有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-001-02） | T | 702.84 | 委托台州市德长环保有限公司进行安全处置 |
| 5 | 废渣 | 压滤 | 甲苯、氯化钠、乙醇、杂质等 | 甲苯、乙醇 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-001-02） | T | 133.72 |  |
| 6 | 废活性炭 | 压滤 | 废活性炭、有机溶剂 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02 （271-003-02） | T | 64.03 |  |
| 7 | 废液 | 分层或蒸馏 | 杂质、有机溶剂等 | 有机溶剂 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02（271-001-02） | T | 1323.24 |  |
| 8 | 废盐 | 脱盐、压滤 | 柠檬酸盐、硫酸钠等 | 柠檬酸盐、硫酸钠 | 危险 废物 | 医药废物 | HW02（271-001-02 | T | 1329.08 |  |
| 9 | 磷酸二乙酯废液 | 废水预处理 | 磷酸二乙酯、杂质 | 磷酸二乙酯、杂质 | 危险 废物 | 有机磷化 合物废物 | HW37（261-061-37） | T | 60.6 |  |
| 10 | 废包装材料 | / | 废包装内袋、包装桶 | / | 危险 废物 | 其他废物 | HW49（900-041-49） | T/In | 10 |  |
| 11 | 污泥 | 废水处理 | 污泥 | 有机卤 化物 | 危险 废物 | 含有机卤 化物废物 | HW45（261-084-45） | T | 350 |  |
| 12 | 废矿物油 | 机修 | 废矿物油 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | 危险 废物 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | HW08 （900-249-08） | T，I | 5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3978.51 |  |
| 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 一般 固废 | / | -- |  | 105 | 环卫部门清运 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4771.07 |  |

上表可见，新建项目实施后固废产生量为4771.07t/a，其中需规范化处置的危险固废约为4666.07t/a。危险固废不得随意散放，防止日晒雨淋及渗漏造成二次污染。废溶剂、高沸物、废盐、废活性炭、废液、废包装材料集中后送台州市德长环保有限公司等有资质单位处置，预计年危废处置费用约600万，目前已与台州市德长环保有限公司签订意向协议。生活垃圾等一般固废处置费用约5万元/年。

江北南海公司将建规范化固废堆场一座，总面积480m2，用于危险固废和一般固废堆放，预计投资约30万元。其中危险固废分类别划定独立区域存放，如高沸物、废盐、废包装材料等。堆场地面铺砌花岗岩石板防腐（环氧树脂勾缝）、墙裙涂刷环氧树脂进行防腐防渗处理，危废堆场废气经收集后接入RTO装置处理。

7.5 噪声防治对策

本项目主要噪声源有生产车间、空压机房、废水站风机房等，总体上本项目拟建厂址距离声环境敏感点较远，声环境不敏感，为确保厂内外有一个良好的声环境，在此针对项目特征提出如下建议：

1、在厂区的布局上，应把噪声较大的车间布置在远离厂内生活办公区的地方，同时应在其内壁和顶部敷设吸声材料，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，以防噪声对工作环境的影响。内部装修时应考虑尽量采用吸音、隔音好的材料，并应考虑用双层门窗。

2、在设计和设备采购阶段下，充分选用低噪声的设备和机械，对循环水泵、空压机、风机等高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩；对污水泵房采用封闭式车间，并采用效果较好的隔音建筑材料。

3、在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。

4、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

5、对空压站和冷冻站房等高噪声设备要建立良好隔声效果的站房，安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置。

6、加强厂内绿化，在厂界四周设置一定距离绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

7、为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

7.6污染防治措施清单

表7.6-1  污染防治措施清单一览表

| 分类 | 工程措施 | 对策措施说明 | 预期治理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水预处理 | 新建项目中部分工艺废水需采取气浮＋高级（O3）氧化/H2O2/UV催化氧化等预处理技术，降低废水CODCr和AOX等污染物浓度后，再进入后续处理系统，详见本评估相关章节。 | 提高生化性，降低CODCr、AOX等 |
|  | 废水收集系统 | 工艺及生产废水分类收集，生产污水管道必须采用架空管或明渠暗管，雨污分流，设置废水事故应急设施。 | 分类收集 |
|  | 废水处理工程 | 利用企业新建1000t/d规模的废水处理站，采用高浓度废水集水池+高级氧化+高浓度废水调节池+配水池+混凝初沉+厌氧+两段A/O+混凝终沉为主工艺，详见本环评相关章节；废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准，其中CODCr≤500mg/L。废水经处理达标后经规范化标准排放口排放。废水总排放口须安装在线监测系统，方便加强对项目废水的达标排放监测管理。 | 达标排放 |
|  | 地下水 | 做好厂内的地面硬化、防渗并加强维护，特别是对污水站各单元、固废堆场、储罐区和生产装置区的地面防渗工作。 | 达到防渗要求 |
|  | 雨水 | 排入化工区雨水管道 | 雨污分流 |
| 废气 | 排气筒设置 | 全厂设置2个排放筒，其中工艺废气排气筒高度30米，直径850mm（建议设计处理能力30000m3/h）。 污水处理站废气排气筒15m，直径500mm（建议设计处理能力12000m3/h） |  |
|  | 工艺废气 处理 | 预处理： ①含卤代烃有机废气处理系统：深度冷凝+树脂吸附+车间洗涤塔预处理 ②酸性含卤代烃废气采用冷凝+碱喷淋+树脂吸附+车间洗涤塔预处理 ③碱性有机废气采用冷凝+降膜吸收+酸喷淋+车间洗涤塔预处理 ④酸性有机废气采用冷凝+碱吸收+车间洗涤塔预处理 ⑤一般有机废气采用冷凝+车间洗涤塔预处理。 项目产生工艺废气须在车间内加强预处理和分类收集，主要考虑加强冷凝回收，经预处理后的各类废气接入接入RTO设施处理达标排放。 | 达标排放 |
|  | 储罐废气收集处理系统 | 有机溶剂储罐安装氮封设施、平衡管和水封罐，尾气接入RTO；盐酸储罐配套小型喷淋塔一座，其呼吸阀废气经集气罩收集再经喷淋塔处理后尾气排空。 | 消除储罐区废气无组织排放 |
|  | 废水站臭气 | 经收集后接入污水站废气处理设施（采用酸吸收+生物洗涤+碱吸收处理）。 | 达标排放 |
|  | 固废堆场臭气 | 经收集后接入污水站废气处理设施（采用酸吸收+生物洗涤+碱吸收处理）。 | 消除恶臭 |
| 噪声 | 生产车间 | 局部隔声，在四面厂界内设宽绿化带，并种植高大树木，同时对高噪声设备空压机增加消音器等设施，加强设备维护。 | 厂界达标 |
| 固废 | 危险固废 | 分类收集，设专门场地存放，防止风吹、日晒、雨淋，定期送往台州市德长环保有限公司等有资质单位处理。 | 零排放 |
|  | 生活垃圾 | 收集、综合利用或卫生填埋。 | 零排放 |
| 风险 | 事故应急防范措施 | 发现储罐及桶装液体泄漏，立即设法警告标志或组织人员警戒；切断一切明火，撤离无关人员至上风安全地方，勿使流入下水道，设法将泄漏罐内余液抽出，灌装入另外容器。 设备发生泄漏，及时关闭阀门，停止作业，将泄漏源导入应急池待处理。 根据同类企业火灾情况调查，一般火灾延续时间约1h，用泡沫灭火器灭火，必要时用消防水灭火，消防废水导入应急池。 台风来临时之前，将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将电机拆除搬至安全处，将成品及原料仓库用栅板填高以防水淹导至物料损失和爆炸事故，从而消除对环境的二次污染。 厂区新建1300m3总事故应急池。 | 减少风险 |

表7.6-2  验收清单一览表

| 分类 | 工程措施 | 对策措施说明 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 工艺废水预处理 | 针对工艺废水实施分类收集与预处理 | 投产前 |
|  | 废水末端处理 | 工艺废水预处理后与其他废水一起纳入废水末端处理设施 | 投产前 |
| 废气 | 工艺废气处理 | 废气分类收集、废气末端治理设施 | 投产前 |
| 噪声 | 生产车间 | 作好隔声降噪工作 | 投产前 |
| 固废 | 危险固废 | 委托处置 | 投产前 |
| 风险 | 事故应急 防范措施 | 编制应急预案 | 试生产前 |
|  |  | 配备相应应急物资，做好演练工作 | 投产前 |

7.7清洁生产

清洁生产即选用清洁的原料、采用清洁的生产工艺生产出清洁的产品，把污染控制的重点从末端治理转向于全过程控制，使污染物的发生量、排放量最小量化。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是环境保护和实现经济可持续发展的必由之路。

7.7.1产品的先进性

（1）依法韦仑

依非韦伦片是首选的一线抗HIV病毒药物，属人免疫缺陷病毒–1 型(HIV-1)的选择性非核苷反转录酶抑制剂(NNRTIS)，通过非竞争性结合并抑制HIV-1逆转录酶(RT)活性，作用于模版、引物或三磷酸核苷，兼有小部分竞争性的抑制作用，从而阻止病毒转录和复制。适用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV-1感染的成人、青少年及儿童。

在动物毒理性研究中表明依非韦伦对生物体致癌性、致突变性、慢性毒性等均无影响

（2）辛伐他汀

辛伐他汀（simvastatin）是他汀类（statin）的降血脂药物，用于控制血液中胆固醇的含量以及预防心血管疾病。使得辛伐他汀成为唯一入选《国家基本药物目录》的他汀类药物。其可抑制内源性胆固醇的合成，为血酯调节剂。临床用于治疗高胆固醇血症，冠心病。辛伐他汀为羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-COA)还原酶抑制剂，抑制内源性胆固醇的合成，为血脂调节剂。辛伐他汀经口服后对肝脏有高度的选择性，在肝脏中的浓度明显高于其他非靶性组织，大部分被肝组织吸收，主要作用在肝脏中发挥，随后从胆汁中排泄。

（3）阿托伐他汀

阿托伐他汀钙可治疗其总胆固醇升高，低密度脂蛋白胆固醇升高，载脂蛋白B升高和甘油三酯升高。适用于原发性高胆固醇血症患者，包括家族性高胆固醇血症（杂合子型）或混合性高脂血症（相当于Fredrickson分类法的Ⅱa和Ⅱb型）患者，如果饮食治疗和其他非药物治疗疗效不满意，可应用本品。在纯合子家族性高胆固醇血症患者中，阿托伐他汀钙可与其他降脂疗法合用或单独使用（当无其他治疗手段时），以降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。

阿托伐他汀是HMG-CoA还原酶的选择性、竞争性抑制剂，通过抑制肝脏内HMG-CoA还原酶和胆固醇的合成从而降低血浆中胆固醇和脂蛋白水平，并通过增加细胞表面的肝脏LDL受体以增强LDL的摄取和代谢。

（4）左乙拉西坦

抗癫痫药，用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。左乙拉西坦是一种吡咯烷酮衍生物，其化学结构与现有的抗癫痫药物无相关性。体外、体内试验显示，左乙拉西坦抑制海马癫痫样突发放电，而对正常神经元兴奋性无影响，提示左乙拉西坦可能选择性地抑制癫痫样突发放电的超同步性和癫痫发作的传播。左乙拉西坦在浓度高至10 uM时，对多种已知受体无亲和力，如苯二氮类、GABA、甘氨酸、NMDA、再摄取位点和第二信使系统。体外试验显示左乙拉西坦对神经元电压门控的钠离子通道或T-型钙电流无影响。左乙拉西坦Ames试验、CHO/HGPRT基因座哺乳动物细胞基因突变试验、CHO细胞染色体畸变试验、小鼠微核试验结果均为阴性。左乙拉西坦水解产物和主要人体代谢物Ames试验、小鼠淋巴瘤试验结果均为阴性。左乙拉西坦是极易于溶解和具有高度渗透性化合物。呈线性代谢，个体内和个体间差异小。左乙拉西坦在人体内并不广泛分解，主要代谢途径是通过水解酶的乙酰胺化，多次给药不影响其清除率，没有性别、种族差异性和生理节奏差异。

（5）索菲布韦中间体SF9和索菲布韦

索非布韦中间体（SF9）是治疗丙型肝炎新药索非布韦的关键中间体，索非布韦是吉利德公司开发用于治疗慢性丙肝的新药，于 2013 年 12 月 6 日经美国食品药品监督管理局(FDA)批准在美国上市，2014年 1 月 16 日经欧洲药品管理局(EMEA)批准在欧盟各国上市。索非布韦是一种丙型肝炎病毒核苷酸类似物聚合酶抑制剂，适用于作为联合抗病毒治疗方案中的组合成分治疗慢性丙肝感染。

（6）富马酸替诺福韦酯

富马酸替诺福韦酯是核苷酸逆转录酶抑制剂，是替诺福韦的前药，临床主要用于治疗人类免疫缺陷病毒（HIV）感染和乙型肝炎。美国 FDA 于 2001 年批准其上市，用于治疗艾滋病（HIV 感染），2008 年又批准其用于治疗慢性乙型肝炎（HBV 感染），富马酸替诺福韦酯具有耐受性好，耐药率低，停药反弹率低，肾毒性小等特点，特别对HIV合并HBV感染患者具有较好的临床应用前景。

（7）地瑞那韦中间体SM7和达芦那韦

SM7是抗艾滋病药物达芦那韦的关键中间体，达芦那韦是 FDA 批准用于抗HIV感染的新药，由强生制药冰岛分公司 Tibotec 首次研发成功，2006年7月在美国首次上市，可以阻断 HIV 病毒复制的蛋白酶，当与其他抗 HIV 药物联用时，可以降低病毒载量，提高CD4细胞计数，提高免疫能力。

（8）瑞舒伐他汀钙

瑞舒伐他汀钙一种选择性 HMG-CoA还原酶抑制剂，可用于治疗高脂血症。由阿斯利康公司开发研制，已在美国、日本、欧洲、中国等多个国家和地区上市。国内目前仅有南京先声，鲁南贝特，正大天晴等公司由国家食品药品监督管理局批准生产

（9）利奈唑胺

利奈唑胺是人工合成的唑烷酮类抗生素，2000年获得美国 FDA 批准，用于治疗革兰阳性(G+)球菌引起的感染，包括由 MRSA 引起的疑似或确诊院内获得性肺炎(HAP)、社区获得性肺炎(CAP)、复杂性皮肤或皮肤软组织感染(SSTI) 以及耐万古霉素肠球菌。

（10）埃索美拉唑

埃索美拉唑是奥美拉唑的S-旋光异构体，是全球首个异构体质子泵抑制剂(PPI)，通过特异性抑制胃壁细胞质子泵减少胃酸分泌。2000年，埃索美拉唑钠的口服制剂最先在瑞典上市，2001年获得FDA批准在美国上市；2003年，阿斯利康开发的注射用埃索美拉唑钠最先在瑞典上市，2005年获批在美国上市。埃索镁拉唑钠是常用的抗溃疡药，与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌引起的胃及十二指肠溃疡

（11）依折麦布

依折麦布由先灵葆雅和默克公司共同研制，FDA于2002年10月批准上市。适用于治疗原发性高胆固醇血症，纯合子家族性高胆固醇血症(HoFH）和纯合子谷甾醇血症(或植物甾醇血症）。

7.7.2工艺先进性

（1）依法韦仑

目前国内外，基本有两条不同的合成路线，两条路线开始的两个中间体都是一样，不同之处就在于E02之后，上环丙乙炔基步骤。一条路线为手性选择性地上环丙乙炔基，另一条路线为非手性合成，再拆分。之后两条路线反应过程一样。

本路线设计的时候考虑到反应成本及公司自身生产上的优势，我们选择手性选择性合成上关键中间体E05，可以很好的缩短合成步骤，同时公司在合成正丁基锂上的优势，选择以正丁基锂为有机碱，同时考虑到工艺专利问题，综合国内外的不同合成方法，选择现行的工艺。

（2）辛伐他汀

辛伐他汀与洛伐他汀的区别在于萘环8位上的丁酸基的a-碳上，洛伐他汀为一个甲基，而辛伐他汀为两个甲基。为生产辛伐他汀有二个大方向可供选择，即用a-碳上二甲基丁酸基替代a-碳上一甲基丁酸基和侧链a-碳上甲基化两种方法。前者为早先的美国专利US4444784，收率低，精制困难，且无市售的2，2-二甲基丁酸。后者是以美国专利US4820850为代表的生产工艺，它以卤代甲烷作为甲基化试剂，进行甲基化反应获得。具体的讲该工艺有以下特点：洛伐他汀为原料，用一个丁胺开环，再用叔丁基二甲基氯硅烷保护被打开的吡喃环上的二个羟基，接着用甲烷甲基化，再进行脱保护基反应和脱丁胺基反应，成为辛伐他汀钠盐，再进行酸化，萃取，与氨反应，再经分离得到一个重要的中间体，即辛伐他汀铵盐。铵盐再脱去氨，环合生成辛伐他汀。该工艺技术可行的，也实现了工业化生产。国内外上市的辛伐他汀基本上都是以此路线进行生产。

我公司使用现有工艺路线进行大生产已有几年历史，工艺参数均进行了大量条件优化试验，产品工艺收率高，质量稳定，经济社会效益较好！

（3）阿托伐他汀

阿托伐他汀钙可治疗其总胆固醇升高，低密度脂蛋白胆固醇升高，载脂蛋白B升高和甘油三酯升高。适用于原发性高胆固醇血症患者，包括家族性高胆固醇血症（杂合子型）或混合性高脂血症（相当于Fredrickson分类法的Ⅱa和Ⅱb型）患者，如果饮食治疗和其他非药物治疗疗效不满意，可应用本品。在纯合子家族性高胆固醇血症患者中，阿托伐他汀钙可与其他降脂疗法合用或单独使用（当无其他治疗手段时），以降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。

阿托伐他汀钙的合成思路是由重要中间体M-4（4-氟-α-(2-甲基-1-氧代丙基)-γ-氧代-N, β-二苯基苯丁酰胺）和侧链A9经反应得到环合物，环合物再经脱保护，水解，成盐得到阿托伐他汀钙。

常见的反应路线有三条：

合成路线一：

(BAUMANNKL，BUTLERDE，DEERINGCF，et al.The convergent synthesis of CI-981，an optically active，highly potent，tissue selective inhibitor of HMG一CoA reductase[J].Tetrahedron Lett,1992，33(17):2283-2284.)

合成路线2：

（ASLAN T, UNSAL S. Method for producing lactones: WO，2007028412A1 [P]. 2007-15-03.）

合成路线3：

（ANDRUSHKO N, ANDRUSHKO V, TARAROV V, et al.Highly stereoselective hydrogenations-as key-steps in the total synthesis of statin [J]. Chirality, 2010, 22(5): 534-541.）

合成路线选定的理由

①路线1和路线2采用2,2-二甲氧基丙烷做作保护基，理论上仅需1.0 eq ;路线3采用三乙基氯硅烷作保护基，理论上仅需2.0 eq ,从成本上考虑，采用2,2-二甲氧基丙烷做作保护基。

②在L1合成中采用的溶剂有两种：醋酸或混合溶剂。醋酸可回收，但对反应设备和能源的要求较高，且醋酸有腐蚀性，在车间生产易发生意外事故；混合溶剂对大生产的要求不高，便于操作，虽然不可回收，但可进行套用，对成本影响不大。因此，可采用混合溶剂合成L1。

③三条路线均采用酸来脱保护，路线1和路线3采用盐酸，简单易得；路线2采用盐酸羟胺，酸性不大，预估反应时间会延长，且成本较高。因此，采用

盐酸脱保护。

④成盐时，路线1用醋酸钙，路线2用氢氧化钙，路线3用氯化钙，氢氧化钙和氯化钙的成本较低，但氢氧化钙易变质，市售的氯化钙的含量仅95%，为保证产品质量，采用醋酸钙。

综合以上理由，采用路线1，易操作，可控性强，产品成本低等优点。

（4）左乙拉西坦

抗癫痫药，用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。左乙拉西坦是一种吡咯烷酮衍生物，其化学结构与现有的抗癫痫药物无相关性。体外、体内试验显示，左乙拉西坦抑制海马癫痫样突发放电，而对正常神经元兴奋性无影响，提示左乙拉西坦可能选择性地抑制癫痫样突发放电的超同步性和癫痫发作的传播。左乙拉西坦在浓度高至10 uM时，对多种已知受体无亲和力，如苯二氮类、GABA、甘氨酸、NMDA、再摄取位点和第二信使系统。体外试验显示左乙拉西坦对神经元电压门控的钠离子通道或T-型钙电流无影响。左乙拉西坦Ames试验、CHO/HGPRT基因座哺乳动物细胞基因突变试验、CHO细胞染色体畸变试验、小鼠微核试验结果均为阴性。左乙拉西坦水解产物和主要人体代谢物Ames试验、小鼠淋巴瘤试验结果均为阴性。左乙拉西坦是极易于溶解和具有高度渗透性化合物。呈线性代谢，个体内和个体间差异小。左乙拉西坦在人体内并不广泛分解，主要代谢途径是通过水解酶的乙酰胺化，多次给药不影响其清除率，没有性别、种族差异性和生理节奏差异。

关于左乙拉西坦的制备方法曾在文献中有过报道分别介绍了蛋氨酸，2-吡咯烷酮，S-2-氨基丁酰胺盐酸盐等为起始原料，结合文献基础，经筛选后选择了S-2-氨基丁酰胺盐酸盐路线。

该工艺合成方法简便，反应过程温和，且反应在低温中进行，收率高，所有的原料易得，原料成本低廉。生产出左乙拉西坦成品所含杂质均符合市场标准。所需原料及生成出的产品对环境污染小；在适当的防护品保护下对几乎对人体不构成伤害；生产操作过程简单，条件温和，安全系数高

（5）索菲布韦中间体SF9

吉利德公司的丙型肝炎药物索非布韦(商品名：Sovaldi,通用名：Sofosbuvir, 之前名为GS-7977,PSI-7977,）2013年12月6日获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于基因1型，2型，3型和4型慢性丙型肝炎（Hepatitis C）成人患者的治疗。Sovaldi是首个获批可用于丙型肝炎全口服治疗方案的药物，在用于特定基因型(2型，3型)慢性丙型肝炎治疗时，可消除对传统注射药物干扰素（IFN）的需求。

Sovaldi(Sofosbuvir)是NS5B聚合酶抑制剂，对于HCV基因型2(HCV GT2)、HCV基因型3(HCV GT3)感染，Sovaldi(Sofosbuvir)只需与利巴韦林（ribavirin)日联用即可，sofosbuvir因此成为用于丙型肝炎治疗的全球首个无需同时使用干扰素的全口服组合治疗. FDA同时也批准Sovaldi(Sofosbuvir联合聚乙二醇干扰素(peg-interferon alfa）、利巴韦林（ribavirin)用于基因型1和4（HCV GT1,HCV GT4)的感染。

Sovaldi(Sofosbuvir)的获批源于6个III期临床实验结果（NEUTRINO, FISSION, POSITRON, FUSION, VALENCE, PHOTON-1）的支持，其中两个结果（VALENCE和PHOTON-1）支持了FDA授予其“突破性药物资格”。

文献报道索菲布韦的合成路线只有一条：

是将SF6通过氯化亚砜酰化，后通过次氯酸钠氧化得到SF7，后通过四丁基氟化铵上氟反应后与苯甲酰氯反应形成酯基，反应生成SF9，本工艺是将SF6通过与磺酰基直接反应，后通过与四乙基氟化铵反应，上氟后与苯甲酰氯反应生成酯基，反应生成SF9，本工艺的先进性表现在，通过直接上磺酰氯，减少了实验操作步骤，缩短反应时间，提高了反应效率，SF7通过将四丁基氟化铵换为四乙基氟化铵，直接降低了生产成本，通过溶剂回收套用进一步降低了生产成本，最大限度降低了对环境的污染。

索非布韦是首个取得“突破性药物资格”且乙获批可用于丙型肝炎的药物其全球峰值销售可能超过100亿美元，氟代核糖作为其关键中间体，有巨大的市场价值。

（6）索菲布韦

此工艺比较新，上市时间短，而且是最新型的治疗丙肝药物，且市场前景广阔。反应合成步骤简单，生产周期短，无剧毒原料药，所有反应步骤可控，环保，低能耗。

（7）富马酸替诺福韦酯

富马酸替诺福韦又名富马酸替诺福韦二吡呋酯（Tenofovir Disoproxil Fumarate, TDF, 商品名 Viread韦瑞德），是一种由美国Gilead Sciences公司生产的新型核苷酸类逆转录酶抑制剂（NRTIs），通过抑制HIV-1逆转录酶的活性抑制HIV病毒复制，美国FDA于2001年批准其上市，用于治疗艾滋病（HIV感染），2008年又批准其用于治疗慢性乙型肝炎（HBV感染），富马酸替诺福韦二吡呋酯具有耐受性好，耐药率低，停药反弹率低，肾毒性小等特点，特别对HIV合并HBV感染患者具有较好的临床应用前景。

富马酸替诺福韦二吡呋酯是世界卫生组织WHO艾滋病治疗指南推荐的艾滋病抗病毒一线药物。在国内被列为国家免费艾滋病抗病毒治疗一线药物。

文献报道替诺福韦的合成路线主要有两条：

①乳酸异丁酯为原料,经羟基保护,酯还原,磺酰化后与腺嘌呤缩合,经水解得带手性中心开环核苷,以DMF为溶剂缩合生成,再与三甲基溴硅烷反应后水解得到粗品,经柱层析分离后得到纯品,此路线操作繁琐、不易控制,总收率低。

②以腺嘌呤与碳酸丙烯酯缩合,在强碱氢化钠的作用下发生缩合反应,经柱层析后水解获得目标化合物。但氢化钠活泼性较强，具有较大的安全隐患。

本工艺，将以腺嘌呤和亚磷酸二乙酯为起始原料，反应中加入氟化铯等催化剂，加快了反应速率，减小反应时间，通过关键工艺的控制，提高了反应收率，和质量标准，通过溶剂的分次回收，简化了溶剂回收套用中后处理，提高了溶剂回收率，降低了固体废渣和废气的产生量，并以日产2吨为起始产能设计。

依靠公司十多年的医药原料药和中间体的生产和销售经验，和已相对成熟的工艺，必将能使富马酸替诺福韦二吡呋酯成为公司的主力产品，并依托公司强大的国际销售网络，及良好的市场信誉，年销售额可达10亿以上。

（8）地瑞那韦中间体SM7

此工艺比较新，上市时间短，而且是一种新的用于艾滋病治疗的非肽类抗逆转病毒蛋白酶抑制剂，是目前6种蛋白酶抑制剂(沙奎那韦，利托那韦，茚地那韦，萘非那韦，安瑞那韦及ABT378/r)中生物利用度最高的，且市场前景广阔。反应合成步骤简单，生产周期短，无剧毒原料药，所有反应步骤可控，环保，低能耗。

（9）达芦那韦

达芦那韦（Darunavir）化学名为[（1R，5s，6R）-2，8-二氧双环[3．3．0]-癸烷-6-基]-N-[（2S，3R）-4-[（4-氨基苯基）磺酰基-（2-甲基丙基）氨基]-3-羟基-1-苯基丁烷-2-基]氨基甲酸酯，CAS登记号为206361-99—1，是美国强生公司的子公司TibotecTherapeutics公司研制的蛋白酶抑制剂，2006年7月在美国首次上市，商品名为Prezista，该药常与利托那韦以及其他抗逆转录药物联合用于成人HIV感染者的后期治疗。从结构上看，达芦那韦有5个手性中心，合成上主要采用汇聚式合成路线，依据手性中心的相关性与区别进行断键，分为D7片段和双呋喃酯片段，现行工艺中合成方法较多，主要有以下几种：

A法：

该路线通过苯甲醛为侧链起始物，与异丁胺缩合为亚胺经硼氢化钠还原后，与环氧乙烷衍生物开环反应生成侧链前体，该前体在酸性条件下脱去保护基后与主核SM9缩合后在Pd/C，氢气条件下脱去苄基后与对硝基苯磺酰氯进行磺酰化反应后再经硝基还原得到API。

Ｂ法：

该方法以1-苄基-1-叠氮环氧乙烷为起始物料，经与异丁胺开环，对硝基苯磺酰氯磺酰化后经Pd/C，氢气一锅还原叠氮和硝基直接得到D7,再与SM9缩合后得到API。

Ｃ法：

直接以氯代氨基醇为起始物料，先与SM9缩合后再与异丁胺取代，之后与对硝基苯磺酰氯磺酰化再经钯碳还原得到成品API，整个路线较短。

D 法：

该方法以小环D1为起始物料，经与异丁胺开环后与对酰基苯磺酰氯磺酰化得到D5，D5经过钯碳氢化得到D6，D6再盐酸脱保护基得到D7,再与SM9缩合得到API。

从以上路线分析可以看到，A法路线太长，还涉及苄基保护的上保护和去保护；B法使用不能大量易得且极易爆炸的叠氮环氧乙烷为起始原料，不使用于大工业生产；C法虽然路线稍短但是原料氯代氨基醇稳定性，同样不利于放大生产；四种方法均使用了昂贵的钯碳催化剂不利于产品的成本控制；我们在分析这些方法的基础上开发了一种全新的合成路线，原料易得，操作简单且无需使用钯碳催化剂，产品经放大生产后成本极低，具有强大的市场竞争力，路线如下：从采用的路线可以看到，我们直接使用便宜易得的对乙酰胺苯磺酰氯代替原有路线中的对硝基苯磺酰氯，反应不使用昂贵的钯碳催化剂，盐酸一步同时脱去酰胺保护基和乙酰叔丁氧保护基得到D7，反应干净彻底，再经与SM9缩合得到API。

（10）瑞舒伐他汀钙

瑞舒伐他汀钙最早是日本盐野义公司研发成功，后来盐野义将该药物技术转让给英国的ZENECA公司(就是现在的ASTRAZENECA阿斯利康)。并于2001年就其一日一次给药治疗高血胆固醇症、混合型血脂紊乱和单纯性高血脂甘油三脂症在欧、美同时提出新药申请并在瑞舒伐他汀于2002年11月首先在荷兰批准上市，2003年8月获德美国FDA批准上市，目前已在60余个国家上市，在我国已完成临床试验。阿斯利康制药有限公司开发的瑞舒伐他汀(ROSUVASTATIN，产品为瑞舒伐他汀钙薄膜衣片)tip是他汀类药物家族的新成员。与其他他汀类药物相同，瑞舒伐他汀通过竞争性抑制HMG-COA还原酶而产生降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c)的作用;临床前实验和在全球进行的多项临床试验表明，瑞舒伐他汀具有比现有他汀类药物更强的调脂效果及安全性。选用了市面上原料易得成本价格较低的反应原料C5 (6- 乙酰氧甲基 -2,2- 二甲基 -1,3- 二氧戊环 - 乙酸)经过水解反应得到中间体C6 ((4R-Cis)-6-羟甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯 )；该中间体再经过氧化反应得到中间体RS-1 ((4R-cis)-6-醛基-2,2-二甲基-1,3-二氧己环-4-乙酸叔丁酯); Z7(4-(4- 氟苯基 )-6- 异丙基 -2-[(N- 甲基 -N- 甲磺酰胺基 )]- 嘧啶 -5- 甲醇)经过溴代反应得到中间体Z8（4-(4- 氟苯基 ) -5- 溴甲基 -6- 异丙基 -2-[(N- 甲基 -N- 甲磺酰胺基 )]- 嘧啶）；该中间体再与三苯基膦反应得到中间体Z8.2（[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-N-甲磺酰胺基)-5-嘧啶基]三苯基溴化膦）；RS-1再与Z8.2经过wittig反应得到关键缩合物RS-2 (6-[1E-2]-[4-(4- 氟苯基 )-6- 异丙基 -2-[甲基(甲磺酰)氨基 ]-5-嘧啶 ] 乙烯基 ]-2,2- 二甲基 -1,3- 二氧六环 -4- 乙酸叔丁酯); RS-2再经过酸催化脱保护，碱水解酯基后与甲胺生成铵盐RS-3((+)-(3R,5S)-7-[4-(4- 氟苯基 )-6- 异丙基 -2-(N- 甲基 -N- 甲磺酰基氨基 ) 嘧啶 -5- 基 ]-3,5- 二羟基 -6-(E)- 庚烯酸甲胺盐；该铵盐再经过水解后与醋酸钙生成成品瑞舒伐他汀钙。

（11）利奈唑胺

利奈唑胺是由PharmaciaUpJohn公司开发研制的第一个吗恶唑烷酮类抗菌药物,2000年在美国上市。该类药物结构新颖,作用机制独特，主要抑制细菌蛋白合成的早期阶段,选择作用于50S核糖体亚单位上与30S亚基的结合点，以阻止70S起始复合物的形成，从而抑制细菌蛋白质的合成。

江北南海药业采用的工艺路线中选择的溶剂对人体及环境的危害较轻，工艺的实际操作性及成本均能达到市场所需求。

（12）埃索美拉唑

对于埃索美拉唑的合成，现行工艺主要有三种方法，主要是涉及到手性硫原子的构建，分别是前体衍生拆分、生物还原分离和硫原子的直接不对称氧化。现分别介绍如下：

A、前体衍生拆分，路线如下：

路线通过常规方法构建潜手性硫原子中间体后，通过甲醛，氯化亚砜将咪唑环上氨基转换为氯甲基，再在碱性条件下与(R)-扁桃酸缩合形成非对映异构体混合物，通过反向色谱得到需要的异构体后经碱水解去掉扁桃酸，得到(S)-埃索美拉唑，再经成盐反应得到(S)-埃索美拉唑钠。此工艺反应路线长，设备投入多。

B、生物还原分离

该方法制备潜手性硫原子中间体与第一种方法一样，接下来通过立体选择性的酶还原方法将不需要的R-异构体亚砜还原为硫醚而留下我们需要的S-异构体，经过结晶分离得到光学纯度很高的(S)-埃索美拉唑，再通过成盐反应得到(S)-埃索美拉唑钠。此路线生物还原分离方法原子利用率低，有一半的异构体又转化为前面的原料。

C、直接不对称氧化

直接不对称氧化分为微生物催化不对称氧化和化学不对称氧化。微生物催化不对称氧化中，采用常见青霉BPFC 386，BPFC 585和枯草芽苞杆菌ATCC 21195可以获得较好效果(＞99.0% e.e)。化学化学不对称氧化使用(D)-酒石酸二乙酯为手性配体，在四异丙氧钛的配位作用下，过氧化羟基异丙苯为氧化源，可以得到高光学纯度的(S)-埃索美拉唑，再经成盐反应得到(S)-埃索美拉唑钠。

本项目直接采用化学不对称氧化得工艺具有以下优点：

①所有的反应过程均采用目前国内外先进的流程及设备，反应过程控制平稳，主要反应均集中在常压反应釜中进行，反应条件温和，反应过程平稳。

②在溶剂精馏回收过程中，采用先进的降膜式蒸发系统配合水蒸气喷射泵真空系统，使产品在较低的温度下生产出来，避免了高温结焦的问题，因而具有更好的香气。

③反应所用溶剂均回收套用，提高了溶剂的使用率，减少了物料消耗和污染物的排放，降低了生产成本。

④后处理部分洗涤用水回用，降低了废水量排放。

（13）依折麦布

依折麦布的合成路线主要有以下几条：

路线一：（4S）-羟基四氢呋喃-2-酮和N-(4-氟苯基)-4-苄氧基苯亚甲胺与胺化二异丁基锂在-78℃下环合，经高碘酸钠氧化，在和对氟苯乙酮和氯带三乙基硅烷偶联得到缩合物，缩合物脱水、氢化，然后以（R）-2-甲基-CBS-恶唑硼烷为手型催化剂、二甲硫醚为还原剂还原得到依折麦布。此路线的缺点在于路线长，需要低温等苛刻条件，而且需要柱色谱分离，不利于工业化生产。

路线二：以（E）-5-（4-氟苯基）戊-4-烯酸经氯化亚砜酰氯化，与手型试剂酰胺化，与四氯化钛偶联，在TBAF作用下关环，然后通过Waker-Tsuji氧化，然后以（R）-2-甲基-CBS-恶唑硼烷手型还原，最后加压得到依折麦布。此路线工艺复杂，需要两次用到色谱柱，总收率只有10%，不利于工业化生产。

本项目采用的工艺具有以下优点：

①所有的反应过程均采用目前国内外先进的流程及设备，反应过程控制平稳，主要反应均集中在常压反应釜中进行，反应条件温和，反应过程平稳。

②在溶剂精馏回收过程中，采用先进的降膜式蒸发系统配合水蒸气喷射泵真空系统，使产品在较低的温度下生产出来，避免了高温结焦的问题，因而具有更好的香气。

③反应所用溶剂均回收套用，提高了溶剂的使用率，减少了物料消耗和污染物的排放，降低了生产成本。

④后处理部分洗涤用水回用，降低了废水量排放。

⑤生产全过程采用DCS计算机集散控制系统，实现自动化进行，不仅生产连续性稳定，而且大大节省人力资源。

7.7.3设备的先进性

根据《台州市医药产业环境准入指导意见》及《浙江省化学原料药基地临海园区实施现代医药制造模式转型升级的指导意见（试行）》中对装备的要求，提升装备“自动化、管道化、密闭化、信息化”水平，生产设备能实现自动化，使用DCS控制技术，采用连续化生产和定量化控制的设备。物料输送采用管道化，采用隔膜泵无泄漏的泵管输送液体物料。生产过程中密闭化，设置密闭投料装置，采用全过程氮气保护设施和“三合一”压滤机等连续密闭设备。

本项目生产设备主要有反应釜、蒸馏釜、自动卸料离心机、三合一设备、双锥干燥机、无油真空机、冷凝器、进料泵等，这些设备均是不锈钢材质或者搪玻璃；另外，所有反应釜、蒸馏釜、过滤干燥器均配备废气冷凝回收装置（高沸点溶剂采用30度循环水、5度冷媒冷却，比如甲苯类的；低沸点溶剂采用30度循环水、-15度冷媒冷却，比如甲醇类的），不凝气体按照污染因子收集、碱（酸）液吸收或RTO焚烧处理后排放，可以减少有机废气的产生；

本项目物料输送转移过程尽可能做到管道化、密闭化、自动化水平，生产设备使用DCS控制技术（反应温度、压力、进料），采用连续化生产和定量化控制的设备；用带称重模块的反应釜或计量泵+质量流量计替代计量罐；液态物料使用管路输送，对敏感或恶臭物料的投加首先利用生产车间高度采用重力垂直输送方式，其次采用泵送；物料输送采用管道化，采用隔膜泵无泄漏的泵管输送液体物料，原则上不得采用真空送料方式；对于以四氢呋喃、乙酸乙酯、DMF等敏感恶臭物料作为溶剂、萃取剂、洗涤或溶剂置换的操作单元尽量采用一体化或连续化设备；生产过程中密闭化，设置密闭投料装置，采用全过程氮气保护设施和“三合一”压滤机等连续密闭设备；本项目固液分离过程采用密闭的分离系统，选用自动下出料离心机或“三合一”等先进的密闭分离设备，减少了无组织废气的产生量，离心机采用氮气保护与在线监测自动控制措施。干燥系统使用双锥真空干燥器等较先进的干燥设备，烘干过程中产生的废气经冷凝回收后进入废气处理系统。主要液体物料特别是易挥发的、用量比较大的、比较敏感的恶臭物料均采用的储罐；对于DMF等原料尽量用其他污染小的物料替代或减量。

7.7.5清洁生产改进建议

1、清洁生产思路

(1)建立完善的清洁生产制度；

(2)进一步优化工艺路线，开发原材料替代品，减少或避免使用稀有、毒性大和难降解原材料的使用；

(3)采用高效生产技术和工艺，降低原材料和能源消耗，提高反应过程的转化率和收得率，减少副产物产生；

(4)加强物料循环回收和利用，采用高效的物料回收技术，提高物料回收率，减少物料损耗；

(5)提高项目技术装备水平，合理选用先进的生产设备；

(6)优化工艺条件，减少生产过程中的高温、高压生产条件，减少生产过程的危险因素。

2、清洁生产潜力分析

化学合成产品的生产过程一般均使用大量有机原料和有机溶剂，而且发生的有机化学反应还存在反应转化率的问题，投入的物料中有相当一部分并未转化到产品中，而随“三废”流失，因此对于企业而言，其清洁生产的潜力是巨大的。根据本项目特点进行分析，清洁生产的重点应放在溶剂回收和替代和废物的妥善处置等方面。

3、清洁生产改进措施

(1)建立完善的清洁生产制度

根据国内清洁生产试点工作经验，加强管理是所有方案中最重要的无费、低费和少费方案，约占清洁生产方案总数的40%，因此企业进行推行清洁生产，必须首先从加强管理入手。

由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及到公司各个部门，因此康恩贝公司厂区应成立清洁生产领导小组，由总经理任组长，各副总经理任副组长，生产部长、车间主任及环保科长作为成员，并按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员，形成公司——部门——班组三级清洁生产网络。为了明确各部门工作职责，公司应在正式生产之前制订《环境保护管理制度》，并结合污水站管理和车间预处理要求，由环保科制定《废水计量考核制度》、《一体化考核环保考核制度》，使“三废”预处理等源头控制措施纳入各生产车间的正常工作序列，使各车间的经济效益直之接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极性，并取得成效。

环保科除负责污水站管理和运行外，主要职责是加强环保监督管理，提出清洁生产控制要求，若车间排放的废水达不到污水处理站可接受的标准(包括水量、水质与特殊污染物浓度，特别是盐分浓度)，则征收超标排污处理费，各车间废水设立仓储池，作为预处理是否达标的检验处，也作为车间和环保科的考核交接点，同时可作为车间事故排放池。环保科每周进行监督检查，每月进行统计汇总，对各车间进行环保考核。

(2)创建“无泄漏工厂”

创建“无泄漏工厂”是化工企业的基本要求之一，创建工作对减少环境污染，改善厂容厂貌，实现安全生产，提高企业经济效益都有较大的益处。创建工作应从整治设备状况和提高设备维护管理水平着手并加以落实。

①提高技术装备水平

a、设备性能的好坏与污染物排放量直接相关。在本项目的实施过程中，企业应重视对先进设备的投入，尽可能选用密封性能好的生产设备，在设计上合理布置生产布局，对于用量大和敏感物料采用管道输送至各工序，物料采用仪表计量，取消计量槽，减少物料输送距离，并尽可能采用管道密闭输送，有机物料输送泵可选用泄漏较小的屏蔽泵或磁力泵，产物后处理工段选使用洗涤、过滤、干燥一体机等。另外本项目中使用敏感物料较多，其中二氯甲烷、四氢呋喃挥发性大，三乙胺为恶臭类物质，此类物料使用过程中应选用密闭性好的设备，减少无组织废气的产生，如在原料药生产离心工段，建议在工艺条件可行的情况下，使用二合一离心机、三合一离心机，减少因出料时打开离心机产生的废气。

b、在工艺条件控制方面，必须采用自动控制，发挥计算机技术在化学工业中的重要作用。目前，企业现有产品生产过程主要原辅材料仍采用人工投加方式，中间生产过程为人工手动控制，生产效率、产品质量受人为操作影响较大。因此，建议企业新产品应向自动化过程控制发展，利用现代化网络技术，对生产流程采用计算机控制，实现系统智能化控制模式，使反应条件控制更为精确，提高反应中物料转化率，减少废弃物的产生量。

c、液态原材料尽可能采用槽车运输，减少桶装原料和散装物料停放、转移等中间环节。

d、改善车间作业环境，采用可靠的集中排风处理系统，降低有害介质浓度，不得使用轴流风机进行通风。

g、溶剂储罐必须配备呼吸阀、冷凝装置、平衡管、防雷装置、防静电装置和降温装置，大的罐区应有冷凝系统，进行降温和吸收呼吸气。

②建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序。主管设备副总经理抓这项工作，由设备科具体负责公司的设备业务管理工作，各车间主任兼管本车间设备，同时设立车间设备员，负责车间设备的日常维修，并保机到人，日常维护保养也落实到人，形成了专业管理和群众管理相结合，维修与保养相结合，从上到下的设备管理和维修网络，为整个公司设备保持完好状况，提供了保障。

本次项目使用的主要有机溶剂大部分都以气体形式进入环境，因此提高生产设备的技术水平，尽可能避免敞口设备和敞口操作工序，加强系统和厂房的密闭性，提高物料的回收率是减少无组织废气排放的有效手段。

(3)加强资源回收和套用

化学合成存在反应得率的问题，往往需要使用多种、过量的化学原料和有机溶剂。这些原料和溶剂若不进行有效回收，则会造成大气污染或者废水中的CODcr浓度增加，并浪费资源，增加生产成本。采用回收措施可降低原材料的消耗，减少污染的排放。

原料、溶剂回收工作既是技术性较强的工作，同时也需要必要的资金的投入。对于溶剂回收，既要看到它的经济效益，同时也要看到它的环境效益。除对生产母液进行溶剂回收外，尽可能对高浓度废水也进行蒸馏和溶剂回收工作，减少污染物排放量。

(4)开展清洁生产审计以及ISO14001环境管理体系认证

实践证明，开展ISO14001环境管理体系认证对提高企业环境管理水平、改善企业环保形象、扩大产品出口竞争力等方面都有积极意义，一方面使公司环境管理水平进一步科学化、体系化，另一方面通过工艺的改进，降低物耗，在生产成本降低的同时可大大减轻企业末端治理的压力，获得了可观的经济效益。

本报告根据项目的特点，提出以下清洁生产改进建议，具体详见表7.7-3。

表7.7-3本项目清洁生产改进建议一览表

| 类别 |  | 工段 | 本项目 | 清洁生产改进建议 | 环境效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 优化 | 离心母液的粗品回收 | 精制 | 结晶离心后，离心母液回收溶剂后剩余物委托固废委托处置 | 对离心母液中的产品/中间体进行含量测定，对含量较高的，杂质成分较低的离心母液建议根据物料特性进行粗品的回收，如可收集多批次的母液后，浓缩一部分溶剂后二次结晶离心回收目标产物。 | 提高产品的摩尔收率，减少物料单耗 |
|  | 使用饱和食盐水洗涤去除有机层水份 | 洗涤 分层 | 使用饱和食盐水洗涤去除有机层水份 | 在工艺条件下采用溶剂蒸馏带水去除，冷凝物可直接套用至下批次 | 减少分层废水的产生及盐分污染物的产生 |
| 提升设备水平、优化布局 | 提升固液分离和干燥工段设备水平 | 本项目所有 产品 | 离心后出料人工放入干燥设备中干燥 | 优化布局，离心机下设干燥器，湿品干燥后直接用输送带或投料口输送至干燥器内 | 减少物料转移过程的废气产生，提高设备自动化水平 |
|  | 过滤器设置 水洗管道 | 脱色 过滤 | -- | 脱色过滤后用水洗涤滤饼除去滤饼中含有的挥发性物料，再卸滤渣 | 减少卸渣过程中的废气产生 |
| 三废 处置 | 废气处置 | -- | -- | 根据生产需要建议废气处理装置考虑设置一套气液焚烧炉，由于废气不可储存性，气液焚烧炉更利于稳定焚烧工况和废气去除效率 | 提高废气去除效率 |

第八章环境经济损益分析

8.1 项目投资估算和分析

一、项目投资

项目总投资63838万元。

二、经济效益

本项目建成后，预计可实现年创利税1.1亿元，具有较好的经济效益。

8.2 环保投资及运行费用

环保投资包括废气治理、废水治理、固废处置、噪声治理、监测等方面。具体分配见表8-1。

表8-1　“三废”处理设施投资及运行费用

| 类别 | 处理设施投资费用（万元） | 运行费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 1400 | 1179.63 |
| 废气 | 1875 | 183 |
| 固废 | 445 | 305 |
| 噪声 | 20 | 4 |
| 监测 | 6 | 0 |
| 合计 | 3746 | 1671.63 |

8.3环境经济损益分析

1、经济效益

项目合计“三废”投资费用约3746万元，占总投资的5.87%，年总运行费用为1671.63万元，本次项目上马后，利税总额1.1亿元，运行费用占利税总额的2.61%，具有较好的经济效益。

2、社会、环境效益

浙江江北南海药业有限公司2018年年底可能正式用于生产，届时，老厂区的辛伐他汀项目（包括中间体项目）、依法韦仑中间体项目均将全部淘汰，现有厂区仅保留制剂项目。

因此老厂区污染物削减量废水量1.17万吨/年，危险废物161.13吨/年，VOCs排放量为14.697吨/年，氯化氢排放量0.007吨/年，烟尘1.85吨/年，二氧化硫3.07吨/年，氮氧化物2.26吨/年。辛伐他汀项目（包括中间体项目）和依法韦仑中间体项目淘汰后，对老厂区环境质量具有明显正效益。

本项目上马后，对于台州、临海的经济发展起到一定的推动作用，另外，给社会上一些待业人员提供了就业机会，具有一定的社会效益。本次项目上马后，将有一定量的废水、废气排放，因此会对环境造成一定的污染，厂方必须认真落实“三废”治理措施，使配套建设的环境保护设施严格做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，使环保设施早日竣工，通过环保行政主管部门的验收，明确“三废”达标排放，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。

第九章环境管理和环境监测计划

9.1 环境管理

9.1.1管理机构

企业需指派一名厂级领导分管环保工作，并在厂部设置环保科，配备技术力量较强的环保管理人员，定期对公司所有环保设施进行监督管理；对环保设施运行率、效果及设备的完好性等实行专人管理责任制，当各废气、废水等处理设施出现较大问题，可能对环境产生较大影响时，必须要求停产实施抢修。同时各车间设兼职环保员。分管环保的厂领导以及环保科负责人，工作重点是建立健全各部门相互协调配合的综合环境管理体系；环保专业技术管理员的任务是负责环境监测计划的实施、环保设施运行的监督管理、建立环境管理台账、对环保资料统计建档等。各生产车间兼职环保员主要是配合环保专业技术管理员做好车间的日常环保管理工作。

9.1.2环境管理要求

项目实施后，应加强环境管理。厂内环境美观、整洁。各环保设施要落实专人管理，经常检查维修，备好备用品配件，确保设备的完好率，使运行率和达标率达到100%。

⑴厂区内要加强对雨污分流和污污分流管道的合理布设及排污口的规范化和废水处理站在线监控装置等的管理，防止车间污水直接进入附近水体。严格管理用水，包括冷却水与循环水，减少生产废水的产生量与排入量，开展节水活动，在设计、生产过程中，开展节能活动，应用节能措施，变废为宝。

⑵公司须完善应急预案，建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，并加强人员培训，加强防火、防爆、防泄漏管理，并定期演练。增加废气管理力度，提高溶剂重复利用率，改善周边环境空气质量。对未有效密闭的岗位强化密闭改造及回收管理，大幅度削减有机溶剂的消耗量。

加强固废管理，提高固废综合利用率，减少固废污染，危险固废和工业固废处置率达100%。生活垃圾处理率达100%。可回收废弃物实现100%回收利用。

⑶公司内应有一负责人分管企业环保工作，设立环保机构，负责企业的污染防治设施，经常检查维修，并向外环境排放的污染物进行检测、统计；备好备用件，保证污染防治设施的正常运转，防止事故性排放。遇环保设施不能正常运转时，应及时关停生产，以免污染物未达标排放。

⑷严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时运行”。

⑸规范废水排污口，只能设一个污水排放口和一个雨水排放口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。污水管做到明渠暗管或高空架设，污水排放口、废气排放口和噪声源均应按GB-15562.1-1995《环境保护图形标志－排放口（源）》的要求设置和维护图形标志。加强废水在线监测系统的维护。

⑹经常对厂员工进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识，自觉节约水及各种原材料，减少“三废”排放量。

⑺完善ISO14001环境管理体系。应结合企业本次项目情况，积极探索、改进和完善，尽可能将各种措施落实到实处，并建议积极推进清洁生产审核。

9.2污染物排放清单

为便于当地行政主管部门管理，便于对社会公开项目信息，根据导则要求，制定项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。项目污染物排放清单具体见表9.2-1。

表9.2-1  项目污染物排放清单

| 污染物排放要求 | 排污口/排放口设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | 排放方式 |  |  | 排放时间 |  |
|  | 废气 | 工艺废气 |  |  |  | 有组织排放，通过RTO排放，排气筒高度为30m |  |  |  |  | 连续排放 |  |  | 24h |  |
|  |  | 焚烧炉废气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 |  |  | 24h |  |
|  |  | 储罐废气 |  |  |  | 有组织排放，接入RTO装置处理排放 |  |  |  |  | 间歇排放 |  |  | 24h |  |
|  |  | 污水站废气、危险废物堆放场所 |  |  |  | 有组织排放，通过高为15m的排气筒排放。 |  |  |  |  | 连续排放 |  |  | 24h |  |
|  | 废水 | 废水 |  |  |  | 市政管网 |  |  |  |  | 连续排放 |  |  | 24h |  |
|  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 |  | 污染因子 |  | 排放量（t/a） |  | 浓度mg/m3 |  | 排放标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  |  | 标准名称 |  |  |
|  | 废气 |  | 硫酸 |  | 0.01 |  | 0.002 |  | 20 |  |  |  | 《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2015-2016）中表1标准和表5标准 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  | 0.01 |  | 0.006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 0.04 |  | 0.093 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DMF |  | 0.21 |  | 0.369 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | THF |  | 0.73 |  | 2.644 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯甲酰氯 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吡咯烷 |  | 0.01 |  | 0.003 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丙酮 |  | 0.39 |  | 1.632 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.03 |  | 0.133 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲亚砜 |  | 0.09 |  | 0.071 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  | 3.63 |  | 5.37 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲胺 |  | 0.02 |  | 0.108 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | 4.75 |  | 14.265 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲醇 |  | 2.2 |  | 5.435 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙腈 |  | 0.72 |  | 1.515 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 |  | 5.03 |  | 14.21 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 |  | 36.85 |  | 137.66 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / |  | 69.79 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溴化氢 |  | 0.03 |  | 0.002 |  | / |  |  |  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)二级标准 |  |  |
|  |  |  | DBU |  | 0.14 |  | 0.648 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N,N-二异丙基乙基胺 |  | 0.01 |  | 0.051 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吡啶 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙酸 |  | 0.09 |  | 0.378 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环丙基乙炔 |  | 0.02 |  | 0.082 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环己烷 |  | 0.92 |  | 4.205 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磺酰氯 |  | 0.01 |  | 0 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲基叔丁基醚 |  | 4.12 |  | 12.339 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六甲基二硅胺烷 |  | 0.02 |  | 0.012 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯苯 |  | 0.07 |  | 0.084 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯丁烷 |  | 0.01 |  | 0.002 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯甲烷 |  | 0.05 |  | 0.243 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三氟乙醇 |  | 0.01 |  | 0 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三甲基硅烷 |  | 0.37 |  | 0.448 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 |  | 0.08 |  | 0.38 |  | 20.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 叔丁醇 |  | 0.02 |  | 0.031 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溴甲烷 |  | 0.04 |  | 0.178 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溴乙烷 |  | 0.02 |  | 0.075 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  | 1.33 |  | 3.531 |  | 317.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙酸甲酯 |  | 0.05 |  | 0.216 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 异丙醇 |  | 0.62 |  | 2.411 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正丁胺 |  | 0.03 |  | 0.051 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正丁烷 |  | 9.36 |  | 43.344 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正庚烷 |  | 0.86 |  | 3.842 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正己烷 |  | 0.86 |  | 3.419 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | 3.707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 8.31 |  | 8.283 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  | CODCr |  | 19.11t/a |  | 100mg/L |  | 100mg/L |  |  |  | CODCr排放浓度为100mg/L、NH3-N排放浓度为15mg/L。 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 2.87t/a |  | 15mg/L |  | 15mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放特别控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废处置利用要求 | 一般工业固态废弃物利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 |  |  |  |  | 产生量基数（t/a） |  |  |  | 利用处置方式 |  |  |  |
|  | 1 |  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 委托环卫部门统一清运 |  |  |  |
|  | 危险废物利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 废物类别 | 废物代码 |  |  |  | 产生量基数（t/a） |  | 利用处置要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用处置方式 |  |  |  |  | 是否符合要求 |
|  | 1 |  | 废催化剂 | HW46 （900-037-46） |  |  |  | 1.51 |  | 委托台州市德长环保有限公司进行处置 符合 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废溶剂 | HW06 （900-402-06） |  |  |  | 366.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气或废水处理废溶剂 | HW06 （900-401-06） |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 高低沸物 | HW02 （271-001-02） |  |  |  | 702.84 |  | 委托台州市德长环保有限公司进行安全处置 |  |  |  |  | 符合 |
|  |  |  | 废渣 | HW02 （271-001-02） |  |  |  | 133.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | HW02 （271-003-02） |  |  |  | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废液 | HW02（271-001-02） |  |  |  | 1323.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废盐 | HW02（271-001-02 |  |  |  | 1329.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磷酸二乙酯废液 | HW37（261-061-37） |  |  |  | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 | HW49（900-041-49） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污泥 | HW45（261-084-45） |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 | HW08 （900-249-08） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 排放 要求 | 序号 | 厂界声环境功能区类型 |  |  |  |  |  | 工业企业厂界噪声排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 55 |  |  |  |

9.3环境监测计划

环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规、判断环境质量现状、判断污染源是否达标、评价环保设施效率及环境管理的重要手段。

9.3.1监测机构

环境监测机构应是国家明文规定的有资质的监测机构，结合公司实际情况，按就近、便利的原则，可委托临海市环境监测站承担。

9.3.2监测职责

管理职责由公司环保科承担，主要任务有：

1、建立严格可行的监测质量保证制度，建立、健全污染源档案；

2、在监测过程中，如发现某污染因子有超标现象，应分析超标原因并及时上报管理部门采取措施控制污染；

3、定期（季、年）进行监测数据的综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，向公司提出防治污染、改善环境质量的对策措施；

4、整理、统计分析监测结果和填写企业环境保护统计表，上报主管环保局管理。

9.3.3监测计划

1、对建立环境监测建议

①根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，制定本厂的监测计划和工作方案。

②加强环境监测数据的统计工作，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。

③强化对环保设施运行的监督、环保设施操作人员的技术培训、管理，建立全厂环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行状态，保证污染物排放连续达标。

④加强对开停车非正常情况和事故排放源及周围环境监测，并能防止污染扩大。

2、环境监测计划

根据本项目的工程分析，环境监测计划见表9.3-1~9.3-4。

表9.3-1水污染源监测计划

| 污染源 | pH | CODcr | NH3-N | 甲苯、二氯甲烷、AOX、磷酸盐、氯离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排放口 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
| 污水处理站调节池 | 每日一次 | 每日一次 | 每日一次 | 每周一次 |
| 污水站出水 | 在线监测 | 在线监测 | 在线监测 | 每半年一次 |

表9.3-2地下水监测计划

| 污染源 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 建设项目场地及其上、下游各设1点 | pH，高锰酸盐指数、氨氮、甲苯、二氯甲烷、总氰化物 | 每年一次 |

表9.3-3废气点源监测计划

| 污染源 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理设施排气筒 | 乙酸乙酯、二氯甲烷、THF、DMF、甲苯、环己烷、氯化氢、甲醇、丙酮、乙腈、VOCs、恶臭、二噁英 | 每半年一次，每期连续2天，每天2次 |

表9.3-4无组织废气排放监控计划

| 监控点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 周界外最高浓度点 | 乙酸乙酯、二氯甲烷、THF、DMF、甲苯、环己烷、氯化氢、甲醇、丙酮、乙腈、VOCs、恶臭 | 每半年一次，每期连续2天，每天2次 |

9.3.4竣工验收监测

建设项目竣工环境保护验收，是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。本项目环境保护设施建设完毕后，在正式投入运营前，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门申请项目配套建设的环境保护设施竣工验收，对环境保护设施的运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，建议的具体监测项目及监测点位见表9.3-5。

表9.3-5建议的“三同时”竣工验收监测因子

| 监测点位 | 监测类别 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 无组织废气 | 乙酸乙酯、二氯甲烷、THF、DMF、甲苯、环己烷、氯化氢、甲醇、丙酮、乙腈、VOCs、恶臭 |
| 厂界 | 噪声 | Leq |
| 废水总排口 | 水 | pH、CODcr、氨氮、甲苯、二氯甲烷、AOX、磷酸盐、氯离子 |
| 雨水排放口 | 水 | pH、CODCr、氨氮 |
| RTO设施排放口 | 废气 | 乙酸乙酯、二氯甲烷、THF、DMF、甲苯、环己烷、氯化氢、甲醇、丙酮、乙腈、VOCs、恶臭、二噁英 |

9.4环境监理

根据浙江省人民政府令第288号规定：对可能造成重大环境影响的建设项目，建设单位应当委托具有环境保护设施监理能力的监理单位对建设项目环境保护设施的施工和环境保护措施的落实进行技术监督。

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对建设工程施工期生态保护及预防污染与生态修复措施进行技术监督，同时对为营运期配套的“三同时”落实情况实施全过程的监督管理，确保建设工程环境目标的实现，本项目应在设计、施工阶段委托具有环境工程监理能力的单位进行环境监理，完工后的环境监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

由业主委托具备工程环境监理能力的监理单位，在项目开工建设到竣工环保验收时段内，对建设项目环境保护工作实施全面的检查和技术监督，工业类项目的主要内容包括以下方面：

环保工程“三同时”监理。核查建设内容与污控措施是否与环评内容一致。按照环保主管部门批复的环保工程设计文件和进度安排，监理环保工程建设是否符合“三同时”要求；各类污染源是否按照要求处理排放。

施工废水和生活污水的处理措施监理。对施工和生活污水的来源、排放量、水质控制指标、收集与处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到了批准的排放标准。

固体废物处理措施监理。保证施工过程的弃土弃渣和其它废弃物得到妥善合理的处置，保证工程现场清洁整齐，不污染环境。

大气污染防治措施监理。保证施工过程的废气和粉尘达标排放，施工区域及其影响区域达到规定的环境质量标准。

噪声控制措施监理。按照环评和设计要求对施工噪声进行防治，保证施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准。

环境监测等环评文件提出的其它环保措施监理。落实必要的施工期环境监测，并为环境监理提供必要的监测数据，保证环境影响评价文件提出的其它环保对策措施的有效实施。

协助业主处理施工过程出现的重大环境事故。

工程完工后，由环境监理单位编制工程环境监理报告书，作为竣工环保验收资料。

9.5总量控制方案

### 9.5.1 主要污染物

根据工程分析，本次项目主要涉及到废水、废气、固废，其中涉及到总量控制的污染物具体情况如下表所示：

表9.5-1本项目主要涉及的污染物

| 名称 | 排放源 | 污染物名称 | 是否需总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | CODCr、NH3-N | 是 |
| 废气 | 有机废气 （VOCs） | 醋酸、甲苯、乙酸乙酯、二氯甲烷、甲醇、THF、异丙醇、三乙胺、乙醇、环己烷、甲基叔丁基醚、氯丁烷、正丁烷、环丙基乙炔、正己烷、正丁胺、DMF、氯甲烷、正庚烷、丙酮、叔丁醇 | 是 |
|  | 无机废气 | 氯化氢、氨 | 否 |
| 固废 | 生产和生活固废 | 废催化剂、废溶剂、高低沸物、废渣、废活性炭、废液、废盐、废包装材料、废水预处理废液、污泥、废矿物油 | 否 |
|  |  | 生活垃圾 |  |

### 9.5.2 削减代替比例

根据浙环发[2012]10号《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》和台环保【2013】95号《台州市环境保护局关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》：医化、电镀、印染、造纸、制革、拆解、熔炼等重污染行业其主要污染物化学需氧量新增排放量削减替代比例不得低于1:1.2，氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减替代比例不得低于1:1.5。本项目属于医化行业，新增污染物的削减替代比例按COD 1:1.2、氨氮1:1.5、二氧化硫1:1.5、氮氧化物1:1.5执行。根据环发[2014]179号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外），由于2017年临海市环境空气质量PM2.5平均浓度达标，因此二氧化硫、氮氧化物削减替代比例按1:1.5执行。

根据浙环发[2013]54号《关于印发《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知》的要求，重点行业台州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 2（即增加1吨VOCs须削减2吨VOCs）；改、扩建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 1.5（即增加1吨VOCs须削减1.5吨VOCs）。

### 9.5.3总量控制建议值

（一）废水中的COD和NH3-N

本次项目实施后，全厂年废水产生量为19.11万t，废水经厂内污水站处理达进管标准后纳入台州凯迪污水处理有限公司处理，最终排入台州湾。废水污染物外排量为：CODcr19.11t/a（100mg/L计），氨氮2.87t/a（15mg/L计），总氮，总磷。

浙江江北南海药业有限公司本次项目在园区污水处理厂一期第二阶段工程投入运营后方可实施。建议以项目实施后全厂污染物最终排放量作为江北南海公司污染物排放总量控制目标建议值，即：

废水量：19.11万吨/年

CODcr允许外排量：19.11t/a，NH3-N允许外排量：2.87t/a、总氮6.96 t/a、总磷0.19 t/a。

（二）废气（VOCs）、氮氧化物和二氧化硫

1、本次项目VOCs排放量36.85t/a，建议以此作为江北南海公司VOCs总量控制目标建议值。

2、氮氧化物排放量为8.31t/a、二氧化硫排放量为3.707 t/a

### 9.5.4削减替代方案

本次项目实施后，江北南海公司主要污染物需削减替代的量如下表所示：

表9.5-2 本次项目主要污染物削减替代汇总表单位：t/a

| 项目 | CODCr | NH3-N | 总氮 | 总磷 | NOX | SO2 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 19.11 | 2.87 | 6.69 | 0.19 | 8.31 | 3.707 | 36.85 |
| 削减比例 | 1:1.2 | 1:1.5 | - | - | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:2 |
| 削减代替量 | 22.932 | 4.305 | - | - | 12.465 | 5.560 | 73.700 |

根据《关于印发台州市排污权交易若干问题的意见的通知》（台环保[2010]112号）、《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》（台环保[2014]123号）以及《台州市排污权交易实施细则（试行）》（台环保[2015]81号），本项目排放的污染物需区域内调剂总量，需向台州市排污权储备中心提出有偿使用的申请。

根据“浙江江北南海药业有限公司年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案（临2017082）”和“关于对临海市环保局《浙江江北南海药业有限公司年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案》的审核意见的函（台环保函[2017]244）”，新增污染物的削减替代比例按COD 1:1.2、氨氮1:1.5、二氧化硫1:1.5、氮氧化物1:1.5、VOCs1:2进行区域内削减替代，本项目新增污染物替代来源详见附件五。

根据，削减替代平衡方案可知，本项目新增污染物均可有效进行削减替代，确保区域环境质量不恶化，改善环境质量。

第十章环境影响评价结论

10.1项目概况

浙江江北南海药业有限公司位于浙江省化学原料药基地临海园区，以生产心血管类、抗病毒类原料药为主。本项目总投资63838万元，占地面积137216平方米，形成年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目。

10.2工程主要环境影响评价结论

### 10.2.1环境质量现状结论

1、水环境质量现状

浙江化学原料药基地临海园区内河水质执行地表水Ⅲ类标准，从监测结果可以看出，杜浦港水质已不能达功能区要求，其中1#监测点（杜浦港河上游），2#监测点（杜浦港河下游）和3#监测点（园区内河）高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、NH3-N、石油类、总磷均超标，总体评价为Ⅴ类水体，主要是受上游居住区生活污水直排入河水的影响，另外，园区内部分企业生产区的初期雨水未纳入污水站处理和部分企业漏排入园区内河也是一个原因。

2、大气环境质量现状

监测结果表明，该区域的SO2、NO2浓度均能符合《环境空气质量标准》中的二级标准，PM10、PM2.5浓度除1月18日的监测数据超标外，其余均能符合二级标准，满足环境空气质量功能区的要求，常规大气质量较好。该时段PM10、PM2.5浓度超标的主要原因是：监测当日基建较多，引起PM10、PM2.5浓度上升。

监测结果表明，园区内及敏感点各测点甲苯、二氯甲烷、THF、氨、乙酸乙酯、氯仿等因子的浓度均低于居民区标准，各测点臭气浓度均低于厂界标准（20）。

从园区2007年以来历史监测资料调查可知，近年来区域大气环境中乙酸乙酯浓度基本保持平稳，并略呈下降趋势。二氯甲烷浓度、甲苯浓度略有上升，不过均能达标，敏感点臭气浓度前几年保持平稳，2012年略有上升。部分企业厂界附近臭气浓度2009年3月、2010年6月、2011年4月、2012年10月等几次监测均出现超标现象，园区内臭气浓度2010年达到最高值。

可见临海医化园区企业建设项目的实施对区域大气环境还是有一定影响，通过近年来园区的一系列环境综合整治，取得了一些成效，近两年园区内臭气浓度呈下降趋势。

3、声环境

根据监测，项目所在地昼间噪声在48.3～54.5dB之间，夜间噪声在44.7～49.0dB之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（工业区）标准。

10.2.2工程分析结论

1、废水

江北南海公司本次项目日最大废水排放量为682.12t/d（19.11万t/a），废水经台州凯迪污水处理有限公司二级处理达到排放标准后纳入台州湾，污染物最终环境外排量为：CODcr19.11t/a，NH3-N 2.87t/a。

2、废气

本次建设项目废气最大日产生量为10540.41kg/d（2324.83t/a），其中有组织废气10481.06g/d（2310.6t/a），无组织废气59.35kg/d（14.24t/a）。日废气产生量最大的为二氯甲烷2261.23kg/d（545.65t/a），其次为甲苯1628.15kg/d（267.6t/a）。经处理后本项目废气日最大排放量为78.43kg/d，其中有组织排放量为19.08kg/d，无组织排放量为59.35kg/d；达产时废气年排放量18.31t/a，其中有组织排放量为4.07t/a，无组织排放量为14.24t/a。废气年排放量最大的为二氯甲烷。经废气处理措施处理后，废气排放浓度均能达标排放。

3、固体废物

本次项目产生固废主要有高沸物、锂水溶液、废活性炭、废渣、废盐、废溶剂、废包装材料、废水站污泥、生活垃圾等，全年发生量为4771.07t/a，除生活垃圾外均为危险废物。其中可综合利用固废687.56t/a，其余危险废物可委托台州市德长环保有限公司进行安全处置；生活垃圾105t/a，由环卫部门统一清运、集中处置。

表10.2-2本项目污染源强汇总

| 污染物 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水 | 192100 | 191100 |
|  | CODCr | 1170 | 95.55(纳管） |
|  |  |  | 19.11（环境） |
|  | NH3-N | 15.85 | 6.69（纳管） |
|  |  |  | 2.87（环境） |
| 废气 | 氯丁烷 | 0.98 | 0.01 |
|  | 正己烷 | 32.24 | 0.86 |
|  | 吡咯烷 | 0.44 | 0.01 |
|  | 溴甲烷 | 0.98 | 0.04 |
|  | 氯甲烷 | 0.44 | 0.05 |
|  | 正丁胺 | 6.85 | 0.03 |
|  | 硫酸 | 0.04 | 0.01 |
|  | 甲基叔丁基醚 | 293.12 | 4.12 |
|  | 正丁烷 | 116.42 | 9.36 |
|  | 环丙基乙炔 | 1.07 | 0.02 |
|  | 氨 | 5.4 | 0.01 |
|  | 吡啶 | 0.02 | 0.01 |
|  | 二氯甲烷 | 546 | 3.63 |
|  | 三乙胺 | 3.18 | 0.08 |
|  | 丙酮 | 9.17 | 0.39 |
|  | 乙醇 | 149.74 | 1.33 |
|  | 甲苯 | 267.6 | 4.75 |
|  | 乙酸乙酯 | 230.51 | 5.03 |
|  | 甲醇 | 191.4 | 2.20 |
|  | 异丙醇 | 71.15 | 0.62 |
|  | 四氢呋喃 | 106.6 | 0.73 |
|  | 磺酰氯 | 0.02 | 0.01 |
|  | 氯化氢 | 30.75 | 0.04 |
|  | 苯甲酰氯 | 0.05 | 0.01 |
|  | 醋酸 | 14.74 | 0.09 |
|  | 正庚烷 | 19.5 | 0.86 |
|  | 三氟乙醇 | 0.03 | 0.01 |
|  | 氯苯 | 6.5 | 0.07 |
|  | 三甲基硅胺烷 | 13.23 | 0.37 |
|  | 六甲基二硅胺烷 | 0.35 | 0.02 |
|  | DMF | 32.61 | 0.21 |
|  | 溴化氢 | 0.33 | 0.03 |
|  | 溴乙烷 | 13.47 | 0.02 |
|  | 叔丁醇 | 1.83 | 0.02 |
|  | 环己烷 | 115.46 | 0.92 |
|  | DBU | 1.09 | 0.14 |
|  | 乙腈 | 33.29 | 0.72 |
|  | 甲胺 | 0.12 | 0.02 |
|  | 二甲亚砜 | 3.75 | 0.09 |
|  | 乙酸甲酯 | 0.55 | 0.05 |
|  | 二甲苯 | 2.3 | 0.03 |
|  | N,N-二异丙基乙基胺 | 1 | 0.01 |
|  | 氮氧化物 | 11.59 | 8.31 |
|  | 二氧化硫 | 3.707 | 3.707 |
|  | VOCs统计 | 2287.8 | 36.85 |
| 固废 | 生产固废 | 4666.07 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 105 | 0 |

10.2.3环境影响结论

1、本次项目实施后产生的废水经厂内废水处理设施处理达到进管标准后纳入台州凯迪污水处理有限公司处理，最终纳入台州湾，对纳污水体环境影响不大。

本项目须加强工艺废水的预处理工作，确保项目各特殊污染因子均能达标排放。同时加强废水雨污分流工作，使项目产生的污水不进入雨水系统。企业须严格执行包括“三同时”等环境保护相关的制度，确保废水经治理达标后排放。

2、通过对本项目的主要污染因子的确认，本项目废气的主要污染因子为乙酸乙酯。从预测结果看：

⑴叠加背景浓度后：乙酸乙酯和二氯甲烷废气小时预测浓度均未超过厂界标准，敏感点乙酸乙酯小时浓度均未超过居民区限值；乙酸乙酯和二氯甲烷废气日均影响浓度未超过厂界标准；恶臭气体能够做到符合厂界恶臭浓度限值。

⑵在叠加周边同种污染源时，叠加背景浓度后：乙酸乙酯和二氯甲烷废气小时影响浓度、日均影响浓度均未超过厂界标准；

另外，对本项目无组织废气计算了大气环境防护距离及卫生防护距离，在确保废气收集率和处理效率的基础上，本次项目涉及的车间和储罐区不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离计算值如下：合成车间6卫生防护距离计算值为50m，合成车间1、2、3、4、5、6、7、8卫生防护距离计算值为100m，具体卫生防护距离由卫生部门确定。该防护距离范围未涉及居住区等敏感点。项目无组织废气经有效收集后对周边大气环境影响不大。

可见在对全厂废气加强收集和处理的基础上，项目废气对周围环境将不会造成大的影响，对区域的环境空气来说是可以承受的。

3、本项目将采用先进的设备，项目实施后，企业要按照污染防治章节所提要求，对各种高噪声设备做好减震、消声、隔声措施，能够使厂界噪声控制在区域声环境质量标准限值之内。

4、本次项目产生的固废采取分类处理的方式，经综合利用后不能利用部分委托台州市德长环保有限公司等有资质单位无害化处置。本项目各类固废均能做到无害化处置，对环境影响不大。

10.2.4污染防治措施结论

本项目实施后，全厂废水日最大产生量为686.4t/d。企业拟新建1000t/d的综合废水处理设施。本项目需做好工艺废水的预处理，采取蒸馏回收溶剂预处理后进入调节池。

项目生产过程产生的工艺废气需进行分质分类收集、预处理，经多级冷凝回收、车间外喷淋塔喷淋吸收、树脂吸附等预处理后排入末端RTO治理设施进行处理。

项目生产过程产生的固废放置在厂区固废堆场，对固废实行分类收集堆放，固废处置要从源头考虑，首先从减量化、资源化角度考虑，再考虑无害化处置。高沸物、废活性炭、废溶剂、废包装材料、废水站污泥等危废需委托台州市德长环保有限公司等有资质单位无害化处置，危险固废转移过程需执行联单制度。

表10.2-3本次项目污染防治措施

| 分类 | 工程措施 | 对策措施说明 | 预期治理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水预处理 | 新建项目中部分工艺废水需采取气浮＋高级（O3）氧化/H2O2/UV催化氧化等预处理技术，降低废水CODCr和AOX等污染物浓度后，再进入后续处理系统，详见本评估相关章节。 | 提高生化性，降低CODCr、AOX等 |
|  | 废水收集系统 | 工艺及生产废水分类收集，生产污水管道必须采用架空管或明渠暗管，雨污分流，设置废水事故应急设施。 | 分类收集 |
|  | 废水处理工程 | 利用企业新建1000t/d规模的废水处理站，采用高浓度废水集水池+高级氧化+高浓度废水调节池+配水池+混凝初沉+厌氧+两段A/O+混凝终沉为主工艺，详见本环评相关章节；废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准，其中CODCr≤500mg/L。废水经处理达标后经规范化标准排放口排放。废水总排放口须安装在线监测系统，方便加强对项目废水的达标排放监测管理。 | 达标排放 |
|  | 地下水 | 做好厂内的地面硬化、防渗并加强维护，特别是对污水站各单元、固废堆场、储罐区和生产装置区的地面防渗工作。 | 达到防渗要求 |
|  | 雨水 | 排入化工区雨水管道 | 雨污分流 |
| 废气 | 排气筒设置 | 全厂设置2个排放筒，其中工艺废气排气筒高度30米，直径850mm（建议设计处理能力30000m3/h）。 污水处理站废气排气筒15m，直径500mm（建议设计处理能力12000m3/h） |  |
|  | 工艺废气 处理 | 预处理： ①含卤代烃有机废气处理系统：深度冷凝+树脂吸附+车间洗涤塔预处理 ②酸性含卤代烃废气采用冷凝+碱喷淋+树脂吸附+车间洗涤塔预处理 ③碱性有机废气采用冷凝+降膜吸收+酸喷淋+车间洗涤塔预处理 ④酸性有机废气采用冷凝+碱吸收+车间洗涤塔预处理 ⑤一般有机废气采用冷凝+车间洗涤塔预处理。 项目产生工艺废气须在车间内加强预处理和分类收集，主要考虑加强冷凝回收，经预处理后的各类废气接入接入RTO设施处理达标排放。 | 达标排放 |
|  | 储罐废气收集处理系统 | 有机溶剂储罐安装氮封设施、平衡管和水封罐，尾气接入RTO；盐酸储罐配套小型喷淋塔一座，其呼吸阀废气经集气罩收集再经喷淋塔处理后尾气排空。 | 消除储罐区废气无组织排放 |
|  | 废水站臭气 | 经收集后接入污水站废气处理设施（采用酸吸收+生物洗涤+碱吸收处理）。 | 达标排放 |
|  | 固废堆场臭气 | 经收集后接入污水站废气处理设施（采用酸吸收+生物洗涤+碱吸收处理）。 | 消除恶臭 |
| 噪声 | 生产车间 | 局部隔声，在四面厂界内设宽绿化带，并种植高大树木，同时对高噪声设备空压机增加消音器等设施，加强设备维护。 | 厂界达标 |
| 固废 | 危险固废 | 分类收集，设专门场地存放，防止风吹、日晒、雨淋，定期送往台州市德长环保有限公司等有资质单位处理。 | 零排放 |
|  | 生活垃圾 | 收集、综合利用或卫生填埋。 | 零排放 |
| 风险 | 事故应急防范措施 | 发现储罐及桶装液体泄漏，立即设法警告标志或组织人员警戒；切断一切明火，撤离无关人员至上风安全地方，勿使流入下水道，设法将泄漏罐内余液抽出，灌装入另外容器。 设备发生泄漏，及时关闭阀门，停止作业，将泄漏源导入应急池待处理。 根据同类企业火灾情况调查，一般火灾延续时间约1h，用泡沫灭火器灭火，必要时用消防水灭火，消防废水导入应急池。 台风来临时之前，将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将电机拆除搬至安全处，将成品及原料仓库用栅板填高以防水淹导至物料损失和爆炸事故，从而消除对环境的二次污染。 厂区新建1300m3总事故应急池。 | 减少风险 |

10.3产业导向及项目选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

本次项目各产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委，2016年修正）中的淘汰、限制类，未列入《2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》（工业和信息化部公告2013年第35号）；同时未列入《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）。本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家和省有关产业政策的要求。

本项目产品具有一定的技术含量，在工艺技术上进行了创新，质量达到国内外同类产品的先进水平，产品具有较好的附加值。

2、选址合理性分析

（1）本项目与规划的相符性

①本项目位于浙江省化学原料药基地临海区块内，符合台州市城市总体发展规划和环境功能区划。浙江省化学原料药基地临海区块是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，是国内化学原料药和医药中间体产业的集聚区之一，其主导产业经发展出口化学原料药为主，强化一批特色优势产品及医药中间体，项目用地属于三类工业用地，项目建设符合《浙江省化学原料药基地临海园区规划》和《浙江省化学原料药基地临海园区环境规划与功能区划》。

②根据《临海市环境功能区规划》（2015.8），本项目所在地位于临海头门港环境重点准入区(1085-V1-0-1)，是环境重点准入区，因此项目建设符合临海市环境功能区规划。

（2）本项目对周围环境敏感点影响程度

①废气

该项目拟建地的用地规划是工业用地，评价范围内未涉及居住区等环境敏感点，该项目拟建地邻近台州湾。据本环评报告对大气影响预测结果可知，废气经处理后排放对周边大气环境环境影响不大。另外，本次项目产生的废气经有效收集处理后，车间和储罐区不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离计算值如下：合成车间3卫生防护距离计算值为50m，合成车间1、2、4、5、6、7、多功能车间卫生防护距离计算值为100m，具体卫生防护距离由卫生部门确定。该防护距离范围未涉及居住区等敏感点。项目无组织废气经有效收集后对周边大气环境影响不大。

②噪声

该项目在设计中已考虑设备的先进性，布局的合理性，并采用相应的隔声装置，对区域环境噪声影响较小，仍能保持现状噪声水平。

③废水

本次项目废水须经厂内处理站处理达到进管标准后，进入台州凯迪污水处理有限公司处理达标后排入台州湾。根据本环评报告对水环境影响分析，该项目经处理达到进管标准后送至园区内污水处理厂，最终排入台州湾，对台州湾水质影响不明显。

综上所述，本项目的选址具有一定的合理性。

3、《浙江省化工行业整治提升方案》相符性分析

对照《浙江省化工行业整治提升方案》相关要求，对照化工企业整治验收标准，符合性分析如下：

表10.3-1浙江省化工行业整治提升方案符合性分析

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 产业 政策 | 1 | 企业符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业〔2010〕第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力 | 符合 |
|  | 生产 合法性 | 2 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质监等相关部门审批 | 审批后符合 |
|  |  | 3 | 企业选址符合相关规划 | 符合 |
|  |  | 4 | 安全间距满足要求 | 符合 |
|  |  | 5 | 大气环境防护距离内没有环境敏感点 | 符合 |
|  |  | 6 | 卫生防护距离内没有集中居住区 | 符合 |
|  |  | 7 | 通过环评审批和“三同时”验收 | 符合 |
|  |  | 8 | 完成建设项目职业病危害控制效果评价，结论合格 | 将开展职业病危害控制效果评价 |
|  |  | 9 | 安全生产“三同时”执行到位，依法取得《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品使用安全许可证》 | 符合 |
|  |  | 10 | 依法申领排污许可证 | 符合 |
|  |  | 11 | 依法进行排污申报登记，依法足额缴纳排污费 | 符合 |
|  |  | 12 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 | 符合 |
|  |  | 13 | 无超标排放污染物，环保达标排放 | 符合 |
|  | 清洁生产 | 14 | 液体物料储存原则上淘汰桶装 | 除部分使用量相对较少的液体物料外，大部分液体物料均采用储罐储存，基本符合 |
|  |  | 15 | 输送设备除非因特殊工艺原因原则上淘汰水冲泵 | 本项目不涉及水冲泵，仅中试车间因工艺需要，设置一台水冲泵，符合 |
|  |  | 16 | 生产工艺淘汰敞口式离心机、明流式压滤机和非密闭抽滤设备 | 本项目不涉及敞口式离心机、明流式压滤机和非密闭抽滤设备，符合 |
|  |  | 17 | 干燥设备淘汰电热式鼓风烘干和老式热风循环干燥 | 本项目不涉及老式热风循环烘干设备，仅中试车间因工艺需要，采用一台真空烘箱，其余产品均采用双锥真空干燥机和双螺带真空干燥机，符合 |
|  |  | 18 | 生产现场消除明显的跑冒滴漏 | 符合 |
|  |  | 19 | 按要求在规定时间内通过强制性清洁生产审核，实施了主要清洁生产方案 | 符合 |
| 污染防治 | 废水 处理 | 20 | 厂区实施了有效的雨污分流和分质分治 | 符合 |
|  |  | 21 | 工艺废水管线采取地上明渠明管或架空敷设 | 符合 |
|  |  | 22 | 废水管道和易污染区域满足防腐、防渗漏要求 | 符合 |
|  |  | 23 | 影响达标排放和后续生化处理的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害、高热、高浓度难降解废水配套了有效的预处理措施和设施 | 符合 |
|  |  | 24 | 一类重金属污染物单独收集预处理且达到排放限值要求 | 本项目不涉及重金属，符合 |
|  |  | 25 | 污水处理规模和工艺合理，实现稳定达标排放 | 符合 |
|  |  | 26 | 设置标准的废水和雨水排放口，设置检查井 | 符合 |
|  | 废气 处理 | 27 | 各废气排放点按要求接入废气收集处理系统 | 符合 |
|  |  | 28 | 高浓度废气实施了有效的分类预处理 | 符合 |
|  |  | 29 | 废气末端治理设施工艺合理，实现稳定达标排放 | 末端废气处理采用焚烧法，符合 |
|  |  | 30 | 敏感区域的敏感企业污染物综合去除效率达到85%以上(尾气二级以上冷凝去除效率最高按40%计算)，排放浓度和速率达到15米排气筒排放限值执行 | 符合 |
|  |  | 31 | 示范企业按要求建立了泄漏检测与修复（LDAR）体系 | 建议企业建立LDAR体系 |
|  | 固废 管理与 处置 | 32 | 建成了规范的危险废物临时贮存设施 | 符合 |
|  |  | 33 | 危险固废分类规范、处置方式合理合规 | 符合 |
|  |  | 34 | 危险固废建立了台账管理、申报等制度 | 符合 |
|  |  | 35 | 危险废物的转移处置规范 | 符合 |
|  |  | 36 | 危险化学品和危险废物的包装废物按照危废进行管理 | 符合 |
| 环境风险防范 | 环境应急设施 | 37 | 重大危险源按要求建立自控、自动报警、紧急切断等设施 | 符合 |
|  |  | 38 | 罐区按规范建成围堰 | 符合 |
|  |  | 39 | 厂区建成规范的事故应急池和雨水排放紧急切断系统 | 符合 |
|  |  | 40 | 事故源切断系统设置电动和手动两套系统 | 符合 |
|  |  | 41 | 敏感区域建立特殊污染因子在线监控预警系统 | 本项目不属于敏感区域，符合 |
|  | 环境应急管理 | 42 | 企业建立事故隐患定期排查机制，完善防范措施 | 符合 |
|  |  | 43 | 建立健全了事故风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性 | 符合 |
|  |  | 44 | 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险，敏感区域的高风险企业强制投保 | 符合 |
|  |  | 45 | 按照应急预案配备了安全生产、危化品和环境污染等事故应急队伍、装备、物资和设施，并进行日常培训和演练 | 符合 |
| 综合环境管理 | 环境监测 | 46 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测 | 符合 |
|  |  | 47 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网，敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控设施 | 符合 |
|  | 内部环境管理 | 48 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 | 符合 |
|  |  | 49 | 各项环境管理制度有效落实 | 符合 |
|  |  | 50 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍 | 符合 |
|  |  | 51 | 相关档案资料齐全 | 符合 |
|  |  | 52 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 | 符合 |

4、《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见》相符性分析

对照《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见（修订）》相关要求，本项目的符合性分析如下：

表10.3-2环保准入条件符合性分析

| 序号 | 序号 | 准入条件 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址原则 | 1 | 新建、改扩建化学原料药项目选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建、改扩建化学原料药项目必须建在依法合规设立、环保设施齐全的工业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有化学原料药生产企业搬迁至工业园区。 | 本项目位于浙江省化学原料药基地临海园区，废水经预处理达标后纳入台州凯迪污水处理有限公司处理，本项目产生的危险废物委托德长环保有限公司等有资质单位进行无害化处置。 |
|  | 2 | 环境质量已不能满足功能区要求的区域，尤其是特征污染物超标的区域，原则上不得新建和改扩建污染物总量增加以及新增对应超标特征污染物的化学原料药生产企业和项目。 | 项目污染物进行区域调剂。 |
| 工艺与装备 | 3 | 鼓励化学原料药企业进行兼并重组，组建技术先进、节能环保、研发力量强、具备竞争力优势的大型化学原料药生产企业和集团。 | 江北南海药业是一家集生产、销售、研发医药原料药及中间体为一体的高新技术企业，研发力量强，具备竞争力优势。 |
|  | 4 | 鼓励化学原料药企业自主研发和创新，引进国内外先进的设计理念。 | 本项目引进国内外先进的设计理念，并进行调整优化。 |
|  | 5 | 提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收率，减少污染物产生量。新建和推倒重建的生产车间原则上应采用垂直流设计。 | 公司在发展过程中信奉先进的产品必须采用先进的设备作基础，并将提高装备水平作为计划目标实现的支撑之一。 |
|  | 6 | 鼓励采用先进输送设备和输送工艺。不得使用压缩空气、真空压吸的方式输送易燃及有毒、有害化工物料，如物料特性和工艺无法替代时，须对输送排气进行统一收集、处理。 | 本项目的液体原料输送采用隔膜泵输送，不存在真空抽料现象。 |
|  | 7 | 采用密闭生产工艺，封闭所有不必要的开口，固体投料应设密封投料装置，除允许非易挥发有机物料中敞开投加不发生即时化学反应的固体物料外，其他不得敞口投料；以剧毒物料为生产介质的设备和母液、污水收集槽，不得使用敞口设备，确因排渣、清渣需要的，该设备应设密闭排渣装置。 | 本项目固体投料采取密闭投料装置，不涉及剧毒物料。 |
|  | 8 | 涉及有机溶剂或挥发有毒有害物质的固液分离过程须采用密闭的分离装置，不得采用真空抽滤设备和敞口的固液分离装置，确因工艺要求必须使用敞口装置的，必须对装置区域设置局部废气收集系统，对散发的废气进行有效的收集和处理。 | 本项目生产过程中料液的分离均采用密闭的分离系统。本项目涉及的大多溶剂设置储罐，直接采用泵送，溶剂储罐放空口安装呼吸阀。 |
|  | 9 | 鼓励选用双锥、单锥等先进的烘干设备。含有有机气体的物料烘干要淘汰老式热风循环烘干设备，烘干过程产生的废气应用专管引出，并经冷凝回收、预处理后，方可进入废气集中处理系统。 | 本项目不涉及老式热风循环烘干设备，烘干采用了双锥真空干燥，烘干产生的有机废气经冷凝回收后接入废气处理设施 |
|  | 10 | 积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间必须采用可靠的尾气集中收集与处理系统。 | 项目选用低毒、低臭、低挥发性的物料，并通过研发对有毒有臭物料进行优化替换。 |
|  | 11 | 液体化学品储罐贮存尽量采用氮封，易挥发化学品原则上要求储存于配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施的储罐中，液体化学品装卸必须采用装有平衡管且封闭的装卸系统，储罐呼吸气原则上应进行收集处理，确有必要采用桶装原料，须用正压方式输送。 | 化学品储罐采用氮封，桶装原料采用正压方式输送。 |
| 污染防治措施 | 12 | 发展化学原料药产业的专业化园区必须具备完善的环境保护基础设施条件，企业生产废水应依托园区污水处理厂处理达标后统一外排。 | 厂区内的污水管线采用明渠明管；废水进行分类收集预处理，厂区只设置一个污水排放口，设置在线监控系统。项目废水处理达进管标准后经污水管网送至园区污水处理厂进行二级处理，最终纳入台州湾 |
|  | 13 | 必须高度重视生产、储运及污水处理过程中的有机污染物废气，尤其是恶臭废气的污染防治，应优先考虑低温冷凝或蒸馏等适用技术回收物料，通过储罐化储存、管道化输送、密闭化、连续化、自控化生产减少废气无组织排放，通过平衡管、氮封，以及密闭化设备、局部负压集气系统收集工艺废气、废水处理站废气以及其他公用工程废气。必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施，生产系统所有非安全排泄的工艺排放口、储运设施排放口以及间歇性排放的驰放气均应纳入废气处理系统处理。有机废气和恶臭性废气宜根据其特性采取吸收、吸附、焚烧或其他先进适用技术处理，确保排气筒与厂界达到国家和地方规定的控制标准要求。 | 企业在生产过程加强废气的分质收集及高浓度有机溶剂废气的冷凝措施。收集后的有组织废气中，经车间预处理后排入末端治理设施进行处理（末端处理RTO处理），各种废气经废气处理设施处理后能做到达标排放。 |
|  | 14 | 一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家和省相关规定。 | 固体废弃物进行分类收集和规范处置，危险废物委托台州市德长环保有限公司进行安全处置。厂区内建有符合国家要求的危废临时贮存设施。 |
| 环境风险防范 | 15 | 必须设置事故池贮存事故废水（含消防下水），事故池容量应可容纳最大事故状态所产生的废水量，事故池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处，事故源切断应分别设置手、自动系统，事故废水须进行有效监控和处理，防止事故废水直接外排。 | 本项目设置1个1300m3总事故应急池，同时配备手、自动系统，用于事故废水的收集。 |
|  | 16 | 化学原料药生产企业必须制定有效的突发事故应急预案并及时更新，配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练并与区域环境风险应急预案实现联动。 | 企业需及时编制全厂突发环境事件应急预案，并建立了相应的应急防范措施和应急设施。 |

对照以上分析结果，本项目能符合浙江省化学原料药产业环保准入要求。

5、《台州市医药产业环境准入指导意见》相符性分析

对照《台州市医药产业环境准入指导意见》相关要求，本项目的符合性分析如下：

表10.3-3台州市医药产业环保准入条件符合性分析

| 序号 | 准入条件 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间 布局 | 以台州现代医药高新区为核心，以天台、仙居、玉环等医药产业功能区为支撑的产业空间布局。新建（含搬迁）、扩建和改建医药项目必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。 | 符合。本项目位于浙江省化学原料药基地临海园区，是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，属于台州现代医药高新区，环境保护基础设施齐全，符合产业园区的布设要求。 |
| 2 | 产品 要求 | 充分发挥台州现有企业、技术和产品优势，大力拓展医药产业链条，优化医化产品结构。依托特色原料药优势，向产业链高端品牌仿制药和自主创新药延伸发展。做优原料药，发展为成品药提供原料的或低污染、高效益且在国际上有竞争性的原料药，重点发展抗肿瘤、甾体激素、抗生素、心血管药物、精神类药物、造影剂、维生素等优势原料药。发展成品药，鼓励发展生物制药、基因药物、天然药物、现代中药等科技含量高、经济效益好的产品。进一步延长上下游产业链，鼓励发展医疗器械、医药装备、研发、销售等辅助性产业。不能证明使用合理性且残留量不能控制在规定的范围内，禁止审批使用I类敏感物料的产品，限制审批使用II类敏感物料的产品。 | 符合。本次项目各产品为抗HIV药物、治疗高血脂药物、抗癫痫药物、抗病毒类药物等，不涉及禁止审批使用的I类敏感物料，该项目符合产品要求。 |
| 3 | 装备 要求 | 强化医药企业系统设计和车间科学布局，提升装备“自动化、管道化、密闭化、信息化”水平。推进生产装备自动化，推广使用DCS控制技术，采用连续化生产和定量化控制的设备。推进物料输送管道化，采用隔膜泵等无泄漏的泵管道输送液体物料。推进生产过程密闭化，设置密闭投料装置，采用全过程氮气保护设施和“三合一”压滤机等连续密闭设备。推进生产控制信息化，实现对进料、反应、出料、环境管理全过程各种参数的精确控制，提高物料转化率和产品收率。 | 符合。本项目设计、布局和输送、反应、分离、干燥等装备水平均符合装备要求。 |
| 4 | 排放 要求 | 从严执行医药“三废”排放标准，实行企业和园区污染物排放总量控制制度。新建项目万元工业增加值综合能耗小于0.45吨标煤，新鲜水耗小于7.6吨，废水产生量小于5吨。强化废气、废水分质分类收集和预处理，按照“资源化、减量化、无害化”的要求配套完善的“三废”处理设施，鼓励大企业自建气、液、固一体化的焚烧处理设施。废气排放须做到厂界闻不到臭气，其中台州湾医药产业集聚区和椒江外沙岩头化工区排放口恶臭浓度控制在500（无量纲）以内。废水经处理达到入网标准后专管接入污水管网并实现在线监控。 | 符合。本次项目采用先进的生产装置，加强了有机溶剂、有机胺原料的收集、冷凝预处理措施，再经末端RTO处置，能够做到恶臭排放要求。本项目废气经以热力焚烧废气处理设施处理后达标排放；废气经厂内废水站处理后排入园区污水处理厂，处理达标后排入台州湾；危废废物部分经厂内回转窑焚烧炉焚烧，部分委托台州市德长环保有限公司等有资质单位无害化处置。本项目产生的“三废”经处理后均符合排放要求。 |

6、《台州市挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析

表10.3-4台州市挥发性有机物污染防治实施方案符合性分析

| 序号 | 重点行业VOCs污染整治验收基本标准 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选择污染防治技术方案。 | 企业应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气要进行分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化率不低于 90%，其他行业总净化率原则上不低于75%。应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线。对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放；对于1000ppm～5000ppm的中等浓度VOCs废气，宜采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放；对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放；含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，原则上禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合后，采用水或水溶液洗涤、低温等离子体技术或生物处理技术等中低效技术处理；凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理； | 本项目应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气要进行分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，本项目属于医药化工行业，其VOCs总净化率不低于 90%。本项目根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线。对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放；对于1000ppm～5000ppm的中等浓度VOCs废气，宜采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放；对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，处理后均可达标排放；含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，本项目禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合后，采用水或水溶液洗涤、低温等离子体技术或生物处理技术等中低效技术处理；本项目配套吸附处理单元的含尘、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理。符合要求。 |
| 2 | 妥善处置次生污染物 | 对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 | 本项目对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，处理后均达标排放。含高浓度挥发性有机物的母液和废水采用密闭管道收集，对存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元进行封闭处理，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。符合要求 |
| 3 | 确保企业VOCs处理装置运行效果 | 企业应明确VOCs处理装置的管理和监控方案，确保VOCs处理装置长期有效运行，环境监管部门要将VOCs治理设施的运行监管列为现场执法要点，进行重点检查。VOCs处理装置的管理和监控应满足以下基本要求：重点监控企业的VOCs污染防治设施应设置足以有效监视装置正常运行的连续监控及记录设施。凡采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统；凡采用焚烧（含热氧化）方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据；采用非焚烧方式处理的重点监控企业，逐步安装总挥发性有机物（TVOCs）在线连续检测系统，并安装进出口废气采样设施；企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录其排放口的TVOCs排放浓度。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。 | 企业应明确VOCs处理装置的管理和监控方案，确保VOCs处理装置长期有效运行，环境监管部门要将VOCs治理设施的运行监管列为现场执法要点，进行重点检查。VOCs处理装置的管理和监控应满足以下基本要求：重点监控企业的VOCs污染防治设施应设置足以有效监视装置正常运行的连续监控及记录设施。本项目采用焚烧（含热氧化）、吸附等方式处理必须建设中控系统；本项目采用焚烧方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据；企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录其排放口的TVOCs排放浓度。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。符合要求 |

7、《台州市医化企业中试项目备案工作规范》相符性分析

对照《台州市医化企业中试项目备案工作规范》相关要求，本项目的符合性分析如下：

表10.3-5台州市医化企业中试项目备案工作规范符合性分析

| 序号 | 准入条件 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模时间要求 | 原则上单批次产量控制在50kg以下，设计规模每月不超过1吨，单个产品累计中试时间不超过3个月。企业须有合理、明确的生产计划安排。 | 符合。项目单批次产量控制在50kg以下，设计规模每月不超过1吨，单个产品累计中试时间不超过3个月。企业中试前须有合理、明确的生产计划安排。 |
| 2 | 装备水平要求 | 1、反应釜容积原则上控制在100~500L，确有需要可选用1000L的反应釜，但数量不超过2个，并说明原因；发酵罐容积控制在5m3以内，数量不超过2个。 2、鼓励选用先进的自动化计量装置。避免使用负压的方式输送液体物料，须采用屏蔽泵、隔膜泵、磁力泵等无泄漏的泵输送液体物料（强酸、强氧化剂、剧毒品等特殊敏感物料除外），输送过程产生的尾气需进行收集和有效处理。固体物料投料采用密闭的固体投料器，且配备粉尘过滤、尾气收集等系统。 3、涉及有机溶剂的反应釜应设置惰性气体保护。与反应设备配套的冷凝器推荐选用高效新型的换热器，应采用二级以上冷凝以减少尾气排放。反应过程取样操作须密闭进行，取样废液须收集后集中处理。 4、固液分离过程设置氮封保护系统，禁止使用非密闭式离心机、明流式压滤机、非密闭抽滤设备等落后装置。 5、真空系统优先选用干式带冷凝回收装置的真空泵，禁止使用敞开式水冲泵。减压蒸馏过程的真空泵需在泵后设置深冷装置，减少挥发性有机物的排放。 6、含有挥发性有机物的物料烘干过程禁止使用电热式鼓风烘干、老式热风循环烘箱等落后干燥设备。优先选用“三合一”干燥设备或单、双锥干燥机等先进的干燥设备。 | 符合。 1、本次项目反应釜容积均控制100~500L，只有2个1000L的反应釜，说明原因 2、本项目采用往复式真空泵输送物料，输送过程产生的尾气进行收集有效处理。固体物料投料采用密闭的固体投料器，且配备粉尘过滤、尾气收集等系统。 3、有机溶剂的反应釜应设置惰性气体保护。与反应设备配套的冷凝器推荐选用高效新型的换热器，应采用二级以上冷凝以减少尾气排放。反应过程取样操作须密闭进行，取样废液须收集后集中处理。 4、固液分离过程采用密闭式自动下出料离心机。 5、采用密闭式水冲泵，减压蒸馏过程的真空泵在泵后设置深冷装置，减少挥发性有机物的排放。 6、含有挥发性有机物的物料烘干过程采用双锥干燥机设备。 |
| 3 | 设计工艺要求 | 1、足额投入科技创新，引进先进的工程设计理念与单位，配套建好先进的多功能中试生产车间。 2、优化使用先进生产工艺，采用自动化控制系统，对进料、反应、材料、分离、干燥、精制、管理全过程精确控制保护，达到生产连续化、管理信息化。 3、优先中试高附加值的成品药、原料药项目，采用低毒、无臭、低挥发性物料。 | 符合。车间设计由专业设计单位进行设计。同时要求企业对生产工艺不断进行优化，优先中试高附加值的成品药、原料药项目，采用低毒、无臭、低挥发性物料。 |
| 4 | 污染防治要求 | 1、工艺废水经分质分类预处理后纳入厂内废水处理设施处理能达标排放。 2、工艺废气经预处理后纳入废气总管，由厂区废气处理设施集中处理能达标排放。废气收集与输送过程中不得进行稀释，应按照气体性质分类输送。 3、固废分质分类收集后与厂区其他项目固废一并管理处置达标，并落实相应台账制度。 | 符合。 1、工艺废水经分质分类预处理后纳入厂内废水处理设施处理能达标排放。 2、工艺废气经预处理后纳入废气总管，由厂区废气处理设施集中处理能达标排放。废气收集与输送过程中不得进行稀释，按照气体性质分类输送。 3、固废分质分类收集后与厂区其他项目固废一并管理处置达标，并落实相应台账制度。 |
| 5 | 环境风险防范 | 针对新增加的存在较大环境风险的物料提出专项处置预案，并配备相应的应急物资和应急处理设施。 | 符合。针对存在较大环境风险的物料提出专项处置预案，并配备相应的应急物资和应急处理设施。 |

10.4环保审批原则相符性结论

1、环保审批原则符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，环评审批原则是：

■建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《临海市环境功能区规划》（2015.8），本项目所在地位于临海头门港环境重点准入区(1085-V1-0-1)，是环境重点准入区，因此项目建设符合临海市生态环境功能区规划。

■排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本次项目实施后，废水经厂内废水处理设施处理后能够达到进管标准，经台州凯迪污水处理有限公司二级处理后，最终排入台州湾；项目产生的废气经预处理后纳入末端废气处理设施处理，有组织废气排放达到《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2015-2016）和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的(新扩改)二级标准，在正常工况下厂界无组织排放也能够达到相应环境标准的限值要求，恶臭污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）的二级标准；固废经分类收集，综合利用后，委托台州市德长环保有限公司等有资质单位作无害化处置。

■排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

江北南海公司本次项目实施后，通过区域削减替代实现区域平衡，符合总量控制要求。

■造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

经环境影响预测和分析，本次项目生产过程中产生的废水、废气、固废和噪声在采取一定的污染防治措施后，对周围环境的影响不大，仍能保持区域环境质量现状，不会导致区域环境质量的恶化。

2、建设项目环评审批要求符合性分析

■省环保厅行业环境准入条件的符合性

⑴本项目的液体原料输送采用正压泵送，不存在真空抽料现象；

⑵本项目生产过程中料液的分离均采用密闭的分离系统；

⑶本项目烘干采用单锥、双锥回旋真空干燥机，烘干产生的有机废气经冷凝回收后接入废气处理设施；

⑷本项目涉及的大量溶剂均设置储罐，直接采用泵送，溶剂储罐采用氮封系统；

⑸本次项目位于浙江省化学原料药基地临海园区，废水经预处理达标后纳入台州凯迪污水处理有限公司处理，危险废物委托台州市德长环保有限公司等有资质单位作无害化处置；

⑹厂区内的污水管线采用高架铺设，废水进行分类收集预处理，厂区只设置一个污水排放口，设置在线监控系统；

⑺废气采用焚烧法治理技术，并采取多级冷凝等预处理措施，能做到废气达标排放。

⑻本次项目吨产品废水排放量均符合化学合成类制药工业水污染物排放标准中单位产品基准排水量要求。

对照以上分析结果，本项目能符合《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见》相关要求。

■规划环评要求的符合性

浙江省化学原料药基地临海园区的建设符合台州总体发展规划的要求，本项目在园区内实施符合基地整体规划要求，在落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”的前提下，本项目的建设与规划环评的要求相符。

■建设项目风险防范措施的符合性

通过环境风险分析，本项目基本符合安全生产的相关要求，考虑本项目实施地位于工业区内，企业在做好安全防范措施和应急预案的前提下，该公司的安全隐患可以得到控制，本项目的事故风险水平是可以接受的。

■公众参与要求的符合性

根据建设单位提供的材料可知，建设单位在环评期间在项目所在的园区管委会和村委会进行了两次环保公示，第一次环保公示主要说明工程概况、建设单位和环评单位概况等。第二次环保公示包含以下内容：建设项目情况简述、建设项目对环境可能造成影响的概述、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点以及环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点等。公示时间为2016年5月23日~2016年6月6日和2016年8月26日~2016年9月8日，公示地点分别为临海市环保局头门港分局、浙江省化学原料药基地临海园区管委会以及土城村村委、松浦闸村村委、杜下浦村村委。公示要求及内容均符合《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》以及《环境保护公众参与办法》的相关规定。

3、建设项目其他部门审批要求符合性分析

■建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目位于浙江省化学原料药基地临海区块内，符合台州市城市总体发展规划和环境功能区划。浙江省化学原料药基地临海区块是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，是国内化学原料药和医药中间体产业的集聚区之一，其主导产业以发展出口化学原料药为主。项目用地属于三类工业用地，项目建设符合城市总体规划和基地规划。

■建设项目符合国家和省产业政策等的要求

本次项目各产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委，2016年修正）中的淘汰、限制类，未列入《2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》（工业和信息化部公告2013年第35号）；同时未列入《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）。本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家和省有关产业政策的要求。

10.5建议

⑴为提高项目质量、做好环境保护工作，建议企业聘请业绩优秀甲级医化工程资质正规设计单位对本项目进行规划、设计，请业绩优秀具备甲级医化工程资质建设、安装单位进行分区实施、规范建设、精致安装，特别要规范分离系统、真空系统、冷凝系统、物料输送系统等的设计、建设与安装，建设好配备负压系统规范先进的医化生产车间，做到生产控制自动化、工艺流程密闭化、物料输送管道化、厂区布局功能化、车间设计系统化、厂房设施一体化。

⑵厂区内做好雨污分流，厂区地表径流前15分钟雨水必须纳入厂内自建废水处理站处理；污水沟渠必须有防腐措施，工艺废水、设备清洗水、地面冲洗水、初期雨水、生活污水、事故废水、固废堆场废水、废气处理废水等所有污水进入厂内废水处理设施处理到纳管标准后排入台州凯迪污水处理有限公司。冷却水必须闭路循环，加强对雨水系统的监测；建设、维护好废水排放口污染物在线监测监控。

⑶规范做好固废堆场废气、废水处理站废气及储罐放空废气等无组织排放点废气的收集工作，注重固液分离密闭离心时有机废气及时抽引、冲氮保护和电器防爆，以免产生安全、污染事故；借鉴同类企业废气治理经验，足额投入环保治理资金，引进先进适用的医化废气治理技术和装备，废气治理总体采取预处理、末端治理、后处理相结合的方式，确保废气全面稳定达标排放。

⑷加强危险固废分类收集贮存工作，严禁与生活垃圾混放，要严格执行和落实危险废物转移联单制度，设立规范的台帐制度和专职管理人员，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得在厂区随意堆置，不得擅自转移。

⑸充分选用先进的低噪设备；针对水泵、风机等高噪声设备应采取有效措施降噪，做好设备维修保养工作，避免因设备不正常运转而产生高噪声，厂界周围适当多种植乔木、灌木，降低噪声对厂界的影响，吸收部分废气。

⑹采用先进的工艺、技术和装备，全面实施清洁生产，优化工艺路线，采用高效生产技术，加强物料回收利用，对各类毒性大、难处理的物质应进行物料替代，同等条件下优先考虑使用毒性低、易回收溶剂；继续推进清洁生产，切实提高能源、资源的利用效率，建立生产、安全、环保联动反馈机制，进一步提高企业生产环保管理水平。

⑺做好事故防范措施及应急计划。强化风险意识，加强安全管理，严格规范操作，建设环境风险防范工程，在主要车间及贮罐区四周设置围堰，加强事故废水的收集措施，确保事故性废水不排入周边水体；高温、高压、易燃、易爆和使用危险工艺的医化生产装置必须设计装备集散控制系统和紧急停车系统，以免因安全生产事故而导致环境污染；按有关要求及时更新事故应急预案，确定危险目标，设置救援机构、组成人员，落实责任和应急措施，发生事故时，按预案进行处置，减少损失。加强应急演练，提高处置能力。

⑻加强各项环境管理和监测制度，建立健全环保管理机构、环保规章制度和全员岗位责任制，配齐环保管理人员、环境监测仪器和监测技术人员。建立健全生产和环保运行台账，加强对原辅材料运输、贮存、投加过程的管理；做好各类储罐、管道、生产设备和环保设施的日常检修维护，保障环保设施稳定正常运行，杜绝跑、冒、滴、漏现象，确保工程建设得以实现经济效益和环境效益的最大化。

⑼在项目建设过程加强清洁生产审核，使清洁生产审核的内容在项目中得到实施。

⑽贯彻当前《节能减排综合性工作方案》精神，着力做好技术更新，深化循环经济，实施水资源节约，推进资源综合利用，全面推进清洁生产，加强交流合作，广泛开展节能减排技术合作。广泛宣传节能减排的重要性、紧迫性以及采取的政策措施，宣传节能减排取得的阶段性成效，大力弘扬“节约光荣，浪费可耻”的社会风尚，提高全厂节约环保意识。

若项目的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局发生大的变化时，应另行评价。

10.6总结论

浙江江北南海药业有限公司年产300吨依法韦仑、240吨辛伐他汀等13个项目的建设符合国家、浙江省的产业政策的要求，也符合临海市城市总体规划、土地利用规划以及环境功能区规划，符合《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见》、《台州市医药产业环境准入指导意见》相关要求，企业在做好安全防范措施和应急预案的前提下，项目的事故风险水平可以接受。落实本评价提出的污染防治可以实现“三废”达标排放和固废妥善处置。本项目环境风险较小，污染物达标排放后的对外影响可以维持现有区域环境质量水平。

因此，从环境保护角度看，本项目在浙江省化学原料药基地临海园区内建设是可行的。