建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：        年产2500件机械配件加工项目

建设单位（盖章）：         舟山神龙纺机有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2018年3月

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境简况	4

3环境质量状况	9

4评价适用标准	11

5建设项目工程分析	14

6项目主要污染物产生及排放情况	18

7环境影响分析	19

8建设项目已采取的防治措施及治理效果	22

9结论与建议	23

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境概况及噪声监测点位图

附图3  项目周围环境实景照片

附图4  项目车间平面布置图

附图5  舟山市区环境功能区划图

附图6  舟山市近岸海域环境功能区划示意图

附件：

附件1  营业执照、法人身份证

附件2  土地证、房产证

附件3  定海区建设项目环保审批征求意见函

附件4  工业危险废弃物委托处置意向书

附件5  定海区环境保护局行政处罚决定书

附表：

建设项目环评审批基础信息表

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2500件机械配件加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舟山神龙纺机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵善国 |  |  | 联系人 |  | 赵善国 |  |  |
| 通讯地址 | 舟山经济开发区临港工业区块（定海盐仓螺头） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13735003116 |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 | 316000 |
| 建设地点 | 舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C352非金属加工专用设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3330.3 |  |  | 绿化面积 （平方米） | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） |  | 7 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.7% |
| 竣工日期 |  |  |  |  | 已投产 |  |  |  |
| 1.1项目由来 舟山神龙纺机有限公司（营业执照见附件1）成立于2005年，注册资本70万元，厂址位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，企业主要从事机械设备及配件的制造。根据对企业现状的实地踏勘及建设单位提供的资料，厂区占地面积3330.3m2，具备年加工2500件注塑机配件的生产能力。 由于企业该项目未经环保部门审批同意、配套的环保设施未通过竣工验收，主体工程已投入使用，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第十六条相关规定。定海区环境保护局对企业下达了行政处罚决定书，定环罚字[2018]10号（详见附件5）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省全面清理违法违规建设项目环保专项行动实施方案》（浙生态办发[2015]1号）和当地环保管理部门要求，本项目需依法补办环评审批手续。本项目主要加工注塑机配件的毛坯件，归入《建设项目环境影响评价分类管理名录》二十四、专用设备制造业第70项中的“专用设备制造及维修中的其他（仅组装的除外）”，评价类别为报告表。 因此舟山神龙纺机有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司（国环评证乙字第2026号）进行该项目的环境影响评价工作。我公司在初步资料收集分析、研究和现场踏勘的基础上，按照国家及地方有关规范，编制此环境影响报告表，报请审批。 1.2建设内容 1、产品方案 项目主要对注塑机配件的毛坯件进行加工，产品方案见表1-1。 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 生产规模. 注塑机配件; 2500件/年. 2、主要原辅材料消耗 本项目主要从事注塑机配件的毛坯件加工，主要原辅材料用量见表1-2。 表1-2 主要原材料用量 名称; 年用量; 备注. 钢材、铸件; 2500件/a; 为毛坯件，经本项目加工成注塑机配件. 皂化液; 1.7t/a; 170kg/桶，使用时与水1：4配比稀释. 3、主要生产设备 项目主要生产设备及数量见表1-3。 表1-3 主要生产设备及数量一览表 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 龙门铣床; 1. 2; 牛头刨床; 2. 3; 单面铣床; 1. 4; 镗床; 3. 5; 卧式加工中心; 1. 6; 立式加工中心; 1. 7; 摇臂钻床; 3. 8; 车床; 6. 9; 深孔车床; 2. 1.3总平面布置图 本项目厂房为独立单层建筑，呈东-西走向，进出大门位于车间南侧和西侧，车间内东部为机加工区，西部为毛坯和加工成品堆放区。车间平面布置和车间实景具体见附图4和附图5。 1.4劳动定员和生产天数 项目劳动定员10人，一班制生产，每天工作8h，年工作300天，不提供食宿。 1.5公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应。 （2）供电 项目用电包括设备、照明和生活用电，由舟山电网供给。 （3）排水 本项目排水采用雨污分流制，雨水经建（构）筑物的雨水管排入市政雨水管道排放；生活污水经预处理至纳管标准后由市政污水管道通至定海污水处理厂集中处理后排放。 1.6环保工程 （1）废水 实行雨污分流。生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理后排海。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （2）噪声 选用低噪声型设备；对高噪声源的设备采取必要的减震、消声等综合降噪措施。 （3）固废 机加工过程产生的边角废物外售物资回收部门处理；废皂化液委托有资质单位处理；员工生活垃圾委托当地环卫部门统一处置。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业原有污染情况为本次环境影响评价内容，详见第五章工程分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 舟山市位于浙江省东北部的东海海域，东经121°30′~123°25′、北纬29°32′~31°04′，四面环海，是我国以群岛组成的地级港口城市。 定海区位于长江口与杭州湾的交汇处，北靠富庶发达的长江三角洲，与沿海发达城市上海、南京、杭州、宁波抵背相依，又与上海浦东开发区和宁波北仑开发区一衣带水，毗邻国家级风景名胜区普陀山、国家级生态公园朱家尖岛。 本项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号。项目周边环境如下： 东面：为舟山市林森木业有限公司厂房； 南面：为舟山市奇亚特装饰材料有限公司厂房； 西面：为工业区内道路，隔路为浙江龙文精密设备股份有限公司厂房； 北面：为舟山市定海豪泽螺杆制造厂厂房。 距离项目最近敏感点为东面的双联村，距离约250m。 项目所在区域位置详见附图1，周围环境概况见附图2，项目周围环境照片见附图4。 2.1.2地质地貌 舟山各岛是大陆浙东丘陵向东北延伸的部分，在构造上属闽浙地质的东部边缘。中生代的流纹岩、花岗岩广布各岛。各岛屿呈东北至西南走向。始于天台山脉，经象山半岛没入海中。 域内土壤主要有红壤、水稻土、咸土等几种，一般成环状分布。 定海区属海岛丘陵地貌，地表出露以侏罗纪火山岩及燕山晚期侵入岩为主。其土层以较厚的海相沉积为主，少量为海陆交互相沉积。 2.1.3气候气象 舟山市属北亚热带南缘海洋性季风气候区，受季风影响，湿润温和，四季分明，东暖夏凉，温差较小，光照充足，雨量中等。全年多大风，春季多海雾，夏季多热带气旋。根据舟山定海区历年气象资料，有关的气象要素如下： 历年平均气温 16.3℃ 历年平均降雨量 1279.4mm 历年平均相对湿度 79% 历年主导风向 N（13.34%） 历年平均风速 2.88m/s 历年最大风速 49.9m/s 年平均台风数 3.9次 年均雾日 16.3d 大风日数 26.3d 2.1.4水文 定海区海岛多丘陵，山间水由高丘经低丘流注入海，形成众多短浅河流。全区有溪河675条，长427.3km，河网水面面积4.75km2。主要河流临城河、盐仓河、金塘河、紫微河、洋岙河和白泉河等，受海岛规模限制，属各自成体系的间歇溪流，源短流急，枯洪变化悬殊。虹桥水库、城北水库是城区主要饮用水水源。 据定海潮位观察站资料统计分析，本区潮汐属不规则半日潮，历年最高潮位3.14m，多年平均高潮位2.36m，历年最低潮位-2.43m，多年平均低潮位-2.00m，平均潮位0.19m，平均潮差2.03m，最大潮差3.97m。 2.2舟山市区环境功能区规划 根据《舟山市区环境功能区规划》（2015.08），本项目所在地位于 “定海双桥岑港环境优化准入区0901-V-0-11”（见附图6）。该小区基本情况介绍如下： 1、基本概况 小区位于本岛西部，主要包括外钓岛、中钓岛以及双桥沿海区域，区域面积12.8km2。主要以港口物流、船舶修造为主。 2、主导功能及目标 （1）环境功能定位：提供双桥岑港健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 （2）环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）2类标准或相应声环境功能区要求。 （3）生态保护目标：城镇人均公共绿地面积达到12m2以上。 3、管控措施 （1）除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 （2）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 （3）优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。 （4）加快区域环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平，确保达标排放，危险废物全部实施安全转移处置。 （5）对区内重点企业加强监管，开展环境风险评估，建立应急预案机制，消除降低潜在污染风险。 （6）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 （7）开展河道生态修复，完善城镇绿地系统，提高人均公共绿地面积。 （8）针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。 4、负面清单 负面清单：除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外，禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 规划符合性分析：本项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，主要对注塑机配件的毛坯件进行加工，主要工艺为机加工，无表面处理、电镀等工艺，属于二类工业，不属于该环境功能区负面清单中所列行业，因此本项目建设符合舟山市区环境功能区划。 2.3定海污水处理厂 本项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网经定海污水处理厂处理后，排入附近海域。 舟山市定海污水处理厂位于舟山市定海区盐仓街道，其服务范围为舟山市定海城区及附近相关街道和社区。 一期2万m3/d 污水处理工程于2002年10月开工建设，2003年10月建成并正式投入试运行。2004年11月通过了由浙江省环保局组织进行的环保设施竣工验收。一期二级处理工程于2006年5月立项，2006年7月开工建设，总投资为2354万元。工程2007年5月投入试运行，2007年7月通过竣工验收。 二期工程新增规模为2万m3/d，工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。 为了改善舟山市城市污水回用率的偏低的情况，在定海污水处理厂东北侧不远处建设了舟山市定海再生水处理厂。该工程分为两期建设，其中一期工程已建设完成，并投入运营，设计处理规模为4万m3/d，主要是利用定海污水处理厂一期及二期工程处理后的尾水进行再处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后最终排入定海城西河，用于河道景观用水的补充，改善水质，排放口位于河道水位下侧。 三期工程位于厂区东南侧，在现有厂区内，设计处理规模为2万m3/d，采用“改进型 A2/O+二沉池+纤维滤料滤池+消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前三期工程已建成投入试运行。 一、二、三期工艺流程及定海再生水处理厂工艺流程分别见图2-1～图2-4。 图2-1 一期工程工艺流程图 图2-2 二期工程工艺流程图 图2-3 三期工程工艺流程图 图2-4 定海再生水厂处理工艺流程图 根据浙江省2017年2月～3月污水处理厂监督性监测，定海污水处理厂进出水口监测结果见表2-1。 表2-1 定海污水处理厂2017年2月～3月进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. （m3/d）; pH; BOD5; T; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 石油类. 2017.03.30; 20962; 进水; 7.16; 94; 3.42; 149; 112; 0.79; 20.9; 0.56. 出水; 6.55; <0.5; 0.128; <30; 8; 0.1; 1.73; 0.02. 2017.02.09; 21288; 进水; 7.07; 101; 3.3; 171; 73; 0.92; 13.4; 0.16. 出水; 6.37; <0.5; 0.069; 35.8; 9; 0.12; 1.3; 0.02. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 注：以上数据摘自浙江省环保厅网站公布资料。 从表中数据可以看出，2017年2月～3月定海污水处理厂各监测项目的各月监测值均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A级标准，出水水质比较稳定。

3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1大气环境质量现状 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次评价引用《舟山市环境质量报告书（2011-2015）》中定海区大气环境质量常规监测结果进行评价，2015年定海区环境空气质量常规监测数据见表3-1。 表3-1 2015年定海城区环境空气现状监测资料统计结果 污染物名称; 日平均浓度; 年平均浓度; 评价结果. 日均值范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 年均值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 日均值最大超标倍数; 年均值达标情况. SO2; 0.003～0.039; 0.15; 0.007; 0.06; 0; 达标. NO2; 0.002～0.104; 0.08; 0.024; 0.04; 0.3; 达标. PM10; 0.007～0.234; 0.15; 0.048; 0.07; 0.56; 达标. PM2.5; 0.004～0.148; 0.075; 0.029; 0.035; 0.97; 达标. 由表3-1可知，本项目所在区域环境空气各项指标中NO2日均监测值最大超标倍数为0.3，PM10日均监测值最大超标倍数0.56，PM2.5日均监测值最大超标倍数0.97，SO2日均监测值达标，各指标年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.1.2近岸海域水质质量现状 根据《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》(浙环函[2016]200号)，项目纳污海域属于舟山环岛四类区（编号为ZSD10IV），环境功能区划为四类海水功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。根据《舟山市环境质量报告书》（2011~2015年），2015年舟山近岸海域水质监测结果见表3-2。 表3-2 项目附近海域现状水质汇总一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH值; COD; 无机氮; 活性磷酸盐; 石油类. 测值范围; 7.91~8.01; 0.95~1.69; 1.052~1.142; 0.04~0.053; 0.0065~0.0081. 四类标准值; 6.8~8.8; ≤5; ≤0.50; ≤0.045; ≤0.50. 水质类别; 第四类; 第一类; 超四类; 超四类; 第一类. 由表3-2可知：本项目近岸海域海水水质指标中，pH、COD和石油类均能达到《海水水质标准》（GB3097－1997）第四类水质标准要求，无机氮及活性磷酸盐均超过第四类标准，未能达到水质保护目标要求。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，企业委托杭州普洛赛斯监测科技有限公司进行了监测，监测点位详见附图2。 监测方法及来源：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。监测结果具体见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果统计表（单位：dB） 序号; 测点位置; 昼间; 夜间; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1＃; 项目北侧厂界; 58.9; 49.3; 65; 55; 达标. 2＃; 项目西侧厂界; 55.4; 47.5; 65; 55; 达标. 3＃; 项目南侧厂界; 58.0; 48.6; 65; 55; 达标. 4＃; 项目东侧厂界; 58.6; 48.4; 65; 55; 达标. 由监测结果可知，项目各厂界监测点位噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准要求，该区域声环境质量现状良好。 3.2主要环境问题 受地理位置及陆域污染源等因素的影响，项目所在地附近近岸海域水质中溶解氧、活性磷酸盐、无机氮及化学需氧量已超《海水水质标准》（GB3097-199）四类标准。 3.3主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对项目周围环境的踏勘与调查，确定本评价项目的主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 方位; 最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 双联村; 东; 约250m; 约1000人; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012）二级. 海新村; 北; 约600m; 约1200人. 螺头村; 南; 约400m; 约1700人. 地表水; 东方河（支流）; 北; 约110m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 东方河; 西; 约190m; 小河. 海域; 近岸海域; 西; 约560m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准. 声环境; 厂界外200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类.

4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。相关标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染因子; 标准限值（μg/Nm3）; 标 准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; （GB3095-2012）二级. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. 4.2地表水 根据《浙江省水功能水环境功能区划分方案（2015）》，项目附近地表水为东方河（支流），水环境功能区为农业、工业用水区，水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：除pH外，mg/L） 项目; pH; DO; CODMn; CODCr; NH3-N; BOD5; TP. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤4; ≤0.2. 4.3近岸海域 参照浙环函[2016]200号《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》，项目所在地及纳污海域近岸海域属于舟山环岛四类区，编号为ZSD10IV，见附图7。海域水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第四类标准，具体见表4-3。 表4-3 海水水质标准（单位：除pH外，mg/L） 项目; pH值; COD; 石油类; 无机氮; 活性磷酸盐. 第四类; 6.8~8.8; ≤5; ≤0.50; ≤0.5; ≤0.045. 4.4声环境 项目所在地声功能未作划分，项目位于工业区内，参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准（单位：dB（A）） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.5废气 本项目无工艺废气产生。 4.6废水 本项目废水经预处理后排入市政污水管网，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，最终进入定海污水处理厂处理达标后排放，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。详见表4-5和表4-6。 表4-5 污水排入城镇下水道水质标准（单位：除pH外，均为mg/L） 污染物; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; 总磷. B等级标准值; 6.5～9.5; 500; 45; 350; 8. 表4-6 城镇污水处理厂污染物排放标准（单位：除pH外，均为mg/L） 项目; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; 总磷. 一级A标准; 6～9; 50; 5（8）*; 10; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.7噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4.8固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.9总量控制原则 (1)总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制。 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 (2)总量控制建议值 本项目废水主要为员工产生的生活污水，污水排放量为128m3/a，COD排放量为0.007t/a，NH3-N排放量为0.001t/a。 根据浙江省环保厅浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，因此本项目无需区域替代削减。 |

5建设项目工程分析

5.1施工期 由于项目已建成，因此，本环评不对建设期进行分析与评价。 5.2运营期 5.2.1工艺流程 本项目主要对注塑机配件的毛坯件进行加工，具体生产工艺与工艺说明如下： 图5-1 注塑机配件加工工艺流程图 工艺流程说明： 机加工：将钢材、铸件等利用铣床、刨床、镗床、钻床、车床、加工中心进行车、铣、刨、磨、钻等机械加工。过程中会产生一定量的金属边角废料。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：无工艺废气。 （2）废水：主要为职工生活污水。 （3）噪声：主要为设备运转过程中产生的噪声。 （4）固废：主要为金属边角废料、废皂化液和职工生活垃圾。 5.3污染源强分析 1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 项目废水主要为职工生活污水，劳动定员10人。厂区不提供食宿，生活用水量按50L/p•d计，生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）。排放量按用水量的85%计，则生活污水的排放量为0.43m3/d（128m3/a），主要污染物浓度CODCr按350mg/L计、NH3-N35mg/L计。则本项目污染物的产生量为CODCr0.045t/a、NH3-N0.005t/a。 生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理后排海。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。最终项目污染物排放量为：废水量128m3/a ，CODCr0.007t/a（50mg/L），NH3-N0.001t/a（5mg/L）。 3、噪声 本项目噪声主要是各设备运转时产生的噪声。根据现场监测，确定各生产设备的噪声级见表5-1。 表5-1 项目主要噪声源的声压级 序号; 噪声源; 排放方式; LAeq（dB）; 位置; 备注. 1; 龙门铣床; 连续; 75; 生产车间内; 距噪声源1m处. 2; 牛头刨床; 连续; 80; 生产车间内; 距噪声源1m处. 3; 单面铣床; 连续; 80; 生产车间内; 距噪声源1m处. 4; 镗床; 连续; 80; 生产车间内; 距噪声源1m处. 5; 卧式加工中心; 连续; 85; 生产车间内; 距噪声源1m处. 6; 立式加工中心; 连续; 80; 生产车间内; 距噪声源1m处. 7; 摇臂钻床; 连续; 85; 生产车间内; 距噪声源1m处. 8; 车床; 连续; 90; 生产车间内; 距噪声源1m处. 9; 深孔车床; 连续; 85; 生产车间内; 距噪声源1m处. 4、固废 本项目生产过程中产生的固废主要为金属边角废料、废皂化液以及职工生活垃圾。 （1）金属边角料 项目机加工过程中会产生一定量的边角废料，根据业主提供资料，金属边角废料产生量为10t/a。 （2）废皂化液 项目机加工过程中采用皂化液进行冷却和润滑，皂化液循环使用，定期补充，但循环使用一定时间后需更换，更换频次约1次/月。根据业主提供资料，废皂化液产生量约2t/a。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，生活垃圾产生量约3t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表5-2。 表5-2 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 1; 边角废料; 机加工; 固体; 金属; 10. 2; 废皂化液; 机加工; 液体; 油水混合物; 2. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 3. 根据《固体废物鉴别标准通则》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，具体见表5-3。 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 边角废料; 机加工; 固体; 金属; 是; 4.2a). 2; 废皂化液; 机加工; 液体; 油水混合物; 是; 4.2a). 3; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 是; 4.2h). 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危险固废; 废物代码. 1; 边角废料; 机加工; 否; /. 2; 废皂化液; 机加工; 是; HW09 900-006-09. 3; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 项目危险废物分析结果汇总见表5-5。 表5-5 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 2; 机加工; 液体; 油水混合物; 油类; 1个月; T; 储存于危废间，委托有资质单位处置. 项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 项目运营期固废种类及产生情况汇总一览表 序号; 固废 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 处置 去向. 1; 边角废料; 机加工; 固体; 金属; 一般 固废; /; 10; 综合 利用. 2; 废皂化液; 机加工; 液体; 油水混合物; 危险 废物; HW09 900-006-09; 2; 委托有资质单位处理. 3; 生活 垃圾; 职工生活; 固体; 生活 垃圾; 一般 固废; /; 3; 环卫部门处置. 5、项目污染物排放情况汇总 项目污染物排放情况见表5-7。 表5-7 项目污染物排放情况汇总表 类型; 排放源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 大气污染物; /; /; /; /; /. 水污染物; 生活污水; 废水量; 128m3/a; 0; 128m3/a. CODCr; 0.045t/a; 0.038t/a; 0.007t/a. NH3-N; 0.005t/a; 0.004t/a; 0.001t/a. 固废; 机加工; 边角废料; 10t/a; 10t/a; 0. 机加工; 废皂化液; 2t/a; 2t/a; 0. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 3t/a; 0.

6项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 1、生活污水 | 废水量 | 128m3/a | 128m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.045t/a | 0.007t/a(50mg/L) |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.005t/a | 0.001t/a(5mg/L) |
| 固体废物 | 2、机加工 | 边角废料 | 10t/a | 0t/a |
|  | 3、机加工 | 废皂化液 | 2t/a | 0t/a |
|  | 4、职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为各类机械设备的运行噪声，噪声级在75～90dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，本项目位于定海区盐仓街道昌欣路3号，周边多为工业厂房和工业道路，地面植被覆盖较少，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源。项目投产后污染物排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

7.1大气环境影响分析 本项目无废气产生。 7.2水环境影响分析 本项目外排废水主要为生活污水，年产生量为128m3，污染物产生量为CODCr0.045t/a、NH3-N 0.005t/a。 本项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，属于定海市污水处理厂的纳污范围，生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理后排海。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。则项目废水污染物远期最终排入环境的量为：废水量128m3/a，CODCr0.007t/a（50mg/L），NH3-N0.001t/a（5mg/L）。 本项目生活污水经污定海污水处理厂处理达标后排入近岸海域，对附近水体影响不大。 另外，项目排水应严格“清污分流、污污分流”原则实施，生活污水通过污水管网收集，雨水收集采用专用管道布置，防止雨污合流，增加废水量，确保所有废水经有效处理后达标排放。 项目所在地为工业用地，附近无地下水取水口及供水水源。营运期只要做好地面、道路、固废堆场、车间等的防渗、硬化工作，合理布置污水、雨水管线，同时项目废水排放量较小、水质较简单，做好上述防渗、防漏等工作后废水对地下水环境的影响很小。 7.3声环境影响分析 本项目噪声主要是各设备运转时产生的噪声，各类设备噪声源强在在75~90dB之间。 （1）预测模式 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg(2πr2) 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg(2S) 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10 lg(2S)- 10lg(2πr2)- Ab 多个声源叠加计算模式： （2）预测参数 根据调查，企业拟采取以下噪声防治措施，以减小噪声对周边环境的影响： ①采用较先进的生产设备，合理布置车间，高噪声生产设备底部设置有相应的减震措施。 ②加强机械设备的日常管理和维护，确保设备在正常情况下运行，杜绝因设备不正常运转而产生高噪声现象。 ③加强员工管理，文明生产，尽可能减少材料落地、撞击等突发性高噪声现象。 ④严格控制生产作业时间，夜间（22:00时~6:00时）不进行生产作业及物资的运输工作。 根据平面布置，本项目主要产噪设备均位于生产车间内，本次环评将整个车间看成一个整体声源，车间围护隔声取20dB，声源的基本参数见表7-1。 表7-1 基本参数 名称; 室内平均声级(dB); 面积(m2); 围护隔声(dB); LW(dB). 生产车间; 82; 1370; 20; 96.4. (3)预测结果 本项目为一班制昼间生产。因此本次环评仅预测昼间对周围环境的影响，噪声预测结果见表7-2。 表7-2 噪声贡献预测计算结果 项目; 厂界 东侧; 厂界 南侧; 厂界 西侧; 厂界 北侧. 生产车间; 距离(m); 38; 14; 86; 11. 总衰减量(dB); 42.3; 34.1; 49.4; 32.5. 贡献值(dB); 54.1; 62.3; 47.0; 63.9. 标准值dB（A）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可看出，项目建成投产后，设备噪声经过衰减，四周厂界昼间噪声贡献预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 7.4固废影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要为金属边角废料、废皂化液及职工生活垃圾等。金属边角废料由物资公司回收综合利用，废皂化液委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中贮存场所（设施）污染防治措施要求，危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。贮存场所基本情况详见表7-3。 表7-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 车间西北侧; 2m×2m; 桶装; 0.5t; 3个月. 按上述措施得到合理处置后，本项目产生的固废，均有合理可靠的处理途径，只要建设单位严格按照环评提出的各项固废治理措施，则本项目产生的固体废弃物均可能做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来“二次污染”，项目正常运行情况下产生的固废不会对项目周边环境产生大的影响。

8建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 1、生活污水 | CODCr | 经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送定海污水处理厂处理 | 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后纳管，污水处理厂尾水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 2、机加工 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 3、机加工 | 废皂化液 | 委托有资质单位进行处理 |  |
|  | 4、日常生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处置 |  |
| 噪声 | ①采用较先进的生产设备，合理布置车间，高噪声生产设备底部设置有相应的减震措施。 ②加强机械设备的日常管理和维护，确保设备在正常情况下运行，杜绝因设备不正常运转而产生高噪声现象。 ③加强员工管理，文明生产，尽可能减少材料落地、撞击等突发性高噪声现象。 ④严格控制生产作业时间，夜间（22:00 ~6:00）不进行生产作业及物资的运输工作。 采取以上措施后，厂界噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资150万元，其中环保投资7万元，约占总投资的4.7%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 序号; 项目; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废水防治措施; 雨污分流、化粪池; 3. 2; 废气防治措施; -; -. 3; 噪声治理; 设备基础减震; 2. 4; 固废防治措施; 布置固废和危废堆场场所; 2. 环保投资合计; 7. 占项目总投资的百分比; 4.7%. |

9结论与建议

9.1项目概况 舟山神龙纺机有限公司位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，主要对注塑机配件的毛坯件进行加工，厂区占地面积3330.3m2，具备年产2500件注塑机配件的生产能力。 9.2环境质量现状分析结论 1、大气环境质量现状结论 本项目所在区域环境空气各项指标中NO2日均监测值最大超标倍数为0.3，PM10日均监测值最大超标倍数0.56，PM2.5日均监测值最大超标倍数0.97，SO2日均监测值达标，各指标年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，总体来说定海区环境空气质量现状可以达到2类功能区要求。 2、近岸海域水环境质量现状 由表3-2可知：本项目近岸海域海水水质指标中，pH、COD和石油类均能达到《海水水质标准》（GB3097－1997）第四类水质标准要求，无机氮及活性磷酸盐均超过第四类标准，未能达到水质保护目标要求。 3、声环境质量现状 由监测结果可知，项目各厂界监测点位噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准要求，该区域声环境质量现状良好。 9.3污染物排放情况 经采取相应的污染防治措施后，项目运营期主要污染物产生及排放情况汇总见表9-1。 图9-1 项目运营期主要污染物产生及排放情况汇总一览表 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度、排放量或处置方式. 大气污染物; -; -; -; -. 水污染物; 生活污水; 废水量; 128m3/a; 128m3/a. CODCr; 350mg/L，0.045t/a; 50mg/L，0.007t/a. NH3-N; 35mg/L，0.005t/a; 5mg/L，0.001t/a. 噪声; 生产设备; 75~90dB. 固体废物; 一般固废; 边角废料; 10t/a; 综合利用. 废皂化液; 2t/a; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 3t/a; 环卫部门处置. 9.4环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目无废气产生。 2、水环境影响分析 本项目外排废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理后排海，对附近水体影响不大。 3、噪声环境影响分析 根据预测结果可知，项目四周厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此本项目产生的噪声在采取降噪措施后对周围环境影响不大。 4、固废影响分析 本项目生产过程中产生的固废主要为金属边角废料、废皂化液和职工生活垃圾。金属边角废料收集后外卖给物资回收站进行综合利用，废皂化液集中收集后委托有资质单位进行处理，生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运处置，不会对周围环境造成影响。 9.5环保审批原则符合性分析 9.5.1环境功能区划相符性分析 本项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，根据《舟山市区环境功能区规划》（2015.08），本项目所在地位于“定海双桥岑港环境优化准入区0901-V-0-11”。 本项目主要从事注塑机配件的毛坯件加工，主要工艺为机加工，无表面处理、电镀等工艺，属于二类工业，不属于该环境功能区负面清单中所列行业，因此本项目建设符合舟山市区环境功能区划。 9.5.2污染物达标排放相符性分析 对于产生的污染物，只要建设单位认真实施本环评所提出噪声、废水与固体废物治理措施，严格执行“三同时”等制度，营运后强化管理措施，就能使污染物达到国家与地方环保规定要求，符合达标排放要求。 9.5.3维持环境质量原则符合性 项目各项污染物经过处理后均能达标排放，总体而言，项目对周围环境影响不大，周围环境质量仍能维持现状。 9.5.4总量控制要求相符性分析 本项目总量控制指标建议值为：废水量128m3/a，CODCr0.007t/a（50mg/L），NH3-N0.001t/a（5mg/L）。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙江省环保厅浙环发[2012]10号）和浙江省环保厅关于总量控制原则，建设项目只排放生活污水，新增生活污水排放量可以不需要区域替代削减。项目废水主要为生活污水，排放的CODCr、NH3-N无需进行区域替代削减，能够符合总量控制要求。 9.5.5土地利用规划要求相符性分析 项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，用地性质为工业用地，项目符合土地利用规划要求。 9.6建设项目环评审批要求符合性分析 9.6.1清洁生产符合性分析 本项目为人造石洗手盆生产项目，本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源较低，“三废”排放量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，项目建设基本能符合清洁生产要求。 9.6.2“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，在《舟山市区环境功能区规划》中属于“定海双桥岑港环境优化准入区（0901-V-0-11）”，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅲ类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均满足相应环境功能区划要求，满足环境质量现状要求。本项目生活污水经化粪池预处理后纳管送入定海污水处理厂处理后排放，对项目附近地表水环境无影响；项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。噪声经隔声、减振等措施处理后，噪声影响不大；固废可以做到“零”排放。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 本项目用水主要为生活用水，用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目主要从事注塑机配件的加工。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016）以及《舟山市区环境功能区规划》中相应环境功能小区的负面清单，本项目所属行业、规划选址、清洁生产水平及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，其采用的生产工艺、实施的生产规模、产品及使用原料等均未列入环境准入负面清单内。 故本项目总体上能符合“三线一单”的管理要求。 9.6.3建设项目其他部门审批要求符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要从事注塑机配件的加工，行业类别属于“C352非金属加工专用设备制造”，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2016修正），本项目不属于限制类及禁止类项目，属于允许类项目，故项目建设符合国家和地方的产业政策。 （2）规划符合性分析 本项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，用地性质为工业用地，因此符合用地规划要求。 综上，本项目建设是能够符合审批原则和要求的。 9.7建议 (1)加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。 (2)为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 (3)如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 9.8环评总结论 舟山神龙纺机有限公司年产2500件机械配件加工项目位于舟山市定海区盐仓街道昌欣路3号，项目主要从事注塑机配件的加工，项目建设符合环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 此外，项目建设符合土地利用总体规划，符合国家和省产业政策等要求。 从环保角度分析，本项目在拟建地内实施是可行的。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日