百好团块（一期）地块土壤污染状况初步调查报告公示

百好团块（一期）地块位于瑞安市沿江西路163号（瑞安市永久机电学校以东，沈海高速以西，小横山以南，沿江西路以北区域），总用地面积约86.6亩（57733.62m2）（用地红线见附图10），原为工业用地，由瑞安市百好乳业有限公司（原百好乳品厂）等企业开发利用，除局部出租使用外多处于空置状态，为提高土地资源使用效能，现规划建设用地性质拟变更为居住用地（R21），用于打造康养功能区。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条和《关于印发温州市土壤污染防治工作方案》（温政发【2017】27号），用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。因此，温州市生态环境局瑞安分局要求百好团块（一期）地块土地性质变更前开展土壤污染状况调查工作。由此，瑞安安阳中心城区开发建设中心通过公开招投标方式，委托浙江东天虹环保工程有限公司开展百好团块（一期）地块土壤污染状况初步调查工作。

我公司在资料收集、现场勘探、人员走访等工作的基础上，完成了百好团块（一期）地块土壤污染状况初步调查布点方案。该方案于2021年3月14日完成专家函审，我公司根据专家函审意见对监测布点方案进行了修改完善，并委托杭州谱尼检测科技有限公司对地块土壤、地下水、地块内积水、附近河道地表水和底泥环境进行采样检测。

根据杭州谱尼检测科技有限公司提供的检测报告，地块内氟化物超标点位分散分布于整个场地，且分布于不同深度（地面以下0~6m）的土壤样品中，最大超标倍数为0.68倍，整体超标率为18%。根据当地对氟化物土壤环境背景值调查结果，温州市土壤氟化物环境背景值普遍偏高。另参照最新《建设用地土壤污染风险评估技术导则（征求意见稿）》（浙江省），氟化物敏感用地筛选值标准为2000mg/kg，本地块土壤氟化物最大含量远小于该限值，可不作为关注污染物；锌以及多环芳烃中的单项指标菲、芴、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝均符合浙江省《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）中住宅及公共用地筛选值；其他检测项目均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地的筛选值。所有地下水检测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类标准。

因此，在用于R21居住用地建设方向，本地块不属于污染地块，可直接用于“第一类用地”再开发利用，无需进入下一阶段调查。