汛桥镇汛桥村村民公寓二期工程地块土壤污染状况初步调查报告结论

地块东至汛桥镇文化活动中心，南至蒋山溪，西至规划纬七路，北至汛汇路。地块附近地表水属于III类水体，不涉及地表水饮用水源保护区。地块周边主要敏感目标主要为汛桥镇文化活动中心、汛桥镇中心小学、蒋山溪以及汛桥村。

本次调查在资料审阅、现场踏勘和人员访谈基础上，对地块的潜在污染源和疑似污染状况进行了识别，对其产生的特征污染物进行了识别与分析。根据疑似污染区和特征污染物识别结果，设计了针对性的土壤、地下水采样布点方案，共设置7个土壤监测点（含1个清洁对照点）、4个地下水监测井（含1个清洁对照点），相应送检11份土壤样品（地块内9份、对照点1份、平行样1份）、5份地下水样品（地块内3份、对照点1份、平行样1份）。

据此次土壤污染状况调查结果，地块内所有土壤检测项目均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地的筛选值。地块内各监测井氨氮浓度均超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类标准，其他指标均达标。本区域地下水不作为饮用水使用，不涉及地下水饮用水源（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，氨氮不属于有毒有害物质，且超标量不大，通过已提出的推进生活小区“污水零直排区”建设，加强污水收集管网特别是支线管网建设，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、纳管及改造等措施，蒋山溪水质将逐步实现其环境质量目标，本地块地下水水质也将持续改善，现状氨氮超标的环境风险是可接受的。在用于居住用地（R21）建设方向，本地块不属于污染地块，可直接用于“第一类用地”再开发利用，无需进入下一阶段调查。