建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    台州市佑隆供应链管理有限公司

年产3000吨塑料制品技改项目

建设单位（盖章）： 台州市佑隆供应链管理有限公司

编制日期：              2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	44

建设项目污染物排放量汇总表	45

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  项目周边环境照片

附图4  总平面布置图（1F）

附图5  项目周边环境保护目标分布情况图

附图6  临海市水环境功能区划图

附图7  临海市环境空气功能区划图

附图8  临海市“三线一单”生态环境分区管控方案图

附图9  生态保护红线分布图

附件

附件1  浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2  企业营业执照

附件3  临海市企业兼并重组和转让等环保手续备案表

附件4  原项目环评批复

附件5  原项目验收文件

附件6  产权证

附件7  法人身份证复印件

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 台州市佑隆供应链管理有限公司年产3000吨塑料制品技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-331082-07-02-609302 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵宇超 | 联系方式 | 15057666555 |
| 建设地点 | 临海市杜桥镇西岸村4-182号 |  |  |
| 地理坐标 | （121度31分36.240秒，28度43分57.420秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29、53塑料制品业292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ■技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临海市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-331082-07-02-609302 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 9.2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1734.26 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《临海市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.7），本项目位于台州市临海市杜桥镇一般管控单元（ZH33108230050），项目用地性质为工业用地，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目建设符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；地表水水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据环境质量现状结论：项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；附近地表水不能满足Ⅲ类水功能区要求。本项目只排放生活污水，且生活污水纳管进入临海市南洋第二污水处理厂处理，故不会进一步恶化周围水体，不会对周围水环境产生不利影响。 3、资源利用上线 资源利用上线：本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水由市政给水管网供给，用电由当地供电所供给。本项目建成后通过内部管理、设备选择和废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，因此本项目建设符合不超出资源利用上线要求。 4、生态环境准入清单 根据《临海市“三线一单”生态环境分区管控方案》（临政发[2020]17号），项目位于“台州市临海市杜桥镇一般管控单元（ZH33108230050）”，该单元具体管控要求如下： 表1.1-1 临海市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析对照表 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性. 环境管控 单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108230050; 台州市临海市杜桥镇一般管控单元; 浙江省; 台州市; 临海市; 一般管控单元87. 单元准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，在现有厂区内实施技改项目，主要从事塑料制品生产，属于二类工业项目，用地性质为工业用地，且技改项目实施后不增加污染物排放总量。; 符合. 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目严格按照污染物总量控制制度执行。在现有厂区内实施技改项目，且技改项目实施后不增加污染物排放总量。; 符合. 环境风险防控; 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目主要从事塑料制品生产，属于二类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，且废水纳管排放，项目实施后环境风险可控。; 符合. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，加强城镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目用水、用电量不大，现有城市供水、供电系统可满足项目要求，因此项目建设满足资源开发效率要求。; 符合. 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，主要从事塑料制品生产，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，属于《临海市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.7）附件1中的二类工业项目。企业厂区实现雨污分流，生产废水经自建废水处理设施处理后回用，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网再经临海市南洋第二污水处理厂处理达标后排放；废气经收集处理达标后排放；项目严格按照污染物总量控制制度执行，且不增加污染物排放总量。项目用水、用电量不大，现有城市供水、供电系统可满足项目要求，因此本项目建设符合资源开发效率要求。 综上，本项目建设符合《临海市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 1.2建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目是否符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，属于“台州市临海市杜桥镇一般管控单元（ZH33108230050）”，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内。项目主要从事塑料制品生产，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，在采取本环评提出的相关防治措施后，污染物均能达标排放，不会突破所在区域的环境质量底线。本项目不新增用地，项目建成后通过内部管理、设备选择和废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，因此本项目建设符合不超出资源利用上线要求。 综上，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 经工程分析可得，经落实本环评提出的各项污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放。 3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目实施后，全厂污染物总量控制建议值分别为CODCr0.008t/a、NH3-N0.001t/a和VOCs0.318t/a。本项目只排放生活污水，CODCr、NH3-N不需进行总量削减替代；VOCs在现有总量控制值内，不需进行区域削减替代。 4、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，主要从事塑料制品生产，根据不动产权证可知，项目用地性质为工业用地，符合用地规划要求。 5、建设项目符合国家产业政策的要求 本项目主要从事塑料制品生产，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目。对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》和《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》，不属于该指南中禁止建设的项目。企业已在临海市经济和信息化局进行项目备案（项目代码：2210-331082-07-02-609302）。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 1.3相关整治方案符合性分析 1、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析详见表1.3-1。 表1.3-1 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目与周边敏感点最近距离约148m，满足环保要求。; 是. 原辅材料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目使用新料，不使用废塑料作为原料。; 是. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）的要求。; 本项目不使用废塑料作为原料。; 是. 现场管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不使用增塑剂。; 是. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不涉及大宗有机物料。; 是. 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目采用干法破碎。; 是. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和设备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; 本项目选用注塑一体化设备，自动化程度高，密闭性强。; 是. 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需要获得当地环保部门认可。; 本项目使用PP、PC新料，废气收集后高空排放，收集系统集气方向与废气流动方向一致。; 是. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目破碎采用加盖密闭方式。; 是. 10; 塑化挤出工序出料口应设置集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目使用PP、PC新料，注塑工序出料口处设集气罩局部引风，废气收集后高空排放。; 是. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 要求企业排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 是. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目注塑工序出料口处设集气罩局部引风。; /. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识; 要求企业废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 是. 废气治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需要获得当地环保部门认可。; 本项目使用PP、PC新料，注塑工序出料口处设集气罩局部引风，废气收集后高空排放。; 是. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 本项目废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）等相关标准要求。; 是. 环境管理; 内部管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 要求企业建立健全环境保护责任制度。; 是. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 要求企业设置环境保护监督管理部门。; 是. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 企业无露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 是. 档案管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档“。; 要求企业加强VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 是. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 要求企业完善VOCs治理设施运行台账。; 是. 环境监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 要求企业每年定期对废气排放口及厂界开展监测，监测指标须包含非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 是. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。. 企业按本环评要求做好各项防治措施，建立各项环境管理制度，则本项目的建设可符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 2、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析详见表1.3-2。 #### 表1.3-2 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 主要任务; 方向; 具体方案; 本项目情况; 是否 符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构; 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目为塑料制品生产，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等行业，项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. 贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目为塑料制品生产，不使用废塑料，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，符合《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》要求。; 符合. 严格环境准入; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，不新增污染物排放。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 本项目不涉及涂装工艺。; /. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料; 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目不涉及涂装工艺。; /. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及涂装工艺，不使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目为塑料制品生产，不涉及涂装工艺，不使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）; 石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。; 本项目不涉及。; /. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施; 企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目为塑料制品生产，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等行业。项目不涉及涂装工艺，不使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 符合. 加强治理设施运行管理; 按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目为塑料制品生产，不使用废塑料，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. 规范应急旁路排放管理; 推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 本项目不涉及。; /. 综上，本项目的建设可符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 台州市佑隆供应链管理有限公司成立于2021年6月3日，企业于2021年7月21日购买了临海市龙海塑料有限公司位于浙江省临海市杜桥镇西岸村4-182号厂房，并取得不动产权登记证（详见附件6），同时该地块上原有《临海市龙海塑料有限公司年产3000吨塑料母粒项目》的实施单位变更为台州市佑隆供应链管理有限公司（详见附件3）。 台州市佑隆供应链管理有限公司在经营过程中，根据市场变化情况，决定淘汰现有年产3000吨塑料母粒项目，投资500万元，购置注塑机、搅拌机、破碎机等设备，建设年产3000吨塑料制品项目，该项目已取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2210-331082-07-02-609302）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，该建设项目必须履行环境影响评价制度。受台州市佑隆供应链管理有限公司委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。公司在实地踏勘、基础资料收集基础上，按照国家关于编制建设项目环境影响评价文件的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表，供生态环境管理部门进行审查审批。 2.2项目环评报告类别确定 本项目主要从事塑料制品生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，项目属于“C制造业-2929塑料零件及其他塑料制品制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），环评类别见表2.2-1。 表2.2-1 项目环评类别判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目使用PP、PC新料，不涉及电镀工艺，不使用溶剂型胶粘剂和溶剂型涂料。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属“二十六、橡胶和塑料制品业29、53塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。 2.3建设内容 1、项目主要工程建设内容 技改项目实施后，全厂主要工程建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要工程建设内容 项目; 建设名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 共3F。1F：注塑、搅拌、破碎、振机研磨车间；2F：办公、仓库；3F：组装车间。. 辅助工程; 办公; 生产车间2F。. 储运工程; 仓库; 生产车间2F。. 公用工程; 给排水; 依托区域市政自来水网提供，厂区内实行雨污分流制。. 供电; 区域电网提供。. 环保工程; 废气; 注塑废气收集后经不低于15米高的排气筒（DA001）排放。. 废水; 振机研磨废水经自建污水处理设施处理后回用，不外排。 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经临海市南洋第二污水处理厂处理达标后排放。. 噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减震，加强机械设备的检修和日常维护。. 固废; 企业在生产车间1F西南侧设置1个一般工业固废仓库（4m×3m）和1个危废仓库（2m×3m）。. 依托工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终经临海市南洋第二污水处理厂处理达标后排放。. 危险废物处理; 危险废物委托台州德长环保有限公司。. 2、产品方案 技改项目实施后，企业产品方案变化情况见表2.3-2。 表2.3-2 企业产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有项目; 技改项目; 技改后全厂; 备注. 1; 塑料母粒; 3000t/a; 0; 0; /. 2; 塑料制品; 0; 3000t/a; 3000t/a; 日用品、包装盒、眼镜盒等. 3、主要原辅材料消耗 企业主要原辅材料消耗见表2.3-3。 表2.3-3 主要原辅材料消耗一览表 单位t/a 序号; 名称; 现有项目 审批量; 技改项目 年用量; 技改后 全厂年用量; 备注. 1; 塑料粒子; 1500; 0; 0; /. 2; PA6、PA66; 800; 0; 0; /. 3; PP; 300; 0; 0; /. 4; PE; 300; 0; 0; /. 5; ABS; 100; 0; 0; /. 6; 成品PP粒子; 0; 2400; 2400; 新料、颗粒状，袋装（25kg/袋）. 7; 成品PC粒子; 0; 590; 590; 新料、颗粒状，袋装（25kg/袋）. 8; 色母粒; 0; 10; 10; 颗粒状，袋装（25kg/袋）. 9; 液压油; 0; 0.18; 0.18; 桶装（200L/桶）. 10; 研磨石; 0; 0.5; 0.5; 袋装（50kg/袋）. 11; 组装配件; 0; 若干; 若干; 外购成品. PP：聚丙烯简称PP，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。聚丙烯（PP）是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。 PC：聚碳酸酯（英文简称PC），又称PC塑料；是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。 色母粒：是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。 4、主要生产设备 技改项目实施后，全厂生产设备变化情况见表2.3-4。 表2.3-4 生产设备情况一览表 序号; 名称; 现有项目(台); 技改后全厂(台); 变化量(台); 备注. 1; 双螺杆造粒机; 2; 0; -2; /. 2; 拌料机; 3; 0; -3; /. 3; 切粒机; 2; 0; -2; /. 4; 储存桶; 2; 0; -2; /. 5; 注塑机; 0; 30; +30; 1F. 6; 破碎机; 0; 4; +4; 1F. 7; 搅拌机; 0; 4; +4; 1F. 8; 振机; 0; 2; +2; 1F. 9; 去毛刺机; 0; 6; +6; 1F. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300天，实行24小时三班制，不设食宿。 6、总平面布置 本项目所在地位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，1F主要设有注塑区、搅拌、破碎、去毛刺、振机研磨区、一般固废仓库和危废仓库；2F设置办公、仓库；3F为组装车间。项目平面布置示意图见附图4。 7、水平衡 技改项目实施后，全厂水平衡如下。 振机研磨用水 新鲜水 5592 纳管(DW001) 损耗108 生活用水 255 损耗45 300 化粪池 255 厂区污水处理站 清水池 注塑冷却用水 损耗5184 5184 518400 108 612 图2.3-1 项目水平衡图 单位:t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.4工艺流程和产排污环节 1、工艺流程 项目生产工艺流程见图2.4-1。 G1 搅拌 注塑成型 PP、PC、色母粒 振机研磨 S1、W1 修边 成品入库 破碎 组装 去毛刺 G2 检验 外购配件 G3 边角料 及次品 10% 90% 图2.4-1生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： ①搅拌：将PP或PC新料和色母粒分别拆包计量，人工投入搅拌机内进行充分搅拌混合，混合后的原料通过塑料管自动吸入注塑机中。本项目使用的PP、PC和色母粒均为颗粒状，故投料和搅拌过程中无粉尘产生。 ②注塑：本项目注塑前需对原料进行干燥去除水分，干燥过程由注塑机自带的料斗式设备干燥，干燥温度为70℃~80℃。干燥后的原料经注塑机加热呈熔融状态，将熔融的物料利用压力注入模具中，冷却成型得到各种塑料件。冷却过程采用循环水间接冷却，定期补充不外排。本项目PP注塑温度为160~170℃、PC注塑温度为200~230℃。 ③修边：利用锉刀人工对注塑后工件的多余边角进行整修。 ④去毛刺：利用锉刀人工修边后的部分小尺寸工件表面会存在毛刺，需通过去毛刺机打磨去除修边产生的毛刺。 ⑤振机研磨：将去毛刺后的部分工件、研磨石以及一定量的水置于振机中对工件表面进一步打磨。振机适用于中小尺寸工件的表面抛光、倒角、去除毛边、磨光、光泽打光处理，处理后不破坏零件的原有形状和尺寸精度，并提高了零件表面光洁度、精度。 ⑥检验、组装：经检验合格的工件与外购配件组装后即为成品。 ⑦破碎：修边和检验产生的边角料和次品通过破碎机破碎后回用于生产。 2、产排污环节分析 表2.4-1 本项目产排污环节汇总表 类别; 污染源编号; 污染工序; 主要污染因子. 废气; G1; 注塑; 非甲烷总烃. G2; 去毛刺; 颗粒物. G3; 破碎; 颗粒物. 废水; W1; 振机研磨; SS. W2; 生活污水; CODCr、NH3-N. 噪声; /; 设备运行; 等效连续A声级(dB(A)). 固废; S1; 振机研磨; 废研磨石. S2; 修边、检验; 边角料、次品. S3; 原料包装; 废包装材料. S4; 原料包装; 废液压油桶. S5; 废水处理设施; 污泥. S6; 设备维护; 废液压油. S7; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 台州市佑隆供应链管理有限公司成立于2021年6月3日，企业于2021年7月21日购买了临海市龙海塑料有限公司位于浙江省临海市杜桥镇西岸村4-182号厂房，并取得不动产权登记证（详见附件6），同时该地块上原有《临海市龙海塑料有限公司年产3000吨塑料母粒项目》的实施单位变更为台州市佑隆供应链管理有限公司（详见附件3），企业已取得排污许可证，编号为91331082L50582 4434001P，属登记管理。 根据现场调查，台州市佑隆供应链管理有限公司已停止了3000吨塑料母粒项目的生产，厂区内已拆除现有生产设备和环保设施，目前为空置状态。故本次环评根据原环评及验收报告分析现有项目污染物排放情况。 1、现有项目产品方案 现有项目产品方案见表2.5-1。 表2.5-1 现有项目产品方案表 产品名称; 审批规模. 塑料母粒; 3000t/a. 2、现有项目原辅材料消耗 现有项目产品原辅材料消耗情况见表2.5-2。 表2.5-2 现有项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 审批用量. 1; 塑料粒子; 1500t/a. 2; PA6，PA66; 800t/a. 3; PP; 300t/a. 4; PE; 300t/a. 5; ABS; 100t/a. 3、现有项目生产设备 现有项目生产设备情况见表2.5-3。 表2.5-3 现有项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量（台/个）. 1; 双螺杆造粒机; 2. 2; 拌料机; 3. 3; 切粒机; 2. 4; 储存桶; 2. 4、现有项目生产工艺 现有项目生产工艺流程见图2.5-1。 原料 搅拌 挤出成型 牵引 切粒 产品 G2：粉尘 G3：非甲烷总烃 S1：边角料 投料 G1：粉尘 冷却 冷却水池 循环使用 包装 S1：边角料 电加热 图2.5-1 现有项目生产工艺流程图 5、现有项目污染物排放情况 根据环评及验收报告，现有项目污染物排放情况见下表。 表2.5-4 现有项目污染物排放情况 污染类型; 排放源; 污染物名称; 环评审批排放量（t/a）; 验收时排放量（t/a）. 废水; 生活污水*; 水量; 306; /. COD; 0.031; /. NH3-N; 0.009; /. 废气; 搅拌、投料; 颗粒物; 少量; /. 挤出; 非甲烷总烃; 0.609; 0.184. 固废; 挤出、切粒; 边角料; 30; /. 原料使用; 废弃包装材料; 3; /. 职工生活; 生活垃圾; 5.6; /. 注：现有项目只排放生活污水且生活污水纳管排放，验收时未对生活污水排放情况进行检测说明；边角料和废弃包装材料收集后外售物资回收公司，生活垃圾委托环卫部门清运处理，各类固废均不外排。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量 1、空气质量达标区判定 根据《浙江省生态环境质量报告书（2021年度）》公布的相关数据，临海市基本污染物达标情况见表3.1-1。 表3.1-1 临海市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.7; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4.0. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数日平均; 56; 80; 70.0. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.6; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.9; 达标. 第95百分位数日平均; 46; 75; 61.3. CO; 第95百分位数日平均; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均; 116; 160; 72.5; 达标. 由监测结果可知，2021年临海市基本污染物大气环境质量现状浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、特征污染物因子现状调查 为了解项目所在地特征污染因子环境质量现状，本环评引用台州普洛赛斯检测科技有限公司对项目所在地大气特征因子TSP的监测结果进行评价，监测报告编号：普洛赛斯（台）检字第2021H0316号。具体监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 其他污染物环境质量现状表 监测点位 名称; 污染物; 平均 时间; 评价标准/ (mg/m3); 相对厂 址方位; 相对厂界 距离(km); 监测浓度 范围/(mg/m3); 最大浓度 占标率/%; 超标 率/%; 达标 情况. 杜桥眼镜 创业园; TSP; 24小时 平均; 0.3; SE; 2.88; 0.204~0.264; 88; 0; 达标. 由监测结果可知，TSP现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 3.1.2地表水环境质量 为了解项目周边地表水环境的质量状况，本环评引用浙江中一检测研究院股份有限公司于2020年5月（报告编号：HJ20144801）对项目东南侧三石浦河监测断面的监测数据进行分析，具体监测结果详见下表3.1-3。 表3.1-3 地表水水质现状监测及分析结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲 项目 采样日期; pH值; DO; CODCr; CODMn; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. III类标准; 6~9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 三石浦河; 5.31; 7.34; 4.62; 38; 6.30; 8.95; 1.82; 0.35; 0.03. 6.1; 7.43; 4.68; 26; 6.01; 9.53; 1.58; 0.34; 0.02. 6.2; 7.36; 3.93; 26; 6.42; 8.90; 1.64; 0.35; 0.03. 平均值; -; 4.41; 30; 6.24; 9.13; 1.68; 0.35; 0.03. 最大水质指数; /; /; 1.9; 1.1; 2.4; 1.8; 1.8; 0.6. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标; 超标; 超标; 达标. 从监测结果可以看出，三石浦河水质已不能达功能区要求。地表水质超标主要是项目所在地地处滨海河网地段、属于地表水河道的末端有关。近年来，通过区域河道整治、沿河两岸企业雨污分流强化等措施，杜桥镇近年来逐渐加大污水管网的铺设范围，加强污水纳管的监管力度，提高污水纳管率，同时加强镇内河道整治，因此河道水质有逐渐改善的趋势。 3.1.3声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，可不进行声环境质量现状调查及评价。 3.1.4生态环境 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，在现有厂区内进行技改，不新增用地，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需监测电磁辐射现状。 3.1.6地下水和土壤环境 本项目依托较好的“三废”治理措施，废水、废气、固废污染物均能实现有效处置，不会通过地面漫流、垂直入渗、大气沉降等形式对厂区内及周边土壤造成影响，故不开展地下水环境和土壤环境的现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标 1、大气环境 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区，但存在居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 2、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，在现有厂区内实施，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. X; Y. 环境 空气; 戴家村; 356418; 3179016; 集中居住区; 居民; 环境空气 二类区; SE; 240m. 西岸村; 355813; 3179575; 集中居住区; 居民; NW; 360m. 川南小学; 355899; 3179374; 文化教育区; 师生; NW; 148m. 御鼎名苑; 355806; 3179443; 集中居住区; 居民; NW; 270m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，具体标准限值详见表3.3-1。 表3.3-1 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 20; 所有合成树脂; 车间或生产设施 排气筒. 2; 非甲烷总烃; 60. 3; 酚类; 15; 酚醛树脂 环氧树脂 聚碳酸酯树脂 聚醚醚酮树脂. 4; 氯苯类; 20; 聚碳酸酯树脂 聚苯硫醚树脂. 5; 二氯甲烷（1）; 50; 聚碳酸酯树脂. 6; 单位产品非甲烷总经 排放量(kg/t产品）; 0.3; 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）. 注：（1）待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 本项目厂界废气无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，具体标准见表3.3-2。 表3.3-2 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 1.0; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3.3.2废水 生产废水经厂区污水处理设施处理后回用，不外排。 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经临海市南洋第二污水处理厂处理后达标排放。临海市南洋第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表1排放限值，该标准中没有的其余污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。具体标准值见表3.3-4。 表3.3-4 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; 总磷; 石油类. 纳管标准; 6~9; 500; 35①; 300; 400; 8.0①; 20. 外排标准; 6~9; 40; 2(4)②; 10; 10; 0.3; 1. 注：①执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； ②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 本项目所在区域为工业、居住混杂区，根据原环评批复，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其中西南侧厂界临杜川路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，具体标准值见表3.3-5。 表3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3.3.4固废 一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制建议值 1、总量控制原则 根据国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发[2016]74号），确定“十三五”各地区化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）和重点行业、重点区域挥发性有机物（VOCs）排放总量进行控制。 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为：CODCr、NH3-N和VOCs。 2、总量控制建议值 本项目只排放生活污水，CODCr、NH3-N不需进行总量削减替代。 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10号）相关要求：上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；对上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。本项目所在地临海市2021年度环境空气质量为达标区域，新增VOCs替代削减比例确定为1:1。 本项目实施后，全厂总量控制指标见下表。 表3.4-1 总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 总量控制指标; 现有项目 审批量; 技改项目 排放量; 技改后全厂 排放量; 外环境排放 增减量; 总量控制 建议值. 1; 废水; CODCr; 0.031; 0.008; 0.008; -0.023; 0.008. 氨氮; 0.009; 0.001; 0.001; -0.008; 0.001. 2; 废气; VOCS; 0.609; 0.318; 0.318; -0.291; 0.318. 本项目实施后，全厂污染物总量控制建议值分别为CODCr0.008t/a、NH3-N0.001t/a和VOCs0.318t/a。本项目只排放生活污水，CODCr、NH3-N不需进行总量削减替代；VOCs在现有总量控制值内，不需进行区域削减替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装过程，主要污染因子为噪声。由于设备安装过程较短，其对周边环境影响不大。因此本环评对施工期环境影响不再详细阐述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 4.1.1污染源强分析 1、注塑废气 本项目PP注塑温度为160~170℃、PC注塑温度为200~230℃，PP热分解温度在300℃以上，PC热分解温度在310℃以上。注塑温度远低于物料分解温度，故在熔融挤出过程中塑料粒子不会发生裂解，但在高温作用下仍有少量未聚合及残留的单体挥发，如酚类、氯苯类及二氯甲烷等废气污染物，因其产生量少，本环评不做定量分析，注塑工序产生的废气主要以非甲烷总烃计。类比《临海市亚东特种电缆料厂年产10000吨特种电缆料技改项目》的监测数据，有机废气产生量约为原料使用量的0.01%，故本报告注塑过程按照1kg原料产生非甲烷总烃量约为100mg（0.01%）计。本项目原辅料（PP、PC、色母粒）总计3000t/a，边角料和次品约180t/a，则有机废气产生（以非甲烷总烃计）约为0.318t/a。 环评要求在注塑机模头出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过不低于15m的排气筒（DA001）高空排放，集气罩收集效率取80%，风量按20000m3/h计（集气罩面积0.3m2（0.5m×0.6m），风速0.6m/s，项目拟设30台注塑机，集气风量为19440m3/h（取整20000m3/h）），则本项目注塑废气有组织排放量为0.254t/a（0.035kg/h），排放浓度为1.8mg/m3，无组织排放量为0.064t/a。 2、去毛刺和破碎粉尘 本项目边角料和次品经破碎机破碎后回用于生产。边角料及次品破碎粒径较大，且破碎机为密闭结构，破碎过程粉尘产生量很少，本次环评不进行定量分析。 项目工件修边后，需用去毛刺机对工件人工修边处进行进一步去除毛刺，项目去毛刺量较少，粉尘产生量很小，本次环评不进行定量分析。 4.1.2废气污染防治措施 项目废气污染防治设施相关参数见表4.1-2。 表4.1-2 项目废气防治设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 生产车间. 生产设施; 注塑机. 产排污环节; 注塑. 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织. 污染防治 设施概况; 收集方式; 集气罩收集. 收集效率（%）; 80. 处理能力（m3/h）; 20000. 处理效率（%）; /. 处理工艺; /. 是否为可行技术; /. 排放口; 类型; 一般排放口. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.7. 温度（℃）; 25. 地理坐标; 121°31'36.79"E、28°43'57.23"N. 编号; DA001. 废气处理工艺流程见图4.1-1 注塑废气 集气罩收集 15m排气筒DA001 风机 图4.1-1 废气处理工艺流程图 4.1.3影响分析 1、排放达标情况分析 本项目废气排放如下 表4.1-3 废气达标性分析一览表 排气筒 编号; 废气 种类; 污染物种类; 本项目; 排放标准; 标准. 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. DA001; 注塑 废气; 非甲烷总烃; 0.035; 1.8; /; 60; GB31572-2015. 单位产品非甲 烷总烃排放量; 0.085kg/t产品; 0.3kg/t产品. 由上表可知，本项目注塑废气非甲烷总烃排放浓度、单位产品非甲烷总烃排放量均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值。 2、无组织排放分析 企业在落实环评所提出的废气收集措施后，大部分废气被收集处理，无组织废气排放量较少，不会对周边环境造成较大影响。 4.2废水 4.2.1污染源强分析 1、注塑冷却水 项目注塑工序需使用冷却水进行冷却降温，冷却方式为夹套间接冷却，该冷却水循环使用，定期补充损耗。每台注塑机冷却水循环量为2.4t/h，日损耗量按循环量的1%计，则新鲜水补充量约为5184t/a。 2、振机研磨废水 本项目设有2台振机，根据企业提供资料，单台振机每天用水量为1.2t/d，振机研磨过程不添加任何物质，水蒸发损失量按15%计，则年用水量为720t/a，实际废水产生量约为612t/a。类比同类型企业水质调查，废水主要污染物浓度为SS780mg/L。振机研磨废水经处理后回用于研磨用水，不外排。 3、生活污水 本项目实施后全厂定员20人，不设食宿，用水定额按50L/d·人计，则项目的生活用水量为1m3/d（300m3/a），污水排放系数取85%，则污水排放量为0.85m3/d（255m3/a）。生活污水中主要污染物浓度CODCr为350mg/L，NH3-N为35mg/L，则本项目生活污水中污染物产生量分别为CODCr0.089t/a、NH3-N0.009t/a。 4.2.2废水防治措施 1、生产废水 本项目振机研磨废水处理工艺可参考图4.2-1，具体处理工艺企业需委托有资质单位设计施工。 振机研 磨废水 废水收集池 混凝沉淀 PAC、PAM 污泥池 压滤机 污泥 压滤水 清水池 回用于研磨用水 砂滤 图4.2-1 项目生产废水处理设施工艺流程图 本项目振机研磨排放的废水主要污染物为SS，研磨废水收集后经过混凝沉淀和砂滤处理后回用于振机研磨工序。 2、生活污水 本项目生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终经临海市南洋第二污水处理厂处理达标后排放，出水水质执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB33/2169-2018）》表1标准，该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 4.2.2废水污染物排放信息 本项目不排放生产废水，只排放生活污水。技改项目实施后，全厂废水经处理后污染物排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 废水产排情况表 序号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 废水量（t/a）; /; 255. 2; CODCr①; 30; 0.008. 3; NH3-N①; 1.5; 0.001. 注：①COD和氨氮执行污水厂服务协议中的出水浓度限值，即COD排放浓度按30mg/L，氨氮排放浓度按1.5mg/L。. 废水污染防治措施见表4.2-2；废水排放方式、排放去向及排放规律见表4.2-3；废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表见表4.2-4。 表4.2-2 废水污染防治设施相关参数一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治设施; 排放口类型及编号; 执行排放标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODCr、氨氮; 城市污水处理厂; 化粪池; 是; DW001; GB8978-1996 DB33/887-2013. 生产废水; SS; 不外排; 混凝沉淀+砂滤; 是; /; /. 表4.2-3 废水排放方式、排放去向及排放规律 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 1; 生活污水; CODCr、氨氮; 间接排放; 临海市南洋第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 表4.2-4 废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口 类型; 排放口 地理坐标; 污染物种类; 污染物排放标准及其他按规定商定的排放标准; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值 /(mg/L); 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW101; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放; 121°31' 35.22"; 28°43' 57.20"; CODCr; 临海市南洋第二污水处理厂纳管标准; 500; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 临海市南洋第二污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 35; NH3-N; 1.5. 4.2.3废水处理措施可行性分析 根据《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006-2010）：4.3混凝工艺对悬浮颗粒、胶体颗粒、疏水性污染物具有良好的去除效果；对亲水性、溶解性污染物也有一定的絮凝效果。根据《污水过滤处理工程技术规范》（HJ2008-2010）：4.2过滤工艺主要用于水中细小悬浮物、脱稳胶体等物质的分离去除；适用于污水二级生物处理出水、工业废水化学沉淀、气浮出水，悬浮物（SS）<20mg/L的过滤处理。本项目振机研磨废水采用混凝沉淀+砂滤处理后回用于研磨工序，属于可行技术。 4.2.4污水处理厂可接纳性分析 1、临海市南洋第二污水处理厂 临海市南洋第二污水处理厂选址位于临海市头门港新区，川南横河南侧、翼中河西侧、南洋五路东侧、东海第六大道北侧地块，总用地面积34941.74m2（为一期、二期总用地面积）。设计建设规模为近期5万m3/d，远期15万m3/d，实际近期分两期实施，其中一期、二期工程规模各2.5万m3/d。目前近期一期（2.5万m3/d）已实施，一期项目于2018年7月完成竣工环境保护验收。临海市南洋第二污水处理厂一期工程污水处理工艺流程见图4.2-2。 结合浙江省的实际情况，为加快实施城镇污水处理厂清洁排放技术改造工作，对现状污水厂进行提标改造，在不降低污水厂处理能力的前提下，将主要污染物（包括COD、氨氮、总氮、总磷）的出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准提高到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表1限值，提标改造规模与现有污水处理厂规模保持一致，总进水规模为2.5万m3/d。 图4.2-2 临海市南洋第二污水处理厂一期工程污水处理工艺流程图 根据《浙江省污染源自动监控信息平台》取得的数据，临海市南洋第二污水处理厂2022年3月1日-7日的现状运行数据见下表。 表4.2-5 临海市南洋第二污水处理厂废水监督性监测结果表 单位：mg/L 时间; 出水平均浓度; 废水瞬时 流量(m3/h). pH; CODCr; NH3-N; TP; TN. 2022.3.1; 6.6; 11.13; 0.0459; 0.095; 10.339; 815.940. 2022.3.2; 6.54; 11.47; 0.0334; 0.089; 10.581; 811.980. 2022.3.3; 6.49; 18.31; 0.0115; 0.075; 10.781; 821.340. 2022.3.4; 6.53; 19.03; 0.0206; 0.09; 10.676; 807.588. 2022.3.5; 6.53; 21.39; 0.0325; 0.076; 9.878; 837.144. 2022.3.6; 6.47; 21.36; 0.0309; 0.066; 7.96; 822.168. 2022.3.7; 6.4; 16.19; 0.0141; 0.052; 5.883; 851.616. DB33/2169-2018; 6-9; 40; 4; 0.3; 15; /. 由上表监测结果可知，临海市南洋第二污水处理厂尾水排放能够达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表1排放限值。 2、依托可行性分析 本项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，在临海市南洋第二污水处理厂收水范围内，本项目废水可纳管进入临海市南洋第二污水处理厂处理。目前临海市南洋第二污水处理厂废水处理量约为1.98万m3/d，尚有余量，本项目废水日排放量0.85m3/d，纳管后对临海市南洋第二污水处理厂的影响极小。本项目废水经处理达标后纳管排放，废水污染物排放量不大，依托临海市南洋第二污水处理厂处理后的废水能稳定达标排放，不会对纳污水体产生明显影响。 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 技改项目噪声主要来自各机械设备运行噪声，噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4.3-1。 表4.3-1 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在 位置; 工序/ 生产线; 噪声源; 数量/台; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 排放强 度/dB; 排放 时间/h. 核算 方法; 噪声值 /dB; 工艺; 降噪效 果/dB. 生产 车间1F; 注塑; 注塑机; 30; 频发; 类比法; 70; 厂房墙体隔声、隔声门窗、吸音棉、减振; 35; 35; 7200. 破碎; 破碎机; 4; 频发; 类比法; 75; 35; 40; 300. 搅拌; 搅拌机; 4; 频发; 类比法; 70; 35; 35; 7200. 研磨; 振机; 2; 频发; 类比法; 80; 35; 45; 2400. 去毛刺; 去毛刺机; 6; 频发; 类比法; 70; 35; 35; 2400. 废气处 理设施; 风机; 1; 频发; 类比法; 85; 减振、风机进出口装置柔性接头并安装消声器、隔声罩; 20; 65; 7200. 4.3.2噪声防治措施 为降低噪声对周围环境的影响，企业应采取如下措施： （1）尽量选用优质低噪设备，各设备底部设置橡胶减震垫减震，风机进出口装置柔性接头并安装消声器，风机设置隔声罩。 （2）加强机械设备的检修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行，以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 （3）生产车间采用隔声门窗，墙体铺贴吸音棉，生产时关闭车间门窗。 4.3.3声环境影响分析 为分析本项目噪声排放达标可行性，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021)）中工业噪声预测模式进行预测。 1、预测模式 本项目工业噪声源有室外和室内两种声源，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录中工业噪声预测计算模型进行预测计算。 2、噪声源调查清单 本项目噪声源调查清单见表4.3-2和表4.3-3。 表4.3-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控 制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物 插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. 声功率 级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 注塑机1; 点源; 70; 厂房 墙体 隔声、 减振; -9; 29; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 2; 生产车间; 注塑机2; 点源; 70; -9; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 3; 生产车间; 注塑机3; 点源; 70; -9; 25; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 4; 生产车间; 注塑机4; 点源; 70; -9; 23; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 5; 生产车间; 注塑机5; 点源; 70; -9; 21; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 6; 生产车间; 注塑机6; 点源; 70; -9; 19; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 7; 生产车间; 注塑机7; 点源; 70; -9; 17; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 8; 生产车间; 注塑机8; 点源; 70; -9; 15; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 9; 生产车间; 注塑机9; 点源; 70; -9; 13; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 10; 生产车间; 注塑机10; 点源; 70; -16; 29; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 11; 生产车间; 注塑机11; 点源; 70; -16; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 12; 生产车间; 注塑机12; 点源; 70; -16; 25; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 13; 生产车间; 注塑机13; 点源; 70; -17; 23; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 14; 生产车间; 注塑机14; 点源; 70; -16; 21; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 15; 生产车间; 注塑机15; 点源; 70; -16; 18; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 16; 生产车间; 注塑机16; 点源; 70; -16; 16; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 17; 生产车间; 注塑机17; 点源; 70; -16; 14; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 18; 生产车间; 注塑机18; 点源; 70; -16; 12; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 19; 生产车间; 注塑机19; 点源; 70; -22; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 20; 生产车间; 注塑机20; 点源; 70; -24; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 21; 生产车间; 注塑机21; 点源; 70; -26; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 22; 生产车间; 注塑机22; 点源; 70; -28; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 23; 生产车间; 注塑机23; 点源; 70; -33; 28; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 24; 生产车间; 注塑机24; 点源; 70; -35; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 25; 生产车间; 注塑机25; 点源; 70; -37; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 26; 生产车间; 注塑机26; 点源; 70; -39; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 27; 生产车间; 注塑机27; 点源; 70; -41; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 28; 生产车间; 注塑机28; 点源; 70; -44; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 29; 生产车间; 注塑机29; 点源; 70; -45; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 30; 生产车间; 注塑机30; 点源; 70; -48; 27; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 31; 生产车间; 破碎机1; 点源; 75; -11; 9; 0; 19.1; 71.2; 昼间; 35; 30.1; 1. 32; 生产车间; 破碎机2; 点源; 75; -11; 6; 0; 19.1; 71.2; 昼间; 35; 30.1; 1. 33; 生产车间; 破碎机3; 点源; 75; -13; 9; 0; 19.1; 71.2; 昼间; 35; 30.1; 1. 34; 生产车间; 破碎机4; 点源; 75; -13; 6; 0; 19.1; 71.2; 昼间; 35; 30.1; 1. 35; 生产车间; 搅拌机1; 点源; 70; -15; 9; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 36; 生产车间; 搅拌机2; 点源; 70; -15; 6; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 37; 生产车间; 搅拌机3; 点源; 70; -17; 9; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 38; 生产车间; 搅拌机4; 点源; 70; -17; 6; 0; 19.1; 66.2; 24小时; 35; 25.1; 1. 39; 生产车间; 振机1; 点源; 80; -27; 6; 0; 19.1; 76.2; 昼间; 35; 35.1; 1. 40; 生产车间; 振机2; 点源; 80; -27; 10; 0; 19.1; 76.2; 昼间; 35; 35.1; 1. 41; 生产车间; 去毛刺机1; 点源; 70; -24; 5; 0; 19.1; 66.2; 昼间; 35; 25.1; 1. 42; 生产车间; 去毛刺机2; 点源; 70; -23; 5; 0; 19.1; 66.2; 昼间; 35; 25.1; 1. 43; 生产车间; 去毛刺机3; 点源; 70; -22; 5; 0; 19.1; 66.2; 昼间; 35; 25.1; 1. 44; 生产车间; 去毛刺机4; 点源; 70; -21; 5; 0; 19.1; 66.2; 昼间; 35; 25.1; 1. 45; 生产车间; 去毛刺机5; 点源; 70; -20; 5; 0; 19.1; 66.2; 昼间; 35; 25.1; 1. 46; 生产车间; 去毛刺机6; 点源; 70; -19; 5; 0; 19.1; 66.2; 昼间; 35; 25.1; 1. 注：破碎机、振机、去毛刺机夜间不生产。 表4.3-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机1; 点源; -8; 3; 0; 65; 减振、风机进出口装置柔性 接头并安装消声器、隔声罩; 24小时. 3、预测结果 本次预测在厂界设预测点，预测厂界噪声的贡献值最大值。根据噪声预测软件计算，本次预测结果见表4.3-4。 表4.3-4 噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 项目; 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界; 东北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 贡献值; 44.2; 43.4; 48.6; 47.8; 40.8; 39.8; 47.0; 46.7. 2; 标准值; 60; 50; 70; 55; 60; 50; 60; 50. 3; 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表可知，项目厂界昼、夜间噪声东北、东南、西北厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，西南厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。 4.4固废 4.4.1污染源强分析 1、副产物产生情况 本项目产生的副产物主要为废研磨石、边角料和次品、废包装材料、废液压油桶、废液压油、污泥和生活垃圾。 （1）废研磨石 本项目塑料工件振机研磨过程中需放入研磨石，废研磨石的产生量约为研磨石用量的10%，则本项目废研磨石产生量约为0.05t/a。 （2）边角料和次品 修边和检验过程中会产生一定的塑料边角料和次品，产生量约占原料量的6%，本项目塑料粒子用量为3000t/a，则塑料边角料产生量为180t/a。边角料和次品收集破碎后回用于生产。 （3）废包装材料 项目生产过程中会产生废塑料包装袋、纸箱等一般废包装材料，产生量约为1.5t/a。 （4）废液压油桶 根据原料使用量，本项目液压油规格为200L/桶，产生废液压油桶个数为1个，每个空桶约20kg，则废液压油桶产生量为0.02t/a。 （5）废液压油 项目注塑机等设备内的液压油定期更换，废液压油产生量约等于使用量，则废液压油产生量约0.18t/a。 （6）污水处理污泥 本项目污水处理站采用混凝沉淀+砂滤工艺处理。根据同类项目类比调查，污泥产生量约为1.9t/a（含水率约为75%）。 （7）职工生活垃圾 企业总劳动定员20人，生活垃圾的产生量按1.0kg/d·人计，则生活垃圾产生量约6t/a，收集后由当地环卫部门定期清运。 本项目副产物产生情况汇总见表4.4-1。 表4.4-1 项目副产物产生情况统计表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 产生量（t/a）. 1; 废研磨石; 振机研磨; 固态; 废研磨石; 0.05. 2; 边角料和次品; 修边、检验; 固态; 塑料; 180. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 纸、塑料; 1.5. 4; 废液压油桶; 原料包装; 固态; 铁、矿物油; 0.02. 5; 废液压油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.18. 6; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 1.9. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸屑等; 6. 2、固废属性判定 ①固废属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对产生的各类副产物进行属性判定，判定结果如表4.4-2。 表4.4-2 副产物属性判定表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属 于固废; 判定依据. 1; 废研磨石; 振机研磨; 固态; 废研磨石; 是; 4.1 h）. 2; 边角料和次品; 修边、检验; 固态; 塑料; 否; 6.1 a）. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 纸、塑料; 是; 4.1 h）. 4; 废液压油桶; 原料包装; 固态; 铁、矿物油; 是; 4.1 h）. 5; 废液压油; 设备维护; 液态; 矿物油; 是; 4.1 h）. 6; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 是; 4.3 e）. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸屑等; 是; 5.1 c）. ②危险废物属性 根据《国家危险废物名录》（2021年版），对产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果见表4.4-3。 表4.4-3 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危险代码. 1; 废研磨石; 振机研磨; 否; /. 2; 废包装材料; 原料包装; 否; /. 3; 废液压油桶; 原料包装; 是; 900-249-08. 4; 废液压油; 设备维护; 是; 900-218-08. 5; 污泥; 废水处理; 否; /. 6; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目各类危险废物的污染防治措施等内容汇总如下表所示： 表4.4-4 项目工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 收集; 运输; 贮存; 处置. 1; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 原料包装; 固态; 铁、矿物油; 矿物油; T，I; 加盖密闭堆叠; 密封转运; 危废贮存间; 委托有资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.18; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 桶装. 3、固废分析情况汇总 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.4-5。 表4.4-5 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 振机研磨; 废研磨石; 一般固废; 经验系数法; 0.05; 资源化; 0.05; 外售综合利用. 原料包装; 废包装材料; 一般固废; 经验系数法; 1.5; 资源化; 1.5; 外售综合利用. 原料包装; 废液压油桶; 危险废物; 物料衡算法; 0.02; 无害化; 0.02; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废液压油; 危险废物; 物料衡算法; 0.18; 无害化; 0.18; 委托有资质单位处置. 废水处理; 污泥; 一般固废; 类比法; 1.2; 无害化; 1.2; 环卫清运. 职工生活; 生活垃圾; /; 经验系数法; 6; 无害化; 6; 环卫清运. 4.4.2固废环境管理要求 根据工程分析，项目固体废物分为生产固废和生活垃圾，生产固废包括一般工业固废和危险废物，其中一般工业固废主要为废研磨石、废包装材料和污泥；危险废物主要为废液压油桶和废液压油。 1、固体废物收集、贮存、运输措施 建设单位应建立全厂统一的固体废物分类收集、贮存制度，建立相对独立的一般固废和危险固废存放场地。 （1）一般固废暂存场所污染防治措施 一般固废厂内暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求执行。 （2）危险废物暂存场所污染防治措施 厂内建立独立的危废暂存间，对暂存场所的地面做好防腐防渗措施，配置堵截泄漏的裙脚，内部地面四周设渗滤液收集沟并汇流于一处收集槽，用于收集日常产生的少量渗滤液，收集后做危废处置。建设项目危险废物贮存场所基本情况见表4.4-6。 表4.4-6 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废仓库; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 生产车间西南侧; 6m2; 加盖密闭堆叠; 2t; 12个月. 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装; 12个月. 危险固废厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求执行，主要包括以下几点： ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施； ②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。不同化学属性的危险废物采用单独容器收集，不同种类危废存放区域贴/挂标示标牌，不得随意堆置； ③危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度； ④危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志，并在周边明显位置贴挂标示标牌，注明暂存危废种类、数量、名称、形态、包装形式等信息。 （3）运输过程的污染防治措施 企业应遵照国家管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保危废收集过程的安全、可靠，应派专人负责，采用单独容器收集，避免危险废物在厂区内散落、泄漏；厂外运输、处置均由有资质单位负责，从事危险废物运输、处置经营活动的单位应具有危险废物经营许可证，在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。在此基础上，不会对周围环境及环境敏感点产生不利影响。 2、固体废物处置措施 （1）一般工业固废 废研磨石和废包装材料收集后外售综合利用；污泥委托环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物 废液压油桶和废液压油收集后委托有资质单位处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾委托环卫部门统一清运。 3、固体废物管理措施 （1）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁随意倾倒垃圾、固体废物。 （2）贯彻实施“垃圾袋装化、收集分类化、运输密闭化、处理无害化”原则，提高管理水平。 （3）危险废物处置办法报请生态环境主管部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。委托处置的还应与处置单位签订委托处置合同。 （4）危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》执行。 （5）根据《关于进一步加强危险废物和污泥处置监管工作的意见》（浙政办发[2013]152号），按照“五个化”（即源头管理精细化、贮存转运规范化、过程监控信息化、设施布局科学化、利用处置无害化）的要求，企业应建立健全全过程监管体系，有效控制危险废物环境风险。 （6）建设单位应履行申报的登记制度、建立危险废物管理台账制度，及时登记危险废物的产生、转移、处置情况。 综上所述，项目固体废物分类收集、妥善贮存，处置措施安全有效、去向明确，各类固体废物均得到有效处置。 4.5地下水、土壤 1、地下水、土壤环境影响识别 本项目地下水、土壤环境影响源、污染物类型和污染途径见表4.5-1。 表4.5-1 地下水、土壤环境影响四因子识别表 污染源; 工艺流程节点; 污染物类型; 污染途径; 影响对象; 备注. 危废仓库; 危废泄漏; 石油类; 地面漫流/垂直入渗; 地下水、土壤; 事故. 2、防治措施 渗透污染是导致土壤、地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自于危废仓库，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 表4.5-2 企业各功能单元分区防控措施要求 防渗级别; 工作区; 防控措施. 重点防渗区; 危废仓库; 等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间、废水处理站; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 简单防渗区; 室外地面等; 一般地面硬化. 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗措施建设并加强维护。 4.6环境风险分析 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原辅材料中有液压油，项目产生的废液压油属于危险废物。本项目环境风险识别情况见表4.6-1。 表4.6-1 建设项目风险识别表 序号; 危险单元; 涉及危险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 危废仓库; 危险废物; 泄漏; 地表水、地下水; 杜下浦河、厂区及 周边土壤、地下水. 火灾引起的伴生/ 次生污染物排放; 大气; 周边居民点. 2; 生产车间; 液压油; 泄漏; 地表水、地下水; 杜下浦河、厂区及 周边土壤、地下水. 火灾引起的伴生/ 次生污染物排放; 大气; 周边居民点. 2、危险物质数量与临界量比值（Q） 通过对建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）导则附录B确定危险物质的临界量。 表4.6-2本项目危险物质数量与临界量比值（Q） 风险物质; 最大贮存量，t; 临界量*，t; Q值. 液压油; 0.18; 2500; 0.000072. 危险废物; 0.2; 50; 0.004. 合计; 0.004072. 根据Q值计算，本项目Q=0.004072<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、环境风险防范措施 ①增强风险意识，加强安全管理。如加强对操作工人的培训，操作工人需持证上岗；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；制定合理操作规程，防止在使用过程中由于操作不当，引起大面积泄漏；加强对设备的管理和维护。 ②危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 ③加强生产过程的管理。生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。企业应制定各种生产安全管理制度，并在厂内推广实施。将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。必须组织专人每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常上岗工作。 ④密切注意气象预报。对于恶劣气象条件下引起的风险事故也需进行防范。由于特大暴雨引起的水淹等灾害事故应积极关注气象预报情况，并联系气象部门进行灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资的及时转移。 此外，企业须做好应急措施，配置足够的应急物资并定期进行应急演练，全面了解突发环境事件类型、危险源以及所造成的环境危害，加强企业对突发环境事件的管理能力，提高企业对突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故损失。 4.7生态 本项目利用现有已建厂房进行技改，不新增用地，对照临海市生态保护红线划定图，不属于生态红线保护区范围内，且项目用地性质为工业用地，不涉及土建施工，对周边区域的生态环境影响较小。 4.8污染源强汇总 本项目实施后，全厂污染物变化情况见表4.8-1。 表4.8-1 技改项目实施后全厂污染物排放量变化情况表 单位：t/a 类别; 名称; 现有项目审批排放量; 技改后全厂排放量; 变化量. 废水; 废水量; 306; 255; -51. CODCr; 0.031; 0.008; -0.023. NH3-N; 0.009; 0.001; -0.008. 废气; 颗粒物; 少量; 少量; 0. 非甲烷总烃; 0.609; 0.318; -0.291. 固废; 废研磨石; 0; 0.05; +0.05. 废包装材料; 3; 1.5; -1.5. 废液压油桶; 0; 0.02; +0.02. 废液压油; 0; 0.18; +0.18. 污泥; 0; 1.9; +1.9. 生活垃圾; 5.6; 6; +0.4. 注：①技改项目完成后全厂排放增减量一列中“+”表示增加，“-”表示减少；②表格中固废为产生量，排放量均为0。 4.9监测计划汇总 1、排污许可管理类别判定 本项目从事塑料制品生产。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），企业实行排污许可登记管理。 表4.9-1 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 2、“三同时”验收监测 按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的规定进行。建设项目环保“三同时”验收内容见表4.9-2。 表4.9-2 建设项目环保“三同时”验收清单 序号; 监测点位; 验收监测项目; 验收监测标准; 监测频次. 1; 废水总排口 （DW001）; 废水量、pH、 CODCr、NH3-N; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 两天，每天 采样4次. 2; 高噪设备隔声、 隔振措施; 厂界噪声监测; 东北、东南、西北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西南厂界执行（GB12348-2008）4类标准; 两天，每天 昼、夜各1次. 3; 厂界处无组织 排放监控点; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）; 两天，每天 采样3次. 非甲烷总烃. 4; 注塑废气 排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）; 两天，每天 采样4次. 5; 固废; /; 固废暂存、处置情况实施检查; /. 3、自行监测汇总 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），建议技改项目污染源监测计划具体如下： 表4.9-3 污染源监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 注塑废气处理设施出口（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）. 厂界处无组织排放监控点; 颗粒物; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）. 非甲烷总烃. 废水; 总排放口（DW001）; /; /; /. 噪声; 厂界; 昼、夜间噪声; 1次/季度; 东北、东南、西北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，西南厂界执行（GB12348-2008）4类标准. 注：①根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网进入临海市南洋第二污水处理厂处理达标后排放。. 4.10环保投资 项目总投资500万元，环保投资46万元，环保投资占总投资9.2%，环保投资具体见下表 表4.10-1 环保设施投资估算表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资 （万元）. 废气 治理; 注塑废气治理; 收集系统，风机、风管等; 5. 废水 治理; 废水治理; 1套生产废水处理装置；生活污水处理设施依托现有化粪池; 15. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减震措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫、风机进出口装置柔性接头并安装消声器、安装隔声罩；生产车间采用隔声门窗、墙体铺贴吸音棉；加强设备维护工作等; 25. 固废 处置; 生产固废; 建设规范化固废暂存库，危险废物委托处理等; 1. 合计; 46. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001/注塑废气 | 非甲烷总烃 | 收集后经一根不低于15m高的排气筒（DA001）高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中规定的大气污染物特别排放限值 |
| 地表水 环境 | DW001/生活污水 | CODCr 氨氮 | 生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终由临海市南洋第二污水处理厂处理达标后排放。 | 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）其中NH3-N，总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
|  | 生产废水 | SS | 经厂区污水处理设施处理后回用，不外排。 | / |
| 声 环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫、风机进出口装置柔性接头并安装消声器、安装隔声罩；生产车间采用隔声门窗、墙体铺贴吸音棉；加强设备维护工作等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般固废收集后分类贮存并建立一般工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料档案；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行控制，日常管理中要履行申报的登记制度、建立台账制度。 |  |  |  |
| 土壤及 地下水 污染防 治措施 | 企业需按照环评要求做好地面硬化和分区防渗、固废收集处置，并定期巡查防止事故发生。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化风险意识、加强安全管理；生产过程中密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，配备消防设施及报警装置，防止火灾爆炸事故发生；在台风、洪水来临之前做好防台、防洪工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）定期进行例行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。 |  |  |  |

# 六、结论

台州市佑隆供应链管理有限公司年产3000吨塑料制品技改项目位于临海市杜桥镇西岸村4-182号，项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，不涉及生态保护红线、不触及当地环境质量底线、未突破当地资源利用上线。项目建设符合“三线一单”要求，符合土地利用总体规划，符合国家和省产业政策等要求。 从环保角度分析，本项目的实施是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.609 |  | 0.318 | 0.609 | 0.318 |  |
| 废水 | 废水量 |  | 306 |  | 255 | 306 | 255 |  |
|  | CODCr |  | 0.031 |  | 0.008 | 0.031 | 0.008 |  |
|  | NH3-N |  | 0.009 |  | 0.001 | 0.009 | 0.001 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废研磨石 |  | / |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废包装材料 |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  | 污泥 |  | / |  | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 危险废物 | 废液压油桶 |  | / |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废液压油 |  | / |  | 0.18 |  | 0.18 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a。